VI. Ikke teknisk resumé

Anlægget er etableret løbende i perioden 1967 til nu. Der er sket en del tekniske forbedringer

siden opførelsen. Der er ikke på nuværende tidspunkt planer om at ændre i principperne for de tekniske installationer, kun at foretage forbedringer, hvor mere moderne teknik er bedre egnet.

Der er heller ikke planer om at nedlægge lageret. Lageret anvendes til oplagring af benzin, og gasolie med en samlet kapacitet på 60.300 m3 fordelt på 12 overjordiske tanke i størrelser fra 150 m3 til 7.500 m3. Endvidere findes en del mindre hjælpetanke i størrelser fra 1 m3 til 80 m3. På anlægget findes desuden 5 læssebaner for fyldning af tankbiler, pumpehuse, værksted og kontorbygning. Lageret ligger for enden af Oliehavnsvej og er omgivet af et 2 m højt trådhegn.

Der findes ikke boliger i nærheden af virksomheden. Lageret ligger ikke i et område med

særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Samtank A/S er beliggende for enden af Oliehavnsvej.

Anlægget er etableret løbende i perioden fra 1967 til dato. Der er sket en del tekniske

forbedringer siden opførelsen, og virksomheden foretager løbende forbedringer og tilpasninger

af anlægget i takt med indhøstede erfaringer fra såvel Danmark som udlandet.

Lageret anvendes til oplagring af benzin, diesel- og gasolie. Lageret har en samlet kapacitet på 60.300 m3 fordelt på 12 overjordiske tanke i størrelser fra

150 m3 til 7.500 m3. Endvidere findes en del mindre hjælpetanke i størrelser fra 1 m3 til 80 m3.

På anlægget findes desuden 5 læssebaner for fyldning af tankbiler, pumpehuse, værksted og

kontorbygning. Hele lageret er indhegnet med trådhegn.

Sikkerhedsrapporten og den tilhørende analyse af virksomhedens risici belyser en række

forskellige uheldsscenarier dækkende over spild af produkter på anlægget og til Havnen fra

virksomhedens læssefaciliteter til antændelse og brand eller eksplosion på anlægget.

Der er identificeret uheldsscenarier, som i værste tilfælde og med svigt af en række

sikkerhedsfunktioner kan medføre gener uden for virksomhedens afgrænsning.

Det værst tænkelige uheld på Samtank kan opstå ved brand i tanke eller i skibe ved kaj.

Branden vil sandsynligvis ikke berøre omgivelserne nævneværdigt ud over generende røg.

Det vil primært være de nærliggende nabovirksomheder, der vil kunne blive berørt af et uheld.

Afstanden til nærmeste naboer er som følger:

DLG Trading og Gropa afstand ca 50 mtr

Stema og Q 8 afstand ca. 150 mtr

Pier og Dansk Bjergning & Bugsering afstand ca 200-250 mtr

Virksomheden opfylder de gældende krav til den type anlæg i Danmark. Det betyder således,

at virksomheden har opstillet en række barrierer, som skal imødekomme og sikre, at der ikke

sker større uheld på virksomheden. Her skal eksempelvis nævnes følgende:

Anvendelse af ”best practice” i design- og udførelsesfasen.

Etablering af anlæg som genanvender dampe fra benzintanken, således at der sikres

mod antændelige dampe i tankgårdene.

Etablering af tekniske installationer på tanke, således at brand ikke kan spredes fra tank

til tank via rørforbindelserne.

Uddannelse og en stadig vedligeholdelse af samtlige medarbejderes viden omkring

anlægget og dets særlige risici.

Etablering af fast slukningsanlæg på produkttankene. Anlægget vedligeholdes af

Samtank, men anvendes operativt af det kommunale redningsberedskab i Århus.

Løbende overvågning af virksomhedens sikkerhedsniveau.

Samtank har således gjort, hvad der er praktisk muligt og økonomisk forsvarligt for at sikre

anlægget mod større uheld.