Billund Kommune 



OSC – Miljø Aps


Svinebrug - Checkskema for BAT på: I/S Søndergård, Annexvej 7, april 2009
Checkskema vedr. ansøgning efter lovens § 12 om etablering, udvidelse eller ændring af svinebrug
Skemaet er udarbejdet på baggrund af EU’s BREF - note, og de i skemaet opførte teknikker kan betragtes som BAT. Da BREF - noten indeholder en række undtagende eller betingende betragtninger, kan det ikke udelukkes, at også andre teknikker evt. kan betragtes som BAT. Kommunen bør i så fald kræve, at ansøger nærmere henviser til det relevante grundlag i BREF - noten.

Nogle BAT – krav er sikret opfyldt gennem dansk lovgivning. I skemaet er sådanne forhold markeret med grå celler og forklarende tekst. Der kræves ikke yderligere stillingtagen til disse BAT - krav.

	Nr.
	BAT for svineproduktion, jf. EU's BREF note for intensiv fjerkræ- eller svineproduktion
	Ansøgers oplysninger (oplysninger anføres for hver enhed jf. elektronisk ansøgning, f.eks. staldafsnit, beholder o.l.)
	 Vurdering af om det oplyste er BAT
	Supplerende oplysninger indhentes hos ansøger

	1
	Godt landmandskab

	1.1
	BAT er at udføre alle følgende punkter:
	

	
	Identificere og implementere uddannelses- og træningsprogrammer for bedriftspersonale
	I takt med, at miljøgodkendelsen foreligger, byggeriet er udført og udvidelsen igangsættes, vil personalet løbende blive instrueret i den fremtidige drift, og kravene til den.
	BAT
	

	
	Føre journal over vandforbrug
	Der monteres vandmåler og vandforbrug vil fremover blive registreret månedlig
	BAT
	

	
	Føre journal over energiforbrug
	Elforbrug vil blive aflæst månedligt.
	BAT
	

	
	Føre journal over mængde af husdyrfoder
	Al fodring sker ud fra optimerede foderplaner. 

Via foderstofafregninger kan forbruget løbende kontrolleres.


	BAT
	

	
	Føre journal over opstået spild
	Ved kontinuerligt at registrere el- og vandforbrug sikres, at eventuelt defekte apparater og/eller installationer, som medfører unødigt energiforbrug eller vandspild, opdages og udskiftes/repareres.
	BAT, idet det lægges til grund, at foderspild vil fremgå af kontroller i forbindelse med foderforbrug.
	

	
	Føre journal over spredning af uorganisk gødning på markerne
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved reglerne i § 22 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække
	

	
	Føre journal over spredning af husdyrgødning på markerne
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved reglerne i § 22 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække
	

	
	Have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlagte emissioner og hændelser
	Når miljøgodkendelsen foreligger udarbejdes efterfølgende en beredskabsplan, som fremsendes til kommunen og hænges op på opslagstavlen i kontoret/frokoststuen.
	BAT
	

	
	Iværksætte et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger og udstyr er i driftsklar stand, samt at faciliteterne holdes rene
	Der sker dagligt tilsyn med alle bygningsdele og – anlæg. Der vurderes ikke at være behov for et egentligt vedligeholdelsesprogram, idet lækager samt fejl og mangler på bygninger og udstyr repareres løbende, så snart de konstateres.

Der foreligger en serviceaftale på ammoniakrensningsanlægget på den eksisterende stald. Anlægget kontrolleres og justeres mindst 1 gang årligt.
	BAT
	

	
	Planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom levering af materialer og fjernelse af produkter og spild
	Dette er en del af den daglige ledelse og godt landmandskab
	BAT, idet det lægges til grund, at ansøger ved det oplyste, bekræfter at anvende den pågældende teknik.
	

	
	Planlægge gødning af markerne korrekt


	
	BAT - krav anses for opfyldt ved reglerne i § 21 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække
	

	2
	Foder

	2.1
	Vejledende BAT - værdier for indholdsstoffer i foder:
	

	2.1.1
	Faser
	Indhold af råprotein (% i foder)1
	
	
	

	
	Fravænnede grise (< 10 kg)
	19 – 21
	Ingen dyr
	
	

	
	Smågrise (< 25 kg)
	17,5 – 19,5
	Ingen dyr
	
	

	
	Slagtesvin (25 – 50 kg)
	15-17
	Der indføres 2-fasefodring af slagtesvinene ved udvidelsen. Foderet til grisene i vægtklassen 25-50 kg vil have et råproteinindhold på mellem 15 og 17 %.
	BAT
	

	
	Slagtesvin (50 – 110 kg)
	14 – 15
	Der indføres 2-fasefodring af slagtesvinene ved udvidelsen. Foderet til grisene i vægtklassen 50-110 kg vil have et råproteinindhold på mellem 14 og 15 %.
	BAT
	

	
	So, drægtighed
	13 – 15
	Ingen dyr
	
	

	
	So, diegivning
	16 - 17
	Ingen dyr
	
	

	2.1.2
	Faser
	Samlet fosforindhold (% i foder)2
	

	
	Fravænnede grise (< 10 kg)
	0,75 – 0,85
	Ingen dyr
	
	

	
	Smågrise (< 25 kg)
	0,60 – 0,70
	Ingen dyr
	
	

	
	Slagtesvin (25 – 50 kg)
	0,45 – 0,55
	Der indføres 2-fasefodring af slagtesvinene ved udvidelsen. Foderet til grisene i vægtklassen 25-50 kg vil have et fosforindhold på mellem 0,45 og 0,55 %. Foderet tilsættes fytase for at kunne reducere fosforindholdet til det anførte. 
	BAT
	

	
	Slagtesvin (50 – 110 kg)
	0,38 – 0,49
	Der indføres 2-fasefodring af slagtesvinene ved udvidelsen. Foderet til grisene i vægtklassen 50-110 kg vil have et fosforindhold på mellem 0,38 og 0,49 %. Foderet tilsættes fytase for at kunne reducere fosforindholdet til det anførte.
	BAT
	

	
	So, drægtighed
	0,43 – 0,51
	Ingen dyr
	
	

	
	So, diegivning
	0,57 – 0,65
	Ingen dyr
	
	

	3
	Staldsystemer

	3.1
	Til golde og drægtige søer3 er det BAT at have følgende samlede løsninger:
	Ingen dyr

	3.2
	Til slagtesvin3 er det BAT at have følgende samlede løsninger:
	

	
	enten
	fuldspaltegulv
	Stald 60 er med drænet gulv, det vil sige 2/3 af gulvet er med fuldspalter, resten er med såkaldte miljøspalter, altså spalter med små mellemrum og brede ”Stave”. 

Det overvejes, om staldgulvet ved en renovering skal laves om til delvis spaltegulv. Stalden er bygget i 2002.
	Der stilles ikke BAT – krav til nyere stalde, som ikke skal ændres.

	

	
	
	med vakuumsystem under til hyppig fjernelse af gylle
	Stald 60: Der er gyllekanaler under spalterne med hyppig udslusning af gyllen.

Der er tale et såkaldt træk- og slipsystem, hvor man ved udslusning af gyllen trækker en række propper i bunden af gyllekanalerne. Når propperne trækkes, danner den strømmende gylle i røret under kanalerne et vakuum, som tømmer gyllekanalen. Gyllen løber ved gravitation til en fortank, hvorfra den pumpes til gyllebeholderen.

Da gyllekanalerne er lavet med reduceret dybde (40 cm) sker der hyppigudslusning af gyllen.
	
	

	
	eller
	delvist spaltet gulv
	I stald 61, i Staldafsnit gl. stalde, samt i den nye stald er der delvist spaltegulv. Den nye stald er bygget i 2005/2006, den gl. stald er renoveret i 2002.
	Stald 61og renoveret gl. stald: 

Der stilles ikke BAT – krav til nyere stalde, som ikke skal ændres.
Ny stald (fremtidig): BAT
	

	
	
	med reducerede gødningskanaler
	Der er reducerede gyllekanaler i staldene med delvist spaltegulv, forstået på den måde, at der kun er gyllekanaler under den del af gulvet, hvor der er spalter.
	Stald 61og renoveret gl. stald: 

Der stilles ikke BAT – krav til nyere stalde, som ikke skal ændres.
Ny stald (fremtidig): 

Et staldsystem med delvist spaltet gulv med reducerede gødningskanaler er i BREF – noten angivet til en reduktion af ammoniakemissionen på 20 – 33 % i forhold til BREF – notens referencesystem. Princippet er, at emissionen reduceres med en reduceret gødningsoverflade, hvilken tilskrives særligt at have effekt ved at etablere smalle kanaler på max. 0,6 m. 
I BAT - byggeblad nr. Gr. 106.04-52 angives et delvist spaltegulv at medføre 15 % reduktion. Der indgår ikke vurderinger af, hvorvidt gødningskanalens bredde har betydning for emissionen, derimod anbefales en minimumsbredde på 1,4 m. 
Af bilag 3.3.1 i Udredningsrapport for teknologier (baggrundsmateriale til husdyrgodkendelsesloven) omtales målinger, som viser ca. 50 % reduktion ved delspaltegulve i forhold til fuldspaltegulve for slagtesvin.

Kanalerne i det ansøgte er reducerede i forhold til referencesystemet, hvor der er kumme under hele gulvfladen. I Husdyrgodkendelse.dk indgår ikke reduktioner i forhold til gulvenes underliggende systemer.

Vurdering: Der findes ikke at være konsistent grundlag for at afvise, at det ansøgte er BAT.
Endvidere etableres biologisk luftrenseanlæg, som fjerner 73,5 % af ammoniakdampene fra udblæsningsluften i den nye stald.
	

	
	
	og med hældende vægge
	Gyllekanaler er opbygget efter normal dansk byggeskik med lodrette sider i kanalerne.
	Stald 61og renoveret gl. stald: 

Der stilles ikke BAT – krav til nyere stalde, som ikke skal ændres.
Ny stald (fremtidig): 

Et staldsystem med delvist spaltet gulv med vakuumsystem under er i BREF – noten angivet til en reduktion af ammoniakemissionen på 25 – 35 % (afhængig af spaltetype) i forhold til BREF – notens referencesystem, mens systemet angives til en reduktion på 60 – 66 %, hvis det suppleres med reducerede gødningskanaler med hældende vægge.
Der er ikke BAT – byggeblade vedr. hældende vægge.

Af bilag 3.3.1 i Udredningsrapport for teknologier (baggrundsmateriale til husdyrgodkendelsesloven) omtales målinger, som viser 16 – 45 % reduktion ved hyppig tømning af kanaler med V-profil. De seneste danske undersøgelser af systemet har dog ikke vist væsentlig effekt.

Tidligere danske undersøgelser (Faglig Publikation fra Dansk Svineproduktion, Erfaring nr. 9310) har vist, at hyppig tømning forøger emissionen, idet flydelag brydes.

I Husdyrgodkendelse.dk indgår ikke reduktioner i forhold til gulvenes underliggende systemer.

Vurdering: Der findes ikke at være konsistent grundlag for at afvise, at det ansøgte er BAT.
Endvidere etableres biologisk luftrenseanlæg, som fjerner 73,5 % af ammoniakdampene fra udblæsningsluften i den nye stald.
	

	
	
	og med et vakuumsystem
	Der er gyllekanaler under spalterne med hyppig udslusning af gyllen.

Der er tale et såkaldt træk- og slipsystem, hvor man ved udslusning af gyllen trækker en række propper i bunden af gyllekanalerne. Når propperne trækkes, danner den strømmende gylle i røret under kanalerne et vakuum, som tømmer gyllekanalen,. Gyllen løber ved gravitation til en fortank, hvorfra den pumpes til gyllebeholderen.

Da gyllekanalerne er lavet med reduceret dybde (40 cm) sker der hyppigudslusning af gyllen
	Stald 61og renoveret gl. stald: 

Der stilles ikke BAT – krav til nyere stalde, som ikke skal ændres.
Ny stald (fremtidig): 

Udslusningssystemet er ikke identisk med det i BREF-noten beskrevne system. Det vurderes dog, at notens hensigt er et system med aktiv, hyppig tømning, hvilket kan opnås med det ansøgte. På den baggrund findes det ansøgte ikke at kunne afvises som BAT.
Endvidere etableres biologisk luftrenseanlæg, som fjerner 73,5 % af ammoniakdampene fra udblæsningsluften i den nye stald.
	

	
	eller
	et delvist spaltet gulv
	
	
	

	
	
	med et centralkonvekst fast gulv eller et hældende fast gulv foran stien
	
	
	

	
	
	og en gødningsrende med hældende sidevægge
	
	
	

	
	
	og en hældende gødningsbeholder
	
	
	

	
	eller (gælder kun ubetinget for stalde, hvor løsningen allerede er på plads)
	fuld- eller delspaltegulv
	
	
	

	
	
	med udskylningsrender eller –rør nedenunder
	
	
	

	
	
	hvor udskylning anvendes med beluftet eller ikke - beluftet væske
	
	
	

	
	eller (gælder kun  for stalde, hvor løsningen allerede er på plads)
	delspaltegulv
	
	
	

	
	
	med gødningsskraber nedenunder
	
	
	

	
	Staldsystemer, som bruger strøelse, kan ikke udelukkes at være BAT, hvis det sker sammen med god praksis, herunder at der:
	Staldafsnit – gl. stalde:

Dybstrøelsesafdelingen tages ud af drift.


	
	

	
	· anvendes tilstrækkelig strøelse
	
	
	

	
	· strøelsen udskiftes hyppigt
	
	
	

	
	· stiens gulv har passende udformning
	
	
	

	
	· der oprettes funktionsarealer
	
	
	

	3.3
	Til diegivende søer4 er det BAT at have følgende samlede løsninger:
	Ingen dyr

	3.4
	Til fravænnede grise5 er det BAT at have følgende samlede løsninger:
	Ingen dyr

	4
	Vand

	
	Til aktiviteter, hvor der bruges vand, er det BAT at reducere vandforbruget ved at udføre alt det følgende:
	

	
	· rengøring af stald og udstyr med højtryksrensere efter hver produktionscyklus eller batch. Spulevandvand løber typisk ned i gyllesystemet, og det er derfor vigtigt at finde en balance mellem rengøring og brug af så lidt vand som muligt. 
	Foregår i dag og fremover. Der sker iblødsætning inden vask for at nedsætte vandforbruget.
	BAT
	

	
	· udførelse af regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild
	Det er vurderet, at en egentlig kalibrering af drikkevandsanlægget ikke er nødvendig, når alle lækager løbende repareres.

Drikkevandssystemets flow er afpasset til dyrenes drikkehastighed. Drikkevandsforsyningen sker via drikkenipler placeret i fodertrugene.

Niplerne skal påvirkes mekanisk for at give vand.

Eventuelt spild blandes med foderet og opsuges heri.
	I EU’s BREF – note er ikke beskrevet, hvorledes kalibrering skulle kunne resultere i reduceret spild. 
Det er kommunens vurdering, at kalibrering ikke er relevant, hvis der anvendes drikkesystemer, hvor det maksimale flow passer til de forskellige dyrs drikkehastighed, og som afbryder vandtilførslen, når dyrene ikke drikker. 

På den baggrund betragtes det anvendte som BAT.
	

	
	· registrering af vandforbrug gennem måling af forbrug
	Foregår fremover
	BAT
	

	
	· detektering og reparation af lækager
	Foregår i dag og fremover
	BAT
	

	5
	Energi

	
	BAT er at reducere energiforbruget ved at gøre alt det følgende:
	

	
	· anvende lavenergi-belysning
	I den nye stald opsættes belysning med lavt energiforbrug.
Når armaturer i de eksisterende stalde skal udskiftes, vil der blive brugt armaturer til lavenergibelysning.
	BAT
	

	
	Ventilation af nye stalde
	anvende naturlig ventilation, hvor dette er muligt, ved at:
	Naturlig ventilation er fravalgt på grund af dyrevelfærd, og på grund af manglende dokumentation for staldtypens funktionalitet
	Kravet om naturlig ventilation fremgår af BREF -notens kap 5 (5.2.4), som er opstillet på baggrund af vurderinger i notens kap. 4. Kommunen finder imidlertid ikke, at vurderingerne i afsnit 4.4.2 eller 4.4 giver grundlag for et generelt krav. Tværtimod peges på, at ventilation bør kunne sikre luftskiftet af hensyn til dyrevelfærd, hvilket mest effektivt sikres ved mekanisk ventilation. Tilsvarende anføres i forhold til lugt (afsnit 4.7), at lugtproblemer imødegås ved bl.a. at tilføre højde og hastighed i ventilationsafkast, hvilket mest effektivt kan gennemføres ved mekanisk ventilation. Dette er i øvrigt overensstemmelse med principperne for lugtreduktion, som de anvendes i industrielle brancher. Af afsnit 4.7 fremgår, at lugtproblemer bl.a. skal imødegås ved at undlade luftstrømme hen over gødningsarealer, mens det af afsnit 2.3.2.2 f.eks. fremgår om naturlig ventilation, at etablering af luftstrøm gennem gødningskanaler effektivt sikrer en lav gaskoncentration i stalden.  Det er indtrykket, at BREF – notens betragtninger ikke tilstrækkeligt har gennemgået en ”Cross – media effect” vurdering.

Kommunen finder ikke, at der er grundlag for at betragte det ansøgte system som ikke – BAT.
	

	
	
	udforme bygning og stier korrekt (dvs. mikroklima i stierne)
	Ingen oplysninger
	
	

	
	
	fremme luftstrømmen ved at placere bygninger under hensyntagen til fremherskende vindretninger
	Ingen oplysninger
	
	

	
	For mekanisk ventilerede stalde
	optimere udformningen af ventilationssystemet i hver stald for at tilvejebringe god temperaturkontrol samt opnå minimumsventilation om vinteren
	Ventilationssystemet kører trinløst, hvor ydelsen afstemmes efter luftskiftebehov i forhold til inde - og udetemperatur, luftfugtighed m.v.
	BAT
	

	
	
	undgå modstand i ventilationssystemer gennem hyppigt eftersyn og rengøring af luftkanaler og fans
	Rengøring af ventilationsanlæggets komponenter vil blive indarbejdet i det fremtidige vedligeholdelsesprogram
	BAT
	

	6
	Oplagring af gødning
	

	6.1
	Gødningsstakke
	

	
	For gødningsstakke, der altid anbringes samme sted, enten i anlægget eller på marken, er det BAT at anvende et betongulv med et opsamlingssystem og en beholder til afstrømningsvæske
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i § 8 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
	

	
	For midlertidige gødningsstakke på marken er det BAT at anbringe stakkene væk fra følsomme receptorer, såsom

naboer, samt vandløb (inkl. markdræn), som afstrømningsvæske kan løbe ned i.
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i § 9 i husdyrgødningsbekendtgørelsen
	

	6.2
	Lagring af gylle i stål- eller betonbeholder
	

	
	BAT er alt det følgende:
	

	
	· en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske, samt kemiske påvirkninger
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i § 15 i husdyrgødningsbekendtgørelsen
	

	
	· beholderens bund og vægge er tætte og beskyttede mod tæring
	
	
	

	
	· lageret tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, fortrinsvist hvert år
	Tankene tømmes ca. en gang årligt for inspektion og vedligeholdelse.
	BAT
	

	
	· dobbelte ventiler bruges til alle ventiludgange fra lageret
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i § 17 (som foreslået ændret ved høring af 1. februar 2008) i husdyrgødningsbekendtgørelsen
	

	
	· gyllen røres kun lige før tømning af beholderen ved f.eks. tilførsel på marken
	Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle. Dato for omrøring og udbringning fra gylletankene registreres
	BAT
	

	
	BAT er endvidere at dække beholderen ved at bruge et af følgende:
	

	
	· et fast låg, tag eller en teltstruktur
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i § 16 i husdyrgødningsbekendtgørelsen
	

	
	· eller et flydelag, såsom snittet halm, lærred, folie, tørv, ekspanderet ler (LECA), ekspanderet polystyren (EPS) eller naturlig udtørringsskorpe
	
	
	

	6.3
	Laguner
	

	
	Det er BAT dække lagunen ved at bruge et af følgende:
	

	
	· et plastdække
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i § 16 i husdyrgødningsbekendtgørelsen
	

	
	· eller et flydelag, såsom snittet halm, LECA eller naturlig udtørringsskorpe
	
	
	

	7
	Udbringning af gødning
	

	7.1
	Generelt
	

	
	Det er BAT at minimere emissionerne fra gødning til jord og grundvandet ved at afbalancere mængden af gødningen med afgrødens forventede krav
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved reglerne i § 21 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække
	

	
	Det er BAT at tage hensyn til de pågældende markers karakteristika, når der tilføres gødning på dem; dette gælder i særdeleshed jordbundsforholdene, jordtypen og arealets hældning, klimatiske forhold, nedbør og kunstvanding, jordens anvendelse og dyrkningsmetoder, herunder 

vekseldrift.
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved reglerne i § 21 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække
	

	
	Det er BAT at reducere forurening af vand ved navnlig at gøre alt det følgende:
	

	
	· ikke at tilføre gødning til stejlt hældende marker
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved reglerne i § 21 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække
	

	
	· ikke at tilføre gødning på arealer, der støder op til vandløb (ved at efterlade et stykke jord ubehandlet)
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved reglerne i § 69 i lov om vandløb.
	

	
	· at sprede gødning så tæt som muligt før den maksimale afgrødevækst og optagelse af næringsstoffer finder sted
	Da kvælstoftildelingen til afgrøderne er meget reguleret og begrænset, indgår det som en naturlig og helt nødvendig del af markdriften at optimere gødskningstidspunkter.
	BAT
	

	
	· ikke at tilføre gødning til jorden, når marken er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket
	Lovbundet - HDG § 26
	Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 26 sikrer ikke mod udbringning på frost- eller snedækkede jorder.

Det anførte vurderes dog at være BAT, idet det lægges til grund, at ansøger med den angivne oplysning tilkendegiver at anvende den pågældende teknik.
	

	
	Det er BAT at håndtere spredningen af gødning således, at lugtgener mindskes på steder, hvor det er sandsynligt, at naboer kan berøres, ved navnlig at gøre alt det følgende:
	

	
	· at sprede gødning i løbet af dagen, når der er mindre sandsynlighed for at folk er hjemme samt at undgå weekender og helligdage, og
	Indgår i begrebet ”godt landmandskab”, som praktiseres på bedriften
	BAT
	

	
	· at være opmærksom på vindretning i forhold til nabohusene
	Indgår i begrebet ”godt landmandskab”, som praktiseres på bedriften
	BAT
	

	7.2
	Udbringningsteknik
	

	
	Det er BAT at anvende følgende spredningsudstyr til udbringning af gylle på de nævnte marktyper:
	
	
	

	
	Gødningstype
	Jordens anvendelse
	BAT
	
	
	

	
	Gylle
	græsarealer og jord med afgrødehøjde under 30 cm
	Slangeudlægning eller nedfældning
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved reglerne i § 24, stk. 2 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som kræver disse teknikker anvendt for alle arealtyper.
	

	
	
	Ubevokset landbrugsjord
	nedfældning 
	Al gylle på sortjord nedfældes. Der anvendes det udstyr til nedfældning af husdyrgødning, som anvendes i dansk landbrug På afgrøder i vækst udlægges gyllen med slæbeslanger.
	BAT
	

	
	
	
	eller slangeudlægning med indarbejdelse inden for 4 timer 
	
	
	

	
	Fast gødning
	Ubevokset landbrugsjord
	indarbejdelse så hurtigt som muligt, men maksimalt indenfor 12 timer 
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved reglerne i § 26, stk. 1 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
	


1: Med tilstrækkeligt afvejet og optimal tilførsel af aminosyrer
2: Med tilstrækkeligt fordøjeligt fosfor med brug af f.eks. højtfordøjelige uorganiske foderfosfater og/eller fytase

3: Referencesystem: Fuldspaltegulv, kunstig ventilation og underliggende gødningskanaler
4: Referencesystem: Bokse med fuldspaltegulv og underliggende gødningskanaler (ofte med kontrolleret ventilation og opvarmet areal til pattegrise i de første par dage)
5: Referencesystem: Stier eller en - etagesbure med fuldspaltegulv og underliggende gødningskanaler

1
1
Version 2 – 7. August 2008


