Miljøgodkendelse

modtagelse og oparbejdning af brugte gulvbrædder

Herthadalvej 5, 4840 Nørre Alslev

Guldborgsund Kommune August 2025 Sagsnr. 25-020459

Indholdsfortegnelse

1. Resumé	3

2. Afgørelse	3

3. Vilkår	5

4. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	10

5. Øvrige oplysninger	17

6. Høringer	18

7. Samlet vurdering og konklusion	18

8. Bilag	18

1. Resumé

Junckers Industrier A/S har den 10. juli 2025 søgt om miljøgodkendelse til at kører forsøg med at oparbejde gulvbrædder fra renoverings- og nedbrydningsprojekter. Der er tale om massive træ gulvbrædder, som efter 30-50 års brug ønskes modtaget og oparbejdet til nye gulvbrædder.

Ansøgningen er kommet ind via Byg og Miljø (BOM), sagsnr. MaID-2025-9512.

Der søges om at modtage gulvbrædder fra renoverings- og nedbrydningsprojekter, hvor det ved screeningen er påvist, at lakken på gulvbrædderne har mindre indhold af PCB end 50 mg/kg. Dvs. der søges kun om at modtage gulvbrædder, der ikke er klassificeret som farligt affald.

Gulvbrædderne, der ønskes modtaget, opdeles i rene gulvbrædder og forurenede gulvbrædder. Rene gulvbrædder er defineret som gulvbrædder, hvor lakkens indhold af PCB er mindre end 0,1 mg PCB/kg. Forurenede gulvbrædder er defineret som gulvbrædder, hvor lakkens indhold af PCB er mellem 0,1 og 50 mg PCB/kg.

De modtagne brædder renses for søm og lignende metal dele, kanterne renses for urenheder hvorefter brædderne afkortes til faste længder. De renskårne brædder pudser rene for lak og kan så indgå i produktionen af nye gulve.

Undervejs frasorteres brædder, som er nedbrudt af råd, har misfarvninger, eller har andre fejl.

2. Afgørelse

Guldborgsund Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til en forsøgsproduktion. Miljøgodkendelsen dækker en maksimal modtagelse af 20.000 m2 gulvbrædder. Miljøgodkendelse skal erstattes af en endelig miljøgodkendelse, når forsøgsproduktionen har skaffet de nødvendige oplysninger om PCB indholdet i pudsestøvet. Ansøgning om endelig miljøgodkendelse skal være indsendt senest 9 måneder efter godkendelsen er taget i brug. Hvis ikke bortfalder denne miljøgodkendelse med øjeblikkelig virkning. Denne miljøgodkendelse bortfalder under alle omstændigheder, når der er modtaget og behandlet 20.000 m2 brugte gulvbrædder, eller senest 1 år efter godkendelse er taget i brug.

Afgørelsen er truffet efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Anlægget er omfattet af listepunkt K206 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen:

K206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Miljøgodkendelsen omfatter kun modtagelsen og oparbejdningen af gulvbrædder af massivt træ. Denne aktivitet er en biaktivitet til Junckers Industrier A/S’ produktion af gulvbrædder fra råtræ på Herthadalvej 5, 4840 Nørre Alslev. Produktionen af gulvbrædder fra råtræ er ikke en godkendelsespligtig aktivitet.

VVM-screening

Oparbejdning af gamle gulvbrædder er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (punkt 11 b – Anlæg til bortskaffelse af affald). Denne miljøgodkendelse indeholder således også en afgørelse om at den ansøgte biaktivitet kan etableres uden at der er krav om en VVM-vurdering. Ved ansøgning om ny varig miljøgodkendelse skal der foretaget en fornyet VVM-screening.

Begrundelse for afgørelse

Guldborgsund Kommune har vurderet, at når virksomheden drives i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse, kan aktiviteten etableres på virksomheden uden væsentlige påvirkninger af omkringboende, miljø eller naturen.

Vilkårene er fastsat på baggrund af

- standardvilkårene for listepunkt K206 (afsnit 18),

- oplysninger i ansøgningen af den 10. juli 2025,

- oplysninger givet i sagsforløbet,

- kommunens vurdering af de lokale miljøforhold.

Ved fastsættelse af vilkårene er der lagt vægt på at forebygge risikoen for forurening af omgivelserne.

3. Vilkår

Vilkår mærket med [S206-xx] er standardvilkår for listepunkt K206.

Generelt

- Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen, medmindre andet fremgår af miljøgodkendelsens vilkår.

- En kopi af denne miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængeligt de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

- Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis godkendelse ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato.

- Miljøgodkendelsen bortfalder, når en af følgende ting indtræffer:

- Den erstattes af ny varig miljøgodkendelse.

- Den har været udnyttet i 9 mdr. og der er ikke indsendt ansøgning om varig miljøgodkendelse.

- Den har været udnyttet i et år.

- Der er modtaget og oparbejdet 20.000 m2 gulvbrædder.

- Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere Guldborgsund Kommune herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. [S206-1]

Indretning og drift

- Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage modtagerkontrol og prøvetagning, særskilt opsamling af støv fra oparbejdning af forurenede brædder, samt hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. [S206-3 tilpasset]

- Ved ændringer / tilpasninger af driftsinstruksen, skal der sende kopi af den nye udgave til tilsynsmyndigheden. Kopi skal sendes så snart den nye udgave foreligger.

- Virksomheden må kun modtage, opbevare og oparbejde nedenstående affaldsfraktion i de angivne mængder.

| Affaldsfraktioner | Total mængde (m2) | Maksimalt oplag (m2) | Oplagringssted |
| --- | --- | --- | --- |
| Massive træ gulvbrædder, hvor lakkens indhold af PCB er under 50 mg/kg | 20.000 | 8.000 | Indendørs på befæstet areal |

[S206-4 tilpasset]

- Gulvbrædderne skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder. [S206-5 tilpasset]

- Lager området skal være inddelt i 4 adskilte og tydeligt markerede områder;

- Område for rene brædder (PCB-indholdet i lakken er screenet til under 0,1 mg/kg)

- Område for forurenede brædder (PCB-indholdet i lakken er screenet til mellem 0,1 – 50 mg/kg)

- Område for brædder med ukendt indhold af PCB i lakken.

- Område for afviste brædder (brædder der efter analyse viser PCB indhold i lakken over 50 mg/kg, eller som på anden måde vurderes forurenet med farlige stoffer).

- Brædder, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og disse gulvbrædder må ikke behandles på virksomheden. [S206-6 tilpasset]

- Alle brædder med lak skal opbevares indendørs på befæstet areal.

- Alle områder hvor der oplagres og / eller oparbejdes brædder med lak, skal renholdes og alt opfej/støv skal bortskaffes til forbrænding på miljøgodkendt forbrændingsanlæg, der sikrer forbrænding ved min 850 grader i min. 2 sekunder.

- Når der oparbejdes brædder med lak, hvor lakken er screenet til at indeholde mere en 0,1 mg PCB/kg, skal der ske særskilt opsamling af støvet fra oparbejdningen.

Prøveudtagning og analyser

Ikke screenede brædder

- Når der modtages gulvbrædder, der ikke er blevet screenet for PCB, skal disse placeres på et særskilt tydeligt afmærket areal i lagerhallen. Inden for en uge fra modtagelsen skal der være udtaget og afleveret lakprøve til analyse for PCB. Der skal udtages en samleprøve for hver modtaget palle med gulvbrædder. Prøven skal bestå af lak fra min. 4 forskellige gulvbrædder fordelt på pallen. Analyserne skal foretages af et akkrediteret laboratorium.

- Så snart analyseresultatet foreligger skal pallen med brædder tydelig mærkes med resultatet og hurtigst muligt flyttes til det relevante oplagsområde:

- område a for rene brædder (PCB-indhold mindre end 0,1 mg/kg lak)

- område b for forurenede brædder (PCB-indhold mellem 0,1 og 50 mg/kg lak)

- område d for afviste brædder.

Forurenede brædder

- Ved oparbejdning af gulvbrædder screenet til at indeholde mellem 0,1 og 50 mg PCB/ kg lak, skal der udtages en prøve af støvet fra oparbejdningen pr. 250 m2. Prøven skal analyseres for PCB indhold af akkrediteret laboratorium.

Affald

- Alt særskilt opsamlet støv fra oparbejdning af gulvbrædder med screenet indhold af PCB i lakken på over 0,1 mg/kg skal sende til forbrænding på miljøgodkendt forbrændingsanlæg, der sikrer forbrænding ved min 850 grader i min. 2 sekunder.

- Alle gulvbrædder, samt dele af gulvbrædder, med lak, der er screenet til at indeholde over 0,1 mg PCB/kg, som kasseres, skal sende til forbrænding på miljøgodkendt forbrændingsanlæg, der sikrer forbrænding ved min 850 grader i min. 2 sekunder.

- Gulvbrædder, der først efter modtagelsen, viser sig ikke at være omfattet af vilkår 8 og dermed er for forurenede til at de må oparbejdes på virksomheden, skal bortskaffes til miljøgodkendt modtageanlæg. Tilsynsmyndigheden skal orienteres om valget af modtageanlæg, og kan evt. forlange affaldet klassificeret af Miljøstyrelsen.

Støj

- Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) må ikke overstige nedenfor anførte værdier:

| Dag | Tidspunkt | Støjgrænser dB(A) |  |  |  | Reference-tidsrum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Erhvervs-område | Boliger i det åbne land | Boliger i byzone | Rekreativt område |  |
| Mandag - fredag | Kl. 07.00 – 18.00 | 60 | 55 | 45 | 40 | 8 timer |
| Lørdag | Kl. 07.00 – 14.00 | 60 | 55 | 45 | 40 | 8 timer |
| Lørdag | Kl. 14.00 – 18.00 | 60 | 45 | 40 | 35 | 8 timer |
| Søn- og helligdage | Kl. 07.00 – 18.00 | 60 | 45 | 40 | 35 | 8 timer |
| Aften – alle dage | Kl. 18.00 – 22.00 | 60 | 45 | 40 | 35 | 1 time |
| Nat – alle dage | Kl. 22.00 – 07.00 | 60* | 40** | 35** | 35** | ½ time |

*Støjniveauets maksimalværdi – målt ved tidsvægtning fast – må om natten ikke overstige 55 dB(A).

** Støjniveauets maksimalværdi – målt ved tidsvægtning fast – må om natten ikke overstige 50 dB(A).

- Driften må ikke medføre væsentlige støjgener uden for virksomhedens eget areal.

Såfremt Guldborgsund Kommune finder der nødvendigt, skal virksomheden for egen regning lade udføre støjmåling og/eller – beregning af støjen fra anlægget for at dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Hvis støjvilkåret er overholdt, kan der højest pålægges virksomheden at få foretaget en støjmåling og eller –beregning pr. år.

Støjmålinger og eller –beregninger skal udføres af et DANAK akkrediteret firma eller et firma godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre ”Miljømålinger ekstern Støj”. Driftsbetingelser og målepunkter skal aftales med tilsynsmyndigheden. Støjmålinger skal udføres i henhold til Miljøministeriets til enhver tid gældende vejledning om støj, pt. afsnit 7 og 9 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Målerapporten skal bl.a. udfærdiges ifølge vejledningens afsnit 9.10. Beregninger skal udføres i henhold til vejledningen nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Luftforurening

- Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter Guldborgsund Kommunes vurdering er væsentlige for omgivelserne. [S206-10 tilpasset]

Egenkontrol

- Virksomheden skal føre driftsjournal over:

- Modtagne brædder til oparbejdning fordelt på brædder med ukendt indhold af PCB i lakken, brædder screenet til mindre end 0,1 mg PCB i lakken og brædder screenet til mellem 0,1 og 50 mg PCB /kg i lakken

- Modtagne brædder, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse pga. for højt indhold af PCB i lakken eller anden forurening med farlige stoffer, samt oplysning om hvordan brædderne er blev håndteret og bortskaffet.

- Antallet af prøver udtaget og sendt til analyse jf. vilkår 15 og 17.

- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de modtagne fraktioner af brædder.

Ved udgangen af hvert kvartal udarbejdes oversigt over analyseresultaterne.

Driftsjournalen sendes til tilsynsmyndigheden hurtigst muligt og senest en måned efter hver kvartalsopgørelse.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. [S206-20 tilpasset]

Generelle bemærkninger

Udover ovenstående vilkår er der en række love, bekendtgørelser samt kommunale regulativer som driften og indretningen af virksomheden skal være i overensstemmelse med. Opmærksomheden henledes specielt på:

- Lov om miljøbeskyttelse, som fastlægger, at enhver ændring af driften eller indretningen af virksomheden, der kan medføre forøget forurening skal godkendes inden ændringen gennemføres. Det er Guldborgsund Kommune, der er godkendelsesmyndighed og som afgør, om ændringen er godkendelsespligtig.

- Miljøbeskyttelseslovens § 71, hvor den, der er ansvarlig for forhold eller indretning, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Uden for Guldborgsund Kommunes åbningstid skal Miljøvagten kontaktes på tlf. 114 som går via politiet.

Underretningen bevirker ingen indskrænkning i den ansvarliges pligt til at søge følgerne af driftsforstyrrelser eller uheld effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for pligten til at genoprette den hidtidige tilstand.

- Affaldsbekendtgørelse nr. 573 af 23. maj 2024 der bl.a. pålægger erhvervsvirksomheder at kildesortere deres affald og genanvende deres genanvendelige affald.

- Guldborgsund Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Center for Teknik & Miljø

12. august 2025

Annette Bruun Hansen	/	Mette Wolthers

Miljøtekniker			Teknikumingeniør

4. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Selve den miljøtekniske beskrivelse af den ansøgte produktion fremgår af bilag 1: Miljøteknisk Beskrivelse, Slibning af Brædder og er udarbejdet af Junckers Industrier A/S. Den miljøtekniske beskrivelse udgør sammen med indtastning i BOM MaID-2025-9512 ansøgningen om miljøgodkendelse.

I det følgende redegøres for de vurderinger, der ligger til grund for de stillede vilkår. De vilkår, som er taget direkte fra de lovbundne standardvilkår, er der dog ikke redegjort nærmere for. Redegørelsen er således koncentreret om de vilkår, der ligger ud over standardvilkårene, samt de standardvilkår, som ikke er medtaget i denne miljøgodkendelse.

Ansøger og ejerforhold

Ansøger:	Junckers Industrier A/S

Peter Pinholt

Værftsvej 4

4600 Køge

Tlf. 22100987

E-mail: pp@junckers.dk

Virksomhed:	Junckers Industrier A/s

Herthadalvej 5

4840 Nørre Alslev

CVR-nr. 66920216; P-nr. 1008943695

Virksomhedens art

Junckers Industrier A/S’s afdeling på Herthadalvej 5, 4840 Nørre Alslev forarbejder rå brædder til massive gulvbrædder med fjer og not. Gulvbrædderne sendes til afdelingen i Køge, hvor de overfladebehandles. Den hidtidige produktion er ikke godkendelsespligtig, men er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, bilag 1:

E52 Savværker med kapacitet for produktion af råtræ på mindre end 50.000 m3 fast masse pr. år af nåletræ eller mindre end 10.000 m3 fast masse pr. år af løvtræ eller med en samlet kapacitet for produktion af mindre end 50.000 m3 fast masse af nåle- og løvtræ pr. år. Møbelfabrikker og maskinsnedkerier. Bygningssnedkerier med et nettoproduktionsareal på mere end 200 m2.

Nu søger de om at modtage gulvbrædder fra nedrivninger og renoveringer.

Gulvbrædder renses for evt. søm, grus m.m. Derefter afkortes gulvbrædderne i faste længder, som så pudses for at fjerne lak og sikre ensartet tykkelse. Endelig  pakkes de rene gulvbrædder, så de kan sendes til afdelingen i Køge for at blive overfladebehandlet.

Gulvbrædder fra renoveringer og nedrivninger er pr. definition affald. Modtagelse og oparbejdning af gulvbrædderne er godkendelsespligtige aktiviteter. Da de brugte gulvbrædder kun blive en lille del af den samlede produktion, er det en biaktivitet. Virksomhedens hovedaktivitet forbliver E52. E52 virksomheder skal ikke have miljøgodkendelse. Biaktiviteten bliver K206 - Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. Biaktiviteten skal have miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen omfatter således kun biaktiviteten.

Miljøstyrelsen har fastlagt standardvilkår for K206 virksomheder.

Virksomhedens placering

Virksomheden er placeret i erhvervsområde omfattet af Nørre Alslev Kommunes Byplanvedtægt nr. 2.1, Industriområde II.

Der sker ikke nogen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med den ansøgte biaktivitet. Eneste ændring er et ekstra udtag på udsugningsanlægget, så støv fra oparbejdning af gulvbrædderne kan opsamles i særskilte bigbags.

Generelt

Der er to standardvilkår for listepunkt K206 i relation til generelle forhold. Standardvilkårene omhandler ophør af driften og definition af befæstet areal og tætte belægninger.

Det er vurderet relevant at stille standardvilkåret om ophør af driften.

Det er ikke vurderet relevant at stille standardvilkåret om befæstede arealer og tætte belægninger i og med al oplag og oparbejdning forgår indendørs og der ikke forekommer nogen form for spildevand.

Der er stillet 4 øvrige vilkår.

Første vilkår skal sikre, at forholdene er som beskrevet i ansøgningen og oplysninger givet i sagsforløbet bliver fuldt.

Andet vilkår skal sikre at miljøgodkendelse er tilgængelig for de personer, der har ansvaret for biaktivitetens drift. Vilkårene er stillet for at fastholde betingelserne for og sikre kendskab til miljøgodkendelsen.

Tredje vilkår oplyser, at godkendelsen bortfalder, hvis virksomheden ikke er startet indenfor 2 år fra godkendelsen, er meddelt.

Det 4. vilkår omhandler bortfald af miljøgodkendelsen. Denne miljøgodkendelse er søgt som en midlertidig miljøgodkendelse, der skal give virksomheden mulighed for at lave stor skala forsøg med oparbejdning af brugte gulvbrædder. Der skal skaffes viden om hvorvidt støvet fra bearbejdningen indeholder så meget PCB, at det skal defineres som forurenet, eller om det kan defineres som værende rent. Endvidere skal der opnås erfaringen med hvor stor en del af de brugte gulvbrædder, der ender som nye gulvbrædder og hvor stor en del, der ender med at blive kasseret. Forsøget skal således klarlægge om det er miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt, at søge en varig miljøgodkendelse til oparbejdning af gulvbrædder.

Det 4. vilkår angiver hvornår denne midlertidige miljøgodkendelse bortfalder. Dette sker enten når der på baggrund af erfaringerne indhentet i forsøgsperioden, bliver meddelt en ny varig miljøgodkendelse. Den midlertidige miljøgodkendelse bortfalder ligeledes, hvis der efter 9 måneders drift ikke er ansøgt om varig miljøgodkendelse, eller hvis der efter 1 års drift ikke er meddelt ny varig miljøgodkendelse (f.eks. på grund af manglende oplysninger i ansøgningsmaterialet). Endelig bortfalder den midlertidige miljøgodkendelse når der er oparbejdet maksimalt 20.000 m2 gulvbrædder.

Med vilkåret skal det sikres, at godkendelse kun er til en forsøgsproduktion. Vilkåret begrænser således både perioden forsøget kan køre i og mængden der kan bearbejdes under forsøget.

Vilkår 5 svarer til standardvilkår 1 og omhandler krav i forbindelse med driftsophør.

Indretning og drift

Der er 7 standardvilkår for listepunkt K206 til indretning og drift, omhandlende driftsinstruks for modtagekontrol og ageren i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Hvilke typer materialer der må modtages, og hvad der skal gøres såfremt der modtages materiale, der ikke er godkendelse til. Desuden er der vilkår til behandlingsanlægget. Det er vurderet relevant at stille 5 af de 7 standardvilkår. Standardvilkårene er hovedsageligt tiltænkt nedknusningsanlæg, det er derfor vurderet nødvendigt, at tilpasse standardvilkårene til den ansøgte produktion

Vilkår 6 er en tilpasset udgave af standardvilkår nr. 3. Vilkåret sætter krav om udarbejdelse af en driftsinstruks og krav til indholdet i denne. De indholdsmæssige krav er tilpasse den ansøgte aktivitet.

Vilkår 7 er ikke et standardvilkår, men et krav om at ved ændringer i den i vilkår 6 krævede driftsinstruks, skal den nye udgave sendes til tilsynsmyndigheden så snart den er udarbejdet. Dette skal sikre, at tilsynsmyndigheden kan kontrollere, at instruksen er i overensstemmelse med miljøgodkendelsens krav.

Vilkår 8 er en tilpasset udgave af standardvilkår nr. 4. Vilkåret sætter rammerne for hvilke affaldsprodukter, der må modtaget og i hvilke mængde. Der er dels mængde for hvad der totalt må modtages, og dels hvor meget der må oplagres ad gangen. Begrænsningen på oplaget gælder kun gulvbrædder, der endnu ikke er oparbejdede. Så snart gulvbrædderne er rensede for urenheder og lak, defineres de ikke længere som affaldsprodukt, men indgår i virksomhedens ikke godkendelsespligtige hovedaktivitet.

Vilkår 9 er en tilpasset udgave af standard vilkår 5. Vilkåret er tilpasset ved at affald er erstattet af gulvbrædder, for at præcisere at det er den eneste affaldstype, der må modtages.

Vilkår 10 er ikke et standardvilkår, men et krav om at holde genbrugsbrædder med forskelligt PCB indhold adskilt. Dette skal sikre, at gulvbrædder forurenet med PCB altid behandles for sig, og at alle rester og støv fra disse opsamles særskilt jf. vilkår 13, 14, 18 og 19.

Vilkår 11 er en tilpasset udgave af standardvilkår 6. Vilkåret præciserer at gulvbrædder, der er forurenet i en grad, så de ikke må modtages jf. vilkår 8., ikke må oparbejdes på virksomheden.

Vilkår 12 er ikke et standardvilkår, men et krav om at alle gulvbrædder med lak skal opbevares indendørs på befæstet areal. Vilkåret skal sikre, at evt. forurening fra gulvbrædderne ikke spredes til nærmiljøet, men kan opsamles og bortskaffes til godkendt forbrændingsanlæg.

Vilkår 13 er ikke et standardvilkår, men et krav om at renholde alle områder, hvor der oplagres og / eller oparbejdes gulvbrædder, samt at opfej og støv fra områderne bortskaffes til godkendt forbrændingsanlæg.

Vilkår 14 er ikke et standardvilkår, men et krav om at støv fra gulvbrædder, hvor lakken er forurenet med PCB skal opsamles særskilt.

Prøveudtagning og analyser

Vilkår 15 og 16 er ikke standardvilkår, men krav om, at når der modtages gulvbrædder, som ikke er screenet for PCB indhold i lakken, så skal der indenfor en uge udtages prøve som sendes til analyse. Når resultatet forligger skal gulvbrædderne flyttes til det lagerområde, der svarer til analyseresultatet.

Vilkår 17 er ikke et standardvilkår, men et krav om prøveudtagning af det jf. vilkår 14 særskilt opsamlede støv fra oparbejdning af forurenede gulvbrædder. Der er krav om, at der udtages min. 1 prøve for hver gang, der er oparbejdet 250 m2 gulvbrædder.

Affald

Der er ingen standardvilkår i relation til affald for listepunkt K206.

Vilkår 18 og 19 er således ikke standardvilkår, men krav om at alt støv fra oparbejdning af gulvbrædder med lak, som er screenet til at indeholde mere end 0,1 mg PCB/kg, samt alle sådanne gulvbrædder eller dele af sådanne gulvbrædder, som kasseres, skal bortskaffes til miljøgodkendt forbrændingsanlæg. Forbrændingsanlægget skal leve op til § 14 i Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, nr. 1271 af 21/11/2017:

Affaldsforbrændingsanlæg skal udformes, udstyres, opføres og drives således, at de gasser, der opstår ved forbrænding af affald efter den sidste indblæsning af forbrændingsluft, opvarmes på kontrolleret og ensartet vis, selv under de mest ugunstige forhold, til en temperatur der i mindst 2 sekunder holdes på mindst 850 °C.

Vilkår 20 er ikke et standardvilkår. Det sætter krav om at, hvis virksomheden på trods af modtagekontrollen modtager andet end det, der er nævnt i vilkår 8, skal dette affald opbevares forsvarligt og bortskaffes i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Kommune skal i hvert enkelt tilfælde accepterer det påtænkte modtageanlæg.

Udover vilkårene skal det bemærkes, at kommunens regulativ for erhvervsaffald samt affaldsbekendtgørelsens krav altid skal overholdes.

Støj

Standardvilkårene indeholder ikke støjvilkår, idet disse skal tilpasses naboområderne jf. retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder (støjvejledningen).

Virksomheden er etableret i et erhvervsområde, men der ligger enkelte boliger forholdsvis tæt på området. Da virksomheden er langstrakt ca. 220 meter fra nord til syd er det ikke muligt at sætte en entydig afstand til nærmeste nabo. Den mest larmende del af produktionen foregår ca. midt i virksomheden og derfra er der ca. 150 m til nærmeste nabo.

Erhvervsområdet er vurderet til at være områdetype 2 – erhvervs- og industriområde med forbud med generende virksomheder. Kravet er her 60 dB(A) hele døgnet.

Boliger i byzonen er vurderet til af være områdetype 5 – boligområder for åben og lav boligbebyggelse. Kravet her er 45 – 40 – 35 dB(A).

Boliger i det åbne land er vurderet til at være områdetype 8. I støjvejledningen er der ikke fastsat generelle vejledende grænseværdier for områdetype 8. Der skal her foretages en konkret vurdering for hvert enkelt område og/eller for hver enkelt sag. Jf. støjvejledningen bør der dog stilles krav om grænseværdi, som gælder for områdetype 3 ved nærmest liggende enkeltbolig. Kravet er her henholdsvis 55 – 45 – 40 dB(A).

Guldborgsund Kommune har efter en konkret vurdering, stillet krav om vilkår svarende til områdetype 3 til enkelt liggende boliger i det åbne land.

Tæt på virksomheden ligger det lille offentligt tilgængelige rekreative område Ibsens Mose. Dette er vurderet til at være omfattet af områdetype 6 – sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige naturområder. Kravet her er 40 – 35 – 35 dB(A).

Oparbejdningen af gulvbrædderne sker på samme maskiner, som hidtil og fortsat benyttes til oparbejdning af råtræ. Da der ikke sker udbygning af maskinkapaciteten forventes den samlede produktion og dermed også antallet af til- og frakørte produkter heller ikke at stige. Det vurderes derfor at den ansøgte biaktivitet ikke får indvirkning på støjen fra virksomheden. Hidtil har der ikke været klaget over støj fra virksomheden. Det vurderes derfor, at virksomheden vil kunne overholde de stillede støjkrav.

Ud over vilkår om tilladelige støjniveauer, er der vilkår om, at der kan kræves udført støjmåling og/eller –beregning, hvis der opstår begrundet mistanke om, at de fastsatte maksimale støjniveauer er overtrådt, samt vilkår om at støjmåling og/eller –beregning skal udføres i henhold til retningslinjerne i miljøstyrelsens vejledning.

Lavfrekvens støj, infralyd og vibrationer

Der sker ingen ændringer i maskinparken, hvorfor der ikke forventes ændringer i støjen fra virksomheden. Hidtil har der ikke været konstateret problemer med lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, det vurderes derfor at der ikke er behov for at stille vilkår om den type støjgener.

Luftforurening

Der er 3 standardvilkår for listepunkt K206 under luftforurening. Vilkårene handler om at virksomheden ikke må give anledning til lugt- eller støvgener. Ved støvende aktiviteter skal der ske afhjælpende foranstaltninger. Kun 1 vilkår et fundet relevant at tage med i denne miljøgodkendelse.

Vilkår 23 svarer således til standardvilkår 10, blot er der tilføjet støvgener, hvilket normalt indgår i standardvilkår 11.

Standardvilkår 11 og 12 er vurderet irrelevante, idet de hovedsageligt handler om befugtning af evt. støvende udendørsoplag.

Spildevand

Der er ingen standardvilkår i relation til spildevand.

Der er ingen processpildevand fra virksomheden. Sanitært spildevand er tilsluttet offentlig spildevandsledning. Tag og overfladevand er tilsluttet offentlig regnvandsledning. Det er vurderet, at der ikke er behov for vilkår om spildevand.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Der er 5 standardvilkår i relation til beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand for listepunkt K206.

Det er ikke fundet relevant at stille nogen af standardvilkårene.

Standardvilkår 13 om olietanke er ikke medtaget, da det kun er virksomhedens nye biaktivitet, der er godkendelsespligtig. Virksomhedens olietank, er knyttet til hovedaktiviteten, som ikke skal medtages i denne miljøgodkendelse.

Standardvilkår 14 og 16 omhandler udendørs oplag og er irrelevant.

Standardvilkår 15 om farligt affald er ikke medtaget. Den eneste type farligt affald der evt. kan forekomme, er brædder, der først efter modtagelsen viser sig at indeholde så meget PCB i lakken, at de defineres som farligt affald. Der er sat specifikke vilkår om, hvordan disse brædder skal håndteres.

Standardvilkår 17 omhandler vaskeplads og er irrelevant.

Driftsforstyrrelser eller uheld

Der er ingen standardvilkår til driftsforstyrrelser eller uheld.

Hvis der opstår driftsforstyrrelser eller uheld er virksomheden forpligtet til at meddele dette til Guldborgsund Kommune. Uden for kommunens normale arbejdstid skal Miljøvagten kontaktes via politiet på tlf. 114.

Da underretningspligten er et lovkrav jf. miljøbeskyttelsesloven, er der ikke behov for at stille vilkår herom.

Egenkontrol

Der er 3 standardvilkår for listepunkt K206.

Det er vurderet irrelevant at stille standardvilkår 18 og 19, som omhandler tæthed af udendørs belægninger.

Vilkår 24 er en tilpasset udgave af standardvilkår 20 om driftsjournal.

Standardvilkårets krav om kontrol af fastebelægninger er irrelevant og derfor fjernet. Standardvilkårets krav om oplysninger om mængder af modtaget affald, der ikke er omfattet af miljøgodkendelsens vilkår, samt oplysninger om hvordan dette affald håndteres og bortskaffes er bibeholdt.

Vilkåret er endvidere tilpasset, så det kan danne grundlag for at kontrollere, at der ikke modtages større mængder gulvbrædder end tilladt i forsøgsmiljøgodkendelsen, samt at der udtages det antal prøver, som er krævet i vilkår 15 og 17.

Standardvilkårets krav om kvartalsvis opgørelse, og om at gemme driftsjournalen i min. 5 år er bibeholdt og tilpasset med krav om at driftsjournalen indsendes til tilsynsmyndigheden senest en måned efter kvartalsopgørelsen. Dette sidste er igen for at kunne kontrollere hvornår denne forsøgsmiljøgodkendelse bortfalder jf. vilkår 4.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Virksomheder skal begrænse forurening, så det svarer til, hvad der kan opnås ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik, BAT. For virksomheder, der er omfattet af standardvilkår, betragtes det som BAT, når standardvilkårene overholdes.

Da det er vurderet, at den ansøgte aktivitet kan overholde de stillede standardvilkår, er der ikke vurderet yderligere på BAT.

Habitatvurdering

Det ansøgte ligger over 6 km fra nærmeste Natura 2000-område – område nr. 173. Natura 2000-område nr. 173, som er beliggende i Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand, er et område der primært er marint og dækker et stort område. Det omfatter bl.a. habitatområde H152 og fuglebeskyttelsesområderne F82, F83, F85 og F86. Området er udpeget for at beskytte udvalgte naturtyper og arter, herunder trækkende vandfugle som knopsvane, sangsvane, grågås, bramgås, troldand og blishøne

Med en afstand på 6 km mellem den ansøgte aktivitet og Natura 2000-området vurderes det, at det ansøgte, ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt.

I en afstand af henholdsvis 100 og 200 meter fra virksomheden ligger der 2 vandhuller, der er § 3 beskyttet.

Det er vurderet, at det ansøgte, trods den korte afstand, ikke kan påvirke vandhullerne herunder beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets Bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på Bilag IV. Dette er vurderet ud fra, at aktiviteten ikke udleder spildevand, og der er vilkår om, at aktiviteten ikke må udlede støv til omgivelserne.

Miljøvurdering (VVM-screening)

Virksomheden er omfattet af punkt 11 b: ”Anlæg til bortskaffelse af affald”, Bilag 2 i Miljøvurderingsloven. Dvs. der skal foretages en screening af anlæggets mulige påvirkning af miljøet i henhold til bilag 1 i Miljøvurderingsbekendtgørelsen. Screeningen skal klarlægge om den ansøgte aktivitet kan gennemføres uden væsentlige miljøpåvirkninger, eller om der skal gennemføres en VVM-vurdering før evt. tilladelse til aktiviteten.

Resultatet af screeningen jf. bilag 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen ses i bilag 3: ”VVM-screening”.

Det er Guldborgsund Kommunes vurdering af screeningen er dækkende for den ansøgte produktions påvirkning af miljøet og konklusionen er, at der ikke er væsentlige miljømæssige risici ved den ansøgte biaktivitet. Der er således ikke krav om udarbejdning af en VVM-redegørelse.

Denne miljøgodkendelse indeholder således også en afgørelse om, at den ansøgte biaktivitet kan gennemføres uden krav om en VVM-vurdering.

Samlet vurdering

Det er Guldborgsund Kommunens vurdering, at den ansøgte biaktivitet kan etableres uden, det får væsentlig betydning for omgivelserne og miljøet.

Guldborgsund Kommune vurderer, at der er foretaget det nødvendige for at sikre, at der ikke sker forurening af omgivelser og grundvand.

5. Øvrige oplysninger

Retssikkerhed

I henhold til reglerne i miljøbeskyttelsesloven er der 8 års retsbeskyttelse på vilkårene i en miljøgodkendelse. For vilkår med retsbeskyttelse kan godkendelsesmyndigheden inden for fristen på 8 år, kun meddele påbud eller revurdere godkendelsen, hvis de godkendte aktiviteter helt undtagelsesvis medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses på godkendelsestidspunktet. Eller hvis der fremkommer nye muligheder for at nedbringe aktiviteternes miljøpåvirkning væsentligt, uden at det medfører uforholdsmæssigt høje omkostninger. (Lovens § 41a, stk. 2).

Vilkår om egenkontrol er ikke omfattet af retsbeskyttelse.

Selv om denne miljøgodkendelse er tidsbegrænset, gælder retsbeskyttelsen i godkendelsesperioden.

Revurdering

Når der er forløbet 8 år fra meddelelsen af en miljøgodkendelse kan miljøgodkendelsen til enhver tid tages op til revision. Der er ikke faste tidspunkter for hvornår eller hvor tit virksomheder omfattet af listepunkt K206 skal revurderes.

De denne miljøgodkendelse er givet til en forsøgsproduktion og dermed er tidsbegrænset til maksimalt 1 års drift, er miljøbeskyttelseslovens regler om revurdering irrelevante.

6. Høringer

Udkast til miljøgodkendelse har været i høring hos ansøger og ejer af virksomheden. Høringen gav ikke anledning til bemærkninger.

Guldborgsund Kommune har vurderet, at den ansøgte biproduktion ikke vil påvirke nabovirksomhederne og har derfor ikke foretaget yderligere høringer.

7. Samlet vurdering og konklusion

Samlet set er det Guldborgsund Kommune konklusion, at der kan meddeles godkendelse til virksomheden biaktiviteter som består af at modtage brugte gulvbrædder af massivt træ, rense, slibe og af afkorte brædderne til nye rene gulvbrædder. Det er vurderet, at virksomheden ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på naboer, miljø eller natur.

8. Bilag

Bilag 1: Miljøteknisk beskrivelse, slibning af brædder

Bilag 2: Udkast driftsjournal

Bilag 3: VVM-Screening

Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbek. nr. 1093 af 11. oktober 2024

Bek. om godkendelse af listevirksomhed nr. 1027 af 2. september 2024

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023

Bekendtgørelse 2021-06-29 nr. 1519

om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Bekendtgørelse 2024-12-09 nr. 1608 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter