| Journalnr.: | 25/3506 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 14-05-2025

Michael Emil Mikkelsen

Åstrupbakken 15, Åstrup, 8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn:		Michael Emil Mikkelsen, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:	Basistilsyn. Der er ført tilsyn med: 
Dyrehold/produktion 
Gødningsopbevaring 
Ensilageopbevaring

Affaldshåndtering 
Olieprodukter 
Evt. vilkår i miljøtilladelse/-godkendelse

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.:		27107

CVR nr.:		26542545

P nr.:

Landbrugstype:

H § 12, stk. 1: Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven til husdyrbrug større end 250 DE

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse/tilladelse:	21.03.2024

Godkendte/tilladte dyreenheder:	251,86 DE

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Dyretype | Indgang | Udgang | Enhed | Antal dyr | DE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) |  | 13.000 | 1 årsko | 132 | 213,33 |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 0 | 8 | 1 årsdyr | 39 | 11,18 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 12 | 27 | 1 årsdyr | 53 | 27,79 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 12 | 27 | 1 årsdyr | 20 | 10,49 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 8 | 12 | 1 årsdyr | 20 | 7,44 |
| Slagtesvin fra 32 til 107 | 32 | 110 | 1 produceret dyr | 1.720 | 46,39 |

Registreret produktion

| Dyretype | Tilladt antal dyr | Tilladt DE | Observeret | Observeret DE | I orden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) | 132,00 | 213,33 | 71 | 106,01 | Ja |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 39,00 | 11,18 | 0 | 0,00 | Ja |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 20,00 | 10,49 | 0 | 0,00 | Ja |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 53,00 | 27,79 | 6 | 2,72 | Ja |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 20,00 | 7,44 |  |  |  |
| Slagtesvin fra 32 til 107 | 1720,00 | 46,39 | 800 | 32,38 | Ja |
| Tyrekalve 0-6 mdr. tung race |  |  | 53 | 4,13 | Ja |
| Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (440 kg) tung race |  |  | 30 | 11,21 | Ja |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| Miljøgodkendelse /-tilladelse | §12 miljøgodkendelse af 31-07-2017. Afgørelse om skift mellem dyretyper af 21-03-2024. |
| Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | I overstående skemaer ses den tilladte fordeling af antallet af dyreenheder i forhold til §12 miljøgodkendelsen af 31.07.2017 samt den registereret fordelingen af dyreenheder for planperioden 2023/24. I forbindelse med tilsynet er gødningsregnskabet for de seneste tre planperioder gennemgået. Antallet af dyreenheder er lavere end det tilladte. Svinestald er lejet ud til Per Høeg (cvr 19459772). |
| Logbog for gyllebeholder | Der føres logbog over flydelagets tilstand samt aktiviteter i beholderne. Flydelaget tjekkes hver måned. |
| Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Dybstrøelse var ved at blive muget ud på tilsynet. Placeret på plads med fast bund og afløb vest for den lille gyllebeholder. Dybstrøelse ikke overdækket. Men afventer afhentning (Er bestilt). |
| Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | 1227 m3 gyllebeholder: Tilstrækkeligt flydelag. Indløbet er knækket, der er bestilt et nyt (Se tilsynsbrev). Ingen krav om gyllealarm. Den seneste beholderkontrol er udført 2022 uden bemærkninger (10 års frekvens). 2058 m3 gyllebeholder: Gyllebeholder var på tilsyns tidspunktet tom. Ingen krav om gyllealarm. Den seneste beholderkontrol er udført 2017 uden bemærkninger (10 års frekvens). |
| Ensilageopbevaring (opbevaringsanlæg og opsamlingsbeholdere) | Ensilage opbevares i plansiloer. Afløb renholdt. |
| Markoplag | Ingen markoplag af hverken dybstrøelse eller ensilage. |
| Vaskeplads og spildevand | Vask foregår på plads med fast bund vest for den lille gyllebeholder. Afløb til forbeholder. |
| Dieseltanke | Dieseltank på 2500 l fra 2022. Tanken er anmeldt på BBR. Dieseltanken er placeret stabit. Dieseltank på 2500 l fra 1991 er afmeldt som sløjfet på BBR. |
| Opbevaring af olieprodukter og spildolie | Olieprodukter, adblue og spildolie opbevares i lade ved port, men fald ind i laden. Afløb bagerst i laden til ajlebeholder. Spildolie afhentes af Marius Pedersen. Ingen flyende handelsgødning. |
| Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v. | Bekæmpelsesmidler er opbevaret i to aflåste skabe. Skabene står på fast bund. Der er afløb til gylletank. |
| Affald - typer, sortering, opbevaring, og bortskaffelse | Madaffald: Spiser i hovedhus. Madaffald sorteres i husholdning skraldespanden til madaffald. Papir/pap: frasorteres andet affald og afleveres på genbrugsstationen. Restaffald: papirsække og pallestrikkere. Plast: Samler plastsække, ensilageplast og bigbags i lade. Bigbags sorteres for sig selv. Vil tilmelde sig DLGs nye ordning til plastindsamling. Glasaffald: Har en spand på kontoret til medicinglas. Afleveres på genbrugsstationen. Metalaffald: Har skraldespand til små stykker metal. Store stykker samles og køres til Grenaa Produktforretning. Dødedyr: opbevares under kadaverkappe. |
| Skadedyr- typer og bekæmpelse | Rottebekæmpelse: Generelt ingen problemer med rotter: Anvender Nomus. Fluebekæmpelse: Anvender Neprorex. |
| Bemærkninger |  |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 2,8

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk