| Tilsyn med Mølgård Dambrug |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato for fysisk tilsyn | 18/9-2025 |  |  |  |  |  |  |
| Navn, adresse, tlf | Dybvadgårdsvej 4b, 9240 Nibe |  |  |  |  |  |  |
| Registrerings nr. | CVR | 19391078 | P-nr. | 1031175298 |  | CHR | 70240 |
| Listebetegnelse | I201 Ferskvandsdambrug |  |  |  |  |  |  |
| Miljøgodkendelse | 17/2-2010 Vilkårsændret 18/12-2013 og 09/07-2019 | Vandindvinding |  | 23/6-2016 (Fra Dybvad Å) 27/09-2017 (Grundvand) |  |  |  |
| Baggrund og omfang | Baggrunden for tilsynet er, at Aalborg Kommune, fører tilsyn med dambrug, herunder med tilstanden i vandløbet, jævnfør bekendtgørelse nr. 1567 af 7. december 2016 om ferskvandsdambrug. Tilsynet var et basistilsyn. Tilsyn var varslet og omfattede hele dambruget. Resultater af undersøgelse af vandløbskvaliteten i Dybvad Å, vurderet ud fra faunaen foråret 2025, er også omfattet i dette tilsyn. Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet. |  |  |  |  |  |  |
| Bemærkninger | Dambruget vandindtag blev målt til 64,7 l/s fra overfladevand og 5 l/s fra grundvand. Det var ikke muligt at måle vandføringen i udløbet da flowmåler ikke var funktionsdygtig, derudover var vandstanden så høj i plantelagunen at det ikke var muligt at aflæse skala på målebygningsværket. Plantelagunen Det blev oplyst at bagkanalen blev oprenset i februar 2025 og den øvrige del af lagunen oprenses i oktober i forbindelse med grødeskæring af Dybvad Å. Det vurderes at årsagen til, at det ikke er muligt at aflæse skala på målbygningsværket skyldes for stor en grødevækst i plantelagunen. Dette bevirker den samlede volumen i plantelagunen ikke efterleves. Slamdepot Mølgård dambrug har ændret indretningen i slamdepotet siden sidste tilsyn, med et dræningssystem der bevirker at opholdstiden for overskudvandet i slamdepotet kan kontrolleres, og slamansamlinger fra slamdepotet ikke ledes til den ny plantelagune og biofilteret. Egenkontrol Der er taget 4 ud af 6 egenkontrolprøver i perioden 12/3 - 3/9-2025. Kravet til prøvetagning er 6 prøver i perioden 1 april til 1 oktober, der er ikke taget yderligere egenkontrolprøver indtil 1. oktober 2025 Slam Slam udbringes fortsat på landbrugsareal, slammet skal udbringes sidst på året og i den forbindelse, skal der udtages en slamprøve. Mølgård dambrug, Lundby dambrug og Dybvadbro Dambrug har planer om at lave en samlet udbringningsplan. Det undersøges ligeledes om der er mulighed for at aflevere slam til biogasanlæg. Affald og oplag. Dambrugets affaldsfraktioner blev gennemgået. Opbevaring af affald sker efter reglerne. Dambruget blev gjort opmærksom på, at affald kun skal afleveres til godkendte modtagere således at det bliver indberettet i Affaldsdatasystemet. Det årlige miljøtilsyn blive forlænget med et udvidet affaldstilsyn senest i 2027. Oplag af kemikalier, hjælpestoffer og foder findes i lagerbygning, på støbt gulv uden afløb: Alle åbne kemikalier står på spildbakke. Traktor benyttes som nødgenerator. Der er spildbakke under traktorens tank. Medicin og hjælpestoffer På dambruget benyttes der primært oxides og i et begrænset omfang formaldehyd som hjælpestoffer: forbruget af hjælpestoffer er i overensstemmelse med behandlingsproceduren i miljøgodkendelsen. På dambruget er der benyttet oxylinsyre som medicin, behandlingerne foregår efter dyrlægernes anvisning, og overholder miljøkvalitetskriterierne for overfladevand. |  |  |  |  |  |  |
| Håndhævelser | Aalborg kommune indskærper følgende vilkår fra tillæg til miljøgodkendelse for Mølgård dambrug af 18/12-2013: 8: ”Dambruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med dambrugsbekendtgørelsens bilag 1 og 3” i henhold til bekendtgørelsens bilag 1 ”Der skal monteres vandur med log funktion eller tilsvarende instrument til måling af vandføring i alle vandindtag til ferskvandsdambruget og alle vandafløb fra ferskvandsdambruget” 9: ”Dambrugets udløbsvand skal til en hver tid kunne registreres ved aflæsning af skala i forbindelse med målebygningsværk 14: ”Dambruget plantelagune skal have en vanddybde på mellem 0,7 og 0,9 m og et areal på 3487 m2” 30: ”Som led i dambrugets egenkontrol skal den driftsansvarlige foranledige, at der udtages 6 sæt prøver I dambrugets ind- og udløb. Prøverne skal udtages i perioden 1 april til 1 oktober.” |  |  |  |  |  |  |
| Bæredygtighed | Affaldssortering blev diskuteret, og kravene i forbindelse med affaldshåndtering |  |  |  |  |  |  |
| Jordforurening | Nej |  |  |  |  |  |  |
| Vandløbsundersøgelse | Aalborg Kommune har undersøgt vandløbskvaliteten i Dybvad Å op og nedstrøms udløbet fra dambruget. Resultatet af undersøgelsen er en faunaklasse 5 og 4 hhv op og nedstrøms udløbet. I 2024 blev faunaklassen bestemt til henholdsvis 5 og 3, så forholdene nedstrøms dambruget er forbedret. Men de fysiske forhold nedstrøms dambruget er mere varieret end opstrøms, og dermed potentialet for en højt fauna index. Men en væsentlig øget tæthed af robuste arter nedstrøms viser en merbelastning med organisk stof fra dambruget. |  |  |  |  |  |  |