| Journalnr.: | 24/2036 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 26-03-2024

Mogens Bilde Gildbjerg

Strandagervej 10, Karlby, 8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn:		Mogens Bilde Gildbjerg, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:	Basistilsyn. Der er ført tilsyn med: 
Dyrehold/produktion      
Gødningsopbevaring     
Ensilageopbevaring   
Affaldshåndtering    
Olieprodukter   
Evt. vilkår i miljøtilladelse/-godkendelse

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.:		27979

CVR nr.:		77009612

P nr.:			1002508338

Landbrugstype:

HG § 1 stk. 1: Husdyrbrug der ikke har eller kan få en godkendelse, men med et dyrehold større end 75  og mindre end lig med 250 DE (IED grænsen)

Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)

Kategori 2

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 26-03-2024 | Indskærpelse | Mødding skal overdækkes med vandtæt tætsluttende materiale | Meddelt |
| 26.03.2024 | Henstilling | Overjordisk olietank skal sløjfes | Meddelt |
| 26.03.2024 | Henstilling | Logbog over flydelag skal føres | Meddelt |

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Dyretype | Indgang | Udgang | Enhed | Antal dyr | DE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) |  | 9.517 | 1 årsko | 65 | 86,67 |
| Moderfår med lam, kød- og malkegeder med kid |  |  | 1 årsfår /ged | 12 | 1,71 |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 0 | 6 | 1 årsdyr | 32 | 8,64 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 6 | 28 | 1 årsdyr | 62 | 30,03 |
| Tyrekalve 0-6 mdr. tung race | 40 | 220 | 1 produceret | 32 | 3,76 |
| Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (440 kg) tung race | 220 | 450 | 1 produceret | 32 | 8,58 |

Registreret produktion

| Dyretype | Tilladt antal dyr | Tilladt DE | Observeret | Observeret DE | I orden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) | 65,00 | 86,67 | 14 | 15,02 | Ja |
| Moderfår med lam, kød- og malkegeder med kid | 12,00 | 1,71 | 9 | 1,29 | Ja |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 32,00 | 8,64 | 3 | 0,85 | Ja |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 62,00 | 30,03 | 12 | 5,74 | Ja |
| Tyrekalve 0-6 mdr. tung race | 32,00 | 3,76 | 1 | 0,13 | Ja |
| Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (440 kg) tung race | 32,00 | 8,58 | 1 | 0,36 | Ja |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| A. Miljøgodkendelse /-tilladelse | Ingen godkendelse/tilladelse efter husdyrbrugloven. |
| B. Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | Gødningsregnskabet for planåret 2022/23 er angivet i overstående skema. Antal dyrenheder mindre end det tilladte. Gødningsregnskabet for de tre seneste planår er gennemgået. |
| C. Logbog for gyllebeholder | Logbog for gyllebeholder føres ikke. Har noteret aktivitet som udbringning. Der skal føres der logbog for flydelaget samt aktiviteter i beholderne (som udbringning, tømning og tilførsel af halm) - optegnelse af tilstand og tæthed af flydelaget skal ske mindst en gang om måneden. |
| H. Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Møddingpladse med fast bund og afløb til ajlebeholder. På tilsyns tidspunktet var der et oplag af gl. halmballer, ensilage samt husdyrgødning fra kalveboksene. Oplaget var ikke overdækket. Oplag af husdyrgødning på møddingplads skal overdækkes med vandtæt og tætsluttende materiale. |
| I. Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Gyllebeholder med dykket indløb. Stand ok. Ingen fastmonteret pumperør. |
| J. Fast overdækning på beholdere/flydelag | Gyllebeholder med tilstrækkeligt flydelag |
| K. Krav om gyllealarm og beholderbarriere | Intet krav om gyllealarm eller beholderbarriere. |
| L. Beholderkontrol | Beholderkontrol udført 2022 (unden bemærkninger). Beholderkontrolfrekvens hver 10 år. |
| M. Ensilageopbevaring (opbevaringsanlæg og opsamlingsbeholdere) | Ensilage opbevares i wrapballer. |
| N. Markoplag | Ingen markoplag på tilsyns tidspunktet. |
| O. Vaskeplads og spildevand | Ingen vaskeplads. Der vaskes ikke maskiner på bedriften (Har ingen sprøjte). |
| P. Dieseltanke | Den overjordiske dieseltank er i BBR registreret som en olietank fabrikeret i 1980. Der er imidlertid i forbindelse med miljøtilsyn i 2009 fremvist en tankattest på en 1.800 liter tank fabrikeret i 1992. Det er ikke muligt at aflæse årstallet på dieseltankens mærkeskilt, men ejer oplyste i 2009 at tanken var fra starten af 1990'erne. Tanken er formentlig fra 1992 og skal derfor sløjfes senest i år 2022. På tilsynet i 2024 var dieseltanken ikke sløjfet. |
| Q. Opbevaring af olieprodukter og spildolie | Olieprodukter er opbevaret på fast bund uden afløb. |
| R. Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v. | Ingen opbevaring af belkæmpelsesmidler |
| S. Affald - typer, sortering, opbevaring, og bortskaffelse | Animalsk affald (døde dyr): Døde dyr har tidligere været opbevaret på spalter. Dog har der ikke været døde dyr i mange år, så spalter er anvendt til andet formål. Alm. Affald: Har hovedsageligt kun wrapballeplastik og andet beskidt plast, dette sorteres i restaffald container som afhentes af Renodjurs. Farligt affald: kanyler opbevares i boks. Afleveres på genbrugsstationen. |
| T. Skadedyr- typer og bekæmpelse | Rottebekæmpelse: Kommunale ordning. Fluebekæmpelse: sprøjter |
| U. Bemærkninger |  |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,1

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk