| Journalnr.: | 24/8013 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 13-11-2024

Jacob Therkildsen

Nygårdsvej 47, Lyngby, 8570 Trustrup

Til stede ved tilsyn:		Jacob Therkildsen, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:		Basistilsyn. Der er ført tilsyn med:

Dyrehold/produktion

Gødningsopbevaring

Ensilageopbevaring

Affaldshåndtering

Olieprodukter

Evt. vilkår i miljøgodkendelse

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.:		79683

CVR nr.:		35599088

P nr.:			1019133369

Landbrugstype:

H § 16 a, ikke IED: Husdyrbrug med en ammoniakemission større end 3.500 kg NH3-N pr. år  (kategori 1b)

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse:	19.08.2020

Godkendt produktionsareal:	10724 m2

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.11.2024 | Indskærpelse | Randbelægning mod vest på gammel ensilageplads med forkert fald og uden afløb. | Meddelt |
| 29.11.2024 | Indskærpelse | Flydelag utilstrækkeligt på to gyllebeholdere | Meddelt |

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Stald | Staldystem | Dato | Status | Produktionsareal(M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stald 1 - dybstrøelse | Malkekøer, kvier og stude / Dybstrøelse | 19-08-2020 | Etableret | 393 |
| Stald 1 - Fast drænet gulv | Malkekøer, kvier og stude / Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | 19-08-2020 | Etableret | 630 |
| Stald 1 - Sengestald | Malkekøer, kvier og stude / Sengestald med fast gulv | 12-11-2024 | Etableret | 75 |
| Stald 2 | Malkekøer, kvier og stude / Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | 12-11-2024 | Etableret | 1.800 |
| Stald 3 - dybstrøelse | Malkekøer, kvier og stude / Dybstrøelse | 19-08-2020 | Etableret | 703 |
| Stald 3 - Fast drænet gulv | Malkekøer, kvier og stude / Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | 19-08-2020 | Etableret | 730 |
| Stald 3 - Sengestald | Malkekøer, kvier og stude / Sengestald med fast gulv | 19-08-2020 | Etableret | 171 |
| Stald 5 Kalvehytter | Kalve (under 6 mdr.) / Dybstrøelse | 12-11-2024 | Etableret | 93 |
| Stald 5 -Ny kalvehytter | Kalve (under 6 mdr.) / Dybstrøelse | 19-08-2020 | Etableret | 61 |
| Stald 7 - Ny kostlad - Fast frænet gulv | Malkekøer, kvier og stude / Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | 19-08-2020 | Etableret | 4.495 |
| Stald 7 Ny kostald - Sengestald | Malkekøer, kvier og stude / Sengestald med fast gulv | 19-08-2020 | Etableret | 60 |
| Stald 8 - Ny kalvestald | Alle kvæg / Dybstrøelse | 19-08-2020 | Etableret | 288 |
| Stald 9 - Ny opdrætsstald | Alle kvæg / Dybstrøelse | 19-08-2020 | Godkendt - Ikke etableret | 1.225 |

Registreret produktion

| Stald | Staldystem | Produktionsareal(M2) | I orden | Fuld produktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stald 1 - dybstrøelse | Malkekøer, kvier og stude / Dybstrøelse | 393 | Ja | Ja |
| Stald 1 - Fast drænet gulv | Malkekøer, kvier og stude / Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | 630 | Ja | Ja |
| Stald 1 - Sengestald | Malkekøer, kvier og stude / Sengestald med fast gulv | 75 | Ja | Ja |
| Stald 2 | Malkekøer, kvier og stude / Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | 1.800 | Ja | Ja |
| Stald 3 - dybstrøelse | Malkekøer, kvier og stude / Dybstrøelse | 703 | Ja | Ja |
| Stald 3 - Fast drænet gulv | Malkekøer, kvier og stude / Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | 730 | Ja | Ja |
| Stald 3 - Sengestald | Malkekøer, kvier og stude / Sengestald med fast gulv | 171 | Ja | Ja |
| Stald 5 Kalvehytter | Kalve (under 6 mdr.) / Dybstrøelse | 93 | Ja | Ja |
| Stald 5 -Ny kalvehytter | Kalve (under 6 mdr.) / Dybstrøelse | 61 | Ja | Ja |
| Stald 7 - Ny kostlad - Fast frænet gulv | Malkekøer, kvier og stude / Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | 4.495 | Ja | Ja |
| Stald 7 Ny kostald - Sengestald | Malkekøer, kvier og stude / Sengestald med fast gulv | 60 | Ja | Ja |
| Stald 8 - Ny kalvestald | Alle kvæg / Dybstrøelse | 288 | Ja | Ja |
| Stald 9 - Ny opdrætsstald | Alle kvæg / Dybstrøelse | 1.225 |  | Nej |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| Miljøgodkendelse /-tilladelse | § 16a miljøgodkendelse af 19.08.2020 |
| Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | Stald 9 - Ny opdrætsstald er ikke endnu ikke opført. De andre bygninger fra §16a miljøgodkendelsen af 19.08.2020 er alle opførte. Der er fuld produktion i alle de opførte stalde. |
| Logbog for gyllebeholder | Logbog for alle tre gyllebeholdere med flydelag udfyldes hver måned. Norddjurs Kommune gør opmærksom på, at logbøgerne også skal føres når beholderne er forsøgt tømt, men der stadig er husdyrgødning i beholderne og der derfor skal være flydelag. |
| Vilkår i miljøgodkendelse/miljøtilladelse | Sprinkleranlæg til overfladevand fra plansiloerne. Beholder til ensilagesaft opført. Sprinkleranlægget har monteret en niveaumåler, så anlægget selv tænder og slukker. |
| Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Husdyrgødning på ny møddingsplads. Daglig afhentning af mødding til biogasanlæg. Afløb fra møddingplads ledes til gyllebeholderne. |
| Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Gyllen pumpes under jorden fra gyllebeholderen på 3000m3 til de tre andre gyllebeholdere. Gyllebeholderen på 3000m3 var med dykket indløb i fin stand. Gyllebeholderen var med utilstrækkeligt flydelag. Se tilsynsbrev. Gyllebeholdren på 4000 m3 fra 2008 (1. gyllebeholder fra venstre) flydelaget var med en del skum efter der var pumpet gylle over fra gyllebeholderen på 3000m3. Gyllebeholderen på 4000 m3 fra 2018 ( 3. gyllebeholder fra venstre). Det blev på tilsynet oplyst at beholderen var tømt og ikke i brug. Der var en del gylle i gyllebeholderen på tilsynstidspunktet. Gyllebeholderen var med utilstrækkeligt flydelag på ca. 50% af beholderen. Se tilsynsbrev. Gyllebeholderen på 4000m3 fra 2020 (4. gyllebeholder fra venstre). Gyllebeholderen er forsynet med teltdug. Åbningen var lukket, men der var en lille sprække i åbningen. Norddjurs kommune, gør opmærksom på at låget skal strammes helt op. Ifølge ejendommens miljøgodkendelse er der ikke tilstrækkelig opbevaringskapacitet, når godkendelsen bliver fuldt udnyttet. Det blev oplyst på tilsynet, at da stald 9 endnu ikke er bygget er der tilstrækkelig opbvevaringskapacitet til at opfylde kravet om plads til 9 mdr. gylleproduktion. Kommunen gør opmærksom på, at der skal laves en skriftlig 5 -års aftale om opbevaring af husdyrgødning, når det ikke længere er muligt at overholde de 9 mdr. opbevaringskrav. |
| Krav om gyllealarm og beholderbarriere | Krav om gyllealarm ved tre af gyllebeholderne (De tre første fra venstre). Alle tre gyllebeholdere var forsynet med gyllealarm. |
| Beholderkontrol | De tre første gyllebeholdere fra venstre skal alle have udført beholderkontrol med en frekvens på 5 år. Beholderne blev sidst kontrolleret i 2020. Næste beholderkontroller skal udføres 2025. Gyllebeholderen fra 2022 skal have beholderkontrol hvert 10. år. Første beholderkontrol skal udføres i 2032. |
| Ensilageopbevaring (opbevaringsanlæg og opsamlingsbeholdere) | Ensilage opbevares i wrapballer, i markoplag og i plansilo. Markoplaget med ensilage er placeret lige syd for ensilagepladsen. Ensilagestakken placeres nyt sted hvert år. Der er kun et markoplag i år, da der ikke var plads på ensialgepladsen. Ensilage placeret i ny og gammel plansilo. På den gamle ensilageplads består sidebegrænsningen mod vest af randbelægning, dog er der ikke korrekt fald på randbelægningen, så randbelægningen var på tilsynstidspunktet dækket med vand med tydelige spor af ensilage. Vandet løb ud i græsset som grænsede op til randbelægningen. Der er ligeledes ikke afløb i forbindelse med randbelægningen mod vest. I forbindelse med randbelægningen mod øst er der afløb. Afløbene var holdt rene. Der var placeret en ensilagestak helt mod øst på den nye plads til ensilage. Saft fra ensilagestakken løber ned til afløb ved kalvestalden. Dette afløb ledes til gyllebeholderne. Norddjurs Kommune gør opmærksom på, at ensilagestakkene skal holdes på plads beregnet til dette. |
| Markoplag | Der var på tilsynstidspunktet ingen markoplag med dybstrøelse. |
| Vaskeplads og spildevand | Ingen vaskeplads på bedriften. Sprøjter ikke selv. |
| Dieseltanke | PÅ BBR er oplyst en 5900l diseltank fra 1996. Der blev på tilsynet oplyst, at denne tank blev fjernet i 2018 i forbindelse med, at der kom ny tank. Den nye tank er en 4000l ståltank fra 2018. Tanken står på stabil fast bund indendøre i maskinhus. I forbindelse med tilsynet er BBR opdateret med den nye dieseltank. |
| Opbevaring af olieprodukter og spildolie | Ingen spildolie. Adblue står indendøre på fast bund uden afløb. |
| Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v. | Sprøjter ikke selv, så ingen opbevaring af bekælmpelsesmidler. |
| Affald - typer, sortering, opbevaring, og bortskaffelse | Almindeligt affald sorteres i containerne fra dagrenovationen. Beskidt ensilageplast: kommer i container sammen med træaffald som afhentes af Gert Sviths Farligt affald: - kemidunke med faremærker: Det firma som sprøjter tager kemidunkene med. - kanyler: opbevares i kanylebokx og afleveres på genbrugsstationen. |
| Skadedyr- typer og bekæmpelse | Rottebekæmpels: Foretages af Mortalin Fluebekæmpelse: sprøjter i dybstrøelsen |
| Bemærkninger |  |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Ikke relevant

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 4,1

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk