Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Stamoplysninger

| Virksomhedens navn: | Skælskør Haveaffaldsplads |
| --- | --- |
| Virksomhedens placering: | Industrivej 55 4230 Skælskør |
| Matrikel nr. | Nr. 4f, Smidstrup by, Eggerslevmagle |
| Virksomhedens art: | Haveaffaldsplads |
| Virksomhedens ejerforhold: Ejendommen er ejet af: | AffaldPlus I/S |
| CVR nr. P-nr. | 65 27 83 16 1.003.420.241 |
| Listebetegnelse: | K212 |
| Godkendelsesdato: | 30. oktober 2015 |
| Virksomhedens Kontaktperson og telefon: | Allan B. Johansen 55 75 08 04/21 42 09 60 |
| Teknik og Miljø journal nr.: | 330-2015-68933 |

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2

Resume	4

Afgørelse og vilkår	4

Generelle forhold	4

Indretning og drift	4

Lugtforurening	5

Affald	5

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	5

Egenkontrol	6

Støj	6

Ændringer og udvidelser	8

Afgørelse om VVM	8

Offentliggørelse og klagevejledning	8

Miljøteknisk redegørelse	10

Indledning	10

Beliggenhed og planforhold	10

Luftforurening	10

Støj	11

Spildevand	11

Jord og grundvand	11

Bedste tilgængelige teknik (BAT)	12

Samlet vurdering	12

Referencer	12

BILAG

Bilag 1: En situationsplan for virksomheden

Bilag 2: Oversigt over virksomhedens placering

Resume

Slagelse Kommune meddeler jf. § 33 i miljøbeskyttelsesloven miljøgodkendelse til en døgnåben plads for modtagelse og omlastning af haveaffald er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 – listepunkt K 212.

Aktiviteterne på den tilbageblevne del af Skælskør Komposteringsanlæg fortsætter i første omgang uændret, dog modtages der ikke kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) til kompostering efter september 2015. Modtagelse af haveaffald på komposteringspladsen forventes udfaset i løbet af 2016, hvor haveaffaldet i stedet vil gå til Forlev Miljøanlæg for fremstilling af biobrændsel.

Afgørelse og vilkår

Slagelse Kommune meddeler miljøgodkendelse af Affaldsplus I/S haveaffaldsplads i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven, med senere ændringer, på følgende vilkår:

Generelle forhold

- Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

- Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

- Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder.

| Affaldsart | Affaldsfraktion | EAK-kode |
| --- | --- | --- |
| Bionedbrydeligt affald | Grene, afklip | 20 02 01 |
| Bionedbrydeligt affald | Stød og rødder | 20 02 01 |
| Plastemballage | Emballage borgerne putter affaldet i | 15 01 02 |

Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter opbevares(K211/nr5)

- Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Lugtforurening

8.	Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

Affald

13.	Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

15.	Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal være placeret inden for konturen af en tæt belægning indrettet med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

22.	Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

23.	Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

24.	Vaskepladser for materiel mv. skal indrettes på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.

25.	Udendørs tanke skal være sikret mod påkørsel (K211/nr.30)

Egenkontrol

26.	Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen.

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Driftjournal

27.	Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

– Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, gulve eller gruber.

– Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter. Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Støj

28. 	Virksomhedens samlede støjbelastning af omgivelserne må ikke overstige følgende grænseværdier, angivet som det konstante, ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i dB (A).

| Tidsrum Område | Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00 Lørdag kl. 07.00 – 14.00 | Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00 – 22.00 | Alle dage kl. 22.00 – 07.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bolig åben/lav bebyggelse | 45 | 40 | 35 |
| Åben land | 55 | 45 | 40 |
| Erhvervs- industriområde | 70 | 70 | 70 |
| Erhvervsområde- og industriområde med forbud mod generende virksomheder | 60 | 60 | 60 |
| Reference- tidsrum* | 8 timer | 1 time | ½ time |

*refeencetidsrummet er det tidsrum, der rummer den største støjbelastning indenfor den angivne periode.

29.	Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog normalt højest 1 gang årligt dokumentere, at vilkår 28 overholdes.

30.	Dokumentation for overholdelse af vilkår 28 skal ske i form af resultater af støjberegninger eller støjmålinger udført, når virksomheden er i fuld normal drift og i øvrigt efter tilsynsmyndighedens anvisninger.

Udføres dokumentation for overholdelse af vilkår 28 som beregninger, skal disse udføres efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder” - eller nyere. Dokumentationen skal indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives.

Udføres dokumentationen som måling, skal dette ske ved måling af den støj virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” - eller nyere.

Beregningerne eller målingerne skal gennemføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK til at udføre ”Miljømålinger - ekstern støj” eller godkendt af Miljøstyrelsen til af udføre ”Miljømålinger - ekstern støj”.

31.	Rapport med dokumentation af målinger/beregninger for støjemissioner indsendes til Slagelse Kommune i et eksemplar senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

Ændringer og udvidelser

Virksomheden ikke må udvides, ændres anlægsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og eventuelt godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Afgørelse om VVM

Teknik og Miljø har på baggrund af anmeldelsen foretaget en VVM-screening og har vurderet, at etableringen og driften af haveaffaldspladsen ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke VVM-pligtigt.

Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøgodkendelse og afgørelsen om ikke VVM-pligt bliver offentliggjort på www.slagelse.dk mandag den 2. november 2015.

Afgørelsen om miljøgodkendelse og ikke VVM-pligt kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Afgørelse om spildevandstilladelse kan ikke påklages jf. miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 5.

Der er fire ugers klagefrist. Det betyder, at Natur- og Miljøklagenævnet skal have modtaget klagen gennem klageportalen senest den 30. november 2015.

Du finder Klageportalen på internettet via www.borger.dk eller www.virk.dk. Søg efter Klageportal.

Det er en betingelse for behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Du kan læse mere om gebyrordningen på www.nmkn.dk.

Følgende kan klage:

- Ansøgeren,

- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

- Sundhedsstyrelsen,

- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.

- Lokale foreninger og organisationer, der har til formål at beskytte natur, miljø eller rekreative interesser, og som har meddelt kommunen, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Kommunen får direkte besked fra Klageportalen, hvis der kommer en klage. Virksomheden vil blive informeret, hvis Slagelse Kommune modtager en klage fra anden side.

Betingelser, mens en klage behandles

En klage over en miljøgodkendelse har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at godkendelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Søgsmål

Hvis I ønsker at prøve afgørelsen ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen for at anlægge søgsmål udløber således den 2. maj 2016.

Øvrige forhold

Der er med denne godkendelse udelukkende vurderet de miljøtekniske forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Miljøteknisk redegørelse

Indledning

AffaldPlus ønsker at etablere en døgnåben haveaffaldsplads. Pladsen vil blive etableres inden for de fysiske rammer på komposteringspladsen.

Komposteringspladsen er i gang med en afvikling, for der vil fremadrettet ikke være opbevaring af dagrenovation på pladsen. Der er derfor mulighed for at udnytte en del af pladsen til haveaffalsplads.

Etableringen kræver etablering af en tæt belægning med afløb mod afløb og afgrænsninger og betonmure for opstakning af fraktioner.

Det forventes at der årligt vil modtages ca. 1.600 ton.

Der forventes at 31.000 kunder årligt vil besøge haveaffaldspladsen.

Der vil være flest besøgende vil komme til pladsen i dagtimerne i weekenderne. Højsæsonerne vil være forår, sommer og efterår.

Det forventes at det højeste antal biler pr. dag være 200. disse vil være jævnt fordelt over dagen og med et masimalt antal på ca. 50 inden for samme time.

ca. 2oo lastbiler vil årligt bortskaffe haveaffaldet.

Standardvilkårene 3,6,9-14, 16-21, og 25 er udeladt da de ikke er relevante for driften af haveaffaldspladsen.

Da pladsen har døgnåbent og ikke er bemandet hele døgnet, kontrollen af pladsen foregå ved videoovervågning.

Beliggenhed og planforhold

Haveaffaldspladsen vil blive placeret inden på den del af det eksisterende komposteringsanlæg.

Der er tale om et industriområde uden en lokalplan, men inden for kommuneplanrammen 3.4E1.

Nærmeste boligområde er 3.3B10 og er beliggende i en afstand af ca. 400 meter fra pladsen.

Luftforurening

Der er stillet vilkår om at haveaffaldet i sommermånederne skal bortkøres mindst én gang om ugen (vilkår 22). Dette skal sikres, at der ikke opstår unødige lugtgener.

Det er Slagelse kommunes vurdering, at afstanden til nærmeste nabo samt vilkårene vil sikre, at den daglige drift af virksomheden ikke give anledning til væsentlige lugtgener hos naboer.

Støj

Pladsen er placeret i industriområde og med ca. 400 m til nærmeste nabo.

Støjen vil primært bestå af kunderes kørsel og i mindre omfang læsning/håndtering af haveaffaldet fra modtagelsen til komposteringsområdet på matriklen.

Der forventes et årligt besøgstal på ca. 31.000 kunder. Svarende til ca. 200 pr. dag. Heraf forventes ca. 20 % at komme uden for den tidligere åbningstid – svarende til 22 kunder.

Afhentning af grene, afklip og stød forventes at ske dagtimerne. Undtagelsesvis også lørdage fra kl. 8.00 til 14.00.

Slagelse Kommune vurderer, at virksomheden ikke vil give anledning til væsentlige støjgener hos naboerne.

Spildevand

I forbindelse med etablering af komposteringspladesen er der i 9. september 1993 meddelt en spildevandstilladelse.

Al vand fra haveaffaldspladsen afledes fortsat til forsinkelsesbassinet, der udleder til den offentlige spildevandsledning.

Der er på afløbsledningen etableret en prøvetagningsbrønd med en flowmåler således at mængden af perkolatvand og overfladevand fra hele matriklen registres inden afledning.

Perkolatet har et betydelig indhold af organisk stof. Det forventes dog at være mindre end tidligere. Da der ikke længere komposteres haveaffald og dagrenovationsaffald på matriklen.

På baggrund af overstående vurderer Slagelse Kommune, at ændringen af komposteringsplads til haveaffaldsplads gør at spildevandstilladelsen fra 1993 forsat kan være gældende.

Jord og grundvand

Adressen er placeret i et område med drikkevandsinteresser og nærmeste boring er ca. 700 m mod SØ.

Der er ikke registret jordforurening på grunden, men hele industriområdet er omfattet af områdeklassificering.

Pladsen vil blive befæstet med betonsten fuget med traskkalk. Under pladsen er der eksisterende dræn som leder eventuelt nedsivet overfladevand til forsinkelsesbassinet og videre i den offentlige kloak.

Det vurderes, at virksomheden med vilkårene ikke vil give anledning til forurening af jord og grundvand.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af K212 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, og der er udarbejdet standardvilkår. ved ansøgning om miljøgodkendelse skal virksomheden ikke redegøre for bedste tilgængelige teknik, i det standardvilkårene er baseret på BAT.

Samlet vurdering

Det er Slagelse Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet.

Referencer

-Skælskør haveaffaldsplads projektbeskrivelse 20.08.2015

-Miljøansøgning Døgnåben af haveaffaldsplads på Skælskør komposteringsanlæg 8. sep. 2015

Bilag 1

Situationsplan

Bilag 2

Oversigtskort

Bekendtgørelse nr. 879 af . 26. juni 2010 om bekendtgørelse lov om miljøbeskyttelse

Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.