| Journalnr.: | 25/4447 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 19-06-2025

Mogens Hjort Jensen

Dolmervej 29, Dolmer, 8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn:		Mogens Hjort Jensen, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:		Basistilsyn. Der er ført tilsyn med:

Dyrehold/produktion 
Gødningsopbevaring 
Ensilageopbevaring 
Affaldshåndtering 
Olieprodukter 
Evt. vilkår i miljøtilladelse/-godkendelse

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.:		27125

CVR nr.:		43886258

P nr.:			1029083076

Landbrugstype:

H § 16 a, ikke IED: Husdyrbrug med en ammoniakemission større end 3.500 kg NH3-N pr. år  (kategori 1b)

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse:	13. december 2022

Godkendt produktionsareal: 6888 m2

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Stald | Staldystem | Dato | Status | Produktionsareal(M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stald 1 | Malkekøer, kvier og stude / Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | 13-12-2022 | Etableret | 2.551 |
| Stald 10 | Alle kvæg / Dybstrøelse | 13-12-2022 | Etableret | 689 |
| Stald 10 | Malkekøer, kvier og stude / Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | 13-12-2022 | Etableret | 412 |
| Stald 2 | Malkekøer, kvier og stude / Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | 13-12-2022 | Etableret | 915 |
| Stald 3 | Malkekøer, kvier og stude / Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) | 13-12-2022 | Etableret | 1.327 |
| Stald 4 | Alle kvæg / Dybstrøelse | 13-12-2022 | Etableret | 375 |
| Stald 5 | Alle kvæg / Dybstrøelse | 13-12-2022 | Etableret | 140 |
| Stald 6 | Alle kvæg / Dybstrøelse | 13-12-2022 | Etableret | 197 |
| Stald 6 | Malkekøer, kvier og stude / Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | 13-12-2022 | Etableret | 90 |
| Stald 7 | Kalve (under 6 mdr.) / Dybstrøelse | 13-12-2022 | Etableret | 54 |
| Stald 8 | Kalve (under 6 mdr.) / Dybstrøelse | 13-12-2022 | Etableret | 69 |
| Stald 9 | Kalve (under 6 mdr.) / Dybstrøelse | 13-12-2022 | Etableret | 69 |

Registreret produktion

| Stald | Staldystem | Produktionsareal(M2) | I orden | Fuld produktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stald 1 | Malkekøer, kvier og stude / Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | 2.551 | Ja | Ja |
| Stald 10 | Alle kvæg / Dybstrøelse | 689 | Ja | Ja |
| Stald 10 | Malkekøer, kvier og stude / Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | 412 | Ja | Ja |
| Stald 2 | Malkekøer, kvier og stude / Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | 915 | Ja | Ja |
| Stald 3 | Malkekøer, kvier og stude / Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) | 1.327 | Ja | Ja |
| Stald 4 | Alle kvæg / Dybstrøelse | 375 | Ja | Ja |
| Stald 5 | Alle kvæg / Dybstrøelse | 140 | Ja | Ja |
| Stald 6 | Alle kvæg / Dybstrøelse | 197 | Ja | Ja |
| Stald 6 | Malkekøer, kvier og stude / Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | 90 | Ja | Ja |
| Stald 7 | Kalve (under 6 mdr.) / Dybstrøelse | 54 | Ja | Ja |
| Stald 8 | Kalve (under 6 mdr.) / Dybstrøelse | 69 | Ja | Ja |
| Stald 9 | Kalve (under 6 mdr.) / Dybstrøelse | 69 | Ja | Ja |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| Miljøgodkendelse /-tilladelse | §16a miljøgodkendelse af 24. marts 2021 samt Tillæg nr. 1 af 13. december 2022. |
| Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | I forbindelse med tilsynet er dyreholdet i de seneste tre planperioder gennemgået. Kalvehytter (stald 9), stald 10 og halmlade fra tillæg nr. 1 af 13. december 2022 er etableret. |
| Logbog for gyllebeholder | Alle gyllebeholdere er med forsuret gylle. |
| Beholdere til flydende husdyrgødning | Gyllebeholder fra 1990 på 1500m3: Indløb dykket og intakt. Beholderkontrol senest udført 2023 (10 års frekvens). Gyllebeholder fra 1994 på 2000 m3: Gyllebeholder tom. Indløb dykket og intakt. Beholderkontrol senest udført 2023 (10 års frekvens). Gyllebeholder fra 2006 på 3500m3: Indløb intakt. Beholderkontrol senest udført 2017 (10 års frekvens). Gyllebeholder fra 2006 på 3500m3: Indløb intakt. Beholderkontrol senst udført 2017 (10 års fekvens). Gyllebeholder fra 2006 på 3500m3: Gyllebeholder tom. Indløb intakt. Beholderkontrol senest udført 2017 (10 års frekvens). Gyllebeholder 3500m3: Gyllebeholder kun med vand. Indløb intakt. Gyllebeholderen er bygget 2015. Gyllebeholderen er tilmeldt den første beholderkontrol. Gyllebeholder 3500m3: Indløb intakt. Gyllebeholderen er bygget 2015. Gyllebeholderen er tilmeldt den første beholderkontrol. Der er ikke krav om alarm på gyllebeholderne. |
| Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Der muges ud hver 10. dag og køres til biogasanlæg. Se tilsynsbrev |
| Ensilageopbevaring (opbevaringsanlæg og opsamlingsbeholdere) | Ensilage opbevares i plansiloer samt wrapballer. Ingen markstakke med ensilage. Plansiloer mod vest består af 6 plansiloer med en mindst 1 meter høj mur imellem og randbelægning i enderne. Randbelægningen er fritholdt for ensilage. Afløb til gyllebeholder. Plansiloerne mod syd består af mindst 1 meter høj mur imellem og i enden mod syd. Afløb til gyllebeholder. Afløb fritholdt. |
| Markoplag | Ingen markoplag med dybstrøelse |
| Vaskeplads og spildevand | Vask af maskiner foregår på møddingsplads |
| Dieseltanke | Tre dieseltank på ejendommen. Ingen af tankene er anmeldt på BBR. Se tilsynsbrev. Tankene er alle placeret stabilt på fast bund. |
| Opbevaring af olieprodukter og spildolie | Placeret på fast bund uden afløb. |
| Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v. | Placeret på fast bund uden afløb. |
| Affald - typer, sortering, opbevaring, og bortskaffelse | Madaffald: sorteres i husholdningsskraldespanden til madaffald. Restaffald: har restaffaldscontainer fra HCS. Blandt andet til beskidt emballage. Containeren er registreret på ADS. Plast: storskraldscontainer til plast. Kommer til omlastningsanlægget i Balle. Jern: opbevares i bunke på fast bund. Afleveres på Grenaa Produktforretning. Pap: har stor container til papaffald fra RenoDjurs. Glas: medicinglas sorteres i restaffaldscontainerne fra RenoDjurs. Ifølge Reno Djurs hjemmeside skal tomme medicinglas (ikke fra antibiotika) sorteres som glasaffald. Farligt affald: - Spand til kanyler. Afhentes af Marius Pedersen. - Medicinrester: ingen - dunke med faresignaler: afleveres på genbrugsstationen. - Spraydåser: har næsten ingen spraydåser. Spraydåserne sorteres i den røde beholder til farligt affald. Døde dyr: opbevares på spalter mellem træer. Afhentes af DAKA. Der er efter tilsynet fremsendt kvittering for besøg på genbrugsstationen. |
| Skadedyr- typer og bekæmpelse | Rottebekæmpelse: Anvender Nomus. Der benyttes hovedsageligt kasser. Fluebekæmpelse: udmugning. |
| Bemærkninger |  |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 2,8

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk