Fibertex Nonwovens A/S Svendborgvej 16A 9220 Aalborg Øst

7

8. marts 201Miljø, MEF

Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
miljoe@aalborg.dk
www.aalborg.dk

Sagsnr.:
2016-057326

Init.: SL/KAREAN nr.: 5798003742977Åbningstider: Mandag - onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 14.00

Send så vidt muligt elektronisk post til Aalborg Kommune

# Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Fibertex Nonwovens A/S, Svendborgvej 16A, 9220 Aalborg Øst

Virksomhedens navn: 	Fibertex Nonwovens A/S

CVR-nummer:	40098216

P-nummer:	1001791657

Listepunkt	D 208

Matr. Nr.:	20 æ

Ejerlav:	Nr. Tranders, Aalborg Jorder

Adresse:	Svendborgvej 16A, 
9220 Aalborg Øst

Virksomhedens ejer:	A/S Schouw & Co
	Chr. Filtenborgs Plads 1
	8000 Aarhus C

Ansøger:	Fibertex Nonwovens A/S

Ejendommens ejer:	Fibertex Nonwovens A/S

INDHOLDSFORTEGNELSE	side

Aalborg Kommunes afgørelse

  - Godkendelse med vilkår	 3

  - Offentliggørelse og klagevejledning	14

1.4 Vejledning om evt. ændring af miljøgodkendelse	14

2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag	16

2.2 Bilag til sagen	16

2.3 Virksomhedens etablering mv.	16

2.4 Beliggenhed og kommuneplan mv.	16

2.5 Produktion	16

2.6 Forureningsforhold	17

2.7 Partshøring	17

2.8 Aalborg Kommune, Miljøs bemærkninger	18

Vedlagte bilag

3.1 Oversigtsplan med rammer

3.2 Indretning af virksomheden

1. Aalborg Kommunes afgørelse:

  - Godkendelse med vilkår:

Aalborg Kommune meddeler i medfør af § 33 og § 41 i miljøbeskyttelsesloven nr. 1189 af 29. september 2016 godkendelse af Fibertex Nonwovens A/S, listepunkt D 208: ”Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag.”

Tidligere miljøgodkendelse af 1. februar 1997 ophæves med denne godkendelses ikrafttræden.

Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.

Godkendelsen omfatter hele virksomheden. Virksomheden udvider med en imprægneringsmaskine. Dette er en teknologi, som ikke tidligere har fundet anvendelse på virksomheden og som giver anledning til emission af nogle stoffer som ikke tidligere er blevet vurderet i forhold til virksomheden og dens produktion. 
Da der er kommet standardvilkår for D 208, som er den virksomhedstype, som Fibertex Nonwovens A/S tilhører, gives denne miljøgodkendelse for den samlede virksomhed. Standardvilkår er angivet med et grønt nummer i parentes. Nummeret henviser til vilkårets nummerering i bekendtgørelsen.

Virksomheden ekstruderer polypropylen til tynde fibre, som strækkes, skæres op, modnes på lager, kartes og lægges ud i forudbestemte bredder og tykkelser, hvorefter det nåles og valses. Nogle produkter imprægneres i imprægneringsmaskinen.
Tekstilprodukterne anvendes bl.a. ved jordarbejder, i møbel- og bilindustrien.

Virksomhedens produktionskapacitet er: 
Banevarer: 10.000 ton/år
Fiberafdeling: 9.300 ton/år

Ekstruderingskapaciteten ligger på 25-35 ton/døgn.

Luftforurening og støj er de væsentligste miljøproblemer ved virksomheden, og der er derfor i miljøgodkendelsen fastsat vilkår om, at virksomheden skal overholde grænser for luft- og støjforurening.

Energikilden til procesvarme er el. Der anvendes naturgas i efterbrænder på afkast fra pyrolyseovn..

Virksomhedens driftstid er hele døgnet alle ugens dage.

Oversigt over tidsfriste

- Støjdæmpning skal være gennemført og ny støjberegning, der dokumenterer, at støjgrænserne overholdes, skal indsendes seneste den 1. oktober 2017, jf. vilkår 30.

Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:

Driftsjournal for egenkontrol

- Virksomheden skal føre driftsjournal, som ved tilsyn eller på forlangende skal forevises tilsynsmyndigheden. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år. 
I driftsjournalen skal kopi af følgende opbevares:

- Kommunens notater efter miljøtilsyn, miljøansøgninger, miljøgodkendelser, påbud, forbud, afledningstilladelse, spildevandsanalyser, EMAS- eller ISO 14.001 auditrapporter samt spildevands-, luft-, lugt- og støjrapporter.

- Komplet, opdateret samling af sikkerhedsdatablade for produkter og kemikalier, der anvendes og oplagres på virksomheden,

- Beredskabsplan, der skal forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf, herunder oplysninger om medarbejderinddragelse i planen. Jf. vilkår 37.

- Registrering og kopi af indberetning af eventuelle uheld.

- Virksomhedens skriftlige procedurer for vedligeholdelse og tilsyn med ventilationsanlæg, filteranlæg og trykluftanlæg. Jf. vilkår 18-19.

- Journal over kontrol og service af filteranlæg og øvrige ventilationsanlæg, herunder kopi af kvitteringer på nye filtre mv. Eventuelle driftsforstyrrelser og uheld samt øvrige relevante oplysninger skal med dato noteres i journalen.

Indretning og drift

- Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med beskrivelsen i afsnit 2, Afgørelsens forudsætninger.

- Den ansvarlige for virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden, før virksomheden:
a) helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes, 
b) indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller
c) genoptager driften, efter den har været indstillet i en længere periode, dog mindre end 3 år.

Standardvilkår D 208

Generelt:

- (1) Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

- (2) Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift:

- (3) Ved nyindretning af afkast fra imprægneringsmaskinen skal afkastet være etableret med målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk):

– Afkast, hvor der ifølge vilkår 8 er indsat emissionsgrænseværdier.

– Afkast, hvor der skal udføres præstationskontrol ifølge vilkår 21.

Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.

- (4) Kølesystemer skal sikres mod påkørsel. Endvidere skal systemet drives, serviceres og vedligeholdes efter leverandørens anvisninger.


Luftforurening

- (5, 7 og 8) Afkastkanaler skal opfylde følgende krav (det er angivet i parentes, hvad der er etableret):

| Afkast nr | Beskrivelse | Maks. Luftm. [normal m3/time]4) (Etableret) | Det for-urenende stof | Filterkrav, tilbageholder mindst (Etableret) | Emissions-grænse-værdi 2) [mg/normal m3] 1 | Afkast højde, minimum [m] (Etableret) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (B) UD 27/7 | Afkast fra maskinafsug, karte og silo | (16.000) | Fibre/støv | Emissions-grænseværdien skal kunne overholdes (Filterposer, M5) | 103) Støv | 3 m over tag lodret afkast (3 m over tag lodret afkast) |
| (B) UD 32a/7 | Afkast fra støjkabine, nålemaskine 1, 2 og 3 | (4.300) | Fibre/støv | Emissions-grænseværdien skal kunne overholdes (Kassefilter, M5) | 103) Støv | 3 m over tag lodret afkast (3 m over tag lodret afkast) |
| (B) UD 32b/7 | Afkast fra støjkabine, nålemaskine 1, 2 og 3 | (4.300) | Fibre/støv | Emissions-grænseværdien skal kunne overholdes (Kassefilter, M5) | 103) Støv | 3 m over tag lodret afkast (3 m over tag lodret afkast) |
| (B) UD 32c/7 | Afkast fra støjkabine, nålemaskine 1, 2 og 3 | (8.900) | Fibre/støv | Emissions-grænseværdien skal kunne overholdes (Posefilter, M5) | 103) Støv | 3 m over tag lodret afkast (3 m over tag lodret afkast) |
| (B) UD 49/7 | Afkast fra emhætte over varmvalser og IR fuser | (13.800) | Fibre/støv, varme, samt evt. røg – og lugtgener 5) | Emissions-grænseværdien skal kunne overholdes (Ingen filter) | 103) Støv | 3 m over tag lodret afkast (3 m over tag lodret afkast) |
| (B) UD 32/8 | Afkast fra støjkabine, nålemaskine 1, 2 og 3 | (20.000) | Fibre/støv | Emissions-grænseværdien skal kunne overholdes (Kassefilter, M5) | 103) Støv | 3 m over tag lodret afkast (3 m over tag lodret afkast) |
| (B) UD 46a/8 | Afkast fra emhætte over varmvalser og IR fuser | (17.210) | Fibre/støv, varme, samt evt. røg – og lugtgener 5) | Emissions-grænseværdien skal kunne overholdes (Ingen filter) | 103) Støv | 1 m over tag lodret afkast (1 m over tag lodret afkast) |
| (B) UD 46b/8 | Afkast fra emhætte over varmvalser og IR fuser | (16.500) | Fibre/støv, varme, samt evt. røg – og lugtgener 5) | Emissions-grænseværdien skal kunne overholdes (Ingen filter) | 103) Støv | 3 m over tag lodret afkast (3 m over tag lodret afkast) |
| (F) UD 21 | Afkast af transportluft for granulat-transport | (600) | Fibre/støv | Emissions-grænseværdien skal kunne overholdes (Patronfilter) | 103) Støv | 1 m over tag lodret afkast (1 m over tag lodret afkast) |
| (F) UD 24a/7 | Procesudsug fra extruder | (3.400) | Damp 5) | (Ingen filter) |  | 4 m over tag lodret afkast (4 m over tag lodret afkast) |
| (F) UD 24b/7 | Procesudsug fra extruder-hoveder (direkte ved hoveder) | (8.700) | Damp 5) | (Ingen filter) |  | 4 m over tag lodret afkast (4 m over tag lodret afkast) |
| (F) UD 24c/7 | Procesudsug fra extruder-hoveder (emhætte) | (12.000) | Damp 5) | (Ingen filter) |  | 2 m over tag lodret afkast (2 m over tag lodret afkast) |
| (F) UD 29/7 | Afsugning af vanddamp efter krympning | (965) | Vanddamp | (Ingen filter) |  | 1 m over tag lodret afkast (1 m over tag lodret afkast) |
| (F) UD 33a/7 | Varmebehand-ling efter krympning | (3.300) | Vanddamp | (Ingen filter) |  | 4 m over tag lodret afkast (4 m over tag lodret afkast) |
| (F) UD 33b/7 | Varmebehand-ling efter krympning | (1.800) | Vanddamp | (Ingen filter) |  | 4 m over tag lodret afkast (4 m over tag lodret afkast) |
| (F) UD 34/7 | Køling efter krympning | (9.400) | Damp og varme | (Ingen filter) |  | 4 m over tag lodret afkast (4 m over tag lodret afkast) |
| (F) UD 39/5-6 | Afblæsning af transportluft brugt til fibertransport | (9.500) | Fibre/støv | Emissions-grænseværdien skal kunne overholdes (Tromlefilter med Fibertex-materiale) | 103) | 2 m over tag lodret afkast (2 m over tag lodret afkast) |
| (F) UD 39/1-2 | Afblæsning af transportluft brugt til fibertransport | (5.400) | Fibre/støv | Emissions-grænseværdien skal kunne overholdes (Tromlefilter med Fibertex-materiale) | 103) | 2 m over tag lodret afkast (2 m over tag lodret afkast) |
| (F) UD 45 | Afkast fra dyseafbrænd-ing. (bruges 5x10 timer pr. 14 dage) | (<100) |  | (Efterbrændere (N-gas) i pyrolyseovnen, som afbrænder stoffer frigivet ved pyrolysen. |  | 1 m over tag lodret afkast (1 m over tag lodret afkast) |
| (S) UD 1 | Afkast fra stinkskab, Votrice C/15/2K | (300) |  | Afkastet bruges ca. 4 gange/år. (Ingen filter) |  | 1 m over tag lodret afkast (1 m over tag lodret afkast) |
| (S) UD 2 | Afkast fra stinkskab, Lab. Flex | (740) |  | Afkastet bruges ca. 1 gang/uge. (Ingen filter) |  | 1 m over tag lodret afkast (1 m over tag lodret afkast) |
| (S) UD 3 | Afkast fra stinkskab, Lab v mesterkontor | (2.000) |  | (Ingen filter) |  | 1 m over tag lodret afkast (1 m over tag lodret afkast) |
| (S) UD 4 | Afkast fra laboratoriet banevarer, punktudsug | (250) |  | (Spidsfilter, F5) |  | 1 m over tag lodret afkast (1 m over tag lodret afkast) |
| (V) UD 1 | Afkast fra røggasafsug-ning (gasolie/dieselolie), hedtvands-renser | (740) | Røggas | Anvendes 1-2 timer/uge. (Ingen filter) |  | 1 m over tag lodret afkast (1 m over tag lodret afkast) |
| (V) UD 2 | Afkast fra rensekar | (150) |  | (Ingen filter) |  | 1 m over tag lodret afkast (1 m over tag lodret afkast) |
| (V) UD 3 | Afkast fra svejserøg-suger og slibestøv i værksted | (920) | Svejserøg | (Patronfilter, M5) |  | 1 m over tag lodret afkast (1 m over tag lodret afkast) |
| (V) UD 4 | Afkast fra slibestøv fra værksted | (1.750) | Slibestøv | Emissions-grænseværdien skal kunne overholdes (Patron filter, M5) | 103) | 1 m over tag lodret afkast (1 m over tag lodret afkast) |
| (V) UD 5 | Afkast fra nålerensning, nåleområde fiber afd. | (3.840) |  | (Kasse filter, M5) | 103) | 2,5 m over tag lodret afkast (2,5 m over tag lodret afkast) |
| (V) UD 6 | Afkast fra svejserøgsud-suger fiberværksted | (760) | Svejserøg | (Ingen filter) |  | 2 m over tag lodret afkast (2 m over tag lodret afkast) |
| (V) UD 7 | Afkast fra transformer-rum fiberafdeling | (200) | (rumudsug) | Kører kun om sommeren. (Ingen filter) |  | 1,5 m over tag lodret afkast (1,5 m over tag lodret afkast) |
| (K) UD 1 | Afkast fra kompressor-gård Vest | (10.300) | (rumudsug) | Stand-by kompressor. Startes en gang om måneden og ved service på hovedkompressor. (Ingen filter) |  | 1 m over tag lodret afkast (1 m over tag lodret afkast) |
| (K) UD 2 | Afkast fra kompressor-gård Øst | (6.400) | (rumudsug) | Der er ikke etableret filter (Ingen filter) |  | 1 m over tag lodret afkast (1 m over tag lodret afkast) |
| (K) UD 3 | Afkast fra kompressor hal 1 | (7.000) | (rumudsug) | (Ingen filter) |  | 1 m over tag lodret afkast (1 m over tag lodret afkast) |
| (C) 1 | Afkast fra paprørsav | (1.600) | Støv | Emissions-grænseværdien skal kunne overholdes (Patronfilter) | 103) | 1 m over tag lodret afkast (1 m over tag lodret afkast) |
| (C) 2 | Afkast fra imprægneringmaskine | (20) | HF (gasformig F) Og F | (Tør Scrubber med aktiv kul perler der absorberer gasserne) | 0,002 målt som fluor | 1 m over tag lodret afkast (1 m over tag lodret afkast) |

  - Referencetilstanden for normal m3 er 0 C, 101,3 kPa og tør gas.

  - Emissionsgrænseværdien er angivet som timemiddelværdi.

  - Emissionsgrænsen er mg total støv/normal m3.

  - Luftmængderne, der er angivet i parentes, er ikke kravværdier.

  - Iht. standardvilkår kan processen der afkastes luft fra indeholde: kulbrinter, formaldehyd, acrolein, acetaldehyd, acetone, methyl ethyl keton, myresyre, eddikesyre og acrylsyre. Iht. beregningerne som er medsendt ansøgningen, ligger samtlige stoffer langt under massestrømsgrænsen. Der er derfor ikke stillet krav om emissionsmålinger.

- Alle luftafkast fra rumventilation fra produktionslokaler skal føres over tag og luftstrømmen skal være opadrettet.

- (9) Afkast fra støvfrembringende processer skal være forsynet med filter, der sikrer, at en emissionsgrænseværdi for totalt støv på 10 mg/normal m3 er overholdt.

- (10) Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Affald

- (11) Farligt affald skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.

- (12) Støvende affald skal opbevares i tætte lukkede emballager eller på anden måde sikres mod støvflugt. Filterstøv skal tilsvarende opsamles og opbevares på virksomheden i tætte, lukkede beholdere, containere, big-bags el. lign og mærket med indhold.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- (13) Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

- (14) Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal spild fra påfyldning eller aftapning kunne opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

- (15) Flydende råvarer og hjælpestoffer, der ved spild kan medføre risiko for forurening af jord og grund- vand, skal opbevares på samme måde som farligt affald, jf. vilkår 12 (11) og 14 (13).

- (16) Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier inkl. brugt opsugningsmateriale skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Egenkontrol

- (17) Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Eftersyn skal dog ske mindst 1 gang om året. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Renluftsiden efter posefilter o. lign. skal efterses visuelt mindst 1 gang om måneden for kontrol af utætheder. Konstateres der utætheder, skal renluftsiden efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner.

- (18) Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte belægninger, herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

- (24) Der skal føres en driftsjournal over:

- Dato for og art af eftersyn af filtre, herunder reparationer og udskiftning af filterposer jf. vilkår 18 (17).

- Dato for og resultatet af kontrollen af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber, mv. og eventuelle foretagne udbedringer jf. vilkår 19 (18).

- Affaldsmængder og genbrugsprocent

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Luft

Kontrol af grænseværdi for luft og indsendelse af dokumentation

- Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst én gang årligt, ved emissionsmålinger og beregninger dokumentere, at de i vilkår 8 nævnte grænseværdier er overholdt.

- (22) Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at de er foretaget. (23) Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk

- Måleprogrammet skal aftales med tilsynsmyndigheden, inden målingerne udføres, herunder målestedets placering, produktionsforhold under prøveudtagningen, antal af målepunkter mm.

- Afkastkanalerne skal udføres med målestudse, som angivet i den til enhver tid gældende luftvejledning, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2001: Luftvejledningen.
Målestudse skal etableres i forbindelse med emissionsmålingerne, jf. vilkår 21.

- Emissionsmålinger skal foretages af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til at udføre de krævede emissionsmålinger.

- Emissionsmålinger og beregninger skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende luftvejledning, pt. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2001, Luftvejledningen.

- Emissionsgrænseværdien anses for overholdt, når gennemsnittet af 3 målinger á 1 time i løbet af kontrolperioden er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrolperioden er den samlede måletid.

Støj

- Virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A), må i intet punkt i de nævnte områder overstige de nedenfor anførte værdier:

|  | 4.6.B5 | 4.8.I7 |
| --- | --- | --- |
| Dag: Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00 - 14.00 Lørdag kl. 14.00 - 18.00 Søn- og helligdage kl. 07.00 - 18.00 | 45 45 40 40 | 60 60 60 60 |
| Aften: Alle dage kl. 18.00 - 22.00 | 40 | 60 |
| Nat: Alle dage kl. 22.00 - 07.00 | 35 (50)*) | 60 |

*) Spidsværdi

Område 4.6.B5 er ifølge kommuneplanen udlagt til boligområde (åben-lav). Område 4.6.B5 er endvidere omfattet af Byplanvedtægt BPV 32.
Område 4.8.I7 er ifølge kommuneplanen udlagt til industriområde. 
Se kortbilag 3.1: Oversigtsplan med rammer.

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søndage kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

- I dagperioden på lørdage kl. 07.00-14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00-18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor dette tidsrum på 4 timer.

- For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

- For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

- Vinduer, ovenlysvinduer, døre og porte til produktionslokalerne skal holdes lukkede ved støvende, lugtende eller støjende aktiviteter.

Kontrol af grænseværdier for støj og indsendelse af dokumentation

- Der skal støjdæmpes, således at støjgrænserne i vilkår 28 overholdes. Efter støjdæmpningen er gennemført, skal der foretages ny støjmåling på de støjdæmpede kilder, og der skal laves en ny samlet støjberegning.
Ny støjberegning skal indsendes senest den 1. oktober 2017.

- Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt, ved støjmåling og/eller beregning dokumentere, at de i vilkår 28 fastsatte støjgrænser ikke overskrides. Støjmålingerne skal udføres i en periode, hvor virksomhedens støjudsendelse under normale driftsforhold er maksimal.

- Støjberegninger eller støjmålinger skal foretages af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "miljømålinger - ekstern støj".

Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, udsendt af Miljøstyrelsen, jf. vejledning nr. 6/1984.

Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Er dokumentationen udført som beregninger, skal den indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives sammen med oplysninger om dæmpningen af kildernes støjudsendelse opnået ved de gennemførte foranstaltninger.

- Det akkrediterede støjfirma skal til tilsynsmyndigheden fremsende forslag til måle- og beregningsforudsætninger til godkendelse, inden målingerne udføres. Forslaget skal omfatte alle de støjkilder/ aktiviteter, der er i gang på virksomheden.

- Målerapporten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, senest 1 måned efter målingerne er foretaget, sammen med relevante oplysninger om produktionsforhold under målingerne.

- Den for området gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis virksomhedens samlede støjemission i det pågældende område fratrukket støjmålingens - /beregningens ubestemthed er mindre eller lig med støjgrænsen, jf. vilkår 28. Målingernes samlede ubestemthed fastsættes iht. Miljøstyrelsens støjvejledninger.

Affald

- Bortskaffelsen af affald skal ske efter behov, dog skal farligt affald bortskaffes mindst 1 gang om året. 

Bortskaffelsen af affald skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende affaldsregulativer.

Unormale driftssituationer

- I tilfælde at større spild af olieprodukter eller øvrige kemikalier på virksomhedens areal, skal Aalborg Vand A/S straks underrettes på telefonnummer: 77 43 91 50, således at Aalborg Vand A/S kan vurdere, om vandindvindingen fra nærliggende vandværk skal indstilles.
Virksomheden skal endvidere følge instrukserne i den eksisterende beredskabsplan ved spild af hydraulikolie, mineralolie og tekstilolie eller andre miljøuheld.

Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøgodkendelsen vil blive annonceret på Aalborg Kommunes hjemmeside: www.aalborg.dk/annoncer i perioden fra 8. marts 2017 til 5. april 2017.

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgerne og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og 100.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk .

Klageportalen ligger på www.borger.dk  og www.virk.dk . Hvor du også kan finde vejledning.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- of Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber den 5. april 2017.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

Vejledning om evt. ændringer i miljøgodkendelsen mv.

Første gang en virksomhed eller aktivitet får miljøgodkendelse, er miljøgodkendelsen retsbeskyttet i 8 år fra dato for meddelelse af miljøgodkendelse, dvs. at der er 8 års retsbeskyttelse for nye krav fra miljømyndigheden i denne periode. I denne godkendelse gælder retsbeskyttelsen udelukkende emissionsvilkår vedr. imprægneringsmaskinen (del af vilkår 8).

Miljømyndigheden kan dog gribe ind overfor en miljøgodkendt virksomhed inden for retsbeskyttelsesperioden under visse forudsætninger. For nærmere oplysninger henvises til miljøbeskyttelseslovens § 41 og §§ 41a-41d.

Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene i en miljøgodkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. (Miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3).

Miljøgodkendelsen er fortsat gældende efter retsbeskyttelsesperiodens udløb. Men når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan Aalborg Kommune, Miljø ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 41 b.

Aalborg Kommune, Miljø kan for den eksisterende virksomhed/aktivitet vælge at meddele en ny miljøgodkendelse, som er sammenskrevet af nye og gamle vilkår. Godkendelsen meddeles i givet fald med i hjemmel i § 41. Dette udløser ikke en ny retsbeskyttelse. Men hvis der i denne forbindelse medtages nogle godkendelsespligtige ændringer i medfør af § 33 er der dog retsbeskyttelse på vilkår, der vedrører disse ændringer.

Såfremt virksomheden ønsker ændringer i miljøgodkendelsen, kan denne altid ansøge herom. Der skal altid indgives en ny ansøgning om miljøgodkendelse ved udvidelser eller ændringer, som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen.

2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag

Fibertex Nonwovens A/S må ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven nr. 1189 af 27. september 2016 ikke etableres, udvides eller ændres, før Aalborg Kommune har meddelt godkendelse hertil, jf. også Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 7. december 2016, Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 2, listepunkt D 208: ”Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag.”

Godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år.

2.2 Bilag til sagen

- Ansøgning om miljøgodkendelse for hele virksomheden modtaget gennem Byg og Miljø den 1. november 2016.

- Svar fra virksomheden på spørgsmål om naturgasfyr. Modtaget den 23. november 2016.

- Svar (intern høring) på planspørgsmål. Modtaget den 29. november 2016.

- Svar fra Aalborg Vand A/S om nærliggende vandværk. Modtaget den 22. december 2016.

- Telefonnotat med faktuelle uddybende oplysninger vedr. ansøgningen. Den 12. januar 2017.

- Svar fra virksomheden på kølesystemer og stoffer iht. standardvilkår 21. Modtaget den 17. januar 2017.

- Kopi af virksomhedens beredskabsplan. Modtaget den 17. januar 2017.

- Nye oplysninger om afkast. Modtaget den 20.01.2017.

- Svar (intern høring) på naturspørgsmål. Modtaget den 7. februar 2017.

2.3 Virksomhedens etablering mv.

Virksomheden blev etableret på adressen Svendborgvej 16A i 1968. Virksomheden blev senere miljøgodkendt i forbindelse med en udvidelse. Virksomheden har senest fået miljøgodkendelse den 1. februar 1997.

Virksomheden udvider denne gang med en imprægneringsmaskine, hvilket medfører at der udvides med processer og emission af stoffer, der ikke tidligere har været emitteret fra virksomheden. Dette medfører, at udvidelsen er godkendelsespligtig. Da der siden seneste miljøgodkendelse er kommet standardvilkår for D 208-virksomheder, skal hele virksomheden have en ny samlet godkendelse iht. standardvilkårene.

2.4 Beliggenhed og kommuneplan mv.

Virksomheden er beliggende i område 4.8.I7 i kommuneplanen. Der er ikke lokalplan/byplanvedtægt for området. I kommune angives, at området er udlagt til bl.a. større og mindre industi.

2.5 Produktion

Virksomheden fremstiller nonwovens textilbaner (syntetisk nålefilt). Textilbanerne anvendes bl.a. til bæredug for tæpper, polster til møbler, kystsikring og drænings- og vejarbejder.

Virksomheden ekstruderer fibre af polypropylen. Fibrene kartes, nåles og køres gennem 2 el-opvarmede valser for at stabilisere varen. Efterfølgende skæres banerne op i passende mål.

Virksomheden er i døgndrift næsten alle årets dage.

2.6 Forureningsforhold

Oplysninger om forureningsforhold fremgår af ansøgningen og efterføglende indsendte bilag.

Bedste tilgængelige teknik

Oplysninger om bedste tilgængelige teknik er indbygget i standardvilkårene.

Beskyttelse af jord og grundvand

Virksomheden har fremsendt kopi af intern beredskabsplan, hvoraf fremgår, hvordan evt. miljøuheld håndteres. Jf. bilag af 17.01.2017.

Luft

Oplysninger om afkast fremgår af ansøgningen, bilag: 2016-10-11 Oversigt afkast FIN. Oplysningerne er opdateret i bilag af 20.01.2017.

Lugt

Der vil ikke forekomme lugtgener fra virksomheden.

Støj

Støjkilderne er beskrevet i ansøgningen, bilag Miljømåling ekstern støj Fibertex Nonwovens 16780.1

Vibrationer

Der vil ikke forekomme vibrationer fra virksomhedens drift.

Affald

Oplysninger om affald fremgår af ansøgningen. Heraf fremgår det bl.a., at affaldet skal, hvis det er muligt, bruges som råvare enten internt eller eksternt, hvorfor det også skal håndteres, således at forringelse under lagring og transport undgås. Endvidere fremgår det, at affaldet kun må transporteres af en transporttør, der er godkendt af Aalborg Kommune og at det kun må sendes til behandling hos modtager der er godkendt af Aalborg Kommune. Der sorteres i følgende fraktioner: Papir, pap, blødt plast (polyethylen), fiberaffald (100% PP), fiberklumper (100% PP), tin/bronze/metaller, jern, kabler, lysstofrør/plrør, elektronikaffald, batterier og spildolie. Restaffald og dagrenovation sendes til forbrænding. Miljøfarligt affald sendes til behandling.

Energi

Virksomheden er pt. energicertificeret, og de tiltag der er kortlagt og har en tilbagebetalingstid under 5 år er gennemført.

Unormale driftsituationer

Håndteringen af uheld/spild fremgår af virksomhedens interne beredskabsplan.
Aalborg Vand A/S har ønsket underretning i tilfælde af større uheld/spild, pga. et nærliggende vandværk.

2.7 Partshøring

Der blev foretaget partshøring vedrørende udkast til miljøgodkendelse hos virksomheden og hos naboerne den 16. februar 2017, og der indkom ingen bemærkninger.

2.8 Aalborg Kommune, Miljøs bemærkninger

Lokalisering

I det pågældende område kan lokaliseres virksomheder i miljøklasse 2-6 jf. kommuneplanen.

Fibertex Nonwovens A/S anses for at være i miljøklasse 4-6, jf. bilag A til Kommuneplanen. Dvs. at virksomheden umiddelbart kan lokaliseres i området. Aalborg Kommune, Miljø vurderer på den baggrund at virksomheden fortsat kan drives på den pågældende lokalitet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, herunder at til- og frakørsel til virksomheden kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne, når støjkravene opfyldes.

Natur

Virksomheden er ikke beliggende i et område hvor der er Natura-2000-interesser.

Aalborg Kommune, Park og Natur har udtalt: Svendborgvej 16A ligger ikke inden for åbeskyttelseslinien omkring Romdrup Å, da beskyttelseslinien er reduceret på denne strækning af vandløbet.

Miljøgodkendelsen er dermed ikke i konflikt med naturbeskyttelseslovens § 16.

Bæredygtighed

Aalborg Kommune, Miljø opfordrer virksomheden til at vælge bæredygtige løsninger.

Ved at reducere energiforbruget og brugen af fossile brændsler vil bidraget til klimaforandringerne fra CO2-udledningen reduceres. Virksomheden kan vælge maskiner m.v. med et lavt energiforbrug, udskifte belysningen med LED-pærer, opsætte tænd-sluk-ure eller isolere bygningerne. Endvidere kan virksomheden vælge at anvende vedvarende energi såsom energi fra solen, vindmøller, jordvarme eller varmepumper. Det er Aalborg Kommune, Miljøs opfattelse, at virksomheden lever op til denne anbefaling, bl.a. gennem at være energicertificeret og have gennemført de projekter, som er blevet afdækket og hvor tilbagebetalingstiden er under 5 år.

Affald er en ressource, som skal udnyttes. I stedet for deponering eller forbrænding kan affald fx bruges til erstatning for en råvare. Derfor er det helt centralt, at virksomhedens affald sorteres, så det kan genanvendes. Pap/papir, metal og plast kan fx genanvendes direkte. Det kan også være, at der er en affaldsart på virksomheden, som anses for en ressource for en anden virksomhed. 
Ved at kortlægge affaldsstrømme på virksomheden kan det vise sig, at råvareforbruget kan optimeres. Det kan også være, at emballagen giver så meget affald, at virksomheden med fordel kan tage kontakt til producenten for en anden emballering. 
Det er Aalborg Kommune, Miljøs opfattelse, at virksomheden lever op til denne anbefaling.

Ved at anvende bæredygtige materialer eller vælge det mindst miljøbelastende rengøringsmiddel eller anden råvare kan virksomheden være med til at skåne miljøet.  Dette gælder især for geotextiler, hvor evt. restprodukter fra fremstillingen (specielt tænkes her på textilolie), bliver udvasket/afgivet til det ydre miljø. Virksomheden opfordres derfor til at holde sig opdateret vedr. de mindst miljøbelastende produkter, som indgår i fremstillingen af nonwovens textiler.
Det kan også overvejes, om regnvand kan anvendes i en del af produktionen (ved vaskeplads eller som kølevand), eller at vand og andre materialer kan recirkuleres i produktionen.

En af de store udfordringer i verden er tab af biologisk mangfoldighed. Virksomheden kan bidrage til en forøget biologisk mangfoldighed på stedet ved at skabe udearealer med store træer med bunddække af vildtvoksende hjemmehørende planter og anvendelse af regnvandet til en sø, i stedet for udearealer med ensartet og velplejet beplantning som fx græsplæner. Virksomheden opfordres til at tænke anvendelsen af udearealerne igennem, specielt med henblik på beliggenheden meget tæt på Romdrup Å.

Bedste tilgængelige teknik og forebyggelse af uheld

Bedst tilgængelig teknik er indarbejdet i standardvilkårene. Det er Aalborg Kommune, Miljøs vurdering, at der ikke findes teknik/processer på virksomheden, ud over det der er medtaget i standardvilkårene.

Virksomheden er energicertificeret, og de tiltag der har en tilbagebetalingstid på under 5 år er gennemført. Der er derfor ikke stillet vilkår i miljøgodkendelsen til energi/energibesparelser.

Virksomheden har en intern beredskabsplan. Heraf fremgår instrukser i forbindelse med forskellige uheld/spild/uforudsete hændelser. Bl.a. er der opsat instruks på flere sprog på råvaresilo, således at udenlandske chauffører ikke er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af uheld eller lign.

Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse på den del af vilkår 8 som vedrører imprægneringsmaskinen, mens der ikke er retsbeskyttelse på de øvrige vilkår, der vedrører den eksisterende miljøgodkendelse, der ikke længere er omfattet af 8 års retsbeskyttelse.

Miljøgodkendelsen fra 1997 annulleres med denne miljøgodkendelses ikrafttræden.

Bemærkninger i øvrigt til vilkårene

Driftsjournal for egenkontrol

Vilkår 1 omfatter krav om registrering af grundlaget for egenkontrol, dvs. kopi af gældende godkendelse, tilladelser og tilsynsnotater, samt en registrering af resultaterne af den løbende egenkontrol. Herunder kopi af dokumentationsmålinger i form af præstationsmålinger i relation til luftforurening og støj, der er medtaget under de konkrete punkter i miljøgodkendelsen.

Egenkontrollen skal sikre, at der er fornøden dokumentation for overholdelse af miljøgodkendelsen.

Indretning og drift

Vilkår 2 angiver, at virksomheden skal drives i overensstemmelse med det oplyste.

Vilkår 3 er et almindeligt indberetningsvilkår, der bl.a. skal sikre, at tilsynsmyndigheden altid er bekendt med, hvem der har ansvaret for driften af virksomheden.

Standardvilkår D 208

Vilkår 4 – 8, 10 – 20 og 22 er standardvilkår. Det oprindelige vilkårsnummer i standardvilkårene i listebekendtgørelsen er angivet med grønt i parentes.

Standardvilkår 6 og 19 - 21 er udeladt, idet vilkårene ikke er relevant i relation til Fibertex Nonwovens A/S.

Vedr. standardvilkår 2: Udendørs vaskeplads er udført i beton. Afledning går til olieudskiller og derefter kloak. Jf. også vilkår 19.

Vedr. standardvilkår 4: Aalborg Kommune, Miljø skal stille vilkår til kølesystemer. Vi har fundet det relevant, at virksomheden skal sikre systemerne mod påkørsel (for at undgå udslip af kølemiddel) samt at kølesystemet skal drives, serviceres og vedligeholdes efter leverandørens anvisning.

Vedr. standardvilkår 5, 7 og 8: Vilkårene vedr. afkast er samlet i ét skema i vilkår 8. Der er i skemaet angivet, både krav til filtre samt hvilke filtre der er etableret, ligeledes for højder på afkast. Ud fra oplysningerne i vilkår 8 om afkastene samt bilagene til ansøgningen: ”Udregning emissioner fra produktionen” og ”Rapport emission”, vurderes det, at virksomheden overholder kravene til luftforurening.

I afkast, hvor der kan være forekomst af fibre/støv, er der fastsat en emissionsgrænseværdi for støv. De øvrige stoffer, som kan forekomme i processen, er udregnet i ansøgningen og viser, at stofferne ligger på en trediedel eller mindre af massestrømsgrænsen. Der er ikke stillet emissionsgrænseværdier for de små laboratorier der findes, da brugen af stinkskabe er meget begrænset. Endvidere er der ved sådanne mindre betydende afkast kun stillet krav om en afkasthøjde på 1 m over tag med lodret afkast. Ved andre knapt så betydende afkast er der stillet krav om en højde svarende til den højde afkastene er etableret med i dag, da alle afkast – med undtagelse af (C) 2 – har været vurderet i tidligere miljøgodkendelser og tillæg til miljøgodkendelser.
For afkast (C) 2 vil det forurenende stof være fluor. Fluor er et hovedgruppe 2, kl. II-stof med en B-værdi på 0,002 mg/m3. Under henvisning til, at luftmængden kun er 20 m3/h og af afkastet er forsynet med tør scubber med aktiv kul, er der ikke stillet vilkår om måling (19) af emissionerne fra afkastet. Der er til gengæld stillet krav om at filteret skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filterleverandørens anvisninger, således at renseeffektiviteten opretholdes løbende.

Vilkår 9 skal sikre, at der kan ske en fri fortynding af de diffuse emissioner fra arbejdslokaler.

Kontrol af grænseværdi for luft og indsendelse af dokumentation

Vilkår 21 Vilkåret er et generelt vilkår, der skal sikre, at tilsynsmyndigheden kan forlange en emissionsmåling, såfremt der skulle forekomme utilsigtede støv-, lugt- eller lignende gener i omgivelserne, eller hvor der er behov for dokumentation for at emissionsgrænserne er overholdt.

Vilkår 23 – 27 skal sikre, at emissionsmålinger foretages korrekt og at der er klarhed om, hvornår grænseværdien anses for overholdt.

Støj

Vilkår 28 er fastsat efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 og 5, 1984 og nr. 5, 1993, samt efter “Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger”, nr. 10, november 1989.

De støjgrænseværdier, som Aalborg Kommune, Miljø har vurderet skal fastsættes for virksomheden, er fastsat ud fra omgivelsernes karakter. Grænseværdierne er i overensstemmelse med de grænseværdier der fremgår af Miljøstyrelsens Støjvejledning. Aalborg Kommune, Miljø har ikke i forbindelse med sagsbehandlingen fundet baggrund for en skærpelse eller lempelse af grænseværdierne.

Virksomheden er beliggende i område I7, der er udlagt til industriområde.

Virksomheden er beliggende direkte op til område 4.8.R5, som er udlagt til rekreativt område. Da det i kommuneplanen er anført, at området skal tåle miljøbelastningen fra industriområdet, har Aalborg Kommune, Miljø ikke fundet det relevant at opstille grænseværdier for støj for dette område.

Vest for virksomheden ligger et område, som er udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Der er opstillet støjgrænser for dette område iht. Miljøstyrelsens vejledning. Jf. bilag 3.1: Oversigtsplan med rammer.

I ansøgningen findes et bilag: ”Miljømålling ekstern støj Fibertex Nonwovens 16780.1.  Iht. denne støjrapport fra 27. oktober 2016 fremgår det, at følgende støjkilder er medtaget i beregningen:

31 Lastbil indlevering af granulat

32 Lastbil af hentning af færdigvare

34 Personale biler

25 Sugerør fra granulat, silo til maskin

33 Truck kørsel

1 Udsug fra laboratoriet

3 Lastbil, tømning af granulat

4 Af kast linie 8

5 Udsug IR linie 8 nord (UD46A/8)

6 Af kast fra kompressor i hal 1

7 Indsug til kompressor i hal 1

8 Indsug til pose ved roll-up linie 7

9.1 Indsug fiberhal

9.2 Indsug fiberhal

9.3 Indsug fiberhal

9.4 Indsug fiberhal

9.5 Indsug fiberhal

9.6 Indsug fiberhal

9.7 Indsug fiberhal

9.8 Indsug fiberhal

9.9 Indsug fiberhal

9.10 Indsug fiberhal

9.11 Indsug fiberhal

10 Af kast emhætte ekstruder hov eder

11.1 Ovenlys med ventilation Fiberhal

11.2 Ovenlys med ventilation Fiberhal

11.3 Ovenlys med ventilation Fiberhal

11.3 Ovenlys med ventilation Fiberhal

11.4 Ovenlys med ventilation Fiberhal

11.5 Ovenlys med ventilation Fiberhal

11.6 Ovenlys med ventilation Fiberhal

11.7 Ovenlys med ventilation Fiberhal

11.8 Ovenlys med ventilation Fiberhal

11.9 Ovenlys med ventilation Fiberhal

11.11 Ovenlys med ventilation Fiberhal

11.10 Ovenlys med ventilation Fiberhal

11.12 Ovenlys med ventilation Fiberhal

11.13 Ovenlys med ventilation Fiberhal

11.14 Ovenlys med ventilation Fiberhal

11.15 Ovenlys med ventilation Fiberhal

11.16 Ovenlys med ventilation Fiberhal

11.17 Ovenlys med ventilation Fiberhal

12 Indblæsning til pose bag farelinie

13 Afkast fra hovedextruder (UD 24a/7)

14 Udsug fra ekstruderhoveder

15 Udsug fra ekstruderhoveder (UD

16 Afkast Termosettingovn syd (UD

17 Afkast Termosettingovn nord

18 Afkast Køleovn (UD 34/7)

19 Afkast ballepressere 1 og 2

21a Port 101, åben

21b Port 101, lukket

22a Dør ballepresse, åben

22b Dør ballepresse, lukket

23a Dør fiberlinie, åben

23b Dør fiberlinie, lukket

24 Køleanlæg Johnson Controls

26 Udsug IR linie 7 (UD46/7)

27 Udsug IR Linie 7 (af kast top)

28 Udsug Nålemaskiner linie 7

29 Udsug Nålemaskiner linie 7

30.1 Ovenlys, linie 7

30.2 Ovenlys, linie 7

30.3 Ovenlys, linie 7

30.4 Ovenlys, linie 7

30.5 Ovenlys, linie 7

30.6 Ovenlys, linie 7

Der er beregnet støjniveauer i tre referencepunkter (R):

R1: Rebildparken 2 (boligområde, åben-lav)

R2: Asåvej 2 (boligområde, åben-lav) og

R3: Nørkæret 47

I R2 findes at støjgrænseværdierne ikke er overholdt om natten - for alle ugens dage. Overskridelsen ligger på max 1,8 dB(A) og ligger indenfor usikkerheden. I henhold til afgørelse fra klagenævnet, skal virksomheden i en godkendelsessituation (§ 33 i Miljøbeskyttelsesloven) vise, at de ikke bidrager med støj over grænseværdien. Der er derfor stillet vilkår om, at der skal støjdæmpes og genmåles på de dæmpede kilder, samt foretages en ny beregning af virksomhedens samlede støjbidrag, som viser, at den beregnede værdi ikke er større end grænseværdien.

Vilkår 29 Som det fremgår ovenfor, indgår bl.a. døre, porte og ovenlys i støjberegningen, hvorfor de må anses for betydende kilder. Aalborg Kommune, Miljø finder det derfor vigtigt, at disse kilder holdes lukkede ved bl.a. støjende aktiviteter.

Kontrol af grænseværdier for støj og indsendelse af dokumentation

Vilkår 30 Se bemærkningen nederst til vilkår 28.

Vilkår 31 Vilkåret er et generelt vilkår, der skal sikre, at tilsynsmyndigheden kan forlange en støjmåling og/eller beregning, såfremt der skulle forekomme utilsigtede støjgener i omgivelserne, eller hvor der er behov for dokumentation for at støjgrænserne er overholdt.

Vilkår 32 – 35 skal sikre, at støjmålinger og/eller beregninger foretages korrekt og at der er klarhed om, hvornår grænseværdien anses for overholdt.

Vibrationer

Vurderes ikke at være relevant.

Affald

Vilkår 36 skal sikre, at affaldet opbevares forsvarligt, og at det bortskaffes regelmæssigt.

Unormale driftssituationer

Vilkår 37 I tilfælde af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører udslip til omgivelserne (luft, jord, vand eller kloak), skal virksomheden straks ringe 112.

Såfremt der sker driftsforstyrrelser eller uheld, som kan medføre væsentlig forurening eller fare herfor, skal virksomheden, jf. miljøbeskyttelsesloven § 71 straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter af situationen. Underretningen bevirker ingen indskrænkning i pligten til at søge følgerne af driftsforstyrrelsen eller uheld effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for forpligtigelsen til at genoprette den hidtidige tilstand.

Ovennævnte er lovbundne krav, hvorfor det ikke er medtaget som vilkår i miljøgodkendelsen.

Virksomheden har fremsendt kopi af intern beredskabsplan.

Ved høring hos Aalborg Vand A/S, er fremkommet et ønske om at blive underrettet, såfremt der sker et større spild på virksomhedens areal. Ønsket bunder i, at der på Svendborgvej ligger et vandværk, som det kan blive nødvendigt at lukke ned i forbindelse med et miljøuheld. Aalborg Vand A/S´ ønske om underretning er indarbejdet i vilkåret som en underretningspligt.

Spildevand:

Der forekommer processpildevand på virksomheden, og virksomheden fik afledningstilladelse den 09.07.2013. Denne tilladelse anses for værende tidssvarende.

| Venlig hilsen |  |
| --- | --- |
| Søsser Lund |  |
| civilingeniør |  |
| 9931 2416 |  |
| soesser.lund@aalborg.dk |  |

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening

dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening

Lokalafdeling Aalborg:

dnaalborg-sager@dn.dk

DOF centralt

natur@dof.dk

DOF Aalborg

aalborg@dof.dk

Bilag 3.1: Oversigtsplan med rammer.

Bilag 3.2: Indretning af virksomheden.