Rapport for miljøtilsyn hos Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

| Tilsynsdato | 26.06.2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baggrund for tilsynet | § 9 tilsyn - uvarslet |  |  |
| Telefon | 98371827 | CVR nr. | 24212122 |
| E-mail | jr@jrg.dk | P. nr. | 1018427636 |

| Virksomhedstype | 503b3, Bortskaf/nyttig Ikke-farligt >75 t/dg, slagge/aske |
| --- | --- |
| Godkendelsesdato | 13.08.2012 |
| Tilslutningstilladelse spildevand |  |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-04-2013 | Indskærpelse |  | Indskærpelse om at Kravene til opbygning af plads skal overholdes. |
| 10-06-2013 | Indskærpelse |  | Indskærpelse om, at krav om eksternt tilsyn og krav om der ikke må være vand i udgravning skal oveholdes. |
| 26-06-2014 | Henstilling |  | Henstilling om at afløbet fra forsinkelsesbassinet holdes åbent, samt henstilling om, at virksomheden fremsender redegørelse for drift af forsinkelsesbassin. |
| 01-06-2016 | Aftale | Meddelt | 1. Det aftaltes at aktiviteter på søn- og helligdage indskrænkes til et absolut minimum, sådan som også miljøgodkendelsen lyder. |
| 01-06-2016 | Indskærpelse | Meddelt | 4. Det indskærpes, at kontrol med indkommende transporter øges, således det undgås, at uønskede og sammenblandende rest-produkter af tvivlsom kvalitet ender på pladsen. Aalborg Kom-mune skal inden 2. juli 2016 have forevist en skærpet proce-dure for modtagelse og kontrol med indkommende transpor-ter. |
| 01-06-2016 | Indskærpelse | Meddelt | 3. Det indskærpes, at oplag af ikke tilladte restprodukter fjernes hurtigst muligt, og inden 2. juli 2016. På tilsynet konstateredes ulovlige oplag af landbrugsplast og træflis i lagerhallen. Midler-tidige oplag af ulovlige restprodukter, der modtages ved en fejl, skal altid anmeldes til Aalborg Kommune |
| 01-06-2016 | Indskærpelse | Meddelt | 2. Det indskærpes, at der straks etableres opkant i skel mod nord, sådan som det også er planlagt. Kanten skal sikre, at uønsket materialetransport ind på naboplads ikke sker. Kanten skal etab-leres inden 2. juli 2016. |
| 30-06-2017 | Aftale | Meddelt | Vi aftalte, at virksomhederne straks intensiverer vanding af plads og oplag, for hurtigst muligt at begrænse støvgener til naboer og omgivelser. Alle er enige om at støvgener ikke må forekomme, og alle virksomheder er i gang med at forbedre vandingsforholdene. |
| 05-07-2017 | Indskærpelse | Meddelt | Det indskærpes at støvvilkår i miljøgodkendelserne efterleves, altså: at der vandes forebyggende så støvgener ikke opstår, og ikke at der først vandes når støvgener forekommer. For at imødegå at fremtidige støvgener opstår, skal virksomhederne omgående og inden fredag den 14. juli 2019 indsende reviderede driftsinstrukser, der viser, at de nødvendige tiltag er gjort, så mandskab og tilstrækkelig materiel er i bered-skab. |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Godkendelsen omfatter nye aktiviteter, bl.a. modtagelse og neddeling af beton og tegl. Der etableres på oplagspladsen en administrationsbygning på op til 800 m2 indeholdende værksted, garage, lager, mandskabsfaciliteter og kontor samt en ca. 3.000 m2 stor hal til af-læsning og kontrol af varer samt oplagring. Der etableres en 30 – 40 m2 stor vaskeplads til rengøring af biler og maskiner. Den udvidede oplagsplads giver mulighed for, at der på de to oplagspladser samlet kan hånd-teres og oplagres 60.000 ton restprodukter, og at der dagligt normalt vil kunne modtages op til 150 tons. 10 gange årligt vil der i forbindelse med modtagelse fra skib eller flytning af lagre kunne modtages eller bortkøres op til 3.000 tons pr. dag. Oplagets maksimale højde over belægningen på pladsen vil være 7 m, svarende til 9,9 m an-givet i DNN på pladsens højeste punkt. Oplagets højde i anlægsfasen vil maksimalt være 10 m svarende til 12,9 m DNN på pladsens højeste punkt. De væsentligste miljøpåvirkninger er støj- og støvgener samt risiko for forurening af jord og grundvand. Ved fastsættelse af vilkår er der taget udgangspunkt i standardvilkårene for liste-punkterne, K206 og K212, hvor der bl.a. fastsættes krav til overdækning og overrisling med vand, sådan at der ikke opstår støvgener udenfor virksomheden. Der er endvidere krav om tætte belægninger og om opsamling af overfladevand og perkolat. Virksomheden må være i drift mandage – fredage i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00 og lørdage i tidsrummet kl. 07.00 – 14.00. Virksomheden må ikke være i drift søn- og helligdage. Virksomheden må dog være i drift alle dage hele døgnet med en begrænset aktivitet, fx ved modtagelse af en enkelt lastbil indenfor en halv time i nattetimerne eller i forbindelse med vanding af støvende oplag på pladsen, idet virksomheden i forbindelse med ansøgningen har dokumenteret, at støjkravene kan overholdes. Ifølge lokalplan nr. 08 – 066 skal der etableres et 15 meter bredt plantebælte langs med skel mod ejendommene på Romdrupholmsvej. Arealet kan iflg. lokalplanen tillige anvendes til støjvold, der skal beplantes. Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand Kilder til forurening eller gene: • Utætte belægninger og membraner • Uheld med udslip samt spild af olie fra transportmateriel og maskiner, herunder ved påfyld-ning. • Udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag • Forurenet overfladevand fra befæstede arealer Luft Støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og afhentning af flyveaske og slagge mv. Lugt Risiko for lugtgener fra oplag og håndtering af vasket sand fra renseanlæg og opsug fra vej-brønde. Støj Følgende støjkilder forekommer: • Kørsel til og fra virksomheden • Intern transport • Aflæsning og håndtering af beton, sten, slagger, planglas og flasker og opbrudt asfalt • Brug af entreprenørmateriel til sortering og slaggebehandling • Neddeling og sortering af beton Andet Risiko for spredning af rester af uforbrændt affald fra slaggebehandlingspladser og fra plads med bioaske samt papir og lignende fra oplag af opfej fra veje |  |  |  |  |
| Produktionsareal (m2) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |  |  |
|  |  | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
|  | 5 | 7 - 18 | 7 - 14 |  |
|  | Miljøledelse |  |  |  |

Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces | Stof | Emi.konc.(mg/m3) | Rensning |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kilde Id | Afkasthøjde over |  | Afkastdiameter (m) |  | Volumenstrøm (Nm3/sek) | Lufthastighed (m/sek.) | Røggastemp. (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Terræn (m) | Tag (m) | Indvendig | Udvendig |  |  |  |

Rumopvarmning:

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Luft |  |
| Luft, afkast |  |
| Luft, støv | Det gælder fortsat at det oplagrede affald i udendørs oplag oversprinkles/befugtes med bassinvand, så der ikke opstår støvproblemer. Der skal også ske befugtning i forbindelse med sortering og solding, så støvgener undgås. |
| Luft, filtre |  |
| Lugt | Driften af pladsen må ikke give anledning til lugtgener. Der har ikke været klager over lugt. |
| Luft, vilkår i miljøgodkendelse | I medfør af miljøgodkendelse skal pladsen være forsynet med et et vandings- og sprinklersystem så støvgener og vindflugt hindres. |

Støj

| Id | Støjkilder | Kildestyrke dB(A) | Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.) |
| --- | --- | --- | --- |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Støj |  |
| Støjkilder, indendørs |  |
| Støjkilder, udendørs | Til- og frakørsel, brug af entreprenørmaskiner og særligt sorteringsanlægget er kilder til støj. Driften af pladsen har ikke givet anledning til klager over støj. |
| Støj, vilkår i miljøgodkendelse | Støjvilkårene i miljøgodkendelsens vilkår 40 skal overholdes. |

Spildevand

| Krav Id | Id | Aktivitet/proces | Udledt spildevand |  |  | Rensning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (l/sek.) max | Mængde pr. år | Enhed |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Spildevand |  |
| Spildevand, procesvand | Ved tilsynet på Rørdalsvej redegjorde virksomheden for driften af forsinkelsesbassinet, hvor der er etableret en styrbar lukkeventil, som præcis kan justeres, sådan at afledningen ikke overstiger 5 l/s. Ved tilsynet ventilen lukket, dog var vandstanden lav i forsinkelsesbassinet. Alligevel skal ventilen være åben, således at vand ikke unødigt ophobes. Dette er ikke i overensstemmelse med forudsætningerne i tilslutningstilladelsen, idet der er forudsat, at rumfanget mellem normal vandstanden, dvs. vandstanden ved åben ventil og vandstanden ved nødoverløb er det rumfang, der skal bruges som forsinkelsesbassin. Det blev derfor igen aftalt, at ventilen altid skal stå åben. |
| Spildevand, overfladevand |  |
| Spildevand, afløbsforhold |  |
| Spildevand, tilslutningstilladelse | Der arbejdes hen i mod en ny tilslutningstilladelse, en ikke fuldstændig ansøgning er modtaget. |
| Spildevand, egenkontrol | Der er indsendes nu løbende analyseprøver ind fra spildevandet i restproduktanlægget. Der ledes endnu ikke spildevandet til rensningsanlæg. Spildevandet er stærkt basisk med høje kontrationer af sulfat, chlorid, chrom m.fl. |
| Spildevand, belægninger ved vaskepladser |  |

Olie- og benzinudskillere

| Id | Aktivitet/proces | Type | Kapacitet (l/s) | Volumen (l) | Sandfang (l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Udskilleranlæg |  |
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion |  |
| Udskiller, funktionsafprøvning af alarm |  |
| Udskillere, vilkår i tilladelse |  |

Olie- og kemikalietanke

| Id | Prod.år | Etableret,ca. | Indhold | Volumen (l) | Placering | Standeranlæg | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tankoplysninger i BBR

| Matr.nr. | Fab. år | Fab.nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet år | Sløjfet | Sløjfningsfrist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Olietanke |  |
| Olietanke, opstilling/placering |  |
| Olietanke, etab./afbl/sløjfning |  |
| Olietanke, tankattest/tankskilt |  |
| Olietanke, sløjfningstermin |  |
| Olietanke, registrering i BBR |  |
| Olietanke, overjordiske, overløbsalarm |  |
| Olietanke, belægninger ved påfyldningspl |  |
| Olietanke, belægninger ved salgspladser |  |
| Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp |  |
| Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab |  |
| Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse |  |

Råvarer

| Produkt | Forbrug | Oplag | Enhed | Beholder |  | Opbevaring (Beskyttelse) | Årstal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Type | Volumen (l) |  |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Råvarer |  |
| Råvarer, opbevaring |  |
| Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse |  |
| Råvarer/Kemikalier, belægninger |  |

Affald

| Affaldsart | Oplag | Enhed | Beholder |  | Opbevaring (Beskyttelse) | Transportør | Modtager | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Type | Volumen (l) |  |  |  |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Affald |  |
| Affald, farligt |  |
| Affald, anmeldelse af farligt affald |  |
| Affald, sortering |  |
| Affald, opbevaring | De forskellige oplag er mærket med EAK-kode. |
| Affald, bortskaffelse |  |
| Farligt affald, belægninger |  |
| Affald, vilkår i miljøgodkendelse |  |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring |  |
| Generelle bemærkninger |  |
| Planforhold |  |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | Tilsynet var delt i to, og blev indledt på pladsen på Rørdalsvej, hvor anlægsarbejdet, den daglige drift og de fyssike forhold på pladsen blev gennemgået. Tilsynet på pladsen blev blev fulgt op på kontoret i Støvring, hvor vi gennemgik de forskellige egenkontrol procedurer, bl.a. vedrørende notering af alarmer, jf. vilkår 26, gennemgang af driftsjournal jf. særligt vilkår 27 og 39. Vedrørende den almindelige bogføring og ajourføring af affaldsmængder og -typer, herunder særligt dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. vilkår 39. Oplaget af flyveaske er stadig væsentlig større end rammen i miljøgodkendelsen, men det er accepteret af Tilsynet, idet flyveasken skal bruges til opbygning af den nye plads. Gennemgangen i gav i øvrigt ikke anledning til bemærkninger. Virksomheden redegjorde herefter for, hvordan overvågningen af pladsen finder sted. De forskellige transportører har fået tildelt forskellige rettigheder til at levere eller afhente produkter på pladsen, sådan at nogle transportører kun kan komme på pladsen i dagtimerne, mens andre har udvidet rettigheder, dette styres via den adgangskode de har til porten på pladsen. Virksomheden foretager stort set dagligt rundering på pladsen for at sikre, at produkterne er korrekt afleveret og mærket. Porten ind til pladsen er tv-overvåget med et enkelt kamer, hvor man kan gå tilbage og se, hvem der har været på pladsen. Vi drøftede muligheden for at opsætte et par kamera mere, sådan at pladsen også bliver overvåget. Virksomheden overvejer og melder tilbage. |
| Jordforurening |  |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* |  |
| Miljøforbedringer, miljømål | Virksomheden bør overveje at indføre miljøledelse, idet virksomheden allerede har udarbejdet en række procedure, der kan anvendes i denne forbindelse. |
| Bæredygtighed* |  |