HHTE ApS

Bækgårdsvej 84

4140  Borup

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - HHTE ApS, Bækgårdsvej 84, 4140 Borup

| Virksomhedens navn | HHTE ApS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Virksomhedens adresse | Bækgårdsvej 84, 4140 Borup |  |  |  |
| CVR nummer | 35633529 |  |  |  |
| Virksomhedstype | Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1 |  |  |  |
| Dato for tilsynet | 12.11.2021 |  |  |  |
| Baggrunden for tilsynet | Samlet tilsyn |  |  |  |
| Dato for håndhævelse(r) | Håndhævelser | Bemærkninger |  | Status |
| 21-09-2017 | Forvarsel om påbud | Opsætning af hegn og port. Efterkommet efter påbudsvarslet. Påbud derfor ikke givet. |  | Efterkommet |
| 01-12-2021 | Henstillinger | 1. Vi konstaterede, at der var rotter i en indendørs bunke med knust affald. I bedes melde det til kommunen ved at anvende Rottebekæmpelse (koege.dk) senest den 15. december 2021. |  | Meddelt |
| 01-12-2021 | Henstillinger | 2. I sender følgende dokumentation til os senest den 15. december 2021: a. at medarbejdere som sorterer affald har deltaget i kurser om hvordan man genkender og håndterer forskellige typer (farligt) affald (vilkår 17), b. en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld (vilkår 18), c. en kopi af driftsjournalen af den ugentlige registrering af vandniveauet i forbassinet (vilkår 63), d. tankbilchaufførernes nedskrevne driftsinstrukser om påfyldning af pulversiloer (vilkår 72), e. at filtre på pulversiloer kan begrænse emissionen af total støv til mindre end 10 mg/normal m3 (vilkår 75 og 93), f. leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af silofiltre (vilkår 93), g. et foto af jeres indendørs dieselolietank, hvor man også kan se underlaget og hvor den er opstillet. |  | Meddelt |
| 01-12-2021 | Henstillinger | 3. I indberetter affaldsdata i Miljøstyrelsens Affaldsdatasystemet senest den 1. marts 2022. |  | Meddelt |
| 01-12-2021 | Henstillinger | 4. Vi har ikke sagt noget om følgende ved tilsynet, men I har genbrugsasfalt liggende på ubefæstet areal (se Bilag: Relevante fotos). Ifølge vilkår 3 og 19 i jeres miljøgodkendelse må genbrugsasfalt (ikke-tjæreholdigt asfalt) oplagres på befæstet areal eller komprimeret knust asfalt. I bedes overholde kravet snarest og senest den 1. marts 2022. |  | Meddelt |
| 01-12-2021 | Henstillinger | 5. I befæster og kloakerer arealet i overensstemmelse med miljøgodkendelsen helst inden nytår dog senest den 1. juni 2022. |  | Meddelt |
| 01-12-2021 | Henstillinger | 6. I sender følgende til os snarest og senest den 1. juni 2022: a. en ansøgning om fritagelse af kommunens ordning for olieudskillere og sandfang til kommunen, b. en revideret kloaktegning, c. en driftsinstruks, der beskriver hvordan SediPipe L plus anlæggets effektivitet og mætningsgrad kontrolleres samt hvordan anlægget drives og serviceres. |  | Meddelt |
| 01-12-2021 | Henstillinger | 7. Efter kloakanlægget er etableret skal I sende kommunen resultaterne af spildevandsanalyserne ifølge vilkår 3.2. og vilkår 6.3. og hvis relevant vilkår 3.3. Da I har oplag af genbrugsasfalt udendørs, skal I analysere for følgende ekstra parameter som er markeret rødt: Arsen (Se Tilslutningstilladelse NCC Roads A/S Genbrugsplads for modtagelse og oparbejdning af beton og asfalt, på Køge Havn, Pacific Kaj 2, 4600 Køge af den 8. maj 2015). |  | Meddelt |
| 01-12-2021 | Henstillinger | 8. I sender følgende til os senest den 1. marts 2023: a. excel-arket som er nævnt i vilkår 68 af det 4. kvartal (affaldsbalance/regnskab), b. virksomhedens årlige betonproduktion i 2022 (vilkår 97), c. dato for og årsag til hændelser med utilsigtet udslip af pulverformige råvarer samt angivelse af foretagne udbedringer eller korrigerende handlinger (vilkår 97), d. dato for og resultatet af kontrol af sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer på siloer (vilkår 97), e. dato for og resultatet af det årlige eftersyn af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber og opsamlingskar (vilkår 97), f. de kvartalsvise vandmængder (til regnvandskloak, støvbinding og til vanding af arealer og spildevandskloak) ifølge vilkår 1.5., 1.6. og 1.7., g. registrering af det årlige eftersyn af SediPipe L plus anlæggets alarm (vilkår 1.16.), h. registrering (se vilkår 1.18.) af: i. dato for tømning af sandfang og SediPipe L plus anlægget samt mængder af sand og olie, ii. dato og årsag til oliealarm, herunder om det er en fejl eller om det er på grund af for meget olie i SediPipe L plus anlægget, iii. dato for og resultater af inspektioner af SediPipe L plus anlægget og filterpatronudskiftninger (se også vilkår 1.17.), iv. dato for rensning af filterpatroner. i. den halvt årlige registrering af aflejringens tykkelse i forbassinet og rentvandsoplaget. |  | Meddelt |
| 01-12-2021 | Henstillinger | 9. I ønsker at anvende en belægning med blandt andet coloc sten. Vi vil ikke opfatte det som en tæt belægning og det kan ikke anvendes som ”Plads A” i miljøgodkendelsen, medmindre I sender en udtalelse til os, som vi godkender, fra for eksempel Teknologisk Institut, at det er en tæt belægning. Vi vurderer at det godt må anvendes som plads B og som kørearealer. |  | Meddelt |

| Tilsynet omfattede | Ved tilsynet gennemgik vi virksomhedens samlede miljøforhold. |
| --- | --- |
| Jordforurening | På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har vi ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har vi dog ikke set alle områder på virksomhedens areal. |
| Konklusioner på egenkontrol | Se henstillingerne. |