Chembo Production Ltd ApS Att.: Helle Rasmussen Oldenvej 13a 3490 Kvistgård

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 21.11.2018 Sagsnr. 18/4873 Sagsbehandler Malene Kamstrup Ingeniør Tlf. 49 28 24 54 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Ændrede af vilkår for opbevaring filterkage og andet farligt affald

I skaffer filterkage bort til Ekokem i Nyborg. I er miljøgodkendt til at opbevare op til kun et ton filterkage. Men det koster mindre at aflevere fem tom ad gangen. I opbevarer filterkagen i bigbags indendørs i nr. 15, hvilket er en miljømæssig sikker måde at opbevare det på, da eventuelle spild kan samles op fra gulvet eller skylles til jeres vandrenseanlæg.

I har i miljøgodkendelsen fra 2008 en række vilkår der regulerer jeres opbevaring af affald i almindelighed og farligt affald. Det er vilkår 9, 9b, 9c, 10, 10a, 11 og 12. Nogle af disse vilkår er ikke længere aktuelle, da I opbevarer affaldet på en anden måde nu. Kommunen vurderer derfor, at vi bør slette og revidere disse vilkår.

Kommunens afgørelse

Med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven §33 meddeler Helsingør Kommune ændrede vilkår om affald og jord og grundvand således:

Vilkår 9, 9b, 9c, 10, 10a, 11 og 12 udgår.

Nye vilkår:

9d	Virksomheden må højst opbevare følgende mængder affald:

| Type | Maksimal mængde |
| --- | --- |
| Blandet brændbart og/eller dagrenovation | 1 container |
| Papir | 1 container |
| Pap | 1 container |
| Filterkage | 5000 kg |
| Spildevand, der skal bortskaffes som affald | 2000 liter |
| Spildevand der er modtaget som farligt affald | 40 m3 i renseanlægget |
| Brugte glasperler | 200 kg |
| Sand fra sandfang | 0 uden for sandfangene |

Virksomheden må godt sortere affaldet i flere end de nævnte fraktioner.

10b	Alt farligt affald skal opbevares indendørs og uden mulighed for afløb til offentlig kloak, jord, grundvand eller vandløb. Oplaget skal skærmes, så der ikke er mulighed for påkørsel.  Flydende farligt affald skal opbevares således at hele indholdet af den største beholder skal kunne opsamles ved utæt emballage, spild, mv.

Klagevejledning

I kan klage over afgørelsen. Ønsker I at klage, skal I senest den 19. december 2018 have indtastet klagen i Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Visse interesseorganisationer kan også klage. Vi sender derfor kopi af afgørelsen til dem, der har ønsket det.

Vi vurderer at der ikke er nogen med en individuel interesse i sagen, og offentliggør derfor ikke afgørelsen på vores hjemmeside. Enhver kan komme til at se kommunens dokumenter i denne sag.

Hvis Klagenævnet modtager en klage får både I og vi besked. Det koster for privatpersoner 900 kroner og for virksomheder og organisationer 1800 kroner at få klagen behandlet, og Klagenævnet sender en opkrævning. I får pengene tilbage, hvis I får helt eller delvist medhold i klagen.

Afgørelsen kan også bringes for domstolene inden den 21. maj 2019.

Kopi:

Danmarks naturfredningsforening

Styrelsen for Patientsikkerhed

Med venlig hilsen

Malene Kamstrup

Ingeniør