| Journalnr.: | 25/3513 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 02-06-2025

Enslev Argro v. Nicolai Kruse

Kanalvej 24, Enslev, 8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn:		Nicolai Kruse og Rasmus Kildal

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:		Basistilsyn. Der er ført tilsyn med:

Dyrehold/produktion 
Gødningsopbevaring 
Ensilageopbevaring 
Affaldshåndtering 
Olieprodukter 
Evt. vilkår i miljøtilladelse/-godkendelse

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.:		27476

CVR nr.:		42838977

P nr.:			1027733995

Landbrugstype:

H § 16 b, med BAT: Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500  kg NH3-N pr. år

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste tilladelse:	9. juli 2021.

Tilladt produktionsareal: 2.572 m2

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.06.2025 | Henstilling | Ensilage placereret på plansilos randbelægning | Meddelt |

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Stald | Staldystem | Dato | Status | Produktionsareal(M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Staldafsnit 1 | Alle kvæg / Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) | 09-07-2021 | Etableret | 1.652 |
| Staldafsnit 1 | Alle kvæg / Dybstrøelse | 09-07-2021 | Etableret | 50 |
| Staldafsnit 1 | Alle kvæg / Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) | 09-07-2021 | Etableret | 117 |
| Staldafsnit 1 | Alle kvæg / Dybstrøelse | 09-07-2021 | Etableret | 87 |
| Staldafsnit 2 | Alle kvæg / Dybstrøelse | 09-07-2021 | Etableret | 502 |
| Staldafsnit 3 | Alle kvæg / Dybstrøelse | 09-07-2021 | Etableret | 76 |
| Staldafsnit 3 | Heste / Dybstrøelse | 09-07-2021 | Etableret | 64 |
| Staldafsnit 4a | Kalve (under 6 mdr.) / Dybstrøelse | 09-07-2021 | Etableret | 16 |
| Staldafsnit 4b | Kalve (under 6 mdr.) / Dybstrøelse | 09-07-2021 | Etableret | 8 |

Registreret produktion

| Stald | Staldystem | Produktionsareal(M2) | I orden | Fuld produktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Staldafsnit 1 | Alle kvæg / Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) | 1.652 | Ja | Ja |
| Staldafsnit 1 | Alle kvæg / Dybstrøelse | 50 | Ja | Ja |
| Staldafsnit 1 | Alle kvæg / Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) | 117 | Ja | Ja |
| Staldafsnit 1 | Alle kvæg / Dybstrøelse | 87 | Ja | Ja |
| Staldafsnit 2 | Alle kvæg / Dybstrøelse | 502 | Ja | Ja |
| Staldafsnit 3 | Alle kvæg / Dybstrøelse | 76 | Ja | Ja |
| Staldafsnit 3 | Heste / Dybstrøelse | 64 | Ja | Ja |
| Staldafsnit 4a | Kalve (under 6 mdr.) / Dybstrøelse | 16 | Ja | Ja |
| Staldafsnit 4b | Kalve (under 6 mdr.) / Dybstrøelse | 8 | Ja | Ja |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| Miljøgodkendelse /-tilladelse | § 16b Tillaldelse af 9. juli 2021. |
| Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | Klavehytterne flyttes rundt mellem plansilo og plads med fastbund. |
| Logbog for gyllebeholder | Logbog over flydelagets tilstand samt aktiviteterne i beholderne føres. |
| Vilkår i miljøgodkendelse/miljøtilladelse | Afløb fra ensilagesiloanlægget skal tilsluttes gyllesystemet eller anlæg til udsprinkling. Afløb fra ensilageopbevaringsanlægget i gården ledes til fortank til gyllebeholder. Afløb fra ensilageopbevaringsanlæggget nord for gården ledes i tank og pumpes i gyllebeholderen. |
| Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Gyllebeholder 1530m3: Indløb dykket samt intakt. Der er tilføjet halm i beholderen på tilsynsdagen. Ingen krav om gyllealarm. Seneste beholderkontrol udført i 2019 (10 års frekvens). Gyllebeholder 2500 m3: Indløb dykket samt intakt. Der er tilføjet halm i beholderen på tilsynsdagen. Ingen krav om gyllealarm. Seneste beholderkontrol udført i 2019 (10 års frekvens). |
| Ensilageopbevaring (opbevaringsanlæg og opsamlingsbeholdere) | Plansilo vest for stalden fra Miljøtilladelse 2021 er fuldt etableret. Ensilage opbevares i markstak nord for stalden, i plansilo i gården samt i ny plansilo vest for stalden. Den nye plansilo vest for stalden er opført med mur samt randbelægning i hver ende. Afløb fra plansilo løber i tank. Randbelægningen består af et stejlt nedadgående areal. Randbelægningen mod syd var ikke fritholdt på tilsynet. Se tilsynsbrev. |
| Markoplag | Ingen markoplag med dybstørelse. Dybstørelse køres direkte til udbrigning eller i gyllebeholder. |
| Vaskeplads og spildevand | Vask af maskiner foregår på plads ved siden af kalvehytterne med fast bund og afløb til fortank. |
| Dieseltanke | Dieseltank fra 2006 på 5900l. Tanken er placeret på stabilt underlag. Er registreret i BBR. |
| Opbevaring af olieprodukter og spildolie | Spildolie (Når det haves) opbevares i lade på fastbund væk fra porten. Afhentes af Marius Pedersen. Adblue opbevares i lade på fast bund. |
| Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v. | Bekæmpelsesmidler opbevares i aflåst rum uden afløb. |
| Affald - typer, sortering, opbevaring, og bortskaffelse | Ingen data på ADS. To store containere til restaffald fra RenoDjurs og HCS. Glasaffald: tomme medicinglas sorteres i husholdningens glasskraldespand. Farligt affald: - kanyler opbevares i kanylebox. Dyrelægen tager dem med retur. Plast: - Ensilageplast: Har planer om at anvende Viking. Madaffald: husholdningsskraldespanden til madaffald. Metalaffald: Har egen container til metal - Er før blevet tømt af Stena Recycling. Døde dyr: Afhentes af DAKA |
| Skadedyr- typer og bekæmpelse | Rottebekæmpelse: Anvender Rovfluen. Fører kontrol 4. gange om året. Fluebekæmpelse: Anvender Neporex i dybstrøelsen. |
| Bemærkninger |  |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Ikke relevant

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 2,8

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk