| MILJØGODKENDELSE |  |
| --- | --- |

afDELING FOR bYG, lAND OG mILJØ

vordingborg.dk

Nyttiggørelse af ren og lettere forurenet jord til etablering af sikkerhedsvold ved airsoft-banen i Barmosen fritidsområde

Mosegårdsvej 20E, 4760 Vordingborg

Matr.nr. 3b, Barmose, Kastrup

Den 15. juni 2021

Sags nr.  21/6643

Søren Vincents/Benja Johansen

Telefon: 55 36 24 80 jordforurening@vordingborg.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Stamdata	3

2.	Indledning	4

3.	Afgørelse OG vilkår	4

4.	UDTALELSER	8

5.	DET ANSØGTE PROJEKT	8

6.	Natura 2000	9

7.	Beliggenhed og Planforhold	10

8.	Indretning og drift	11

9.	Miljøforhold	11

9.1	MENNESKERS SUNDHED	11

9.2	STØV OG JORD	12

9.3	STØJ OG VIBRATIONER	12

9.4	AFFALD	12

9.5	JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND	12

9.6	TIL OG FRAKØRSEL	15

9.7	OPHØR	15

10.	Klagevejledning	15

11.	Underretning om afgørelse	16

12.	Sagens dokumenter	16

Stamdata

| Virksomhedens navn og adresse | Sikkerhedsvold ved airsoft-banen Mosegårdsvej 20E 4760 Vordingborg Tlf. 55363636 Mail: cyjn@vordingborg.dk |
| --- | --- |
| Matrikel nummer | 3b Barmose, Kastrup |
| CVR nummer | 29189676 |
| CVR-P nummer | 1016450363 |
| Grundejer og ansøger | Vordingborg Kommune Kultur og Fritid Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg Tlf.nr: 55 36 20 22 Mail: cyjn@vordingborg.dk |
| Virksomhedens kontaktperson | Charlotte Voldby Jørgensen Tlf. 55 36 20 22 Mail: cyjn@vordingborg.dk |
| Listepunkt | K 206. Anlæg der nyttiggør ikke farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. Der er standard-vilkår for visse aktiviteter under listepunktet, men de er ikke relevante for nyttiggørelse af jord. |
| Godkendelses- og tilsynsmyndighed | Vordingborg Kommune Byg, Land og Miljø Mail: jordforurening@vordingborg.dk |

Indledning

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid, ønsker at etablere en sikkerhedsvold af jord omkring Vordingborg Airsoft Forenings (VAF) bane i fritidsområdet Barmosen.

Der ansøges om at færdigetablere den sikkerhedsvold af jord, som er påbegyndt rundt om Airsofts aktivitetsplads.

Politiet stiller krav til, at jordvolden etableres af sikkerhedsmæssige årsager, således at kugler fra aktiviteter på banen forbliver på banen.

Der nyttiggøres ren og lettere forurenet overskudsjord til etablering af sikkerhedsvolden. Jorden er midlertidigt oplagt i Barmosen Jordbank, som også ligger i fritidsområdet Barmosen. Barmosen Jordbank er et kommunalt drevet modtageanlæg for jord under Vordingborg Kommunes Strategi for jordhåndtering. Der ansøges også om muligheden for at anvende jord, der kommer direkte fra bygge- og anlægsprojekter, hvis der i forbindelse med anlæggelsen af sikkerhedsvolden er projekter, der ønsker at køre jord til Barmosen Jordbank, og jorden dermed mere hensigtsmæssigt kan køres direkte i sikkerhedsvolden.

Jordvolden skal være ca. 260 m lang med en højde på op til 5 m. Der skal i alt nyttiggøres ca. 11.700 m3 jord svarende til ca. 21.000 ton jord.

Afgørelse OG vilkår

Vordingborg Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til nyttiggørelse af ca. 11.700 m3 svarende til ca. 21.000 ton ren og lettere forurenet overskudsjord til etablering af en sikkerhedsvold efter § 33 i Lov om miljøbeskyttelse  (Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019).

Almene vilkår

- Sikkerhedsvoldens dimensioner skal overholde det, der er oplyst i ansøgningen, og dokumentation skal indsendes til Vordingborg Kommune senest tre måneder efter færdiggørelsen

- Til etablering af sikkerhedsvolden må anvendes ren og lettere forurenet jord, der overholder kriterierne i bilag 1: Modtagekriterier for modtagelse af jord til opbygningen af sikkerhedsvolden omkring Airsofts aktivitetsplads”.

- Hvis der skal der suppleres med jord, som ikke er oplagt i Barmosen Jordbank gælder følgende:

  - Der må anvendes åbenlyst uforurenet jord, hvis jordens forureningsgrad er dokumenteret med historik fra opgravningslokaliteten, og Vordingborg Kommune har godkendt det

- eller

  - Prøvetagning og analyser af jorden skal være udført som beskrevet i jordflytningsbekendtgørelsen (bek. nr. 1452, af d. 7. december 2015), og jorden skal være karakteriseret som ren eller lettere forurenet efter kriterierne i bilag 1: ” Modtagekriterier for modtagelse af jord til opbygningen af sikkerhedsvolden omkring Airsofts aktivitetsplads”.

- Det skal sikres, at uvedkommende ikke opholder sig eller leger i området, hvor sikkerhedsvolden etableres, så længe lettere forurenet jord ikke er overdækket med ren jord. Dette kan sikres ved ugentlige besigtigelse eller ved afskærmning af området med markeringsbånd eller skilte, der viser, at uvedkommende ikke skal opholde sig der. Hvis det alligevel sker, at uvedkommende opholder sig, leger eller på anden vis anvender arealet, skal det afspærres med hegn eller lignende, der forhindrer adgang til arealet for offentligheden.

Jordhåndtering

- Lettere forurenet jord skal aftippes inden for det areal, hvor sikkerhedsvolden skal opbygges. Hvis det ikke er muligt, skal den forurenede jord aftippes på vendepladsen, hvor det er muligt at adskille den forurenede jord fra den underliggende jord.

- Lettere forurenet jord, som tilkøres udefra til indbygning i sikkerhedsvolden, skal holdes adskilt fra ren jord til overdækning af sikkerhedsvolden. Det skal tydeligt markeres med skilte, hvor lettere forurenet jord til indbygning og ren jord til overdækning skal aftippes.

- Hvis der ikke kan være personale til stede, for modtagelse af et givet jordparti, skal transportøren være informeret om, hvor jordpartiet skal aflæsses.

- Der skal udlægges markeringsnet mellem lettere forurenet jord og ren overdækningsjord. Udlægning af markeringsnet skal dokumenteres med foto, som straks sendes til Vordingborg Kommune.

- Der skal udlægges ren overdækningsjord i en tykkelse på 0,5 meter over markeringsnettet. Tykkelsen af overdækningsjorden skal dokumenteres f.eks. ved GPS-målinger eller lignende, og dokumentationen indsendes umiddelbart efter til Vordingborg Kommune.

- Sikkerhedsvolden skal tilsås og holdes bevokset, således at erosion af den rene overdækningsjord mindskes.

Støv og jord

- Etablering af sikkerhedsvolden, adgangsvejen og vendepladsen må ikke give anledning til væsentlig støvflugt. Tilsynsmyndigheden kan efter konkret vurdering beslutte om en eventuel støvgene er væsentlig.

- Virksomheden skal begrænse væsentlige støvgener ved overdækning, sprinkling eller lignende foranstaltninger.

- Effektiv støvdæmpning skal kunne iværksættes med dags varsel.

- Der må ikke ske overfladeafstrømning eller nedskridning af jord eller andre materialer i Næs Å.

Støj

- Virksomhedens bidrag til det samlede ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) udendørs i 1½ meters højde ved de omkringliggende boligområder 15.01 og 15.04, svarende til områdetype 5 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, må i de viste tidsrum ikke overstige følgende værdier:

| Dag | Tidsrum | Ref. tidsrum (timer) | Landzone (områdetype 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Man. - fredag | 7.00 - 18.00 | 8 | 55 dB(A) |
| Lørdage | 7.00 - 14.00 | 7 |  |
| Lørdage | 14.00 - 18.00 | 4 | 45 dB(A) |
| Søn- og Helligdage | 7.00 - 18.00 | 8 |  |
| Alle dage | 18.00 - 22.00 | 1 | 45 dB(A) |
| Alle dage | 22.00 - 07.00 | 0,5 | 40 dB(A) |
| Alle dage | 22.00 - 07.00 | Maksværdi | 55 dB(A) |

- Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at ovennævnte støjgrænser er overholdt under opførelse af sikkerhedsvolden. Dokumentationen skal være ved en ”Miljømåling – Ekstern støj” udført af et akkrediteret firma eller en certificeret person.

- Et eksemplar af rapporten med dokumentation af beregnings- /måleresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 6 uger efter målingerne er udført.

- Rapporten skal fremsendes med forslag til eventuelle afhjælpende tiltag og eventuelle omkostninger derved.

- Tilsynsmyndigheden kan kræve målingerne udført én gang pr. år.

Vibrationer

- Ingen vilkår.

Affald

- Affald, der fremkommer i forbindelse med anlægsarbejdet, skal opbevares i container eller på anden vis sikret mod vejr og vind.

- Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Egenkontrol

- Det skal ved målinger registreres og indberettes til Vordingborg Kommune i hvilke områder af sikkerhedsvolden og i hvilke dimensioner, der er anvendt lettere forurenet jord, og i hvor store mængder. Senest tre måneder efter sikkerhedsvolden er færdigetableret, skal registreringen indsendes til tilsynsmyndigheden.

- Efter færdigetablering af sikkerhedsvolden med lettere forurenet jord, skal det løbende og mindst en gang om året kontrolleres, at laget af ren overdækningsjord er intakt. Eventuelt eroderede områder og områder med slitage skal hurtigst muligt retableres.

Driftsforstyrrelser og uheld

I tilfælde af spild eller anden forurening i forbindelse med anlægsarbejdet skal udbredelse af forurening standses, utætheder udbedres, og forurenet jord bortgraves og oplægges på tæt overflade som presenning eller container. Vordingborg kommune skal straks kontaktes.

Hvis den pladsansvarlige vurderer, at et spild er til fare for miljøet og forureningen ikke umiddelbart kan standses, skal vedkommende kontakte beredskabet.

- Hurtigst muligt herefter skal Vordingborg Kommune kontaktes.

Lukkevilkår

- Ved en eventuel fjernelse af sikkerhedsvolden skal ejer efterlade stedet i en tilfredsstillende tilstand. En redegørelse herfor skal forud fremsendes til accept ved den myndighed, der på det givne tidspunkt er tilsynsmyndighed.

Øvrige oplysninger

Før iværksættelse af miljømæssigt betydende ændringer af sikkerhedsvolden skal planerne for ændringerne forelægges tilsynsmyndigheden med henblik på at afklare, om ændringerne skal miljøgodkendes.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden to år fra datoen for offentliggørelsen af godkendelsen, jf. § 32 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Miljøgodkendelsen træder i kraft ved datoen for meddelelsen. Det bemærkes, at udnyttelse af godkendelsen inden klagefristens udløb sker for egen regning og risiko i forhold til klagemyndighedens afgørelse.

Virksomheden har retsbeskyttelse for godkendelsens vilkår otte år fra godkendelsens dato. Efter otte år kan godkendelsesmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering jf. miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 1. Det betyder, at i de første otte år efter meddelelsen kan godkendelsesmyndigheden kun påbyde ændringer i miljøgodkendelsen, såfremt kriterierne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 er opfyldt. Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 41b kan tilsynsmyndigheden, når der er forløbet otte år efter meddelelse af godkendelsen, ændre vilkårene ved påbud eller nedlægge forbud mod fortsat drift.

Vi skal gøre opmærksom på, at der jf. vilkår i afgørelsen vedr. dispensation fra lokalplanen og landzonetilladelse af den 20. januar 2021 skal være et arbejdsbælte på 10 meter ved det offentlige vandløb Næs Å, som ligger umiddelbart nord for sikkerhedsvolden. Ud fra opmåling i NetGis ser det ud til, at den eksisterende del af sikkerhedsvolden er tæt på denne grænse. Ansøger skal derfor være opmærksom ved videreførelse af volden.

UDTALELSER

Vordingborg Kommunes Team Land har udtalt, at det af hensyn til diversiteten af planter og dyr ville være en fordel, at voldene sås til med hjemmehørende overdrevsarter i stedet for græs. Hvis sådanne frøblandinger sås i muld, bliver det ret hurtigt overtaget af høje stauder som tidsler, brændenælder og græs og de anbefaler derfor, at det øverste lag bliver grus/sand eller andet næringsfattigt materiale. Det kan give lidt erosionsudfordringer ved større regnskyl, men der kan man vælge grus med lidt ler i.

Vordingborg Kommunes afdeling for Kultur og Fritid fik som ansøger den 9. juni 2021 tilsendt et udkast af nærværende miljøgodkendelse til kommentering. Ansøger havde ingen bemærkninger til udkastet. Denne endelige meddelte miljøgodkendelse er enslydende med det fremsendte udkast.

DET ANSØGTE PROJEKT

Der ansøges om at færdigetablere den sikkerhedsvold af jord, som er påbegyndt rundt om Airsofts aktivitetsplads i fritidsområdet Barmosen ved at nyttiggøre jord, som er oplagt i Barmosen Jordbank, som ligeledes er beliggende i fritidsområdet. Såfremt der under anlæggelse af sikkerhedsvolden er igangværende bygge- anlægsprojekter, hvor det ønskes at tilkøre overskudsjord til Barmosen Jordbank, ansøges om at denne jord køres direkte til indbygning i volden.

Jordvolden vil blive ca. 260 m lang, med en højde på op til 5 m. Voldens fodaftryk er ca. 15 m i bredden og kronebredden er ca. 3 m. Der skal i alt nyttiggøres ca. 11.700 m3 jord svarende til ca. 21.000 ton jord. Volden opbygges af en kerne af lettere forurenet jord, som overdækkes med 0,5 m ren jord. Der udlægges markeringsnet mellem lettere forurenet jord og ren jord.

Jordvoldens placering kan ses på figur 1 næste side.

Nyttiggørelse af ren og lettere forurenet overskudsjord

Politiet stiller krav til etablering af jordvolden af sikkerhedsmæssige årsager, således at kugler fra aktiviteter på banen forbliver på banen. Sydsjællands og Lolland-Falsters politi har fastsat, at sikkerhedsvoldens effektive højde skal være mindst 2,5 m, og når der etableres standpladser skal sikkerhedsvoldens højde forøges tilsvarende. Dette medfører, at sikkerhedsvoldens højde skal være 4,5 til 5 m, hvilket der ansøges om.

Etablering af sikkerhedsvolden med de ansøgte dimensioner er således nødvendig for airsoftbanens aktiviteter.

Figur 1 Placering af sikkerhedsvolden (rød linje), adgangsvejen (blå linje) og vendepladsen (pink linje)

Jordens forureningsgrad

Jordens forureningsgrad er kendt inden indbygning i sikkerhedsvolden. Barmosen Jordbank er miljøgodkendt til at modtage ren og lettere forurenet jord. Forureningsgraden af den jord, der allerede er oplagt i jordbanken, er kendt, enten fordi jorden er analyseret efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen, eller fordi der er viden om, hvor jorden stammer fra, og hvilke aktiviteter der har været gennem tiden. Oplysninger om og analyser af den jord der er modtaget i jordbanken, findes i kommunens journalsystem.

Såfremt der suppleres med overskudsjord, der køres direkte fra andre bygge- og anlægsprojekter til indbygning i sikkerhedsvolden, vil forureningsgraden af denne også være kendt af kommunen og tilførslen af jorden vil være godkendt inden indbygning.

Jorden stammer fra uforurenede områder og diffust forurenede områder, som byområder og vejarealer. Den del af jorden, der er lettere forurenet, er forurenet med immobile forureningskomponenter.

I volden ansøges om at nyttiggøre ren jord og lettere forurenet jord, som defineret i Bilag 1 til ansøgningen – ’Modtagekriterier for nyttiggørelse af jord i sikkerhedsvolde omkring Airsofts aktivitetsplads’, som også er bilag 1 i denne godkendelse, og som svarer til modtagekriterierne for Barmosen Jordbank.

Jordens forureningsgrad svarer til klasse 0 og 1 jf. Sjællandsvejledningen, og for visse forureningskomponenter til klasse 2 og 3 jf. Sjællandsvejledningen. Dette svarer til kategori 1 og 2 for visse forureningskomponenter jf. jordflytningsbekendtgørelsen samt til lettere forurenet jord (ikke for alle forureningskomponenter) jf. bekendtgørelsen om definitionen af lettere forurenet jord.

Derudover nyttiggøres ren overskudsjord til etablering af skydeskjul inde på airsoftbanen.

Kørevej

I forbindelse med transport af jord til volden etableres der en kørevej og en vendeplads på ydersiden af jordvolden – se figur 1 for placering. Vejen bliver ca. 4 m bred og ca. 400 m lang. Pladsen er ca. 20 m bred og 20 m lang. Vejen og pladsen opbygges af rene brokker bestående af mursten, beton, natur sten, tegl af ler, med et mindre indhold af asfaltstykker. Brokkerne er sorteret fra jord, som er modtaget i Barmosen Jordbank. Oven på brokkerne udlægges ca. 30 cm granitstabil eller knust beton.

Natura 2000

Jævnfør §§ 6 og 7 i ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter” skal det, før der træffes afgørelse om miljøgodkendelse, vurderes, hvorvidt etableringen af det godkendelsespligtige anlæg kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt.

Afstanden til det nærmeste Natura 2000-område, som er nr. 148 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde, er mere end 4,5 km.

Vordingborg Kommune vurderer, at sikkerhedsvolden hverken alene eller sammen med andre projekter kan påvirke omkringliggende Natura 2000-områder væsentligt.

Figur 2 Barmosen vist med jordbankens beliggenhed i forhold til den nærmeste beskyttede natur

Beliggenhed og Planforhold

Virksomheden ligger inden for det lokalplanlagte fritidsområde: ”O-502.2 Gokartbane, Motocross, Skydebane mm. ved Mosegården”, som er er udlagt til fritidsformål, herunder støjende fritidsaktiviteter. Lokalplanen giver ikke umiddelbar mulighed for etablering af vold, anlæg og bebyggelse på det ansøgte areal. Der er derfor givet dispensation dateret 20. januar 2021 i henhold til planlovens § 19, stk. 1.

Der er desuden givet landzonetilladelse dateret 20. januar 2021 i henhold til planlovens § 35, stk. 1.

Sikkerhedsvolden er blevet screenet for VVM-pligt (Vordingborg Kommunes sag: 21/2953). Der blev den 23. marts 2021 truffet afgørelse om, at sikkerhedsvolden ikke er VVM-pligtig.

Den 21. januar 2021 gav Vordingborg Kommune dispensation til etablering af sikkerhedsvolden i forhold til åbeskyttelseslinjen til Næs Å.

Indretning og drift

Der ønskes mulighed for at etablere en sikkerhedsvold med ren jord og lettere forurenet jord i som defineret i bilag 1. Der ønskes ikke mulighed for at anvende kraftigere forurenet jord.

Der vil være tilkørsel af jord på hverdage mellem kl. 07.00 og 17.00, og derudover ønskes mulighed for, at der kan være aktivitet ved volden mellem kl. 07.00 og 16.00 i weekender. Anlægsfasen vurderes at være 4 til 5 uger.

Der vil ikke være mobilt tankanlæg til diesel ved sikkerhedsvolden, og tankning af entreprenørmaskiner vil ikke ske på området. Den entreprenør, som skal udføre projektet vil være informeret om, hvordan evt. spild under anlægsarbejdet skal håndteres. Da der ikke forefindes mobile tankanlæg ved jordvolden, vil evt. spild af olie fra mobile tanke ikke finde sted.

Anlægsarbejdet vil finde sted på et tidspunkt, hvor der ikke er meget aktivitet i Barmosen fritidsområde. Yderligere er selve airsoft-aktivitetsbanen under ombygning, så aktiviteterne på banen vil være yderst begrænset.

Miljøforhold

MENNESKERS SUNDHED

Under etableringen af sikkerhedsvolden kan der være risiko for, at personer kommer i kontakt med den lettere forurenede jord.

Lettere forurenet jord findes typisk i gamle byområder og dermed også i haver til boliger

samt langs veje. Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er beskeden sammenlignet med

mange andre risikofaktorer, og er f.eks. væsentlig lavere end den risiko, der er ved

luftforurening i større byer.

Under anlægsfasen skal det sikres, at uvedkommende ikke opholder sig eller leger i området, hvor sikkerhedsvolden etableres, så længe lettere forurenet jord ikke er overdækket med ren jord. Derfor stilles der vilkår om hyppige besigtigelse, eller alternativt at området afskærmes med markeringsbånd eller skilte og hvis nødvendigt med hegn eller lignende, der forhindrer adgang til arealet for offentligheden.

Der stilles desuden vilkår om, at der på de dele af volden, hvor der anvendes lettere forurenet jord udlægges minimum 50 cm ren jord, samt markeringsnet mellem den lettere forurenede jord og det afsluttende lag rene jord. Dette sker for at sikre, at mennesker ikke i fremtiden kommer i kontakt med forurenet jord. For at forebygge erosion af det øverste lag af ren jord stilles vilkår om vedvarende plantedække på volden. Der skal vedblivende føres kontrol med at det øverste rene jordlag forbliver intakt, så mennesker ikke udsættes for kontakt med underliggende forurenet jord.

Disse foranstaltninger vil, sammen med vilkår om at forurenet jord ikke må spredes til de omkringliggende områder, sikre at mennesker ikke kommer i kontakt med forurenet jord.

Støv OG JORDflugt

Der kan forekomme støvflugt fra arbejde med jorden, eller hvis der ligger bar, tør jord. Støvflugt skal forhindres for at undgå støvgener og spredning af forurenende stoffer til omgivende jorder.

Om nødvendigt vil bar jord blive oversprinklet med vand, eller der vil blive foretaget lignende foranstaltninger for at forhindre støvgener.

Støj og vibrationer

Der er ikke lavet støjberegninger for virksomhedens aktiviteter, som primært omfatter tilkørsel af jord med dumpere, og arbejde med entreprenørmaskiner ved sikkerhedsvolden.

Der fastsættes støjgrænser for omkringliggende boliger, som defineret for områdetype 3 i støjvejledningen. Vi vurderer, at støjgrænserne ikke giver mulighed for aktivitet på pladsen i tidsrummet 22.00 – 07.00.

Etablering af sikkerhedsvolden vurderes ikke at medføre væsentlige vibrationsgener.

Affald

Der forventes ikke at fremkomme særligt meget affald fra arbejdet, og der vil være tale om inerte

materialer som ikke i sig selv medfører risiko for forurening af jord og grundvand.

Affald der fremkommer i forbindelse med anlægsarbejdet, skal opbevares i container eller på anden vis, så det er sikret mod vejr og vind.

Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Jord, grundvand og OVERFLADEVAND

Nedsivning af forurening fra sikkerhedsvolden

Jordens forureningsgrad vil være kendt inden det enkelte jordparti placeres i sikkerhedsvolden, enten fordi jorden er analyseret efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen, eller fordi der er viden om, hvor jorden stammer fra, og at de aktiviteter, der har været på den lokalitet gennem tiden, ikke mistænkes for at medføre jordforurening.

Ansøgerens forslag til modtagekriterier for jord forurenet med kulbrinter, PAH og tungmetaller findes i ansøgningens bilag 1: ”Modtagekriterier for modtagelse af jord til opbygningen af jordvolden omkring Airsofts aktivitetsplads”. Kriterierne er sat efter Sjællandsvejledningen, jordflytningsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om definitionen af lettere forurenet jord. Ansøgers modtagekriterier er medtaget som bilag 1 til miljøgodkendelsen.

Der ønskes anvendt både ren jord og lettere forurenet jord til sikkerhedsvolden. For mobile stoffer er kriterierne sat til kl. 0/1 (jf. Sjællandsvejledningen), og for de immobile stoffer er de fastsat til kl. 2 (jf. Sjællandsvejledningen) eller værdierne, som definerer lettere forurenet jord i bekendtgørelsen om lettere forurenet jord.

Ud over jord skal der anvendes rene brokker bestående af mursten, beton, natur sten, tegl af ler som bundfyld under kørevejen og vendepladsen. Der kan forefindes en mindre mængde asfaltstykker i materialet. I asfaltstykkerne vil der være tjærestoffer og tunge kulbrinter, som er meget immobile. Jf. cirkulæreskrivelse af d. 15. juli 1985 kræver det ikke tilladelse eller miljøgodkendelse at anvende opbrudt asfalt til bundsikring og befæstelse af veje og pladser.

Ansøgningens bilag 3 indeholder et notat fra Dansk Miljørådgivning: ”Risikovurdering ift. oplag/genanvendelse af lettere forurenet jord”, som indeholder en modelberegning af nedsivningshastigheder af forurenende stoffer. Den anvendte model er JAGG 2.0.

Modelberegningerne tager udgangspunkt i de forureningsparametre, man oftest ser i diffust lettere forurenet byjord og vejjord. De parametre, der indgår i modelberegningerne, er to typer af PAH, forskellige fraktioner af oliekulbrinter samt tungmetallerne bly, cadmium og zink.

Risikovurderingen viser, at det for den mest flygtige PAH, fluoranthen, vil tage omkring 190 år at nedsive til 1 meters dybde, mens det for den mindre flygtige benz(a)pyren vil tage 1.900 år. Tidspunktet er angivet som det antal år, hvor koncentrationen i 1 meters dybde er 50% af den koncentration, der siver ud af den oplagte jord.

Den mest flygtige kulbrintefraktion (C6 – C10) nedsiver forholdsvist hurtigt i jorden, og i modelberegningen nås 1 meters dybde efter tre år. Modtagekriteriet herfor er på baggrund heraf sat til 25 mg/kg TS, hvilket svarer til Sjællandsvejledningens klasse 0 og 1.

De øvrige kulbrintefraktioner nedsiver noget langsommere. F.eks. er de tunge kulbrinter (C20-C35) 1.600 år om at nedsive til 1 meter. Modtagekriteriet for disse kulbrintefraktioner er sat efter Sjællandsvejledningens klasse 2 og bekendtgørelsen om definitionen af lettere forurenet jord.

Tungmetallernes mobilitet i jord er afhængig af pH. Modelberegningerne er derfor foretaget for 2 pH-værdier – en konservativ sur pH på 4,6 og en mere almindelig pH-værdi i jord på 6,3. Ved lav pH når Zink 1 meters dybde efter 49 år, og for cadmium og bly sker det efter henholdsvis 140 og 860 år. I jord med normal pH vil den tilsvarende spredning for de førnævnte tre metaller tage mellem 2.000 og 4.000 år.

For tungmetaller er de foreslåede modtagekriterier afpasset efter forventninger til tungmetalindholdet i diffust forurenet jord dvs. fra kl. 0 op til grænseværdierne for lettere forurenet jord.

Grundvand

I området er der almindelige drikkevandsinteresser, og det primære grundvandsmagasin i området

er dækket af et 20 til 25 meter tykt lerlag. Nærmeste boring til drikkevandsindvinding er DGU 226.539, der ligger ca. 1,4 km øst for projektarealet. Afstanden til det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) omkring boringen er ca. 1,2 km.

Modelberegningerne viser, at nedsivning af forurenede stoffer i den underliggende jord er ringe for tungmetaller, PAH’er og de tunge kulbringefraktioners vedkommende. Det vurderes, at disse immobile stoffer ikke udgør en risiko for grundvandet, heller ikke selv om jorden placeres i et BNBO. Da nedsivningen af flygtige kulbrinter er forholdsvist hurtigt, må der kun modtages jord svarende til kl. 0 jord med indhold af denne kulbrintefraktion.

Vi vurderer, at der med de fastsatte kriterier for jordens indholdsstoffer og forureningsgrad, er sikret, at der ikke er risiko for forurening af grundvandet.

Overfladevand

Sikkerhedsvolden etableres ca. 12 meter fra Næs Å, som er en udgravet lige afvandingskanal.

Det skal sikres, at der ikke under anlægsfasen sker afstrømning eller nedskridning af jord eller andre materialer ned i Næs Å.

Når sikkerhedsvolden er færdigetableret, vil toplagget består af ren jord og den vil være tilsået, så der spredes ikke forurening fra sikkerhedsvolden til de omliggende arealer med overfladisk afstrømning.

I forhold til udvaskning af forurenende stoffer fra lettere forurenet jord i sikkerhedsvolden til Næs Å viser modelberegningerne, at nedsivning af forurenede stoffer i den underliggende jord er ringe for tungmetaller, PAH’er og de tunge kulbringefraktioners vedkommende. Det vurderes, at disse immobile stoffer ikke udgør en risiko for Næs Å. Da nedsivningen af flygtige kulbrinter er forholdsvist hurtigt, må der kun anvendes jord svarende til kl. 0 jord med indhold af denne kulbrintefraktion.

Vi vurderer, at der med de fastsatte kriterier for jorden indholdsstoffer og forureningsgrad, er sikret, at der ikke er risiko for forurening af Næs Å.

Sammenfattende vurdering vedrørende jord, grundvand og overfladevand

Ansøger ønsker, at sikkerhedsvolden primært opbygges af jord fra Barmosen Jordbank. Jorden vil enten være åbenlys uforurenet eller være analyseret, og analyserne vil vise, at jorden er ren eller forurenet i lettere grad med immobile komponenter. Hvis der skal tilføres yderligere jord i forhold til det, som er oplagt i Barmosen Jordbank, så skal jorden håndteres efter gældende regler i jordflytningsbekendtgørelsen og overholde modtagekriterierne i bilag 1 til denne afgørelse.

Jorden i sikkerhedsvolden forventes at stamme fra uforurenede og diffust forurenede områder. Dette stemmer overens med ansøgningens modtagekriterier, for så vidt angår forureningskomponenter og koncentrationer. Diffust forurenet jord fra områder som veje og byer er karakteriseret ved stort set aldrig at indeholde mobile stoffer, da forureningen er opstået gennem adskillige års spredning eller opblanding af forureningsbidrag fra forskellige kilder, f.eks. bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv. De mere mobile stoffer vil ikke ophobes i jorden, da de fordamper, nedbrydes eller nedsiver forholdsvist hurtigt.

Modtagekriterierne for de mobile komponenter er sat til kl. 0 og 1 efter Sjællandsvejledningen og for de immobile til kl. 2, kategori 2 efter jordflytningsbekendtgørelsen eller efter bekendtgørelsen om lettere forurenet jord. Jorden kan have et mindre indhold af asfaltstykker, men sådan jord vil uanset, at jorden ud fra analyser og historik klassificeres som ren jord, betragtes som lettere forurenet. Asfalt indeholder immobile komponenter som PAH og/eller tunge kulbrinter.

Vordingborg Kommune vurderer, at jord, der overholder ansøgningens modtagekriterier, ikke vil udgøre en risiko for forurening af jord, grundvand eller Næs Å, som er den nærmeste recipient. Indholdet af mobile stoffer vil, hvis de overhovedet forekommer, være lavt svarende til kl. 0/1 og indholdet af de immobile stoffer vil nedsive så langsomt, at de reelt ikke udgør en risiko for forurening af jorden under sikkerhedsvolden, grundvandet eller Næs Å.

Vilkår om, at der ikke må ske overfladeafstrømning af jord eller andre materialer ned i Næs Å sikrer, at åen ikke tilføres hverken rene eller forurenede materialer.

Til- og frakørsel

Der etableres en adgangsvej hele vejen rundt om Airsoft banen og en vendeplads i den sydvestlige enden af banen. Jorden flyttes fra Barmosen Jordbank til sikkerhedsvolden på dumpere. Afstanden mellem jordbanken og den første del af sikkerhedsvolden er ca. 300 meter.

Hvis det bliver nødvendigt at modtage jord, som ikke har været oplagt midlertidigt i jordbanken, vil jorden blive transporteret på lastbiler. For at sikre, at lastbilerne ikke skal bakke enten til eller fra aftipningsområdet, etableres der en vendeplads.

Ophør

Såfremt sikkerhedsvolden på et tidspunkt skal fjernes, skal det til den tid sikres, at den lettere forurenede jord håndteres uden risiko for miljø og menneskers sundhed og at stedet efterlades i en tilfredsstillende tilstand.

Klagevejledning

I og andre med væsentlig interesse i sagen kan klage over denne afgørelse.

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen offentliggøres på Vordingborg Kommunes hjemmeside den 15. juni 2021. klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Det vil sige, at klagen skal være indgivet senest den 13. juli 2021.

I klager via klageportalen, som I finder via borger.dk eller virk.dk. I logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vordingborg Kommune via klageportalen. Når I klager, skal I betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes jeres klage automatisk først til kommunen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. I får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser jeres klage, hvis I sender den uden om klageportalen, medmindre I er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender jeres anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, I kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Sagsanlæg

I har også mulighed for at prøve sagen ved en domstol, jf. Lov om Miljøbeskyttelse, § 101. Sagen skal i så fald være anlagt senest 6 måneder efter, at I har modtaget vores afgørelse. Det vil sige, at sagen skal være indbragt for domstolen senest den 15. december 2021.

Hvad skal der videre ske

Hvis der indkommer klager inden for klagefristen, vil I og sagens interessenter blive orienteret om det.

Underretning om afgørelse

Vordingborg Kommune har underrettet følgende organisationer og myndigheder om afgørelsen:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og rådgivning Øst, trost@stps.dk

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk

- Danmarks Naturfredningsforening – Lokaladdelig i Vordingborg, dnvordingborg-sager@dn.dk

- Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk

- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk

- Vordingborg Kommunens Strategi for jordhåndtering, Barmosen Jordbank, Att. Jeanet Severin, jese@vordingborg.dk

Sagens dokumenter

- ”Ansøgning af den 3/3 2021 om etablering af sikkerhedsjordvolde af ren og lettere forurenet jord ved Airsofts aktivitetsplads i Barmosen” med bilag:

Bilag 1: Anlæggets indretning

Bilag 2: Kort over sikkerhedsvold, adgangsvej og vendeplads

Bilag 3: Notat oplag af lettere forurenet jord

- Præcisering vedr. indhold af asfaltstykker i brokker til vejbygning af d. 29/4 2021.

- Ændringer i forhold til hvor meget jord, der kommer fra Barmsoen Jordbank, og hvor meget der kommer direkte fra bygge- og anlægsprojekter, af d. 6/5 2021.

BILAG 1

Modtagekriterier for modtagelse af jord til opbygningen af sikkerhedsvolden omkring Airsofts aktivitetsplads.

| Metaller | mg/kg tørstof | Svarende til…. |
| --- | --- | --- |
| Arsen | 20 | Klasse 1 og 2/Kategori 2 |
| Cadmium | 5 | Klasse 3/Kategori 2/Lettere forurenet jord |
| Krom | 500 | Klasse 2/Kategori 1 |
| Kobber | 500 | Klasse 2/Kategori 1 |
| Kviksølv | 1 | Klasse 1 og 2/Kategori 1 |
| Nikkel | 40 | Klasse 2 |
| Bly | 400 | Klasse 3/Kategori 2/Lettere forurenet jord |
| Tin | 20 | Klasse 0 og 1 |
| Zink | 500 | Klasse 1 og 2/Kategori 1 |
| PAH’erne |  |  |
| PAH total | 40 | Kategori 2/ Lettere forurenet jord |
| Benz(a)pyren | 3 | Kategori 2/ Lettere forurenet jord |
| Dibenz(a,H)antracen | 3 | Kategori 2/ Lettere forurenet jord |
| Kulbrinter |  |  |
| Reflab 1 |  |  |
| Total olie C6 –C35 | 200 | Klasse 2 |
| Flygtig Benzin C6 – C10 | 25 | Klasse 0 og 1 |
| Let olie C10 –C20, heraf | 83 | Klasse 2 |
| Let olie C10 – C15 | 60 | Klasse 2 |
| Let olie C15 – C20 | 83 | Klasse 2 |
| Tung olie C20 – C35 | 200 | Klasse 2 |
| Reflab 4 |  |  |
| Total olie C6 – C40 | 300 | Klasse 2 |
| Flygtig Benzin C6 – C10 | 25 | Klasse 0 og 1 |
| Let olie total C10 – C20 | 71 | Klasse 2 |
| Flygtig Benzin C6 – C10 | 30 | Klasse 2 |
| Let olie C15 – C20 | 71 | Klasse 2 |
| Tung olie C20 – C40 | 300 | Klasse 2 |
| Gammel VKI metode |  |  |
| Total olie C6 – C35 | 200 | Klasse 2 |
| Flygtig Benzin C6 – C10 | 25 | Klasse 0 og 1 |
| Flygtig Benzin C10 – C25 | 75 | Klasse 2 |
| Tung olie C25 – C35 | 200 | Klasse 2 |

I kolonnen ”Svarende til …” svarer:

- klasse til klasseinddelingen for jord jf. Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland fra den 25. oktober 2010.

- kategori til inddelingen i kategorier jf. Jordflytningsbekendtgørelsen - Bek.nr 1452 af 7/12-15

- lettere forurenet jord til definitionen af jord jf. Bek. om definitionen af lettere forurenet jord – Bek.nr. 554 af 19/5-10.

Der kan modtages jord med et mindre indhold af asfaltstykker. Uanset, at jorden ud fra analyser og historik klassificeres som ren jord, betragtes den som lettere forurenet.

BEK 1534, 9. december 2019

BEK 1595, 6. december 2018