Mads Niær Kristensen Grønbækvej 34 8600 Silkeborg

14. december 2020

| Mariann Nakano Pinkalski Teknik- og Miljøafdelingen Direkte tlf: 89 70 15 31 mlp@silkeborg.dk | Søvej 1 - 3 | Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 89 70 10 00 www.silkeborg.dk |
| --- | --- | --- |

Tilsyn på Allingvej 13 i forbindelse med henvendelse om gylleudslip

Silkeborg Kommune blev d. 1. december kontaktet af flere naboer vedrørende forurenet vand der løb i en drænbrønd på Allingvej 13b. Undertegnede kørte derfor til adressen, for at få et overblik over, hvad der var sket. Ved ankomst ca. 13.15 kunne det konstateres, at der var folk i gang med at suge en blanding af gylle og vand op fra jorden på ejendommen med en slamsuger og flytte det over i en gyllebeholder (se figur 1). Der var desuden lavet en sandvold over mod drænbrønden og denne var fyldt med sand, for at forhindre yderligere udslip. En medarbejder på stedet fortalte, at der ved en fejl, var blevet startet en pumpe i stalden på Allingvej 13, og det medførte, at der blev pumpet gylle i en allerede fyldt gyllebeholder. Gyllen var derfor løbet ovenud af gyllebeholderen på Allingvej 13 og over på Allingvej 13b og herfra i drænbrønden. Jeg var oppe for at kontrollere gyllebeholderne og kunne konstatere at gyllen var løbet ud af den beholder tættest på stalden, der hvor pumperøret går i beholderen. Da der på daværende tidspunkt allerede var sørget for, at der ikke kom mere gylle i drænrøret kørte jeg tilbage på kontoret for at kontakte DMR Miljøvagten. Det blev efterfølgende aftalt at de ville køre ud på adressen, for at tjekke op og tage målinger i det nærmeste vandløb.

sandbarriere

Her blev der pumpet fra

Drænbrønd

Figur 1. Billedet er taget d. 2. december og viser placering af den drænbrønd, som gyllen løb i, placering af sandbarriere samt hvor gyllen blev pumpet op i slamsugeren.

Tilbagemeldingen fra DMR Miljøvagt, var at en stor strækning af Allingklosterskov Bæk var forurenet med gylle og at vandløbet var kraftigt påvirket på en længere strækning. Der blev udtaget vandprøver til analyse samt foretaget feltmålinger af ammoniumkoncentrationer i bæk og drænudløb. DMR bad driftsfolk fra Allingvej 13 om at lægge halmballer ud i Allingklosterskov Bæk der hvor det forurenede vand løb i bækken, for at forhindre/mindske yderligere udledning. Onsdag d. 2. december, var Silkeborg Kommune ude for at inspicere bækken. Der blev lavet feltmålinger af ammonium på den nederste strækning af bækken (se bilag 1). Koncentrationen var alle steder mindst 6 mg/l. Felttesten kan måle fra 0,5 mg/l til 6 mg/l, så koncentrationen kan meget vel have været højere. I selve Hinge Å, var koncentrationen af ammonium ikke forhøjet, pga. den kraftige fortynding der sker når vandet fra Allingklosterskov Bæk løber ud i Hinge Å.

Silkeborg Kommune vurderer, at den påvirkede strækning af Allingklosterskov Bæk, har været udsat for så høje koncentrationer af ammonium, at hovedparten af fisk og vandløbsdyr enten er flygtet eller døde. Ammonium er nemlig giftigt for både fisk og vandløbsdyr.

Silkeborg Kommune overvejer at iværksætte strafferetlig opfølgning. Der kan blive tale om idømmelse af straf efter miljøbeskyttelseslovens § 27 og § 110.

Varsling af påbud

Jf. § 20 stk. 1 og 3, har Silkeborg Kommune mulighed for at påbyde særlige foranstaltninger, såfremt en beholder til opbevaring af flydende husdyrgødning er anbragt således, at driftsforstyrrelser eller uheld kan medføre alvorlige skader på åbne vandløb.

Det er Kommunens vurdering at dette er tilfældet for begge gyllebeholdere på Allingvej 13 ovenstående taget i betragtning.

For at forhindre fremtidig forurening varsler Silkeborg kommune derfor, at påbyde dig følgende. Der skal installeres alarm på begge gyllebeholdere. Alarmen skal både kunne registrere et pludseligt fald i beholderne og have en niveauføler i toppen af beholderen, så denne ikke kan overfyldes uden at personale/ejer orienteres. Derudover skal der etableres en barriere rundt om gyllebeholderne, så et eventuelt udslip bremses (se forslag til barriere i figur 2). Placeres barrieren anderledes end i figur 2, skal denne placering forhåndsgodkendes af Silkeborg Kommune. Foranstaltning skal være udført senest d. 31. januar 2021. Silkeborg Kommune vil efter denne dato foretage et tilsyn på ejendommen, for at sikre at ovenstående er udført.

Forvarslingen af påbuddet er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75.

Inden endelig afgørelse træffes, skal vi oplyse om, at du har ret til at udtale dig i sagen, således at dine synspunkter kan indgå i overvejelserne om påbuddet (vær dog opmærksom på afsnittet vedrørende retssikkerhed herunder). Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg via e-mail: landbrug@silkeborg.dk senest den 4. januar 2021.

Endvidere skal vi oplyse, at du har ret til aktindsigt. Tidspunkt for evt. gennemsyn af sagen kan aftales med os telefonisk.

Påbuddet vil blive meddelt i medfør af § 20 stk. 3 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Du vil modtage påbuddet umiddelbart efter den 4. januar 2021.

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Retssikkerhed

Det er kommunens vurdering, at der kan være tale om en lovovertrædelse, der kan medføre straf. I henhold til reglerne i retssikkerhedslovens § 10 (lov nr. 442 af 9. juni

2004) skal kommunen derfor gøre dig opmærksom på, at du ikke har pligt til at give oplysninger, som kan have betydning under en evt. straffesag. Det er således frivilligt, om du vil benytte dig af din ret til at komme med bemærkninger til sagen. Hvis du vælger at udtale dig, vil dine oplysninger kunne anvendes senere.

Figur 2. Gyllebeholdere på Allingvej 13. De sorte pile viser strømningsretning, mens de blå streger er der hvor vandet vil løbe i forbindelse med nedbør. Den grønne streg viser placering er mulig barriere

Brugerbetaling

Jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen samt lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, opkræves der brugerbetaling for landbrugstilsyn og de timer vi skal bruge på opfølgende tilsyn. Timeprisen er i 2020 på 333,22 kr./time. Det samlede beløb vil blive opkrævet sidst på året (2021).

Silkeborg Kommune gør opmærksom på, at det altid er ejerens ansvar, at leve op til bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven.

| Venlig hilsen Mariann Nakano Pinkalski Biolog |  |
| --- | --- |

Bilag 1 Målesteder med ammonium teststave d. 2. december 2020

Røde cirkler viser målesteder med ammonium teststave ved besigtigelse af Allingklosterskov Bæk 2. december 2020 af Silkeborg Kommune

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1475 af 12. december 2017