Guldborgsund kommune 24. Oktober 2012

Miljøgodkendelse Leif M. Jensen A/S, Ankervej 6, 4800 Nykøbing F.

Strømpeforingsproduktion til kloak og vand

indholdsfortegnelse

1.	Indledning	3

2.	vilkår	3

3.	Vurdering	8

3.1.	Generelt	8

3.2.	Placering	9

3.3.	Støj	10

3.4.	Luft	11

3.5.	oplag	12

3.6.	spildevand, Jord og grundvand	12

3.7.	Renere Teknologi	13

4.	ophævede standardvilkår	13

Referencer	15

Bilag	15

- Indledning

På baggrund af virksomheden Leif M. Jensen A/S’s ansøgning gennem rådgiverfirmaet COWI A/S har Guldborgsund kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 til strømpeforingsproduktionen på adressen: Ankervej 6, 4800 Nykøbing F.

Virksomhedens oplysninger fremgår af ansøgningen, som der er refereret til i denne miljøgodkendelse. Godkendelsen gives på vilkårene i afsnit 2.

Miljøgodkendelsen kan påklages og der er sendt brev til ansøger og klageberettigede i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 100 og afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Klagefristen udløber den 23. november 2012.

- vilkår

Generelt. 1.; Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.. 2.; Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”tæt belægning” menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.. Indretning og drift. 3.; Ved fremstilling af prepreg, støbning eller gelcoating/topcoating, som foregår i åbne processer, skal vinduer, døre og porte til det fri holdes lukkede.. 4.; I følgende afkast skal der indrettes målesteder med indretning og placering som anført under punkterne 8.2.3.3 – 8.2.3.5 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 / 2001 Luftvejledningen:. –; Afkast fra støbning og prepregfremstilling samt fra påføring af gelcoat/topcoat ved anvendelse af polyesterbaseret resin.. –; Afkast fra rengøring af forme og værktøjer med acetone, hvis der er fastsat en afkasthøjde højere end 1 m over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.. –; Afkast fra formklargøring, hvis der er fastsat en afkasthøjde højere end 1 m over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.. –; Afkast fra støvfrembringende bearbejdning, hvis der er fastsat en afkasthøjde højere end 1 m over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.. Målestederne skal være placeret, inden procesluften blandes med andre luftstrømme, som f.eks. uforurenet rumluft og afkastluft fra andre processer.. Støj. 4.1; Virksomhedens bidrag til den udendørs støj må i intet punkt overstige nedenfor anførte værdier i skel til virksomheder beliggende i de angivne delområder angivet i den gældende lokalplan. Støjbidraget måles/beregnes som det det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A).. Luftforurening. Specielt for virksomheder, der anvender polyesterbaseret resin. 5.; I afkast fra processer, hvor der anvendes polyesterbaseret resin (til prepregfremstilling, gelcoating og støbning), må emissionskoncentrationen af styren ikke overstige 100 mg/normal m3 i hvert afkast. Dette vilkår gælder kun, hvis massestrømmen af styren for hele virksomheden, før eventuelt luftrenseanlæg, overstiger 2 kg/time (midlet over 7 timer).. 6.; Virksomhedens afkast skal være dimensionerede, så B-værdien for styren i tabel 1 overholdes:. Tabel 1. Parameter; B-værdi mg / m 3. Styren; 0,2. 7.; Standardvilkåret er ikke gældende for virksomhedens drift. Se afsnit 4.. 8.; Standardvilkåret er ikke gældende for virksomhedens drift. Se afsnit 4.. 9.; Standardvilkåret er ikke gældende for virksomhedens drift. Se afsnit 4.. Specielt for rengøring af forme og værktøjer med acetone. 10.; I afkast fra rengøring af forme og værktøjer med acetone, hvor der ikke anvendes rensning af gelcoatapplicator eller lignende lukkede processer, må emissionskoncentrationen af acetone ikke overstige 300 mg/normal m3. Dette gælder, uanset hvilken type resin der benyttes.. Dette vilkår gælder kun, hvis massestrømmen af acetone for hele virksomheden, før eventuelt luftrenseanlæg, overstiger 6,25 kg/time (midlet over 7 timer).. 11.; Virksomhedens afkast skal være dimensionerede, så B-værdien for acetone i tabel 3 overholdes:. Tabel 3. Parameter; B-værdi mg / m 3. Acetone; 0,4. Specielt for støvfrembringende bearbejdning. 12.; Standardvilkåret er ikke gældende for virksomhedens drift. Se afsnit 4.. 13.; Standardvilkåret er ikke gældende for virksomhedens drift. Se afsnit 4.. 14.; Standardvilkåret er ikke gældende for virksomhedens drift. Se afsnit 4.. 15.; Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.. Affald. 16.; Farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.. 17.; Støvende affald skal opbevares i tætte lukkede emballager eller på anden måde sikres mod støvflugt. Filterstøv skal tilsvarende opsamles og opbevares på virksomheden i tætte lukkede beholdere, container, big-bags el. lign.. Beskyttelse af jord og grundvand og overfladevand. 18.; Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal være placeret inden for konturen af en tæt belægning indrettet med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.. 19.; Flydende råvarer og hjælpestoffer, der ved spild kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand, skal opbevares på samme måde som farligt affald, jf. vilkår 16 og 21.. 20.; Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles.. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.. 21; Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttes mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.. Egenkontrol. 22.; Filteranlæg skal drives og vedligeholdes efter leverandørens anvisninger, så normal renseeffekt er løbende opretholdt. Driftsinstruks for anlæggene samt anvisningerne for vedligeholdelsen af disse skal være tilgængelig og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Renluftsiden af posefilter og lignende skal efterses visuelt mindst 1 gang pr. måned for kontrol af utætheder.. 23.; Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage visuel kontrol af alle befæstede arealer og belægninger. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt.. AMS-kontrol. Specielt for virksomheder, der anvender polyesterbaseret resin. 24.; Hvis massestrømmen af organiske stoffer i et afkast er større end 25 kg TOC/time, skal der foretages AMS-kontrol (automatisk målesystem) med henblik på måling af emissionsgrænseværdien for styren målt som TOC.. AMS-måleren skal:. –; gennemgå en årlig kontrol og et årligt serviceeftersyn af et sagkyndigt firma,. –; efterses og kalibreres med kalibreringsgasser efter leverandørens anvisninger, samt. –; kontrolleres ved en parallelmåling hvert 3. år.. Emissionsgrænseværdien, der måles for ved AMS-kontrol, anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af samtlige 1-timesmålinger i løbet af kontrolperioden er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrolperioden er en kalendermåned, dog regnes perioder uden emission af det pågældende stof ikke med til kontrolperioden. Overskrider en enkelt 1-timesmåling emissionsgrænseværdien med en faktor 3, skal tilsynsmyndigheden underrettes herom. Der skal gøres rede for årsagen til overskridelsen og for hvilke foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat for at undgå fremtidige overskridelser.. 25.; Senest 6 måneder efter at virksomheden er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol i hvert afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på en time med henblik på at verificere massestrømmen før eventuel rensning, emissionen samt emissionskoncentrationen af styren. Præstationskontrollen skal udføres som beskrevet i vilkår 27 og 28 ved den eller de processer, hvorfra emissionen af styren ønskes bestemt.. Herefter skal der én gang årligt foretages præstationskontrol i afkast, hvor der foretages emissionsbegrænsning med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 5, 10 og 12 er overholdt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkeltmålinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år. Emissionsgrænseværdien anses for overholdt, hvis det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkeltmålinger ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien.. Senest 9 måneder efter at virksomheden er sat i drift, skal virksomheden dokumentere, at de dimensionsgivende koncentrationer for styren i afkastene, jf. vilkår 6, er overholdt. Alle kilder skal dokumenteres.. Specielt for virksomheder, der anvender phenolbaseret resin. 26.; Standardvilkåret er ikke gældende for virksomhedens drift. Se afsnit 4.. 27.; Alle målinger skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at de er foretaget.. 28.; Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 4 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.. Tabel 4. Prøvetagnings- og analysemetoder. Navn; Parameter; Metodeblad nr.*. Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas; Støv; MEL-02. Bestemmelse af koncentrationer af specifikke opløsningsmidler i strømmende gas (adsorptionsrørmetoden) 2003; Organiske opløsningsmidler; MEL-17. Bestemmelse af koncentrationer af gasformig TOC (total organisk carbon) i strømmende gas (flammeionisationsdetektion); TOC; MEL-7. *; Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk.. Metoder for formaldehyd og fenol er udtaget af tabellen, da stofferne ikke forekommer i den beskrevne proces. Metoderne for formaldehyd og fenol er ikke gældende for virksomhedens drift. Se afsnit 4.. Driftsjournal. 29.; Der skal føres en driftsjournal med angivelse af:. 1); Årligt forbrug af råvarer opdelt på typer af:. –; Resin og gelcoat.. –; Formklargøringsmidler.. –; Rensevæsker, der er baseret på organiske opløsningsmidler.. 2); Dato for og resultatet af eftersyn af filtre, herunder reparationer og udskiftning af filterposer, jf. vilkår 22.. 3); Dato for og resultatet af eftersyn og kalibrering af evt. AMS-måler, jf. vilkår 24.. 4); Dato for og resultatet af kontrollen af befæstede arealer og eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår 23.. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden..

- Vurdering

  - Generelt

Af ansøgningen fremgår det, at der er tale om en virksomhed, hvor selve produktionen af strømper vil foregå indendørs. Den væsentligste støjkilde vil derfor være transport til og fra virksomheden. Der vil ikke være noget spildevand fra den nye produktion. Affaldsmængderne vil være beskedne og blive håndteret i henhold til kommunens gældende erhvervsaffaldsregulativ.

Der er tale om en glasfiberbaseret produktion, som udgør mere end 100 kg/dag, hvilket er godkendelsespligtigt efter godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt D207:

Virksomheder der fremstiller produkter ved sintring af flourplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmaterialer på mere end 100 kg/dag.

Strømpeforingsproduktionen til renovering af vand- og kloakledninger foregår uden udledning af spildevand og kun med et afkast af luftemissioner.

Al produktion foregår indendørs. Oplag af hjælpestoffer finder sted indendørs. Større oplag af hjælpestoffer – herunder styren oplagres udendørs i dertil indrettede containere med opsamlingskapacitet ved utætheder/uheld.

Stofferne formaldehyd og fenol forekommer ikke i de stoffer, som virksomheden anvender til sin produktion.

Kommunen vurderer, at det ansøgte, ikke kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder væsentligt. Det vil heller ikke ødelægge eller beskadige plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af Habitatdirektivets bilag IV, jf. Bek. nr. 408/2007.

Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattende nok og afstanden til Natura 2000-områder er stor.

I forbindelse med udledning af overfladevand, skal virksomheden være opmærksom på eventuelle ændringer af befæstelse omkring arealet, som kan medføre krav til sandfang og forsinkelse. De eksisterende afløbsforhold er pt. gældende.

Aktiviteterne er ikke omfattet af VVM-reglerne eller risikobekendtgørelsen og heller ikke VOC-bekendtgørelsen.

Virksomhedens aktiviteter er dog omfattet af standardvilkår i godkendelsesbekendtgørelsen, Bilag 5, afsnit 5.

Kun de standardvilkår, der er relevante i forhold til den beskrevne produktion er medtaget, hvilket giver tilsynsmyndigheden det bedst mulige udgangspunkt ved kontrol og tilsyn af virksomhedens aktiviteter.

  - Placering

Virksomheden, hvor produktionen skal etableres, er placeret i et lokalplanlagt område (NYK F42): Lokalplan F42 for Nordensvej, Nykøbing F. Kommune, 27. juni 2003.

Virksomheden ligger henholdsvis ca. 210 m syd for et boligområde (Kalvevænget) og ca. 380 m nord for et boligområde (Møllehave).

Aktiviteterne omfattes af lokalplanens formål.

Virksomheden skal være opmærksom på at fremtidige udvidelser og/eller ændringer af aktiviteter/produktion skal kunne opfylde formålet beskrevet i lokalplanen ellers skal virksomheden flytte til et andet erhvervsområde.

Formålet i lokalplanen er følgende:

Delområde I:

3.3 Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til erhvervsformål, såsom virksomheder inden for klasse 1 og 2, dvs. kontorer, liberale erhverv, mindre produktionsvirksomhed, lager- og

værkstedsvirksomhed, service-, engros- og forretningsvirksomhed

Delområde Ia (kortbilag 2) kan endvidere anvendes til fælles servicefaciliteter.

3.4 Byrådet kan tillade, at der på den enkelte ejendom etableres én bolig for bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. Der kan dog ikke etableres boliger nærmere end 250 m fra jernbanen, med mindre der etableres særlige afskærmende foranstaltninger.

På baggrund af den beskrevne produktion vurderer kommunen, at der er tale om en mindre produktionsvirksomhed med lager og værkstedfaciliteter.

Af lokalplanen fremgår endvidere, at eksisterende bevoksning så vidt muligt skal bevares, idet der dog kan foretages udtynding i plantebæltet langs Gaabensevej, med henblik på at opnå en mere åben/transparent beplantningskarakter.”

Dette betyder reelt, at det eksisterende beplantningsbælte langs Gaabensevej skal fastholdes i sin nuværende bredde, som er 10 meter.

Virksomheden er placeret i et område med mulighed for fjernvarmeforsyning, men er pt. oliefyret.

  - Støj

Da boligområderne ligger langt fra virksomheden, vil disse ikke blive påvirket væsentligt af støj fra virksomheden, hvilket skyldes de få udendørs støjkilder virksomheden har:

-	Et afkast fra produktionshallen – mulig støj fra ventilatorer.

-	Almindeligtransportstøj i forbindelse leveringer til og fra virksomheden, som er sammenlignelig med de andre erhverv i området med handel og service.

-	Afkast fra oliefyr (normalt ikke støjende).

Det meste støj forekommer indendørs fra produktionsanlæg og udsugninger. Denne støj er derfor så dæmpet, at den ikke vil have betydning udenfor bygningen, især når døre, vinduer og porte er lukkede.

Virksomhedens normale driftstid vil ligge i dagperioden.

Kommunen vurderer, at det kun er nødvendigt at stille krav i forhold til omkringliggende erhverv i lokalplanområdets delområde II og III, som omfatter henholdsvis områdetype 2 (Gælder også delområde I) og 1 angivet i støjvejledningen. Grænseværdierne fra vejledningen fremgår af vilkår 4.1.

I disse områder er der ikke angivet krav til maksimalværdier for støj om natten, hvilket skyldes, at der ikke forventes overnattende personer og at eventuelle portnerboliger i området skal være støjisoleret. Der er ingen portnerboliger i lokalplanområdet nu.

  - Luft

Styren vil være det væsentligste forurenende stof, som der udledes fra virksomhedens afkast.

Styren vil hovedsageligt blive udledt fra vakuumsuget i forbindelse med produktion af strømper samt lidt fra blandekaret, hvor polyester indeholdende styren tilsættes i et lukket system. Der er etableret udsugning her også.

Den færdige strømpe pakkes i tæt emballage og yderligere udslip af styren sker ikke før strømpen skal monteres ude på et arbejdssted.

I den vedlagte ansøgningen er det vurderet, at de angivne emissioner, som Miljøministeriet har opgivet må antages at være højt sat i forhold til den pågældende produktion.

Med ovennævnte emissioner fra processerne vil den opgivne afkasthøjde på 6,5 m over terræn medføre, at emissionen af styren ikke vil bidrage med forurening i omgivelserne over gældende grænseværdi på

0,2 mg/m3 ifølge OML-beregningen, men vil overholde denne værdi med en god margen, da bidraget er beregnet til 0, 13 mg/m3.

Virksomheden forventer at kunne dokumentere ovennævnte i forbindelse med gennemførelse af præstationsmålingerne nævnt i vilkår 25 samt de beskrevne metoder i vilkår 28.

Kommunen forventer ikke, at virksomheden skal udføre AMS-kontrol, som nævnt i vilkår 24, da mængden af den blandede kunstharpiks til produktion maksimalt vil være 125 kg/time.

Mængden af organiske stoffer udledt til luften forventes derfor at være noget mindre end 25 kg TOC/time. Dette forventes også at kunne dokumenteres med målingerne efter vilkår 25 og 28.

Selvom aktiviteter omkring glasfiberproduktion kan lugte, medfører dette sjældent lugt i omgivelserne. I den beskrevne produktion vil lugt være endnu mere begrænset, da der er tale om at færdigvarer emballeres straks og da der ikke skal foregå nogen form for hærdning af produkter. Kun fejlproduktioner og eventuelle rester udhærdes. Mængden vil være begrænset og ske i lukket beholder under vand. Kommunen har derfor ikke stillet vilkår til lugt.

Der er ingen støvende arbejdsprocesser. Derfor vil der ikke være støv, som kan påvirke omgivelserne væsentligt fra virksomheden.

Den mest betydende diffuse kilde forventer kommunen vil være arbejdsprocessen omkring lapning af huller, når lineren (strømpen) føres frem. Kilden er dog lille og begrænses yderligere af den etablerede rumventilation. Kilden vurderes at være uvæsentlig for omgivelserne.

Da den meste rensning af udstyr foregår med acetone på klude, forventes emissionen af acetone i rumudsugning og udsugning ved afvejningsbord ikke at overstige 6,25 kg/time, som angivet i vilkår 10.

Vilkåret bibeholdes dog i tilfælde af, at virksomheden etablerer anden rensningsmetode.

Oliefyret er på 30 kW og derfor omfattet af de almindelige bestemmelser gældende for oliefyr. Altså almindeligt serviceeftersyn og skorstensfejning. Der skal derfor ikke stilles særlige miljøkrav til driften af denne. Afkast fra oliefyr og oliefyrsinstallation er omfattet af gældende byggereglement på opførelsestidspunktet. Ændringer af afkast eller fyringsanlæg skal opfylde det til enhver tid gældende byggereglement.

  - oplag

Olietank

Der er opstillet en tank på 1.200 liter indendørs over gulv, som er tilsluttet virksomhedens oliefyr. Kommunen har modtaget oplysninger om tanken. Tanken er fra 1999. Sløjfningstermin er senest i 2029, hvis tanken er vedligeholdt efter olietankbekendtgørelsens bestemmelser (f.eks. mod tæringer).

Der er ikke andre tankoplysninger til brændstof. Kommunen har udført brandsyn.

For olietanke gælder olietankbekendtgørelsens bestemmelser. Kapitel 7 omfatter etableringskrav. Sløjfningsterminerne fremgår af kapitel 9. Særligt § 4 i samme bekendtgørelse henviser til de krav, som er gældende i bekendtgørelsen.

Råvarer, hjælpestoffer og affald

Opbevaringen er beskrevet i ansøgningsmaterialet og skal ske i overensstemmelse med vilkår 16, 17, 19 og 21.

Den beskrevne opbevaring i kølecontainere med dobbeltbund og opsamlingskapacitet opfylder vilkår 21.

Palletanke er godkendt til udendørs oplag på faste underlag som SF-sten.

Affald skal bortskaffes efter kommunens til enhver tid gældende affaldsregulativ for erhvervsaffald. Regulativet omfatter også dagrenovationslignende affald og kan findes på:	https://www2.mst.dk/databaser/nstar/Regulation/Search.aspx.

Spild

Spild af flydende stoffer skal håndteres som opgivet i vilkår 20.

  - spildevand, Jord og grundvand

Ifølge kommunens oplysninger er der en eksisterende vaskeplads på befæstet areal med sandfang og olieudskiller på virksomhedens grund. Driften af vaskepladsen med tilhørende anlæg og virksomhedens øvrige spildevand er omfattet af den gældende tilslutningstilladelse for spildevand.

I tilslutningstilladelsen er der også henvist til det gældende affaldsregulativ i forbindelse tømninger af olieudskiller og sandfang.

Afløb fra vaskemaskine og almindelig sanitetsspildevand er tilsluttet uden om olieudskiller.

Regnvand afledes til regnvandssystem.

Kommunen vurderer, at der ikke skal ske ændringer af spildevandstilladelsen, da der ikke udledes andet processpildevand end nævnt ovenfor.

I ansøgning er beskrevet foranstaltninger til beskyttelses af jord og grundvand.

Det er kommunens vurdering, at virksomhedens har truffet de nødvendige foranstaltninger til sikring af jord og grundvand og der ikke skal stilles yderligere vilkår til sikring af jord og grundvand, se vilkår 18, 19, 20, 21 og 23.

Yderligere oplysninger om belægninger til forebyggelse af forurening kan findes i Miljøstyrelsens orientering nr. 6 fra 2008: Forebyggelse af jord og grundvands-forurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter.

  - Renere Teknologi

Virksomheden har vurderet, at virksomhedens anvendte teknologi er den bedst passende i forhold til produktionens størrelse, da der er et lavt energiforbrug og forureningen er begrænset og kan håndteres så omgivelserne ikke bliver påvirket væsentligt.  Desuden vil produktionsanlæg og drift blive certificeret efter ISO 14001, som andre af LMJ’s virksomhedsaktiviteter.

Kommunen har ikke fundet andre teknologier, som kunne være væsentligt renere. Det er kommunens vurdering, at produktionen af strømper er renere end andre af kommunens godkendte virksomheder efter listepunkt D 207, da der ikke forekommer udhærdning eller støvfrembringende aktiviteter i samme grad, Samtidigt foregår produktionen i et mere lukket system og i en fortløbende proces, som er mere sammenhængende end på andre virksomheder.

Enfremtidig udvidelse af produktionen er samtidigt begrænset gennem lokalplanen, der sætter krav til omfanget og typen af virksomhedsaktiviteter.

- ophævede standardvilkår

Ved meddelelsen af denne miljøgodkendelse bortfalder nedenstående standardvilkår, da de ikke er relevante for virksomhedens drift og derfor heller ikke tilsynsmyndighedens tilsyn og kontrol med virksomheden samt virksomhedens egenkontrol.

Bortfaldet sker i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens § 15 stk. 2.

Begrundelse for bortfald er angivet med fed skrift undervilkåret.

| Specielt for virksomheder, der anvender epoxybaseret resin |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 Afkast fra processer, hvor der anvendes epoxybaseret resin (til prepregfremstilling, gelcoating og støbning), skal være opadrettet og ført mindst 1 m over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret, så der kan ske fri fortynding af afkast. Dette gælder for såvel åbne som lukkede processer. Epoxybaseret resin anvendes ikke på virksomheden. |  |  |  |
| Specielt for virksomheder, der anvender phenolbaseret resin |  |  |  |
| 8 I afkast fra processer, hvor der anvendes phenolbaseret resin (til prepregfremstilling, gelcoating og støbning) må emissionskoncentrationen af fenol ikke overstige 5 mg/normal m3. Dette vilkår gælder kun, hvis massestrømmen af fenol for hele virksomheden, før eventuelt luftrenseanlæg, overstiger 100 g/time (midlet over 7 timer). |  |  |  |
| I afkast fra processer, hvor der anvendes phenolbaseret resin (til prepregfremstilling, gelcoating og støbning) må emissionskoncentrationen af formaldehyd ikke overstige 5 mg/normal m3. Dette vilkår gælder kun, hvis massestrømmen af formaldehyd for hele virksomheden, før eventuelt luftrenseanlæg, overstiger 25 g/time (midlet over 7 timer). Fenolbaseret resin anvendes ikke på virksomheden. |  |  |  |
| 9. Virksomhedens afkast skal være dimensionerede, så B-værdierne for fenol og formaldehyd i tabel 2 overholdes: |  |  |  |
| Tabel 2 |  |  |  |
| Parameter | B-værdi mg / m 3 |  |  |
| Fenol | 0,02 |  |  |
| Formaldehyd | 0,01 |  |  |
| Fenol og formaldehyd anvendes ikke på virksomheden |  |  |  |
| 12 Afkast fra støvfrembringende processer skal være forsynet med filter, der sikrer, at en emissionsgrænseværdi for totalt støv på 10 mg/normal m3 er overholdt. Der er ingen væsentlige støvfrembringende aktiviteter på virksomheden. |  |  |
| 13[Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om afkasthøjder. ] Der er ingen væsentlige støvfrembringende aktiviteter på virksomheden. |  |  |

14 Afkast fra rumventilation og arbejdssteder, der ikke er omfattet af konkrete vilkår om afkasthøjde, skal være opadrettet og ført mindst 1 m over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Der er ingen væsentlige støvfrembringende aktiviteter på virksomheden.

| 26 Senest 6 måneder efter, at virksomheden er sat i drift/ senest 6 måneder fra [Tilsynsmyndigheden indsætter datoen for afgørelse om revurdering], skal der foretages præstationskontrol i hvert afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på en time med henblik på at verificere massestrømmen før eventuel rensning, emissionen samt emissionskoncentrationen af fenol og formaldehyd. Præstationskontrollen skal udføres som beskrevet i vilkår 27 og 28 ved den eller de processer, hvorfra emissionen af fenol og formaldehyd ønskes bestemt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herefter skal der én gang årligt foretages præstationskontrol i afkast, hvor der foretages emissionsbegrænsning med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 8, 10 og 12 er overholdt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkeltmålinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år. Emissionsgrænseværdien anses for overholdt, hvis det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkeltmålinger ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. |  |  |
| Senest 9 måneder efter at virksomheden er sat i drift, skal virksomheden dokumentere, at de dimensionsgivende koncentrationer for fenol og formaldehyd i afkastene, jf. vilkår 9, er overholdt. Alle kilder skal dokumenteres. Fenol og formaldehyd anvendes ikke på virksomheden Del af vilkår 28: |  |  |
| Bestemmelse af koncentrationen af formaldehyd i strømmende gasser | Formaldehyd | MEL-12 |
| Bestemmelse af koncentrationen af fenol | Fenol | MEL-17 og AMI metode L8 eller NIOSH 2546 |

Fenol og formaldehyd anvendes ikke på virksomheden

Referencer

Se fodnoter.

Ansøgning om miljøgodkendelse – D207, LMJ A/S Strømpeforingsproduktion – Nykøbing Falster, marts 2012, COWI.

Bilag

Kortbilag 2 fra lokalplan F42, Nykøbing F. Kommunen, 11. juni 2003.

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26-06-2010, Miljøministeriet.

Lokalplan F42 for Nordensvej, 17. juni 2003, Nykøbing F. Kommune.

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 486 af 25/05/2012, Miljøministeriet.

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15-12-2010, Miljøministeriet.

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 1666 af 14-12-2006, Miljøministeriet.

Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (VOC-bekendtgørelsen), nr. 350 af 29-05-2002, Miljøministeriet.

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 486 af 25-05-2012, Miljøministeriet.

Håndbog om Miljø og Planlægning, rev. 11. januar 2004, Miljøministeriet.

Ekstern støj fra virksomheder, nr. 5, november 1984, Miljøstyrelsen.

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10), nr. 810 af 28-06-2010, Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1321 af 21-12-2011, Miljøministeriet.

Tilladelse til afledning af spildevand til det offentlige spildevandssystem jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, 30-12-2003, Nykøbing F. Kommune.

Den internationale standard for miljøledelse - ISO 14001