| Journalnr.: | 24/3617 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 04-06-2024

Thomas Olesen

Strandagervej 6, Karlby, 8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn:		Thomas Olesen, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:		Prioriteret tilsyn. Der er ført tilsyn med:

- IE-særregler

- Opbevaring af husdyrgødning

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljørisikovurdering

CHR nr.:		95858

CVR nr.:		36332484

P nr.:			1020047093

Landbrugstype:

H § 16 a, stk 2 nr. 2: Slagtesvinehold IED

IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)

Kategori 1a

Nyeste godkendelse/tilladelse:	25. juli 2023

Godkendt/tilladt produktionsareal:	4719 m2

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.06.2024 | Henstilling | Manglende logbog over flydelag | Meddelt |
| 04.06.2024 | Henstilling | Utilstrækkeligt flydelag | Meddelt |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| C. Logbog for gyllebeholder | Har en logbog med skema 1 over flydelagets tilstand samt skema 2 over aktivitet i flydelaget. Logbøgerne udfyldes ikke for nogen af beholderne. |
| D. Hyppig gylleudslusning (logbog) | Hyppig gylleudslusning foretages hver 7. dag i alle staldafsnit med slagtesvin. Logbog over hyppig gylleeudslusning føres. |
| F. Årlig indberetning (kun IE-husdyrbrug) - miljøledelse, logbøger, kontroller og fodringskrav | Indberetning for 2023: Logbøger for miljøteknologier: Gyllekøling: Datalogger påsat i januar 2024. Årlig kontrol udføres af Klimadan. Miljøledelsessystem; På tilsynet blev miljømål dfor 2023 gennemgået. Mål om reduktion af antallet af gylletransporter. Planen var at opsætte overdækning på gyllebeholderen for at nå målene. Gyllebeholdren ikke overdækket, så ingen effekt på antallet af gylletransporter. Se bemærkninger hertil i tidsbrevet. Plan for regelmæssig kontrol, reparation mm. Der blev på tilsynet fremvist en plan for planlagte kontroller. Fra planen fremgår frekvensen for de planlagte kontroller Logbog for gennemførte kontroller: Logbog over gennemførte kontroller klargjort. Logbogen er lavet for nyelig og ikke påbegyndt endnu. Se bemærkninger hertil i tildsbrevet. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Valg af metode til reduktion af kvælstof og fosfor fasefodring. Oplæringsmateriale til oplæring af personale: Oplæsringmateriale fremvist på tilsynet. Beredskabsplan: På tilsynet blev der fremvist en påbegyndt beredskabsplan. Ejer har efterfølgende indsendt en udfyldt beredskabsplan. |
| H. Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Møddingplads med fastbund og afløb til beholder. På tidsynstidspunktet var der ikke mødding på møddingpladsen. |
| I. Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | 1860 m3 gyllebeholder fra 1993: Indløb dykket og stand ok. Intet fastmondteret pumperør. 4500 m3 gyllebeholder - beholder næsten tom, derfor ikke dykket indløb. Intet fastmonteret pumperør. 1200 m3 gylleebholder fra 1987: Dykket indløb. Intet fastmonteret pumperør. Der tilføres ikke mere gylle til beholderen. 1000 m3 gylleebholder beliggende på Veggerslevvej 27: Intet indløb, der køres gylle til beholderen. Intet fastmonteret pumperør. 1400 m3 gyllebeholder beliggende på Strandagervej 4: Beholder ikke i brug. Beholderen var på tilsynstidspunktet fyldt med regnvnad. |
| J. Fast overdækning på beholdere/flydelag | 1860 gyllebeholder fra 1993: Flydelag tilstrækkeligt. 4500 m3 gyllebeholder: Beholderen næste tømt. Der er tilført halm for 6 uger siden. Flydelaget ikke helt tilstrækkeligt i midten af beholderen. 1200 m3 gulleebholder fra 1987: Flydelag tilstrækkeligt. 1000 m3 gylleebholder beliggende på Veggerslevvej 27: Beholderen blev næsten tømt i april. I forbindelse med tømningen blev der kørt halm på beholderen. Flydelag dannet, men kke helt tilstrækkeligt i ydersiden af beholderen. 1400 m3 gyllebeholder beliggende på Strandagervej 4: Gylleebholder har ikke været i brug i omrking 6 år. Beholderen er tømt for husdyrgøning og på tilsynstidspunktet fyldt med vand. I forbindelse med tømning af beholderen for husdyrgødning blev beholderen ikke rengjort og der er ikke underskrevet erklæring om at beholderen tages ud af drift. |
| K. Krav om gyllealarm og beholderbarriere | intet krav |
| L. Beholderkontrol | Beholderkontrol udført i 2021 på den 1860 m3 gyllebeholder, 1200 m3 gyllebeholder samt gyllebeholderen på Veggerslevvej 27. Beholderkontrol frekvens hver 10. år. Næste beholderkontrol skal udføres i 2031. Der er ikke endnu foretaget beholderkontrol på beholderen fra 2017. Gyllebeholderen på Strandagerveh 4 - seneste beholderkontrol foretaget 2010. Beholderen er ikke i brug, men "Erklæring om, at beholderen er taget ud af drift" ikke udfyldt. |
| N. Markoplag | Ingen markoplag med dybstrøelse |
| U. Bemærkninger |  |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Ikke relevant

Indberetning af egenkontrol: Se punkt F. årlig indberetning

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,13

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk