Rapport for miljøtilsyn hos Gåser Auto, Bygmestervej 7, 9370 Hals

Overordnede oplysninger

| Tilsynsdato | 24.05.2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn - varslet |  |  |
| Telefon | 98250082 | CVR nr. | 13787484 |
| E-mail | gaaser.auto@mail.dk | P. nr. | 1000625144 |

| Virksomhedstype | Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| --- | --- |
| Godkendelsesdato |  |
| Tilslutningstilladelse spildevand |  |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Kommentar |
| --- | --- | --- |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Værkstedet er etableret i 2003. Der udføres almindelige reparationer af biler (ca. 50 - 100/år) , men mest bådmotorer. I 2008 er der bygget en ny udstillingshal til både og en tilhørende udendørs vaskeplads. Der udføres ikke karosseriarbejde, lakering/undervognsbehandling eller ophugning. Bremsereparationer udføres hos firmaet Nordbrems, Aalborg. Der er ingen ansatte ud over indehaveren. |  |  |  |  |
| Produktionsareal (m2) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |  |  |
|  |  | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
|  |  | 8-17 |  |  |
|  | Miljøledelse |  |  |  |

Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces | Stof | Emi.konc.(mg/m3) | Rensning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Svejsning og udstødningsgas |  |  | Ingen rensning |

| Kilde Id | Afkasthøjde over |  | Afkastdiameter (m) |  | Volumenstrøm (Nm3/sek) | Lufthastighed (m/sek.) | Røggastemp. (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Terræn (m) | Tag (m) | Indvendig | Udvendig |  |  |  |
| 1 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |

Rumopvarmning:

Fjernvarme

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Luft, afkast | Der forekommer ikke svejsning på virksomheden. Der er mulighed for afsugning af udstødningsgasser, men anlægget anvendes sjældent. Der er primært tale om udstødningsgasser fra bådmotorer, hvorfra udstødningsgassen ikke kan bortledes direkte, men pga. motorfunktionen i stedet ledes gennem en vandfyldt beholder, hvorfor der ikke kommer udstødningsgas ud i lokalet. |

Støj

| Id | Støjkilder | Kildestyrke dB(A) | Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompressor |  | Indendørs i bygning |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Støj | Der forefindes en kompressor på virksomheden. Denne er placeret indendørs i isoleret rum. |

Spildevand

| Krav Id | Id | Aktivitet/proces | Udledt spildevand |  |  | Rensning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (l/sek.) max | Mængde pr. år | Enhed |  |
| 1 | 1 | Vaskehal/vaskeplads |  |  |  | Olieudskiller og sandfang |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Spildevand, procesvand | Der er indendørs og udendørs vaskeplads. Der udføres lidt vask af biler. Det er mest både, der vaskes. indendørs vask foregår med spand og børste og med varmt vand. Hvis det er nødvendigt, anvendes højtryksrenser. Vaskemidlet MAXI 3 anvendes i begrænsede mængder. Vaskemidlet blev ved sidste tilsyn (2012) vurderet at være miljømæssigt acceptabelt. |
| Spildevand, belægninger ved vaskepladser | Gulvet består indendørs af betongulv med epoxybelægning. Gulvet fremstod tæt og vedligeholdt uden revner. Udendørs vaskeplads blev ikke gennemgået ved tilsynet. |

Olie- og benzinudskillere

| Id | Aktivitet/proces | Type | Kapacitet (l/s) | Volumen (l) | Sandfang (l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vaskehal/vaskeplads | Ukendt olieudskiller |  |  |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion | Der er sandfang/olieudskiller på virksomheden. Alle afløb er tilsluttet denne. Sandfang/udskiller besigtiges årligt af RenoNord. Senest den 28/4-2017. |

Olie- og kemikalietanke

| Id | Indhold | Volumen (l) | Etableret, ca. | Placering | Standeranlæg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Olietanke | Der forefindes ingen olietanke på virksomheden. |

Råvarer

| Produkt | Forbrug | Oplag | Enhed | Beholder |  | Opbevaring (Beskyttelse) | Årstal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Type | Volumen (l) |  |  |
| Sprinklervæske |  |  |  |  |  | Indendørs, bag opkant | 2012 |
| Kølervæske |  |  |  |  |  | Indendørs, bag opkant | 2012 |
| Vaskeprodukter |  |  |  |  |  | Indendørs, bag opkant | 2012 |
| Motorolie |  |  |  |  |  | Indendørs, bag opkant | 2012 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Råvarer, opbevaring | Råvarer opbevares indendørs med mulighed for opsamling. |

Affald

| Affaldsart | Oplag | Enhed | Beholder |  | Opbevaring (Beskyttelse) | Transportør | Modtager | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Type | Volumen (l) |  |  |  |  |
| Blyakkumulatorer |  |  | Beholder - lukket |  | Indendørs, bag opkant |  | Autopartner |  |
| Dæk |  |  | Ingen beholder |  | Indendørs |  | Villadsens Dækfabrik |  |
| Jern |  |  | Ingen beholder |  | Indendørs |  | Jernhandler |  |
| Kølervæske |  |  | Beholder - lukket |  | Indendørs, bag opkant |  |  |  |
| Oliefiltre |  |  | Beholder - lukket |  | Indendørs, bag opkant |  | RenoNord |  |
| Olieudskiller og sandfang |  |  | Ikke relevant |  | Ikke relevant |  | Reno Nord |  |
| Småbatterier fra værktøj |  |  | Beholder - lukket |  | Indendørs |  | Genbrugsplads Hou |  |
| Spildolie (motor, gear.) | 600 | Liter | Beholder - lukket |  | Indendørs, bag opkant |  | Avista Oil |  |
| Spraydåser |  |  | Beholder - lukket |  | Indendørs |  | Genbrugsplads Hou |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Affald, anmeldelse af farligt affald | Der er ikke sket ændringer i mængder og art af farligt affald siden sidste tilsyn. |
| Affald, sortering | Ingen bemærkninger. |
| Affald, opbevaring | Farligt affald opbevares indendørs i særskilt rum uden afløb. Der er opsamlingsbakker under alle beholdere. Dæk opbevares indendørs og returneres til Villadsens Dækfabrik, Pandrup. |
| Affald, bortskaffelse | Spildolie bortskaffes til Avista Oil. Der er i 2016 afhentet ca. 600 l. Kølervæske, oliefiltre m.v. afhentes af RenoNord. Små batterier, spraydåser og lign. køres til genbrugspladsen i Hou. Akkumulatorer afleveres hos Autopartner iflg. returordning. Sandfang/olieudskiller besigtiges og tømmes årligt af Renonord. Der blev fremvist kvitterin ger for bortskaffelse af affald for 2015/16/17. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | Virksomheden ligger ikke i et område, hvor der er en vedtaget indsatsplan for drikkevand. |
| Generelle bemærkninger | Virksomheden fremstod pæn, ryddelig og vedligeholdt. |
| Planforhold | Virksomheden ligger i erhvervsområde 9.4.H1, der bl.a. kan benyttes til mindre industri samt værksteder o. lign. |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | Der forelå dokumentation på bortskaffelse af farligt affald. |