Rapport for miljøtilsyn hos Elektro Gruppen A/S, Troensevej 21, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

| Tilsynsdato | 20.12.2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn - varslet |  |  |
| Telefon | 98820700 | CVR nr. | 21522775 |
| E-mail | info@elektro.dk | P. nr. | 1022140546 |

| Virksomhedstype | A54, Elektrotekniske virksomheder. |
| --- | --- |
| Godkendelsesdato |  |
| Tilslutningstilladelse spildevand |  |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-06-2023 | Henstilling | Efterkommet | 1. Vedr. udsugningsanlægget ved hærdeovn: Ved tilsynet i 2012 blev det oplyst, at anlægget alene har til formål at fjerne varmen fra ovnen. Ved tilsynet i 2017 blev det præciseret, at luften også kommer fra ovnrummet og dermed indeholder flygtige organiske forbindelser - primært blandingsfortyndere. Forklaringen fra 2012 blev gentaget ved tilsy-net i 2023. Virksomheden bedes give en skriftlig tilbagemelding på om afka-stet kan indeholde organiske forbindelser eller ej. Hvis oplysningerne afgivet ved tilsynet i 2017 er de korrekte ønskes følgende oplysninger/materiale fremsendt: a. Leverandørbrugsanvisning for den anvendte isolationslak. b. vurdering af hvor meget lak, der maksimalt findes på de største em-ner, der hærdes i ovnen. c. Vurdering af hvor længe lakken er om at hærde - hvor længe befin-der emnerne sig i ovnen? |
| 01-06-2023 | Henstilling | Efterkommet | 2. Virksomheden bedes kontakte Stena Recycling A/S og få bekræftet, at sammenblandingen af vand fra gulvvaskemaskinen og udtjent bore-/skæreolie ikke forringer muligheden for at genanvende bore-/skæreolien. I bekræftende fald, skal vandet fra gulvvaskemaskinen afhændes som en se-parat affaldsfraktion. |
| 01-06-2023 | Henstilling | Efterkommet | 3. Kattegrus, klude mv. forurenet med farligt affald bortskaffes som forbræn-dingsegnet affald, hvilket er i strid med indskærpelse givet ved tilsynet i 2012. Virksomheden bedes oplyse om og hvordan indskærpelsen er efter-kommet. |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Virksomheden, som er startet på den nuværende adresse 1. maj 2008, beskæftiger sig med reparationer og salg af bl.a. gear, elektromotorer og håndværktøjsmaskiner. Der foretages spåntagende bearbejdning som boring ved søjlebor og anvendelse af drejebænk. Der foretages overfladebehandling som slibning med båndsliber og ved slibebænk, glasblæsning i glasblæseanlæg og afrensning med roterende stålbørste. Virksomheden foretager sammenføjning ved lodning ved 2 loddeborde, ca. 2-3 timer årligt, og svejsning ved 1 svejsested med CO2-svejsning (MIG/MAG) i ulegeret stål, ca. 1-2 timer pr. år. Svejsning/lodning udføres kun i forbindelse med hasteopgaver - alternativt udføres opgaven af hovedafdelingen i Brønderslev. Desuden findes en arbejdsplads med gasbrænder til at udtage kobber fra motorer. Affedtning/vask foregår i vaskemaskine og i rensebar. Der foretages overfladehandling i malerkabine, ca. 2 m2, og i et lakkar. I malerkabinen anvendes spraydåser til maling af mindre dele samt sprøjtepistol. Malingen (blandingsfortynder) i spraydåserne er ved tidligere tilsyn oplyst at være produkter fra Berner A/S. Maling med sprøjtepistol (blandingsfortynder) er ved tidligere tilsyn oplyst at være produkter fra Jotun Danmark A/S. Der males i begrænset omfang, ca. 1 gang om måneden og i 5 min. ad gangen indenfor en time. Der anvendes under 50 ml ved spraydåser og under 100 ml med sprøjtepistol i de maks. 5 min., det tager at male en mindre del. Virksomheden anvender i stor udstrækning underleverandører til malingsopgaver og den eneste grund til, at virksomheden i sjældne tilfælde selv udfører opgaven, skyldes et eventuelt tidspres fra kunden. Mht. lakkarret anvendes en "isolationslak". Karret er et lukket kar, der først åbnes, når udsugningen sættes i gang. Under lakeringen står låget åbent, og det lukkes først, når processen er færdig. Denne aktivitet varer ca. 0,5 time og udføres i gennemsnit 1 gang om måneden (aktiviteten er aftagende, da det ofte er billigere at købe nyt fremfor at renovere). Virksomheden har besluttet ikke at etablere den tidligere ansøgte, overdækkede vaskeplads med sump uden afløb. Der er indgået aftale med nabovirksomheden (Nordjysk Stilladsudlejning A/S) om lejligheds anvendelse af deres vaskeplads (ved hasteopgaver) - øvrige vaskeopgaver udføres på hovedafdelingen i Brønderslev. På ejendommen findes ifølge Bygnings- og Boligregisteret (BBR): 1 bygning og 2 erhvervsenheder. Bygning 1, opført/ombygget 1988/2000, samlet erhvervsareal 751 m2, opvarmet ved fjernvarme. Bygningen er delt i 2 enheder med hver sin adresse: Troensevej 21 og Troensevej 23. Elektro Gruppen A/S råder kun over Troensevej 21. Bygning 1, erhvervsenhed 1: Engroshandel og lager, 391 m2 erhverv, samt andel i fællesrum 45 m2 Bygning 1, erhvervsenhed 2: Engroshandel og lager, 360 m2 erhverv, samt andel i fællesrum 44 m2 Kælder 89 m2 (under Troensevej 23) er et sikringsrum til 73 personer. Der er lejlighedsvist døgnvagt i weekender, men ved udklad opholder vagten sig primært hos kunder og yderst sjældent på virksomheden. |  |  |  |  |
| Produktionsareal (m2) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |  |  |
|  |  | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| 250 | 3 | 07.00-15.00 |  |  |
|  | Miljøledelse |  |  |  |
|  | Nej |  |  |  |

Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces | Stof | Emi.konc.(mg/m3) | Rensning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Malekabine | Blandingsfortyndere |  | Andreafilter |
| 2 | Lodning | Svejserøg |  | Ingen rensning |
| 2 | Overfladebelægning af beviklet tråd | Blandingsfortyndere |  | Ingen rensning |
| 2 | Svejsning | Svejserøg |  | Ingen rensning |
| 2 | Vaskemaskine / affedter | Olietåge |  | Ingen rensning |
| 2 | Anden overfladeafrensning | Metalstøv |  | Ingen rensning |
| 2 | Båndsliber | Metalstøv |  | Cyklon |
| 2 | Rensebar | Olietåge |  | Ingen rensning |
| 2 | Blæserensningsanlæg | Støv total |  | Ingen rensning |
| 3 | Varmeskab | Ingen emission |  | Ingen rensning |

| Kilde Id | Afkasthøjde over |  | Afkastdiameter (m) |  | Volumenstrøm (Nm3/sek) | Lufthastighed (m/sek.) | Røggastemp. (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Terræn (m) | Tag (m) | Indvendig | Udvendig |  |  |  |
| 1 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |

Rumopvarmning:

Fjernvarme

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Luft | Kilde Id 1 Der er etableret udsugningsanlæg fra malerkabine på 2 m2. Kilde Id 2 Der er etableret punktudsugninger fra lodde-, svejse-, gasbrænder-, pudse-, slibe-, glasblæseaktiviteter, fra roterende stålbørste og fra vaskemaskine, rensebar og lakkar. Der gøres opmærksom på, at der ved samtidig udsugning af metalslibestøv og udsugning for organiske opløsnings- og/eller fortyndingsmidler kan forekomme gnistantændinger med risiko for brand. Ovennævnte aktiviteter, der er koblet på udsugningsanlægget, anvendes i meget begrænset omfang. Kilde Id 3 Der er etableret udsugningsanlæg med blæser ved hærdeovn. Ved tilsynet i 2012 blev det oplyst, at anlægget alene har til formål at fjerne varmen fra ovnen. Ved tilsynet i 2017 blev det præciseret, at luften også kommer fra ovnrummet og dermed indeholder flygtige organiske forbindelser - primært blandingsfortyndere. |
| Luft, afkast | Kilde Id 1 Afkast fra udsugning fra malerkabine er ført lodret gennem tag, ca. 1 meter over tagryg. Virksomhedsmiljø har i år 2008 foretaget en overslagsmæssig spredningsberegning, der viser, at spredningsfaktoren for maling med spraydåser, eller maling med sprøjtepistol er mindre end 250 m3/s. Dette betyder, at afkastet blot kan føres 1 meter over tag ved forbrug af ovennævnte mængder. Såfremt aktiviteten forøges eller der skiftes malinger, skal der foretages en ny beregning. Kilde Id 2 Afkast fra diverse aktiviteter, inkl. afkast fra støvcyklon, er ført ca. 1 meter over tagryg. Miljøafdelingen har i år 2008 meddelt, at afkast fra loddeborde, 1 svejsested, rensebar og vaskemaskine skal føres mindst 1 meter over tag. Kilde Id 3 Afkast er ført vandret gennem ydervæg, ca. 20-30 cm over terræn. Ved tilsynet i 2012 konkluderedes: at hvis der alene udsuges med henblik på fjernelse af overskudsvarme, findes afkastet i orden. Såfremt der reelt udsuges for imprægneringslak, bør afkastet føres mindst 1 meter over tag. Ved tilsynet i 2017 blev det afklaret, at luften indeholder organiske opløsningsmidler, der afgives fra lakken, mens den hærder i ovnen. For nærmere vurdering af forholdet bedes fremsendt følgende oplysninger/materiale: Leverandørbrugsanvisning for den anvendte imprægneringslak. vurdering af hvor meget lak, der maksimalt findes på de største emner, der hærdes i ovnen. Vurdering af hvor længe lakken er om at udhærde - hvor længe befinder emnerne sig i ovnen? |
| Luft, filtre | Kilde Id 1 Der er Andreae filter på udsugningsanlægget fra malerkabinen. Filtret skiftes en gang månedligt. Ved tilsynet i 2017 blev det oplyst, at filteret ikke skiftes så hyppigt. Bortskaffes som blandet brændbart affald. Der er akustisk alarm på anlægget (formentlig i form af en trykvagt med alarm for tilstoppet filter) Kilde Id 2 Anlægget er uden filter. Dog er etableret en støvcyklon ved slibeaktiviteter. Cyklonen har ikke været tømt for støv siden sidste tilsyn. Der er ikke etableret filter efter roterende stålbørste, da brugen af denne er ca. 4 gange om ugen. Der er ikke etableret filter i glasblæseren, da brugen af denne er ca. 1 gang om ugen. Da virksomheden anvender den roterende børste samt glasblæseren i meget begrænset omfang, er det i år 2009 meddelt, at Virksomhedsmiljø kan acceptere, at der ikke er isat filtre fra disse. Såfremt aktiviteten forøges, kan forholdet dog blive revurderet. Kilde Id 3 Uden filter. |

Støj

| Id | Støjkilder | Kildestyrke dB(A) | Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Til- og frakørsel |  | Udendørs, ingen støjdæmpning |
| 2 | Af- og pålæsning |  | Udendørs, ingen støjdæmpning |
| 3 | Afkast |  | Indendørs i bygning |
| 4 | Kompressor |  | Indendørs i bygning |
| 5 | Slibning |  | Indendørs i bygning |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Støj | De til ejendommen tilstødende ejendomme er alle erhverv. Til- og frakørsel med ca. 1 fragtbil dagligt. Herudover til og frakørsel med virksomhedens servicevogne, der kører ud til kunderne. Drift af udsugningsanlæg. Ved tilsynet i 2012 er det noteret, at motorer i forbindelse med afkast er placeret inden døre. Ved tilsynet konstateredes ingen væsentlig støjbelastning som følge af virksomhedens aktiviteter. |

Spildevand

| Krav Id | Id | Aktivitet/proces | Udledt spildevand |  |  | Rensning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (l/sek.) max | Mængde pr. år | Enhed |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Spildevand, procesvand | Der afledes ikke processpildevand fra virksomhedens aktiviteter. Sprøjtepistol rengøres ikke. Ved tilsynet i 2017 blev det oplyst, at vand fra gulvvaskemaskine bortskaffes sammen med udtjent bore-/skæreolie til Stena Miljø. På baggrund af de på virksomheden udførte aktiviteter, vurderes dette som værende uhensigtsmæssigt, da vandet forventes at indeholde små mængder olie/fedt. Fremadrettet kan virksomheden anvende følgende fremgangsmåde: - Efter vask henstår maskinen så længe som muligt, hvorefter en evt. oliefilm skimmes ef toppen af vandet og olien bortskaffes sammen med udtjent bore-/skæreolie. - Når den værste olie er fjernet bortskaffes vaskevandet til spildevandskloak - eksempelvis via et toilet. Området, hvor virksomheden er beliggende, er separatkloakeret. Alle udendørs kloaker afleder vandet urenset direkte til Romdrup Å. Tømning af vaskemaskinen på udendørs arealer er derfor ikke en mulighed. |
| Spildevand, afløbsforhold | Afløbsforhold ifølge Ejendom Decentral: Afløb til offentligt spildevandsanlæg. I hht. Spildevandsplan, bydelsplan R17, kloakområde 0.4.16, er området separatkloakeret. Virksomheden skal derfor være meget opmærksom på hvilke aktiviteter, der udføres på udendørs arealer, da spild, støv, afsmitning mv. afledes urenset til Romdrup Å |

Olie- og benzinudskillere

| Id | Aktivitet/proces | Type | Kapacitet (l/s) | Volumen (l) | Sandfang (l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Udskilleranlæg | Der er ingen olieudskilleranlæg på ejendommen. |

Olie- og kemikalietanke

| Id | Prod.år | Etableret,ca. | Indhold | Volumen (l) | Placering | Standeranlæg | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tankoplysninger i BBR

| Matr.nr. | Fab. år | Fab.nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet år | Sløjfet | Sløjfningsfrist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Olietanke | Der er ingen olietanke i forbindelse med virksomheden, der råder over ca. halvdelen af ejendommen. |
| Olietanke, registrering i BBR | Der er ikke registreret olietanke i BBR for ejendommen. Da det kun er den ene del af ejendommen, der er besigtiget ved tilsynet, er det uafklaret, hvorvidt oplysningerne i BBR vedr. olietanke stemmer overens med de faktiske forhold. |

Råvarer

| Produkt | Forbrug | Oplag | Enhed | Beholder |  | Opbevaring (Beskyttelse) | Årstal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Type | Volumen (l) |  |  |
| Spraymidler |  |  |  | Spraydåse |  | Indendørs, ingen opkant | 2023 |
| Maling | 5 |  | Liter | Beholder | 5 | Indendørs, ingen opkant | 2023 |
| Fortynder | 4 |  | Liter | Plastdunk | 5 | Indendørs, ingen opkant | 2023 |
| Lak | 2 |  | Liter | Spraydåse |  | Indendørs, ingen opkant | 2023 |
| Gas |  |  |  | Trykflaske |  | Indendørs, ingen opkant | 2023 |
| Klarlak | 10 |  | Liter | Plastdunk | 20 | Indendørs, ingen opkant | 2023 |
| Motorolie | 80 |  | Liter | Plastdunk | 20 | Indendørs, ingen opkant | 2023 |
| Rensevæske | 40 |  | Liter | Plastdunk | 20 | Indendørs, ingen opkant | 2023 |
| Hydraulikolie |  |  |  | Plastdunk | 20 | Indendørs, ingen opkant | 2023 |
| Gearolie | 80 |  | Liter | Plastdunk | 20 | Indendørs, ingen opkant | 2023 |
| Smørefedt | 2 |  | Kg | Emballage, original | 0 | Indendørs, ingen opkant | 2023 |
| Gulvvaskemiddel |  |  |  | Plastdunk | 20 | Indendørs, ingen opkant | 2023 |
| Glasblæsemiddel |  |  |  | Ikke oplyst |  | Indendørs, ingen opkant | 2023 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Råvarer, opbevaring | Alle råvarer i form af olier og kemikalier opbevares indendørs på betongulv uden afløb. Nogle produkter opbevares i kemiskab, andre direkte på gulvet, alle i indkøbsemballagerne, maks. 20 liters, dog opbevares kompressorolie i 200 liters tromle. Kompressorolie er placeret på spildbakke. Oplagene er placeret langt fra porte, døre m.v. med adgang til det fri. Det vurderes, at der ikke er nogen væsentlig miljømæssig risiko ved oplaget. |

Affald

| Affaldsart | Oplag | Enhed | Beholder |  | Opbevaring (Beskyttelse) | Transportør | Modtager | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Type | Volumen (l) |  |  |  |  |
| Absorptionsmidler |  |  | Container - lukket | 400 | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | Nordjysk Forretnings & Industri Renovation | Nordværk I/S |  |
| Batterier | 20 | Stk | Ingen beholder |  | Indendørs, ingen opkant | Virksomheden | Lokal daglivarebutik |  |
| Bore/skæreolie |  |  | Tromle | 120 | Indendørs, ingen opkant | Stena Recycling A/S | Stena Recycling A/S |  |
| Elektronikaffald |  |  | Trådbure |  | Indendørs, ingen opkant | Stena Recycling A/S | Stena Recycling A/S |  |
| Forbrændingsegnet |  |  | Container - lukket | 400 | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | Nordjysk Forretnings & Industri Renovation | Nordværk I/S |  |
| Gulvvaskevand |  |  | Tromle | 120 | Indendørs, ingen opkant | Stena Recycling A/S | Stena Recycling A/S |  |
| Jern og metal |  |  | Container - lukket | 300 | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | Stena Recycling A/S | Stena Recycling A/S |  |
| Lysstofrør, lavenergipærer | 2 | Stk | Intet oplag ved tilsynet |  | Ikke noteret ved tilsyn | Virksomheden | Genbrugsplads |  |
| Oliefiltre |  |  | Tromle | 120 | Indendørs, ingen opkant | Stena Recycling A/S | Stena Recycling A/S |  |
| Pap |  |  | Container - lukket | 400 | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | Nordjysk Forretnings & Industri Renovation | Ragn-Sells Danmark A/S |  |
| Slibestøv med malingsrester | 2 | Kg | Spændelågsfad | 60 | Indendørs, ingen opkant | Stena Recycling A/S | Stena Recycling A/S |  |
| Spildolie | 300 | Liter | Beholder | 600 | Indendørs, ingen opkant | Stena Recycling A/S | Stena Recycling A/S |  |
| Spraydåser | 50 | Stk | Tromle | 120 | Indendørs, ingen opkant | Stena Recycling A/S | Stena Recycling A/S |  |
| Støv |  | Kg | Intet oplag ved tilsynet |  | Indendørs, ingen opkant | Endnu ikke afhændet |  |  |
| Vandig affedtning |  |  | Intet oplag ved tilsynet |  | Indendørs, ingen opkant | Endnu ikke afhændet |  |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Affald |  |
| Affald, farligt |  |
| Affald, anmeldelse af farligt affald | Anmeldelse af farligt affald er indgivet 25.11.2008. |
| Affald, sortering | Overordnet set, er der en velfungerende sortering af virksomhedens affald. Følgende gav anledning til bemærkning i forbindelse med tilsynet. Vand fra gulvvaskemaskine bortskaffes sammen med udtjent bore-/skæreolie. Det er ikke hensigtsmæssigt, grundet det forventede lave indhold af olie/fedt i vaskevandet. Det vurderes, at vandet fremover kan afledes til spildevandskloak efter en nærmere angivet procedure - der henvises til afsnittet "Spildevand, procesvand". Kattegrus forurenet med farligt affald bortskaffes som forbrændingsegnet affald, hvilket ikke er tilladt jf. indskærpelse givet ved tilsynet i 2012. Der anvendes meget små mængder af absorptionsmidler, og fremadrettet vil virksomheden anvende klude der kan genbruges efter vask. Der følges op på dette ved næste tilsyn. Virksomheden har mindre mængder af plastaffald, der bortskaffes som forbrændingsegnet affald. Muligheden for frasortering og genbrug blev diskuteret, men da plasten er emballage fra diverse underleverandører og dermed er en blanding af mange forskellige plasttyper, vurderes potentialet som værende begrænset. Tages op igen ved næste tilsyn. |
| Affald, opbevaring | Størstedelen af virksomhedens affald opbevares inden døre på betongulv uden afløb. Spildolie er placeret på opsamlingsbakke. De indendørs oplag er placeret langt fra porte, døre m.v. med adgang til det fri og det vurderes, at der ikke er nogen væsentlig miljømæssig risiko forbundet med oplagene. Ved tilsynet konstateredes et oplag af udtjent bore-/skæreolie samt oliefiltre i to spændelågsfade fra Stena Miljø A/S på det udendørs areal nord for bygningen. Oplaget var uden opkant og et evt. spild ville afledes direkte til Romdrup Å. Opbevaringen er således i strid med reglerne i aalborg Kommunes Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald - link til forskrift: https://www.aalborg.dk/media/4705935/kommunal-forskrift-om-opbevaring-af-olie-og-kemikalier-aalborg-kommune.pdf Det blev aftalt ved tilsynet, at det pågældende oplag straks ville blive flyttet inden døre. |
| Affald, bortskaffelse | Der er fremvist dokumentation for affaldsmængder, -transportører eller modtageanlæg for de fleste affaldsfraktioner. Bore-/skæreolie bortskaffes via Stena Miljø A/S. Jern og metal, opdelt i kabler (elskrot), kobber, messing og aluminium bortskaffes til Stena Recycling A/S via virksomhedens hovedafdeling, Brønderslev Elektro A/S, Øster Kærvej 12, 9700 Brønderslev. Sorteringen i underfraktioner foregår på afdelingen i Brønderslev. Spildolie samt spraydåser og gulvvaskevand bortskaffes via virksomhedens hovedafdeling, Brønderslev Elektro A/S, Øster Kærvej 12, 9700 Brønderslev. Slibestøv fra støvcyklon, under 0,5 kg pr. år, er endnu ikke bortskaffet. Basisk affald fra vaskemaskine og rensebar (EAK-kode 07 06 01 / 20 01 30) forventes ikke at skulle aftømmes og bortskaffes. Der efterfyldes blot. Diverse småbatterier bortskaffes via indsamlingsboks hos den lokale dagligvarebutik. Forbrændingsegnet affald bortskaffes via Sølvkær & Pedersen ApS, Brønderslev ved 14 dages tømning. Glasstøv med metal- og malingsrester samt absorbtionsmidler forurenet med farligt affald er tidligere bortskaffet sammen med forbrændingsegnet affald. Siden tilsynet i 2012, er glasstøv ikke blevet bortskaffet, men opbevares i en beholder på virksomheden. Absorptionsmidler anvendes i yderst begrænset omfang. Den mængde som er produceret er blevet bortskaffet via forbrændingsegnet affald (i strid med indskærpelse givet ved tilsynet i 2012). |
| Farligt affald, belægninger |  |
| Affald, vilkår i miljøgodkendelse |  |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* |  |
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | Ejendommen er beliggende i et område med begrænsede drikkevands-interesser (OBD). |
| Generelle bemærkninger |  |
| Planforhold | Ejendommen er beliggende i byzone i et område, der i Kommuneplanrammer, plan nr. 4.8.I8 (Øst Aalborg – Erhverv Øst), er udlagt til miljøklasse 2-4: Trykkerier Tekniske anlæg Engroshandel o.l. Transport o.l. Værksteder o.l. Mindre industri Større industri Virksomheder over miljøklasse 3 skal placeres mindst 100 m fra boligområde mod Tranholmvej. Af lokalplan for området, lokalplan nr. 08-002 Tranholmvej syd, område A, fremgår følgende: 3.1 område A må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: Industri– og større værkstedsvirksomhed samt entreprenør– og oplagsvirksomhed. Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, jvf. miljøbeskyttelseslovens kap. 9, herunder virksomhed, som giver anledning til væsentlige støj–, luftforurenings– eller lugtgener og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealanvendelse. Området må endvidere anvendes til forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv eller som efter Aalborg kommunes skøn naturligt finder plads i området. Der må dog ikke inden for området drives handel med dagligvarer. Aalborg kommune kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes en bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. 7.4.1 Inden for område A skal ubebyggede arealer ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. 7.4.2 Udendørs oplagring må kun indrettes med Aalborg kommunes særlige tilladelse, eventuelt med vilkår om afskærmning. Områdes faktiske anvendelse er erhverv. Ejendommen anvendes udelukkende til erhverv. Der er ingen bolig på ejendommen. |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* |  |
| Jordforurening | Ejendommen er omfattet af områdeklassificeringen, hvilket betyder, at det skal anmeldes til kommunen, hvis der flyttes jord fra ejendommen, jf. § 50 i lov om forurenet jord. |
| Miljøforbedringer, miljømål |  |
| Bæredygtighed* | Det blev oplyst, at virksomheden løbende udskifter den eksiterende belysning med LED teknologi. Virksomheden lever af at servicerer og raparerer |