| MILJØGODKENDELSE |  |
| --- | --- |

afDELING FOR bYG, lAND OG mILJØ

vordingborg.dk

Nyttiggørelse af affaldsforbrændingsslagger på Hastrupvej 20, 4720 Præstø

Matr.nr. 5a Hastrup By, Beldringe

Den 18. december 2020

Sagsnr.  20/20825

Yasmin Adlouni	Telefon: 55 36 24 71

yaad@vordingborg.dk

Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af affaldsforbrændingsslagger Meddelt af Vordingborg Kommune d. 18. december 2020 Udarbejdet af: Yasmin Adlouni Vordingborg Kommune Afdelingen for Byg, Land og Miljø Østergårdstræde 1A 4772 Langebæk

Resumé

I forbindelse med, at der skal opføres en ny staldbygning og køreplads på Hastrupvej 20, 4720 Præstø, skal der anvendes affaldsforbrændingsslagger som bundsikring. Der vil blive anvendt kategori 3 slagge fra I/S VEST og I/S FASAN.  Roland Boisen fra Melgaard Miljø A/S har på vegne af Gerard Doldersum ansøgt om, at der kan anvendes op til ca. 36.100 m3 svarende til ca. 65.000 tons kategori 3 affaldsforbrændingsslagge på adressen.

Vordingborg Kommune har den 6. november 2020 meddelte en dispensation til udlægning af affaldsforbrændingsslagger på Hastrupvej 20, 4720 Præstø med en lagtykkelse op til 3,5 meter under en staldbygning og adgangsveje. Der er givet accept til at bruge 26.430 m3 slagger i komprimeret form under bygningen og adgangsveje.

## Projektet forventes igangsat i slutning af 2020 og forventes afsluttet 8 uger efter påbegyndelse af slaggeudlægningen.

Slaggerne ønskes udlagt med en lagtykkelse på maksimalt 3,5 meter og en gennemsnitlig lagtykkelse på ca. 3,3 meter. Pladsen afsluttes med min. 80 mm varmblandet asfalt. Kantafslutning ved pladsen afsluttes således, at asfalt går min. 50 cm ud over slaggelaget med kantsikring af grus eller jord, som vist på det tilsendte længdesnit.

Der skal gives tilladelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven, da den aktuelle nyttiggørelse af slagger på pladsen ligger uden for rammerne af restproduktbekendtgørelsen. Slagger fra affaldsforbrænding kategoriseres i restproduktbekendtgørelsen som kategori 3, og denne kategori af restprodukter kan ikke anvendes til pladser, fundamenter og gulve efter reglerne i restproduktbekendtgørelsen.

Indholdsfortegnelse

1.	Stamdata	5

2.	Indledning	5

2.1	Ansøgningens dokumenter	7

3.	Afgørelse	8

3.1	Vilkår	9

4.	Øvrige oplysninger	10

4.1 	Spild og uheld der kan medføre fare for forurening	10

4.2      Kortlægning af jordforurening	11

4.3	Beredskabslov og arbejdsmiljølovgivning	11

4.4	Høring	11

4.5	Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM)	11

4.6	Anmeldelse af midlertidige aktiviteter	11

5.	Vurdering og begrundelse	11

5.1 	Lovgivning	11

5.2 	Jord og grundvand	12

5.3      Overfladevand	12

5.4	Drikkevandsindvinding	12

5.5	Menneskers sundhed	12

5.6	Spredning til omgivelserne	12

5.7	Spildevand	13

5.8	Støj	13

5.9	Bedste tilgængelige teknik	13

5.10	Til- og frakørselsforhold	13

5.11    Ophør	13

6.	Klage og søgsmål	13

7.	Offentliggørelse	14

- Stamdata

| Virksomhedens beliggenhed | Hastrupvej 20, 4720 Præstø |
| --- | --- |
| Matr.nr. | 5a Hastrup By, Beldringe |
| Virksomhedens ejer | Bybjerggaard Wessel Doldersum Hastrupvej 20, 4720 Præstø |
| CVR-nummer | 19261948 |
| Ansøger | Melgaard Miljø A/S Roland Boisen Askelund 10, 6200 Aabenraa |
| Virksomhedens kontaktperson | Gerard Doldersum doldersum@mail.dk 53 29 46 88 |
| Listepunkt | K 201: Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedsaktiviteten ikke er omfattet af listepunkt 5.1 eller 5.2 i bilag 1. |
| Ansøgningsdato | 28. august 2020 (fuldt oplyst den 16. december 2020) |
| Godkendelses- og tilsynsmyndighed | Vordingborg Kommune Byg, Land og Miljø |
| Afgørelse meddelt | 18. december 2020 |

- Indledning

Ansøger ønsker at udskifte blød bund (ikke bæredygtigt jordbund) i forbindelse med opførelsen af godkendt byggeri i forbindelse med udvidelsen af husdyrbrug. Arealet er mark i dag, og vil fremadrettet blive anvendt som bygning til malkekvægsbesætningen med tilhørende udenoms arealer så som kalveplads, malketanke, pladser og vej.

Byggefeltet er på ca. 0,9 ha og gennemskæres af et dræn, der afvander ca. 1,2 ha. Dette dræn omlægges uden om byggefeltet, da den nye bygning er placeret over på drænet.

Der bliver etableret lukket rør og brønde på pladsen. Der bliver etableret almindelige tørledninger for tagvandet ved den nye bygning, som ledes til store samlebrønde og videre til et nyt forsinkelsesbassin.

Der etableres en ny permanent vej til området. Mulden afrømmes og bruges til terrænregulering, så der danne en naturlig overgang imellem byggefeltet og det omgivende terræn. Der ændres ikke på øvrige markdræn.

Arealet er ikke geoteknisk bæredygtigt, hvilket gør, at der skal udskiftes jord. Der søges derfor om at opbygge en del af anlægget med slagger.

Roland Boisen fra Melgaard Miljø A/S har på vegne af Gerard Doldersum ansøgt om, at der i alt kan anvendes op til ca. 36.100 m3 svarende til ca. 65.000 tons kategori 3 affaldsforbrændingsslagge (herefter kaldet slagger) på adressen.

Vordingborg Kommune har den 6. november 2020 meddelte en dispensation til udlægning af affaldsforbrændingsslagger på ejendommen med en lagtykkelse op til 3,5 meter under staldbygning og adgangsveje. Der er meddelt givet accept til at bruge 26.430 m3 slagger i komprimeret form under bygningen og adgangsveje.

## Projektet forventes igangsat i slutning af 2020 og forventes afsluttet 8 uger efter påbegyndelse af slaggeudlægningen.

Slaggerne ønskes udlagt med en lagtykkelse på maksimalt 3,5 meter og en gennemsnitlig lagtykkelse på ca. 3,3 meter. Pladsen afsluttes med min. 80 mm varmblandet asfalt. Kantafslutning ved pladsen afsluttes således, at asfalt går min. 50 cm ud over slaggelaget med kantsikring af grus eller jord, som vist på det til ansøgningen indsendte længdesnit.

Der gives tilladelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven, da den aktuelle nyttiggørelse af slagger på pladsen ligger uden for rammerne af restproduktbekendtgørelsen. Slagger fra affaldsforbrænding kategoriseres i restproduktbekendtgørelsen som kategori 3, og denne kategori af restprodukter kan ikke anvendes til pladser, fundamenter og gulve efter reglerne i restproduktbekendtgørelsen.

Placering af slaggerne fremgår af Figur 1. Det gule areal angiver, hvor der er meddelt dispensation til anvendelse af slagger - under bygningen og adgangsveje. Det turkise areal angiver, hvor der skal anvendes slagger på pladsen. Areal med udlagt slagger under pladsen er ca. 3.185 m2.

Vordingborg Kommune har kendskab til, at der i 1999 blev anmeldt anvendelse af 630 tons slagger som bundsikring af en ny foderlade. I 1999 blev der også anmeldt anvendelse af 1080 tons slagger i forbindelse med etablering af en plansilo. Vordingborg Kommune har den 6. november 2020 meddelte en dispensation til anvendelse af 26.430 m3 slagger under staldbygningen og adgangsveje, som vist på figur 1.

Figur 1. Det gule areal angiver, hvor der er meddelt dispensation til anvendelse af slagger - under bygningen og adgangsveje. Det turkise areal angiver, hvor der skal anvendes slagger på pladsen.

## 2.1	Ansøgningens dokumenter

Ansøgningen om nyttiggørelse af affaldsforbrændingsslagger er indsendt via det digitale selvbetjeningssystem Byg og Miljø den 28. august 2020 med en fuldt oplyst ansøgning den 16. december 2020. Som bilag til ansøgningen i Byg og Miljø er vedlagt følgende:

Bilagsoversigt

Bilag 1:      Beskrivelse af det ansøgte projekt - Anmeldelse §33.PDF

Bilag 2:      Deklaration af sorteret slagge fra affaldsforbrænding - APN B1 2020 AR-20-CA-20010983-01-S

Bilag 3:	Deklaration af sorteret slagge fra affaldsforbrænding - APN B4 2019 AR-20-CA-00940504-01-S

Bilag 4:	Deklaration af sorteret slagge fra affaldsforbrænding - APN B5 2019 AR-20-CA-00948515-01-S

Bilag 5:	B-19-074-S-1-3-1 - Længdesnit

Bilag 6: 	B-19-074 M-0-0-1 - Situationsplan

Bilag 7:	Borings kort

Bilag 8:	Kote kort

Bilag 9:	Deklaration af sorteret slagge fra affaldsforbrænding - VF B1 2020 AR-20-CA-00931756-01-S

Bilag 10:   Deklaration af sorteret slagge fra affaldsforbrænding - VF B2 2020 AR-20-CA-00938505-01-S

Bilag 11: 	Deklaration af sorteret slagge fra affaldsforbrænding - VF B3 2020 AR-20-CA-00938507-01-S

Bilag 12: 	Deklaration af sorteret slagge fra affaldsforbrænding - VF B4 2020 AR-20-CA-00948512-02-S

Bilag 13: 	Deklaration af sorteret slagge fra affaldsforbrænding - VF B5 2020 AR-20-CA-00954746-01-S

Supplerende oplysninger til ansøgning

- Mails fra Meldgaard Miljø A/S den 23. september 2020, 29. september 2020, 30. oktober 2020, 6. november 2020, 8. december 2020

- Mails fra VKST Byggerådgivning A/S den 29. september 2020, 30. oktober 2020, 3. november 2020, 5. november 2020, 30. november 2020, 14. december 2020, 16. december 2020

- Afgørelse

På grundlag af oplysningerne i ansøgningen og de supplerende oplysninger godkender Vordingborg Kommune, at der nyttiggøres op til ca. 9.700 m3 affaldsforbrændingsslagge svarende til ca. 17.460 tons.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelsen vil være retsbeskyttet i 8 år. Vordingborg Kommune kan revidere vilkårene inden den 8-årige retsbeskyttelsesperiode udløber, hvis det sker for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening, for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. miljøbeskyttelseslovens § 72, eller hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

Godkendelsen bortfalder, hvis genanvendelsen af restprodukter ikke er begyndt inden 3 år fra godkendelsens dato. Vordingborg Kommune har fastsat denne frist jf. § 32 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Miljøgodkendelsen er ikke omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår, da der i bekendtgørelsen ikke er fastsat standardvilkår for anlæg, der nyttiggør affaldsforbrændingsslagger.

## 3.1	Vilkår

Generelle forhold

- Affaldsforbrændingsslaggerne kan udelukkende anvendes i den udstrækning, der fremgår af figur 1 i denne afgørelse.

- Der må genanvendes ca. 9.700 m3 slagger svarende til ca. 17.460 tons i en maksimal tykkelse på 3,5 meter på de to pladser.

- Der skal løbende indsendes deklarationer, jf. restproduktbekendtgørelsens § 10, til Vordingborg Kommune for de slagger, der modtages i projektet.

Jord og Grundvand

- Slaggerne skal placeres over højeste grundvandsspejl.

- Slaggerne skal være overdækket med minimum 0,8 cm varmblandet asfalt senest 8 uger efter den sidste læse slagger er udlagt. Det forventes, at slaggerne udlægges kontinuerligt.

- Der skal gives en skriftlig meddelelse til Vordingborg Kommune, når den sidste læse slagger er udlagt på pladsen.

- Der må ikke ske overfladeafstrømning af vand med højt indhold af tungmetaller og salte til de omgivende arealer under indbygningen af slaggerne.

- Hvis slaggerne skal oplagres midlertidigt i længere tid i forbindelse med anlægsarbejdet, kan de opbevares op til 6 måneder, hvis de er overdækket med tæt overdækning.

Menneskers sundhed

- Uvedkommende skal hindres adgang til områder, hvor der håndteres slagger, f.eks. ved brug af markeringsbånd eller hegning.

Luft

- Al håndtering af slagger skal ske uden væsentlige støvgener for omgivelserne. Slaggerne skal befugtes eller overdækkes, hvis der er risiko for, at der kan opstå støvgener. Det er Vordingborg Kommune, som vurderer, om en evt. gene er væsentlig.

Overfladevand

- Pladserne skal etableres med fald mod afløb og brønde, så vandet hurtigt ledes væk fra pladserne.

- Alle brønde og rør i og omkring slaggeudlægget skal være tætte.

Vedligehold

- Asfaltbelægningen skal vedligeholdes således, at den forbliver tæt – dvs. at højst 10% af nedbøren må komme i kontakt med slaggerne. Desuden skal belægningen vedligeholdes, så det hverken nu eller i fremtiden er muligt at komme i kontakt med slaggerne.

- Brønde og rør på og under pladserne skal vedligeholdes, således at de forbliver tætte og overfladevand hurtigt ledes væk fra slaggerne.

Indberetning

- Senest 3 måneder efter, at slaggerne er udlagt og overdækket med asfalt, skal der indsendes følgende til Vordingborg Kommune:

  - Beskrivelse af, og en opdateret anlægstegning for, de afsluttede pladser, som viser og angiver med koter, hvor der er indbygget slagger.

  - Oplysninger om forbruget af slagger.

  - Beskrivelse af den etablerede asfaltbelægning.

Ophør

- Ved ophør af slaggeudlægget skal ejer træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til godkendelse hos den, der på det givne tidspunkt er tilsynsmyndighed, inden fjernelse af slaggeudlægget.

- Øvrige oplysninger

## 4.1 	Spild og uheld der kan medføre fare for forurening

Såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor, skal den ansvarlige for anlægsarbejdet straks underrette Vordingborg Kommune jf. miljøbeskyttelseslovens § 71.

## 4.2     Kortlægning af jordforurening

Region Sjælland er kortlægningsmyndighed for jordforureninger, og skal vurdere om udlægget af affaldsforbrændingsslagger skal kortlægges. De orienteres derfor om, hvor der er udlagt slagger. Region Sjælland kan kontaktes på regionaludvikling@regionsjaelland.dk eller telefonnr. er 57 87 58 30.

## 4.3	Beredskabslov og arbejdsmiljølovgivning

Ejer er selv ansvarlig for at indhente de øvrige fornødne godkendelser og tilladelser, f.eks. i henhold til beredskabsloven og lov om arbejdsmiljø.

## 4.4	Høring

Udkast til miljøgodkendelsen har været i høring den 17. december 2020. Ansøger og deres rådgiver har den 17. december 2020 oplyst i en mail, at de ingen bemærkninger har til udkastet.

## 4.5	Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM)

Screeningen til Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) har vist, at der ikke er væsentlige påvirkning af miljøet fra projektet. Der skal derfor ikke udarbejdes VVM redegørelse af det anmeldte projekt. Afgørelsen meddeles efter miljøvurderingslovens § 21, og sendes sammen med den endelige miljøgodkendelse.

## 4.6	Anmeldelse af midlertidige aktiviteter

Midlertidige aktiviteter, der frembringer støv, støj og vibrationer skal anmeldes til kommunen senest 14 dage inden aktiviteten agtes påbegyndt, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Dette omfatter også eksempelvis oplagspladser for jord og materiel.

- Vurdering og begrundelse

## 5.1 	Lovgivning

Den ansøgte nyttiggørelse af slagger ligger uden for rammerne i restproduktbekendtgørelsen. Slagger fra affaldsforbrænding kategoriseres som kategori 3, og denne kategori af restprodukter kan ikke anvendes efter reglerne i restproduktbekendtgørelsen til pladser.

Vordingborg Kommune vurderer, at der med anvendelse af slagger på pladserne er tale om nyttiggørelse af affald og ikke deponering af affald.

Nyttiggørelsen af slaggerne vurderes at være omfattet af listepunkt K201 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og der skal derfor meddeles miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Nyttiggørelsen af affaldsforbrændingsslagger i kategori 3 jf. restproduktbekendtgørelsen har ofte et højt indhold af tungmetaller, og er derfor omfattet af listepunktet K 201: Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedsaktiviteten ikke er omfattet af listepunkt 5.1 eller 5.2 i bilag 1.

## 5.2 	Jord og grundvand

Slagger fra affaldsforbrænding har et højt indhold af tungmetaller og salte, der ved kontakt med vand kan vaskes ud af slaggerne. Tungmetaller er dog generelt relativt immobile i jord, idet de er meget lidt vandopløselige og bindes til jordens partikler. Saltene i slaggerne udvaskes dog betydelige lettere, og kan dermed påvirke de omgivende arealer.

Der er med ansøgningen indsendt en beskrivelse for udvaskning af tungmetaller fra slaggerne. Der blev oplyst, at der vil ikke ske en udvaskning af slaggen, da den er overdækket med tæt belægning iht. restproduktbekendtgørelsen, og da friarealer bliver afvandet. Slaggen placeres også over højeste grundvandsspejl, så der vil derfor heller ikke her ske en udvaskning. Hermed er slaggen indkapslet og der vil ikke være risiko for udledning af tungmetaller til grundvand eller nærmeste recipienter.

Vordingborg Kommune vurderer på baggrund af beskrivelsen i ansøgningen, at miljøpåvirkningen ved nedsivning af tungmetaller og salte vil være meget begrænset, såfremt slaggernes kontakt med vand begrænses mest muligt. Dette vurderes opfyldt ved fastsættelse af vilkår om, at slaggerne overdækkes med tætte belægning, og at den vedligeholdes således, at den til enhver tid er tæt.

## 5.3 Overfladevand

Pladserne etableres med fald, så nedbør hurtigt ledes væk fra pladsen, og udvaskning af tungmetaller og salte fra slaggerne undgås.

Der skal sikres, at det afledte regnvand, ikke ved en fejl ledes gennem slaggerne. Det skal derfor sikres, at afvandingssystemet er tæt, når det etableres, og at det vedligeholdes, således at det til enhver tid er tæt.

Der bliver etableret lukket rør og brønde på pladsen. Der bliver etableret almindelige tørledninger for tagvandet ved den nye bygning, som ledes til store samlebrønde og videre til et nyt forsinkelsesbassin.

Regn- og spildevandstilladelse for ejendommen skal søges separat hos kommunens spildevandsgruppe. Først når der er ansøgt og eventuelle supplerende oplysninger er indsendt, vil sagsbehandling af spildevandstilladelse kunne påbegyndes.

Da der på nuværende tidspunkt ikke er givet en ny spildevandstilladelse, er det ikke vurderet om, der kommer krav om separation af tagvand og pladsvand. Det anbefales derfor, at tagvand og pladsvand holdes adskilt mest muligt af hensyn til kommende krav i spildevandstilladelsen.

## 5.4	Drikkevandsindvinding

Hastrupvej 20, 4720 Præstø ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Selvom den aktuelle nyttiggørelse af slagger ikke er omfattet af restproduktbekendtgørelsens regler, kan det nævnes, at restproduktbekendtgørelsens afstandskrav til indvindingsanlæg for vandforsyning, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, er 30 meter. Dette afstandskrav er således overholdt med en god margen.

  - Menneskers sundhed

Da slaggerne indeholder høje koncentrationer af tungmetaller, skal det hindres, at mennesker kommer i kontakt med slaggerne og støv fra slaggerne. Området, hvor der modtages slagger skal derfor indrettes sådan, at offentligheden ikke har fri adgang til slaggerne. Desuden må der under indbygningen på pladserne ikke ske støvflugt fra slaggerne. Der er derfor stillet vilkår om, at slaggerne befugtes eller overdækkes, hvis der er risiko for, at der kan opstår støvgener.

  - Spredning til omgivelserne

Da slaggerne indeholder høje koncentrationer af tungmetaller og salte, skal det hindres, at der sker spredning af slaggemateriale med vinden eller med vand, der har været i kontakt med slaggerne. For at undgå støvflugt, skal slaggerne derfor i tørre perioder holdes fugtige eller overdækkes.

## 5.7	Spildevand

Da der ikke dannes spildevand fra slaggeudlægget, stilles der ikke vilkår i denne miljøgodkendelse om spildevand.

## 5.8	Støj

Anvendelse af affaldsforbrændingsslagger som erstatning for råstoffer vil ikke give anledning til støjgener, som ikke også vil kunne forekomme ved anvendelse af sand og grus. Der stilles derfor ikke vilkår i denne miljøgodkendelse om forhold vedrørende støj.

## 5.9	Bedste tilgængelige teknik

Det er omfattet af bedste tilgængelige teknik at mindske forbruget af råstoffer og anvende teknikker, der minimerer affaldsmængden. Det er derfor bedste tilgængelige teknik at nyttiggøre slagger som alternativ til anvendelse af jomfruelige råstoffer.

## 5.10	Til- og frakørselsforhold

Til- og frakørselsforhold er de samme uanset hvilke materialer, der anvendes til opbygning af pladsen. Til- og frakørsel i forbindelse med nyttiggørelse af slagger som erstatning for jord og råstoffer vurderes derfor ikke at medføre væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

## 5.11 Ophør

## Anlægget, der nyttiggør slaggerne, ophører først den dag, det besluttes, at slaggerne skal fjernes fra lokaliteten. Når slaggerne fjernes, må der ikke frembringes risiko for forurening, og stedet skal efterlades i en tilstand, så der ikke er risiko for menneskers sundhed eller miljøet. Den til den tid værende ejer skal derfor sende en redegørelse til tilsynsmyndighedens godkendelse, hvoraf det fremgår, hvordan dette sikres. Da miljøgodkendelsen ikke er omfattet af standardvilkår, er der ingen formkrav til et ophørsvilkår.

- Klage og søgsmål

Ansøger og andre med væsentlig interesse i sagen kan klage over denne afgørelse. Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klager indsendes på ”Klageportalen”, der kan findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. mens virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret kan betales med betalingskort i klageportalen.

Hvis der er spørgsmål til systemet, eller man oplever fejl i systemet kan Miljø- og Fødevareklagenævnets Supportfunktion kontaktes på nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon 72 40 56 00.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Afgørelsen offentliggøres på Vordingborg Kommunes hjemmeside den 18. december 2020. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen. Det vil sige, at klagen skal være indtastet og gebyret til Klageportalen betalt senest den 15. januar 2021 kl. 23:59.

Hvis der indkommer klager inden for klagefristen, vil ansøger og sagens interessenter blive orienteret om det.

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der klages over afgørelsen, er fristen for søgsmål seks måneder fra endelig afgørelse.

- Offentliggørelse

Der skal altid foretages offentlig annoncering af miljøgodkendelser, jf. miljøbeskyttelseslovens § 74 stk. 2. Miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering på Vordingborg Kommunes hjemmeside samt på Miljø- og Fødevareministeriet Digitale MiljøAdministration (DMA) umiddelbart efter den er meddelt.

Bekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af Lov om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelses om godkendelse af listevirksomhed, bek nr. 1534 af 9/12/ 2019

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, bek. nr. 1537 af 9/12 2019

Restproduktbekendtgørelsen, bek nr. 1672 af 15/12 2016

Bekendtgørelse nr.1225 af 25 oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Bekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af Lov om miljøbeskyttelse