Miljøtilsyn d.17. december 2025

Basisoplysninger:

| Virksomhed: Cirkel K |  |  | Tilsynsdato: 17. december 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresse: Godthåbsvej 144, 2000 Frederiksberg |  |  | CVR-nr.: 64231510 |
| Kontaktperson: Íris Ösp Kristjánsdóttir |  |  | P-nr.: 1008488424 |
| Tlf.: 38871347 |  |  | Journal nr.: 09.00.00-K08-2-26 |
| Virksomhedstype |  | Servicestation med vaskehal Virksomhedens vaskehal er omfattet af ”Autoværkstedsbekendtgørelsen” |  |
| Formålet med tilsynet |  | Basistilsyn - Gennemgang af virksomhedens miljøforhold, herunder kontrol af vilkår i spildevandstilladelsen |  |
| Tilsynet blev foretaget som: |  | Varslet tilsyn |  |
| Jordforurening |  | Der er ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet. |  |
| Håndhævelsesskridt |  | Indskærpelse |  |
| Konklusion på virksomhedens egenkontrol |  | Ingen bemærkninger |  |

Tilsynsrapport for tilsyn den 17. december 2025

Klima- og Miljøenheden foretog den 17. december 2025 et miljøtilsyn på Cirkel K, beliggende på adressen Godthåbsvej 144, 2000 Frederiksberg. Ved tilsynet var virksomheden repræsenteret af Íris Ösp Kristjánsdóttir.

Formålet med miljøtilsynet var at udføre et basistilsyn og kontrollere, hvorvidt virksomheden overholder vilkår i virksomhedens spildevandstilladelse.

Bemærkninger vedr. tilsynet

Det blev konstateret at:

- Gulvet i det rum, som opbevares kemikalier/farligt affald er i meget dårlig stand og skal renoveres for at forhindre forurening af jorden ved eventuelle uheld. Derudover skal alle Kemikalier, herunder farligt affald opbevares i et opsamlingskar, der kan rumme indholdet af den største beholder i tilfælde af spil eller uheld.

- Der er sket ændringer i teknikken i vaskehallen. Ifølge spildevandstilladelsen skal alle ændringer i spildevandsproduktionen meddeles Klima- og Miljøenheden forinden ændringen gennemføres. Dette gælder bl.a.:

- Indførelse af nye anlægstyper eller vaskemetoder

- Ændret forbrug af kemikalier, der ikke opfylder kravene i vilkår 12

- Ændringer i virksomhedens spildevandssystem

Indskærpelse: Kravet om meddelelse af ændringer er ikke overholdt. Oplysninger om de foretagne ændringer skal sendes til Klima- og Miljøenheden hurtigst muligt og senest den 1. februar.

Fremadrettet skal alle ændringer meddeles inden implementering, jf. spildevandstilladelsen.

  - Belægningen flere steder på pladsen er ødelagt og ikke tæt. Dette skal udbedres hurtigst muligt for at forhindre risiko for forurening af jorden ved eventuelle spild. Det er oplyst, at der er oprettet en sag i Circle K’s system vedrørende renovering af belægningen.

Virksomheden skal sende oplysninger om tidsplanen for renovering hurtigst muligt og senest den 1. februar.

Aktindsigt

Jeg skal gøre opmærksom på jeres ret til aktindsigt i de miljøoplysninger Frederiksberg Kommune har registreret om jeres virksomhed, jf. Miljøoplysningsloven (lovbekendtgørelse nr. 980 af 16/08/2017).

Brugerbetaling

Dette tilsyn er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Det betyder at virksomheden jf. bekendtgørelse nr. 1519 af 29/06/2021, skal betale for det udførte tilsyn og sagsbehandling. Timetaksten er fastsat af Miljøstyrelsen og ligger for 2025 på 487,25 kr. pr. time.

Kommentarer eller spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer kan jeg kontaktes på tlf. 28 98 41 07 eller på e-mail ahho01@frederiksberg.dk.