Miljøgodkendelse

af husdyrbruget

Skovdallund,

Skovdalvej 7,

7430 Ikast

- efter § 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Godkendelsesdato: 9. december 2013

Jens Otto Johansen

Skovdalvej 7

7430 Ikast

Afgørelse af ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget, Skovdalvej 7, 7430 Ikast

Ansøgning

Ikast-Brande Kommune har den 7. maj 2013 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Skovdalvej 7, 7430 Ikast, matrikel nr. 12az, 12o og 6f m.fl. Over Isen By, Ikast omhandlende følgende:

- Ny gyllebeholder:

- etablering af gyllebeholder på 4.000 m3 i tilknytning til de eksisterende gyllebeholdere på ejendommen

Der sker ingen udvidelse af dyreholdet, og der sker hverken ændring af de ydre eller indre bygningsmæssige rammer.

Ikast-Brande Kommune har kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem ansøgningen og kommunens registreringer, se efterfølgende Baggrund for afgørelsen om miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovdalvej 7, 7430 Ikast.

Afgørelse om miljøgodkendelse

Ikast-Brande Kommune godkender hermed en besætning på 800 årssøer, 28.000 smågrise (7,3 kg-32 kg) og 3.160 slagtesvin (32-107 kg) på ejendommen beliggende Skovdalvej 7, 7430 Ikast, matr. nr. 12o, m.fl., Over Isen By, Ikast. Ikast-Brande Kommune godkender ligeledes etableringen af en gyllebeholder på 4.000 m3.

Der meddeles miljøgodkendelse omfattende bedriftens ansøgte produktionsanlæg samt besætning.

Ansøger har den 18. april 2012 fået meddelt en miljøgodkendelse til 1.900 årssøer, 60.800 smågrise (7,3-32 kg) og 2.500 polte (32-107 kg). Ansøger har alligevel ikke ønsket at udnytte miljøgodkendelsen. Denne miljøgodkendelse, med de tilknyttede vilkår og forudsætninger, erstatter vilkår og forudsætninger for husdyrbrugets drift, som har været stillet og forudsat i forbindelse med tidligere vurderinger af husdyrbrugets virkninger på miljøet. Således vil miljøgodkendelsen af 18. april 2012 ikke længere være gældende.

Den ansøgte gyllebeholder er allerede etableret. Der er dermed tale om en lovliggørelse heraf. Da gyllebeholderen er placeret indenfor 300 meter til en hede og en mose som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, er det ikke muligt at lovliggøre gyllebeholderen via anmeldelsesordningen, § 29 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Lovliggørelse af den nye gyllebeholder forudsætter dermed en godkendelse i henhold til § 12 i Husdyrgodkendelsesloven.

Udover miljøgodkendelse af bedriftens ansøgte produktionsanlæg samt besætning, meddeles der ved denne skrivelse:

- miljøgodkendelse til udbringning af husdyrgødningen fra produktionen på de arealer – og i det omfang – som fremgår af bilagene

- dispensation fra afstandskravet til naboskel på 30 meter fra den nye gyllebeholder.

Afgørelsen om miljøgodkendelse er truffet på grundlag af ansøgningen – herunder af de beregningsmodeller, der indgår i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk . Modellernes beregningsgrundlag og normtal er dem, som lå til grund for ansøgningssystemet den 16. oktober 2013 - datoen for den sidste version af ansøgningen i IT-ansøgningssystemet. Derudover er afgørelsen truffet på baggrund af kommunens registreringer og vurderinger. Se i den forbindelse Baggrund for afgørelsen om miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovdalvej 7, 7430 Ikast, med tilhørende bilag.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 12 i Husdyrgodkendelsesloven, samt reglerne i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

De endelige Vand- og Natura 2000-planer, der blev vedtaget i december 2011 på baggrund af Miljømålsloven for planperioden frem til 2015, giver ikke anledning til ændringer i administrationsgrundlaget for afgørelser efter husdyrlovgivningen. Ikast-Brande Kommune antager, at dette fortsat vil være tilfældet vedrørende Vandplanerne, selv om Natur- og Miljøklagenævnet i december 2012 har hjemvist disse til fornyet behandling hos Naturstyrelsen. Det aktuelle projekt er således, som udgangspunkt, vurderet ud fra de generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Der gøres opmærksom på, at etablering af nye anlæg ikke må igangsættes, før der er givet en byggetilladelse fra Ikast-Brande Kommune. I øvrigt gøres opmærksom på, at miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lignende efter anden lovgivning og for andre bestemmelser.

Vilkår

Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at de generelle regler i den til enhver tid gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse og øvrige til enhver tid gældende generelle regler overholdes – samt, at nedenstående supplerende vilkår overholdes:

- Generelle vilkår

  - Husdyrbruget skal drives i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen og i miljøgodkendelsen med tilhørende bilag.

  - Eventuelle ændringer i ejerforhold – og/eller i hvem der er ansvarlig for husdyrbrugets drift – skal meddeles til Ikast-Brande Kommune.

  - De vilkår for miljøgodkendelsen, som vedrører husdyrbrugets drift, skal være kendt af den eller de personer, der udfører den pågældende del af husdyrbrugets drift. En drifts-logbog – svarende til den der fremgår af bilag 2 – skal føres som dokumentation for, at de pågældende vilkår er indarbejdet i de daglige rutiner.

  - Der skal forefindes en til enhver tid opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det omgivende miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften (bilag 3). Beredskabsplanen skal være udarbejdet senest tre måneder efter godkendelsesdatoen, og indeholde en målfast afløbsplan.

  - Husdyrbruget skal, på Ikast-Brande Kommunes forlangende, fremvise dokumentation for størrelsen af den årlige husdyrproduktion, i form af f.eks. gødningsregnskaber, slagteriafregninger og/eller besætningslister.

- Vilkår med hensyn til begrænsning af fosfor ab lager

Slagtesvin:

  - Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end 1.815 kg P pr. år.

"P ab dyr pr. slagtesvin" beregnes ud fra følgende ligning:

P ab dyr pr. slagtesvin = ((afgangsvægt – indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvækst x gram fosfor pr. FEsv/1000) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0055 kg P pr kg tilvækst).

= ((107-32) x 2,80 x 4,70/1000) – ((107-32) x 0,0055).

  - Der skal føres en logbog eller produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:

- antal producerede dyr

- gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs-, og afgangsvægt/slagtevægt)

- foderforbrug pr. kg tilvækst

- det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foderblandingerne.

- Vilkår med hensyn til begrænsning af ammoniak- og lugtpåvirkning

Søer i drægtighedsafdelingen i løbe- og drægtighedsstalden:

  - Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som (N ab dyr pr. årsso) x (antal årssøer) skal være mindre end 12.078 kg N pr. år.

”N ab dyr pr. årsso” beregnes ud fra følgende ligning:

N ab dyr pr årsso = ((FEso pr. årsso x gram råprotein pr. FEso)/6250) - 1,98 - (antal fravænnede pr. årsso x fravænningsvægt × 0,0257)

= ((1074,5 x 130)/6250) – 1,98 – (28,1 x 7,3 x 0,0257)).

Søer i farestalden:

  - Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som (N ab dyr pr. årsso) x (antal årssøer) skal være mindre end 1.567 kg N pr. år.

”N ab dyr pr. årsso” beregnes ud fra følgende ligning:

N ab dyr pr årsso = ((FEso pr. årsso x gram råprotein pr. FEso)/6250) - 1,98 - (antal fravænnede pr. årsso x fravænningsvægt × 0,0257)

= ((460,5 x 125)/6250) – 1,98 – (28,1 x 7,3 x 0,0257)).

Polte:

  - Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end 8.635 kg N pr. år.

”N ab dyr pr. slagtesvin” beregnes ud fra følgende ligning:

N ab dyr pr. slagtesvin = ((( afgangsvægt – indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvækst x gram råprotein pr. FEsv/6250) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst)), hvor afgangsvægt = slagtevægt x 1,31.

= ((107-32) x 2,80 x 147,40/6250) – ((107-32) x 0,0296)).

  - Der skal til enhver tid kunne fremvises dokumentation for følgende:

- antal årssøer

- antal fravænnede pr. årsso

- fravænningsalder og -vægt

- foderforbrug pr. årsso

- det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FEso i de anvendte blandinger i henholdsvis drægtigheds og diegivningsperioden.

  - Husdyrbrugets interne færdselsarealer skal dagligt renholdes for eventuelt foder- og gødningsspild.

  - Såfremt der efter Ikast-Brande Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan Ikast-Brande Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne.

- Vilkår med hensyn til gylleudbringning via markvandingsjordledning

  - Der skal ske en fuldstændig frakobling af jordledning fra boring, når der pumpes gylle.

  - Anlægget indstilles således, at trykket i rørene ikke overstiger 8 bar.

  - Det samlede rørsystem skal trykprøves hvert år, og resultatet skal noteres, således at det kan fremvises til Ikast-Brande kommune på forlangende.

  - Eventuelle uheld med gylleudslip til følge, skal indberettes til Ikast-Brande Kommune.

- Vilkår med hensyn til skadedyr:

  - Der skal på ejendommen foretages en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse. Såfremt der efter Ikast-Brande Kommunes vurdering opstår væsentlige gener for omgivelserne fra opformering af fluer eller skadedyr på husdyrbruget, kan Ikast-Brande Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger svarende til de til enhver tid gældende retningslinier fra Statens Skadedyrslaboratorium.

- Vilkår med hensyn til begrænsning af støj:

  - Såfremt Ikast-Brande Kommune modtager klager over støj fra husdyrbruget med tilknyttede aktiviteter, og kommunen vurderer, at der er tale om væsentlige støjgener, skal der indsendes dokumentation for overholdelse af nedenstående støjkrav. Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må ikke overstige følgende værdier ved nabobeboelser:

| Dag | Tidspunkt | Støjniveau |
| --- | --- | --- |
| Mandag - fredag Lørdag | kl. 7 - 18 kl. 7 - 14 | 55 dB(A) |
| Mandag - fredag Lørdag Søndag | kl. 18 - 22 kl. 14 - 22 kl. 7 - 22 | 45 dB(A) |
| Alle dage | kl. 22 - 7 | 40 dB(A) |

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling eller beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:

For dagperioden, kl. 700 – 1800 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer,

for aftenperioden, kl. 1800 – 2200 alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede time, og

for natperioden, kl. 2200 – 700 alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede halve time.

- Vilkår med hensyn til udbringningsarealer:

  - Såfremt at de økologiske aftalearealer overgår til konventionel drift skal ansøger anmelde dette til Ikast-Brande Kommune.

- Øvrige vilkår:

  - Jord, foder, gødning og lignende, som tabes på offentlig vej i forbindelse med husdyrbrugets drift, skal samles op senest ved arbejdets afslutning eller ved den enkelte arbejdsdags afslutning, når arbejdet strækker sig over flere dage.

  - Al vask af maskiner, redskaber og lignende, hvorfra der kan forekomme gødnings- og foderrester skal ske på et sted, hvor vaskevandet bortledes til gyllebeholder, eller på et areal med plantedække som græs eller lignende, hvor der ikke kan ske overfladeafstrømning til vandindvindingsanlæg, vandløb m.m.

- Vilkår med hensyn til husdyrbrugets eventuelle ophør:

  - Ved eventuelt ophør af produktionen skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Beholdere til gylle etc., der er omfattet af kravet om beholderkontrol, skal gøres uanvendelige til opbevaring af gylle, m.m., hvis de afmeldes beholderkontrollen. Alt miljøfarligt affald skal bortskaffes for egen regning efter den til enhver tid gældende lovgivning.

Egenkontrol

Ansøger oplyser, at der føres den lovpligtige logbog over gyllebeholdernes flydelag, og gyllebeholderne er omfattet af den lovpligtige beholderkontrol. En gang årligt udarbejdes ”Gødnings- og husdyrindberetning” samt ”Mark og gødningsplaner”, begge dele anvendes til dokumentation af husdyrholdets størrelse og forbrug af gødning.

- Drifts-logbog

En drifts-logbog – svarende til den der fremgår af bilag 2 – medvirker til at sikre, at de pågældende vilkår er indarbejdet i den daglige drift. Ligeledes kan en drifts-logbog medvirke til at begrænse forurening og øvrige gener i forbindelse med et eventuelt uheld, hvis den er kendt af eventuelle medarbejdere. Drifts-logbogen føres som en almindelig logbog, der samtidig er dokumentation for, hvordan og hvorvidt de pågældende vilkår for miljøgodkendelsen efterleves.

- Driftsforstyrrelser og uheld

Driftsforstyrrelser og/eller uheld kan primært ske i forbindelse med håndtering af flydende husdyrgødning, sprøjtemidler, olie m.m., samt ved brud på emballage eller beholdere, som anvendes til opbevaring af disse stoffer. Alle uheld og driftsforstyrrelser, herunder eventuelt spild på udendørs arealer, der kan medføre forøget forurening eller indebære fare herfor, skal straks meddeles – ved større uheld, kontakt alarmcentralen (tlf.: 112), ved mindre uheld kontakt Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område (tlf.: 99 60 40 00). Udenfor normal arbejdstid kontaktes Teknisk Områdes Servicevagt (tlf.: 97 18 08 09).  Ansøger oplyser, at:

    - Der vil blive udarbejdet en beredskabsplan for driftsuheld. Beredskabsplanen omfatter brand, overløb gylle, kemikalie/oliespild.

    - Der forefindes hverken sprøjtegifte eller vask af sprøjte på ejendommen, da sprøjtning foretages af maskinstation.

    - Al påfyldning af gyllevogn sker ved sugning fra gyllevogn og foregår under opsyn

    - Større uheld – som f.eks. brud på gylletanke eller lignende – søges imødegået ved overholdelse af gældende regler for kontrol af beholdere

    - Ventilationssystemet er tilkoblet et automatisk opkald til mobiltelefon i tilfælde af strømsvigt. Systemet er desuden designet således, at alle spjæld åbner automatisk ved strømsvigt, så der fortsat kommer ilt til staldene.

- Grønt regnskab

Såfremt der årligt udarbejdes et grønt regnskab for husdyrbruget, kan regnskabet danne baggrund for ændringer i husdyrbruget, der kan være med til at begrænse forbruget af energi, næringsstoffer, pesticider, vand m.m., samt til at minimere affaldsproduktionen.

- Energibesparelse

Det kan anbefales, at husdyrbrugets ressourceforbrug med mellemrum vurderes af en energikonsulent, der kan synliggøre mulige besparelser på energiforbruget.

Anvendelse af bedste tilgængelige teknik – BAT

Et husdyrbrug bør til stadighed søge at begrænse forureningen ved at indføre og gøre brug af den bedste tilgængelige teknik til at nedbringe eventuelle miljøpåvirkninger og gener fra stalde, husdyrgødningsopbevaringsanlæg m.m. Teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning og lugtpåvirkning m.v. samt til bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødning er i stadig udvikling.

Husdyrbruget på Skovdalvej 7, 7430 Ikast, er omfattet af EU’s IE-direktiv, som med virkning fra 7. januar 2013 er udmøntet i dansk lovgivning.

I vedlagte Baggrund for afgørelsen om miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovdalvej 7, 7430 Ikast, er der redegjort for husdyrbrugets management (godt landmandskab) og teknikker m.v. inden for områderne foder, staldindretning, vand- og energiforbrug samt opbevaring, behandling og udbringning af husdyrgødning.

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget samlet set ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og af de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen vil anvende den bedste tilgængelige teknik med hensyn til, hvad der er praktisk og økonomisk muligt i branchen og i forhold til den miljøgevinst, der kan dokumenteres opnået ved brug af den pågældende teknik.

Miljøgodkendelsens gyldighed

Den godkendte ændring af anlægget skal være udnyttet inden to år regnet fra den dato, hvor miljøgodkendelsen er meddelt. Godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder jævnfør § 33 i Husdyrgodkendelsesloven. Hvis der er tale om en godkendelse uden bygge- og anlægsarbejder, anses godkendelsen for udnyttet, når der f.eks. er indgået en retlig bindende aftale om levering af dyr, og at dyrene faktisk også leveres, og driften ændres i et rimeligt tempo.

Den ansøgte gyllebeholder er allerede etableret, hvilket vil sige, at godkendelsen er udnyttet.

Hvis miljøgodkendelsen ikke udnyttes helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet i de pågældende tre år. Det vil sige, at hvis dyreholdet ikke er oppe på fuld produktion inden fem, år regnet fra den dato hvor miljøgodkendelsen er meddelt, bortfalder den del af produktionstilladelsen, som ikke er udnyttet.

Miljøgodkendelsen har en retsbeskyttelsesperiode på otte år, hvorefter den skal revurderes. Herefter revurderes miljøgodkendelsen hvert 10. år.

Miljøgodkendelsens vilkår skal overholdes fra den dato hvor miljøgodkendelsen er meddelt, medmindre andet fremgår af de enkelte vilkår.

Kommunens samlede miljøvurdering og begrundelse for afgørelsen

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste:

- at ansøger træffer de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet

- at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne

- at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion vil begrænses til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen overholdes

- at husdyrbruget - under overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og af de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen - vil anvende den bedste tilgængelige teknik

- at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:

-	nabobeboelser

-	Natura 2000-områder og natur i øvrigt

-	overfladevand

-	grundvand

-	landskabelige og kulturhistoriske værdier.

Ikast-Brande Kommunes afgørelse begrundes med ovenstående vurdering, og med at øvrige generelle afstandskrav samt de generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen overholdes. Se endvidere vedlagte Baggrund for afgørelsen om miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovdalvej 7, 7430 Ikast med tilhørende bilag.

Offentliggørelse

Ansøgningen blev offentliggjort på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside www.ikast-brande.dk/politik/hoeringer , den 10. juni 2013. Offentliggørelsen gav ikke anledning til bemærkninger.

Et udkast til afgørelsen blev den 22. oktober 2013 sendt i høring hos ansøger og konsulent med 6 ugers kommentarfrist. Naboer og sagsparter blev ved brev af 22. oktober 2013 orienteret om udkastet, ligesom de blev orienteret om, hvor de kunne rekvirere udkastet, og at de havde seks uger til at indsende eventuelle kommentarer. Ikast-Brande Kommune modtog ingen kommentarer eller bemærkninger til udkast til Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovdallund, Skovdalvej 7, 7430 Ikast.

Afgørelsen om miljøgodkendelse er truffet den 9. december 2013, og offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside www.ikast-brande.dk/politik/hoeringer , ligeledes den 9. december 2013.

Klagevejledning

Der kan efter kapitel 7 i Husdyrgodkendelsesloven klages over kommunens afgørelse. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige senest mandag den 6. januar 2014 kl. 15.40.

Følgende kan klage:

Ansøger, miljøministeren, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i Husdyrgodkendelsesloven.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Ikast-Brande Kommune, Bygge- og Miljøafdelingen, Centerparken 1, 7330 Brande, så vidt muligt elektronisk pr. e-mail til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk . Klagen vil her fra blive sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed. Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af godkendelsen i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar.

For at få behandlet en klage hos Natur- og Miljøklagenævnet skal klager indbetale et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. (2012-niveau – beløbet indeksreguleres den 1. januar hvert år).

Klager modtager en opkrævning fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Ikast-Brande Kommune. Betales gebyret ikke på den anviste måde og indenfor den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk .

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves

- Klageren får helt eller delvist medhold i klagen

- Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi, klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis klager har indledt forhandlinger med ansøger og/eller kommunen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret – for eksempel hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Ifølge § 90 i Husdyrgodkendelsesloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Med venlig hilsen

Jesper Hahn-Pedersen

chef for Bygge- og Miljøafdelingen	/		Anne-Mette Norup

miljømedarbejder

Bilag:

Baggrund for afgørelsen om miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovdalvej 7, 7430 Ikast, inkl. bilag

Kopi af udkast til afgørelse inkl. bilag sendt til nedenstående, med seks ugers frist til at kommentere udkastet:

Ansøger: Jens Otto Johansen, Skovdalvej 7, 7430 Ikast, e-mail: jens@skovdallund.dk

Konsulent: Jakob Altenborg, Miljø og Natur, Frellingvej 27, 8560 Kolind, e-mail: jakob@miljoeognatur.dk

Orientering om, at udkast foreligger, og at der er seks ugers frist til at kommentere udkastet er sendt til:

Bortforpagtere af udbringningsarealer, samt ejere af aftalearealer, der indgår i miljøgodkendelsen:

Kristian Emil Kjærsgård, St. Nørlundvej 26, 7361 Ejstrupholm

Per Kristian Lundgaard Andersen, Gludstedvej 4, 7430 Ikast

Kriminalforsorgen, Strandgade 100, 1401 København K

Niels Juel Poulsen, Jagtvej 4, 7361 Ejstrupholm

Jens Peter Bak, Ikastvej 42, 7361 Ejstrupholm

Ejere af nabobeboelser beliggende indenfor byzone-lugtgeneafstanden

Edith Kirstine Hansen, Nr. Greenvej 21, 7400 Herning (ejer af Gludstedvej 2, 7430 Ikast)

Kurt Lundgaard Andersen, Gludstedvej 3, 7430 Ikast

Esther Ragnhild Andersen, Niels Hauge Andersen, Skovdalvej 3, 7430 Ikast

Erna Poulsen, Birkevej 16, 7361 Ejstrupholm (ejer af Skovdalvej 6, 7430 Ikast)

Heidi og Kenneth Syska Berg Olsen, Skovdalvej 8, 7430 Ikast

Michelle Stormly Jakobsen, Jesper Bæk Sørensen, Skovdalvej 10, 7430 Ikast

Ejer af nabomatrikel – vedrørende dispensation fra det generelle afstandskrav fra byggeri til naboskel

Poul Breinholt Hansen, Nr. Greenvej 33, 7400 Herning

Kopi af afgørelsen inkl. bilag sendt til:

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V – e-mail: ae@ae.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – e-mail: dnikast-brande-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund,

- Hovedkontor – e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

- Den centrale miljøafdeling, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle – e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk

- Miljøkoordinator Leif H. Poulsen, Rosenhøj 16, 8670 Låsby – e-mail: lp@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – e-mail: natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling – e-mail: ikast-brande@dof.dk

Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N – e-mail: husdyr@ecocouncil.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark v./ Formand Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup – e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 København K – e-mail: fbr@fbr.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg – e-mail: midt@sst.dk

Konsulent: Jakob Altenborg, Miljø og Natur, Frellingvej 27, 8560 Kolind – e-mail: jakob@miljoeognatur.dk

Baggrund for

afgørelsen om miljøgodkendelse af

husdyrbruget Skovdalvej 7, 7430 Ikast

Indholdsfortegnelse:

1. Indledning	16

1.1. Ikke-teknisk resumé	16

1.2. Ansøger, ejerforhold og konsulentoplysning	16

1.3. Lovgivningsmæssig baggrund	17

2. Vurdering af miljøpåvirkning fra anlægget	17

2.1. Anlæggets beliggenhed	17

2.2. Anlæggets indretning	19

2.3. Besætningssammensætning og staldtype	20

2.4. Husdyrgødningsproduktion og opbevaringsanlæg	21

2.5. Ammoniakemission fra stald og gødningsopbevaringslager	22

2.5.1. Ammoniak og natur	23

2.6. Lugtgener fra produktionsanlægget	25

2.7. Ressourceforbrug og øvrige miljøpåvirkninger fra produktionsanlægget	26

2.7.1. Vandforbrug	26

2.7.2.1. Sanitært spildevand	27

2.7.2.2. Spildevand fra rengøring	27

2.7.2.3. Tagvand	27

2.7.2.4. Befæstede arealer	28

2.7.3. Energiforbrug	28

2.7.4. Foderstoffer	29

2.7.5. Kemikalier m.v.	29

2.7.6. Affald	29

2.7.7. Skadedyr	30

2.7.8. Støv	31

2.7.9. Støj	31

2.7.10. Lys	31

2.7.11. Transporter til og fra anlægget	32

3. Anvendelse af bedste tilgængelige teknik – BAT i forhold til anlægget	33

3.1. BAT i forhold til management	34

3.2. BAT i forhold til foder	35

3.3. BAT i forhold til staldindretning	36

3.4. BAT i forhold til vand- og energiforbrug	37

3.5. BAT i forhold til opbevaring og behandling af husdyrgødning	38

4. Vurdering af miljøpåvirkning fra udbringningsarealer	39

4.1. Aftalearealer	40

5. Landskabelige og kulturhistoriske værdier	41

5.1. Landskabelige værdier	41

5.2. Kulturhistoriske værdier	42

6. Alternative muligheder, 0-alternativet og ophør af driften	43

7. Bilagsfortegnelse	44

1. Indledning

1.1. Ikke-teknisk resumé

Ansøger Skovdalvej 7, 7430 Ikast ønsker at bevare sin nuværende produktion på 800 årssøer, 28.000 smågrise (7,3 – 32 kg) og 3.160 slagtesvin (32-107 kg), svarende til 413,8 DE. Miljøgodkendelsen udarbejdes, da ansøger ønsker at få lovliggjort en gyllebeholder på ejendommen, som allerede er etableret.

Gyllebeholderen er på 4.000 m3, og placeres i tilknytning til de eksisterende gyllebeholdere.

Ikast-Brande Kommune skal i henhold til blandt andet Husdyrgodkendelsesloven vurdere om den ansøgte ændring og fremtidige drift kan gennemføres uden væsentlige virkninger på miljøet. Det er vurderet, at ændringen kan gennemføres, hvorfor denne miljøgodkendelse meddeles. Godkendelsen beskriver kommunens grundlag og vurderinger samt de vilkår, som kommunen har stillet til ændringen og den fremtidige drift.

Bygninger med besætning samt anlæg til opbevaring af foder og husdyrgødning er vurderet i forhold til blandt andet:

- ammoniakfordampning, lugt, lys, støj og støv fra stalde og opbevaringsanlæg

- opbevaring og bortskaffelse af blandt andet affald og kemikalier

- forbrug af vand, energi og hjælpestoffer

- anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)

- landskab.

Arealer til udbringning af husdyrgødning er vurderet i forhold til blandt andet:

- grundvand

- overfladevand

- naturområder.

Miljøgodkendelsen af husdyrbruget, Skovdallund, Skovdalvej 7, 7430 Ikast, regulerer driften i otte år, hvorefter godkendelsen skal revurderes på baggrund af de erfaringer, der har været med driften, og den udvikling, der har været i metoder til reduktion af miljøpåvirkningen.

1.2. Ansøger, ejerforhold og konsulentoplysning

Anlægget:

Adresse:	Skovdalvej 7, 7430 Ikast

Ejendomsnummer:	7560011949

Matrikelnummer:	12o, m.fl. Over Isen By, Ikast

CVR-nummer:	10918294

CHR-nummer:	96731

P-nummer:	1000152932

Ansøger/ejer/driftsherre:

Navn:	Jens Otto Johansen

Adresse:	Skovdalvej 7, 7430 Ikast

Telefonnummer:	9714 0043

Mobilnummer:	2221 0043

E-mail:		jens@skovdallund.dk

Konsulent:

Navn:	Jakob Altenborg

Adresse:	Miljø og Natur, Frellingvej 27, 8560 Kolind

Telefonnummer:	-

Mobilnummer:	2625 9791

E-mail:	jakob@miljoeognatur.dk

1.3. Lovgivningsmæssig baggrund

Når et husdyrbrug af den aktuelle type ønskes etableret, udvidet eller ændret til mere end 250 DE, skal anlægget med tilhørende udbringningsarealer til den producerede husdyrgødning vurderes i henhold til § 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Denne miljøgodkendelse er således udarbejdet efter Husdyrgodkendelseloven, hvori EU's VVM-direktiv og IE-direktiv er indarbejdet.

I miljøgodkendelsen er der redegjort for konsekvenserne af svineproduktionen på ejendommen samt etablering af ny gyllebeholder, og for påvirkningen af miljøet i bred forstand. Bedriften har ikke biaktiviteter, der i sig selv er omfattet af IE-direktivet.

2. Vurdering af miljøpåvirkning fra anlægget

2.1. Anlæggets beliggenhed

Ejendommens eksisterende og planlagte produktionsanlæg ligger samlet på adressen Skovdalvej 7, 7430 Ikast.

Det samlede produktionsanlæg ligger ca. 7,2 km sydøst for byzonen til Ikast og ca. 5,3 km sydvest fra nærmeste sommerhusområde. Desuden er ejendommen beliggende ca. 3,8 km sydøst for Isenvad som er nærmeste samlet bebyggelse. Afstanden til nærmeste nabobeboelse, Gludstedvej 2, er ca. 205 meter i nordlig retning, målt fra den nærmeste gyllebeholder. Nabobeboelsen Gludstedvej 2 er med

landbrugspligt. Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er Skovdalvej 8, som er beliggende ca. 290 meter i sydvestlig retning, målt fra nærmeste staldhjørne.

Faktaboks

Jævnfør § 20 i Husdyrgodkendelsesloven skal kommunen sikre sig, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis et anlæg ligger mindre end 300 meter fra:

- en beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet bebyggelse i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren

- et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde

- et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.

Derudover gælder en række generelle afstandskrav - se tabel 1:

Tabel 1. Generelle afstandskrav - jævnfør §§ 6 og 8 i Husdyrgodkendelsesloven – samt aktuelle afstande fra husdyrproduktionsanlægget på Skovdalvej 7, 7430 Ikast.

|  | Generelle afstandskrav, m | Aktuel afstand, m |
| --- | --- | --- |
| Ikke-almene vandforsyningsanlæg | 25 | ca. 80 |
| Almene vandforsyningsanlæg | 50 | ca. 4.000 |
| Vandløb (herunder dræn) og søer | - 100) | >15 |
| Offentlig vej og privat fællesvej | 15 | ca. 260 |
| Levnedsmiddelvirksomhed | 25 | >25 |
| Beboelse på samme ejendom | 15 | ca. 260 |
| Naboskel | 30 | 30 |
| Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde | 50 | ca. 3.700 |
| Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. | 50 | ca. 3.700 |
| Nabobeboelse med landbrugspligt, Gludstedvej 2 | 50 | ca. 210 |

Ikast-Brande Kommune konstaterer:

- at det samlede produktionsanlæg vil ligge mere end 300 meter fra:

- en beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet bebyggelse i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren

- et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde.

- et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende

- at de generelle afstandskrav, som nævnt i tabel, 1 er overholdt, på nær afstanden til naboskel fra ny gyllebeholder. Såfremt at afstandskravet til naboskel ikke er overholdt, har Kommunen mulighed for at give dispensation hertil jf. husdyrgodkendelsen § 9 stk. 3.

Ikast-Brande Kommune vurderer:

- at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne fra anlægget begrænses, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug samt de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen overholdes

- at der kan gives dispensation til, at afstandskravet til naboskel ikke er opfyldt fra ny den nye gyllebeholder. Ejer af nabomatrikel nr. 12ay Over Isen By, Ikast er blevet hørt i forbindelse med den tidligere ansøgning, og havde på daværende tidspunkt ikke nogen bemærkninger. Nabomatriklen der støder op til ejendommen Skovdalvej 7, 7430 Ikast er et driftsareal, og selve beboelsesbygningen er beliggende et godt stykke væk fra gyllebeholderen. Det er med denne begrundelse, at det er vurderet at meddele dispensation til afstandskravet til naboskel.

- at overholdelsen af de øvrige generelle afstandskrav – i kombination med overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og af de opstillede vilkår for miljøgodkendelsen – vil sikre de pågældende vandforsyningsanlæg, vandløb m.m. samt boligområder m.v. tilstrækkeligt mod væsentlige gener eller forurening fra husdyrbrugets anlæg. Se desuden kommunens vurdering i afsnit 2.5. Ammoniakfordampning fra stald og gødningsopbevaringslager og 2.6. Lugtgener fra produktionsanlægget.

2.2. Anlæggets indretning

Ansøgers oplysninger

Det eksisterende staldanlæg på Skovdalvej 7, 7430 Ikast vil ikke blive ændret.

Det ansøgte projekt indebærer udelukkende etablering af en ny gyllebeholder på 4.000 m3. Gyllebeholderen er opført, og miljøgodkendelsen er dermed en lovliggørelse heraf.

En oversigt af anlæg m.m. fremgår af tabel 2 og 3.

Tabel 2. Oversigt over bygninger, Skovdalvej 7, 7430 Ikast

| Bygning nr. jf. kortbilag A | Anvendelse | Størrelse i m2 | Gulvprofil/indretning | Antal stipladser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slagtesvinestald |  | Drænet gulv og spalter | 2.250 |
| 2 | Farestald |  | Kassestier, delvis spaltegulv | 240 |
| 3 | Drægtigheds- stald |  | Individuel opstaldning, delvis spaltegulv. Løsgående, delvis spaltegulv. | 560 |
| 4 | Smågrisestald |  | Toklimastald, delvis spalter | 2.400 |
| 5 | Foderlade |  |  |  |
| 6 | Værksted |  |  |  |
| 7 | Kemikalierum |  |  |  |
| 8 | Siloer |  |  |  |
| 9 | Gyllebeholder | 3.000 m3 |  |  |
| 10 | Gyllebeholder | 3.000 m3 |  |  |
| 11 | Gyllebeholder | 4.000 m3 |  |  |
| 12 | Ny gyllebeholder | 4.000 m3 |  |  |

Tabel 3. Oversigt over opbevaringsanlæg og befæstede pladser der anvendes fremover, Skovdalvej 7, 7430 Ikast

| Anlæg | Byggeår | m2 /m3 | Afløb til | Seneste 10 års beholderkontrol | Overdækning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gyllebeholder | 1991 | 3.000 |  | 2010 | Naturligt flydelag |
| Gyllebeholder | 1991 | 3.000 |  | 2010 | Naturligt flydelag |
| Gyllebeholder | 2002 | 4.000 |  | 2010 | Naturligt flydelag |
| Ny gyllebeholder | 2007 | 4.000 |  | 2010 | Naturligt flydelag |
| Vaskeplads |  | Ca. 360 | Gyllebeholder | - |  |

Der er en eksisterende vaskeplads på ejendommen. Vaskepladsen er placeret inde mellem de tre eksisterende gyllebeholdere. Vaskepladsen har afløb til gyllebeholder.

2.3. Besætningssammensætning og staldtype

Ansøgers oplysninger

Besætningssammensætningen, fordelt på staldtype samt husdyrbrugets årlige produktion ved den nuværende og den ansøgte drift, fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Besætningssammensætning, staldtype og årlig produktion i nudrift og ansøgt drift, Skovdalvej 7, 7430 Ikast

| Husdyrtype, mdr./ vægtklasse | Stald- og gulvtype* | Nudrift |  | Ansøgt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Antal | DE | Antal | DE |
| Årsso, løbe- og drægtighedsperiode | Løbe- og drægtighedsstald, delvis spaltegulv | 800 | 129,96 | 800 | 129,96 |
| Årsso, fareperiode | Farestald, Kassestier, delvis spaltegulv | 800 | 56,09 | 800 | 56,09 |
| Smågrise (7,3 -32 kg) | Toklimastald, delvis spaltegulv | 18.500 | 92,50 | 18.500 | 92,50 |
| Slagtesvin (30-102 kg) | Slagtesvinestald, fuldspalter Toklimastald, delvis spalter | 3.160 9.500 | 87,78 47,50 | 3.160 9.500 | 87,78 47,50 |
| I alt |  | - | 413,82 | - | 413,82 |

* jævnfør ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk

I den ansøgte drift er der planlagt en soproduktion med 28 smågrise pr. so.

Kommunen vurderer

For et husdyrbrug kan der være en vis variation i den årlige produktion og i fordelingen af de enkelte dyretyper hen over året. Miljøpåvirkningen er forskellig fra dyretype til dyretype og fra staldtype til staldtype, hvorfor miljøvurderingen afhænger af dyresammensætning og fordeling på staldtype. Ikast-Brande Kommunes vurdering er foretaget ud fra en besætning med en årlig produktion, som angivet i tabel 4, på maksimalt 413,82 DE med den aktuelle beregningsmetode.

Det forudsættes, at den årlige produktion:

- ikke overstiger 413,82 DE

- sker jævnt fordelt over året.

2.4. Husdyrgødningsproduktion og opbevaringsanlæg

Ansøgers oplysninger

Den projekterede husdyrproduktion med de pågældende staldtyper giver ifølge beregningen i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk anledning til en samlet årlig husdyrgødningsproduktion med et indhold af kvælstof (N) og fosfor (P) på i alt ca.: 37.289 kg N og 10.090 kg P, svarende til 413,82 DE. Ejendommen har bortforpagtet al jorden og afsætter årligt al svinegyllen til aftalearealer.

Husdyrbrugets opbevaringsanlæg og de enkelte anlægs kapacitet fremgår af tabel 3, og husdyrproduktionens tilførsel til anlæggene er opgjort i tabel 5:

Tabel 5. Tilførsel til opbevaringsanlæg, Skovdalvej 7, 7430 Ikast

| Tilførsel | m3 /år | Opbevaringskapacitet, mdr. |
| --- | --- | --- |
| Gylle | 10.567 | 16 |
| Vand til vask af maskiner | 10 |  |
| Regnvand fra vaskeplads | 100 |  |

Gødningsproduktionen fra den ansøgte besætning på 413,82 DE er beregnet til 10.567 m³ årligt. I denne mængde er vand fra vask af stalde samt drikkevandsspild medregnet. Hertil kommer vaskevand fra vask af maskiner og lignende.

I alt tilledes der således gyllebeholderne, ca. 10.677 m³ årligt. Der er i ansøgt drift i alt 14.000 m³ gyllebeholder til rådighed på ejendommen. Opbevaringskapaciteten for flydende husdyrgødning er på den baggrund beregnet til ca. 16 måneder.

Gyllen opsuges med sugestuds, hvilket betyder, at der ikke er risiko for overløb fra gyllebeholderne.

Kommunen vurderer

Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsen vil en opbevaringskapacitet svarende til mindst ni måneders produktion normalt være tilstrækkelig til, at udbringningen og gødningsanvendelsen kan ske i overensstemmelse med de generelle miljøregler. På den baggrund vurderes den opgivne 16 måneders opbevaringskapacitet at være tilstrækkelig.

Ikast-Brande Kommune vurderer samlet set på baggrund af det oplyste:

- at opbevaring af husdyrbrugets husdyrgødning vil ske på en måde, som er i overensstemmelse med de generelle miljøregler

- at overholdelsen af de generelle miljøregler, og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen, vil medvirke til at begrænse den mulige påvirkning af det omgivne miljø fra opbevaringsanlæggene.

2.5. Ammoniakemission fra stald og gødningsopbevaringslager

Ansøgers oplysninger

Husdyrbruget opfylder det generelle reduktionskrav på 30 % med hensyn til ammoniakemission (fordampning) i forhold til det pågældende referencestaldsystem - jævnfør bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det generelle ammoniak-reduktionskrav opfyldes blandt andet ved:

- Reduceret gram råprotein pr. FE

- Reduceret FE pr. årsdyr

- Staldsystemerne er bedre end de pågældende referencestaldsystemer.

Af tabel 6 fremgår størrelsen af den samlede ammoniakemission i nudrift og ansøgt drift fra stald og gødningsopbevaringslager, som den er beregnet med beregningsmodellen i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk .

Tabel 6. Ammoniakemission fra stald og gødningsopbevaringslager, omregnet til kg kvælstof (N) pr. år, ansøgt drift, Skovdalvej 7, 7430 Ikast

| Ammoniakemission | Kg kvælstof (N) pr. år |
| --- | --- |
| Nudrift | ca. 4.922 kg N/år |
| Ansøgt drift | ca. 4.732 kg N/år |
| Mer-emission, som følge af ændringen | ca. - 190 kg N/år |

2.5.1. Ammoniak og natur

Faktaboks

Hovedparten af ammoniakdepositionen (kvælstofnedfald) fra et husdyrbrug vil - afhængigt af flere forhold - på et tidspunkt blive afsat i landskabet i større eller mindre afstand fra kilden. Størstedelen af den ammoniakdeposition, som direkte kan henføres til et husdyrbrug, vil formentlig ske i terrænet inden for ca. 1 kilometers afstand fra produktionsanlægget. Ammoniakdeposition er som regel til ugunst for opretholdelse af de naturtyper, der kun har brug for en begrænset næringsstofmængde for at kunne trives. Kommunen er forpligtiget til, at vurdere ammoniakdepositionen i forhold til omkringliggende natur.

I henhold til § 7 i Husdyrgodkendelsesloven er etablering, udvidelse og ændring af anlæg på husdyrbrug, der er eller derved bliver større end 15 dyreenheder, ikke tilladt, hvis stald eller gødningsopbevaringsanlæg ligger i en afstand på mindre end ti meter til, eller helt eller delvis inden for, nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) eller nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende uden for internationale beskyttelsesområder.

Jævnfør Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, inddeles naturtyperne, omfattet af Husdyrgodkendelseslovens § 7, i tre kategorier:

Kategori 1-natur. Naturområder beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagt af Naturstyrelsen.

Kategori 2-natur. Naturområder beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: højmoser, lobeliesøer, heder større end ti ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Kategori 3-natur. Ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af kategori 1- og 2-natur: heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, og ammoniakfølsomme skove, der er beliggende uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Der er fastsat forskellige beskyttelseskrav i forhold til de forskellige naturtyper. Den tilladte maksimale totaldeposition fra et husdyrbrug til kategori 1-natur er afhængig af antallet af husdyrbrug i nærheden (antallet af andre husdyrbrug i området er defineret efter nærmere regler om vurdering af kumulation). Hvis der ikke er andre husdyrbrug, må der fra husdyrbruget, der søger om en miljøgodkendelse, være en totaldeposition på 0,7 kg N pr. ha pr. år. Er der ét husdyrbrug udover husdyrbruget, der søger, falder den tilladte totaldeposition til 0,4 kg N pr. ha pr. år, og endelig, hvis der er mere end ét husdyrbrug udover husdyrbruget der søger, må totaldepositionen fra husdyrbruget, der søger om en miljøgodkendelse, maksimalt være 0,2 kg N pr. ha pr år.

Den maksimale tilladte totaldeposition til kategori 2-natur er 1,0 kg N pr. ha pr. år, mens den maksimale tilladte merdeposition til kategori 3-natur, som udgangspunkt, er 1,0 kg N pr. ha pr. år.

Kommunen kan i konkrete tilfælde tillade en merdeposition til kategori 3-natur, der er større end 1,0 kg N pr. ha pr. år, men kan ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N pr. ha pr. år. Kommunen skal efter nærmere kriterier foretage en konkret vurdering af, om der er tale om særlige regionale eller lokale naturinteresser og af, om der skal stilles krav til den maksimale kvælstof-merdeposition.

Nærmeste Habitatområde nr. 64, Harrild hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage ligger ca. 1,8 kilometer sydvest for anlægget. Habitatområdet er defineret som kategori 1 natur.

Nærmeste kategori 2 natur er en § 3 beskyttet hede beliggende ca. 650 meter øst for anlægget. Der er i husdyrgodkendelse.dk foretaget en beregning af ammoniakdepositionen til heden fra anlægget. Beregningen viser en totaldeposition til naturområdet på 0,5 kg N pr. ha pr. år.

Tør hede har en tålegrænse i intervallet 10-20 kg N pr. ha pr. år. Den anbefalede tålegrænse ligger på 15 kg N pr. ha pr. år. Den lokale baggrundsbelastning i området ligger ifølge DMU på 16,2 kg N pr. ha pr. år.

De nærmeste kategori-3 naturarealer er henholdsvis en mose og en hede beliggende ca. 180 meter og 200 meter fra anlægget.

Kommunens samlede vurdering i forhold til ammoniakemission fra anlægget

Det generelle ammoniakreduktionskrav, som fremgår af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (bilag 3), er ifølge ansøgningen med de tilhørende beregninger overholdt. En totaldeposition af ammoniak på 0,5 kg N pr. ha pr. år til nærmeste kategori 2 naturområde, vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på naturområdet. Det ansøgte projekt formindsker ammoniakemissionen med ca. 190 kg N pr. år i forhold til nudriften. Det betyder, at kravet om en max. merdeposition på 1 kg N pr. ha pr. år til kategori 3 naturområderne ligeledes er overholdt.

Ikast-Brande Kommune har vurderet, at det er nødvendigt med en beregning af ammoniakdepositionen til habitatområde nr. 64 fra anlægget for at sikre, at det fastsatte beskyttelsesniveau mellem 0,2 til 0,7 kg N pr. ha pr. år i totaldeposition overholdes. Beregningen viser en totaldeposition til habitatområdet på 0,1 kg N pr. år.

Faktaboks

Overholdelsen af det generelle ammoniakreduktionskrav og det generelle beskyttelsesniveau beskytter - ifølge intentionerne bag Husdyrgodkendelsesloven - som udgangspunkt de kvælstoffølsomme naturtyper tilstrækkeligt mod kvælstofpåvirkning fra husdyrbrugs produktionsanlæg.

Ikast-Brande Kommune vurderer således, at tålegrænserne ikke overskrides, og at de naturarealer, som ligger i nærområdet omkring produktionsanlægget, ikke er så kvælstoffølsomme, at der helt undtagelsesvist skal stilles yderligere vilkår for at beskytte de pågældende naturområder tilstrækkeligt mod kvælstofpåvirkning fra produktionsanlægget.

Den reelle ammoniakdeposition fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold, men ammoniakdepositionen vil især kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af de overflader, som husdyrgødningen afsættes på i staldene. Kommunen vurderer samlet set på baggrund af det oplyste:

- at husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen – drives således, at påvirkningen på omgivelserne med luftbåret kvælstof fra produktionsanlægget minimeres

- at ammoniakemissionen (fordampningen) fra produktionsanlægget i sig selv ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de omkringliggende naturområder.

2.6. Lugtgener fra produktionsanlægget

Ansøgers oplysninger

Den primære kilde til lugt fra husdyrbrugets anlæg er fra ventilation af staldene. Afhængigt af vejrforholdene kan der forekomme lugtgener fra staldene. Der kan desuden forekomme lugtgener, når gyllen i gyllebeholderne omrøres i forbindelse med udbringningen - dette sker primært om foråret.

Tabel 7 viser de beregnede geneafstande med hensyn til lugt fra staldene efter projektets gennemførelse, som er fremkommet ved brug af de beregningsmodeller, der indgår i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk .

Tabel 7. Lugtgeneafstande fra staldene efter projektets gennemførelse, Skovdalvej 7, 7430 Ikast

| Områdetype | Lugtgeneafstand, ansøgt drift, m | Faktisk afstand fra staldanlægget, m |
| --- | --- | --- |
| Byzone | 710 | Ca. 7.200 |
| Samlet bebyggelse | 527 | Ca. 3.800 |
| Enkeltbolig | 223 | Ca. 367 |

Kommunen vurderer

Faktaboks

I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (bilag 3) er der fastsat en række lugtgenekriterier i forhold til de tre områdetyper: byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig på henholdsvis 5, 7 og 15 OUE pr. m3 luft. Lugtgenekriterierne kan betragtes som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Ved lugtgeneafstand forstås den beregnede mindste afstand fra staldanlægget til det pågældende område, hvor de i lovgivningen fastsatte lugtgenekriterier med hensyn til de tre forskellige områdetyper netop er opfyldt. Lugtgenekriterierne er overholdt, hvis de fastsatte lugtgenegrænser på henholdsvis 5, 7 og 15 OUE pr. m3 luft ikke overskrides i mere end en procent af tiden – svarende til ca. syv timer i alt om måneden.

Lugtgeneafstandene forøges efter nærmere regler, hvis der inden for 300 meter fra den del af byzone og den pågældende beboelse i samlet bebyggelse, der ligger nærmest det pågældende staldanlæg, er andre husdyrbrug med mere end 75 dyreenheder. Tilsvarende forøges lugtgeneafstanden, hvis der er andre sådanne husdyrbrug inden for 100 meter fra enkeltbolig uden landbrugspligt. Dette sker for at indregne effekten (den kumulative effekt) af den mulige lugtpåvirkning som andre husdyrbrug i området måtte give anledning til.

Lugtgeneafstandene formindskes efter nærmere regler, hvis staldanlægget ligger nord for den pågældende områdetype. Dette begrundes med, at den hyppigste vindretning i Danmark er vestlig og sydvestlig, og at nordenvind typisk forekommer i vinterhalvåret, hvor de relativt lave temperaturer, som regel medvirker til at dæmpe lugtafgivelsen.

Ifølge beregningen er de lugtgenekriterier, som fremgår af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (bilag 3) - i forhold til de tre områdetyper - overholdt i det konkrete tilfælde. Lugtgeneafstandene har ikke skullet forøges af hensyn til vurdering af den kumulative effekt fra andre husdyrbrug.

Den reelle lugtpåvirkning fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold. Lugtpåvirkningen vil dog generelt kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af de overflader, som husdyrgødning og foderrester afsættes på samt ved minimering af det tidsrum, som gylleomrøring og gylleudbringning foretages i. Ikast-Brande Kommune vurderer samlet set på baggrund af det oplyste:

- at projektets gennemførelse ikke vil medføre væsentlige, forøgede lugtgener fra produktionsanlægget

- at de væsentligste lugtgener fra produktionsanlægget vil ske i forbindelse med gyllehåndtering, mens lugtgenerne vil være mere begrænsede fra staldene generelt

- at husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og vilkår 2.6 for miljøgodkendelsen – drives således, at lugtpåvirkningen på omgivelserne fra produktionsanlægget minimeres, og så de i lovgivningen fastsatte lugtgenekriterier overholdes, og lugtgenegrænserne dermed ikke overskrides i mere end en % af tiden.

2.7. Ressourceforbrug og øvrige miljøpåvirkninger fra produktionsanlægget

2.7.1. Vandforbrug

Ansøgers oplysninger

På ejendommen forbruges der vand til drikkevand, en mindre del til husholdning samt stald- og maskinvask. Yderligere bruges der vand til markvanding.

Som vandbesparende foranstaltninger er der stophaner på vandslanger og drikkeventiler er placeret over krybberne, således at vandspild undgås.

Vandforbruget kontrolleres løbende, ca. én gang hver måned.

Vand til besætningen, samt rengøringsvand indvindes fra privat alment vandværk. Det årlige forbrug af drikkevand estimeres til 9.300 m3 både i nudrift og i ansøgt drift. Det årlige forbrug af vaskevand til vask af stalde estimeres til 900 m3 i nudrift og i ansøgt drift, hvorimod forbruget af vaskevand til vask af maskiner forventes at forblive på 10 m3.

Husdyrbrugets vandindvindingsanlæg samt forbrug fremgår af tabel 8.

Tabel 8. Husdyrbrugets vandindvindingsanlæg og forbrug, Skovdalvej 7, 7430 Ikast

| Boring/vandværk | Anlægsnr. | Forbrug - nudrift, m3 | Forbrug - ansøgt, m3 | Ændring, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Staldanlæg, privat alment vandværk |  | 9.300 | 9.300 | 0 |
| Markvanding | 663-V40-0079-00 | 140.000 | 140.000 | 0 |

Kommunen bemærker

Det fremgår af tabel 8, at vandforbruget på ejendommen ikke forventes at stige. Dette skyldes, at der ikke sker nogen driftsmæssige forandringer, udover etablering af en gyllebeholder. Det vil være i ejers interesse at minimere driftsomkostningerne med hensyn til vandforbrug, hvorfor Ikast-Brande Kommune antager, at vandspild/forbrug i videst mulig omfang vil blive imødegået, og at der ikke vil forekomme et overforbrug af vand på ejendommen.

2.7.2. Afledning af vand

2.7.2.1. Sanitært spildevand

Ansøgers oplysninger

| Spildevandstyper | m³/år før udvidelse | m³/år efter udvidelse | Afledes til | Rense-foranstaltning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanitært spildevand fra stuehus | 200 m³ | 200 m³ | Trixtank | Nedsivning |
| Sanitært spildevand fra medarbejderfaciliteter | 100 m³ | 100 m³ | Trixtank | Nedsivning |

Kommunen konstaterer

Kommunen konstaterer, at der ikke sker nogen ændring i forbindelse med det ansøgte projekt.

2.7.2.2. Spildevand fra rengøring

Ansøgers oplysninger

| Spildevandstyper | m³ /år før udvidelse | m³ /år efter udvidelse | Afledes til | Rense-foranstaltning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rengøringsvand, drikkevandsspild mv. | 900 m³ | 900 m³ | Gyllebeholder | Ingen |
| Vaskeplads | 100 m³ | 100 m³ | Gyllebeholder | Ingen |

2.7.2.3. Tagvand

Ansøgers oplysninger

Tagvand nedsives gennem faskiner.

Kommunen vurderer

Kommunen konstaterer, at der ikke sker nogen ændring i forbindelse med udvidelsen, og at de eksisterende forhold er godkendte.

2.7.2.4. Befæstede arealer

Ansøgers oplysninger

Der er en eksisterende vaskeplads ved gyllebeholderne, som har afløb til gyllebeholder. Den vil i ansøgt drift ligeledes blive benyttet til vask af maskiner og markredskaber. Der foregår dog ingen påfyldning og/eller rengøring af marksprøjte her, idet jorden er lejet ud.

Kommunen vurderer

Da spildevandet fra det befæstede areal, ledes til gyllebeholder, vil det sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering.

Kommunens samlede vurdering vedrørende afledning af vand

Ikast-Brande Kommune vurderer, på baggrund af det oplyste, at opbevaring og håndtering af spildevand og afledt overfladevand vil foregå på en miljømæssig forsvarlig måde, når de til enhver tid gældende, generelle regler og de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen overholdes.

2.7.3. Energiforbrug

Ansøgers oplysninger

Der vil ikke være et øget energiforbrug efter godkendelse af ejendommen.

Der opbevares ca. 300 tons halm til halmfyr, 5.000 liter fyringsolie og ca. 2.500 liter dieselolie ad gangen. Halmfyret bruges til opvarmning i fare- og klimastalden. Oliefyr anvendes som backup anlæg for halmfyret.

Fyringsolie opbevares i typegodkendt nedgravet beholder, der i forbindelse med godkendelsen flyttes til en placering ved det nye halmfyr øst for gyllebeholderne.

Husdyrbrugets energiforbrug i nudrift og ansøgt drift fremgår af tabel 9.

Tabel 9.  Husdyrbrugets energiforbrug i nudrift og ansøgt drift, Skovdalvej 7, 7430 Ikast

| Ressource | Forbrug - nudrift | Forbrug - ansøgt | Ændring, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Elforbrug, kWh | 450.000 | 450.000 | 0 |
| Dieselolie, l | 2.500 | 2.500 | 0 |
| Fyringsolie stuehus/stald, l | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Fyringshalm stald, tons | 300 | 300 | 0 |

Kommunen bemærker

Som det fremgår af tabel 9, vil forbruget forblive det samme i ansøgt drift som i nudrft. Energiforbruget bør løbende følges, og forbruget bør af flere årsager til stadighed søges minimeret. Det vil være i ejers interesse at minimere driftsomkostningerne med hensyn til forbrug af energi, hvorfor Ikast-Brande Kommune antager, at der ikke vil blive forbrugt mere energi end nødvendigt på ejendommen.

2.7.4. Foderstoffer

Ansøgers oplysninger

Der anvendes hjemmeblandet vådfoder, som opbevares i siloer i foderladen. Der er opbevaringskapacitet til ca. 100 tons mineraler og andet tilskudsfoder. Vådfoderet blandes kontinuerligt.

Der opbevares omkring ca. 2.000 tons foderkorn på ejendommen. Der er korntørringsanlæg i form af en amerikanersilo og alt foderkorn/foder opbevares på ejendommen.

Kommunen vurderer

Ikast-Brande Kommune vurderer, at foderopbevaringen vil ske uden væsentlige miljømæssige gener.

2.7.5. Kemikalier m.v.

Ansøgers oplysninger

Kemikalier og sprøjteudstyr opbevares i aflåst rum uden afløb. I rummet findes materiale til opsugning af eventuelt spild.

Dieselolie opbevares i typegodkendte beholdere i værkstedet.

Olie og kemikalieaffald afhændes til kommunal modtagestation.

Kommunen vurderer

Ikast-Brande Kommune vurderer, at håndtering og opbevaring af kemikalier m.v. vil foregå på en miljømæssig forsvarlig måde, når de til enhver tid gældende generelle regler overholdes.

2.7.6. Affald

Ansøgers oplysninger

| Affaldstype | Opbevarings-sted | Transportør | Modtageanlæg | Mængder pr. år | EAK-kode | ISAG-kode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olie- og kemi-kalieaffald: |  |  |  |  |  |  |
| Spildolie | Værksted | Dansk oliegenbrug | Oliegenbrug | 75 l | 13.02.08 | 06.01 |
| Olietromle | Værksted | Egen | Kommunal modtagestation | 1-2 | 15.01.04 | 56.20 |
| Olie- og brændstoffiltre | Værksted | Egen | Kommunal modtagestation | 4 | 16.01.07 | 06.05 |
| Blyakkumulatorer |  | Egen | Kommunal modtagestation | 1 | 16.06.01 | 05.99 |
| Rester af bekæmpelsesmidler |  | Egen | Kommunal modtagestation | Afleveres en gang om året | 02.01.05 | 05.12 |
| Spraydåser |  | Egen | Kommunal modtagestation | 10 | 16.05.04 | 23.00 |
| Kanyler i særlig beholder |  | Egen | Kommunal modtagestation | Afleveres en gang om året | 18.02.02 | 05.13 |
| Tørbatterier – NiCd |  | Egen | Kommunal modtagestation | 1 | 20.01.33 | 77.00 |
| Tørbatterier – Kviksølv |  | Egen | Kommunal modtagestation | 1 | 20.01.33 | 77.00 |
| Fast affald: |  |  |  |  |  |  |
| Tom emballage (papir/pap) | Container | Marius Christensen |  | Containeren tømmes ca. hver måned | 15.01.01 | 50.00 |
| Tom emballage (plast) | Container | Marius Christensen |  | Containeren tømmes ca. hver måned | 15.01.02 | 52.00 |
| Bigbags af PE-plast |  | Marius Christensen |  | 100 | 15.01.02 | 52.00 |
| Lysstofrør og elsparepærer |  | Egen | Kommunal modtagestation |  | 20.01.21 | 79.00 |
| Jern og metal | Intet fast | Produkthandler | Produkthandler | varierer | 02.01.10 | 56.20 |
| Diverse brændbart inkl. tomme medicinglas | Container | Marius Pedersen |  | Containeren tømmes ca. hver måned | Afhængig af indhold / 15.01.07 | 19.00 |
| Glas | Intet fast | Egen | modtagestation |  | 20.01.02 | 51.00 |

Klinisk affald opbevares i en boks i servicerummet, og bortskaffes til kommunal modtagestation.

Risikoaffald afhentes en gang om året.

Døde dyr opbevares i kølebrønd. Ansøger skønner den årlige maksimale mængde til 25 søer og 560 smågrise og 70 slagtesvin. De døde dyr afhentes af DAKA.

Kølebrønden er placeret i tilknytning til gyllebeholderne. Dette er for at undgå unødvendig smitterisiko fra DAKA lastbilen.

Kommunen vurderer

Ikast-Brande Kommune vurderer, at bortskaffelse af døde dyr sker på en miljømæssig forsvarlig måde, når de til enhver tid gældende generelle regler overholdes, og at bortskaffelse af øvrigt affald sker miljømæssigt forsvarligt, når Ikast-Brande Kommunes Regulativ for erhvervsaffald efterleves.

2.7.7. Skadedyr

Ansøgers oplysninger

Fluegener foretages kemisk efter Statens Skadedyrslaboratoriums retningslinjer.

Bekæmpelse af rotter fortages ligeledes efter Statens Skadedyrslaboratoriums retningslinjer. Desuden følges de forbyggende foranstaltninger, som er fastlagt i Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter mv. (Bek. nr. 611 af 23. juni 2001).

Kommunen vurderer

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at der efter projektets gennemførelse ikke vil ske en væsentlig opformering af fluer og skadedyr på husdyrbruget, og at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende. Der henvises i øvrigt til vilkår 5.1.

Bemærk at retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium opdateres en gang årligt.

2.7.8. Støv

Ansøgers oplysninger

Der kan forekomme støv i forbindelse med transport til og fra ejendommen og fra ventilationsafkastene.

Ved transport til og fra ejendom tages der særlige hensyn i tørre perioder.

Kommunen vurderer

Ikast-Brande Kommune vurderer, at eventuel støvafgivelse fra produktionsanlægget ikke vil medføre væsentlige gener ved nabobeboelser og uden for bedriftens arealer i øvrigt.

2.7.9. Støj

Ansøgers oplysninger

Der kan forekomme støjkilder fra:

- Foderindblæsning

- Foderanlæg

- Ventilation

- Transport til og fra ejendommen

- Periodevis støj i forbindelse med markdrift

Ventilationen er i drift, når det er nødvendigt i forhold til indeklimaet i stalden.

Det tilstræbes, at støjende aktiviteter afholdes i tidsrummet 7-17. Dog med undtagelse af den periodevise markdrift, hvor virksomheden er afhængig af vejret.

Kommunen vurderer

Ikast-Brande Kommune vurderer, at støjafgivelsen fra husdyrbrugets produktionsanlæg generelt vil være lavt. Eventuel støj fra bedriftens interne transporter samt støj fra de forskellige transporter til og fra anlægget, må forventes at blive mere hyppigt forekommende i takt med, at antallet af transporter øges i forbindelse med produktionsudvidelsen – se afsnit 2.7.11. Transporter til og fra anlægget. Ikast-Brande Kommune vurderer, at støjen fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter generelt ikke vil give anledning til væsentlige støjgener ved de omkringliggende nabobeboelser. Såfremt der indkommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, og kommunen vurderer, at der er tale om væsentlige støjgener, skal der indsendes dokumentation for, hvorvidt de specifikke krav, som fremgår af vilkår 6.1., er overholdt.

2.7.10. Lys

Ansøgers oplysninger

Der vil være et vist lysudfald fra bygningernes vinduer, samt fra udendørsbelysning. Der er udendørsbelysning på hovedparten af bygningerne samt langs den sydlige adgangsvej.

I løbe/drægtigheds-stalden og farestalden vil lyset være tændt ca. fra 6-20. Lyset styres af tænd/slukure samt med LUX følere.

Kommunen vurderer

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at anvendelsen af lys i forbindelse med husdyrbrugets produktionsanlæg ikke vil være til væsentlig gene for nabobeboelser og omgivelserne i øvrigt.

2.7.11. Transporter til og fra anlægget

Ansøgers oplysninger

Nogle af udbringningsarealerne ligger lige op af ejendommen, mens andre ligger på lidt længere afstand. Transport og udbringningen af gyllen vil ske med traktor, og ved længere transport vil det foregå med lastbil, herunder bl.a. kørsel til biogasanlæg. Der vil være minimal kørsel igennem bebygget områder.

I nedenstående tabel er det årlige antal af transporter til og fra ejendommen Skovdalvej 7 anført. Dette er estimerede tal, og dermed selvfølgelig kun retningsgivende.

Ansøger har tilladelse til, at pumpe gylle ud til buffertank i mark gennem markvandingsjordledning.  Herved spares transport i gyllevogn. De estimerede tal for udbringning af husdyrgødning, er derfor beregnet ud fra at ca. 2/3 dele transporteres i traktor/lastbil og 1/3 del bliver pumpet via rørledning i lokalområdet.

Ansøger oplyser desuden, at køretøjer vedligeholdes og tomgangskørsel undgås.

Tabel 10. Samlet oversigt over det årlige antal transporter samt transporttyper, Skovdalvej 7, 7430 Ikast

| Transporttype | Antal transporter, nudrift | Antal transporter, ansøgt drift | Forskel i antal transporter |
| --- | --- | --- | --- |
| Husdyrgødning | 475 | 475 | 0 |
| Foder, kraftfoder | 30 | 30 | 0 |
| Korn | 70 | 70 | 0 |
| Soya | 14 | 14 | 0 |
| Halm | 20 | 20 | 0 |
| Fyrings- og dieselolie | 4 | 4 | 0 |
| Afhentning af smågrise | 40 | 40 | 0 |
| Afhentning af slagtesøer | 26 | 26 | 0 |
| Døde dyr | 52 | 52 | 0 |
| Affald | 52 | 52 | 0 |
| I alt: | 783 | 783 | 0 |

Da det ansøgte projekt ikke indebærer en øget produktion af dyreholdet, vil det samlede antal transporter ikke ændres i den fremtidige drift.

Kommunen vurderer

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at transporterne til og fra husdyrbrugets produktionsanlæg ikke vil være til væsentlig gene for nabobeboelser og omgivelserne i øvrigt, når de til enhver tid gældende generelle regler og de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen overholdes.

3. Anvendelse af bedste tilgængelige teknik – BAT i forhold til anlægget

Faktaboks

Et husdyrbrug bør til stadighed søge at begrænse forureningen ved at indføre og gøre brug af den bedste tilgængelige teknik til at nedbringe eventuelle miljøpåvirkninger og gener fra stalde, husdyrgødningsopbevaringsanlæg m.m. Teknologier til begrænsning af ammoniakemission og lugtpåvirkning m.v. samt til bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen er i stadig udvikling.

For de virksomhedstyper, der er omfattet af den europæiske godkendelsesordning om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IE-direktivet), udsender EU-kommissionen såkaldte BREF-dokumenter (”BAT reference documents”), som fastlægger, hvad der må betragtes som den bedste tilgængelige teknik inden for de industrielle brancher, som IE-direktivet omfatter.

Oplysningskravet vedrørende BAT i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug er forskelligt afhængigt af brugsstørrelse. For husdyrbrug, der – som i den aktuelle sag – er omfattet af § 12 i Husdyrgodkendelsesloven, skal redegørelsen som minimum indeholde punkterne management (godt landmandskab), og anvendelse af BAT inden for områderne foder, staldindretning, vand- og energiforbrug, opbevaring og behandling af husdyrgødning og udbringning. Redegørelsen skal for svine- og fjerkræbrug omhandle de teknologier, der er beskrevet i EU-kommissionens BREF-dokument om intensivt hold af svin og fjerkræ.

Miljøstyrelsen har udarbejdet Teknologiblade, hvori dokumenteret teknik er beskrevet, og hvori der er redegjort for, hvor store reduktioner der kan forventes opnået ved brug af den pågældende teknik, samt hvor store mer-udgifterne eventuelt vil være.

Miljøstyrelsen har derudover for hovedparten af de gængse husdyrproduktionsgrene formuleret vejledende BAT-standardvilkår, der beskriver en emissionsgrænseværdi for eksempelvis ammoniak eller fosfor som udtryk for en given husdyrproduktions opnåelige BAT-niveau. BAT-niveauet kan opnås ved brug af de dokumenterede teknikker, som er beskrevet i de nævnte Teknologiblade.

Ikast-Brande Kommune har fastlagt BAT-niveauet på foder, management, vand- og energiforbrug, samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning ud fra BREF-dokumentet, og ud fra Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier, til at vurdere eksisterende stalde.

3.1. BAT i forhold til management

Ansøgers BAT-redegørelse

Godt landmandskab er en vigtig del af BAT. Selv om det er svært direkte at kvantificere miljøfordele, er det tydeligt, at ansvarsbevidst driftsledelse bidrager til en forbedret miljøpræstation for en bedrift med intensiv produktion. I henhold til BREF-dokumentet er det BAT: at identificere og implementere uddannelses- og træningsprogrammer for driftspersonale, at føre journal over vand- og energiforbrug, mængde af husdyrfoder, opstået spild og spredning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne, at have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlagte emissioner og hændelser, at iværksætte et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger og udstyr er i driftsklar stand, samt at faciliteterne holdes rene, at planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom levering af materialer og fjernelse af produkter og spild, samt at planlægge gødskning af markerne korrekt.

Ansøgers BAT-redegørelse

De ansatte deltager løbende i relevante kurser. Der er udarbejdet APV for arbejdspladsen, opsat førstehjælpskasser og øjenskylleudstyr, og der er konstant værnemidler i form af beskyttelsesbriller, handsker, åndedræts- samt høreværn til rådighed for medarbejderne.

Der bliver udarbejdet en beredskabsplan, hvori telefonnumrene til kontaktpersoner og offentlige kontaktinstanser i forbindelse med eventuelle uheld er nedskrevet. Beredskabsplanen indeholder forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier, driftsmateriel, gylle, brand m.v., og er tilgængelig for alle på arbejdspladsen

Ansøger eller dennes ansatte tilser dyr og produktionsanlæg flere gange hver dag. Der udføres små reparationer når det er nødvendigt, Såfremt der er behov for det, bliver der tilkaldt service til driftsanlægget som udføres af kompetent personale.

Der bliver hvert år udarbejdet en mark- og gødningsplan samt gødningsregnskab af en planteavlskonsulent, hvorved det sikres, at mængden af gødning bliver tilpasset afgrødernes forventede behov samt opfylder lovkravene for maksimal tildeling af næringsstoffer. I planen bliver der taget hensyn til bl.a. jordbundstype, sædskifte, planternes udbytte, og kvælstofudnyttelsen.

Bygninger og driftsinventar bliver løbende renoveret. Der er opmærksomhed på i forbindelse med udskiftning af elforbrugende udstyr, at investere i mere energibesparende modeller.

Kommunen vurderer

I henhold til BREF dokumentet er det BAT, at træne og uddanne medarbejdere; registrere vand- og energiforbrug, foderforbrug, affaldsdannelse, samt anvendelsen af husdyrgødning og handelsgødning; udarbejde gødningsplaner; samt have en nød fremgangsmåde ved uheld.

Da husdyrbruget efterkommer en stor del af de nævnte ting, vurderer Ikast-Brande kommune, at husdyrbruget lever op til BAT-niveauet i forhold til management.

3.2. BAT i forhold til foder

Ansøgers BAT-redegørelse

I henhold til BREF-dokumentet er det BAT, at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af foderet, og løbende kontrol, så det stemmer overens med dyrenes behov.

Ansøgers BAT-redegørelse

Der fodres med foderoptimerede foderblandinger. Der udarbejdes foderplaner der i den forbindelse optimeres så tildelingen af N og P begrænses mest muligt. Man vil til en hver tid på ejendommen holde sig orienteret om nye muligheder i relation til bedre udnyttelse af næringsstofferne i foderet. På bedriften anvendes som udgangspunkt normer for N og P i foderet. I drægtighedsstalden er det dog vurderet, at det er muligt at reducere tildelingen af råprotein til 130 g råprotein pr. FE, og i farestalden er den reduceret til 125 g råprotein pr. FE. I poltestalden sker der en lille fodereffektivisering, ved at reducere forbruget af FE pr. årsdyr i forhold til normen.

På ejendommen anvendes foder tilsat fytase. Ved at anvende fytase i foderet kan der opnås en bedre fosforudnyttelse, og samtidig reduceres udledningen af fosfor via gødningen til miljøet. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandinger til svin er ofte lav, hvorved fosfor udskilles via gødningen. Den primære årsag til den lave fordøjelighed er, at op til 80 procent af fosfor i olie/proteinholdige frø og korn er bundet som fytat, hvilket er vanskeligt at fordøje for svin. Det er derfor nødvendigt, at enzymet fytase er til stede for, at den fytatbundne fosfor bliver tilgængelig for grisen. I og med der anvendes hjemmeblandet foder, og dermed ikke varmebehandlet korn, er fytase aktiviteten i kornet stadig høj, men alligevel anvendes der tilskudsfoder med ekstra fytase.

Der anvendes fasefodring på ejendommen. Herved sikres det, at fodringen optimeres til det stadie som grisen har, hvorved foderspild minimeres og effektiviteten optimeres. Derfor tildeles søerne ikke det samme foder i farestald og drægtighedsstald.

Management på bedriften stiler mod et minimum af spild af foderrester.

Kommunen vurderer

I henhold til BREF-dokumentet er det BAT, at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af foderet, og løbende kontrol, så det stemmer overens med dyrenes behov.

Ansøger benytter sig af en reduceret fosfor og råprotein mængde i foderet i forhold til normværdierne. Det vurderes derfor, at mængden af fosfor og råprotein i foderet er på niveau eller endda bedre end niveau for bedste tilgængelige foderteknik (BAT) jf. referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF).

BAT er blandt andet effektiv fodring af dyr. Formålet med den effektive fodring af dyr er at tilføre den nødvendige mængde af nettoenergi, vigtige aminosyrer, mineraler, sporstoffer samt vitaminer med henblik på vækst eller reproduktion, og samtidig mindske indholdet af næringsstoffer i gødningen. Det vurderes, at ansøgers tiltag inden for foderplanlægning lever op til BAT-niveauet.

3.3. BAT i forhold til staldindretning

Ansøgers BAT-redegørelse

Med hensyn til BAT og staldsystemer er der flere forskellige definitioner på, hvad BAT er. Dels er der referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF), dels er der BAT-byggebladene, og dels er der www.husdyrgodkendelse.dk’s beregninger.

BAT afhænger af dyretypen. Der er udarbejdet flere BAT-byggeblade for svin. For søer er der to: "Køling af gyllen i svinestalde" og "Faresti med delvist spaltegulv". For smågrise er der et byggeblad: "To-klimastald med delvist spaltegulv", og for slagtesvin er der fire byggeblade: "Svovlsyrebehandling af gyllen i slagtesvinestald", "Luftvasker med syre", "Delvist spaltegulv" og "Delvist spaltegulv med skraber og køling af kanalbund".

Der er metodefrihed med hensyn til valg af staldtype og miljøteknologi.

Ansøgers BAT-redegørelse

Drægtigheds/løbe, fare – og klimastalde er alle etableret med delvist spaltegulv. Gyllen udsluses med et vakuumsystem til hyppig fjernelse af gyllen. Dermed lever staldene op til BAT

definitionerne i EU’s BREF notat, hvor gulv med delvist spaltegulv med et vakuumsystem til hyppig

fjernelse af gylle er defineret som BAT.

Fravalg:

Gyllekøling

I forbindelse med udvidelse er etablering af gyllekøling i eksisterende staldene overvejet. Det er dog ikke praktisk muligt at installere effektiv gyllekøling i eksisterende stalde. Dermed vurderes det, at udbyttet af kølingen ikke står mål med omkostningerne til etableringen.

Forsuring

Der vil ikke blive etableret forsuring i soanlægget. Forsuringsanlæg er dyre i investering og i drift.

Der er derfor vurderet at udbyttet af en investering i forsuringsanlæg ikke står mål med udbyttet

(proportionalitetsprincippet).

Luftrensning

I forbindelse med udvidelse er kemisk og biologisk luftrensning overvejet i forhold til

ammoniakreduktion. Både biologisk og kemisk luftrensning er dyrt at etablere og har høje

driftsomkostninger, og der vil yderligere skulle laves meget store bygningsmæssige ændringer, da ventilationen ikke er forberedt til luftrensning. Det vurderes derfor at omkostningerne til etablering

af luftrensning vil blive for høje, og derfor falder luftrensning ikke indenfor principperne i BAT.

Vejledende emissionsgrænseværdier, ammoniak:

Tabel 11: BAT Krav i henhold til vejledende emissionsgrænseværdier, ammoniak

|  | Antal | BAT niveau kg N/dyr | Totalt |
| --- | --- | --- | --- |
| Søer, eks stald, delvist spaltegulv | 800 | 2,86 | 2.288 |
| Smågrise, eks stald, delvist spaltegulv | 28.000 | 0,043 | 1.204 |
| Slagtesvin, eks stald, drænet gulv | 3.160 | 0,45 | 1.422 |
|  |  |  | 4.914 |

Ifølge ansøgningsskemaet er den samlede ammoniakemission for den ansøgte drift på 4732,24kg N pr. år. Da denne værdi er lavere end det beregnede BAT-niveau 4.914 kg N pr. år, som Miljøstyrelsen har fastlagt i vejledningen ”vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)”, vurderes kravet til ammoniakemission fra anlægget overholdt.

Ikast-Brande kommune vurderer dermed, at ansøgers tiltag inden for staldindretning lever op til BAT-niveauet. I kraft af, at der ikke sker nogen udvidelse af dyreholdet, vurderer Ikast-Brande kommune, at det ikke er økonomisk proportionalitet i at kræve yderligere miljøteknologi.

I forbindelse med etableringen af gylletanken lever ejendommen op til vejledende BAT niveau

gennem reduceret tildeling af råprotein til søerne, således at faresøer tildeles 130 g pr. FE og

drægtige søer tildeles 125 g pr. FE. Samtidig reduceres foderforbruget til slagtesvin til 2,8 FE pr. kg

tilvækst.

Vejledende emissionsgrænseværdier, fosfor:

Andelen af fosfor i den producerede mængde gylle skal sammenlignes med værdierne i vejledningen ”vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)”. Værdierne kan ses i nedenstående tabel:

Tabel 12: BAT Krav i henhold til vejledende emissionsgrænseværdier, fosfor

| Dyretype | Vejledende BAT værdi | Den reelle produktions værdi |
| --- | --- | --- |
| Polte | 20,5 kg P/DE | 20,6 kg P/DE |
| Søer | 23,0 kg P/DE | 23,4 kg P/DE |
| Smågrise | 27,7 kg P/DE | 28,0 kg P/DE |

Af tabellen kan man se, at gyllen fra den reelle produktion indeholder mere fosfor end de vejledende BAT værdier anbefaler. Ikast-Brande Kommune vurderer dog overskridelsen som værende en bagatel. Ansøger afsætter alt den producerede mængde gylle til tredjemandsarealer, som alle skal miljøgodkendes, desuden sker der ikke en udvidelse af dyreholdet på ejendommen.

3.4. BAT i forhold til vand- og energiforbrug

I henhold til BREF-dokumentet, er det, til aktiviteter, hvor der bruges vand, BAT at reducere vandforbruget ved at udføre alt det følgende: rengøring af stald og udstyr med højtryksrenser efter hver produktionscyklus eller hver batch (det er vigtigt at finde en balance mellem rengøring og brug af så lidt vand som muligt), udførelse af regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild, registrering af vandbrug gennem måling af forbrug og detektering og reparation af lækager.

Ansøgers BAT-redegørelse

Vandforbrug:

Vandforbruget minimeres ved at der bruges drikkenipler over fodertruget. Dermed opsamles det vand, der spildes, og der anvendes kun præcist det drikkevand grisene tapper. For ikke at bruge mere vand end nødvendigt og samtidig få en effektiv rengøring, anvendes højtryksrenser, når staldene rengøres. Vandforbruget kontrolleres løbende, ca. én gang hver måned.

Energiforbrug:

Udbringning af husdyrgødningen sker med transporter, der kan indeholde store mængder, hvilket nedsætter antallet af transporter og dermed også energiforbruget.

Der anvendes lavenergi lysstofrør i staldene. Ventilationen er temperatur- eller frekvensstyret, således der kun ventileres, når der er behov. Dermed opnås optimal temperatur i stalden og samtidig bruges ikke mere energi end nødvendigt. Ventilationsafkastene vaskes desuden mellem hvert hold grise. Herved reduceret luftmodstanden i afkastet og der spares energi.

Kommunen vurderer

Det er BAT at reducere vand- og energiforbrug ved at anvende godt landmandskab begyndende med udformningen af staldene og ved hensigtsmæssig betjening og tilstrækkelig vedligeholdelse af stalden og udstyret.

Ejendommen Skovdalvej 7, 7430 Ikast opfylder BAT-kravet i forhold til vandforbrug ved at:

- benytte højtryksrensning ved rengøring af stalde og udstyr

- benytte drikkenipler over fodertrug

- registrere vandforbrug gennem måling af forbrug.

BAT i forhold til energi afhænger af dyretype; men for alle typer gælder det, at det er BAT at reducere elforbruget. Det kan f.eks. ske ved at anvende lavenergibelysning, optimere udformningen af ventilationssystemet i hver stald for at tilvejebringe god temperaturkontrol samt opnå minimumsventilation og undgå modstand i ventilationssystemerne gennem hyppigt eftersyn og rengøring af luftkanaler og faner.

Ejendommen Skovdalvej 7, 7430 Ikast opfylder BAT-kravet i forhold til energiforbrug ved at:

- anvende lav-energibelysning

- anvende temperatur- og frekvensstyret ventilation, som hindrer overventilering

- undgå øget modstand i ventilationssystemer gennem hyppig rengøring ved holdskifte

- minimere antal transporter med husdyrgødning.

Da bedriften efterlever flere af de ovenfor nævnte punkter, vurderer Ikast-Brande kommune, at den lever op til BAT kravet for energiforbrug.

3.5. BAT i forhold til opbevaring og behandling af husdyrgødning

I forhold til lagring af gylle i en beton- eller stålbeholder, er det i henhold til BREF-dokumentet BAT, at bruge en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske samt kemiske påvirkninger, at beholderens bund og vægge er tætte og beskyttede mod tæring, at lageret tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, fortrinsvis hvert år, at der bruges dobbelte ventiler til alle ventiludgange fra lageret og at gyllen kun røres lige før tømning af beholderen ved f.eks. tilførsel på marken. Der ud over er det BAT, at dække gyllebeholderne ved fast låg, tag eller en teltstruktur, eller ved hjælp af flydelag.

Ansøgers BAT-redegørelse

Der er tre eksisterende gylletank, to på hver 3.000 m3, en på 4.000 m3 og der opføres en ny gylletank på 4.000 m3. Det giver en samlet opbevaringskapacitet på 14.000 m3. Der vil blive produceret i alt 10.677 m3 gylle pr. år, inkl. Vaskevand og vandspild. Det giver en opbevaringskapacitet på ca. 16 måneder, hvilket dermed overstiger lovens krav på 9 måneder.

Gyllebeholderne er etableret således, at bund og vægge er tætte, og de kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Gyllebeholderne tømmes regelmæssigt af hensyn til vedligeholdelse og inspektion. Gyllen røres kun op i forbindelse med udbringning og alle ventiler er dobbeltventiler.

Gyllevogne fyldes med sugestuds – hermed fjernes risikoen for overløb af gyllevogn i forbindelse med påfyldning. Ved kørsel til fjerntliggende marker anvendes lastbil til transporten. Lastbilen kan medbringe større mængder end gyllevogne og sparer derfor både transporter og CO2. I nærområdet bliver de nærmeste marker forsynet med husdyrgødning gennem et rørsystem, hvilket ligeledes er medvirkende til reduceret transport og deraf mindre udledning af CO2.

Kommunen vurderer

Husdyrbruget opfylder BAT-kravet i forhold til opbevaring og behandling af husdyrgødning ved at:

- husdyrgødning udbringes ved slangeudlægning eller nedfældning

- benyttelse af en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske samt kemiske påvirkninger

- der bruges dobbelte ventiler til alle ventiludgange fra lageret

- gyllen røres kun op i forbindelse med udbringning.

Kommunens samlede BAT-vurdering i forhold til anlægget

Ansøger har, hvor det er muligt, forsøgt at anvende de forhåndenværende BAT-teknikker i forhold til management, foder, staldsystemer, vand- og energiforbrug samt opbevaring og håndtering af husdyrgødning.

De totale mængder af kvælstof og fosfor udskilt ab dyr er nedbragt i forhold til normtal, som følge af et lavere foderforbrug samt en reducering af mængden af råprotein i foderet. Lugt- og ammoniakemission fra produktions- og opbevaringsanlæg søges reduceret ved hjælp af BAT eller teknologier, der er bedre end dem, der er beskrevet i BREF-dokumentet. Ammoniakemission fra produktions- og opbevaringsanlæg, vil dermed være reduceret i forhold til den nutidige drift.

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget samlet set ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og af de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen vil anvende den bedste tilgængelige teknik med hensyn til, hvad der er praktisk og økonomisk muligt i branchen og i forhold til den miljøgevinst, der kan dokumenteres opnået ved brug af den pågældende teknik.

4. Vurdering af miljøpåvirkning fra udbringningsarealer

Faktaboks

I henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal anvendelsen af de pågældende udbringningsarealer som udgangspunkt vurderes ud fra de generelle beskyttelsesniveauer, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 3. Overholdelsen af de generelle beskyttelsesniveauer vurderes blandt andet ud fra en række arealudpegninger, der indgår som grundlag for beregningsmodellerne i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk .

4.1. Aftalearealer

Ansøgers oplysninger

Ansøgers ejede udbringningsarealer er bortforpagtet. Al husdyrgødningen fra ejendommen bliver derfor udelukkende tilført aftalearealer. Aftalearealerne er på i alt ca. 404,41 ha.

Samtlige aftalearealer ligger enten i oplandet til Natura 2000 område, overbelastet med fosfor og med stigende dyretryk eller i nitratfølsomt indvindingsopland. Udbringningen af husdyrgødning på disse aftalearealer forudsætter derfor som udgangspunkt en særskilt arealgodkendelse efter § 16 i Husdyrgodkendelsesloven.

De økologiske aftalearealer (marknr. 51, 52, 53, 54,55, 56, 57, 58 og 59) er allerede § 16 godkendte. Arealerne er godkendte til at modtage i alt 110 DE svarende til 10.822 kg N og 1.889 kg P.

Gyllen afsættes i ansøgt drift, således:

| Aftager | Antal DE |
| --- | --- |
| Kristian Emil Kjærsgård, St. Nørlundvej 26, 7361 Ejstrupholm | 42,00 |
| Niels Juel Poulsen, Jagtvej 4, 7361 Ejstrupholm | 11,00 |
| Per Kristian Lundgaard Andersen, Gludstedvej 4, 7430 Ikast | 36,50 |
| Kriminalforsorgen, Strandgade 100, 1401 København K (Kærshovedgård 17) | 48,00 |
| Jens Peter Bak, Ikastvej 42, 7361 Ejstrupholm | 276,32 |

Faktaboks

Såfremt der sker ændringer med hensyn til udbringningsarealernes omfang og placering i forhold til det, der indgår i miljøgodkendelsen – jævnfør bilag og kortbilag - skal dette anmeldes til Ikast-Brande Kommune efter bestemmelserne i §§ 25-26 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Kommunen skal vurdere, om udbringning af husdyrgødning på de anmeldte arealer kan påvirke miljøet væsentligt – jævnfør § 16 i Husdyrgodkendelsesloven.

Nye arealer kan erstatte arealer i den allerede meddelte miljøgodkendelse, hvis de nye arealer har mindst samme omfang, og ikke er mere sårbare. Der skal i den forbindelse skelnes mellem bedriftens arealer (ejede og forpagtede arealer) og arealer, hvor der indgås aftale om overførsel af husdyrgødning, idet nye arealer kun kan erstatte arealer inden for tilsvarende kategori. Kommunens vurdering af sårbarheden af de anmeldte arealer foretages som udgangspunkt ud fra de generelle beskyttelsesniveauer i den, på anmeldelsestidspunktet, gældende Husdyrgodkendelsesbekendtgørelse.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal senest fremsendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august via IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk eller tilsvarende system. Kommunen skal inden 1. oktober tilkendegive, om de anmeldte arealer kan betragtes som mere sårbare end de udbringningsarealer, der ønskes udskiftet. Hvis arealerne bedømmes mere sårbare, kan anmeldelsen trækkes tilbage, og der kan anmeldes nye arealer senest den 15. oktober. Hvis kommunen har indsigelser mod de anmeldte arealer, skal dette meddeles anmelder senest den 31. december.

Udskiftning til arealer, som er mere sårbare end allerede godkendte arealer, kan kun ske hvis arealerne er omfattet af en tilladelse efter § 10 eller en godkendelse efter § 11, § 12 eller § 16 i Husdyrgodkendelsesloven, og hvis udbringningen af husdyrgødning kan ske inden for rammerne af den pågældende tilladelse eller godkendelse.

5. Landskabelige og kulturhistoriske værdier

Husdyrbrugets beliggenhed skal vurderes i forhold til forskellige udpegede bygge- og beskyttelseslinier, fredninger m.v. De for husdyrbruget relevante bygge- og beskyttelseslinier m.m. er beskrevet i de to følgende afsnit, 5.1. og 5.2.

5.1. Landskabelige værdier

Faktaboks

Bevaringsværdige landskaber

Landskaberne i Ikast-Brande Kommune er meget varierende med forskellige landskabelige værdier. Fra det kuperede dal-landskab øst for den jyske højderyg til det flade slettelandskab med hede og plantager vest for højderyggen. De bevaringsværdige landskaber i kommunen er udpeget i kommuneplanen ud fra forskellige grundlag, hvorfor de forskellige tiltag for at beskytte dem, ikke er ens.

I Kommuneplan 2013-2025 for Ikast-Brande Kommune er der udpeget bevaringsværdige landskaber, hvor der er tale om både ”værdifulde landskaber” og ”uforstyrrede landskaber”, som i nogle områder er sammenfaldende.

I kommuneplanen er der foretaget en afvejning af landskabsinteresserne i hele kommunen. Det betyder, at det er de vigtigste landskabelige bevaringsværdier i kommunen der skal bevares og beskyttes. Det vil sige de landskaber, der i kraft af dramatik, mangfoldighed eller monotoni besidder en særlig fortælleværdi, æstetisk værdi eller rekreativ værdi.

De ”værdifulde landskaber” er landskaber, som rummer en stor fortælleværdi f.eks. ådalene i de store åsystemer med deres søer og dalstrøg, bakkeøerne på smeltevandssletterne samt hederne og plantagerne. I de værdifulde landskaber kan man ofte aflæse hvordan landskabet er skabt, f.eks. er Søhøjlandet mod øst stærkt præget af den sidste istid, isens bevægelser og isens afsmeltning.

De ”uforstyrrede landskaber” er landskaber, som generelt er almindelige, sammenhængende landskabsområder i det åbne land og er præget af landbrug og skovbrug, mindre landsbyer, bebyggelser og småveje m.m. spredt i landskabet. At landskabet er uforstyrret betyder, at landskabet som udgangspunkt ikke er visuelt og støjmæssigt påvirket af større tekniske anlæg som f.eks. større el-ledningsnet, veje, store produktionsanlæg, vindmøller, master, større virksomheder og større by- og sommerhusområder.

Geologiske værdier

I Kommuneplan 2013-2025 for Ikast-Brande Kommune er der også udpeget ”geologiske bevaringsværdier”.

Geologiske værdier omfatter lag i jorden eller sammenhængende landskabsformer, også kaldet profiler, og de har betydning for forskning, undervisning og fortællingen om landskabets tilblivelse. Det er derfor vigtigt, at der er adgang til de geologiske værdier, og at de ikke bliver sløret af beplantning, byggeri og andre former for anlæg.

De fleste geologiske værdier indeholder betydelige fortællinger om en egns natur og kultur. Ikast-Brande Kommune rummer fortællingen om, hvordan isen formede det jyske landskab. Fra det kuperede morænelandskab i øst omkring Nørre Snede til den flade og let skrånende smeltevandslette med spredte bakkeøer og brede ådale, der strækker sig mod nord og vest.

Husdyrbrugets anlæg ligger uden for skovbeskyttelse-, åbeskyttelse-, søbeskyttelse- og kirkebeskyttelseslinier. Anlægget ligger desuden udenfor de i Kommuneplan 2013 – 2025 for Ikast-Brande Kommune udpegede områder, ”værdifulde landskaber” og ”uforstyrrede landskaber”.

Selve anlægget ligger indenfor et geologisk rammeområde. Det geologiske rammeområde er udpeget grundet den markante Isenbjerg Bakkeø. Den nye gyllebeholder vil blive etableret i udkanten af det udpegede rammeområde. Terrænet lige omkring ejendommen er fladt, og Ikast-Brande kommune vurderer dermed, at etableringen af den nye beholder ikke vil have indflydelse på det geologiske rammeområde.

Den ønskede nye gyllebeholder på Skovdalvej 7, 7430 Ikast, vil komme til at ligge i umiddelbar tilknytning til de eksisterende beholdere, og vil dermed ikke ændre det landskabelige indtryk væsentligt. Den nye gyllebeholder vil ikke kunne ses fra nabobeboelse eller offentlig vej.

Kommunen vurderer

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste:

- at den ansøgte placering af de nye gylletanke kan accepteres, idet de placeres ved de eksisterende gylletanke, og indtrykket heraf dermed ikke ændres væsentligt

- at gennemførelse af projektet – og driften af husdyrbruget i øvrigt – ikke vil medføre væsentlige landskabelige ændringer i forhold til den eksisterende tilstand.

5.2. Kulturhistoriske værdier

Faktaboks

Landskabet i Ikast-Brande Kommune er præget af menneskets virke igennem årtusinder. Overalt finder vi historiske spor, der fortæller om samfundsudviklingen og om, hvordan mennesket har påvirket omgivelserne. Mange af de historiske spor er kulturhistoriske værdier, der har så stor værdi for formidlingen af og betydningen for vores kulturforståelse, at de er værd at bevare og derfor fortjener en særlig beskyttelse.

Ikast-Brande Kommune er ikke præget af værdifuld bygningskultur – her findes ingen købstæder, slotte eller herregårde. Her er det jorden og infrastrukturen, der har skabt vores værdifulde kulturhistoriske spor. Det er historien om, hvordan mennesket opdyrkede heden og udnyttede jordens ressourcer til overlevelse, og historien om hvordan jernbanen og Hærvejen har skåret sig gennem landskabet og dannet grundlaget for byerne.

I kommuneplan 2013-2025 er der udpeget kulturhistoriske værdier, hvor der er tale om både ”værdifulde kulturmiljøer” og ”kulturhistoriske bevaringsværdier”. Der er foretaget en afvejning af de kulturhistoriske interesser i hele kommunen. Det betyder, at det er de vigtigste kulturhistoriske værdier i kommunen der skal bevares og beskyttes.

De ”værdifulde kulturmiljøer” er typisk større eller mindre områder der f.eks. afspejler en bestemt tidsepoke eller en landsbytype, et område med en koncentration af fortidsminder som gravhøje og arkæologiske fund eller kirker med kirkegårde og deres omgivelser.

De ”kulturhistoriske bevaringsværdier” er typisk enkeltelementer som mindesten og enkeltgravhøje, fredede og bevaringsværdige bygninger og anlæg eller stendiger, alléer og levende hegn.

Udpegningen betyder ikke, at der ikke kan ske udvikling inden for eller umiddelbart uden for de udpegede værdier. Det skal dog sikres, at udviklingen sker med viden om, og under hensyntagen til de kulturhistoriske værdier så det undgås, at de kulturhistoriske elementer og spor går tabt og bliver forringet.

Jævnfør Kommuneplan 2013 – 2025 for Ikast-Brande Kommune skal inddragelse af areal til formål, der kan forringe de bærende kulturhistoriske værdier så vidt muligt undgås inden for de områder, der er udpeget som værende kulturhistoriske værdier. Nye anlæg og bebyggelse skal her tilstræbes udformet og placeret således, at der ikke sker en forringelse af oplevelsen eller kvaliteten af de bærende kulturhistoriske værdier. I landskabet i øvrigt, herunder blandt andet i de øvrige udpegede kulturmiljøer, bør der inden igangsættelse af byggeri, anlægsarbejder og andre ændringer foretages en konkret vurdering af, om indgrebet er i strid med hensynet til de kulturhistoriske interesser.

Der er jævnfør Kommuneplan 2013 – 2025 for Ikast-Brande Kommune ikke udpeget ” værdifulde kulturmiljøer” eller ”kulturhistoriske bevaringsværdier”, der hvor gyllebeholderen placeres. Der er heller ikke registreret fortidsminder og/eller diger, som er beskyttet efter § 29a i Museumsloven, på det areal, som ønskes bebygget i forbindelse med etablering af beholderen.

Kommunen vurderer

Ikast-Brande Kommune vurderer, på baggrund af det oplyste:

- at projektets gennemførelse på husdyrbruget ikke vil være i strid med hensynet til de kulturhistoriske interesser i området

- at den valgte placering af gyllebeholderen ikke er i strid med retningslinierne for kulturhistoriske værdier i Kommuneplan 2013 – 2025 for Ikast-Brande Kommune

- at husdyrbrugets drift – ved overholdelse af de til enhver tid gældende regler – vil ske under hensyntagen til bevarelsen af de kulturhistoriske værdier i landskabet.

6. Alternative muligheder, 0-alternativet og ophør af driften

Ansøgers oplysninger

Der er overvejet alternative placeringer af gylletanken på Skovdalvej 7. Det er dog vurderet, at den valgte løsning tilgodeser landskab, naboer og produktionen på bedste vis.

I forbindelse med ophør vil der blive truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at overlevere anlægget i forsvarlig miljømæssig tilstand.

- Den resterende husdyrgødning i kummer og tanke vil blive fjernet

- Staldene vil blive rengjort og spildevandet kørt ud på dyrkede arealer i henhold til lovgivningen

- Udtjent inventar og andet metal vil blive leveret til produkthandleren

- Udtjent elektronisk udstyr vil blive leveret til genbrug

- Andet affald vil blive afhændet efter miljølovens forskrifter

- Gyllebeholderne vil blive fjernet, når de ikke længere er brugbare for denne eller anden bedrift.

Kommunen vurderer

Placeringen af den nye gyllebeholder ved de eksisterende gyllebeholdere vurderes at være den mest optimale.

Ved eventuelt ophør af produktionen, vil der efter Ikast-Brande Kommunes opfattelse ikke ske en væsentlig indvirkning på miljøet fra produktionsanlægget, hvis:

- staldanlæg samt husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt

- beholdere til gylle etc., der er omfattet af kravet om beholderkontrol, gøres uanvendelige til opbevaring af gylle m.m.

- miljøfarligt affald bortskaffes, efter de til enhver tid gældende regler.

7. Bilagsfortegnelse

Bilag 1 	– Oversigt over arealer med gylleaftale

Bilag 2 	– Drifts-logbog

Bilag 3	– Beredskabsplan

Kortbilag A 	– Situationsplan

Kortbilag B1 og B2 – oversigt over aftalearealer

Kortbilag C	– Transportveje for husdyrgødning

Bilag 1

Oversigt over arealer med gylleaftale

Ejede arealer:

| Mark nr. | Ejer (navn og adresse) | Bemærkning |
| --- | --- | --- |
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15 og 16 | Jens Otto Johansen, Skovdalvej 7, 7430 Ikast | De ejede arealer er alle bortforpagtet til Jens Peter Bak, Ikastvej 42, 7361 Ejstrupholm |
| 22,23,24,25 og 26 | Kristian Emil Kjærsgård, St. Nørlundvej 26, 7361 Ejstrupholm |  |
| 34,35,36 og 38 | Niels Juel Poulsen, Jagtvej 4, 7361 Ejstrupholm |  |
| 41,42,43,44 og 45 | Per Kristian Lundgaard Andersen, Gludstedvej 4, 7430 Ikast |  |
| 51,52,53,54,55,56,57,58 og 59 | Kriminalforsorgen, Strandgade 100, 1401 København K (Kærshovedgård 17) |  |
| 42,43,44,45,46,47,48,49,50_1, 51, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 81, 82, 83, 84 og 91 | Jens Peter Bak, Ikastvej 42, 7361 Ejstrupholm |  |

Arealer, i alt: 404,41

Bilag 2

Drifts-logbog

En driftsinstruks svarende til nedenstående føres løbende med angivelse af datoer for, hvornår hvilke hændelser er indtruffet – jævnfør vilkår 1.4. for miljøgodkendelsen.

En driftsinstruks svarende til nedenstående føres løbende med angivelse af datoer for, hvornår hvilke hændelser er indtruffet – jævnfør vilkår 1.3 for miljøgodkendelsen.

Drifts-logbog for Skovlundvej 7, perioden 1. januar 20__ til 31. december 20__

| Vilkår 1.4 | Dato for påbegyndelse | Dato for afslutning | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- |
| Gennemgang af relevante vilkår og driftslogbog/beredskabsplan for (ny)ansat(te) |  |  |  |

| Vilkår 4.3 | Dato for aflæsning | Bemærkninger |
| --- | --- | --- |
| Trykprøvning af rørsystem til afvanding/gylleudbringning |  |  |

Bilag 3

Beredskabsplan

Beredskabsplan – link til Skov- og Naturstyrelsens Vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 1027/2007

http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/566C96A5-9BEA-43DE-83C9-4BB1D5431944/32933/Bilagtilvejledningomtilladelseogmilj%C3%B8godkendelseaf.pdf

Kortbilag A

Kortbilag C

4

Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse.

Bekendtgørelse nr. 1280 af 8. november 2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (med senere ændring).

Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (med senere ændringer).

Bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2013 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

dB(A) = Decibel(A)-skalaen som internationalt bruges i forbindelse med måling af svag lyd.

BAT= Best Available Technique (bedste tilgængelige teknik), som skal anvendes jævnfør EU's IE-direktiv.

IE-direktivet (Industrial Emissions Directive) erstatter IPPC-direktivet – IE-direktivet samler syv eksisterende direktiver om industriemissioner i ét direktiv.

Natura 2000-områder: Internationale naturbeskyttelsesområder udpeget på baggrund af EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver.

Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet med senere ændringer (VVM: Vurdering af Virkninger på Miljøet).

IE-direktoratet (Industrial Emissions Directive) samler syv eksisterende direktiver om industriemissioner i ét direktiv.

Ved en samlet bebyggelse forstås, at der inden for en afstand af 200 meter fra beboelsesbygningen ligger mere end 6 andre beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom. Beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt efter Landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af driftsherren, medregnes ikke.

Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning må i henhold til § 8, stk. 2 i Husdyrgodkendelsesloven ikke etableres inden for en afstand af 100 meter til åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m2.

Jævnfør Bekendtgørelse nr. 723 af 12. september 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand (med senere ændringer), skal åbne og lukkede beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand på mere end 100 m3 kontrolleres mindst hver 10 år af en autoriseret kontrollør.

Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009 af lov om naturbeskyttelse (med senere ændringer).

Beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt efter Landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af driftsherren, indgår ikke.

OUE = Lugt-enheder (Odour Units) bestemt efter den europæiske standard for lugtanalyse, hvor 1 OUE er grænsen for, hvornår den pågældende lugt kan erkendes.

Ikast-Brande Kommunes Regulativ for erhvervsaffald kan findes på:

http://www.affaldoggenbrug.ikast-brande.dk/media/2683951/regulativ_for_erhvervsaffald_2012.pdf

Rammerne for dette BREF-dokument, der vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion, er baseret på punkt 6.6 i Bilag 1 i IPPC-direktiv 96/61/EF om Anlæg til intensiv fjerkræ- eller svineproduktion med mere end a) 40.000 pladser for fjerkræ, b) 2.000 pladser for slagtesvin (over 30 kg) eller c) 750 pladser for søer.

Teknologibladene er en samling af blade, som Miljøstyrelsen har udarbejdet med vejledende beskrivelser af tekniske løsninger, som kan begrænse forurening fra husdyrproduktion. Teknologibladene er dels opdateringer af gamle ”BAT-byggeblade” og dels helt nye.