| Journalnr.: | 24/7665 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 21-11-2024

Sølvbakkegård A/S

Tustrupvej 5, 8585 Glesborg

Til stede ved tilsyn:		Peter Kejser

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:	Prioriteret tilsyn. Der er ført tilsyn med

Vaskeplads
Opbevaring af husdyrgødning.

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljørisikovurdering

CHR nr.:		92486

CVR nr.:		39673193

P nr.:			1009922608

Landbrugstype:

H § 16 a, stk 2 nr. 1: Sohold  IED

IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a)

Kategori 1a

Nyeste godkendelse:		15.08.2018

Godkendt produktionsareal:	5699 m2

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.11.2022 | Indskærpelse | Vaskeplads ikke indrettet korrekt | Efterkommet |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| Logbog for gyllebeholder | Logbog for begge beholdere udfyldes en gang om måneden, aktiviter noteres ligeledes. |
| Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Gyllebeholder 4000m3: Indløb dykket og i fin stand. Intet fastmonteret pumperør. Flydelag ok. Gyllebeholder 1200m3: Indløb dykket og i fin stand. Intet fastmonteret pumperør. Flydelag ikke 100% I logbogen for gyllebeholderen på 1200 m3 står der, at gyllebeholderen lige er omrørt og der derfor ikke er 100% flydelag. Der er tilført halm for at genetablere flydelaget. Der skal tilføjes lidt mere for at genetablere det 100%. |
| Krav om gyllealarm og beholderbarriere | Der er krav om gyllealarm (afstand mindre end 100 meter til vandløb) på gyllebeholderen på 4000m3. |
| Beholderkontrol | Seneste beholderkontrol udført på begge beholdere i 2020. Gyllebeholderen på 4000m3 skal kontrolleres hver 5. år, næste beholderkontrol skal udføres 2025. Gyllebeholderen på 1200 m3 skal kontrolleres hver 10 år. |
| Logbog for hyppig gylleudslusning | Ingen slagtesvin - intet krav om hyppig gylleudslusning. |
| Vaskeplads og spildevand | På basistilsynet 2022, blev det konstateret, at restvand fra vaskepladsen løber til bar jord. Indskærpelsen er efterfølgende eferkommet, ved at støbe fald ned mod afløb til gyllebeholder. Vaskepladsen var på dette tilsyn dækket med sne og det var derfor ikke muligt at tjekke vaskepladsen. Men det blev oplyst ved tilsynet, at der ikke har været problemer med at der står vand siden det blev repareret. |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Ikke relevant

Indberetning af egenkontrol: Krav om indberetning af IE-særregler.

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,1

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk