Tillæg til Miljøgodkendelse Corning Optical Communications ApS 12. november 2019

Tillæg til Miljøgodkendelse af Corning Optical Communications ApS Udgivet af Vordingborg Kommune 12. november 2019 Udarbejdet af: Dorrit Ekström KS: laje Foto: Corning Optical Communications ApS Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	4

2.	Myndighedskompetence og stamdata for virksomheden	5

3.	Miljøgodkendelse	5

3.1.	Vilkår	6

4.	Udtalelser	6

4.1.	Virksomhedens og lokalrådets bemærkninger	6

5.	Virksomhedens drift og indretning	7

5.1.	Ansøgning og godkendelsesforhold	7

5.2.	VVM forhold	7

5.3.	Beskrivelse af ventilationsprojektet	7

6.	Miljøteknisk vurdering	10

6.1.	Støj	10

6.2.	Luftforurening	11

6.3.	Bedste tilgængelige teknik	11

7.	Klagevejledning	11

8.	Underretning om afgørelsen	12

9.	Bilag	12

Indledning

Corning Optical Communications ApS har søgt om tillæg til miljøgodkendelse til udskiftning af deres udsugningsanlæg i hal 2 med overfladebehandlingsanlæg og hal 3 med CNC maskiner. Samtidig etableres der køleanlæg i de to haller og de udendørs containere til kemikalieaffald flyttes over langs hegnet bag ved virksomheden.

Ændringerne skal miljøgodkendes efter Miljøministeriets bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse lovbek. nr. 681 af 2. juli 2019 kapitel 5, § 33.

Virksomheden har en miljøgodkendelse fra 17. marts 2015.

Virksomhedens hovedaktivitet blev godkendt som omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder nr. 669 af 18. juni 2014 under listepunkt A 205

”Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m2 eller derover.”

Virksomheden har en biaktivitet i form af elektrolytisk/kemisk overfladebehandling af producerede emner, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt A 202:

”Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og/eller plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) er mindre end eller lig med 30 m3. Dog undtaget virksomheder af håndværksmæssig karakter.”

Listepunkt A 205 er blevet erstattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller. Det betyder, at virksomheder der alene er godkendt efter dette listepunkt, overgår til bekendtgørelsen ved ændringer eller udvidelser på virksomheden.

Virksomhedens overfladebehandlingsanlæg betragtes som en biaktivitet under punkt A 202 i form af elektrolytisk/kemisk overfladebehandling af producerede emner. A 202 er omfattet af standardvilkår i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed). Da en del af virksomheden fortsat er godkendelsespligtig (A 202), bliver hele virksomheden godkendelsespligtig. Den del der er omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen får vilkår, der mindst svarer til bekendtgørelsens krav.

Der udarbejdes derfor et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse med vilkår mindst svarende til bekendtgørelsens vilkår.

Miljøgodkendelsen omhandler støj, luftforurening, spildevand og affald fra virksomheden, ligesom den skal sikre mod jordforurening.

Med hensyn til VVM-screening er det blevet konkluderet, at det ansøgte med en udskiftning af de to udsugningsanlæg falder uden for VVM-reglerne, fordi ændringen er neutral i forhold til miljø og landskab.

Vordingborg Kommunes miljøtekniske beskrivelse og vurdering af virksomhedens miljøforhold er baseret på baggrund af følgende:

- Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse af virksomheden af 10. juli 2019.

- Supplerende oplysninger fra virksomheden af 27. august 2019.

Det foreliggende materiale, der ligger til grund for tillægget til godkendelsen, opfylder godkendelsesbekendtgørelsens krav til virksomhedens oplysninger ved ansøgning om miljøgodkendelse.

Vordingborg Kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialet udarbejdet tillæg til miljøgodkendelse af virksomheden. Tillæg til godkendelsen træder i kraft ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside. Sagen offentliggøres også på DMA.

Miljøteknisk beskrivelse, der ligger til grund for tillæg til godkendelsen, nye og udgåede vilkår for godkendelsen, samt klagevejledning fremgår af materialet.

Klagefristen er den 10. december 2019.

Myndighedskompetence og stamdata for virksomheden

Vordingborg Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomhedens aktiviteter.

| Navn og adresse | Corning Optical Communications ApS Industriparken 10 4760 Vordingborg Tlf. + 45 55 98 55 99 |
| --- | --- |
| Matr. nr. | 21a, 22a, 22a Ørslev By, Ørslev |
| CVR nr. | 17376632 |
| CVR-P nr. | 1001275992 |
| Grundejer | Corning Optical Communications ApS Industriparken 10 4760 Vordingborg Tlf. + 45 55 98 55 99 |
| Kontaktperson | Vivi Larsen Corning Optical Communications ApS Industriparken 10 4760 Vordingborg Tlf. 55 98 95 24 Mobil 61 55 47 53 |

Miljøgodkendelse

Vordingborg Kommune meddeler hermed virksomheden Corning Optical Communications ApS, Industriparken 10, 4760 Vordingborg tillæg til miljøgodkendelse.

Vordingborg Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse af ændringen af de to udsugningsanlæg og flytning af containere med farligt affald.

Tillægget til miljøgodkendelsen af ændringen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019 af Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Godkendelsen gives med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 40.

Nye vilkår er retsbeskyttede jf. lovens § 41a, men endelig afgørelse herom vil først blive truffet, hvis dette bliver aktuelt i forbindelse med fremtidige revurderinger.

Vordingborg Kommune kan dog revidere vilkårene inden den 8-årige retsbeskyttelsesperiode udløber, hvis det sker for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening, for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 72, eller hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelse på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af godkendelsesmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden afgør på baggrund af virksomhedens oplysninger, om ændringen giver øget forurening ud over det godkendte, og derfor kræver ny godkendelse.

Vilkår

Alment

            - Tillægget til godkendelsen bortfalder, hvis det ikke er udnyttet indenfor 2 år fra udstedelsestidspunktet.

Luftforurening

            - Virksomhedens afkast nr. 2, 3 og 4 i hal 2 tages ud af brug og godkendelsen af 17. marts 2015 gælder ikke længere for disse afkast.

            - Virksomhedens nye udsugningsanlæg med afkast nr. 1 fra hal 3 er omfattet af godkendelsen af 17. marts 2015 og skal overholde godkendelsens vilkår.

            - Virksomhedens nye udsugningsanlæg med afkast nr. 35 fra hal 2 flyttes til ny placering og er omfattet af godkendelsen af 17. marts 2015 og skal overholde godkendelsens vilkår.

            - Ved fjernelse af filtermist over vaskemaskinen i hal 3 og tilkobling til ventilations-anlægget gælder vilkår 21 og 22 i godkendelsen af 17. marts 2015 ikke længere for denne enhed.

Generelt

Nye vilkår er retsbeskyttede jf. lovens § 41a, men endelig afgørelse herom vil først blive truffet, hvis dette bliver aktuelt i forbindelse med fremtidige revurderinger.

Vordingborg Kommune kan dog revidere vilkårene inden den 8-årige retsbeskyttelsesperiode udløber, hvis det sker for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening, for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 72, eller hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelse på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af godkendelsesmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden afgør på baggrund af virksomhedens oplysninger, om ændringen giver øget forurening ud over det godkendte, og derfor kræver ny godkendelse.

Udtalelser

Virksomhedens og lokalrådets bemærkninger

Et udkast til denne miljøgodkendelse har været i høring hos virksomheden og Ørslev lokalråd.

Virksomheden havde nogle få bemærkninger, der er indarbejdet i den endelige godkendelse.

Ørslev lokalråd har ikke indsendt kommentarer til udkastet.

Virksomhedens drift og indretning

Ansøgning og godkendelsesforhold

Virksomheden Corning Optical Communications ApS Industriparken 10, 4760 Vordingborg har den 10. juli 2019 søgt om tillæg til miljøgodkendelse af virksomheden i forbindelse med udskiftning af virksomhedens udsugningsanlæg i hal 2 og hal 3, samt flytning af udendørs opstillede kemikaliecontainere.

De vilkår virksomheden fik som standardvilkår i 2015 for listepunkt A 205 svarer til de krav, der nu stilles efter maskinværkstedsbekendtgørelsen. Der skal således ikke ændres på kravene i virksomhedens godkendelse på baggrund af skift fra listepunkt A 205 til bekendtgørelsens krav.

Dette tillæg til godkendelsen skal derfor alene ændre vilkår i godkendelsen på baggrund af de ændringer, der søges om i tillægget.

VVM forhold

I henhold til planlovens bestemmelser jf. bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) har Vordingborg Kommune vurderet, at virksomheden er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 4e ”anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved elektrolytisk eller kemisk proces”

Når der er tale om eksisterende lovlige virksomheder, skal der foretages en vurdering efter miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 13 a, når der sker udvidelse eller ændringer i virksomheden, som kan have væsentlig skadelig indvirkning på miljøet.

Vordingborg Kommune mener, at udskiftning af ventilationsanlægget, samt flytning af ventilationsaggregatet ikke er omfattet af bilag 2 pkt. 13 a i miljøvurderingsloven.

Der er alene tale om udskiftning af to gamle ventilationsanlæg til to nye og mere tidssvarende anlæg. Desuden flyttes ventilationsaggregatet fra loftet til en placering udendørs. Efter pkt. 13a skal ændringer i virksomhedens drift have en væsentlig skadelig virkning på miljøet for, at de skal screenes. Vores vurdering er, at der er tale om almindelig vedligeholdelse og udskiftning af udstyr. Derfor mener vi, at der ikke skal foretages en screening efter bilag 6 for om projektet kræver en egentlig miljøvurdering.

Beskrivelse af ventilationsprojektet

Virksomheden ønsker at udskifte nuværende to ventilations enheder i henholdsvis hal 2 (BBR Bygnings nr. 4) og hal 3 (BBR Bygnings nr. 3) til to tidssvarende anlæg.

I hal 2 (450 m2) foregår virksomhedens overfladebehandlingsproces, samt rensning af spildevand.

I Hal 3 (Bygning 1008 m2) forgår maskinbearbejdning af messing, hvor der anvendes henholdsvis olie eller olieemulsion til at køle under bearbejdningsprocessen.

I hal 2 er nuværende ventilationsaggregat placeret på loft. Dette er ikke hensigtsmæssigt, derfor ønskes det fremtidige ventilations aggregat placeret udenfor. Planen er at placere ventilationsaggregatet, hvor der pt. er placeret 2 kemikalie containere (BBR Bygnings nr. 9 + 10), disse to kemikaliecontainere skal derfor flyttes til anden placering.

Samtidig med installering af ny ventilationsenhed i hal 2, ønskes installering af en køleenhed, der vil blive placeret i forlængelse af ventilationsaggregatet.

Rørføringen fra hal 2 vil blive ledt gennem gavl, hen over nuværende kemikalielager til ventilationsaggregatet. For at få bedre adgangsforhold til loftrum påtænkes det, at etablere en trappe med gangbro hen over kemikalie rum og etablere en dør i gavl af hal 2 i loftshøjde.

I hal 3 er påtænkt, at fjerne de eksisterende filtermist (der vil stadig være 3 filtermist tilbage i hal 4). For procesudsugning vil filtermist blive erstattet med Absolent filtre, derefter ledes luften videre til ventilations aggregat, der ønskes placeret samme sted som det nuværende.

I denne hal ønskes også etablering af køling, denne enhed skal placeres i forlængelse af ventilations aggregat for hal 3.

Flytning af kemikaliecontainere

Virksomheden ønsker, at flytte de 2 kemikaliecontainere for enden af hal 2.

Hver container er på 15 m2, (B X D X H : 7000 x 1640 x 3640), med integreret opsamlingskar.

Containerne anvendes til opbevaring af farlig affald og farlige kemikalier. Der sker ingen ændring i oplag. Kort med fremtidig placering se Bilag 1

Der vil blive støbt et betonlag som tæt belægning til placering af containerne.

Der skal fjernes noget jord fra skråning (rent jord). Det rene jord påtænkes, at blive flyttet til området mellem hal 9 og affaldsdepot. Se tegning Bilag 1 punkt 1.

Ventilation i hal 2

Procesventilation fra overfladebehandlingslinje og fra rensningsanlæg.

Samlet kapacitet: 15.000-18.000 m3/time.

Luften vil blive ledt til ventilations aggregat, der indeholder en krydsvarmeveksler.

Nuværende ventilationsaggregat er placeret på loft. Da dette er ikke hensigtsmæssigt, skal det nye ventilationsaggregat placeres udenfor, hvor kemikalie containerne står. Containerne flyttes derfor til en ny placering.

I det omfang det er muligt, vil eksisterende rør på loftet blive genanvendt. Rør fra tidligere overfladebehandlingslinje, der ikke er i brug, vil blive fjernet. Rørføringen vil derefter blive ført igennem gavl og hen over Kemikalieopbevaringsrum til ventilationsaggregat.

Ventilationsaggregat vil blive specielt designet til kemikalier.

Det forventes, at ventilationsaggregatet vil blive installeret med et M5 Filter.

Leverandøren er bekendt med aktuelle luft krav i henhold til Miljøgodkendelse af marts 2015.

Køleaggregat hal 2:

Ved siden af ventilationsanlægget vil blive placeret en ny køleenhed.

Størrelse: 2350 x 1100 x 1920 mm.

Luftemissioner for køleenhed er ikke relevant.

Placering af køleenheden vil være på nuværende SF-sten. Hvis enheden er for tung til placering direkte på SF-sten, vil der blive støbt under.

Køleenheden vil være samme slags, som den der etableres til hal 3.

Ventilation i hal 3

Rumventilation og procesudsug fra CNC-maskiner og emnevaskemaskine. Samlet volumen 16.000 m3/time.

Rumventilationen hal 3: Kapacitet 4.000 m3/time.

Luften ledes gennem et HEPA 10 filter, derefter til eksisterende rør på loftet, derefter til ventilations aggregat fælles med procesudsugning fra hal 3. Placering af HEPA 10 filter er ikke fastlagt, men placeres det udenfor, vil der blive etableret en tæt belægning, samt overdækning.

Procesventilation hal 3:

Kapacitet 12.000 m3/time. Luften fjernes fra kamre i CNC-maskinerne. Der etableres 3 rørstrenge inde i hallen med en kapacitet hver 4000 m3/h, således at luften fra oliekølede CNC- maskiner passerer igennem Absolent A•smoke 20 Oil Smoke Filter, og luften fra CNC-maskiner, der er olieemulsions afkølet passerer igennem Absolent, A•mist40/80TF filter. Derefter ledes luften til eksisterende rør på loft og videre ud til ventilations aggregat. De eksisterende ventilationsrør på loftet, vil blive genbrugt, hvor det er muligt.

Begge filterenhederne Absolent (A•smoke 20 og A•mist40/80TF) for procesudsugning vil blive placeret indenfor i hal 3.

Der afsluttes med et HEPA filter klasse 13, der renser luften 99,9% for olier.

Kapacitet for Absolent filterne: (Forventer 1 stk. A•mist 40/80TF for 4000 m3/time og 2 stk. A•smoke 20 Oil Smoke for hver 4000 m3/ time) i alt: 12.000 m3/time.

De eksisterende filtermist vil blive fjernet på udstyret i hal 3, 17 stk. filter mist.

Ændringen berører miljøgodkendelse 17-03-2015 Vilkår 21 + 37 + 43. Vilkårene vil stadig være gældende for udstyr i hal 4.

Vaskemaskinen vil blive tilkoblet ventilationsanlægget. Filtermist fjernes hvorved vilkår 21 og 22 frafalder for denne enhed.

Ventilations aggregat (for både rum- og procesudsug) vil blive placeret udenfor, på samme plads som nuværende anlæg.

De eksisterende beton ben vil blive genanvendt.

Ventilations aggregat har indbygget krydsvarmeveksler. Størrelse L: 5000 mm, B: 2450 mm, H: 2550 mm.

Køleaggregat hal 3:

Ved siden af ventilationsanlægget vil blive placeret en ny køle enhed.

Størrelse: 2350 x 1100 x 1920 mm.

Luftemissioner for køleenhed er ikke relevant.

Placering af køleenheden vil være på nuværende SF-sten.  Hvis enheden er for tung til placering direkte på SF-sten, vil der blive støbt under.

Luft

Der er ikke ændret på produktionen. De udledte stoffer vil være de samme som i Miljøgodkendelsen af marts 2015.

| Afkast nr. | Hal nr. | Stof | Luft Nm3/sek. | Afkasthøjde over terræn m | Afkasthøjde over tag m | Afkast diameter mm | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hal 3 | Olieaerosoler | 4,167 | 5,1 | 3,5 | Ø 800 | Nyt afkast med jethætte i udmunding |
| 2 | Hal 2 | Afkast tages ud af brug |  |  |  |  | Tages ud af brug |
| 3 | Hal 2 | Afkast tages ud af brug |  |  |  |  | Tages ud af brug |
| 4 | Hal 2 | Afkast tages ud af brug |  |  |  |  | Tages ud af brug |
| 35 | Hal 2 | Tin, nikkel, NH3, HF | 4,167 | 8,5 | 1,8 | Ø 800 | Nyt afkast med jethætte i udmunding |

Andre afkast er uændrede fra miljøgodkendelse af marts 2015.

Der er ikke foretaget beregning af afkasthøjder på de nye afkast, men afkast vil blive samme højde som tidligere. Mængden af forurenede stoffer er uændret i forhold til miljøgodkendelsen af marts 2015.

| Afkast nr. | Hal nr. | Stof | Luft m3/h | Afkasthøjde over terræn m | Afkasthøjde over tagryg m | Afkast diameter mm | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hal 3 | Olieaerosoler | 16000 | 8,5 | 1,2 | Ø 800 | Nyt afkast med jethætte |
| 35 | Hal 2 | Tin, nikkel, NH3, HF | 15-18000 | 8,5 | 1,2 | Ø 800 | Nyt afkast med jethætte |

Støj

Virksomheden har ved ansøgningstidspunktet ikke modtaget de nærmere data på ventilationsaggregaterne og køleanlæggene. De kan derfor ikke oplyse om støjniveau fra anlæggene. Det oplyses, at leverandøren er bekendt med virksomhedens støjgrænser i forhold til miljøgodkendelse af marts 2015.

Hal 2 og hal 3 vil hver få etableret et ventilationsaggregat og en køle enhed. Leverandørens specifikationer for støj er:

Ventilationsaggregaterne:

Lwa dB(A) 53;

| Hertz Hz | Støjniveau dB |
| --- | --- |
| 63 | 54 |
| 125 | 66 |
| 250 | 53 |
| 500 | 44 |
| 1000 | 48 |
| 2000 | 38 |
| 4000 | 40 |

Køleenhed: 1 meter fra enhed 59 dB(A)

Miljøteknisk vurdering

Dette afsnit indeholder Vordingborg Kommunes vurdering af oplysningerne i virksomhedens ansøgningsmateriale, samt begrundelser for de fastsatte vilkår.

Vilkår er fastsat på baggrund af de faktiske forhold og med udgangspunkt dels i branche-bilagets standardvilkår og dels i krav i bekendtgørelsen om maskinværksteder.

Støj

Ændringerne på virksomheden med udskiftning af udsugningsanlæg, etablering af køleenheder og flytning af kemikaliecontainere giver ikke anledning til øget produktion, aktivitet eller mere støjende kørsel på virksomheden. Udsugningsanlæggene placeres samme sted, som de gamle anlæg. Virksomheden har ikke oplyst, om støjen i ansøgningsmaterialet. Udskiftningen af udsugningsanlæggene til nye anlæg med næsten samme placering på virksomheden indikerer, at virksomhedens gældende støjgrænser vil kunne overholdes.

Med den gældende miljøgodkendelse er fastsat støjgrænser for hele virksomheden. Støjgrænserne er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger og i overensstemmelse med den faktiske anvendelse af det område, som virksomheden ligger i og tilstødende områder, samt i henhold til kommuneplan og lokalplan.

Herudover er den eksisterende godkendelsen suppleret med vilkår, der fastsætter grænseværdier for anlæggets udsendelse af vibrationer, infralyd og lavfrekvent støj. Disse er også fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

Vordingborg Kommune forventer, at Corning Optical Communications ApS efter gennemførelsen af den ansøgte udskiftning af udsugningsanlæg, etablering af køleanlæg og flytning af kemikaliecontainere stadig vil kunne overholde de fastsatte grænseværdier for støj.

Luftforurening

Virksomheden udskifter de gamle udsugningsanlæg fra rumventilation og procesventilation i produktionshal nr. 3 og overfladebehandlingshal nr. 2. For hver af hallerne samles rum- og procesudsugning til et anlæg med fælles afkast.

På de gamle udsugningsanlæg har virksomheden vurderet afkastene og udført spredningsberegninger. Herefter blev der foretaget OML-beregning for olieaerosol på de mest betydende afkast. Beregningerne viste, at virksomhedens luftemissioner overholdt B-værdierne for de beregnede stoffer.

Ved ombygningen af anlæggene ændres der ikke på produktionsforholdene og dermed ikke på emissionerne fra de enkelte processer. Det nye anlæg i produktionshal 3 udstyres med oliefiltre og absolutfilter, der kan tilbageholde 99.9 % af olieaerosoler. Afkastet får samme afkasthøjde, som det tidligere afkast 1,2 meter over tagryg.

Det nye anlæg i overfladebehandlingshal 2 får samme afkasthøjde, som det tidligere afkast 1,2 meter over tagryg.

Vordingborg Kommune har gennemgået oplysninger og beregninger og vurderer på baggrund heraf, at virksomhedens luftemissioner vil kunne overholde gældende vilkår ved den beregnede produktion og indretning af udsugningsanlæg, renseforanstaltninger og afkast.

På baggrund af ovenstående vil der blive stillet vilkår for luftforurening om, at de nye anlæg skal overholde de eksisterende vilkår i godkendelsen. Disse vilkår blev stillet ud fra standardvilkårene til listepunktet, samt ud fra beregninger mv. Der er stillet vilkår til afkasthøjder og vedligeholdelse af renseforanstaltninger og filterskift mv.

Der er ligeledes fastsat vilkår om, at Vordingborg Kommune som tilsynsmyndighed kan kræve, at der gennemføres dokumenterende målinger for emission af olieaerosoler mv., hvis dette skønnes nødvendigt.

Bedste tilgængelige teknik

Virksomheden udskifter deres nedslidte udsugningsanlæg med to nye anlæg, der overholder miljøgodkendelsens vilkår om emissioner. Miljøgodkendelsen er baseret på Miljøstyrelsens standardvilkår, som er i overensstemmelse med kravene om bedste tilgængelige teknik.

Klagevejledning

I og andre med væsentlig interesse i sagen kan klage over denne afgørelse jævnfør Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100. I kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I klager via klageportalen, som finders via borger.dk eller virk.dk. I logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vordingborg Kommune via klageportalen. Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder at klage over afgørelsen.

I klageportalen sendes jeres klage automatisk først til kommunen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. I får besked, når klagen sendes videre.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser jeres klage, hvis I sender den uden om klageportalen, medmindre I er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender jeres anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om I kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Godkendelsen vil blive bekendtgjort på Vordingborg Kommunes hjemmeside www.hoering.vordingborg.dk ved udstedelsen.

Klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for offentlig bekendtgørelse, det vil sige, at klagen skal være indtastet og gebyret til Klageportalen betalt senest den 10. december 2019.

Vordingborg Kommune modtager automatisk besked, hvis der bliver indtastet en klage over vores afgørelse direkte i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale klagesystem.

Gebyret tilbagebetales hvis:

Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der klages over afgørelsen, er fristen for søgsmål seks måneder fra endelig afgørelse. Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.

Underretning om afgørelsen

Vordingborg Kommune har, ud over virksomheden selv, underrettet følgende organisationer og myndigheder om afgørelsen:

Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Sjælland, seost@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk

DN Vordingborg, Klintevej 376 E 1. sal, 4791 Borre, vordingborg@dn.dk

Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk

Plan- og byg, Vordingborg Kommune, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk, post@vordingborg.dk

Ørslev Lokalråd, formand@oerslevlokalraad.dk

Bilag

- Kort over virksomheden.