Revurdering af miljøgodkendelse af:

Svineproduktion på Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård

i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006.

|  | Revurdering af miljøgodkendelsen af svineproduktionen |
| --- | --- |
| Virksomhedens navn: | Tjerrildgård |
| Adresse: | 17.12.2019 Journal nr. 18/38417 Kontaktperson Trine Jensen Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Telefon 87 53 55 00 Telefax 87 53 59 95 twj@syddjurs.dk www.syddjurs.dk Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård |
| CVR nr.: | 19436470 |
| CHR nr.: | 28099 |
| Matrikel nr.: | 1b og 1e Tjerrildv By, Skarresø, samt 1bu Ryomgård Hgd., Marie Magdelene |
| Virksomhedens ejer: | Benny Brock Jensen |
| Ansøger: | Ejer |
| Tilsynsmyndighed: | Syddjurs Kommune Byggeri og Landbrug |

Klagefrist udløber

den 14.1.2020

Søgsmålsfristen udløber den 17.6.2020

Syddjurs Kommune

Byggeri og Landbrug

.................................................	..................................................

Trine W. Jensen                                             Marie Rama Tamberg

Biolog	                                                       Agronom

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING						4

VILKÅR DER PÅBYDES MED DENNE REVURDERING			5

SYDDJURS KOMMUNES AFGØRELSE				6

GENERELLE FORHOLD					7

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING			9

Husdyrhold og staldanlæg				                       9

Drift – herunder BAT					10

Staldindretning

Foder

Opbevaring, håndtering og udbringning af husdyrgødning

Forbrug af vand og energi

Management

Miljøledelse – særregler for IE-husdyrbrug

GENER FRA ANLÆG					20

Lugt

Støv

Støj

Fluer og skadedyr

Lys

Transport

HABITATVURDERING OG NÆRLIGGENDE NATUR			23

HUSDYRBRUGETS OPHØR				26

SYDDJURS KOMMUNES SAMLEDE VURDERING			28

OFFENTLIGHED					28

KLAGEVEJLEDNING					28

LOVGRUNDLAG					30

BILAG						31f

Bilagsoversigt

Bilag 1: Parter og andre høringsberettigede

Bilag 2: Situationsplan over ejendommen

Bilag 3: BAT-emission

Bilag 4: Oversigt over vilkår

INDLEDNING

Baggrund for revurdering

Miljøgodkendelser af husdyrbrug meddelt efter husdyrgodkendelseslovens § 12 skal regelmæssigt tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Den første revurdering sker 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal ske mindst hvert 10. år.

Udover den regelmæssige revurdering, har kommunen dog også pligt til at tage miljøgodkendelser af IE-husdyrbrug op til revurdering, når der kommer nye BAT-konklusioner fra EU.

EU har d. 21. februar 2017 offentliggjort nye BAT-konklusioner for bedrifter med intensivt opdræt af svin. IE-husdyrbrug skal have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-regler senest 4 år efter offentliggørelsen fra EU.

Det fremgår af husdyrbruglovens § 41, at revurderingen gennemføres ved påbud efter lovens § 40 stk. 2 stk. Revurderingen skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud, eller i en afgørelse, hvor der ikke findes anledning til at skærpe.

Formål

Et af formålene med revurderingen er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT skal sikre, at forureningen fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Der skal således stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssige store omkostninger.

Omfang

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening. Det er endvidere ikke muligt at lempe på de vilkår, der er stillet i miljøgodkendelsen. Dog kan vilkår der ikke længere har betydning fjernes. Det gælder fx vilkår om forhold, hvor de generelle regler er ændret, således at de generelle regler er mere begrænsende end vilkåret. Eller vilkår der er omfattet af generel lovgivning.

Revurderingen giver ikke mulighed for at gennemføre vurderinger efter habitatbekendtgørelsens § 7, ligesom husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ikke giver hjemmel til, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer skal gælde i revurderingssager i forhold til natur. Vilkår/påbud der stilles af hensyn til den omkringliggende natur i forbindelse med en revurdering skal derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT. Påbud – ud over, hvad der følger af BAT – skal således være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse eller forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

Revurderingen af husdyrbrug udløser endvidere ikke miljøvurdering af tredjemandsarealer og egne arealer.

Retsbeskyttelse

Der er ikke knyttet en ny retsbeskyttelsesperiode til afgørelsen om revurdering.

VILKÅR DER PÅBYDES MED DENNE REVURDERING

- Ejendommen skal drives i overensstemmelse med miljøgodkendelsen af 21.6.2017, og med de påbud, der fremgår af denne revurdering.

- De nye vilkår, der fremgår af indeværende revurdering, træder i kraft og skal, med mindre andet fremgår af det enkelte vilkår, efterleves straks efter revurderingen er meddelt.

- Et eksemplar af nærværende revurdering skal til enhver tid være tilgængelig på landbruget, og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

- Næste regelmæssige revurdering skal ske i 2025.

- Ved udskiftning af eksisterende lyskilder, skal der etableres LED-belysning.

- Ejendommen skal senest d. 21. februar 2021 have indført og implementeret miljøledelse på ejendommen.

SYDDJURS KOMMUNES AFGØRELSE

Revurdering af miljøgodkendelse

Syddjurs Kommune har den 21.6.2017 miljøgodkendt ejendommen med produktionsanlægget beliggende Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård. Godkendelsen blev dengang meddelt efter husdyrgodkendelseslovens § 12 og ejendommen blev godkendt til en samlet årlig produktion på 12.000 slagtesvin (32.112 kg) svarende til 334,31 DE.

Idet der på ejendommen er mere end 2000 stipladser til slagtesvin, er produktionen omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 12 stk. 1 nr. 2, og er en såkaldt IED-virksomhed.

Baggrund for revurdering – nye BAT-konklusioner

Miljøgodkendelser af husdyrbrug skal som udgangspunkt gennemgå en regelmæssig revurdering efter 8 år. Udover den regelmæssige revurdering, har kommunen dog også pligt til at tage miljøgodkendelser af IE-husdyrbrug op til revurdering, når der kommer nye BAT-konklusioner fra EU.

IE-husdyrbrug er bedrifter med: Enten flere end 750 stipladser til søer, eller flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ. Da din § 12-godkendelse fra 2017 omfatter 2855 stipladser til slagtesvin, er din bedrift et IE-husdyrbrug.

EU har d. 21. februar 2017 offentliggjort nye BAT-konklusioner for bedrifter med intensivt opdræt af svin.IE-husdyrbrug skal have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-regler senest 4 år efter offentliggørelsen fra EU. Det betyder, at din § 12-godkendelse skal være revurderet og evt. ændringer skal være gennemført, så de eventuelt nye vilkår kan overholdes inden d. 21. februar 2021.

Revurdering af husdyrbruget på Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård tager udgangspunkt i ejendommens § 12 miljøgodkendelse fra 2017.

Afgørelse om revurdering

Syddjurs Kommune har vurderet, at den eksisterende miljøgodkendelse på Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård kan revurderes i henhold til § 39, jf. § 40 stk. 2 pkt. 4 i husdyrbrugloven med tilhørende bekendtgørelser.

Revurderingen er en tilladelse til, at virksomheden fortsat kan producere på de pågældende vilkår suppleret med de nye vilkår der er meddelt ved påbud i denne afgørelse. Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre dyreholdet, og der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne.

Revurderingen fastsætter de vilkår, der gælder for den fortsatte drift af ejendommen. Revurderingen er betinget af, at de stillede vilkår efterleves. Vilkår, som ikke er overført i revurderingen, bortfalder. Det skyldes bl.a., at de fremgår af generel lovgivning eller i øvrigt ikke er aktuelle længere.

GENERELLE FORHOLD

Beskrivelse af husdyrbruget og projektet

Revurderingen omfatter alle landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård herunder også selve produktionsanlægget. Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktionen med CVR nr. 19436470. Ejendommen er ejet af Benny Brock Jensen. Der foretages ikke godkendelsespligtige ændringer i forbindelse med den lovpligtige revurdering af ejendommens miljøgodkendelse.

Meddelelsespligt – anlæg, arealer, ejerforhold

Virksomheden skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet og den miljøtekniske beskrivelse og i henhold til godkendelsens og revurderingens vilkår. Ændring i ejerforhold eller driftsansvarlig skal meddeles til kommunen.

Denne revurdering af den oprindelige godkendelse skal være kendt af den daglige driftsansvarlige og andet personale med tilknytning til husdyrbruget. Et eksemplar af nærværende revurdering skal til enhver tid være tilgængelig for og kendt af de personer, der har ansvaret for, at virksomhedens indretning og drift følger vilkårene i denne godkendelse. Husdyrbruget må ikke udvides eller ændres bygnings- eller produktionsmæssigt uden forudgående anmeldelse til og tilladelse fra Syddjurs Kommune.

Gyldighed, retsbeskyttelse og næste revurdering

Den gennemførte revurdering giver ikke anledning til, at Syddjurs Kommune ændrer vilkår i den hidtil gældende miljøgodkendelse. Et enkelt vilkår (4) udgår, mens de resterende vilkår, er overført uændret til denne afgørelse. Nye vilkår er tilføjet ved påbud.

Der gælder fortsat, at hvis miljøgodkendelsen ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år.

En godkendelse betragtes som udnyttet, hvis mindst 25 % af godkendelsen anvendes driftsmæssig. Driftsmæssig udnyttelse kræver en produktionsintensitet svarende til mindst 50 % af det mulige inden for dyrevelfærdsregler eller andre krav, f.eks. økologiregler, som husdyrbruget er underlagt.

Vilkårene er gældende fra tidspunktet for meddelelse af revurderingen. Vilkår meddelt i forbindelse med revurderingen har ingen retsbeskyttelse. Vilkår meddelt som påbud efter husdyrgodkendelseslovens § 39, jævnfør § 41 kan påklages i henhold til klagevejledningen bagerst i denne afgørelse. Vilkår, som er videreført fra den eksisterende miljøgodkendelse, kan ikke påklages. Vilkår der ikke er relateret til BAT, er stadig underlagt 8 års retsbeskyttelse.

Revurderingen giver ikke mulighed for at gennemføre vurderinger efter habitatbekendtgørelsen. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen giver endvidere ikke hjemmel til, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer skal gælde i revurderingssager i forhold til natur i det godkendelsens bilag 3 alene skal anvendes ved tilladelser eller godkendelser efter §§ 10-12. Revurderingen af husdyrbrug udløser endvidere ikke miljøvurdering af tredjemandsarealer og egne arealer. Dog gælder at såfremt projektet ikke lever op til godkendelsesbekendtgørelsens krav om totaldeposition til kategori 1 og 2 natur skal der fastsættes en frist for hvornår disse skal være overholdt.

Påbud – ud over, hvad der følger af BAT – begrundes derfor (jf. § 40 stk. 2) i

- at der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,

- at forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,

- at forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,

- at væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger eller

- at det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler, love og bekendtgørelser, også selvom disse regler er skærpende i forhold til denne revurdering.

Bedriftens miljøgodkendelse skal, jf. § 40 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den næste regelmæssige revurdering er planlagt i 2025.

Afgørelse om revurdering meddeles under forudsætning af nedenstående ændringer. Nye vilkår, der meddeles som påbud, er markeret med grøn farve. Vilkår, der videreføres uændret, er umarkerede. Vilkår, der ophæves som følge af, at der er dækket af generel lovgivning, eller i øvrigt ikke længere er aktuelle, er skrevet med rød skrift. En samlet oversigt over de vilkår, der er gældende for ejendommen, fremgår af bilag 3.

Nye vilkår meddeles som påbud efter husdyrbruglovens § 39, jf. § 41.

Nye vilkår:

- Ejendommen skal drives i overensstemmelse med miljøgodkendelsen af 21.6.2017, og med de påbud, der fremgår af denne revurdering.

- De nye vilkår, der fremgår af indeværende revurdering, træder i kraft og skal, med mindre andet fremgår af det enkelte vilkår, efterleves straks efter revurderingen er meddelt.

- Et eksemplar af nærværende revurdering skal til enhver tid være tilgængelig på landbruget, og driftspersonalet skal være orienteret om revurderingens indhold.

- Næste regelmæssige revurdering skal ske i 2027.

Videreførte vilkår:

1. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på virksomheden Tjerrildgaard, Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård med CVR nr. 19436470. Til virksomheden er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 28099.

2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet skema nummer 93493 version 2 genereret den 19.5.2017, og med de vilkår der fremgår af godkendelsen.

3. Et eksemplar af denne afgørelse skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

Vilkår der udgår:

4. Udnyttelsesfristen på det ansøgte projekt er 2 år.

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING

HUSDYRHOLD OG STALDANLÆG

Redegørelse

Syddjurs Kommune meddelte i 2017 § 12 miljøgodkendelse på ejendommen. Det tilladte dyrehold på bedriften er derfor det, der blev godkendt i 2017: en produktion bestående af 12.000 slagtesvin (32-112 kg). Stalden mod nord er godkendt til 4400 dyr produceret på 1150 stipladser, svarende til ca. 3,8 hold/år. Stalden mod syd er godkendt til 3810 dyr produceret på 1500 stipladser, svarende til ca. 2,5 hold/år.

I miljøgodkendelsen fra 2017 blev der givet tilladelse til opførelse af en ekstra fodersilo i tilknytning til de tre eksisterende.

Vurdering

Der er ikke sket godkendelsespligtige ændringer på ejendommen siden miljøgodkendelsen i 2017.

Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre dyreholdet, og der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne. Eksisterende vilkår vedrørende dyreholdets sammensætning og størrelse, samt til opførelse af byggeri er ligeledes uændret.

Egenkontrolvilkår vedrørende drift og dyrehold videreføres uændret.

Nye vilkår:

Ingen.

Videreførte vilkår:

5. Der må opstilles en silo som beskrevet, ved siden af de tre eksisterende. Placeringen fremgår af bilag 2.

6. Svinebruget tillades drevet med en årlig produktion på maksimalt 12.000 slagtesvin (32-112 kg) svarende til i alt 334,31 DE beregnet efter nugældende husdyrgødningsbekendtgørelse.

7. Dyreholdet på ejendommen skal placeres i stalde og med vægtintervaller og stipladser som angivet i tabel 1.

8. Følgende produktionsparametre skal kunne dokumenteres, f.eks. via gødningsregnskabet eller en effektivitetskontrol (e-kontrol):

- Antal producerede slagtesvin

- Gennemsnitlige indgangs- og afgangsvægte

- Foderforbrug pr. kg. tilvækst

- Gennemsnitligt indhold af fosfor pr FE i de anvendte blandinger

Vilkår der udgår:

Ingen.

DRIFT – HERUNDER BEDST TILGÆNGELIG TEKNIK (BAT)

Teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning samt til bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen er i stadig udvikling. Et af formålene med revurderingen er, at det sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT skal sikre, at den samlede, miljømæssige belastning af omgivelserne minimeres.

Definitionen af BAT indebærer, at vurderingen, af hvad der er BAT, blandt andet anskues i forhold til virksomhedens størrelse, og om der er tale om en ny eller en bestående virksomhed. Det er imidlertid ikke den enkelte landmands økonomiske forhold, der indgår i vurderingen. Såfremt der i eksisterende stalde anvendes staldteknologier der ikke kan betegnes som BAT, skal der redegøres for, hvornår disse staldafsnit renoveres, således at de lever op til BAT.

Til brug for kommunalbestyrelsens vurdering af BAT på staldanlæg, har Miljøstyrelsen fastlagt emissionsgrænseværdier, der kan efterleves på hhv. nye og eksisterende anlæg under hensyntagen til, hvilket omkostningsniveau der kan betragtes som proportionelt i forhold til den opnåede miljøgevinst. Kommunen er forpligtet til at foretage en vurdering af en bedrifts staldindretning på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning. Det fremgår af husdyrgodkendelseslovens § 40 stk. 2, at der skal meddeles påbud, hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.

Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier skal indgå som et vurderingselement, når kommunen skal vurdere, om der er sket ændringer i BAT, som kan begrunde, at der skal meddeles påbud ved en revurdering. Dette gælder både de situationer, hvor kommunalbestyrelsen har pligt til at meddele påbud (det i husdyrgodkendelseslovens § 40, stk. 2, nr. 4 nævnte tilfælde) og de situationer, hvor kommunalbestyrelsen kan meddele påbud på grund af ændringer i BAT.

Der skal som minimum redegøres for anvendelsen af BAT-tiltag vedrørende:

- Staldindretning

- Foder

- Opbevaring, håndtering og udbringning af husdyrgødning

- Management (ledelses- og kontrolrutiner)

- Forbrug af vand og energi

Vurderingen af, hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, er foretaget i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), samt ved inddragelse af BREF-dokumentet og de seneste BAT-konklusioner (jf husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 5).

STALDINDRETNING

Redegørelse

De eksisterende stalde er bygget fra år 2000 og frem, og er indrettet med delvis spaltegulv (50-75% fast gulv), som er staldsystemet med lavest mulige ammoniakemission.

Vurdering

Tabel 1 viser husdyrholdets sammensætning, de nuværende staldsystemer samt fordelingen i ejendommens stalde. Se godkendelsen for oplysninger om ventilation. Der sker ingen ændringer af stalde og dyrehold. Der er tale om et lovligt eksisterende husdyrbrug, hvor det ikke er påkrævet, at staldanlægget ændres. Staldanlægget skal dog i forbindelse med revurderingen leve op til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ammoniakemission for eksisterende staldanlæg. Ved beregning af BAT-emissionsniveauet skal de aktuelle normtal bruges.

Tabel 2 viser produktionsarealerne, som er grundlaget for BAT-beregningen.

Tabel 2:

| Stald | Dyretype/flexgruppe og staldsystem | Produktionsareal |
| --- | --- | --- |
| Nordlig stald | Slagtesvin. Delvist fast gulv (50-75%) | 1361 m2 |
| Sydlig stald | Slagtesvin. Delvist fast gulv (50-75%) | 1114 m2 |

Samlet				                                                2475            m2

BAT-niveauet er beregnet til 3465 kgN/år. I det digitale ansøgningssystem (revurderingsskema 207419) er der beregnet en årlig ammoniakemission fra staldene på 3456 kgN/år, hvilket ikke overstiger BAT-niveauet, som dermed er overholdt (se bilag 3).

Der anvendes ikke ammoniakreducerende teknologi. Husdyrbruget opfylder BAT-niveauet og Syddjurs Kommune finder det derfor ikke proportionelt, at kræve anvendelse af yderligere staldteknologi end det beskrevne i de eksisterende anlæg. For at de angivne staldsystemer skal kunne opretholde den beregnede ammoniakfordampning, kræves det dog, at gulve og stier renholdes løbende, hvorfor vilkåret vedr. rengøring videreføres. Syddjurs Kommune vurderer, at anlægget som beskrevet og med de stillede vilkår forebygger og begrænser forureningen mest muligt, under betragtning af proportionalitetsprincippet. Syddjurs Kommune finder således ikke anledning til at skærpe i forhold til Miljøstyrelsens vejledning om proportionalitet.

Nye vilkår:

Ingen.

Videreførte vilkår:

9. Staldafsnit skal rengøres efter hvert hold, og der skal til stadighed være en god staldhygiejne. Stierne skal kontrolleres og renholdes, så det sikres, at gødning og urin hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til gyllekanalerne.

Vilkår der udgår:

Ingen.

FODER

Redegørelse

Miljøstyrelsen har endvidere fastsat vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for fosfor for husdyrbrug med

produktion i gyllebaserede staldsystemer omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12. Kommunen er

forpligtet til at undersøge, om fosforudledningen fra store husdyrbrug overholder det vejledende BAT-niveau, som kan opnås på alle husdyrbrug med produktion af svin uden væsentlige meromkostninger. I godkendelsen fra 2017 er der stillet vilkår til den totale mængde P ab dyr pr. år for at leve op til kravene.

I forbindelse med fodring, anvendes der følgende teknologier for at sikre en optimal udnyttelse af foderet og dermed minimere mængden af overskydende næringsstoffer fra produktion:

- Der anvendes fasefodring

- Der anvendes fytasetilsætning

- Foderplanen udarbejdes i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden inden for fodring. Fodringen optimeres således løbende ved inddragelse af nyeste viden.

Der er stillet vilkår til fodring i godkendelsen fra 2017. For at leve op til BAT-kravet for fosfor, har ansøger angivet, at slagtesvin har en reduceret fosfortildeling i foderet.

Vurdering

Syddjurs Kommune har i vurderingen af BAT taget udgangspunkt i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensivt svine og fjerkræhold fra 2003 (benævnt ”BREF-dokumentet”), samt Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/302 af 15. februar 2017 om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU for så vidt angår intensivt opdræt af fjerkræ eller svin (meddelt under nummer C(2017) 688) C/2017/0688.

Syddjurs Kommune vurderer på bagrund af ovenstående, at produktionen med de i godkendelsen stillede vilkår allerede lever op til krav om BAT med hensyn til foder, idet BAT-dokumenterne er sammenholdt med følgende: Der anvendes fytase og der fasefodres, og der fodres med reduceret fosfortildeling i foderet. Syddjurs Kommune vurderer derfor, at der ikke er grundlag for at kræve yderligere foderoptimering for at leve op til BAT.

Nye vilkår:

Ingen.

Videreførte vilkår:

10. Der skal fasefodres.

11. Alt foder skal tilsættes fytase (ikke nødvendig ved hjemmeblandet foder).

12. Den totale mængde P ab dyr pr. år (beregnet som P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin) må være højst 7454 kg P (beregningsgrundlag i tekst). De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men samlet skal korrektionsligningen overholdes. Fosforkravet gælder for samtlige slagtesvin i det pågældende staldsystem på hele ejendommen.

13. P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september år 1 til 15. februar år 3. Dokumentation kan f.eks. være gødningsregnskab, effektivitetskontrol, foderkontrol, ajourførte foderplaner eller lignende.

14. Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.

15. Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år, og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vilkår der udgår:

Ingen.

OPBEVARING, HÅNDTERING OG UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING

Redegørelse

Gyllen opbevares i to eksisterende gyllebeholdere på tilsammen 4500 m3. Begge beholdere er placeret på ejendommen. Udover opbevaring i gylletankene, er der opbevaring i fortank og kanaler på til sammen 620 m3. Den samlede kapacitet er på 5155 m3.

Ved opbevaring og håndtering af husdyrgødning, anvendes der følgende teknologier på ejendommen:

- Der er tilstrækkelig lagringskapacitet på ejendommen til at gylle fra produktionen kan udbringes i perioder, hvor der er optimale vækstbetingelser for den voksende afgrøde.

- Gyllen opbevares i en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske, samt kemiske påvirkninger

- Beholderens bund og vægge er tætte og beskyttede mod tæring.

- Beholderen tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, fortrinsvist hvert år

- Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle.

- At beholderen dækkes ved at bruge et flydelag, såsom snittet halm, lærred, folie, tørv, ekspanderet ler (LECA), ekspanderet polystyren (EPS) eller naturlig udtørringsskorpe.

- Der føres logbog over flydelaget på gyllen, så der er fokus på at flydelaget lever op til kravene.

- Tanken er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10. år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Udbringning af husdyrgødning

Praksis vedrørende udbringning af flydende husdyrgødning lever op til BAT på nedenstående punkter:

- Den producerede husdyrgødning afstemmes med udspredningsarealet og afgrødernes gødningsbehov og i forhold til anvendt kunstgødning og frigivelse af næringsstoffer fra jorden.

- Der tilføres ikke gødning til stejlt hældende marker ved vandløbsbrinker.

- Gødskning sker så tæt som muligt før den maksimale afgrødevækst og optagelse af næringsstoffer finder sted.

- Der tilføres ikke gødning til jorden, når marken er vandmættet, frossen eller snedækket.

- For afgrøder under 10 cm tilstræbes det at udbringe gødningen under ideelle vejrforhold dvs. kølig, fugtigt og vindstille eller ved direkte nedfældning.

- På sort jord udbringes gyllen med slæbeslanger og nedharves indenfor 2 timer eller ved nedfældning. På jord med afgrøder udbringes med slæbeslanger.

- Udbringning af husdyrgødning sker i løbet af dagen. Ligeledes bringes der normalt ikke ud weekender og helligdage

Se endvidere redegørelse i miljøgodkendelsen fra 2017.

Vurdering

Ved udbringning af husdyrgødning er det BAT, at afstemme den producerede husdyrgødning med udbringningsarealet og afgrødens gødningsbehov, at udbringning af gødning mm. foretages så tæt på det tidspunkt, hvor afgrøden har maksimalt næringsoptag og størst vækst, at man anvender BAT med hensyn til de maskiner man anvender til udbringning og om nødvendigt nedpløjer husdyrgødning, at man ved afgrødehøjde under 10 cm tilstræber at udbringe gødningen under ideelle vejrforhold, dvs. køligt, fugtigt og vindstille vejr eller ved direkte nedfældning, samt at tage højde for udbringningsarealets karakteristika, f.eks. jordens struktur og type, og eventuelle skråninger, klimatiske forhold, regn og vanding, anvendelse og landbrugsmæssig praksis, inklusive eventuelle sædskifter. Der skal derfor udarbejdes en årlig gødningsplan, hvilket er med til at sikre afbalanceret gødskning og maksimal optagelse af næringsstofferne i gyllen. Hermed tages der eksempelvis hensyn til markernes jordbundsforhold, sædskifte, vanding og afbalancering af afgrødens forventede krav til næringsstoffer. Samtidig afpasses dette i forhold til tilførsel af andre gødningstyper. Der tildeles således kun gødning til afgrøder, som har en kvælstofnorm eller retningsgivende norm for fosfor og kvælstof. Gødningsregnskab benyttes som journal for udbringning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne.

I overensstemmelse med BAT-dokumenterne, er der i godkendelsen fra 2017 stillet vilkår om, at tankene skal tømmes og efterses en gang årligt indvendigt og udvendigt. Ved indvendig og udvendig inspektion af gyllebeholdere er det ikke intentionen, at beholderne skal fritlægges helt for inspektion men blot, at de årligt efterses for revner mm. I godkendelsen fra 2017 er der endvidere stillet vilkår om, at der først må ske omrøring af gyllebeholdere, kort tid før beholderne skal tømmes ved f.eks. udpredning.

Ejendommen er underlagt de generelle lovkrav med hensyn til udbringning af gylle. I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen og i overensstemmelse med BREF-dokumentet, må der f.eks. ikke køres gylle på stærkt skrånende arealer, og der må ikke køres gylle ud på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Syddjurs finder ansøgers beskrivelse af udbringning af husdyrgødning som værende tilfredsstillende og i overensstemmelse med BAT.

Syddjurs Kommune vurderer, at den ansøgte produktion lever op til krav om BAT med hensyn til opbevaring af husdyrgødning, idet BREF-dokumentet er sammenholdt med følgende: Gyllebeholderne er opført, så de kan modstå mekaniske, termiske samt kemiske påvirkninger. Beholdernes bund og vægge vil være tætte og beskyttet mod tæring. Gyllebeholderne er underlagt generelle lovkrav med hensyn til 10 års beholderkontrol, opbevaringskapacitet og overdækning (flydelag og tilhørende føring af logbog).

Nye vilkår:

Ingen.

Videreførte vilkår:

16. Beholdere til husdyrgødning skal mindst en gang om året tømmes helt, og der skal ske indvendig og udvendig inspektion (om muligt) med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag skal noteres i logbogen.

17. Håndtering af gylle, herunder gyllepumpning, skal foregå under opsyn.

18. Gylle må først omrøres umiddelbart før udbringning og bortkørsel.

19. Dokumentation i form af kvitteringer, gødningsplaner, m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende.

20. Gødning skal i videst muligt omfang udbringes i dagtimerne, og udbringning i weekender og på helligdage skal så vidt muligt undgås.

Vilkår der udgår:

Ingen.

FORBRUG AF VAND OG ENERGI

Redegørelse

El

Elforbruget ligger omkring 55.200 kWh. På ejendommen minimeres elforbruget ved:

- Lavt energiforbrug fordi anlægget er naturlig ventileret.

- Anlægget har en åbn kip, som give mere lys ind i stalden og hermed reduceres energiforbrug for lys.

- Lavenergi-belysning i form af LED belysning.

- Lyset slukkes når staldene forlades.

- Der anvendes LED belysning i alle stalde. Der kan være nogle få lysstofrør som skiftes med LED løbende.

- Udendørs belysning ved forrummet er censorstyret.

Vand

Vandforbruget er ca. 5820 kubikmeter årligt. Der anvendes vand fra egen boring.

På ejendommen minimeres vandforbruget ved:

- Stalde rengøres efter hvert hold

- Der anvendes drikkekopper som sparer på vandforbrug.

- Der er ingen maskinvask på ejendommen.

- Ved vask af stalde anvendes iblødsætning, hvorefter staldene vaskes med højtryksrenser med koldt vand.

- Der anvendes endvidere vandbesparende dyser på højtryksrenser.

- Der anvendes drikkeskåle under foderautomaterne, som ikke medfører spild af vand i samme omfang som drikkeventiler.

- Optimeret styring af overbrusningsanlæg.

- Anvendelse af vandbesparende og flytbart iblødsætningsanlæg.

- Der er etableret stophaner på alle vandslanger. Vandsystemet er opdelt i sektioner hver med sin stophane.

- Staldene kontrolleres dagligt for utætheder på vandrør og små reparationer udføres med det samme.

- Der er installeret en flowmåler på vandsystemet for at kontrollere vandforbrug og utætheder.

Olie

Der bliver anvendt omkring 1000-1200 liter dieselolie til traktorer m.v.

Vurdering

IPPC- og IE-direktiverne kræver, at energieffektivitet indgår i godkendelsesarbejdet på tilsvarende vis som andre miljøparametre. Renere teknologi er derfor et bærende element i husdyrgodkendelsesloven. Renere teknologi sigter blandt andet på at minimere forbrug af energi, vand og andre råvarer per produceret enhed. Ifølge referencedokumenterne for bedste tilgængelige teknikker der vedrører svineproduktion, anvendes der BAT når der er etableret (delvis) lavenergibelysning, eftersyn og rengøring af el-forbrugende systemer (f.eks. ventilatorer) samt temperaturstyring der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation.

El

Ved jævnlig aflæsning af energimålere kan man hurtigt danne sig et overblik over forbruget og samtidig sikre sig mod uforudsete udgifter. Derfor videreføres vilkår til halvårlig kontrol med el-forbrug. Registreringerne noteres i kontrolrapport, som gemmes i fem år, og fremlægges for tilsynsmyndigheden.

Fejl i overbrusningsanlægget kan give risiko for svineri i stierne, idet grisene ikke kan køle sig på anden måde. Dette giver øget ammoniak fordampning og forøget lugt fra stalden. Overbrusningsanlægget skal derfor tilses årligt, således at det benyttes i den grad der er behov for, og ikke bruser unødigt i perioder, hvor der ikke er et øget behov. Ligeledes videreføres vilkår om regelmæssig kontrol af temperatur- og luftfugtighedsfølernes indstilling og nøjagtighed.

Ifølge EU’s referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion er det BAT at anvende lavenergi-belysning i form af LED-belysning. Der stilles derfor vilkår om etablering af LED- belysning ved udskiftning af eksisterende belysningskilder.

Vand

Ifølge BREF-dokumentet der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, er følgende bl.a. BAT:

- Rengøring af dyrestald og udstyr med højtryksrensere efter hver produktionscyklus eller hvert hold.

- Udførelse af regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild.

- Registrering af vandbrug gennem måling af forbrug, og

- Detektering og reparation af lækager.

Vilkår om, at vandmåleren aflæses halvårligt videreføres. Registreringerne noteres i kontrolrapport, som gemmes i fem år, og fremlægges for tilsynsmyndigheden. Der er i godkendelsen fra 2017 stillet vilkår om at stalde vaskes efter hvert holdskift, samt at drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således at unødigt spild undgås, dette vilkår videreføres ligeledes.

Olie

Ingen bemærkninger i forhold til den eksisterende miljøgodkendelse.

Nye vilkår:

- Ved udskiftning af eksisterende lyskilder, skal der etableres LED-belysning.

Energiforbruget afhænger af de driftsmæssige forhold på den enkelte ejendom, herunder hvilke teknologiske løsninger, der anvendes til begrænsning af forurening. Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT-standardkrav vedr. energiforbrug. Det vurderes på baggrund af ovenstående samt ud fra det nye og de videreførte vilkår i denne revurdering, at produktionen lever op til kravet om BAT.

Videreførte vilkår:

21. Anlæg, der er særligt energiforbrugende, herunder korntørringsanlæg og overbrusningsanlæg, skal kontrolleres og vedligeholdes, således at de altid kører energimæssigt optimalt. Anlæggene skal efterses minimum en gang om året. Kontrol og vedligehold noteres i driftjournal.

22. Temperatur- og luftfugtighedsfølere skal, for opretholdelse af korrekt staldtemperatur og luftfugtighed, kontrolleres minimum hver anden måned eller i forbindelse med vask af stalden. Der skal føres driftsjournal for udført vedligehold, eftersyn, rengøring og kontrol af temperatur- og luftfugtighedsmålere.

23. Der skal føres halvårlig kontrol med el-forbrug. Noteres i driftjournal.

24. Der skal føres halvårlig kontrol med vandforbrug. Noteres i driftjournal.

25. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således at unødigt spild undgås.

26. Der skal være asfalt eller beton som underlag til ejendommens dieseltanke, som endvidere ikke må

placeres i nærheden af afløb, eller med fare for udløb på bar jord, til kloak, overfladevand eller

grundvand.

Vilkår der udgår:

Ingen.

MANAGEMENT

Redegørelse

Affaldshåndtering

- Døde dyr placeres under kadaverkappe på opsamlingssted og bortskaffes af DAKA.

- Papir og pap afleveres på genbrugsstation.

- Medicinglas og kanyler afhentes af dyrlæge. Det opbevares i aflåst rum.

- Plastikemballage afleveres på genbrugsstation.

- Ingen opbevaring af pesticider på ejendommen.

- Diesel til varmekanon opbevares i svinestald på fast bund.

- Andet olie og kemikalier opbevares på Tronholmvej 3, 8410 Rønde.

Beskrivelse af risikominimering

- Anlæg og tekniske installationer renses, vedligeholdes og udskiftes i en sådan grad at der sikres korrekt brug og effekt.

- For at minimere risikoen for uheld, udføres opgaver der kan give anledning hertil under opsyn.

- Alle ansatte introduceres grundigt til deres arbejde.

Brand

- Der forefindes brandslukkere i de enkelte bygninger. Af bilag til beredskabsplanen fremgår, hvor brandslukkerne er placeret.

- Alle el-installationer efterses hvert 5. år. Produktions- og ventilations anlæg rengøres jævnligt.

- Akut håndtering ved uheld: Ved brand kontaktes brandmyndighederne.

Gylleudslip fra gyllebeholder samt lækager på gyllesystem

- Gyllebeholder er stabil og kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger.

- Beholderens bund og vægge er tætte.

- Gyllebeholderne er underlagt 10 års beholderkontrol, hvilket vil minimere risikoen for sprængning af beholderne.

- Ved kontrol af flydelaget kontrolleres det at kapaciteten forsat er tilstrækkelig.

- Påfyldning af gylle til gyllevogn foregår under opsyn.

- Gylle overførsel sker med sugekran samt med pumperør, som er afspærret når det ikke benyttes.

- Overførsel sker altid ved manuelt overvågning.

- Pumpen er forsynet med en afbryder, som sikrer, at pumpen ikke kan sættes i gang utilsigtet.

- Hovedafbryder afbrydes altid efter pumpning.

- Hovedtavlen er aflåst.

- Der findes ingen forbindelse mellem de to gylletanke.

Akut håndtering ved uheld

- Falck og evt. slamsuger tilkaldes.

- Kommunen kontaktes.

Strømsvigt

- Der findes ikke alarmanlæg eller nødgenerator for ventilationen på stalden da anlægget er naturligt ventileret.

Oliespild

- Spildolie, smøreolie opbevares ved Tronholmvej 3.

- Dieseltank er placeret udenfor ladet i lukkede beholdere.

- Diesel til maskinerne opbevares i overjordisk olietank. Tanken er på 1200 liter og er fra 1998.

- Der findes en olietank på ejendommen .

- Der er automatstop på dieselpumpen

- Spild af diesel vil straks det konstateres blive opsamlet med opsugende materialer.

Vurdering

Syddjurs Kommune vurderer, at bedriften på Tjerrildvej 26 lever op til BAT med hensyn til management, idet IE-kravene til BAT er sammenholdt med følgende: Bedriftens medarbejdere uddannes løbende. El- og vandforbrug og anvendelse af handels- og husdyrgødning registreres. Jævnlig ren- og vedligeholdelse er beskrevet. Der er desuden installeret overbrusningsanlæg i drægtighedsstalden og i smågrisestaldene, der forbedrer gøde-adfærden hos grisene, således at overfladen med potentiel ammoniakfordampning bliver mindre. Gødningsplanlægning sker efter gældende regler. Der er udarbejdet en beredskabsplan.

Godt landmandskab er en vigtig del af BAT. Selvom det er svært at kvantificere miljøfordele med hensyn til emissionsreduktioner eller reduktioner i brug af energi og vand, er det tydeligt, at ansvarsbevidst driftledelse vil bidrage til en forbedret miljøpræstation. Til forbedring af den generelle miljøpræstation for et intensivt husdyrbrug, er det BAT at udføre alle følgende punkter:

- Føre journal over vand- og energiforbrug, sammensætning og forbrug af husdyrfoder, og spredning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne.

- Have en beredskabsplan til at håndtere ikke planlagte emissioner og hændelser.

- Iværksætte et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger og udstyr er i driftsklar stand, samt at faciliteterne holdes rene. Rengøringen skal være medvirkende til, at der i staldene kan opretholdes et højt sundhedsniveau, og risikoen for smitte mellem de forskellige hold minimeres.

- Planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom levering af materialer og fjernelse af produkter og

- spild, samt at

- Planlægge gødning af markerne korrekt.

Landmanden er pålagt dokumentationskrav for overholdelse af bestemte konkrete vilkår for husdyrbrugets

indretning og drift, og disse vilkår videreføres.

Syddjurs Kommune vurderer, at bedriften fortsat lever op til BAT.

Nye vilkår:

Ingen.

Videreførte vilkår:

27. Virksomheden skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Der skal således altid være egnet materiale på ejendommen til opsamling af spild.

28. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt og efter kommunens regulativer. Virksomhedens medicinaffald, veterinært affald mv. skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Medicin (lægemidler) må ikke opbevares sammen med levnedsmidler eller foderstoffer.

29. Tankning af diesel skal foregå under opsyn.

30. Overførsel af gylle skal ske under opsyn.

31. Beredskabet skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.

Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe uheld.

32. Der skal udarbejdes en beredskabsplan eller driftsforskrift, som fortæller hvornår og hvordan, der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal foreligge, inden miljøgodkendelsen tages i brug. En kopi indsendes til Syddjurs Kommune. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

a. Procedurer som beskriver relevante tiltag med henblik på at ”stoppe ulykken/uheldet” og begrænse udbredelsen.

b. Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder der skal alarmeres og hvordan.

c. Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm.

d. En opgørelse over materiel, der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Herunder oplysninger om telefonnumre til kontaktpersoner.

33. Beredskabsplanen revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang årligt. Den skal være let tilgængelig og synlig for ansatte og øvrige, der færdes på ejendommen. Beredskabsplanens indhold og opbevaringssted skal være kendt af virksomhedens ansatte og udleveres til evt. ndsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand og lignende.

34. Driftsforstyrrelser, som har betydning for det ydre miljø skal fremgå af driftsjournalen med tidspunkt mm for eventuelle hændelser.

Vilkår der udgår:

Ingen

Miljøledelse – særregler for IE-husdyrbrug

EU-kommissionens nye BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin indebærer, at der skal indføres miljøledelse på IE-husdyrbrug. Miljøledelse skal indføres og implementeres på ejendommen senest 4 år efter, at BAT-konklusionen er vedtaget i EU.

I henhold til § 43 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (718 af 8. juli 2019) skal IE-husdyrbrug have et miljøledelsessystem. Kravene omfatter at:

1) Formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,

2) Fastsætte miljømål,

3) Udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,

4) Minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og

handlingsplaner og

5) Minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet.

Punkt 1)-5) skal kunne dokumenteres enten i form af opbevaring af dokumenter eller ved evt. anden

dokumentation, herunder f.eks. i digital form.

Kravet om miljøledelse er implementeret i § 43 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (718 af 8. juli 2019) og træder i kraft umiddelbart for § 16a miljøgodkendelser efter 1. august 2017, og for miljøgodkendelser efter § 12 (som denne) 21. februar 2021. Da miljøledelse skal være implementeret inden 21. februar 2021, stilles der vilkår om, at miljøledelsessystemet indføres.

Det er den ansvarlige for driften, der skal gennemføre og overholde miljøledelsessystemet. Et miljøledelsessystem jf. ovenstående skal være gennemført og i brug senest 21. februar 2021. Der stilles derfor vilkår om indførelse af miljøledelse inden for den ovennævnte tidsfrist.

Nyt vilkår:

- Ejendommen skal senest d. 21. februar 2021 have indført og implementeret miljøledelse på ejendommen.

Syddjurs Kommunes samlede BAT-vurdering

Alle krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 vurderes opfyldt. Kommunen vurderer sammenfattende, at det opnåede niveau for BAT, men hensyn til staldteknologi, foder, forbrug af vand og energi, opbevaring/behandling af husdyrgødning og udbringning af husdyrgødning, lever op til niveauet for BAT for en ejendom med den pågældende husdyrproduktion og størrelse med de vilkår, der videreføres og med de nye vilkår der er stillet i denne revurdering.

GENER FRA ANLÆG

Lugt

Redegørelse

Anlægget er beliggende i landzonen, og overholder alle lugtgeneafstande. Der er ikke anvendt særlige teknologier til begrænsning af lugt.

Vurdering

I hht. NMK-135-00006 NMK-132-00405 af 20. juni 9. august 2012, giver husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ikke hjemmel til at bestemme, at bekendtgørelsens såkaldte beskyttelsesniveau for lugt, jf. §§ 30 og 31 og bilag 3 pkt. B 9-11 og bilag 3 og 4, skal gælde i revurderingssager.

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/revurdering-og-bat-lugtemission/

BAT til forebyggelse og reduktion af lugtemissioner finder kun anvendelse i tilfælde, hvor der forventes og/eller er dokumenteret lugtgener i følsomme omgivelser (Jf BAT 12 i Kommisionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/302 af 15. februar 2017)

Hvis det i forbindelse med gennemgangen af husdyrbrugets godkendelse, der (som beskrevet tidligere) skal omfatte alle godkendelsens vilkår, konstateres, at der er "lugtproblemer", kan kommunen dog i medfør husdyrbruglovens § 40, stk. 2, meddele et påbud om lugtreducerende tiltag, hvis betingelserne for at meddele et sådant påbud er opfyldt. Kommunens eventuelle påbud om lugtreducerende tiltag vil i sådanne tilfælde være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der f.eks. er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse (NMK-132-00405).

Der anvendes i dag ikke særlige teknologier til begrænsning af lugt. Der er etableret overbrusningsanlæg i hele staldanlægget, der sikrer, at grise har mulighed for afkøling i varme perioder. Samtidig kan god drift og styring af overbrusning af gødearealer medvirke til at kontrollere dyrenes gødeadfærd og dermed medvirke til at sikre, at husdyrgødningen hurtigt føres fra stald til lager. Herved mindskes bl.a. lugtgener.

Staldanlæg rengøres efter hvert holdskift.

Udover selve staldanlægget, kan håndtering af gødning uden for staldanlægget, herunder udslusning til opbevaringsanlæg, omrøring og overpumpning til gyllevogn, også give anledning til lugt. Gylletankene er placeret i tilknytning til staldanlægget, og med den lovpligtige overdækning af gyllebeholderen i form af tæt flydelag vil lugtgener fra opbevaring af gylle være begrænset.

I forbindelse med omrøring og udbringning af gylle vil der opstå lugtgener af kortere varighed. De to gyllebeholdere og størstedelen af bedriftens udspredningsareal er placeret relativt isoleret. Omrøring og udbringning af gylle vil derfor næppe påvirke mange i lokalområdet.

Det vurderes ud fra ovenstående beskrivelser, at ejendommen ikke skal påbydes skærpede vilkår til lugt.

Støv

Redegørelse

Der er ingen kendte støvgener fra ejendommens dyrehold. Staldene og ventilationen renholdes for at minimere mængden af støv både i og udenfor stalden. Transport til og fra virksomheden foregår ved hensynsfuld kørsel

Vurdering

Støvgener fra gården forventes ikke at give væsentlige problemer. Der henvises der til god landmandspraksis, således at støvgener begrænses mest muligt.

Støj

Redegørelse

De væsentlige støjkilder på bedriften er støj fra foderanlægget og højtryksrensere. Der kan forekomme støj fra transport. Afstanden til nærmeste nabo er over 400 m.

Vurdering

Virksomhedens primære støjkilder er foderanlægget og højtryksrensere, som dog primært opererer i lukkede bygninger. Vilkåret, om at anlægget skal overholde de vejledende støjgrænser for det åbne land (område type 3 jf. Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder), videreføres.

Syddjurs Kommune vurderer, at de generelle regler vedrørende støj er tilstrækkelige, og vilkår om støj er derfor baseret på Miljøstyrelsens anbefalede niveau. Der er stillet vilkår om, at såfremt Syddjurs Kommune vurderer det nødvendigt, kan der kræves, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at støjbidraget ikke overskrider niveauet i de generelle regler. Støjmålingen kan kun kræves udført en gang årligt, medmindre seneste måling viser, at støjvilkårene ikke overholdes. Støjgrænserne vedrører de stationære støjkilder. Normal kørsel med traktorer og landbrugsmaskiner i dagtimerne er ikke omfattet af støjgrænserne i vilkårene. Der stilles ikke skærpede vilkår til støj.

Fluer og skadedyr

Redegørelse

Der er god orden i og omkring staldanlægget. Derudover er der et højt hygiejneniveau. Hvis der observeres rotter foretages de lovpligtige skridt til afhjælpning.

Vurdering

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, mosegrise mv.), som straks skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektivt, hvorfor vilkår herom videreføres. Det er oplyst, at der holdes en høj hygiejnestandard på udenomsarealer såvel som i staldene, hvilket er med til at holde fluegener nede på et minimum. Hvis der i forbindelse med dyreholdet observeres gener fra skadedyr (rotter med videre), videreføres vilkåret om at disse straks skal afhjælpes. Syddjurs Kommune vurderer, at ved overholdelse af disse vilkår, vil den ansøgte produktion ikke medføre væsentlige problemer med fluer eller andre skadedyr.

Lys

Redegørelse

Udendørs belysning er sensor-styret, hvilket ud over at minimere el-forbruget, også minimerer eventuelle gener fra lys.

Vurdering

Der er ingen nabobeboelser i umiddelbar nærhed af staldanlægget, hvorfor lyset ikke forventes at medføre gener for omkringboende. Syddjurs Kommune vurderer, at eventuelle lysgener fra virksomheden vil være begrænset, da lyset i stalden hovedsagelig vil være tændt i arbejdstiden, og da udendørslys er bevægelsesaktiveret. På baggrund af ovenstående forventer Syddjurs Kommune ingen væsentlige problemer med lysforhold. Dog videreføres vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal virksomheden lade foretage undersøgelse af forskellige lyskilder, således at gener fra lyset uden for ejendommen kan minimeres

Transport

Redegørelse

Der er ca. 274 transporter årligt til ejendommen. Se redegørelse i miljøgodkendelsen fra 2017.

Vurdering

Syddjurs Kommune vurderer ikke, at der er belæg for at stille yderligere vilkår til transport.

Nye vilkår:

Ingen.

Videreførte vilkår:

- Driften må ikke medføre væsentlige gener for omboende, herunder gener fra, lys, støv, støj, transport eller lignende

- Der skal til stadighed tilstræbes vedligeholdelse, renholdelse og ryddelighed på virksomhedens indendørs og udendørs arealer, således at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mm).

- Der skal foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet. Bekæmpelse skal desuden foretages på Syddjurs Kommunes forlangende.

- Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til lugtgener, som af Syddjurs Kommune vurderes til at være væsentlige, uden for ejendommens areal.

- Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere anlægsgener for omboende end forventet, skal virksomheden lade udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af generne, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af virksomheden.

- Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, må i intet punkt - målt på nærmeste nabobeboelse med tilhørende arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Tilsynsmyndigheden kan kræve dokumentation for, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkåret herover ikke kan overholdes. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.

- Transport med husdyrgødning skal i videst muligt omfang foregå indenfor normal arbejdstid.

Vilkår der udgår:

Ingen.

HABITATVURDERING

Pligten til at gennemføre vurderinger efter habitatbekendtgørelsens § 7 stk. 1 og 2 gælder ikke for revurderingsafgørelser. Baggrunden er, at habitatdirektivets artikel 6 stk. 3, ikke gælder for eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret. Da virksomheden fortsætter uændret, foretages ingen habitatvurdering, herunder heller ingen vurdering af potentielle bilag IV arter.

AMMONIAKDEPOSITION PÅ NÆRLIGGENDE NATUR

Vurdering

Kommunalbestyrelsen skal ved en revurdering sikre, at kravene om totaldeposition for ammoniak efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 26 og 27 overholdes (jf. samme bekendtgørelses § 40 stk. 7), og om nødvendigt meddele vilkår i form af påbud, jf. § 39, jf. § 41, i husdyrbrugloven.

Såfremt kommunalbestyrelsen ikke finder grundlag for at påbyde totaldepositionskravet opfyldt på tidspunktet for revurderingen, skal kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for kravets overholdelse under hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbruget.

Når det gælder beskyttelsesniveauet for ammoniak, fremgår det af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at uanset niveauet for BAT, skal bekendtgørelsens totaldepositionskrav være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag. Hvis der er kategori 1- eller 2.naturområder, hvor grænsen for totaldeposition af ammoniak i tabel 3 i bekendtgørelsens bilag 3 overskrides, skal revurderingsafgørelsen derfor indeholde en frist for, hvornår totaldepositionskravet skal være overholdt.

Beskyttelsesniveauet for ammoniak fremgår af følgende tabel:

Kategori 1-natur

Kategori 1-natur omfatter de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne. De er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000-planlægningen.

Nærmeste kategori 1-natur i Syddjurs Kommune er beliggende ved Kalø Vig – omtrent 9 km væk. I Norddjurs Kommune ligger en lille sø i Løvenholmskovene i en afstand af 7,5 km. Der deponeres 0,0 kg N/ha/år (totaldeposition) på begge naturområder (Scenarieberegning i skema 97246). Placeringen af de to områder ses på kortet herunder. Beskyttelsesniveauet vurderes overholdt. Der vurderes endvidere ikke at være belæg for at skærpe beskyttelsesniveauet da Syddjurs Kommune vurderer, at emission fra anlægget, ikke vil have nogen målbar effekt på bevaringsstatus for naturtyper eller arter på udpegningsgrundlagene (se bilag 3). Vurderingen bygger på en kombination af emissionens størrelse, viden om kriterier for gunstig bevaringsstatus, tilgængelig litteratur om trusler i Natura 2000-området og ikke mindst afstanden fra driftsbygningerne til Natura 2000-områderne.

Tjerrildvej 26 ligger ca. 9 km nord for Kategori 1-natur ved Kalø Vig.

Tjerrildvej 26 ligger ca. 6 km syd for Kategori 1-natur i Norddjurs Kommune.

Kategori 2-natur

Kategori 2-natur udgøres af ammoniakfølsomme områder uden for Natura 2000-områder, nærmere bestemt højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev beliggende ca. 1,9 km nordøst for anlægget, se kortet herunder.

Nærmeste kategori-2 natur ved Ryomgård.

Der er i IT-ansøgningssystemet beregnet en totaldeposition på 0,2 kg N/ha pr. år for det nærmeste overdrev. Beskyttelsesniveauet er dermed overholdt.

Nye vilkår:

Ingen.

Videreførte vilkår:

Ingen.

Vilkår der udgår:

Ingen.

HUSDYRBRUGETS OPHØR

Redegørelse

I forbindelse med ophør vil der blive truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at overlevere anlægget i forsvarlig miljømæssig tilstand. Den resterende husdyrgødning i kummer og tanke vil blive fjernet.

Den sidste del vil blive fjernet med slamsluger. Staldene vil blive rengjort og spildevandet kørt ud på dyrkede arealer i henhold til lovgivningen. Udtjent inventar og andet metal vil blive leveret til produkthandleren. Udtjent elektronisk udstyr vil blive leveret til genbrug. Andet affald vil blive afhændet efter miljølovens forskrifter. Bygningsmassen vil helt eller delvis blive fjernet. Det sker i henhold til lovgivningen. I hvor stor en

grad, at bygningerne fjernes, afhænger af deres tilstand og mulighed for anden udnyttelse. Gylletankene vil

blive fjernet, når de ikke længere er brugbare for denne eller anden bedrift.

Vurdering

Kommunen vurderer, at der ikke er behov for yderligere vilkår.

Nye vilkår:

Ingen.

Videreførte vilkår:

- Ved ophør af driften skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. Der skal som minimum udføres følgende:

- Stalde, gyllebeholdere, fortanke, rørsystemer, gyllekanaler/kummer mv. skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.

- Gylletankene skal fjernes, når de ikke længere er brugbare for denne eller anden bedrift.

Vilkår der udgår:

Ingen.

SYDDJURS KOMMUNES SAMLEDE VURDERING

Syddjurs Kommune vurderer sammenfattende på baggrund af den miljøtekniske redegørelse og vurdering, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af forureningen fra husdyrbruget ved anvendelse af den bedste tænkelige teknik, når husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i miljøgodkendelse samt efterlever vilkårene i nærværende revurdering.

OFFENTLIGHED

En åbningsskrivelse om kommunens opstart af revurderingen blev meddelt ejer af bedriften i september 2018.

Ifølge § 42 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal kommunen lade offentligheden vide, når den indleder en revurdering. Indledning af revurderingen blev annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside d. 23. oktober 2018 – 7. november 2018. Kommunen modtog ingen bemærkninger fra offentligheden i denne periode.

Ansøger modtog udkastet i høring. Herefter blev vilkårsændringerne varslet som påbud overfor husdyrbruget med en 2 ugers frist for afgivelse af bemærkninger. Der indkom ingen bemærkninger ti lvarslet.

Syddjurs Kommune har vurderet, om hvorvidt der er parter, der er individuelt berørt af afgørelsen jf. Forvaltningslovens § 19. Da der ikke er tale om forøget forurening, er det vurderet, at der ikke er andre parter i den aktuelle afgørelse.

Afgørelsen om revurdering af miljøgodkendelsen er gældende fra den 17. 12.  2019. Afgørelsen er offentlig annonceret på kommunens hjemmeside. Orientering om afgørelsen er fremsendt til organisationer. Klagefristen er angivet i klagevejledningen herunder.

KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen er truffet i henhold til Lov nr. 1572 af 20/12/2006 om miljøgodkendelse af husdyrbrug (medsenere ændringer) og kan i medfør af § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen er offentliggjort på Syddjurs Kommunes høringsportal den17. december 2019. Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrgodkendelsesloven, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger efter afgørelsens offentliggørelse, dvs. senest den 14. januar 2020.

En eventuel klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarenævnet bestemmer andet, jf. § 81 stk. 1 i Husdyrbrugloven. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ved sin behandling stadfæste, ændre eller ophæve tilladelsen.

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som kan findes på Nævnenes Hus hjemmeside, www.naevneneshus.dk eller direkte på www.borger.dk eller www.virk.dk. På www.borger.dk eller www.virk.dk, skal der logges på, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Syddjurs Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af Deres klage, at der indbetales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret for virksomheder og organisationer er fastsat til 1.800 kr. og for privatpersoner er klagegebyret fastsat til 900 kr. som indbetales med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) Klageren får helt eller delvis medhold i sagen, eller

3) Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du grundet særlige omstændigheder ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Syddjurs Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. For yderligere information se: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/ Nærmere vejledning omkring brug af Klageportalen findes på Nævnenes Hus hjemmeside, www.naevneneshus.dk samt på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen dvs. naboer og klageberettigede personer, organisationer og myndigheder i forskelligt omfang. Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. Husdyrgodkendelseslovens § 90. En eventuel

sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Følgende er underrettet om afgørelsen:

Sagens parter (bilag 1)

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedsøgade 20, 2100 Kbh. Ø, dnsyddjurs-sager@DN.dk

Miljø- og Fødevareministeriet, Departementets Serviceenhed, Slotsholmsgade 12, 1216 København K, mfvm@mfvm.dk

Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4b, 2200 Kbh. N, husdyr@ecocouncil.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed; Enhed for Tilsyn og Rådgivning Nord, Falstersvej 10, 8940 Randers SV, senord@sst.dk

Danmarks Sportsfiskeriforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, lokalgruppe Syddjurs v. Joy Klein, Kirkevænget 2, 8410 Rønde, syddjurs@dof.dk

Godkendelsen kan endvidere ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside www.syddjurs.dk.

LOVGRUNDLAG

- Husdyrbrugloven: Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (Lov. nr. 1572 af 20.12.2006 med senere

ændringer).

- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (bek. nr. 718 af 8.07.2019) med senere ændringer.

- Husdyrgødningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (bek nr. 760 af 30.7.2019).

- Miljøstyrelsens digitale Wiki-vejledning (Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug) på www.mst.dk.

- Museumsloven: Bekendtgørelse af museumsloven (LBK nr. 1505 af 14.12.2006) med senere ændringer

- Naturbeskyttelsesloven: Lov om naturbeskyttelse (lovbek. nr. 121 af 26.01.2017) med senere ændringer.

- Bekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18.12.2012.

- Kommuneplan for Syddjurs Kommune 2016.

- Syddjurs Kommunes Naturkvalitetsplan.

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

- Habitatbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bek. nr. 926 af 27.6.2016) med senere ændringer.

- BAT-referencedokumenter vedtaget i henhold til direktiv 2008/1/EF før den. 7. januar 2013, jf. artikel 13, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU.

- Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/302 af 15. februar 2017 om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU for så vidt angår intensivt opdræt af fjerkræ eller svin (meddelt under nummer C(2017) 688) (EØS-relevant tekst. ). C/2017/0688. Link: (https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/968ab1da-f807-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-da)

BILAG 1: Parter og høringsberettigede

Ejer

Benny Brock

Tjerrildvej 26

8550 Ryomgård

BILAG 2: Situationsplan over ejendommen

BILAG 3: BAT-emission

| Staldnavn | m2 | Dyre- og staldkategori eller flexgruppe | BAT krav (kg NH3-N /(m2 · år)) | Vejledende BAT | Opnået emission |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nordlig stald | 1361 | Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50-75% fast gulv | 1,40 (eksisterende stald<1300 m2) | 1905 | 1905,4 |
| Sydlig stald | 1114 | Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50-75% fast gulv | 1,40 (eksisterende stald<1300 m2) | 1560 | 1559,6 |
| Total | 2475 | - | - | 3465 | 3465 |

BILAG 4: OVERSIGT OVER GÆLDENDE VILKÅR

NYE VILKÅR DER PÅBYDES MED DENNE REVURDERING:

- Ejendommen skal drives i overensstemmelse med miljøgodkendelsen af 21.6.2017, og med de påbud, der fremgår af denne revurdering.

- De nye vilkår, der fremgår af indeværende revurdering, træder i kraft og skal, med mindre andet fremgår af det enkelte vilkår, efterleves straks efter revurderingen er meddelt.

- Et eksemplar af nærværende revurdering skal til enhver tid være tilgængelig på landbruget, og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

- Næste regelmæssige revurdering skal ske i 2027.

- Ved udskiftning af eksisterende lyskilder, skal der etableres LED-belysning.

- Ejendommen skal senest d. 21. februar 202 have indført og implementeret miljøledelse på ejendommen.

VIDEREFØRTE VILKÅR:

Generelle vilkår:

- Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på virksomheden Tjerrildgaard, Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård med CVR nr. 19436470. Til virksomheden er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 28099.

- Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet skema nummer 93493 version 2 genereret den 19.5.2017, og med de vilkår der fremgår af godkendelsen.

- Et eksemplar af denne afgørelse skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

- Udnyttelsesfristen på det ansøgte projekt er 2 år. DETTE VILÅR ER UDGÅET

Vilkår vedr. beliggenhed og planmæssige forhold:

- Der må opstilles en silo som beskrevet, ved siden af de tre eksisterende. Placeringen fremgår af bilag 2.

Vilkår til husdyrhold og staldanlæg:

- Svinebruget tillades drevet med en årlig produktion på maksimalt 12.000 slagtesvin (32-112 kg) svarende til i alt 334,31 DE beregnet efter nugældende husdyrgødningsbekendtgørelse.

- Dyreholdet på ejendommen skal placeres i stalde og med vægtintervaller og stipladser som angivet i tabel 1.

- Følgende produktionsparametre skal kunne dokumenteres, f.eks. via gødningsregnskabet eller en effektivitetskontrol (e-kontrol):

- - Antal producerede slagtesvin

- - Gennemsnitlige indgangs- og afgangsvægte

- - Foderforbrug pr. kg. tilvækst

- - Gennemsnitligt indhold af fosfor pr FE i de anvendte blandinger

Vilkår vedr. ammoniakemission fra anlæg:

- Staldafsnit skal rengøres efter hvert hold, og der skal til stadighed være en god staldhygiejne. Stierne skal kontrolleres og renholdes, så det sikres, at gødning og urin hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til gyllekanalerne.

Vilkår til fodring:

- Der skal fasefodres.

- Alt foder skal tilsættes fytase (ikke nødvendig ved hjemmeblandet foder).

- Den totale mængde P ab dyr pr. år (beregnet som P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin) må være højst 7454 kg P (beregningsgrundlag i tekst). De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men samlet skal korrektionsligningen overholdes. Fosforkravet gælder for samtlige slagtesvin i det pågældende staldsystem på hele ejendommen.

- P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september år 1 til 15. februar år 3. Dokumentation kan f.eks. være gødningsregnskab, effektivitetskontrol, foderkontrol, ajourførte foderplaner eller lignende.

- Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.

- Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år, og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vilkår til opbevaring og behandling af husdyrgødning:

- Beholdere til husdyrgødning skal mindst en gang om året tømmes helt, og der skal ske indvendig og udvendig inspektion (om muligt) med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag skal noteres i logbogen.

- Håndtering af gylle, herunder gyllepumpning, skal foregå under opsyn.

- Gylle må først omrøres umiddelbart før udbringning og bortkørsel.

Vilkår til udbringning af husdyrgødning:

- Dokumentation i form af kvitteringer, gødningsplaner, m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende.

- Gødning skal i videst muligt omfang udbringes i dagtimerne, og udbringning i weekender og på helligdage skal så vidt muligt undgås.

Vilkår til energi- og vandforbrug, herunder ventilation:

- Anlæg, der er særligt energiforbrugende, herunder korntørringsanlæg og overbrusningsanlæg, skal kontrolleres og vedligeholdes, således at de altid kører energimæssigt optimalt. Anlæggene skal efterses minimum en gang om året. Kontrol og vedligehold noteres i driftjournal.

- Temperatur- og luftfugtighedsfølere skal, for opretholdelse af korrekt staldtemperatur og luftfugtighed, kontrolleres minimum hver anden måned eller i forbindelse med vask af stalden. Der skal føres driftsjournal for udført vedligehold, eftersyn, rengøring og kontrol af temperatur- og luftfugtighedsmålere.

- Der skal føres halvårlig kontrol med el-forbrug. Noteres i driftjournal.

- Der skal føres halvårlig kontrol med vandforbrug. Noteres i driftjournal.

- Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således at unødigt spild undgås.

- Der skal være asfalt eller beton som underlag til ejendommens dieseltanke, som endvidere ikke må placeres i nærheden af afløb, eller med fare for udløb på bar jord, til kloak, overfladevand eller grundvand.

Vilkår vedrørende management:

- Virksomheden skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Der skal således altid være egnet materiale på ejendommen til opsamling af spild.

- Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt og efter kommunens regulativer. Virksomhedens medicinaffald, veterinært affald mv. skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Medicin (lægemidler) må ikke opbevares sammen med levnedsmidler eller foderstoffer.

- Tankning af diesel skal foregå under opsyn

- Overførsel af gylle skal ske under opsyn.

Vilkår vedr. driftsforstyrrelser og uheld

- Beredskabet skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe uheld.

- Der skal udarbejdes en beredskabsplan eller driftsforskrift, som fortæller hvornår og hvordan, der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal foreligge, inden miljøgodkendelsen tages i brug. En kopi indsendes til Syddjurs Kommune.

Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

  - Procedurer som beskriver relevante tiltag med henblik på at ”stoppe ulykken/uheldet” og begrænse udbredelsen.

  - Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder der skal alarmeres og hvordan.

  - Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm.

  - En opgørelse over materiel, der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Herunder oplysninger om telefonnumre til kontaktpersoner.

- Beredskabsplanen revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang årligt. Den skal være let tilgængelig og synlig for ansatte og øvrige, der færdes på ejendommen. Beredskabsplanens indhold og opbevaringssted skal være kendt af virksomhedens ansatte og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand og lignende.

- Driftsforstyrrelser, som har betydning for det ydre miljø skal fremgå af driftsjournalen med tidspunkt mm for eventuelle hændelser.

Vilkår til minimering af gener fra anlæg:

- Driften må ikke medføre væsentlige gener for omboende, herunder gener fra, lys, støv, støj, transport eller lignende

- Der skal til stadighed tilstræbes vedligeholdelse, renholdelse og ryddelighed på virksomhedens indendørs og udendørs arealer, således at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mm).

- Der skal foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet. Bekæmpelse skal desuden foretages på Syddjurs Kommunes forlangende.

- Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til lugtgener, som af Syddjurs Kommune vurderes til at være væsentlige, uden for ejendommens areal.

- Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere anlægsgener for omboende end forventet, skal virksomheden lade udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af generne, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af virksomheden.

- Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, må i intet punkt - målt på nærmeste nabobeboelse med tilhørende arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Tilsynsmyndigheden kan kræve dokumentation for, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkåret herover ikke kan overholdes. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.

Vilkår vedr. transport:

- Transport med husdyrgødning skal i videst muligt omfang foregå indenfor normal arbejdstid.

  - Vilkår i forbindelse med husdyrbrugets ophør

- Ved ophør af driften skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. Der skal som minimum udføres følgende:

- Stalde, gyllebeholdere, fortanke, rørsystemer, gyllekanaler/kummer mv. skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.

- Gylletankene skal fjernes, når de ikke længere er brugbare for denne eller anden bedrift.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/302 af 15. februar 2017 om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU for så vidt angår intensivt opdræt af fjerkræ eller svin (meddelt under nummer C(2017) 688) (EØS-relevant tekst). C/2017/0688.

Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (m. senere ændringer)