| Journalnr.: | 26/2717 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 27-05-2026

Esben Øvle Kristensen - stald i marken

Damkærvej 18, Homå, 8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn:		Esben Kristensen, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:	Basistilsyn. Der er ført tilsyn med:

Dyrehold/produktion 
Gødningsopbevaring  
Affaldshåndtering 
Olieprodukter 
Evt. vilkår i miljøtilladelse/-godkendelse

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.:		29826

CVR nr.:		16102083

P nr.:			1001034592

Landbrugstype:

H § 16 b, med BAT: Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500  kg NH3-N pr. år

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse/tilladelse:		09.06.2020

Godkendt/tilladt produktionsareal:		 1.094 m2

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø

(vejledninger mv.)	www.sgav.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.05.2026 | Henstilling | Logbog for hyppig gylleudslusning | Meddelt |

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Stald | Staldystem | Dato | Status | Produktionsareal(M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bygning: 1, Stald: Stald, Navn: Slagtesvinestald, Bygningsareal: 1472 | Alle svin / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 09-06-2020 | Etableret | 1.002 |
| Bygning: 1, Stald: Udl., Navn: Slagtesvinestald, Bygningsareal: 1472 | Alle svin / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 09-06-2020 | Etableret | 92 |

Registreret produktion

| Stald | Staldsystem | Produktionsareal(M2) | I orden | Fuld produktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bygning: 1, Stald: Stald, Navn: Slagtesvinestald, Bygningsareal: 1472 | Alle svin / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 1.002 | Ja | Ja |
| Bygning: 1, Stald: Udl., Navn: Slagtesvinestald, Bygningsareal: 1472 | Alle svin / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 92 | Ja | Ja |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| Miljøgodkendelse /-tilladelse | § 16 b tilladelse af 09-06-2020 |
| Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | I gødningsregnskabet er der registreret slagtesvin på delvis spaltegulv. Det oplyses på tilsynet, at der er fuld produktion. |
| Logbog for gyllebeholder | Gyllebeholder med teltdug. |
| Hyppig gylleudslusning (logbog) | Hyppig gylleudslusning foretages hver 7. dag. Der føres ikke logbog. Se tilsynsbrev. |
| Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Ingen møddingsplads |
| Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Gyllebeholder på 3030 m3: gyllebeholder med teltoverdækning (godkendt i 2024). Teltdug lukket. |
| Krav om gyllealarm og beholderbarriere | Intet krav om alarm eller barriere. |
| Beholderkontrol | Seneste beholderkontrol udført: 27.11.2016. Der er ifølge Esben anmodet om beholderkontrol. |
| Vaskeplads og spildevand | Vaskeplads på bedriften i Homå. |
| Dieseltanke | Ingen dieseltank på bedriften. |
| Opbevaring af olieprodukter og spildolie | Olieprodukter og spildolie opbevares på bedriften i Homå. |
| Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v. | Ingen opbevaring af bekæmpelsesmidler. |
| Affald - typer, sortering, opbevaring, og bortskaffelse | Har en container til metal. Dette afleveres på Grenaa Produktforretning. Andet affald opbevares på bedriften i Homå. Plastaffald (herunder store sække) og presenninger afleveres ved RGS til sortering. Pap/papir afleveres i husholdningskraldespanden eller RGS til sortering. Glas (herunder medicinglas) sorteres i husholdningsskraldespandene. Farligt affald: - ingen medicinrester - har en container til kemidunke. Har ikke tømt denne endnu. - kanyler opbevares i kanyleboks og afhentes af Marius Pedersen. - spraydåser afleveres på genbrugsstationen. Spildolie afhentes af Marius Pedersen. Døde dyr opbevares på beton og under kadaverkappe. Afhentes af Daka. |
| Skadedyr- typer og bekæmpelse | Rottebekæmeplse: Anvender Motalin. Ikke væsentlige problemer med rotter Fluebekæmpelse: foretager ikke fluebekæmpelse. |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 2,8

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tlf: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk