Revurdering af miljøgodkendelse til

Valsemøllen af 1899 A/S, Havnegade 58, 6700 Esbjerg

- september 2023

- september 2023

F

ESBJERG KOMMUNE

Industrimiljø

Torvegade 74

6700 Esbjerg

Telefon	7616 1616

E-mail	miljo@esbjergkommune.dk

Web	www.esbjerg.dk

Sag nr.: 20/14608

Sagsansvarlig: Inken Frank/IFN

Copyright: Alle kort og luftfoto: copyright DDO ®, ©COWI

Revurdering af miljøgodkendelse af

Valsemøllen A/S

Havnegade 58, 6700 Esbjerg

Matrikel nummer:	1205c og 1205d, Esbjerg Bygrunde

CVR-nummer:	14996613

P-nummer:		1002964856

Listepunkt:		Hovedaktivitet: 6.4.b.ii.8

b) Behandling og forarbejdning, medmindre den kun består i emballering, af følgende råvarer, uanset om de har været forarbejdet før eller er uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder fra:

ii) Vegetabilske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag eller 600 tons/dag, hvor anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år, som f.eks.:

– 8. Møllerier.

Biaktivitet: Ingen

Miljøgodkendelsen omfatter: Hele produktionsvirksomheden på Havnegade 58, Esbjerg

Annonceres den o1. september 2023 på DMA – Digital Miljøadministration www.dma.mst.dk

Klagefristen udløber den 29. september 2023.

Søgsmålsfristen udløber den 01. marts 2024.

Indholdsfortegnelse:

1.	Indledning	- 3 -

2.	Afgørelse	- 3 -

3.	Vilkår	- 3 -

4.	Lovgrundlag	- 13 -

5.	Godkendelsens omfang	- 13 -

6.	Godkendelsens gyldighed	- 13 -

7.	Udtalelser og høringssvar	- 13 -

8.	Miljøteknisk redegørelse	- 14 -

9.	Vurdering og redegørelse af vilkår	- 18 -

10.  Offentliggørelse	- 31 -

11.  Klagevejledning	- 31 -

Bilag:	- 32 -

- Indledning

Esbjerg Kommune, Industrimiljø meddeler hermed Valsemøllen A/S, Havnegade 58, Esbjerg afgørelse om revurdering af virksomhedens miljøgodkendelser.

Virksomhedens produktion er omfattet af miljøbeskyttelseslovens liste over godkendelsespligtig virksomhed i henhold til punkt 6.4.b.ii.8 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Valsemøllen A/S ligger på Havnegade 58 i Esbjerg. Placeringen fremgår af bilag 1.

Til brug for revurderingen har virksomheden indsendt opdateret miljøteknisk beskrivelse, dateret den 11. januar 2023.

Virksomheden er omfattet af følgende miljøgodkendelser:

- Revurdering af miljøgodkendelse af 6. juli 2011

- Tillæg til miljøgodkendelse af 29. august 2012

- Miljøgodkendelse af ændring af produktion samt lagerbygning af 2. juli 2015

- Miljøgodkendelse af silobatteri af 28. juni 2017

Baggrund for revurderingen er, at virksomheden ifølge godkendelsesbekendtgørelsen er rubriceret under listepunkt 6.4.b.ii.8, der er anført på Bilag 1, og at EU-Kommissionen den 4. december 2019 har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende for produktion af fødevarer, drikkevarer og mælk. Denne BAT-konklusion vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Tilsynsmyndigheden skal tage en godkendelse af en bilag 1-virksomhed op til revurdering, når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. Eventuelle andre aktiviteter, der ikke er omfattet af virksomhedens hovedlistepunkt, tages samtidigt op til revurdering, såfremt aktiviteten er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med bilag 1-aktivitet, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 45, stk. 1.

Denne revurdering omfatter derfor alle fire afgørelser og hele virksomheden.

- Afgørelse

Vilkår fra ovennævnte miljøgodkendelser er ved revurderingen enten overført til denne afgørelse, korrigeret redaktionelt eller sløjfet, fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 3. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41.

Afgørelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1, jf. § 41a, stk. 3. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen, medmindre andet fremgår af vilkår. Vilkårene har været varslet i form af udkast til afgørelse.

- Vilkår

Der er anvendt flg. markering af vilkår i denne afgørelse:

# Ændrede vilkår som følge af revurderingen.

● Nye vilkår som følge af revurderingen.

Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkerede.

Nye eller ændrede vilkår, som stilles efter BAT-konklusionerne for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder, er markeret med (BAT ”nr.”), som refererer til de tilsvarende BAT numre i BAT tjeklisten for kornmøller. Disse vilkår skal senest efterkommes den 4. december 2023.

Generelt

- # Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. Endvidere skal tilsynsmyndigheden orienteres om delvist ophør.

- Ved driftsophør skal virksomheden inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist tømme og rengøre rørføringer, procesanlæg, kornsiloer samt siloanlæg og tilhørende rørføringer, som efter tilsynsmyndighedens vurdering, aktuelt eller på sigt vil kunne indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand og spildevandssystem. Virksomheden skal gennemføre foranstaltninger, som sikrer rørføringer, procesanlæg, kornsiloer samt siloanlæg og tilhørende rørføringer mod utilsigtet brug.

- Ved driftsophør skal virksomheden inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist bortskaffe al affald, kemikalier, olier mm. fra virksomhedens arealer. Bortskaffelse skal ske i henhold til tilsynsmyndighedens anvisninger.

- Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal virksomheden ved driftsophør inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist lade foretage en orienterende forureningsundersøgelse på arealer, som efter tilsynsmyndighedens vurdering, kan have været udsat for forurening fra virksomhedens anlæg eller drift. Prøvetagnings omfang og kriterier for prøvetagningen skal fastlægges efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. Analyser i forbindelse med undersøgelsen skal udføres af et akkrediteret laboratorium.

Senest 2 måneder efter undersøgelsen er gennemført, skal der fremsendes en rapport, der redegør for undersøgelsen og dens resultater.

- Hvis der sker ændringer i virksomhedens ejerforhold, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom senest 1 måned efter ændringerne.

- ● Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes ”tæt belægning” menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

- Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden når vilkår i denne afgørelse ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.

Hvis den manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal virksomheden straks indstille driften af virksomheden eller de relevante dele af virksomheden, indtil vilkårene igen overholdes.

- ● Virksomheden skal gennemføre og vedligeholde et miljøledelsessystem, der opfylder kravene i vilkår 9-12.

Virksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem i overensstemmelse med de krav, der fremgår af vilkår 9-12.

Dokumentation skal opbevares i 5 år og kunne forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. (BAT 1)

- ● Ledelsen skal minimum én gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet og forholde sig til, om det fortsat er velegnet og tilstrækkeligt i forhold til at opnå løbende miljøforbedringer. (BAT 1-xix)

Gennemgangen skal omfatte vurdering af eventuelle årsager til manglende overensstemmelse og gennemføre nødvendige afhjælpende foranstaltninger som reaktion på manglende overensstemmelse. (BAT 1-xviii)

- ● Virksomheden skal én gang årlig gennemføre intern audit af miljøledelsessystemet med henblik på at vurdere systemets egnethed og effektivitet. Den interne audit skal så vidt det er muligt være uvildig.

Virksomheden skal hvert tredje år gennemføre ekstern uvildig audit. (BAT 1-xvii)

- ● Miljøledelsessystemet skal inddrage medarbejderne, forankres i ledelsen, og dokumentere et systematisk og bevidst arbejde for løbende miljøforbedringer. Det skal som minimum indeholde:

- En overordnet miljøpolitik med løbende forbedringer formuleret af virksomhedens ledelse.

- Fastlagte roller og ansvar for gennemførelse af miljøpolitik og -mål.

- Nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer samt nødvendige kompetencer hos det personale, der kan påvirke virksomhedens miljøpræstationer.

- Procedurer der sikrer, at virksomheden til enhver tid er opdateret med nyeste relevante lovgivning for at sikre at miljølovgivningen overholdes.

- Procedure for håndtering af klager over miljøgener inkl. intern og ekstern kommunikation.

- Procedure for løbende overvågning af udviklingen af renere teknologi og energibesparende teknologi og vurdering af om disse kan anvendes i forbindelse med drift, etablering af nye anlæg og anlægsdele, produktionsændringer og ved nedlukning.

- Procedure for nødberedskab og uheld, der kan have miljømæssige konsekvenser, herunder

- Procedurer for hvordan forureningsuheld og væsentlige spild og meludslip håndteres. Procedurerne skal indeholde instrukser om, hvad der skal foretages for at stoppe yderligere spild og begrænse forureningen. Endelig skal procedurerne indeholde en instruks for hvordan myndighederne informeres.

- Der skal foreligge opdaterede procedurer for påfyldning af mel fra tankbilerne til siloanlægget. Procedurerne skal indeholde instrukser om hvor og hvordan påfyldning skal foregå.

Procedurerne skal foreskrive, hvilke forhåndsregler der skal foretages for at undgå spild af mel og procedurerne skal indeholde instrukser for, hvordan eventuelle uheld under påfyldning stoppes og hvordan skaderne minimeres.

- Procedurer for vedligeholdelse af miljøkritiske indretninger.

- Konkrete, målbare miljømål for væsentlige miljø- og energiforhold med tidsfrister.

- Handlingsplaner for at nå miljømålene, herunder plan for håndtering af lugtgener.

- Procedurer for effektiv processtyring, hvor arbejdsgange for måling af miljøindsatsen beskrives. Som mål for miljøindsatsen skal nedstående som minimum opgøres årligt:

- Produktion

- Energiforbrug (også opgjort i forhold til produktion)

- Vandforbrug (også opgjort i forhold til produktion)

- Spildevandsmængde og indholdsstoffer.

- Røggasmængder for afkast med støv og udledte årlige mængder af støv (også opgjort i forhold til produktion)

- Forbrug af rengørings- og desinfektionsmængder. Anvendes der prioriterede stoffer skal dette begrundes.

- Affaldsmængder.

(BAT 1, BAT 2, BAT 13, BAT 15)

- ● For at forebygge gener i omgivelserne skal virksomheden vedligeholde fortegnelser over støjkilder og lugtkilder samt dokumentere og føre journal over overvågning af støjemissioner og lugtemissioner.

Der føres en journal over reaktioner på identificerede hændelser, f.eks. klager. Virksomheden skal beskrive årsag, varighed, affødt miljøbelastning og hvilke foranstaltninger, virksomheden eventuelt har gennemført for at undgå gentagelser.

(BAT 1-i, ii, BAT 13, BAT 15)

- ● En kopi af denne afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for anlæggets indretning og drift.

Ressourceforbrug og energieffektivitet

- ● Virksomheden skal arbejde på at nedbringe affaldsmængden og ressourceforbruget, herunder energiforbruget, samt udledningen af forurenende stoffer til omgivelserne. Opgørelser over forbrug og udledninger skal opgøres i driftsjournalen jf. vilkår 51 (BAT 2)

- ● Virksomheden skal, for at øge energieffektiviteten, anvende mindst fire af nedenstående teknikker:

- Brænderregulering og –kontrol.

- Kraftvarmeproduktion.

- Energieffektive motorer.

- Varmegenvinding med varmevekslere og/eller varmepumper (herunder mekanisk dampkompression).

- Belysning.

- Minimering af nedblæsning fra kedlen.

- Optimering af dampdistributionssystemer.

- Forvarmning af fødevand (herunder brug af fødevandsforvarmere).

- Processtyringssystemer.

- Reduktion af utætheder i trykluftsystemer.

- Reduktion af varmetab ved isolering.

- Styreanordninger.

- Flertrinsfordamper.

- Anvendelse af solenergi.

Virksomheden skal til enhver tid kunne redegøre for de trufne valg. (BAT 6)

- ● Virksomheden skal, for at øge ressourceeffektiviteten, adskille restprodukter. (BAT 10)

- ● Virksomheden skal for at reducere vandforbruget og mængden af spildevand anvende tørrensning for at fjerne så meget af restmateriale som muligt fra råvarer og udstyr inden rengøring med væske. Alternativt kan der anvendes anden teknik, der som minimum sikre en tilsvarende reduktion af vandforbruget og udledte mængder af spildevand. (BAT 7)

- ● Virksomheden skal for at reducere vandforbruget og mængden af spildevand, så vidt det er muligt under hensyntagende til krav til hygiejne og produktsikkerhed, recirkulere og/eller genanvende vand f.eks. til rengøring, vask, køling eller selve processen. (BAT 7)

Indretning og drift

- Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener udenfor virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

- ● Modtagelse og udlevering af støvende varer må kun ske fra og til overdækkede lastbiler. Ved udendørs udlevering til tankbiler skal der anvendes bælge, fleksible slanger, som kan justeres til minimal faldhøjde, eller poser. Aftipning af støvende råvarer skal ske indendørs med lukket port eller som bagtip ned i et påslag med bændler.

- #Mel, der opbevares i lukkede siloer skal have monteret silofiltre, således at fortrængningsluft renses ved påfyldning. Påfyldning af siloer skal standses øjeblikkeligt ved brud på påfyldningsslanger, koblinger, rør eller silo. Påfyldningsslanger og -rør skal tømmes op i siloen med luft, når påfyldningen er afsluttet. Hver silocelle udstyres desuden med fuldmelder.

- #I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.

- ●Virksomheden skal ved rengøring og desinfektion undgå eller minimere anvendelsen af rengøringskemikalier og/ eller desinfektionsmidler, som er skadelige for vandmiljøet, navnlig prioriterede stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets vandrammedirektiv 2000/60/EF. (BAT 8)

- I filterafkast monteres en støvdetektor, som giver visuel alarm og lukker anlægget ned i tilfælde af utilsigtet støvudslip.

- Blæselinjen over til silocellerne i siloanlægget skal udstyres med pressostat samt en mekanisk overtryksventil.

Luftforurening og lugt

B-værdier og emissionsgrænseværdi

- #Virksomhedens luftafkast skal dimensioneres så nedenstående B-værdier overholdes ved almindelig drift:

| Forurenende stof | B-værdi mg/m3 |
| --- | --- |
| melstøv | 0.02 |
| NOx | 0,125 |
| CO | 1,000 |

B-værdien gælder i ethvert punkt uden for virksomhedens skel.

- #Virksomhedens luftforurening skal overholde følgende emissionsgrænseværdier:

| Forurenende stof | Emissions-grænseværdi, mg/Nm3 A |
| --- | --- |
| Melstøv | 2,5 |
| NOx B (LPG) | 140 C |
| CO (LPG) | 80 C |

A Emissionsgrænseværdierne gælder i de enkelte afkast

B NOx regnet vægtmæssigt som NO2

C mg/normal m3 tør røggas ved 10 % O2

Lugt

- Lugtemissionen fra faste afkast må ikke give anledning til et lugtbidrag, der overstiger (5 LE/m3 i nærmeste boligområde/etageboliger og 10 LE/m3 i erhvervsområdet) (1 minuts midlingstid) uden for virksomhedens grundareal.

Affald

- ●Spildolie, forurenet absorptionsmateriale, kemikalierester fra laboratorier og andet farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad det indeholder.

- Følgende affaldstyper må maksimalt oplagres i de anførte mængder.

| Affaldstype | Maksimal oplag |
| --- | --- |
| Affaldsmel | 11 ton |
| Plast | 500 kg |
| Paprester | 700 kg |
| Småt brændbart | 3,6 ton |
| Jern/skrot | 500 kg |
| Kemikalieaffald | 120 liter |
| Spildolie | 80 liter |

- ●Håndtering og opbevaring af affald skal foregå, så der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

Støj

- Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må i de nævnte områder, udenfor virksomhedens skel, ikke overskride nedenstående støjgrænser:

|  | Tidspunkt | Område |  | Referencetidspunkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  |
| Dag: | Kl. | dB(A) |  | Timer |
| Mandag – fredag | 700 - 1800 | 55 | 60 | 8 |
| Lørdag | 700 - 1400 | 55 | 60 | 7 |
| Lørdag | 1400 - 1800 | 45 | 60 | 4 |
| Søn- og helligdage | 700 - 1800 | 45 | 60 | 8 |
| Aften |  |  |  |  |
| Alle dage | 1800 - 2200 | 45 | 60 | 1 |
| Nat |  |  |  |  |
| Alle dage | 2200 - 700 | 40 | 60 | ½ |
| Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige |  | 55 | - |  |

Områderne fremgår af nedenstående figur og svarer til følgende områdebetegnelse i Esbjerg Kommunes Kommuneplan 2022-2034

Område 1:01-010-710, 01-010-080, 01-010-160, 01-010-730, 01-010- 081

Område 2: 01-010-761, 01-100-110, 01-010-760

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- Oplag af olier og kemikalier skal til enhver tid opbevares miljømæssigt forsvarligt, så der ikke kan opstå fare for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, vandløb, søer, havet, luft eller det DIN Forsynings kloaksystem. Oplaget skal placeres, så uvedkommende ikke umiddelbart har adgang til oplaget (f.eks. aflåst).

Ved olier og kemikalier forstås olier og kemikalier i flytbare beholdere, uanset om det er et produkt eller affald. Dette gælder også fast affald, hvorfra der kan ske udvaskning af forurenende stoffer.

- Olier og kemikalier skal opbevares på tæt belægning uden afløb til kloak.

- Pladsen til opbevaring af olier og kemikalier skal være indrettet, så en mængde svarende til den største beholderstørrelse kan tilbageholdes og opsamles.

Pladsen skal endvidere være overdækket og i øvrigt være sikret mod tilledning af regn- og overfladevand.

- Olier og kemikalier skal opbevares i hensigtsmæssige, tætte beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og tydelig mærket med angivelse af indhold.

- Al håndtering af olier og kemikalier, skal foregå på befæstede arealer. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil eller tilsvarende foranstaltninger, der sikrer, at evt. spild ikke kan ledes til kloaksystemet.

Afspærringsventilen skal som udgangspunkt altid være lukket, og må kun åbnes for afledning af rent overfladevand.

Egenkontrol – driftskontrol, årlig indberetning og præstationskontrol

- Udgifterne til dokumentation for egenkontrolvilkår afholdes af virksomheden.

- #Silofiltre skal hver tredje måned inspiceres for utætheder. Hvis inspektionen viser utætheder, eller hvis der i øvrigt konstateres synlig støvemission i perioden mellem inspektionerne, skal utæthederne udbedres inden næste silopåfyldning.

- #Filtre på luftafkast skal ugentligt inspiceres på filtrets renluftside eller i afkastkanal for støvaflejringer som indikation for utætheder, og eventuelle observerede utætheder skal udbedres inden opstart af ny produktion. Renluftsiden eller afkastkanal skal efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner.

- Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende – dog højest 1 gang årligt – dokumentere, at kravene i vilkår 27 og 28 er overholdt. Dokumentationen skal ske under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

- Præstationskontroller i vilkår 41 skal foretages som 3 enkeltmålinger, hver af en varighed på 1 time. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

- Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre eller lig med emissionsgrænseværdien. Kontrolperioden er den samlede måletid.

- Prøvetagning og analyse skal ske efter de nedennævnte metoder eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

| Navn | Parameter | Metodeblad nr. |
| --- | --- | --- |
| Bestemmelse af melstøv | Mel | MEL-02 |
| Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas | Lugt | MEL-13 |
| Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider i strømmende gas | NOx | MEL-03 |
| Bestemmelse af carbondioxid i strømmende gas | CO | MEL-06 |

- Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende – dog højest 1 gang årligt – dokumentere, at kravet i vilkår 28 er overholdt. Dokumentationen skal ske under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Målingerne skal udføres af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK, såfremt andet ikke er aftalt med tilsynsmyndigheden.

Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad MEL-13 (eller det til enhver tid gældende metodeblad) – Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium.

Der skal udtages mindst 3 lugtprøver.

Beregningerne af virksomhedens lugtbidrag i omgivelserne skal udføres med OML-metoden.

Er den relevante standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger.

Såfremt den relevante standardafvigelse på måleresultaterne er større end 50 % skal der:

- Enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller

- Udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner.

Lugtgrænsen anses for overholdt, hvis den højeste månedlige 99 % fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien.

Resultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingernes gennemførelse.

- Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjvilkåret, jf. vilkår 32, er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Måling af maksimalværdi skal foretages ved mindst 5 forekomster af den driftstilstand, der giver anledning til maksimalværdien, medmindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj”, jfr. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, medmindre der sker væsentlige ændringer eller der modtages støjklager. Udgifterne til støjdokumentationen afholdes af virksomheden.

Støjgrænsen anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket den udvidede usikkerhed er mindre end eller lig med støjgrænsen. Målingernes og beregningernes udvidede usikkerhed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger og Orientering nr. 36 fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmåling.

- #Virksomheden skal en gang årligt senest 1. april indsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden med de egenkontrolresultater der har været for det forgangne år. Redegørelsen skal vedlægges en kort opsummering af den gennemførte interne audit og af den eksterne audit samt dato for gennemførelse af audit.

Driftsforstyrrelser og uheld

- Spild af olier og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild, inkl. opsamlingsmaterialet, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på tankanlægget.

Hvis der er risiko for spild af olier og kemikalier kan løbe til et afløb skal relevante afløb straks lukkes/afspærres.

Ved eventuelt spild af olier og kemikalier på ubefæstet areal skal der ske opsamling af det forurenede jordvolumen og bortskaffelse af jorden til godkendt modtageanlæg efter anmeldelse og godkendelse af tilsynsmyndigheden.

- Virksomheden skal registrere større driftsforstyrrelser for hele virksomheden, der kan påvirke virksomhedens miljøforhold og beskrive årsag, varighed, affødt miljøbelastning og hvilke foranstaltninger virksomheden eventuelt har gennemført for at undgå gentagelser.

- Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelse og uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko herfor. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilket tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld.

Driftsjournal

- ●Virksomheden skal føre en driftsjournal over:

- Dato for eftersyn af alle filtre, herunder oplysninger om filterbrud og udskiftning af filtermateriale.

- Opgørelse over affaldsmængder

- Opgørelse over ressourceforbruget, herunder energiforbruget pr. år og pr. tons råvare/produceret mængde.

- Driftsforstyrrelser

- Forbrug af råvarer pr. år.

- Forbrug af andre hjælpestoffer pr. år

- Færdigvarer pr. år

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

- Lovgrundlag

Afgørelsen meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 41 stk. 1, jf. § 41a, stk.3.

Esbjerg Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed.

- Godkendelsens omfang

Revurdering af miljøgodkendelsen omfatter hele virksomheden.

- Godkendelsens gyldighed

Afgørelsen bortfalder, hvis forudsætninger angivet i miljøteknisk redegørelse ikke er opfyldt, eller hvis afgørelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a.

Indtil der er offentliggjort evt. nye BAT-konklusion i EU-tidende, vil godkendelsen blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revurderes senest 8 år efter godkendelsen er meddelt første gang og herefter mindst hvert 10. år. Revurderingen vil således senest ske i 2033. Når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, skal tilsynsmyndigheden tage virksomhedens godkendelser op til revurdering.

- Udtalelser og høringssvar

I sager om revurdering af godkendelser af listevirksomheder, der er oplistet på bilag 1 på listen over godkendelsespligtig virksomhed, må der ikke træffes afgørelse efter lovens § 41, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om udkast til afgørelse.

Fra den 18. september til den 02. oktober 2020 har det på Esbjerg Kommunes hjemmeside været annonceret.

Det er i forbindelse med annonceringen oplyst at, alle med interesse i sagen kan se ansøgningsmaterialet, ligesom alle kan indsende skriftlige kommentarer til ansøgningen. Endvidere kan alle med interesse for sagen anmode om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger, samt skriftligt kommentere udkast til miljøgodkendelse indenfor en frist på 2 uger fra modtagelsen af udkastet.

Esbjerg Kommune har ikke modtaget bemærkninger til ansøgningen eller ønsker om at få tilsendt udkast til revurderingsafgørelse.

Afgørelsen offentliggøres på Miljøministeriets DMA-portal (Digital MiljøAdministration).

Virksomheden har haft udkast til miljøgodkendelse til høring.

Samtidig er der foretaget en partshøring i henhold til forvaltningslovens § 19.

Esbjerg Kommune har den 30. august 2023 modtaget virksomhedens bemærkninger til udkastet. Virksomhedens bemærkninger har vi medtaget i vores sagsbehandling.

Industrimiljø vurderer, at der ikke forekommer andre parter i sagen i henhold til forvaltningslovens3 § 19, hvorfor udkastet til revurdering af miljøgodkendelse udelukkende har været sendt til høring hos virksomheden.

- Miljøteknisk redegørelse

8.1 Ejer og ansvarsforhold

Virksomheden ejes af: Valsemøllen af 1899 A/S. Arealet ejes af Esbjerg Havn.

Virksomheden er beliggende på: Havnegade 58, 6700 Esbjerg.

Virksomhedens kontaktpersoner er:

Group Technical Manager Niels Jessen, nje@valsemollen.dk, tlf. 40 51 50 27

Teknisk Leder Peter Dahl, pda@valsemollen.dk, tlf. 40 95 45 08

8.2 Etablering og beliggenhed

Der foretages ingen ændringer og/eller udvidelser af bygninger og belægninger.

8.3 Planforhold

Kommuneplan

Virksomheden er i Kommuneplan 2022 – 2034 for Esbjerg Kommune – beliggende i rammeområde dels 01-010-760 område nord for Dokhavnen fastlagt til bl.a. kontor, liberale erhverv, hotel og parkeringshuse (matrikel 1205d) og dels rammeområde 01-010-761 område mellem Stålvej og Toldbodvej fastlagt som erhvervsområde – erhverv uden boliger (matrikel 1205c).

Lokalplan

Området er omfattet at lokalplan nr. 381 for Esbjerg Havn, beliggende i delområde N samt lokalplan 01-100-0004 tillæg nr. 1 til lokalplan 381 (matrikel 1205d) og lokalplan 581 serviceområde nord for Dokhavnen samt lokalplan 01-010-0010 tillæg nr. 1 til lokalplan 581 (matrikel 1205c).

VVM

Virksomheden er omfattet af punkt 7g ”Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter” på bilag 2 i miljøvurderingsloven.

Industrimiljø har foretaget en screening af projektet og har den 14. juni 2017 truffet afgørelsen om, at virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Revurderingen omfatter allerede godkendte aktiviteter. Der godkendes ingen nye eller ændrede aktiviteter i forbindelse med revurderingen.

Da revurdering ikke indebærer en godkendelse af et nyt projekt, men alene medfører en opdatering af de eksisterende vilkår for virksomhedens godkendte drift, udløser revurderingen ikke en sagsbehandling efter miljøvurderingsloven.

Spildevandsplan

Virksomheden er beliggende i område Havnen i oplandsnummer D36_1 og D36_4 i Esbjerg kommunens Spildevandsplanen 2022 – 2027. Området er fælleskloakeret. Vandet ledes til Rensningsanlæg Vest.

Grundvandsinteresser

Virksomheden er beliggende udenfor område med drikkevandsinteresser.

Natura 2000-områder

Nærmeste Natura 200-områder er:

| Nærmeste Natura 2000-område | Afstand i km |
| --- | --- |
| EF-fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet | 1,5 |
| EF-Habitatområde H78 Vadehavet med Ribe å, Tved å og Varde å vest for Vadehavet | 1,5 |
| Ramsarområde R27 Vadehavet | 1,5 |

Industrimiljø har tidligere vurderet, at virksomheden ikke påvirker nogen af ovennævnte områder væsentligt.

Da der ikke sker godkendelsespligtige ændringer på virksomheden i forbindelse med revurderingen, skal der ikke foretages en vurdering i forhold til Natura 2000-områder i forbindelse med revurderingen i henhold til § 7, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af, om projekter i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Artsbeskyttelse – bilag IV-arter

På habitatdirektivets bilag IV er nævnt en lang række arter, som kræver en særlig beskyttelse. En fortegnelse over de i Danmark hjemmehørende arter findes i habitatbekendtgørelsens bilag 7. Listen omfatter både planter og dyr, og beskyttelsen gælder både for arternes yngle- og rasteområder. En række af disse særligt beskyttede bilag IV-arter kan have yngle- og rasteområde på eller omkring det ansøgte projekts arealer. I Esbjerg Kommune er der kendskab til forekomst af følgende Bilag IV-arter: Birkemus, snæbel, løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse, markfirben, odder, småflagermus og grøn mosaikguldsmed.

Industrimiljø har tidligere vurderet, at virksomhedens aktiviteter ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller raste-områder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Da der ikke sker godkendelsespligtige ændringer på virksomheden i forbindelse med revurderingen, skal der ikke foretages en vurdering i forhold til artsbeskyttelse – bilag IV-arter i henhold til § 10 stk. 1 i habitatbekendtgørelsen, som omhandler vurdering af projekter i henhold til habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

8.4 Driftstid og Produktionsbeskrivelse

Miljøgodkendelsen omfattet etablering og drift af hele virksomheden.

Drift og driftstid

Møllen er i drift hele døgnet, alle årets dage.

Normalt foregår produktionen fra mandag til fredag mellem 5.00 – 17.00.

Ved spidsbelastninger kan der forekomme aftenhold.

Ved driftsstop af møllen vil der automatisk blive tilkaldt bemanding.

Leverancer til og fra virksomheden er afhængige af produkternes friskhed og aftagernes åbningstider.

Produktionskapacitet, processer og forbrug af råvarer/hjælpestoffer

Virksomheden er et mølleri og beskæftiger sig med fremstilling af mel og melblandinger.

Produktionen kan inddeles i følgende varetyper:

- Hele og knækkede korn samt korn i flager som fremstilles i specialmøllen. Disse produkter produceres som bulkvare og som færdigpakket vare.

- Mel og klid fremstilles på rugmøllen/hvedemøllen. Disse produkter produceres som bulkvare og som færdigpakket vare.

- Færdige melblandinger fremstilles på færdigmelsblanderiet. Disse produceres kun som færdigpakket vare.

- Koncentrater (melblandinger der skal tilsættes gær og vand) fremstilles ligeledes på færdigmelsblanderiet som færdigpakket vare.

- Tilsætningsstofblandinger (dvs. bagehjælpemidler) fremstilles som færdigpakket vare på færdigmelsblanderiet.

- Økologisk færdigmel fremstilles som færdigpakket vare på færdigmelsblanderiet.

- Puffe råvarer / kerner.

Virksomheden omfatter specialmølle, færdigmelsblander, rugmølle/hvedmøllen, puffer samt tilhørende siloer mv.

Virksomhedens produktion kan opdeles i 3 hovedområder:

- Specialmølle

- Færdigmelsblanderi

- Rugmøllen/hvedemøllen

Produktionen for de 3 områder kan beskrives som følgende:

På bilag 2-3 kan ses en procesoversigt.

Afdeling 1: Fremstilling af hele og knækkede korn og kornflager

Kornet gennemgår rensning som vist i bilag 2 og 3. Der renses yderligere på rensemaskine (triør) samt stensorterer.

Flager og lignende produceres ved at kornet passerer en enkelt valsestol, hvor kornet klemmes. Skårne produkter fremstilles på skæremaskine. Maskinerne er fortrinsvis fremstillet af korrosionsbestandigt metal. Produktet pakkes i sække og detailemballage.

Afdeling 2: Færdigmelsblanderi

Til fremstilling af færdige melblandinger, koncentrater, tilsætningsstofblandinger og økologisk færdigmel.

Princippet i fremstilling af disse produkter er ens og fremgår af bilag 2.

Blandingsprodukter

Blandingsanlægget består af Nautablandere, som får råvarer tilført dels fra siloer/tanke og dels ved manuel ihældning fra sække.

Transport af produktet foregår pneumatisk samt med snegle.

Maskinerne er fortrinsvis fremstillet af korrosionsbestandigt metal.

Produktet pakkes i sække og detailemballage.

Afdeling 3: Mel og klid – hvedemølle og rugmølle

Princippet i hvedemelsproduktion og rugmelsproduktion fremgår af bilag 2 og 3.

Punkterne i den efterfølgende beskrivelse henføres til bilag 2 og 3.

Efter rensning (pkt. 3-6) passerer kornet en valsestol (pkt. 8) efterfulgt af en sigte (pkt. 9), hvor melet sigtes fra. Det resterende produkt går videre til næste valsestol og sigte, hvor processen gentages.

Klid fremkommer som et restprodukt ved melfremstilling.

Møllerimaskinerne er hovedsageligt fremstillet af korrosionsbestandigt metal, dog er der i sigterne ilagt sigterammer af træ. Selve sigtefloret er fremstillet af nylon.

Transport af produktet foregår pneumatisk. Produktet pakkes i sække og detailemballage.

Der anvendes følgende råvarer og hjælpestoffer på virksomheden:

| Råvarer og hjælpestoffer | Forventet årlig mængde i ton |
| --- | --- |
| Hvede og rug | 110.000 |
| Tilsætningsstoffer | 800 |
| Papir- og papemballage | 250 |
| Plast | 20 |

Virksomheden har i kalenderåret 2021 anvendt 8.371.000 kWh el til produktion, opvarmning og administration, samt 1.253 GJ fjernvarme til opvarmning.

Spildevand

Af spildevandgenererende processer, er rengøringsvand som følge af rengøring af lager, den væsentligste. Vand anvendes også som tilsætning i produktionen, men kun en minimal del af dette vand udledes efterfølgende. Det genererede spildevand vurderes ikke som værende problematisk, da afvaskede rester mv., stammer fra fødevareproduktionen.

Alt vand fra produktion ledes til kommunalt rensningsanlæg uden forudgående anden rensning.

Rengøring i produktionslokalerne foregår udelukkende ved tør rengøring i form af støvsugning.

Der forekommer sanitært spildevand fra toiletfaciliteter og rengøring af laboratorium og kontorlokaler.

Virksomheden har en tilladelse til nedsivning af tagvand fra silobatteri af 14. juni 2017 og en tilladelse til afledning af tag- og overfladevand samt spildevand af 2. juli 2015.

- Vurdering og redegørelse af vilkår

I overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsen § 22 stk. 1 skal der stilles relevante vilkår til en række punkter (pkt. 1-13), herunder vilkår til virksomhedens indretning og drift, emissionsvilkår mv.

9.1 Generelt

Virksomheden har hverken på kortere eller længere sigt planer om at bringe aktiviteterne på tankanlægget til ophør. Ved ophør af drift, vil eventuelle rester af råvarer blive solgt videre er forsøgt sendt retur til leverandør. Virksomheden har indført et miljøledelsessytem, som i første omgang ikke skal certificeres.

Vilkår 1-4	Vilkårene er videreført fra vilkår 31-34 i revurderingen af 6. juli 2011 med få re-

daktionelle ændringer. Dette er helt i overensstemmelse med godkendelsesbe-

kendtgørelsens § 22 stk.1 pkt. 12 og 13.

Vilkår 5 	Vilkåret er videreført fra vilkår 1 i revurderingen af 6. juli 2011.

Vilkår 6 	Vilkåret er nyt og er ment som en definition af fast og tæt belægning.

Vilkår 7 	Vilkåret er videreført vilkår 21-23 fra tillæg til miljøgodkendelse af 2. juli 2015.

Vilkåret er skrevet sammen til et vilkår og i overensstemmelse med god-

kendelsesbekendtgørelsens § 22 stk.1 pkt. 6.

Vilkår 8-12	Vilkårene er nye vilkår om indførelse og vedligeholdelse af et miljøledelses-

system. Vilkåret er stillet i overensstemmelse med BAT 1.

Vilkår 13	Vilkåret er nyt

Vurdering.

Det vurderes, at der med de stillede vilkår fastlægges krav til virksomheden i tilfælde af driftsophør, indførelse af et miljøledelsessystem og overskridelse af vilkår som anses for tilstrækkelige.

9.2 Ressourceforbrug og energieffektivitet

Vilkår 14-18	Vilkårene er nye og stilles i overensstemmelse med BAT 2, BAT 7 og BAT 10.

Vilkårene handler bl.a. om reduktion af affaldsmængder og vandforbruget, samt

energieffektivitet.

Vurdering.

Det vurderes at der med de stillede vilkår er stillet tilstrækkelige krav til virksomheden så ovennævnte BAT kan overholdes.

9.3 Indretning og drift

Vilkår 19	Vilkåret er videreført vilkår 2 og vilkår 7 i revurderingen af 6. juli 2011, vilkår 2 i tillæg af 29. august 2012, vilkår 2 i tillæg af 2. juli 2015 samt vilkår 4 i tillæg til miljøgodkendelse af 28. juni 2017. Vilkåret er desuden i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 22 stk.1 pkt. 9.

Vilkår 20	Vilkåret er nyt

Vilkår 21	Vilkåret er videreført vilkår 4 og 6 fra revurderingen 6. juli 2011, vilkår 4 og 5

Fra tillæg 29. august 2012 samt vilkår 5 og 7 fra tillæg 28. juni 2017.

Vilkåret er blot sammenskrevet til et vilkår og ændret lidt idet uheld ved

påfyldning er indarbejdet.

Vilkår 22	Vilkåret er videreført vilkår 6 fra tillæg af miljøgodkendelse af 29. august 2012 	samt vilkår 7 fra tillæg til miljøgodkendelse af 2. juli 2015.

Vilkåret er ændret redaktionelt.

Vilkår 23 	Vilkåret er nyt og stilles i overensstemmelse med BAT 8.

Vilkår 24-25	Vilkårene er videreført vilkår 5 fra revurdering af 6. juli 2011 og vilkår 6 fra til-

læg til miljøgodkendelse af 28. juni 2017.

Vurdering

Det vurderes at der med de stillede vilkår er stillet tilstrækkelige krav til virksomheden så ovennævnte BAT kan overholdes og driften kan foregå miljømæssigt forsvarligt.

9.4 Luftforurening og lugt

Virksomhedens primære luftforureningskilde er melstøv.

Der er følgende kilder, der kan bidrage til luftemissionen fra virksomheden:

- ”Bulderhuset” – virksomhedens luftafkast fra produktionen samles her.

- To små afkast fra detailpakkeriet

- Afkast fra kornsilo

- Afkast fra siloanlæg

- Afkast fra puffer

- Afkast fra lager- og produktionshal

På bilag 4 kan placering af luftafkast ses.

Udover procesafkast vil der kun være minimal emission fra diffuse kilder.

Beskrivelse af gaskedel (Effekt samt eftersyn/vedligehold):

Den gasfyrede dampkedel har en øvre kapacitet på 1.000 kg damp pr time, hvoraf omtrent 2/3 af kapaciteten udnyttes. Dampkedel forsyner virksomhedens produktion af puffede produkter samt flager, valset af f.eks. hvede, rug og byg. Omkring halvdelen af forbruget injiceres direkte til produkter i processerne for at pregelatinere stivelsen, den anden halvdel bruges som varmekilde ved den efterfølgende nedtørring og kommer retur til kedlen som kondensat i lukket system. Der anvendes F-gas P også kaldt LPG.

Kedlens indfyrede effekt er: 737kW

Afgivet effekt er: 656kW

Selve kedlen efterses af sagkyndig halvårligt med henholdsvis et generelt eftersyn og et hovedeftersyn. Her tjekkes alle sikkerhedsforanstaltninger, mekanisk og elektrisk. Det er virksomheden Chr. Møller A/S, der pt. udfører denne opgave.

Derudover besigtiges kedlen af bemyndiget virksomheden hvert andet år. Denne opgave udføres pt. af Bruun Inspektion A/S. Kedlen åbnes minimum hvert 4. år for indvendig besigtigelse.

Brænder og styring efterses 1 gang om året. Dette eftersyn udføres af Weishaupt A/S. Målerapport fra 30. november 2021 viser, at der i gennemsnit er målt 156,1 mg/Nm3 målt ved 3% ilt. Dette svarer til 97,2 mg/Nm3 ved 10% ilt. Denne værdi er mindre end grænseværdien på 140 mg/Nm3.

Beskrivelse af emissionsovervågning:

Valsemøllen af 1899 A/S baserer emissionsovervågning på et system leveret af det finske firma Sintrol.com, der har specialiseret sig i området siden 1993. Sintrols støvmonitoreringssystemer er verificeret af Finlands førende tekniske universiteter samt tredjeparts certificeringsorganer.

Sensorerne registrerer støv under emissionsgrænseværdierne, og er derfor et vigtigt værktøj i virksomhedens kontinuerlige overvågning. Pt. er minimum 2/3 af virksomhedens luftafkast overvåget og systemet bliver løbende udbygget. De pt. overvågede filtre, er udvalgt ud fra et væsentlighedsprincip, men med tiden vil Valsemøllen af 1899 A/S også have de mere ikke kritiske filtre omfattet af overvågningen.

Systemet virker konkret ved at støvpartiklers statiske ladning oversættes til en emissionsgrad med høj korrelation. Det er altså en indirekte måling, som automatisk alarmerer personalet på 2 niveauer: ’Gul’ betyder at emissionen nærmer sig grænseværdierne, og indikerer dermed proaktivt, at et eftersyn af det konkrete filter er påkrævet. ’Rød’ betyder at grænseværdien (sandsynligvis) er overskredet, og reparationsarbejdet igangsættes straks. Rød kan (som intet lys), også indikere en systemfejl. Dette bliver straks kontrolleret og tilrettet/repareret om nødvendigt. Grønt lys indikerer, at alt er i orden.

Der er fremsendt OML-beregninger dateret den 9. august 2022. Beregningerne viser, at B-værdien for melstøv på 0,02 mg/m3 vil kunne overholdes. Af ovennævnte rapport fremgår ligeledes de enkelte afkasthøjder.

Der er foretaget følgende beregning af emissioner fra luftafkast vist i bilag 4:

| Afkast nummer | Fra procesforløb | mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mølle | 2,498 |
| 2 | Punktudsug silobatteri (mel) | 2,500 |
| 3 | Punktudsug klidsilo | 2,500 |
| 4 | Posepakkeri | 2,500 |
| 5 | Posepakkeri | 2,500 |
| 6 | Puffer | 2,507 |
| 6a | Puffer | 2,493 |
| 7 | Pakkeri i frø og kerner | 2,504 |
| 8 | Filter 1. renseri | 2,242 |
| 9 | Specialrenseri | 2,500 |

I BAT-tjeklisten er der i tabel 15 angivet BAT-AEL (gennemsnit over prøvetagningsperioden) for støv <2-5 mg/Nm3. De angivne emissioner ligger alle indenfor dette interval.

Vilkår 26 	Vilkåret er videreført fra alle 4 tidligere afgørelser, dog er B-værdierne taget ud som selvstændige vilkår. B-værdierne er fastsat jf. B-værdivejledningen.

Vilkår 27	Vilkåret er videreført fra alle 4 tidligere afgørelser, dog er B-værdien taget ud og

anført i et selvstændigt vilkår. Vilkåret er stillet i overensstemmelse med god-

kendelsesbekendtgørelsens § 22 stk. 1 pkt. 1.

Vilkår 28 	Vilkåret er videreført vilkår 8 fra revurderingen 6. juli 2011. Vilkåret er stillet i

overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 22 stk. pkt. 9.

Vurdering.

Det vurderes, at virksomheden ved overholdelse af de stillede vilkår ikke giver anledning til væsentlig luftforurening. Det vurderes endvidere at virksomheden kan overholde de stillede luftvilkår.

9.5 Affald

Der fremkommer følgende affaldstyper på virksomheden (mængderne er for kalenderåret 2021:

Genanvendeligt affald:

- 41.180 kg bølgepap

- 80 kg papir og pap blandet

- 2.320 kg plastfolie 1A

- 7.740 kg plastfolie 1B

- 3.440 kg plastfolie 2

- 260 kg plastfolie 3

- 1.250 kg emballage træ (ubehandlet/rent)

- 661 kg papir

- 40 kg HDPE plast

- 20.210 kg PP Big bags (rene)

- 12.340 kg øvrigt affald t/sortering

Forbrændingsegnet affald:

- 159.060 kg organisk brændbart affald

- 405.270 kg småt brændbart affald

- 43.880 kg stort brændbart affald

Alle fraktioner opdeles og placeres i containere eller andre egnede beholdere. Affald afhentes af godkendt affaldsaftagere.

Der er ikke placeret beholdere som ved påvirkning af vejrlig kan medføre utilsigtet udledning.

Udover små mængder kemikalier i laboratoriet og lidt spildolie, genereres der ikke farligt affald.

Vilkår 29	Dette vilkår er nyt

Vilkår 30 	Vilkåret er et videreført vilkår 12 fra revurderingen af 6. juli 2011 og

angiver maksimalt tilladte affaldsmængder.

Vilkår 31	Dette vilkår er nyt

Alle tre vilkår er stillet i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 22 stk.1 pkt. 8

Vurdering.

Esbjerg Kommune vurderer, at de stillede vilkår kan overholdes og affald dermed håndteres og opbevares forsvarligt.

9.6 Støj

Der er følgende kilder, der bidrager til støjbelastningen fra virksomheden:

- Afkast fra produktion samt ventilationsanlæg

- Luftindtag

- Intern færdsel (lastbiler og personbiler)

Der er den 20. september 2022 udarbejdet en støjrapport af BP Støjmåling Aps. Rapporten er en opfølgning på tidligere støjrapport fra 2015 og viser støjbelastningen ved nærmeste bolig i Havnegade 61, 6700 Esbjerg.

Rapporten viser, at de stillede støjgrænser vil kunne overholdes.

Grænseværdierne for støj er stillet i overensstemmelse med Miljøstyrelsens støjvejledning.

Vilkår 32	Vilkåret er et videreført vilkår fra tillæg til miljøgodkendelse af 2, juli 2015. Vilkåret

er stillet i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 22 stk.1

pkt. 3.

Vurdering:

Det vurderes at virksomheden ikke giver anledning til væsentlige støjbelastninger i omgivelserne. Det vurderes endvidere, at virksomhedens aktiviteter kan finde sted indenfor de angivne støjgrænser.

9.7 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden er beliggende udenfor område med drikkevandsinteresser.

Der forefindes ingen olietanke på virksomheden.

Der forefindes ikke nedgravede olietanke eller andre lignende potentielle forureningskilder på virksomhedens grund.

Der er ikke oplag af farlige stoffer udendørs. Virksomheden anvender ganske små mængder af kemikalier i laboratoriet.

Til virksomhedens trucks anvendes truckgas, som opbevares i et stationært gasanlæg.

Virksomhedens udendørsarealer er asfalteret.

Vilkår 33-37	Disse vilkår er videreførte vilkår 13-17 fra revurderingen af 6. juli 2011. Der

er foretaget få redaktionelle ændringer. Vilkårene stilles i overensstemmelse med

godkendelsesbekendtgørelsens § 22 stk. 1 pkt. 7.

Vurdering.

Det vurderes, at ved overholdelse af de stillede vilkår vil risikoen for at virksomhedens aktiviteter/produktion giver anledning til forurening af jord, grundvand og overfladevand minimeret. Det vurderes endvidere, at virksomheden kan overholde de stillede vilkår.

9.8 Egenkontrol – driftskontrol, årlig indberetning og præstationskontrol

I miljøgodkendelsen er der stillet en række vilkår til virksomhedens egenkontrol og driftsjournal.

Vilkår 38: Vilkåret er et videreført vilkår fra revurderingen af 6. juli 2011.

Vilkår 39: Vilkåret er videreført fra tidligere afgørelser, og med

en tilføjelse om, at inspektionen skal foregå hver tredje måned.

Vilkår 40: Vilkåret er videreført fra tidligere afgørelser, dog med præciseringer.

Vilkår 41-46: Vilkårene er videreført fra tidligere afgørelser med små redaktionelle ændringer.

Vilkår 47: Vilkåret er videreført, dog med den tilføjelse, at resultaterne fra gennemført audit

ligeledes skal opsummeres.

Alle vilkår i dette afsnit stilles i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 22 stk. 1 pkt. 4. Vilkår 48 er stillet i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsen § 22 stk. 1 pkt. 5.

Vurdering.

Det vurderes at virksomheden ved overholdelse af de stillede vilkår vil føre en effektive egenkontrol med virksomhedens indretninger og produktionsanlæg. Det er Esbjerg kommunes vurdering at virksomheden kan overholde de stillede vilkår.

9.9 Driftsforstyrrelser og uheld

Af godkendelsesbekendtgørelsens § 22 stk. 1 pkt. 10 og 11 fremgår det, at der i miljøgodkendelsen skal stilles vilkår om, hvordan virksomheden skal forholde sig i unormale driftssituationer samt andre vilkår til virksomhedens indretning og drift, der er nødvendige for at sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld.

Vilkår 48-50 er videreførte vilkår fra tidligere afgørelser og de er stillet i overensstemmelse med ovenfor nævnte punkter.

Vurdering.

Det vurderes, at virksomheden ved overholdelse af de stillede vilkår ikke vil give anledning til væsentlig forurening i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

9.10 Driftsjournal

Vilkår 51: Vilkåret er nyt og i driftsjournalen skal nogle af de krav der er i øvrige vilkår fastholdes.

Basistilstandsrapport

Virksomheder, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, og som bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer, som stammer fra en bilag 1-aktivitet, skal udarbejde en rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening (basistilstandsrapport).

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15 stk. 1 træffer godkendelsesmyndigheden afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde en basistilstandsrapport.

I tillæg til miljøgodkendelse af 2. juli 2015 er det vurderet, at virksomheden ikke bruger, fremstiller eller frigiver farlige stoffer som kan forurene jord eller grundvand.

Industrimiljø har derfor vurderet, at virksomheden ikke er omfattet af kravet om at der skal udarbejdes en basistilstandsrapport.

Virksomheden foretager ingen ændringer i forbindelse med revurderingen, som medfører, at der skal udarbejdes et tillæg til basistilstandsrapporten.

BAT/Renere teknologi

Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik (BAT).

I forbindelse med miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse af virksomheder/anlæg, skal der derfor stilles krav til virksomheden, der svarer til det der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi.

EU-kommissionen har den 4. december 2019 offentliggjort en BAT-konklusioner for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder. Det indebærer, at virksomhedens miljøgodkendelse skal revurderes med henblik på overholdelse af BAT. Virksomhedens godkendelse er på den baggrund taget op til revurdering og relevante BAT-konklusion implementeret i nærværende afgørelse.

Virksomheden har udfyldt BAT-tjeklisten for kornmøller (se bilag 5)

| BAT Konklusion | Status for opfyldelse af krav og vurdering |
| --- | --- |
| GENERELLE BAT-KONKLUSIONER |  |
| Miljøledelsessystemer |  |
| BAT 1 For at forbedre de overordnede miljøpræstationer er den bedste tilgængelige teknik at indføre og overholde et miljøledelsessystem | Virksomheden har opbygget et miljøledelsessystem i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO 14001:2015 Der vil i systemet være en vedligeholdelsesplan som sikrer unødige støj- og lugtgener. Esbjerg Kommune stiller vilkår 8-12 om, et miljøledelsessystem, der lever op til relevante krav i BAT 1. Miljøledelsessystemet skal være implementeret inden 4. december 2023. I vilkår 11 præciseres, hvad miljøledelsessystemet som minimum skal indeholde. Der stilles ikke krav udover BAT 1, men formålet med vilkåret er at opnå klare, præcise og entydige vilkår, så det uden tvivl for både virksomhed og myndighed kan konstateres, om vilkår er overholdt. Det er ikke et krav, at miljøledelsessystemet certificeres. Derfor stilles vilkår 10 om audit af systemet, da virksomheden ikke har besluttet, om systemet certificeres. Ved intern audit menes en selvinspektion, hvor virksomheden selv efterprøver sine egne procedurer, men der ved ekstern uvildig audit menes en udført af en udefra kommende virksomhed. |
| BAT 2 For at øge ressourceeffektiviteten og reducere emissionerne er det BAT at etablere, opretholde og regelmæssigt revidere (herunder når der sker en væsentlig ændring) en opgørelse over vand-, energi- og råvareforbrug samt over spildevands- og røggasstrømme som en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1), der omfatter alle følgende elementer: I. oplysninger om fødevare-, drikkevare- og mælkeproduktionsprocesser, herunder: a) forenklede procesflowdiagrammer, som viser, hvor emissionerne stammer fra b) beskrivelser af de procesintegrerede teknikker og spildevands-/røggasrensningsteknikker for at forebygge eller reducere emissioner, herunder deres præstationer. II. oplysninger om vandforbrug og -anvendelse (f.eks. flowdiagrammer og vandbalancer) og fastlæggelse af foranstaltninger til at reducere vandforbruget og spildevandsmængden (se BAT 7). III. oplysninger om mængden og arten af spildevandsstrømme som f.eks.: a) gennemsnitlige værdier og variation i flow, pH og temperatur b) gennemsnitlig koncentration og belastningsværdier for relevante forurenende stoffer/parametre og deres variation (f.eks. COD/TOC, kvælstofforbindelser, fosfor, salte og ledningsevne). IV. oplysninger om røggasstrømmenes egenskaber såsom: a) gennemsnitlige værdier og variation i flow og temperatur b) gennemsnitlig koncentration og belastningsværdier for relevante forurenende stoffer/parametre og deres variation (f.eks. støv, TVOC, CO, NOX, SOX) c) tilstedeværelsen af andre stoffer, der kan påvirke røggasrensningssystemet eller anlæggets sikkerhed (f.eks. ilt, vanddamp og støv). V. oplysninger om energiforbrug og -anvendelse, mængden af anvendte råvarer samt mængden og arten af de genererede rest- og biprodukter og identifikation af foranstaltninger til løbende forbedring af ressourceeffektiviteten (se f.eks. BAT 6 og BAT 10). VI. identifikation og gennemførelse af en passende overvågningsstrategi med det formål at øge ressourceeffektiviteten under hensyntagen til forbruget af energi, vand og råvarer. Overvågning kan omfatte direkte målinger, beregninger eller registrering med passende hyppighed. Overvågningen opdeles på det mest hensigtsmæssige niveau (f.eks. på proces- eller anlægsniveau). | Virksomheden oplyser, at kravene under BAT 2 allerede er gennemført i forbindelse med udarbejdelse af ovennævnte miljøledelsessystem. Esbjerg Kommune stiller vilkår 14 om at virksomheden skal arbejde på at nedbringe affaldsmængden og ressourceforbruget, herunder energiforbruget. Desuden stilles der vilkår 51 om driftsjournal, hvor bl.a. energiforbrug, affaldsmængder, forbrug af råvarer m. skal registreres. |
| Overvågning |  |
| BAT 3 For relevante emissioner til vand som fastlagt i opgørelsen over spildevandsstrømme (se BAT 2) er det BAT at overvåge nøgleprocesparametre (f.eks. løbende overvågning af spildevandsstrømme, pH og temperatur) på centrale steder (f.eks. ved indløbet eller udløbet ved forbehandlingen, eller ved indløbet til den endelige behandling på det sted, hvor emissionen forlader anlægget). | Virksomheden gennemfører en årlig miljøkortlægning. Der udledes kun meget små mængder rengøringsvand. |
| BAT 4 Det er BAT at monitere emissioner til vand med mindst den frekvens, der er angivet nedenfor (se BAT-tjekliste), og i overensstemmelse med EN-standarder. Hvis der ikke foreligger EN-standarder, er det BAT at anvende ISO- standarder, nationale standarder eller andre internationale standarder, som sikrer, at der tilvejebringes data af tilsvarende videnskabelig kvalitet. | Virksomheden har ingen afledning af spildevand direkte til recipient. |
| BAT 5 Det er BAT at monitere rørførte emissioner til luft med mindst den frekvens, der er angivet nedenfor (se BAT-tjekliste), og i overensstemmelse med EN-standarder. | Virksomhedens filtre efterses jf. gældende vedligeholdelsesplan. Esbjerg Kommune har i vilkårene 39 og 40 stillet vilkår til vedligeholdelse og kontrol af filtre og i vilkår 51 stilles vilkår om driftsjournal |
| Energieffektivitet |  |
| BAT 6 For at øge energieffektiviteten er det BAT at anvende BAT 6a og en passende kombination af de generelle teknikker, der er anført i teknik b nedenfor. a) Energieffektivitetsplan En energieffektivitetsplan som en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1) omfatter fastlæggelse og beregning af det specifikke energiforbrug af aktiviteten (eller aktiviteter), opstilling af centrale præstationsindikatorer på årsbasis (f.eks. for det specifikke energiforbrug) og planlægning af mål for periodiske forbedringer og dermed forbundne tiltag. Planen tilpasses de særlige forhold, der gør sig gældende for anlægget. b) Anvendelse af generelle teknikker Generelle teknikker omfatter teknikker som: - brænderregulering og -kontrol - kraftvarmeproduktion - energieffektive motorer - varmegenvinding med varmevekslere og/eller varmepumper (herunder mekanisk dampkompression) - belysning - minimering af nedblæsning fra kedlen - optimering af dampdistributionssystemer - forvarmning af fødevand (herunder brug af fødevandsforvarmere) - processtyringssystemer - reduktion af utætheder i trykluftsystemer - reduktion af varmetab ved isolering - styreanordninger - flertrinsfordamper - anvendelse af solenergi. | Virksomheden oplyser, at energieffektivitetsplan inkluderes i virksomhedens kommende miljøledelsessystem. Energieffektivitet overvåges ifm. Årlig miljøkortlægning samt ifm. etablerede miljømålsætninger En energieffektivitetsplan som en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1) omfatter fastlæggelse og beregning af det specifikke energiforbrug af aktiviteten (eller aktiviteter), opstilling af centrale præstationsindikatorer på årsbasis (f.eks. for det specifikke energiforbrug) og planlægning af mål for periodiske forbedringer og dermed forbundne tiltag. Planen tilpasses de særlige forhold, der gør sig gældende for anlægget. Virksomheden oplyser at følgende teknikker anvendes: - brænderregulering og -kontrol - energieffektive motorer - varmegenvinding med varmevekslere og/eller varmepumper (herunder mekanisk dampkompression) - belysning - minimering af nedblæsning fra kedlen - optimering af dampdistributionssystemer - forvarmning af fødevand (herunder brug af fødevandsforvarmere) - processtyringssystemer - reduktion af utætheder i trykluftsystemer - reduktion af varmetab ved isolering Esbjerg Kommune vurderer, at virksomheden lever op til BAT 6. I miljøgodkendelsen stilles vilkår om gennemførelse og vedligeholdelse af et miljøledelsessystem, som også omfatter energieffektivitetsplan. |
| Vandforbrug og spildevandsudledning |  |
| BAT 7 For at reducere vandforbruget og mængden af udledt spildevand er det BAT at anvende BAT 7a og en af teknikkerne b-k nedenfor eller en kombination af disse. Fælles teknikker a. Recirkulering og/eller genanvendelse af vand b. Optimering af vandflow c. Optimering af vanddyser og slanger d. Adskillelse af spildevandsstrømme Teknikker i forbindelse med rengøring e. Tørre renseteknikker f. »Pigging system« til rensning af rør g. Højtryksrensning h. Optimeret dosering af rengøringskemikalier og vandforbrug ved CIP-rengøring (cleaning-in-place) i. Lavtryksskum og/eller gelrensning j. Optimeret design og konstruktion af udstyr og procesområder k. Rengøring af udstyr snarest muligt | Vandforbrug og spildevandsudledning overvåges ifm. Årlig miljøkortlægning samt ifm. Etablerede miljømålsætninger. Virksomheden oplyser, at følgende teknikker anvendes: - Recirkulering eller genanvendelse af vand: Recirkulering og/eller genanvendelse af vandstrømme (med eller uden vandrensning), f.eks. til rengøring, vask, køling eller selve processen. - Optimering af vandflow: Anvendelse af kontrolenheder, f.eks. fotoceller, flowventiler, termostatregulerede ventiler, til automatisk justering af vandflow. - Tørre renseteknikker: Bortskaffelse af så meget restmateriale som muligt fra råvarer og udstyr inden rengøring med væske, f.eks. ved hjælp af trykluft, vakuumsystemer eller opsamlingsbakker med netafdækning. - Højtryksrensning: Sprøjtning med vand på overfladen, som skal renses ved tryk på mellem 15 bar og 150 bar. - Rengøring af udstyr snarest muligt: Rengøringen foretages så hurtigt som muligt efter brug af udstyr for at forhindre, at snavset hærdes. Esbjerg Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at virksomheden lever op til BAT 7. I miljøgodkendelsen stilles vilkår 17 og 18 med henblik på reduktion af vandforbrug og mængde af spildevand. |
| Skadelige stoffer |  |
| BAT 8 For at forebygge eller reducere anvendelsen af skadelige stoffer, f.eks. ved rengøring og desinfektion, er det BAT at anvende en af nedenstående teknikker eller en kombination af disse. a. Passende valg af rengøringskemikalier og/eller desinfektionsmidler b. Genanvendelse af rengøringskemikalier ved CIP-rengøring c. Tørrensning d. Optimeret design og konstruktion af udstyr og procesområder | Virksomheden anvender kun skadelige/faremærkede stoffer i et yderst begrænset omfang Virksomheden oplyser, at følgende teknikker anvendes: Passende valg af rengøringskemikalier og/eller desinfektionsmidler: Undgå eller minimere anvendelse af rengøringskemikalier og/eller desinfektionsmidler, som er skadelige for vandmiljøet, navnlig prioriterede stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets vandrammedirektiv 2000/60/EF (1). Ved udvælgelsen af stofferne tages der hensyn til hygiejne- og fødevaresikkerhedskrav. Esbjerg Kommune stiller vilkår 23 for at sikre at brugen af stoffer, der er skadelige for vandmiljøet, reduceres mest muligt. |
| BAT 9 For at forebygge emissioner af ozonlagsnedbrydende stoffer og stoffer med et højt globalt opvarmningspotentiale fra køling og frysning er det BAT at anvende kølemidler uden indhold af ozonnedbrydende stoffer og med et lavt globalt opvarmningspotentiale (GWP). | Ikke relevant |
| Ressourceeffektivitet |  |
| BAT 10 For at øge ressourceeffektiviteten er det BAT at anvende en af nedenstående teknikker eller en kombination af disse. a. Anaerob nedbrydning b. Anvendelse af rest- og biprodukter c. Adskillelse af restprodukter d. Genvinding og genbrug af restprodukter fra pasteuriseringsanlægget e. Genvinding af fosfor som struvit f. Anvendelse af spildevand til udspredning på landbrugsjord | Virksomheden oplyser, at følgende teknikker anvendes: Anvendelse af rest- og biprodukter: Rest- og biprodukter kan f.eks. anvendes. som dyrefoder. Esbjerg Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at virksomheden lever op til BAT-kravet og fastholder krav om adskillelse af restprodukter i vilkår 16. |
| BAT 11 For at forhindre ukontrollerede udledninger til vand er det BAT at tilvejebringe en passende opsamlingskapacitet til opsamling af spildevand. | Ikke relevant |
| BAT 12 For at reducere emissioner til vand er det BAT at anvende en passende kombination af nedenstående teknikker. Indledende, primær og generel behandling a. Udligning b. Neutralisering c. Fysisk separation, f.eks. sigter, sier, sandfang, fedtudskillere, olieseparation eller primære bundfældningstanke Aerob og/eller anaerob behandling (sekundær behandling) d. Aerob og/eller anaerob behandling (sekundær behandling), f.eks. aktiveret slamproces, aerob lagune, proces med opadgående anaerobt slamtæppe (UASB), anaerob kontaktproces, membranbioreaktor Fjernelse af kvælstof e. Nitrifikation og/eller denitrifikation f. Delvis nitrifikation — anaerob ammoniumoxidation Genvinding af fosfor og/eller fjernelse af fosfor g. Genvinding af fosfor som struvit h. Bundfældning i. Øget biologisk fjernelse af fosfor Fjernelse af faste stoffer j. Koagulering og flokkulering k. Sedimentering l. Filtrering (f.eks. sandfiltrering, mikrofiltrering og ultrafiltrering) m. Flotation | BAT-AEL ikke relevante for Valsemøllen, da der ikke er direkte udledning af spildevand til recipient. |
| Støj |  |
| BAT 13 For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere støjemissioner er det BAT at udarbejde, gennemføre og regelmæssigt gennemgå en plan for håndtering af støjgener som et led i miljøledelsessystemet (se BAT 1). Denne plan skal omfatte alle følgende elementer: - en plan, der indeholder passende foranstaltninger og tidsfrister - en journal over overvågning af støjemissioner - en journal over reaktion på identificerede støjhændelser, f.eks. klager - et støjreduktionsprogram, der skal identificere kilden/kilderne, måle/ estimere støj- og vibrationseksponeringen, karakterisere kildernes bidrag og gennemføre forebyggelses- og/ eller reduktionsforanstaltninger. | Valsemøllen arbejder med forebyggelse og reducering af støjemissioner i forbindelse med den kontinuerlige drift og vedligehold af anlægget. Virksomheden har en støjrapport fra 20. september 2022, som viser at støjvilkår kan overholdes. Virksomheden har en generel procedure for miljøhændelser, herunder håndtering af evt. støjklager. For at forebygge støjgener stilles vilkår 12 om en fortegnelse over støjkilder og en journal over overvågning af støjemissioner. |
| BAT 14 For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere støjemissioner er det BAT at anvende en af nedenstående teknikker eller en kombination af disse. a. Passende placering af udstyr og bygninger b. Driftsforanstaltninger c. Støjsvagt udstyr d. Udstyr til støjkontrol e. Støjdæmpning | Se under BAT 13 Esbjerg Kommune vurderer, at virksomheden lever op til BAT-kravet. |
| Lugt |  |
| BAT 15 For at forebygge eller, såfremt dette ikke er praktisk muligt, reducere lugtemissioner er det BAT at udarbejde, gennemføre og regelmæssigt gennemgå en plan for håndtering af lugtgener som et led i miljøledelsessystemet (se BAT 1). Denne plan skal omfatte alle følgende elementer: - en plan, der indeholder passende foranstaltninger og tidsfrister - en journal over gennemførelse af lugtovervågning. Denne kan suppleres med måling/estimering af lugteksponering eller vurdering af lugtpåvirkning - en journal over reaktion på de identificerede lugthændelser, f.eks. klager - et program for forebyggelse og reduktion af lugtgener, der er designet til at identificere kilden/ kilderne, til måling/estimering af lugteksponering til at karakterisere kildernes bidrag og til at gennemføre forebyggende og/ eller reducerende foranstaltninger. | Virksomheden har en generel procedure for miljøhændelser, herunder håndtering af evt. lugtklager. For at forebygge lugtgener stilles vilkår 12 om en fortegnelse over lugtkilder og en journal over overvågning af lugtemissioner. |
| BAT-KONKLUSIONER FOR FORARBEJDNING AF KORNMØLLER |  |
| Energieffektivitet |  |
| Generelle teknikker til at øge energieffektiviteten er anført i afsnit 1.3 i disse BAT-konklusioner. De vejledende nøgletal fremgår af nedenstående tabel (se BAT-tjekliste). | Vejledende nøgletal for det specifikke energiforbrug finder ikke anvendelse ved produktion af mel og melblandinger og er derfor ikke relevante for Valsemøllen. |
| Emissioner til luft |  |
| BAT 28 For at reducere rørførte emissioner af støv til luft er det BAT at anvende et posefilter. | Virksomhedens filtre efterses jf. gældende vedligeholdelsesplan. Esbjerg Kommune har i vilkårene 39 og 40 stillet vilkår til vedligeholdelse og kontrol af filtre og i vilkår 51 stilles vilkår om driftsjournal |

Industrimiljøs vurdering

Virksomheden har redegjort for, hvordan virksomheden lever op til BAT og Industrimiljø vurderer, at det med de stillede vilkår sikres, at virksomheden anvender BAT.

Helhedsvurdering

Esbjerg Kommune vurderer, at virksomheden kan indrettes og drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlige forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1, når driften er i overensstemmelse med de oplysninger der ligger til grund for afgørelsen og når de fastsatte vilkår overholdes.

Endvidere vurderes det, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænser forurening ved anvendelse af BAT.

Øvrig regulering

Virksomhedens affald skal bortskaffes i overensstemmelser med kommunens affaldsregulativ/anvisninger.

- Offentliggørelse

Afgørelsen annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt.

Afgørelsen kan ses på Digital MiljøAdministration (DMA) - dma.mst.dk/

Der er adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

- Klagevejledning

Afgørelsen kan, jf. miljøbeskyttelseslovens § 91 stk. 1, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøgeren

- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

- Sundhedsstyrelsen

- Foreninger og organisationer, i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via linket kpo.naevneneshus.dk

Klageportalen findes også via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Esbjerg Kommune. Hvis Esbjerg Kommune fastholder afgørelsen, sender Esbjerg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristens udløb

Klagen skal være modtaget senest den 29. september 2023.

Orientering om klage

Hvis Esbjerg Kommune får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Esbjerg Kommune virksomheden herom.

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i afgørelsen. Udnyttes afgørelsen sker dette dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Esbjerg Kommune har meddelt afgørelsen, dvs. senest den 01. marts 2024.

Henvendelse i sagen kan rettes til undertegnede på telefon (direkte) 7616 1389.

Med venlig hilsen

Inken Frank

Ingeniør

Bilag:

  - Kort med angivelse af virksomhedens placering.

  - Principskitse over produktion af hvedemel og blandingsprodukter

  - Principskitseover produktion af rugmelsprodukter

  - Placering af luftafkast

  - Udfyldte BAT tjeklister

Kopi til:

- Danmark Naturfredningsforening, dnesbjerg-sager@dn.dk

- Friluftsrådet, sydvestjylland@friluftsraadet.dk

- Styrelse for patientsikkerhed i Region Syd, stps@stps.dk

- Rådgiver Thomas Lykke Sørensen fra Vicath EQ: tls@vicatheq.dk

- Peter Dahl fra Valsemøllen: pda@valsemollen.dk

- Niels Jessen fra Valsemøllen: nje@valsemollen.dk

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4: Placering af luftafkast

Bilag 5: BAT-tjekliste

| BAT tjekliste for fødevare-, drikkevare- og mejerisektoren |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. BAT-KONKLUSIONER FOR KORNMØLLER |  |  |  |  |  |  |
| Kolonne 1: BATC-nummer | Kolonne 2: BAT-konklusion | Tilføjelser til BAT-konklusion (Beskrivelse eller anvendelse). Evt. henvisning til afsnit i BAT-konklusion | Kapitel i BREF med evt. uddybende information | BAT-status: Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet | BAT-handlingsplan: Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet | Virksomhedens reference til dokumentation |
| 1 GENERELLE BAT-KONKLUSIONER |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Miljøledelsessystemer |  |  |  |  |  |  |
| BAT 1 | For at forbedre de overordnede miljøpræstationer er det BAT at indføre et miljøledelsessystem (EMS), som omfatter alle følgende elementer: | Bemærkning Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 (3) er fastlagt en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS), som er et eksempel på et miljøledelsessystem i overensstemmelse med denne BAT. (3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF (EUT L 342 af 22.12.2009, s. 1). Anvendelse Miljøledelsessystemets detaljeringsniveau og formaliseringsgrad vil normalt være relateret til arten, omfanget og kompleksiteten af anlægget og de miljøpåvirkninger, det kan have. | 2.3.1.1 | Virksomheden har opbygget miljøledelsessystem i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Se virksomhedens miljøledelsessystem (EMS). |
| i. | ledelsens engagement, lederskab og ansvarlighed, herunder den øverste ledelse, med henblik på gennemførelsen af et effektivt miljøledelsessystem |  |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Afs. 5.1 i EMS. |
| ii. | en analyse, der omfatter fastlæggelse af organisationens kontekst, afdækning af interessenters behov og forventninger, fastlæggelse af de egenskaber ved anlægget, der er forbundet med mulige risici for miljøet (eller menneskers sundhed), samt af de gældende lovbestemte miljøkrav |  |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Afs. 4.1 og 4.2 i EMS. |
| iii. | udvikling af en miljøpolitik, der omfatter kontinuerlig forbedring af anlæggets miljøpræstation |  |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Afs. 5.2 i EMS. |
| iv. | fastlæggelse af mål og resultatindikatorer i forbindelse med væsentlige miljøforhold, herunder sikring af overholdelse af gældende lovbestemte krav |  |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Afs. 6.2 i EMS. |
| v. | planlægning og gennemførelse af de nødvendige procedurer og handlinger (herunder korrigerende og forebyggende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt) med henblik på at opfylde miljømålene og undgå miljørisici |  |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Afs. 6.1 og 6.2 i EMS. |
| vi. | fastlæggelse af strukturer, roller og ansvarsområder i forbindelse med miljøaspekter og -mål og tilvejebringelse af de nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer |  |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Afs. 5.3 i EMS. |
| vii. | sikring af den nødvendige kompetence og opmærksomhed fra det personale, hvis arbejde kan påvirke anlæggets miljøpræstationer (f.eks. gennem oplysning og uddannelse) |  |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Afs. 7.2 i EMS. |
| viii. | intern og ekstern kommunikation |  |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Afs. 7.4 i EMS. |
| ix. | fremme af medarbejdernes deltagelse i god miljøforvaltningspraksis |  |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Afs. 7.2 og 7.3 i EMS. |
| x. | etablering og vedligeholdelse af en forvaltningsmanual og skriftlige procedurer til at kontrollere aktiviteter med betydelig indvirkning på miljøet samt relevante registre |  |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Afs. 8.1 i EMS samt virksomhedens kvalitetsledelsessystem. |
| xi. | effektiv driftsplanlægning og processtyring |  |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Afs. 8.1 i EMS samt virksomhedens kvalitetsledelsessystem. |
| xii. | gennemførelse af passende vedligeholdelsesprogrammer |  |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Afs. 8.1 i EMS samt virksomhedens kvalitetsledelsessystem. |
| xiii. | nødberedskabs- og indsatsprotokoller, herunder forebyggelse og/eller afbødning af de negative (miljømæssige) virkninger af nødsituationer |  |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Afs. 8.2 i EMS. |
| xiv. | ved (gen)design af et (nyt) anlæg eller en del deraf hensyntagen til dets miljøpåvirkninger i hele dets levetid, hvilket omfatter opførelse, vedligeholdelse, drift og nedlukning |  |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Afs. 8.1 i EMS. |
| xv. | gennemførelse af et overvågnings- og måleprogram. Om nødvendigt kan der findes oplysninger herom i referencerapporten om overvågning af emissioner til luft og vand fra IED-anlæg |  |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Afs. 6.1 i EMS. Miljøkortlægning. |
| xvi. | regelmæssig anvendelse af benchmarking for de enkelte sektorer |  |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Afs. 6.2 i EMS. Miljømålsætninger. |
| xvii. | periodisk, uafhængig (så vidt det er praktisk muligt) intern audit og periodisk, uafhængig ekstern audit med henblik på at vurdere miljøresultaterne og fastlægge, om miljøledelsessystemet er i overensstemmelse med planlagte ordninger, og om det gennemføres og vedligeholdes korrekt |  |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Afs. 9.2 i EMS. |
| xviii. | vurdering af årsagerne til manglende overensstemmelse, gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger som reaktion på manglende overensstemmelse, revision af effektiviteten af korrigerende foranstaltninger og fastlæggelse af, om der er eller kan opstå lignende uoverensstemmelser |  |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Afs. 10.2 i EMS. |
| xix. | den øverste ledelses periodiske gennemgang af miljøledelsessystemet og dets fortsatte egnethed, tilstrækkelighed og effektivitet |  |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Afs. 9.3 i EMS. |
| xx. | opmærksomhed på og hensyntagen til udviklingen af renere teknikker. |  |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Afs. 10.1 i EMS. |
|  | Specifikt for fødevare-, foder-, drikkevare- og mejerisektoren er det også BAT at indarbejde følgende elementer i miljøledelsessystemet: |  |  | - | - | - |
| i. | plan for håndtering af støjgener (se BAT 13) |  |  | Støjmåling foretaget i sommer/efter 2022. Målingen dokumenterer, at virksomhedens støjudvikling holder sig inden for gældende grænseværdier. | Aktiv vedligeholdelses-plan. | Se fremsendte rapport vedr. udførte støjmålinger. |
| ii. | plan for håndtering af lugtgener (se BAT 15) |  |  | Det vurderes ikke at virksomhedens faste afkast og evt. diffuse kilder, medfører væsentlige lugtgener afledt af virksomhedens produktion. | Løbende vedligehold. | Vedligeholdelsesplan sikrer at unødige lugtgener ikke forekommer. |
| iii. | opgørelse over vand-, energi- og råstofforbrug samt over spildevands- og røggasstrømme (se BAT 2) |  |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Afsluttet. | Afs. 6.1 i EMS. Miljøkortlægning. |
| iv. | plan for energieffektivitet (se BAT 6a). |  |  | Fokus på energiforbrug i EMS, sikrer at virksomhedens energieffektivitet løbende optimeres. | - | Bl.a. afs. 6.1 (miljøkortlægning) og 6.2 (miljømålsætninger) i EMS. |
| BAT 2 | For at øge ressourceeffektiviteten og reducere emissionerne er det BAT at etablere, opretholde og regelmæssigt revidere (herunder når der sker en væsentlig ændring) en opgørelse over vand-, energi- og råvareforbrug samt over spildevands- og røggasstrømme som en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1), der omfatter alle følgende elementer: | Anvendelse Opgørelsens detaljeringsgrad vil normalt være relateret til arten, omfanget og kompleksiteten af anlægget og de miljøpåvirkninger, det kan have. |  | Se DS/EN ISO14001:2015. | Løbende | Afs. 6.1 i EMS. Miljøkortlægning. |
| I. | oplysninger om fødevare-, drikkevare- og mælkeproduktionsprocesser, herunder: |  |  | Beskrivelse og håndteres i virksomhedens kvalitetssystem og tilhørende beskrivelser. | Afsluttet. | Beskrivelse i kvalitetssystem. |
| a. | forenklede procesflowdiagrammer, som viser, hvor emissionerne stammer fra |  |  | -II- | -II- | Beskrivelse i kvalitetssystem. |
| b. | beskrivelser af de procesintegrerede teknikker og spildevands-/røggasrensningsteknikker for at forebygge eller reducere emissioner, herunder deres præstationer. |  |  | -II- | -II- | Beskrivelse i kvalitetssystem. |
| II. | oplysninger om vandforbrug og -anvendelse (f.eks. flowdiagrammer og vandbalancer) og fastlæggelse af foranstaltninger til at reducere vandforbruget og spildevandsmængden (se BAT 7). |  |  | -II- | -II- | Beskrivelse i kvalitetssystem. |
| III. | oplysninger om mængden og arten af spildevandsstrømme som f.eks.: |  |  | -II- | -II- | Beskrivelse i kvalitetssystem. |
| a. | gennemsnitlige værdier og variation i flow, pH og temperatur |  |  | -II- | -II- | Beskrivelse i kvalitetssystem. |
| b. | gennemsnitlig koncentration og belastningsværdier for relevante forurenende stoffer/parametre og deres variation (f.eks. COD/TOC, kvælstofforbindelser, fosfor, salte og ledningsevne). |  |  | -II- | -II- | Beskrivelse i kvalitetssystem. |
| IV. | oplysninger om røggasstrømmenes egenskaber såsom: |  |  | -II- | -II- | Beskrivelse i kvalitetssystem. |
| a. | gennemsnitlige værdier og variation i flow og temperatur |  |  | -II- | -II- | Beskrivelse i kvalitetssystem. |
| b. | gennemsnitlig koncentration og belastningsværdier for relevante forurenende stoffer/parametre og deres variation (f.eks. støv, TVOC, CO, NOX, SOX) |  |  | -II- | -II- | Beskrivelse i kvalitetssystem. |
| c. | tilstedeværelsen af andre stoffer, der kan påvirke røggasrensningssystemet eller anlæggets sikkerhed (f.eks. ilt, vanddamp og støv). |  |  | -II- | -II- | Beskrivelse i kvalitetssystem. |
| V. | oplysninger om energiforbrug og -anvendelse, mængden af anvendte råvarer samt mængden og arten af de genererede rest- og biprodukter og identifikation af foranstaltninger til løbende forbedring af ressourceeffektiviteten (se f.eks. BAT 6 og BAT 10) |  |  | -II- | -II- | Beskrivelse i kvalitetssystem. |
| VI. | identifikation og gennemførelse af en passende overvågningsstrategi med det formål at øge ressourceeffektiviteten under hensyntagen til forbruget af energi, vand og råvarer. Overvågning kan omfatte direkte målinger, beregninger eller registrering med passende hyppighed. Overvågningen opdeles på det mest hensigtsmæssige niveau (f.eks. på proces- eller anlægsniveau). |  |  | -II- | -II- | Beskrivelse i kvalitetssystem. |
| 1.2 Overvågning |  |  |  |  |  |  |
| BAT 3 | For relevante emissioner til vand som fastlagt i opgørelsen over spildevandsstrømme (se BAT 2) er det BAT at overvåge nøgleprocesparametre (f.eks. løbende overvågning af spildevandsstrømme, pH og temperatur) på centrale steder (f.eks. ved indløbet eller udløbet ved forbehandlingen, eller ved indløbet til den endelige behandling på det sted, hvor emissionen forlader anlægget). |  |  | Emissioner til vand og relateret overvågning er uændret. Mængder overvåges ifm. årlig miljøkortlægning. | Løbende | Afs. 6.1 i EMS. Miljøkortlægning. |
| BAT 4 | Det er BAT at monitere emissioner til vand med mindst den frekvens, der er angivet nedenfor, og i overensstemmelse med EN-standarder. Hvis der ikke foreligger EN-standarder, er det BAT at anvende ISO- standarder, nationale standarder eller andre internationale standarder, som sikrer, at der tilvejebringes data af tilsvarende videnskabelig kvalitet. |  |  | -II- | -II- |  |
| BAT 4 - skema | BAT 4 - skema |  |  | -II- | -II- |  |
| BAT 5 | Det er BAT at monitere rørførte emissioner til luft med mindst den frekvens, der er angivet nedenfor, og i overensstemmelse med EN-standarder. |  |  | -II- | -II- |  |
| BAT 5 - skema | BAT 5 - skema |  |  | -II- | -II- |  |
| 1.3 Energieffektivitet |  |  |  |  |  |  |
| BAT 6 | For at øge energieffektiviteten er det BAT at anvende BAT 6a og en passende kombination af de generelle teknikker, der er anført i teknik b nedenfor. | Afsnit 2-13 i disse BAT-konklusioner indeholder yderligere sektorspecifikke teknikker til forøgelse af energieffektiviteten. | 2.3.2 | Energieffektivitet overvåges ifm. årlig miljøkortlægning samt ifm. etablerede miljømålsætninger. | Løbende | Bl.a. afs. 6.1 (miljøkortlægning) og 6.2 (miljømålsætninger) i EMS. |
| BAT 6 - skema | BAT 6 - skema |  |  | - | - | - |
| 1.4 Vandforbrug og spildevandsudledning |  |  |  |  |  |  |
| BAT 7 | For at reducere vandforbruget og mængden af udledt spildevand er det BAT at anvende BAT 7a og en af teknikkerne b-k nedenfor eller en kombination af disse. | Yderligere sektorspecifikke teknikker til reduktion af vandforbruget er anført i afsnit 6.1 i disse BAT-konklusioner. | 2.3.3 | Vandforbrug og spildevandsudledning overvåges ifm. årlig miljøkortlægning samt ifm. etablerede miljømålsætninger. | Løbende | Bl.a. afs. 6.1 (miljøkortlægning) og 6.2 (miljømålsætninger) i EMS. |
| BAT 7 - skema | BAT 7 - skema |  |  | - | - | - |
| 1.5 Skadelige stoffer |  |  |  |  |  |  |
| BAT 8 | For at forebygge eller reducere anvendelsen af skadelige stoffer, f.eks. ved rengøring og desinfektion, er det BAT at anvende en af nedenstående teknikker eller en kombination af disse. |  | 2.3.4 | Virksomheden anvender kun skadelige/ faremærkede stoffer i et yderst begræset omfang. | Løbende | Afs. 6.1 i EMS. Miljøkortlægning. |
| BAT 8 - skema | BAT 8 - skema |  |  | - | - | - |
| BAT 9 | For at forebygge emissioner af ozonlagsnedbrydende stoffer og stoffer med et højt globalt opvarmningspotentiale fra køling og frysning er det BAT at anvende kølemidler uden indhold af ozonnedbrydende stoffer og med et lavt globalt opvarmningspotentiale (GWP). | Beskrivelse Egnede kølemidler omfatter vand, kuldioxid eller ammoniak. |  | Ikke relevant |  |  |
| 1.6 Ressourceeffektivitet |  |  |  |  |  |  |
| BAT 10 | For at øge ressourceeffektiviteten er det BAT at anvende en af nedenstående teknikker eller en kombination af disse. | Yderligere sektorspecifikke teknikker til reduktion af affald, der sendes til bortskaffelse, findes i afsnit 3.3, 4.3 og 5.1 i disse BAT-konklusioner. | 2.3.5 | Uændret. Procedurer beskrevet i virksomhedens kvalitetssystem. | Løbende | - |
| BAT 10 - skema | BAT 10 - skema |  |  | -II- | -II- |  |
| BAT 11 | For at forhindre ukontrollerede udledninger til vand er det BAT at tilvejebringe en passende opsamlingskapacitet til opsamling af spildevand. | Beskrivelse Den passende bufferkapacitet bestemmes ved en risikovurdering (hvor der f.eks. tages hensyn til arten de(t) forurenende stoffe(r), effekten af disse forurenende stoffer på nedstrøms spildevandsrensning og på recipienten osv.). Udledningen af spildevand fra denne opsamlingskapacitet gennemføres først, efter at der er truffet passende foranstaltninger (f.eks. overvågning, behandling, genanvendelse). Anvendelse For eksisterende anlæg kan anvendeligheden være begrænset af pladsen, der er til rådighed og/eller udformningen af spildevandssystemet. |  | -II- | -II- |  |
| BAT 12 | For at reducere emissioner til vand er det BAT at anvende en passende kombination af nedenstående teknikker. |  |  | -II- | -II- |  |
| BAT 12 - skema | BAT 12 - skema |  |  | -II- | -II- |  |
| Tabel 1 BAT-AEL | Tabel 1: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for direkte udledning til en recipient | De BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for emissioner til vand angivet i tabel 1 gælder ved direkte udledning til en recipient. BAT-AEL'erne gælder på det sted, hvor udledningen forlader anlægget. Den relaterede monitering er beskrevet i BAT 4. |  | -II- | -II- |  |
| 1.8 Støj |  |  |  |  |  |  |
| BAT 13 | For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere støjemissioner er det BAT at udarbejde, gennemføre og regelmæssigt gennemgå en plan for håndtering af støjgener som et led i miljøledelsessystemet (se BAT 1). Denne plan skal omfatte alle følgende elementer: — en plan, der indeholder passende foranstaltninger og tidsfrister — en journal over overvågning af støjemissioner — en journal over reaktion på identificerede støjhændelser, f.eks. klager — et støjreduktionsprogram, der skal identificere kilden/kilderne, måle/estimere støj- og vibrationseksponeringen, karakterisere kildernes bidrag og gennemføre forebyggelses- og/eller reduktionsforanstaltninger. | Anvendelse BAT 13 finder kun anvendelse i tilfælde, hvor der forventes og/eller er dokumenteret støjgener i følsomme omgivelser. |  | Støjreduktion er et fokuspunkt ifm. virksomhedens kontinuerlige planlagte dirft og vedligehold af anlægget. | Løbende | Se fremsendte rapport vedr. udførte støjmålinger. |
| BAT 14 | For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere støjemissioner er det BAT at anvende en af nedenstående teknikker eller en kombination af disse. |  | 2.3.8 | -II- | -II- | Se fremsendte rapport vedr. udførte støjmålinger. |
| BAT 14 - skema | BAT 14 - skema |  |  | -II- | -II- | Se fremsendte rapport vedr. udførte støjmålinger. |
| 1.9 Lugt |  |  |  |  |  |  |
| BAT 15 | For at forebygge eller, såfremt dette ikke er praktisk muligt, reducere lugtemissioner er det BAT at udarbejde, gennemføre og regelmæssigt gennemgå en plan for håndtering af lugtgener som et led i miljøledelsessystemet (se BAT 1). Denne plan skal omfatte alle følgende elementer: — en plan, der indeholder passende foranstaltninger og tidsfrister — en journal over gennemførelse af lugtovervågning. Denne kan suppleres med måling/estimering af lugteksponering eller vurdering af lugtpåvirkning — en journal over reaktion på de identificerede lugthændelser, f.eks. klager — et program for forebyggelse og reduktion af lugtgener, der er designet til at identificere kilden/kilderne, til måling/estimering af lugteksponering til at karakterisere kildernes bidrag og til at gennemføre forebyggende og/ eller reducerende foranstaltninger. | Anvendelse: BAT 15 kan kun anvendes i tilfælde, hvor der forventes og/eller er dokumenteret lugtgener i følsomme omgivelser. |  | Virksomheden produktion udleder ikke mærkbare lugtgener. Eventuelle sager/klager vil bliver håndteret i virksomhedens afvigelseshåndtering i EMS. | - | Afs. 6.1 i EMS. Miljøkortlægning. Afs. 10.2 i EMS. Afvigelseshåndtering. |
| 8. BAT-KONKLUSIONER FOR KORNMØLLER |  |  |  |  |  |  |
| BAT-konklusionerne i dette afsnit, gælder for kornmøller. De gælder ud over de generelle BAT-konklusioner i afsnit 1. |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Energieffektivitet |  |  |  |  |  |  |
| Generelle teknikker til at øge energieffektiviteten findes i afsnit 1.3 i disse BAT-konklusioner. Det vejledende nøgletal fremgår af nedenstående tabel. |  |  |  |  |  |  |
| Tabel 14 | Tabel 14: Vejledende nøgletal for det specifikke energiforbrug |  |  | Energieffektivitet overvåges ifm. årlig miljøkortlægning samt ifm. etablerede miljømålsætninger. | Løbende | Bl.a. afs. 6.1 (miljøkortlægning) og 6.2 (miljømålsætninger) i EMS. |
| 8.2 Emissioner til luft |  |  |  |  |  |  |
| BAT 28 | For at reducere rørførte emissioner af støv til luft er det BAT at anvende et posefilter. | Beskrivelse Se afsnit 14.2. | 9.4.1 | Virksomhedens filtre efterses jf. gældende vedligeholdelsesplan. | Løbende | Bl.a. afs. 8.1 (driftsplanlægning og -styring) i EMS. |
| Tabel 15 BAT-AEL | Tabel 15: BAT-relateret emissionsniveau (BAT-AEL) for rørførte emissioner af støv til luft fra formalingaf korn | Den relaterede overvågning er beskrevet i BAT 5. |  | -II- | -II- | -II- |

Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Tlf.: 76 16 16 16

miljo@esbjergkommune.dk

www.esbjerg.dk

Bekendtgørelse nr. 1083 af 09. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed.

Se link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D2031&from=EN

Miljøbeskyttelsesloven: Lov om miljøbeskyttelse nr. 5 af 3. januar 2023.

Bekendtgørelse af forvaltningsloven nr. 433 af 22/04/2014

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr. 4 af 3. januar 2023

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 1098 af 21. august 2023

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 med senere ændringer om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter

Miljøstyrelsens støjvejledning: Vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder.