| Journalnr.: | 24/3606 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 25-06-2024

SØLVBAKKEGÅRD OPFORMERING ApS

Neergaardsmindevej 7, 8586 Ørum Djurs

Til stede ved tilsyn:		Peter Kejser, ejer samt driftsleder.

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:	Prioriteret tilsyn. Der er ført tilsyn med:
IE-særregler
Opbevaring af husdyrgødning

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljørisikovurdering

CHR nr.:		95873

CVR nr.:		33957378

P nr.:			1017166529

Landbrugstype:

H § 16 a, stk 2 nr. 1: Sohold IED

IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a)

Kategori 1a

Nyeste godkendelse/tilladelse:	25. april 2023

Godkendt/tilladt produktionsareal:	8297 m2

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.07.2024 | Indskærpelse | Mangler beholderkontrol på gyllebeholderne på 2000 m3 + 1600 m3. | Meddelt |
| 25.07.2024 | Henstilling | Mangler dykket indløb på gyllebeholderen på 2000m3. | Meddelt |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| C. Logbog for gyllebeholder | Gyllebeholder på 1050m3 + 2000m3 uden teltdug: Logbog over tilstanden på flydelaget føres en gang om måneden (Skema 1). Logbog over aktivitet i beholderen føres ligeledes (Skema 2). Norddjurs Kommune gør opmærksom på at logbogen over flydelagets tilstand skal føres senest 1 måned efter sidste føring, dog senest 2 uger efter tømning eller 7 dage efter omrøring/udbringning eller efter det tidspunkt, hvor overdækningen er konstateret defekt. |
| E. Logbog vedr. overholdelse af krav til miljøteknologier | Gyllekøling. Se under punkt F. Årlig indberetning. |
| F. Årlig indberetning (kun IE-husdyrbrug) - miljøledelse, logbøger , kontroller og fodringskrav | På tilsynet blev dokumentationen for 2023 gennemgået: Miljøteknologi: Gyllekølingsanlæg Kontrolaftale med KlimaDan. KlimaDan foretager en årlig kontrol. Gyllekølingsanlægget er forsynet med alarm, som indeholder alarmliste. Gyllekølingsanlægget har datalogger. Miljøledelsessystem: MIljømål for 2023: nedbringe medicinforbruget med 10%. Hjælpermidler til at nå hertil er øget fokus på fodermidler. Medicinforbruget er i år 2023 steget for søerne (dårlig foderkvalitet - Problemer med silo) og er status quo for smågrisene. Derfor ingen miljøforbedring. Norddjurs Kommune vurderer derfor, at der endnu ikke er påvist årlige forbedringer af miljøpræstationen, som er en forudsætning for, at husdyrbruget kan betragtes som havende et velfungerende miljøledelsessystem. Når der kan påvises årlige forbedringer, vil scoren for miljøledelse, systematik og miljøforbedringer i husdyrbrugets miljørisikovurdering kunne ændres fra 5 til 1, hvilket kan betyde, at tilsynsfrekvensen falder. Plan for kontroller og reparationer Logbog med planlagt frekvens for gennemførsel af kontrollerpunkter, kun angivet for et lille antal af kontrolpunkterne. Se bemærkninger hertil i tilsynbrevet. Logbog for gennemførte kontroller Logbog ikke opdateret med specifik dato for gennemførte kontroller. Se bemærkning hertil i tilsynsbrevet. Dokumentation for fodringskrav Der anvendes fasefordning. Oplæringsmateriale Tilstrækkeligt oplæringsmateriale fremvist på tilsynet. Beredsbaksplan Tilstrækkelig beredskabsplan fremvist ved tilsynet. Beredskabsplanen indholder opdateret telefonnumre samt kort med over vandkilder, samlingspunkt osv. Overholdelse af IE-særreglerne skal fremover indsendes til kommunen på mail: landbrug@norddjurs.dk , medmindre de kontrolleres ved et tilsyn. |
| H. Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Ingen møddingplads |
| I. Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Beholder 4000m3 + 4000m3 med teltdug. Beholder 2000m3: Ingen fastmonteret pumperør. Mangler dykket indløb. Se bemærkninger hertil i tilsynsbrevet. BEholder 1050m3: Ingen fastmonteret pumperør. Dykket indløb i ok stand. |
| J. Fast overdækning på beholdere/flydelag | Beholder 4000m3 + 4000m3 med teltdug. Teltduggen lukket på begge beholdere. Tilstrækkeligt flydelag på både gyllebeholderen på 2000m3 samt 1050 m3. |
| K. Krav om gyllealarm og beholderbarriere | Ingen krav om gyllealarm eller beholderbarriere |
| L. Beholderkontrol | Gyllebeholderne på 4000 m3 etableret 201. Første beholderkontrol skal udføres 2025. Gyllebeholder på 2000m3 + 1600m3 er ifølge kommunens oplysninger seneste kontrolleret i 2009. Beholderkontrolfrekvens hver 10. år. Se bemærkninger hertil i tlsynsbrevet. |
| N. Markoplag | Ingen markoplag |
| U. Bemærkninger |  |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Ikke relevant

Indberetning af egenkontrol: Se punkt F. Årlig indberetning

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,7

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk