Revurdering af miljøgodkendelse

af svinebruget

Over Isen Vej 9,

7430 Ikast

- efter § 39, jævnfør § 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Godkendelsesdato: 20. november 2006

Revurderingsdato: 16. juni 2015

Over Isen Multisite ApS

Over Isen Vej 9

7430 Ikast

Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen af 20. november 2006 af svinebruget, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast

Indledning

Miljøgodkendelser af husdyrbrug meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal regelmæssigt tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Den første revurdering sker 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal ske mindst hvert 10. år.

Fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen finder grundlag for at revurdere et husdyrbrugs miljøgodkendelse, som er meddelt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33, træder Husdyrgodkendelseslovens regelgrundlag i kraft.

Det fremgår af Husdyrgodkendelseslovens § 41, at revurderingen gennemføres ved påbud efter lovens § 39. Revurderingen skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud eller i en afgørelse, hvor der ikke findes anledning til at skærpe.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening.

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik – BAT. BAT skal sikre, at forureningen fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Der skal således stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for betydelig nedbringelse af emissionerne, uden det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.

Revurderingen giver ikke mulighed for at gennemføre vurderinger efter Habitatbekendtgørelsens § 7, ligesom Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ikke giver hjemmel til, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer skal gælde i revurderingssager i forhold til natur. Vilkår i forbindelse med revurdering af hensyn til den omkringliggende natur skal derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT.

Påbud – ud over, hvad der følger af BAT – skal således være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

Revurderingen af husdyrbrug udløser ikke miljøvurdering af tredjemandsarealer og egne arealer.

Det følger af § 42 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at kommunen ikke må træffe afgørelse om en revurdering, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om kommunens udkast til afgørelse. Kommunen skal derfor foretage offentlig annoncering, når en revurdering indledes. Ikast-Brande Kommune foretog i det aktuelle tilfælde en offentlig annoncering på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside www.ikast-brande.dk den 20. januar 2015. Der var ligeledes en notits i Focus (tillæg til Brande Bladet og Ikast Avis). Med frist frem til den 11. februar 2015 kunne enhver anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse om revurderingen, når det forelå. Enhver ville efter modtagelse af udkastet have ret til at kommentere det inden for en fastsat frist på fire uger. Den offentlige annoncering gav ikke anledning til sådanne anmodninger eller andre henvendelser fra offentligheden.

Kommunens arbejde med revurderingssager betragtes som tilsynsarbejde, og i forbindelse med tilsyn foretages som udgangspunkt ikke orientering eller høring af naboer til det pågældende husdyrbrug. Kun, hvis en nabo er at betragte som part i den pågældende sag, vil det være relevant at høre vedkommende efter de generelle partshøringsregler i Forvaltningsloven. Disse regler foreskriver dog, at der ikke skal foretages partshøring, hvis der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at gøre sig bekendt med grundlaget for den påtænkte afgørelse og til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes. Da ovennævnte § 42 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen netop må ses som udtryk for sådanne særlige bestemmelser – og da afgørelsen om revurdering ikke ses at berøre andre end adressaten for afgørelsen på væsentlig og indgribende måde – finder Ikast-Brande Kommune ikke anledning til at foretage yderligere partshøring i nærværende revurderingssag.

Det bemærkes, at husdyrbruget Over Isen Vej 9, 7430 Ikast er omfattet af EU’s IE-direktiv, som med virkning fra 7. januar 2013 er udmøntet i dansk lovgivning.

Når en revurdering er foretaget, og udkastet eventuelt har været i høring hos dem, der har måttet ønske det, skal kommunen træffe afgørelse om, enten at påbyde ændrede vilkår, eller at revurderingen ikke medfører ændringer i husdyrbrugets miljøgodkendelse. Afgørelsen træffes med hjemmel i § 39, jævnfør § 41 i Husdyrgodkendelsesloven. En afgørelse om revurdering af et husdyrbrug, som er omfattet af IE-direktivet, skal offentliggøres, og afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet indenfor fire uger fra offentliggørelsen.

Baggrund

Tidligere Ikast Kommune har den 20. november 2006 miljøgodkendt ejendommen Over Isen Vej 9, 7430 Ikast med produktionsanlægget beliggende på samme adresse. Ejendommen er en del af Over Isen Multisite ApS.

I henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40 skal godkendelser meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Første gang dog efter 8 år, hvor husdyrbruget ikke længere er tillagt retsbeskyttelse.

Godkendelsen blev meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og ejendommen blev godkendt til en samlet årlig produktion på 1.000 søer med smågrise op til 7,2 kg, svarende til 233 DE beregnet efter dagældende normer.

Den tilladte produktion svarer efter nugældende dyreenhedsberegning til 227,3 DE.

Ikast-Brande Kommune har den 25. november 2011 meddelt afgørelse om en velfærdsudvidelse, og den 8. oktober 2013 meddelt afgørelse om etablering af en gyllebeholder på ca. 3.000 m3 (opbevaringsanlæg til husdyrgødning) i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmelderordninger.

Revurderingen tager udgangspunkt i ejendommens miljøgodkendelse fra 2006, anmeldelserne fra henholdsvis 2011 og 2013 samt de supplerende oplysninger, som ansøger og konsulent har indsendt via www.husdyrgodkendelse.dk (fiktiv ansøgning, skema nr. 73294) med tilhørende bilag. Modellernes beregningsgrundlag og normtal er dem, som lå til grund for ansøgningssystemet den 13. maj 2015 – datoen for den sidste version af den fiktive ansøgning i IT-ansøgningssystemet.

Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre dyreholdet, og der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne. Revurderingen er baseret på oplysningerne i den fiktive ansøgning samt efterfølgende beregninger og betinget af, at de stillede vilkår efterleves.

Ikast-Brande Kommune har revurderet miljøgodkendelsen fra 2006 af ejendommen Over Isen Vej 9, 7430 Ikast og meddeler afgørelse om, at vilkårene ændres. Revurderingen fastsætter de vilkår, der skal gælde for den fortsatte drift af ejendommen. Afgørelsen træffes med hjemmel i Husdyrgodkendelseslovens § 39, jævnfør § 41.

Vilkår, som ikke er overført i revurderingen, bortfalder. Det skyldes blandt andet, at de fremgår af generel lovgivning eller i øvrigt ikke er aktuelle længere.

Med nærværende afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen er godkendelsen fortsat gældende, for så vidt angår de dele af den, som ikke ændres via påbuddene i denne afgørelse.

Det fremgår af § 40 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at kommunen som indledning til en revurdering skal sende et oplæg til godkendelsesindehaveren om myndighedens foreløbige overvejelser om revurderingen. Ikast-Brande Kommunes oplæg med foreløbige overvejelser om revurderingen blev sendt til OVERISEN MULTI-SITE ApS, Over Isen Vej 10, 7430 Ikast, ved brev af 18. november 2014. I den forbindelse anmodede Ikast-Brande Kommune OVERISEN MULTI-SITE ApS om, at bidrage med diverse oplysninger ved at oprette en fiktiv ansøgning i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk og indsende denne til kommunen. Dette er imødekommet ved indsendelse af en fiktiv ansøgning (skema nr. 73294) den 12. januar 2015.

Afgørelse om revurdering

Ikast-Brande Kommune vurderer, at den eksisterende miljøgodkendelse på ejendommen Over Isen Vej 9, 7430 Ikast, fra 2006, kan revurderes i henhold til § 39 i Husdyrgodkendelsesloven, jævnfør Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 41.

Revurderingen er en tilladelse til, at husdyrbruget fortsat kan producere på de gældende vilkår suppleret med de nye vilkår meddelt ved påbud.

Revurderingen er baseret på oplysningerne i den fiktive ansøgning samt efterfølgende beregninger, og betinges af, at de stillede vilkår efterleves.

Under forudsætning af, at de generelle regler i den til enhver tid gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse og øvrige til enhver tid gældende generelle regler overholdes, påbydes husdyrbruget, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast, i henhold til § 39 Husdyrgodkendelsesloven, jævnfør § 41 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, følgende vilkårsændringer i forhold til miljøgodkendelsen af 20. november 2006:

Vilkår

Vilkår, generelt:

- Virksomheden skal etableres og drives i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen samt de supplerende oplysninger, som er sammenfattet i godkendelsens miljøtekniske beskrivelse, medmindre vilkårene i denne afgørelse foreskriver andet. Drifts- og bygningsmæssige ændringer skal godkendes af myndigheden pt. Ikast Kommune.

Vilkåret påbydes ændret til:

Virksomheden skal etableres og drives i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen samt de supplerende oplysninger, som er sammenfattet i godkendelsens miljøtekniske beskrivelse, medmindre vilkårene i denne afgørelse foreskriver andet. Drifts- og bygningsmæssige ændringer skal godkendes af Ikast-Brande Kommune/tilsynsmyndigheden.

Ændringen begrundes med, at Ikast Kommune ikke længere eksisterer.

Vilkår med hensyn til dyrehold:

- Dyreholdet på ejendommen må på årsbasis ikke overstige følgende produktion:

| Husdyrart | Antal | DE |
| --- | --- | --- |
| Søer med smågrise op til 7,2 kg | 1.000 | 233 |
| I alt |  | 233 |

Nøjagtig beregning af produktionen det enkelte år skal fremgå af det grønne regnskab.

Vilkåret påbydes ændret til:

Godkendelsen omfatter en maksimal årlig produktion på 1.000 søer med smågrise op til 7,2 kg, svarende til i alt 227,3 dyreenheder.

Ændringen begrundes med, at den tilladte produktion svarer til 227,3 dyreenheder efter nugældende dyreenhedsberegning.

Vilkår med hensyn til vaskeplads/påfyldningsplads:

- Al vask af maskiner og transportvogne, samt påfyldning af gylle med gyllepumpe skal ske på vaskeplads/påfyldningsplads med afløb til gyllebeholder.

Vilkåret fastholdes uændret.

- Grønt regnskab for bedriften føres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vejledning vedr. tilskud til grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter fra Direktoratet For FødevareErhverv. Såfremt der i fremtiden sker væsentlige ændringer eller nye tiltag i forbindelse med udfærdigelse af grønt regnskab, foretages der en konkret vurdering af, hvorvidt disse ændringer eller tiltag vil være relevante for kontrol af de vilkår, som er stillet til driften af virksomheden.

Grønt regnskab omfatter bl.a.:

- Beskrivelse af bedriftens areal,

- Næringsstofregnskab for bedriften (for kvælstof, fosfor og kalium),

- Oversigt over pesticidforbruget (beregning af behandlingsindeks og forbrug af aktivstof),

- Opgørelse af bedriftens energi- og vandforbrug i mark og i stald,

- Oversigt over affald og bortskaffelse

- Landmandens plan for bedriftens fremtidige mål på miljøområdet og

- Erklæring fra en sagkyndig person (f.eks. landbrugskonsulent), der skal godkende regnskabet.

Regnskabet suppleres med registrering af affaldsmængder i de enkelte fraktioner, samt angivelse af, hvilke fraktioner der går til genbrug, og hvortil de bortskaffes.

Grønt regnskab indsendes årligt til myndigheden pt. Ikast Kommune inden 1. september, første gang 1. september 2008, hvor regnskabet for år 2007 indsendes.

Vilkåret påbydes ophævet, idet Ikast-Brande Kommune/tilsynsmyndigheden vurderer, at det er tilstrækkeligt, at de generelle regler på området overholdes. Eksempelvis at der årligt laves gødningsregnskaber. Med hensyn til energiforbrug m.m. bør dette løbende følges, og forbruget bør af flere årsager til stadighed søges minimeret. Det vil være i ejers interesse, at minimere driftsomkostningerne med hensyn til forbrug af energi m.m., hvorfor Ikast-Brande Kommune/tilsynsmyndigheden antager, at der ikke vil blive forbrugt mere energi m.m. end nødvendigt på ejendommen.

Vilkår med hensyn til affald:

- Registrering af affaldsmængder, fraktioner, bortskaffelsessted og genbrug indgår i grønt regnskab for virksomheden.

Affald fra virksomheden skal bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende kommunale affaldsregulativer.

Vilkåret påbydes ophævet, idet husdyrbruget til hver en tid skal følge Ikast-Brande Kommunes generelle regler på dette område.

Vilkår med hensyn til lugt:

- Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som af myndigheden pt. Ikast Kommune vurderes at være væsentlige. Kommunen kan i tilfælde af væsentlige lugtgener stille krav om iværksættelse af lugtbegrænsende foranstaltninger.

Foranstaltninger på virksomheden der forøger lugtpåvirkningen til omgivelserne fra virksomheden, skal godkendes af myndigheden pt. Ikast Kommune.

Vilkåret påbydes ændret til:

Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som af tilsynsmyndigheden, p.t. Ikast-Brande Kommune, vurderes at være væsentlige. Kommunen kan i tilfælde af væsentlige lugtgener stille krav om iværksættelse af lugtbegrænsende foranstaltninger.

Foranstaltninger på virksomheden, der forøger lugtpåvirkningen til omgivelserne fra virksomheden, skal godkendes af Ikast-Brande Kommune/tilsynsmyndigheden.

Ændringen begrundes med, at Ikast Kommune ikke længere eksisterer.

Vilkår med hensyn til støj:

- Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) og målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige:

| Dag | Periode | Referencetidsrum | Værdi |
| --- | --- | --- | --- |
| Mandag – fredag | Kl. 07.00-18.00 | 8 timer | 55 dB(A) |
| Lørdag | Kl. 07.00-14.00 | 8 timer | 55 dB(A) |
| Lørdag | Kl. 14.00-18.00 | 8 timer | 45 dB(A) |
| Søn- og helligdage | Kl. 07.00-18.00 | 1 time | 45 dB(A) |
| Alle dage (aften) | Kl. 18.00-22.00 | 1 time | 45 dB(A) |
| Alle dage (nat) | Kl. 22.00-07-00 | ½ time | 40 dB(A) |

For dag-, aften og natperioden skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastende tidsrum på henholdsvis 8 timer, 1 time og ½ time.

Maksimalværdier af støjniveauet må om natten ikke overstige ovennævnte kravværdier med mere end 15 dB(A).

Vilkåret påbydes ændret til:

Såfremt Ikast-Brande Kommune modtager klager over støj fra husdyrbruget med tilknyttede aktiviteter, og kommunen vurderer, at der er tale om væsentlige støjgener, skal der indsendes dokumentation for overholdelse af nedenstående støjkrav. Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må ikke overstige følgende værdier ved nabobeboelser:

| Dag | Tidspunkt | Støjniveau |
| --- | --- | --- |
| Mandag - fredag Lørdag | kl. 7 - 18 kl. 7 - 14 | 55 dB(A) |
| Mandag - fredag Lørdag Søndag | kl. 18 - 22 kl. 14 - 22 kl. 7 - 22 | 45 dB(A) |
| Alle dage | kl. 22 - 7 | 40 dB(A) |

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling eller beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:

For dagperioden, kl. 700 – 1800 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer,

for aftenperioden, kl. 1800 – 2200 alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede time, og

for natperioden, kl. 2200 – 700 alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede halve time.

Ændringen begrundes med, at der efter Ikast-Brande Kommunes opfattelse ikke ses at være forhold som kan begrunde, at husdyrbruget Over Isen Vej 9, 7430 Ikast skal have andre støjvilkår end dem, som aktuelt stilles for lignende husdyrbrug i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder.

Vilkår med hensyn til renere teknologi:

- I takt med, at der udarbejdes metoder og redskaber til minimering af bl.a. ammoniakfordampning fra staldsystemet, udvaskning af næringsstoffer, luftgener m.m., bør disse implementeres i virksomheden i det omfang miljøgevinsten står mål med udgifterne til den pågældende foranstaltning.

Vilkåret påbydes ophævet, idet vilkårets krav overordnet set følger af den gældende, generelle lovgivning på området, og ellers påbydes i forbindelse med kommende revurderinger af miljøgodkendelsen.

Vilkår med hensyn til uheld og driftsforstyrrelser:

- Uheld og driftsforstyrrelser (f.eks. med gylle eller olie), der kan forårsage eventuel forurening af omgivelser, skal straks indberettes til myndigheden pt. Ikast Kommune.

Vilkåret påbydes ændret til:

Uheld og driftsforstyrrelser (f.eks. med gylle eller olie), der kan forårsage eventuel forurening af omgivelser, skal straks indberettes til Ikast-Brande Kommune/tilsynsmyndigheden.

Ændringen begrundes med, at Ikast Kommune ikke længere eksisterer.

Vilkår med hensyn til kvælstof:

- (vanding indgår i Simmelsgård IIIb beregning af udvaskning).

- Den gennemsnitlige kvælstofudvaskning på egne og evt. forpagtede arealer må ikke overstige 70 kg N/ha.

- Hvis et gylleaftaleareal på senere tidspunkt udskiftes til et andet udspredningsareal, kan tilsynsmyndigheden fastsætte en fremtidig udvaskning, der ligger mellem 55 og 65 kg N/ha, afhængig det nye udspredningsareals risikoklasse.

Dokumentation for kvælstofudvaskning og nitratudvaskning ud af rodzonen skal ved anmodning indsendes til tilsynsmyndigheden. Sammen med beregningerne skal der foreligge en kort redegørelse med konklusion på beregningerne, kommentarer og forklaring.

Vilkåret påbydes ophævet, idet vilkårets krav reguleres på anden vis i dag, via de generelle beskyttelsesniveauer i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Vilkår med hensyn til fosfor:

- På bedriften skal der fokuseres på at nedbringe fosforoverskuddet fra 16,6 kg/ha/år til et lavere niveau på 5 kg/ha/år, således, at fosforoverskud er minimeret til maks. 5 kg/ha/år med udgangen af 2013. Det kan bl.a. optimeres ved brug af nyeste tilgængelige teknologi indenfor foderoptimering med forøget foderoptagelse af fosfor, mindre gødningsudbringning på risikoarealer mm.

Der er ikke udtaget jordprøver til bestemmelse af fosfortal til denne miljøgodkendelse, men det er et fremtidigt krav:

- At der til enhver tid foreligger højst 5 år gamle fosfortal, og at der ved en signifikant stigning i fosfortal (mere end 1 enhed i fosfortal), kan stilles krav om fosfortilførsel, der ligger op til 20 % under gældende norm for fosfortilførsel, på de arealer hvor fosfortallet er steget.

- At der ved et signifikant fald i fosfortal (mere en 1 enhed i fosfortal), kan overstående krav til P-overskud lempes.

Når miljøgodkendelsen skal revurderes, skal ovenstående krav til gødskning og bortførsel af fosfor ligeledes revurderes, således at eventuel ny viden om fosfor indarbejdes i kravene vedrørende gødskning og bortførsel af fosfor.

Ved dokumentation skal fosformængden i tilført gødning opgøres som totalfosfor, og fosformængden i afgrøden opgøres ud fra eget fosfor- og afgrøderegnskab, der er indarbejdet i det grønne regnskab. Dokumentation for fosforoverskud og fosfortal skal ved anmodning indsendes til tilsynsmyndigheden. Sammen med beregningerne skal der foreligge en kort redegørelse med konklusionen på beregningerne, kommentarer og forklaring.

Vilkåret påbydes ophævet, idet vilkårets krav reguleres på anden vis i dag, via de generelle beskyttelsesniveauer i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Vilkår med hensyn til § 3 områder:

- Omkring bedriftens areal er der registreret et antal hedeområder og en sø, der er beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens (NBL) § 3, som grænser op til udspredningsarealerne. Evt. drift af naturbeskyttede arealer må iht. NBL § 3 ikke ændres uden dispensation

- Omkring hvert af de beskyttede naturområder etableres 20 m sprøjte- og gødningsfri zone.

Vilkåret påbydes ophævet, idet der ikke ses at være hjemmel til at stille vilkår om anvendelsen af sprøjtemidler og uorganiske gødningstyper (handelsgødning) i miljøgodkendelser af husdyrbrug. Samtidigt medfører de nugældende generelle lovkrav med hensyn til udbringningsteknikker m.v., at eventuel randpåvirkning fra udbringning af husdyrgødning forventes at være minimal

Vilkår med hensyn til udbringningsarealer:

- På foranledning af tilsynsmyndigheden skal der til enhver tid kunne redegøres for hvilke arealer, der anvendes til udspredning af husdyrgødning. Væsentlige ændringer eller udskiftning af arealer til arealer i særligt sårbare områder skal inden anvendelse fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Vilkåret påbydes ophævet, idet vilkårets krav følger af den gældende, generelle lovgivning på området.

Vilkår med hensyn til foderkorrektion:

Som nyt vilkår 13.a. påbydes:

Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. årsso x det årlige antal producerede søer skal være mindre end 25.126 kg N pr. år.

”N ab dyr pr. årsso” beregnes ud fra følgende ligning:

N ab dyr pr. årsso= (FE pr. årsso x g råprotein pr. FE)/6.250 – 1,98 – (antal frav. grise pr. årsso x frav. vægt x 0,0257 kg N pr. kg tilvækst)

Vilkåret er beregnet ud fra de forudsætninger for fodring, der er angivet i den fiktive ansøgning:

| Faktor | Værdi |
| --- | --- |
| Antal producerede årssøer | 1.000 |
| FE pr. årsso | 1.530 |
| Fravænnede grise pr. årsso | 29,6 |
| Fravænningsvægt | 7,2 |
| Gram råprotein pr. FEsv | 133,10 |

Vilkåret påbydes, da husdyrbruget har valgt dette virkemiddel (foderkorrektion) med henblik på overholdelse af emissionsgrænseværdien vedrørende kvælstof, som efter praksis anses som udtryk for BAT.

Som nyt vilkår 13.b. påbydes:

Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. årsso x det årlige antal producerede søer skal være mindre end 5.394 kg P pr. år.

”P ab dyr pr. årsso” beregnes ud fra følgende ligning:

P ab dyr pr. årsso= (FE pr. årsso x g fosfor pr. FE)/1.000 – 0,58 – (antal frav. grise pr. årsso x frav. vægt x 0,006 kg P pr. kg tilvækst)

Vilkåret er beregnet ud fra de forudsætninger for fodring, der er angivet i den fiktive ansøgning:

| Faktor | Værdi |
| --- | --- |
| Antal producerede årssøer | 1.000 |
| FE pr. årsso | 1.530 |
| Fravænnede grise pr. årsso | 29,6 |
| Fravænningsvægt | 7,2 |
| G fosfor pr. FE | 4,74 |

Vilkåret påbydes, da husdyrbruget har valgt dette virkemiddel (foderkorrektion) med henblik på overholdelse af emissionsgrænseværdien vedrørende fosfor, som efter praksis anses som udtryk for BAT.

Vilkår med hensyn til egenkontrol:

Som nyt vilkår 13.c. påbydes:

Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:

- Antal producerede søer

- Gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt/slagtevægt)

- Foderforbrug pr. kg tilvækst

- Det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FEsv i foderblandingerne

- Det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foderblandingerne.

Vilkåret påbydes af kontrolhensyn.

Som nyt vilkår 13.d. påbydes:

N ab dyr og P ab dyr skal på baggrund af logbogens/produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder, svarende til den periode, der gælder for beregning af type-2 korrektionsfaktoren i gødningsregnskabet. Værdien skal udarbejdes årligt som et løbende gennemsnit over 3 år og kunne forevises i forbindelse med tilsyn for minimum de seneste 3 år.

Vilkåret påbydes af kontrolhensyn.

Som nyt vilkår 13.e. påbydes:

Fodervilkårene skal kunne dokumenteres overholdt første gang, når der er forløbet en fuld 12 måneders gødningsregnskabsperiode efter meddelelse af revurderingen.

Vilkåret påbydes af kontrolhensyn.

Som nyt vilkår 13.f. påbydes:

Der skal, for hjemmeblandet foder, udarbejdes en blandeforskrift, hver gang foderblandingen ændres.

Vilkåret påbydes af kontrolhensyn.

Som nyt vilkår 13.g. påbydes:

Logbogen/produktionskontrollen, følge- og indlægssedler samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vilkåret påbydes af kontrolhensyn og for at sikre, at husdyrbruget stadigt opbevarer sådan dokumentation.

Vilkår med hensyn til begrænsning af ammoniak- og lugtpåvirkning:

Som nyt vilkår 13.h. påbydes:

Ejendommens gyllebeholder på 3.000 m3 skal være forsynet med fast teltoverdækning. Efter endt omrøring og udbringning skal overdækningen lukkes/reetableres umiddelbart efter. Skader på den faste overdækning skal udbedres hurtigst muligt.

Vilkåret påbydes, da husdyrbruget har valgt dette virkemiddel (fast teltoverdækning) med henblik på overholdelse af emissionsgrænseværdien vedrørende ammoniak, som efter praksis anses som udtryk for BAT.

Som nyt vilkår 13.i påbydes:

Gyllekanalerne (1.918 m2) i drægtighedsstalden fra 2012 skal være forsynet med køleslanger, der er forbundet med en varmepumpe. Varmepumpen skal levere en årlig køleeffekt på mindst 15,48 W pr. m2. Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i brug.

Vilkåret påbydes, da husdyrbruget har valgt dette virkemiddel (gyllekøling i drægtighedsstalden) med henblik på overholdelse af emissionsgrænseværdien vedrørende ammoniak, som efter praksis anses som udtryk for BAT.

Som nyt vilkår 13.j. påbydes:

Gyllekølingsanlæggets varmepumpe skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid. Den årlige driftstid skal være mindst 7.843 timer.

Vilkåret påbydes, da husdyrbruget har valgt dette virkemiddel (gyllekøling i drægtighedsstalden) med henblik på overholdelse af emissionsgrænseværdien vedrørende ammoniak, som efter praksis anses som udtryk for BAT.

Som nyt vilkår 13.k. påbydes:

Gyllekølingsanlægget skal være tilsluttet og i drift senest ved meddelelsen af revurderingen.

Vilkåret påbydes, da husdyrbruget har valgt dette virkemiddel (gyllekøling i drægtighedsstalden) med henblik på overholdelse af emissionsgrænseværdien vedrørende ammoniak, som efter praksis anses som udtryk for BAT.

Som nyt vilkår 13.l. påbydes:

Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

Vilkåret påbydes, da husdyrbruget har valgt dette virkemiddel (gyllekøling i drægtighedsstalden) med henblik på overholdelse af emissionsgrænseværdien vedrørende ammoniak, som efter praksis anses som udtryk for BAT.

Som nyt vilkår 13.m. påbydes:

Der skal indgåes en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat, eller tilsvarende certificering, om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende:

- Afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen og sikkerhedsanordningen

- Kontrol af kølekredsens ydelse

- Aflæsning og registrering af driftstimer.

Vilkåret påbydes, da husdyrbruget har valgt dette virkemiddel (gyllekøling i drægtighedsstalden) med henblik på overholdelse af emissionsgrænseværdien vedrørende ammoniak, som efter praksis anses som udtryk for BAT.

Som nyt vilkår 13.n. påbydes:

Enhver form for driftsstop (gyllekølingen) skal noteres i en logbog eller lignende med angivelse af årsag og varighed. Ikast-Brande Kommune skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end en uge.

Vilkåret påbydes, da husdyrbruget har valgt dette virkemiddel (gyllekøling i drægtighedsstalden) med henblik på overholdelse af emissionsgrænseværdien vedrørende ammoniak, som efter praksis anses som udtryk for BAT.

Som nyt vilkår 13.o. påbydes:

Registrering fra logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicerapporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vilkåret påbydes, da husdyrbruget har valgt dette virkemiddel (gyllekøling i drægtighedsstalden) med henblik på overholdelse af emissionsgrænseværdien vedrørende ammoniak, som efter praksis anses som udtryk for BAT.

Et bilag (bilag 1) med de gældende vilkår efter denne afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget Over Isen Vej 9, 7430 Ikast, er vedlagt.

Afgørelsen om revurdering er truffet på grundlag af det oplyste – herunder af de beregningsmodeller, der indgår i IT-ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk . Modellernes beregningsgrundlag og normtal er dem, som lå til grund for ansøgningssystemet den 13. maj 2015 – datoen for den seneste version af den fiktive ansøgning (skema nr. 73294). Derudover er afgørelsen truffet på baggrund af kommunens registreringer og vurderinger.

BAT-vurdering

Ikast-Brande Kommune skal i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ved fastlæggelsen af den bedste tilgængelige teknik i forbindelse med revurdering af husdyrbrug blandt andet anvende Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår.

Ikast-Brande Kommune skal endvidere lægge relevante BAT-konklusioner til grund i forbindelse med revurdering af IE-husdyrbrug, når de relevante BAT-konklusioner er vedtaget i overensstemmelse med proceduren i artikel 75, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner og offentliggjort af EU-Kommissionen i EU-Tidende. Indtil en relevant BAT-konklusion er offentliggjort i EU-Tidende, skal Ikast-Brande Kommune anvende Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår og lægge konklusionerne om den bedste tilgængelige teknik i eksisterende BAT-referencedokumenter til grund ved revurdering af IE-husdyrbrug.

Hvis relevante BAT-konklusioner eller BAT-referencedokumenter ikke omhandler den anvendte bedste tilgængelige teknik, delaktiviteten, produktionsprocessen eller deres potentielle miljøpåvirkninger, fastlægger Ikast-Brande Kommune den bedste tilgængelige teknik for IE-husdyrbrug i overensstemmelse med ovenstående efter høring af husdyrbruget. Den bedste tilgængelige teknik skal sikre en beskyttelse af miljøet, der svarer til niveauerne i både BAT-standardvilkårene og BAT-konklusionerne eller konklusionerne i et eksisterende BAT-referencedokument.

Ikast-Brande Kommune fastsætter, i forbindelse med revurdering, emissionsgrænseværdier før eller i det punkt, hvor emissionerne udledes fra husdyrbruget, og inden eventuel fortynding. Ikast-Brande Kommune kan supplere eller erstatte emissionsgrænseværdierne med tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger med tilsvarende funktion og miljøbeskyttelse. Ikast-Brande Kommune fastsætter emissionsgrænseværdierne, de tilsvarende parametre og tekniske foranstaltninger på grundlag af den bedste tilgængelige teknik uden, at der foreskrives anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi.

For IE-husdyrbrug fastsætter Ikast-Brande Kommune som udgangspunkt emissionsgrænseværdier, der sikrer, at emissionerne under normale driftsforhold ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, som fastsat i BAT-konklusionerne.

Ikast-Brande Kommune konstaterer, at der ikke foreligger relevante BAT-konklusioner, som er vedtaget i overensstemmelse med proceduren i artikel 75, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner og offentliggjort af EU-Kommissionen i EU-Tidende. Ikast-Brande Kommune er således henvist til at anvende Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår og lægge konklusionerne om den bedste tilgængelige teknik i eksisterende BAT-referencedokumenter til grund ved revurderingen af det aktuelle IE-husdyrbrug.

Anvendelse af bedste tilgængelige teknik – BAT

Management

I forhold til management, bliver der jævnligt rengjort i og omkring siloer og bygninger med henblik på, at minimere risikoen for lugt, og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold.

Danish Crowns ”Code of Practice” efterleves. Heri indgår afsnit om bortskaffelse af døde dyr, miljøbeskyttelse og etiske regler for svineproduktion.

Der føres regnskab med vand- og energiforbrug via den årlige opgørelse fra forsyningsvæsnet. Antallet af dyr optælles en gang årligt ved kalenderårets slutning og indberettes til CHR-registret.

Husdyrbruget har arbejdsplaner for hvert staldafsnit for at optimere arbejdsrutinerne og gøre dem overskuelige for den enkelte medarbejder. Der er udarbejdet en beredskabsplan, hvor forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier og gylle, brand m.v., er beskrevet.

Mekanisk udstyr, så som ventilationsanlæg og foderanlæg, kontrolleres dagligt for funktionssvigt af medarbejderne i stalden. Det er en del af dyrlægens egenkontrolprogram, at alle ventilationsanlæg og nødopluk kontrolleres årligt.

Endelige følger husdyrbruget branchekoden fra dansk landbrug omhandlende ”god produktionspraksis i primærproduktionen”.

Staldanlæg

I forhold til staldanlæg, er der delvis spaltegulv i farestierne, mens søerne er løsgående i drægtighedsstalden.

Der overbruses i alle staldafsnit på nær farestaldene. Overbrusningen giver forbedret gødeadfærd hos grisene, således at overfladen med potentiel ammoniakfordampning bliver mindre. Overbrusningen/temperaturregulering er lovpligtig i henhold til Lov om indendørs hold af søer, smågrise og slagtesvin.

Endelig er der gyllekøling i drægtighedsstalden. Gyllekølingen er den eneste varmekilde på ejendommen. Der er køleslager i 1.918 m2 gulv. Der er tale om 4.500 driftstimer pr. år.

Foder

I forhold til foder, så fasefodres søerne (diegivnings- og drægtighedsblanding). I det omfang det er økonomisk optimalt og dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt tilsættes der fytase til blandingerne.

Vand- og energiforbrug

I forhold til vand- og energiforbrug på husdyrbruget, så er ejendommens primære vandforbrug drikkevand til dyrene. Alle drikkenipler er placeret i foderautomater, hvorved spildt vand opsamles i foderkrybben og vandspild undgås.

Derudover bruges en mindre andel af vandet til rengøring i staldene. Ved vask af stalde anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter staldene vaskes med højtryksrenser med koldt vand. Både iblødsætning og vask med højtryksrenser er vandbesparende.

Som nævnt er der lovpligtig overbrusning.

Efter hvert hold søer i farestaldene, vaskes ventilatoren i staldafsnittene sammen med det øvrige staldinventar. Derved fjernes snavs m.v., der kan yde modstand og forøge strømforbruget.

Drægtighedsstalden vaskes én gang årligt.

Elektricitet anvendes til lys, foderanlæg og ventilation. Et godt klima i staldsektionerne opretholdes af ventilationen, der har et temperatur- og fugtighedsreguleret styringssystem, hvilket sikrer mod unødvendigt drift af ventilatorerne. Ventilationen vedligeholdes og rengøres efter behov, så optimal effekt opretholdes, og energispild undgås.

Der anvendes lavenergipærer i varmelamperne.

Endelig fører husdyrbruget regnskab med vand- og energiforbrug via den årlige opgørelse fra forsyningsvæsnet.

Husdyrgødningsopbevaring

I forhold til husdyrgødningsopbevaring, er der tæt flydelag på husdyrbrugets to ældste gyllebeholdere, mens der er fast teltoverdækning på den tredje og nyeste beholder. Desuden er der på ejendommen etableret en jordvold ved gyllebeholderne, for at modvirke eventuel gylleforurening.

Gyllebeholderne kan modstå mekaniske, termiske samt kemiske påvirkninger og deres vægge er tætte og beskyttede mod tæring. Beholderne tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, og gyllen omrøres kun i forbindelse med tømning eller overpumpning til gyllevogn. Endelig er beholderne tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at beholderne hvert 10. år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at husdyrbruget, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast, ved anvendelse af ovennævnte BAT-tiltag og overholdelse af de stillede vilkår anvender den bedste tilgængelige teknik, som denne er udtrykt ved den maksimale ammoniakudledning i kraft af Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier.

Vejledende emissionsgrænseværdier

Den vejledende emissionsgrænseværdi vedrørende ammoniak, for husdyrbruget fremgår af nedenstående skema:

| Dyre-kategori | Stald-system | Antal dyr | Emissionsgrænseværdi (kg NH3-N/dyr)* | Samlet emissionsgrænseværdi (kg NH3-N/år)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Søer med grise op til 7,2 kg | Delvis spaltegulv | 1.000 | (2,11 + 0,75) = 2,86 | 2.860 |
| Sum for anlægget |  |  |  | 2.860 |

* Aflæst i Miljøstyrelsens vejledende standard BAT-vilkår

** Samlet emissionsgrænse = emissionsgrænseværdi x antal dyr

Emissionsgrænseværdien for produktionen på Over Isen Vej 9, 7430 Ikast er således 2.860 kg N pr. år. Beregningen i IT-ansøgningssystemet viser, at ammoniakemissionen i driften er 2.874,01 kg N pr. år, og derved er den vejledende emissionsgrænseværdi, vedrørende ammoniak, som udgangspunkt overskredet.

Imidlertid vurderer Ikast-Brande Kommune – jævnfør retspraksis – at en overskridelse på 14 kg N pr. år må betragtes som værende ubetydelig, og at der derfor ikke er grundlag for at fastslå, at ejendommen ikke overholdet kravet om, at husdyrbruget skal begrænse ammoniakemissionen ved anvendelse af BAT.

Den vejledende emissionsgrænseværdi vedrørende fosfor, for husdyrbruget fremgår af nedenstående skema:

| Kategori af dyr | Antal dyreenheder (DE) | Emissionsgrænseværdi (kg P/DE ab lager)* | Emissionsgrænse (kg P/år)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Søer med grise op til 7,2 kg | 227,3 | 23,9 | 5.432,47 |
| Sum for anlægget |  |  | 5.432,47 |

*Emissionsgrænseværdi i henhold til Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår vedrørende BAT krav for fosfor ab lager afhængig af husdyrgødningssystemer for søer gældende fra den 1. oktober 2014

** Samlet emissionsgrænse = antal DE x emissionsgrænseværdi.

Den samlede fosfor-emissionsgrænse for husdyrbruget, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast er således på 5.432,47 kg P pr. år. Det fremgår af beregningen i IT-ansøgningssystemet, at der er 5.378,62 kg P i den producerede mængde husdyrgødning, hvorfor emissionsgrænseværdien er opfyldt.

Det er Miljøstyrelsens holdning, at begrænsningen af fosfor, begrundet i BAT, skal baseres på omkostningsneutrale teknikker.

De teknikker og teknologier, der er rettet mod at reducere tilførslen af fosfor til udbringningsarealerne, omfatter enten fordringsteknikker (fasefodring, fytasetilsætning, benzosyretilsætning, sammensætning af foderet), der mindsker husdyrgødningens indhold af fosfor, eller separeringsteknikker, der medfører, at den mest fosforholdige del af husdyrgødningen kan afsættes til udbringning på andre arealer, eller til forbrænding eller afgasning i biogasanlæg.

Husdyrbruget Over Isen Vej 9, 7430 Ikast, overholder emissionsgrænseværdierne ved hjælp af teltoverdækning på gyllebeholder, gyllekøling i drægtighedsstalden og fodertilpasning.

Med hensyn til forbrug af vand, elektricitet, brændstof, foder, hjælpestoffer og lignende bør dette løbende følges, og forbruget af disse bør af flere årsager til stadighed søges minimeret. Det vil være i ejers interesse at minimere driftsomkostningerne med hensyn til disse forbrug, hvorfor Ikast-Brande Kommune generelt antager, at de pågældende forbrug løbende følges, samt at der ikke vil blive forbrugt mere end nødvendigt af det nævnte hos husdyrbruget Over Isen Vej 9, 7430 Ikast. Ikast-Brande Kommune finder ikke anledning til at påbyde særskilte vilkår om de nævnte forbrugstyper i forbindelse med den aktuelle revurdering.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at driften af husdyrbruget Over Isen Vej 9, 7430 Ikast ikke indebærer væsentlige risici for miljøuheld og finder ikke anledning til at påbyde særskilte vilkår om bestemte modforanstaltninger i forbindelse med den aktuelle revurdering.

Ikast-Brande Kommune vurderer, på baggrund af det oplyste og ovenstående, at husdyrbruget Over Isen Vej 9, 7430 Ikast, samlet set ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og af vilkårene for miljøgodkendelsen (og revurderingen), vil anvende den bedste tilgængelige teknik med hensyn til, hvad der er praktisk og økonomisk muligt i branchen og i forhold til den miljøgevinst, der kan dokumenteres opnået ved brug af den pågældende teknik.

Næste revurdering

I henhold til § 17 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal tidspunktet for den næste regelmæssige revurdering fastsættes i afgørelsen. Ikast-Brande Kommune finder, at næste regelmæssige revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast, som udgangspunkt skal foretages i 2025.

Det bemærkes dog, at Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 41 foreskriver, at en godkendelse af et husdyrbrug, som er omfattet af IE-direktivet, skal tages op til revurdering, når EU-Kommissionen i EU-Tidende har offentliggjort en BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste af husdyrbrugets aktiviteter omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i Husdyrgodkendelsesloven. Ikast-Brande Kommune skal tilrettelægge en sådan revurdering på en sådan måde, at husdyrbruget kan overholde de på baggrund af BAT-konklusionen ajourførte vilkår senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende.

Offentliggørelse

Når Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om revurdering af et IE-husdyrbrug, skal afgørelsen offentliggøres i henhold til § 48 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Offentliggørelsen sker på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside www.ikast-brande.dk den 16. juni 2015. Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning

Der kan efter kapitel 7 i Husdyrgodkendelsesloven klages over kommunens afgørelse. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen – det vil sige senest tirsdag den 14. juli 2015.

En eventuel klage over et påbud efter § 39 i Husdyrgodkendelsesloven har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Følgende kan klage:

Adressaten for afgørelsen, miljøministeren samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i Husdyrgodkendelsesloven.

En eventuel klage behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Klager skal indsende sin klage via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klager skal i den forbindelse logge på – typisk ved brug af NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Ikast-Brande Kommune og anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Yderligere oplysninger om klagereglerne kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, hvorfra der også er link til Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Ikast-Brande Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Ved indsendelse af en klage skal klager indbetale et gebyr på 500 kr. (2012-niveau – beløbet indeksreguleres den 1. januar hvert år). Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves

- Klageren får helt eller delvist medhold i klagen

- Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi, klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis klager har indledt forhandlinger med ansøger og/eller kommunen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret – for eksempel hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Ifølge § 90 i Husdyrgodkendelsesloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Med venlig hilsen

Lis Paakjær

miljømedarbejder

Bilag 1: Gældende vilkår efter afgørelse af 16. juni 2015 om revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget Over Isen Vej 9, 7430 Ikast

Kopi af afgørelsen inkl. bilag sendt til:

Konsulent Helle Borum, Heden og Fjorden Rådgivningscenter – e-mail: hbo@hflc.dk

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V – e-mail: ae@ae.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark v./ Formand Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup – e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 København K – e-mail: fbr@fbr.dk

Bilag 1

Gældende vilkår efter afgørelse af 16. juni 2015 om revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget Over Isen Vej 9, 7430 Ikast

Vilkår, generelt:

- Virksomheden skal etableres og drives i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen samt de supplerende oplysninger, som er sammenfattet i godkendelsens miljøtekniske beskrivelse, medmindre vilkårene i denne afgørelse foreskriver andet. Drifts- og bygningsmæssige ændringer skal godkendes af Ikast-Brande Kommune/tilsynsmyndigheden.

Vilkår med hensyn til dyrehold:

- Godkendelsen omfatter en maksimal årlig produktion på 1.000 søer med smågrise op til 7,2 kg, svarende til i alt 227,3 dyreenheder.

Vilkår med hensyn til vaskeplads/påfyldningsplads:

- Al vask af maskiner og transportvogne, samt påfyldning af gylle med gyllepumpe skal ske på vaskeplads/påfyldningsplads med afløb til gyllebeholder.

- (ophævet)

Vilkår med hensyn til affald:

- (ophævet)

Vilkår med hensyn til lugt:

- Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som af tilsynsmyndigheden, p.t. Ikast-Brande Kommune, vurderes at være væsentlige. Kommunen kan i tilfælde af væsentlige lugtgener stille krav om iværksættelse af lugtbegrænsende foranstaltninger.

Foranstaltninger på virksomheden, der forøger lugtpåvirkningen til omgivelserne fra virksomheden, skal godkendes af Ikast-Brande Kommune/tilsynsmyndigheden.

Vilkår med hensyn til støj:

- Såfremt Ikast-Brande Kommune modtager klager over støj fra husdyrbruget med tilknyttede aktiviteter, og kommunen vurderer, at der er tale om væsentlige støjgener, skal der indsendes dokumentation for overholdelse af nedenstående støjkrav. Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må ikke overstige følgende værdier ved nabobeboelser:

| Dag | Tidspunkt | Støjniveau |
| --- | --- | --- |
| Mandag - fredag Lørdag | kl. 7 - 18 kl. 7 - 14 | 55 dB(A) |
| Mandag - fredag Lørdag Søndag | kl. 18 - 22 kl. 14 - 22 kl. 7 - 22 | 45 dB(A) |
| Alle dage | kl. 22 - 7 | 40 dB(A) |

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling eller beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:

For dagperioden, kl. 700 – 1800 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer,

for aftenperioden, kl. 1800 – 2200 alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede time, og

for natperioden, kl. 2200 – 700 alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede halve time.

Vilkår med hensyn til renere teknologi:

- (ophævet)

Vilkår med hensyn til uheld og driftsforstyrrelser:

- Uheld og driftsforstyrrelser (f.eks. med gylle eller olie), der kan forårsage eventuel forurening af omgivelser, skal straks indberettes til Ikast-Brande Kommune/tilsynsmyndigheden.

Vilkår med hensyn til kvælstof:

- (ophævet)

Vilkår med hensyn til fosfor:

- (ophævet)

Vilkår med hensyn til § 3 områder:

- (ophævet)

Vilkår med hensyn til udbringningsarealer:

- (ophævet)

Vilkår med hensyn til foderkorrektion:

- Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. årsso x det årlige antal producerede søer skal være mindre end 25.126 kg N pr. år.

”N ab dyr pr. årsso” beregnes ud fra følgende ligning:

N ab dyr pr. årsso= (FE pr. årsso x g råprotein pr. FE)/6.250 – 1,98 – (antal frav. grise pr. årsso x frav. vægt x 0,0257 kg N pr. kg tilvækst)

Vilkåret er beregnet ud fra de forudsætninger for fodring, der er angivet i den fiktive ansøgning:

| Faktor | Værdi |
| --- | --- |
| Antal producerede årssøer | 1.000 |
| FE pr. årsso | 1.530 |
| Fravænnede grise pr. årsso | 29,6 |
| Fravænningsvægt | 7,2 |
| Gram råprotein pr. FEsv | 133,10 |

- Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. årsso x det årlige antal producerede søer skal være mindre end 5.394 kg P pr. år.

”P ab dyr pr. årsso” beregnes ud fra følgende ligning:

P ab dyr pr. årsso= (FE pr. årsso x g fosfor pr. FE)/1.000 – 0,58 – (antal frav. grise pr. årsso x frav. vægt x 0,006 kg P pr. kg tilvækst)

Vilkåret er beregnet ud fra de forudsætninger for fodring, der er angivet i den fiktive ansøgning:

| Faktor | Værdi |
| --- | --- |
| Antal producerede årssøer | 1.000 |
| FE pr. årsso | 1.530 |
| Fravænnede grise pr. årsso | 29,6 |
| Fravænningsvægt | 7,2 |
| G fosfor pr. FE | 4,74 |

Vilkår med hensyn til egenkontrol:

- Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:

- Antal producerede søer

- Gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt/slagtevægt)

- Foderforbrug pr. kg tilvækst

- Det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FEsv i foderblandingerne

- Det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foderblandingerne.

- N ab dyr og P ab dyr skal på baggrund af logbogens/produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder, svarende til den periode, der gælder for beregning af type-2 korrektionsfaktoren i gødningsregnskabet. Værdien skal udarbejdes årligt som et løbende gennemsnit over 3 år og kunne forevises i forbindelse med tilsyn for minimum de seneste 3 år.

- Fodervilkårene skal kunne dokumenteres overholdt første gang, når der er forløbet en fuld 12 måneders gødningsregnskabsperiode efter meddelelse af revurderingen.

- Der skal, for hjemmeblandet foder, udarbejdes en blandeforskrift, hver gang foderblandingen ændres.

- Logbogen/produktionskontrollen, følge- og indlægssedler samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vilkår med hensyn til begrænsning af ammoniak- og lugtpåvirkning:

- Ejendommens gyllebeholder på 3.000 m3 skal være forsynet med fast teltoverdækning. Efter endt omrøring og udbringning skal overdækningen lukkes/reetableres umiddelbart efter. Skader på den faste overdækning skal udbedres hurtigst muligt.

- Gyllekanalerne (1.918 m2) i drægtighedsstalden fra 2012 skal være forsynet med køleslanger, der er forbundet med en varmepumpe. Varmepumpen skal levere en årlig køleeffekt på mindst 15,48 W pr. m2. Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i brug.

- Gyllekølingsanlæggets varmepumpe skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid. Den årlige driftstid skal være mindst 7.843 timer.

- Gyllekølingsanlægget skal være tilsluttet og i drift senest ved meddelelsen af revurderingen.

- Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

- Der skal indgåes en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat, eller tilsvarende certificering, om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende:

- Afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen og sikkerhedsanordningen

- Kontrol af kølekredsens ydelse

- Aflæsning og registrering af driftstimer.

- Enhver form for driftsstop (gyllekølingen) skal noteres i en logbog eller lignende med angivelse af årsag og varighed. Ikast-Brande Kommune skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end en uge.

- Registrering fra logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicerapporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse (med senere ændringer).

Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (med senere ændringer).

BAT= Best Available Technique (bedste tilgængelige teknik), som skal anvendes jævnfør EU's IE-direktiv.

Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (med senere ændringer).

Bekendtgørelse nr. 1280 af 8. november 2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening).

Bekendtgørelse nr. 853 af 30. juni 2014 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Ikast-Brande Kommunes aktuelle Regulativ for erhvervsaffald kan findes på: http://www.affaldoggenbrug.ikast-brande.dk/media/2683951/regulativ_for_erhvervsaffald_2012.pdf .

dB(A) = Decibel(A)-skalaen som internationalt bruges i forbindelse med måling af svag lyd.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder kan findes via: http://www2.mst.dk/udgiv/Publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.PDF

Lov nr. 606 af 12.juni 2013 om offentlighed i forvaltningen.

Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 om aktindsigt i miljøoplysninger (med senere ændringer).

dB(A) = Decibel(A)-skalaen som internationalt bruges i forbindelse med måling af svag lyd.