Kim Simonsen Lufthavnsvej 25D 9400 Nørresundby Sendt til: Bigbag@live.dk

18.12.2024

Klima og Miljø 
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
miljoeplan@aalborg.dk
www.aalborg.dk




Sagsnr.:
2024-021716

Init.: MAJA/PIM
EAN nr.: 5798003752150

Åbningstider: 
Mandag - onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 14.00

Send så vidt muligt elektronisk post til Aalborg Kommune

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Vognmand Kim H Simonsen ApS, Lufthavnsvej 25D 9400, Nørresundby til midlertidig opbevaring af kat 1 jord.

Virksomhedens navn:	Vognmand Kim H Simonsen ApS

CVR-nummer:	44012863

P-nummer:	1030553736

Listepunkt	K212

Matr. Nr.:		57m,

Ejerlav:	Lindholm By, Lindholm

Adresse:	Lufthavnsvej 25D, 9400 Nørresundby

Virksomhedens ejer:	Kim Heden Simonsen

Ansøger:	Kim Heden Simonsen

Ejendommens ejer:	Hg Ejendomsudlejning ApS

INDHOLDSFORTEGNELSE	side

Aalborg Kommunes afgørelse	3

  - Godkendelse med vilkår	3

  - VVM-screening	8

  - Offentliggørelse og klagevejledning	9

1.4 Vejledning om evt. ændring af miljøgodkendelse	9

2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag	10*

2.2 Bilag til sagen	10

2.3 Virksomhedens etablering mv.	10

2.4 Beliggenhed og kommuneplan mv.	10

2.5 Produktion	10

2.6 Forureningsforhold	11

2.7 Partshøring	11

2.8 Aalborg Kommunes bemærkninger	12

Vedlagte bilag

3.1 VVM-Screening og afgørelse

3.2 Ansøgning om miljøgodkendelse

3.3 Indretningsplan 
1. Aalborg Kommunes afgørelse:

  - Godkendelse med vilkår:

Aalborg Kommune meddeler i medfør af § 33 i miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024, godkendelse af Vognmand Kim H Simonsen ApS, listepunkterne K212.

K 212. Anlæg, der modtager ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr til oplagring, omlastning eller sortering, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg.

Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.

Godkendelsens omfang:

Godkendelsen omfatter etablering af en ny befæstet plads på 2100m2 til modtagelse, opbevaring, sortering og omlastning af kat 1 jord. Efter behandling af kat 1 jorden vil færdigproduktet blive betegnet som harpet muld.

Alt Kat 1 jord kommer altid over jordweb og oplagringstiden er minimal da fraktionerne hurtigt fragtes videre.

Hele pladsens areal er støbt og indhegnet.

Af CE-godkendte entreprenørmaskiner vil der på pladsen være en diesel gummihjuls læsser og en diesel trukket Power Screen (sorteringsanlæg).

Til og frakørsel vil foregå via eksisterende vej til Thistedvej.

Virksomheden må være i drift mandage – fredage i tidsrummet kl. 07.00 – 16.00 og lørdage i tidsrummet kl. 07.00 – 12.00

Overfladevand og diffundering af affald fra pladsen til nærliggende beskyttede naturområder er de væsentligste miljøproblemer ved virksomheden, og der er derfor i miljøgodkendelsen fastsat vilkår om, at virksomheden skal udføre sikring af at dette.

Oversigt over tidsfrister

- Virksomheden skal indsende driftsinstruks til orientering senest 3 måneder efter modtagelsen af godkendelsen.

Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:

Driftsjournal for egenkontrol og modtagerkontrol

- Virksomheden skal føre driftsjournal, som ved tilsyn eller på forlangende skal forevises tilsynsmyndigheden. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år. 
I driftsjournalen skal kopi af følgende opbevares:

- Kommunens notater efter miljøtilsyn, miljøansøgninger, miljøgodkendelser, påbud samt analyserapporter.

- Registrering og kopi af indberetning af eventuelle uheld.

- Oversigt over afviste jordpartier (se vilkår 14)

- Oversigt over modtagne jordpartier i form af dato for modtagelse, transportør, vægt/volumen, anmeldelse/anvisning og jordprøveanalyser (vilkår 2 og 7).

- Driftsinstruks for modtagelse af jord (se vilkår 6).

- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner

- Registrering og kopi af indberetning af eventuelle uheld.

- Der skal foretages en modtagekontrol i forbindelse med modtagelse af det enkelte jordlæs. Modtagekontrollen skal som minimum omfatte:

  - En visuel og lugtmæssig inspektion af jorden forud for aflæsning

  - En registrering af oplysninger om modtagne jordpartier i form af dato for modtagelse, transportør, vægt/volumen, anmeldelse/anvisning og jordprøveanalyser

Indretning og drift

- Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med beskrivelsen i afsnit 2, Afgørelsens forudsætninger.

- Den ansvarlige for virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden, før virksomheden:
a) helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes,
b) indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller
c) genoptager driften, efter den har været indstillet i en længere periode, dog mindre end 3 år.

- Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

- Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretager modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet

- Ved levering af kategori 1 jord skal der foretages en registrering af dato, transportør, vægt og jordprøveanalyse (hvis nødvendigt iht. jordflytningsbekendtgørelsen).

- Der må være aktiviteter på virksomheden mandage – fredage i tidsrummet kl. 07.00 – 16.00 og lørdage i tidsrummet kl. 07.00 – 12.00. Til- og frakørsel, herunder varelevering og afhentning af erhvervsaffald, skal også ske i det fastsatte tidsrum.

- Virksomhedens område skal være aflåst uden for driftstid for at forhindre ukontrolleret adgang.

- Når der er aktivitet på virksomhedens arealer, skal der altid være en ansvarlig person fra virksomheden til stede.

- Såfremt godkendelsen ikke er udnyttet senest 2 år fra dato for miljøgodkendelse, bortfalder godkendelsen.

- Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder:

Tabel 1

| Fraktion | Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter/affaldsfraktioner tons |
| --- | --- |
| Kat 1 jord jf. jordflytningsbekendtgørelsen | 300 |
| Færdigvare i form af harpet muld | 200 |
| Beton/tegl fra sortering | 50 |
| Totalt alle fraktioner | 550 |

- Affald skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.

- Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Beskyttelse af jord og grundvand

- Alle arealer, hvorpå der opbevares, håndteres og transporteres affaldsfraktioner, skal være befæstet og indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

- Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

- Der skal etableres en foranstaltning mod nord på det befæstede areal, som skal sikre, at overfladevand ikke løber ud på det beskyttede naturområde. Foranstaltningen skal være tilstrækkelig høj og have en passende hældning for effektivt at lede overfladevand væk fra det beskyttede område. Virksomheden skal regelmæssigt kontrollere og vedligeholde foranstaltningen for at sikre, at den fungerer efter hensigten og effektivt forhindrer udledning af overfladevand til det beskyttede naturområde.

- Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Luft

- Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

Støj

- Virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A), må i intet punkt i de nævnte områder overstige de nedenfor anførte værdier:

|  | 2.4.I1. Lindholm Industripark, 2.4. H5 Lindholm Erhvervspark | 2.4. R1. Åblink og Voerbjerglund 2.4. R2. Lergravssøerne. |
| --- | --- | --- |
| Dag: Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00 - 14.00 Lørdag kl. 14.00 - 18.00 Søn- og helligdage kl. 07.00 - 18.00 | 60 60 60 60 | 55 55 45 45 |
| Aften: Alle dage kl. 18.00 - 22.00 | 60 | 45 |
| Nat: Alle dage kl. 22.00 - 07.00 | 40 (55)*) | 40 |

*) Spidsværdi

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søndage kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

- I dagperioden på lørdage kl. 07.00-14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00-18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor dette tidsrum på 4 timer.

- For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

- For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Kontrol af grænseværdier for støj og indsendelse af dokumentation

- Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt udfører støjmålinger. Støjmålingerne skal udføres i en periode, hvor virksomhedens støjudsendelse under normale driftsforhold er maksimal.

- Støjberegninger eller støjmålinger skal foretages af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "miljømålinger - ekstern støj".

Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, udsendt af Miljøstyrelsen, jf. vejledning nr. 6/1984.

Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Er dokumentationen udført som beregninger, skal den indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives sammen med oplysninger om dæmpningen af kildernes støjudsendelse opnået ved de gennemførte foranstaltninger.

- Det akkrediterede støjfirma skal til tilsynsmyndigheden fremsende forslag til måle- og beregningsforudsætninger til godkendelse, inden målingerne udføres. Forslaget skal omfatte alle de støjkilder/ aktiviteter, der er i gang på virksomheden.

- Målerapporten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, senest 1 måned efter målingerne er foretaget, sammen med relevante oplysninger om produktionsforhold under målingerne.

- Den for området gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis virksomhedens samlede støjemission i det pågældende område fratrukket støjmålingens - /beregningens ubestemthed er mindre eller lig med støjgrænsen, jf. vilkår 18 Målingernes samlede ubestemthed fastsættes iht. Miljøstyrelsens støjvejledninger.

Vibrationer

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at det KB-vægtede accelerationsniveau, Law, overstiger 75 dB ved beboelser i rene boligområder, 80 dB ved boliger i alle andre tilfælde, samt 85 dB i erhvervsbebyggelser.

Kontrol vedr. vibrationer

- Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt, lade foretage målinger af accelerationsniveauet i virksomhedens omgivelser, til dokumentation for, at de i vilkår 24 fastsatte grænser overholdes.

- Vibrationsmålingerne skal foretages af et firma/laboratorium, der kan anerkendes af tilsynsmyndigheden.

- Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i de til enhver tid gældende retningslinjer om måling af vibrationer, jfr. Nyt fra Miljøstyrelsen 2, 1983.

Lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer

- Virksomheden må ikke give anledning til gener i omgivelserne i form af lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig jfr. ”Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.”

Affald

- Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.

- Der skal etableres en effektiv afskærmning nord for oplagsområderne for at forhindre, at affald og forurenet materiale kan blæse over til det beskyttede naturområde nord for virksomheden. Afskærmningen skal bestå af en tæt barriere, såsom en vindskærm, net eller en lignende struktur, som skal være helt tæt. Afskærmningen skal vedligeholdes i god stand og regelmæssigt inspiceres for at sikre, at den fungerer effektivt og forhindrer spredning af affald.

- Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

1.2 VVM – screening

Aalborg Kommune har vurderet det ansøgte i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 03/01/2023, se bilag 3.1.

Der er registreret §3 beskyttet sø og mose ca. 50 meter lige nord for projektområdet. Men hvis det sikres at materiale ikke blæser over på den beskyttede natur og overfladevand fra de befæstede arealer ikke løber ud på den beskyttede natur. Så har projektet ikke en påvirkning på den beskyttede natur.

Aalborg Kommune har vurderet, at det ansøgte, ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

1.3 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøgodkendelsen vil blive annonceret og offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration (DMA) på: https://dma.mst.dk/ .

Annoncering af godkendelsen kan ses fra 18. december 2025 til den 20. januar 2025

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgerne og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og 100.

Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af en række landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/. Her kan du også finde vejledning.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber den 21. januar 2025.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

1.4 Vejledning om evt. ændringer i miljøgodkendelsen mv.

Første gang en virksomhed eller aktivitet får miljøgodkendelse, er miljøgodkendelsen retsbeskyttet i 8 år fra dato for meddelelse af miljøgodkendelse, dvs. at der er 8 års retsbeskyttelse for nye krav fra miljømyndigheden i denne periode.

Miljømyndigheden kan dog gribe ind overfor en miljøgodkendt virksomhed inden for retsbeskyttelsesperioden under visse forudsætninger. For nærmere oplysninger henvises til miljøbeskyttelseslovens § 41 og §§ 41a-41d.

Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene i en miljøgodkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. (Miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3).

Miljøgodkendelsen er fortsat gældende efter retsbeskyttelsesperiodens udløb. Når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 41 b.

Aalborg Kommune, Klima og Miljø kan for den eksisterende virksomhed/aktivitet vælge at meddele en ny miljøgodkendelse, som er sammenskrevet af nye og gamle vilkår. Godkendelsen meddeles i givet fald med i hjemmel i § 41. Dette udløser ikke en ny retsbeskyttelse, men hvis der i den forbindelse medtages nogle godkendelsespligtige ændringer i medfør af § 33 er der dog retsbeskyttelse på vilkår, der vedrører disse ændringer.

Hvis virksomheden ønsker ændringer i miljøgodkendelsen, kan den ansøge om det. Der skal altid indgives en ny ansøgning om miljøgodkendelse ved udvidelser eller ændringer, som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen.

2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag

Vognmand Kim H Simonsen ApS må ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven nr. 1093 af 11. oktober 2024 ikke etableres, udvides eller ændres, før Aalborg Kommune har meddelt godkendelse hertil, jf. også Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024, Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 2, listepunkt K212.

Når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 41 b. Ændringer meddeles i medfør § 41.

2.2 Bilag til sagen

- Ansøgning om miljøgodkendelse af 23. maj 2024 fra Kim Heden Simonsen.

- Aalborg Kommunes anmodning om flere oplysninger fra Virksomheden 4 juni 2024.

- Svar fra virksomheden med yderligere oplysninger 4. juni 2024.

- Svar fra virksomheden med yderligere oplysninger 31. juli 2024.

2.3 Virksomhedens etablering mv.

Virksomheden vil blive etableret på en allerede eksisterende anlagt plads med tæt belægning. Virksomheden indretning fremgår at bilag 3.3.

2.4 Beliggenhed og kommuneplan mv.

Virksomheden er er beliggende i kommune planramme 2.4.I1 Lindholm Industripark er målet for området at skabe et attraktivt erhvervsområde for virksomheder, som kan se værdien i en naturskøn beliggenhed ved Lindholm Fjordpark og nærheden til Aalborg Lufthavn. Virksomheden er omfattet af lokalplan 12-007.

2.5 Produktion

Virksomheden modtager, opbevarer, sorterer og omlaster kat 1 jord. Jorden håndteres med en gummihjulslæsser og sorteres på et sorterværk, så det er fri for større sten og grene. Efter sortering betegnes fraktionen som harpet muld.

Virksomheden har drevet en plads i Brovst, 9460, i 15 år, men ser større fornuft og bæredygtighed i at være tættere på Aalborg, da en betydelig del af deres jord hentes i Aalborg og opland. Den nye plads i Nørresundby vil derfor ikke kun være strategisk fordelagtig, men også bidrage til en mere bæredygtig transport ved at reducere transportafstanden for jorden.

Hele pladsens areal er støbt og indhegnet. Af CE-godkendte entreprenørmaskiner vil der på pladsen være en diesel gummihjuls læsser og et dieseldrevet Power Screen sorteringsanlæg.

Brændstof til maskinerne på pladsen vil blive tilført via en transportabel entreprenørtank. Tilførsel af brændstof til maskinerne vil blive påført med mindst muligt spild.  Til- og frakørsel vil foregå via eksisterende vej til Thistedvej. Alt kat 1 jord kommer altid gennem jordweb. Oplagringstiden er minimal da fraktionerne hurtigt fragtes videre.

2.6 Forureningsforhold

Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand

Kilder til forurening eller gene:

- Uheld med udslip samt spild af olie fra transportmateriel, maskiner og olietanke, herunder ved påfyldning.

- Utætte belægninger

- Forurenet overfladevand fra befæstede arealer.

Beskyttet natur
Oplag fra virksomheden kan blæse over på den beskyttede natur, hvilket kan føre til kontaminering af jorden og vegetationen i det beskyttede område. Dette kræver passende afskærmning for at forhindre spredning.

Ligeledes kan overfladevand fra de befæstede arealer løbe ud på den beskyttede natur. Dette kan ske, hvis der ikke er tilstrækkelig kontrol med vandet på pladsen.

Luft
Luft Virksomheden vil ikke give anledning til luftforurening. Der kan forekomme støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og afhentning af finpartiklede fraktioner.

Lugt
Det forventes ikke, at virksomhedens oplag af kat 1 jord vil give anledning til lugtgene.

Støj
Følgende støjkilder forekommer:

- Kørsel til og fra virksomheden

- Intern transport

- Brug af entreprenørmateriel på pladsen

Vibrationer
Risiko for vibrationer fra diverse entreprenørmaskiner.

Affald 
Virksomhedens aktiviteter omfatter nyttiggørelse af ikke-farlige affaldsfraktioner, herunder kat 1 jord, og modtaget affald bliver efter sammenblanding bortskaffet til nyttiggørelse.

Virksomhedens har affald i form af frasorteret beton, tegl, brokker og større grene som bortskaffes til godkendt modtager.

Unormale driftssituationer
Uheld og unormale driftssituationer kan ske ved håndteringsuheld, hvor olie og kemikalier udledes på pladsen. En uheldssituation kan herunder også være brand.

2.7 Partshøring

Der blev foretaget partshøring vedrørende udkast til miljøgodkendelse hos virksomheden og hos ejendomsejer den 12. og 13. december 2024 og der indkom ingen bemærkninger.

2.8 Aalborg Kommune, Klima og Miljøs bemærkninger

Lokalisering

I det pågældende område kan lokaliseres virksomheder i miljøklasse 1 - 5 jf. den gældende lokalplan, lokalplan nr. 2.4.I1 - Lindholm Industripark jf. Kommuneplanen. miljøklasse 4 og 5 skal ligge minimum 100 meter fra rekreative arealer.

Den aktivitet der ansøges om betegnes som en Oplagsvirksomhed og vurderes at være i miljøklasse 5, jf. kommuneplanen. Dvs. at virksomheden umiddelbart kan lokaliseres i området. Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø vurderer på den baggrund at virksomheden kan drives på den pågældende lokalitet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, herunder at til- og frakørsel til virksomheden kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

Natura – 2000

Projektområdet ligger i udkanten af Nørresundby by inden for et i forvejen bebygget område. Nærmeste Natura 2000-område er N15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som ligger ca. 2,5 km vest for projektområdet. På baggrund af projektets art og omfang og som følge af den betydelige afstand til Natura 2000-området, er der foretaget en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 7 af projektet. Aalborg Kommune vurderer at projektet, hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil medføre en væsentlig påvirkning på arter eller naturtyper, som er opført på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bæredygtighed

Aalborg Kommune, Klima og Miljø opfordrer virksomheden til at vælge bæredygtige løsninger.

Ved at reducere energiforbruget og brugen af fossile brændsler vil bidraget til klimaforandringerne fra CO2-udledningen reduceres. Virksomheden kan vælge maskiner m.v. med et lavt energiforbrug.

Virksomhed vil med sin nye lokation i Nørresundby ikke kun få en strategisk fordelagtig placering, men vil også blive mere bæredygtig grundet reduceringen af transportafstanden for jorden.

VVM

Virksomheden er optaget på bilag 2, punkt 11 b jf. Miljøministeriets Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 03/01/2023.

Aalborg Kommune har iht. til bilag 3 vurderet virksomhedens anmeldelse i henhold til VVM-bekendtgørelsen bilag 4.

På den baggrund vurderes det, at anlægget med de ansøgte udvidelser ved dets art, dimensioner og placering ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på omgivelserne.

Etablering af anlægget vurderes derfor ikke at kræve kommuneplantillæg med ledsagende miljøkonsekvensrapport.

Bedste tilgængelige teknik og forebyggelse af uheld

Tilsynsmyndigheden vurderer, at det ved opfyldning af miljøgodkendelsens vilkår opfylder de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.

Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse på den nye miljøgodkendelse.

Bemærkninger til vilkårene
Der er standardvilkår for listepunkt K21. Vilkårene er derfor fastsat på bagud af disse og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1.

Driftsjournal for egenkontrol

Vilkår 1 og 2 beskriver at virksomheden skal have en driftsjournal og hvordan virksomheden skal føres modtagekontrol. Vilkårene stilles i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 4.

Indretning og drift

Vilkår 3 er fastsat for at sikre, at virksomheden drives i overensstemmelse med de miljømæssige forudsætninger, der ligger til grund for godkendelsen i afsnit 2.

Vilkår 4 er et almindeligt indberetningsvilkår, der bl.a. skal sikre at tilsynsmyndigheden altid er bekendt med, hvem der har ansvaret for virksomheden. Vilkår 4 er standardvilkår.

Vilkår 5 er standardvilkår.

Vilkår 6 er fastsat for at begrænse virksomhedens aktiviteter og transport til specifikke tidsrum for at minimere forstyrrelser og gener for naboer og virksomheder i lokalområdet. 

Vilkår 7 skal sikre at der ikke modtages jord, som virksomheden ikke er godkendt til at modtage eller i større mængder end godkendt. Vilkåret er fastsat i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr.  4,10 og 11.

Vilkår 8 skal sikre at virksomhedens område er aflåst uden for driftstid for at forhindre uautoriseret adgang.

Vilkår 9 sætter krav til, at der altid er en ansvarlig person fra virksomheden til stede, når der er aktivitet på virksomhedens arealer. Dette sikrer, at der er kompetent personale til at håndtere eventuelle driftsproblemer, uheld eller modtagelse af affald der ikke er godkendelse til.

Vilkår 10 er fastsat for at sikre, at godkendelser kun gælder for aktuelle og relevante projekter, og forhindrer, at ubrugte tilladelser kan føre til uhensigtsmæssige miljøforhold, jf godkendelsesbekendtgørelsens §37 stk. 1.

Vilkår 11-14 er standardvilkår.

Beskyttelse af jord og grundvand

Vilkår 15 er fastsat for at forhindre påvirkning af nærliggende beskyttede naturområde.

Vilkår 16 er standardvilkår.

Vilkår 17 er fastsat for at beskytte en §3-beskyttet sø og mose ca. 50 meter nord for projektområdet. For at beskytte dette beskyttede naturområde kræves det, at der etableres en foranstaltning mod nord på det befæstede areal, som sikrer, at overfladevand ikke løber ud på det beskyttede område.

Vilkår 18 er standardvilkår.

Luft

Vilkår 19 er standardvilkår.

Støj

Vilkårene 20-25er fastsat efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 og 5, 1984 og nr. 5, 1993, samt efter “Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger”, nr. 10, november 1989.

Virksomheden vil udelukkende have aktiviteter i dagtimerne, hvor krav for området er 60 dB(A) for industriområdet Lindholm Industripark.

De støjgrænseværdier, som Aalborg Kommune, Klima og Miljø har vurderet skal fastsættes for virksomheden, er fastsat ud fra omgivelsernes karakter. Grænseværdierne er i overensstemmelse med de grænseværdier der fremgår af Miljøstyrelsens Støjvejledning. Aalborg Kommune, Klima og Miljø har ikke i forbindelse med sagsbehandlingen fundet baggrund for en skærpelse eller lempelse af grænseværdierne.

Der er ikke stillet krav om støjmålinger i forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen eller efter miljøgodkendelsen er meddelt, da virksomheden ikke omfattet af listen over de virksomheder, der skal udføre støjmåling eller støjberegning inden der meddeles miljøgodkendelse, og da det vurderes, at virksomheden ikke overskrider støjkravene.

Tilsynsmyndigheden kan dog med hjemmel i godkendelsen til enhver tid kræve, at der gennemføres støjmålinger, f.eks. i forbindelse med en udvidelse eller en klage. De retningslinjer der skal følges ved krav om målinger fremgår af vilkårene. Oplæg til udførelse af støjmålinger skal forelægges tilsynsmyndigheden, inden målingerne udføres.

Vibrationer og lavfrekvent støj

Vilkår 26-30 er etableret for at forebygge vibrationer og lavfrekvent støj, i tilfælde af at der skulle opstå gener. Disse vilkår er baseret på retningslinjer fra Miljøstyrelsen Nr. 9 1997, "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø."

Affald

Vilkår 31 er standard vilkår.

Vilkår 32 er fastsat for at sikre en effektiv afskærmning nord for oplagsområderne for at forhindre, at affald og forurenet materiale blæser over til det §3-beskyttede naturområde ca. 50 meter væk.

Vilkår 33 er standard vilkår.

Standardvilkår som ikke er vurderet relevante i denne miljøgodkendelse

Standardvilkår der er undladt, er vurderet ikke relevant i relation til virksomheden Vognmand Kim H Simonsen ApS.

Unormale driftssituationer

I tilfælde af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører udslip til omgivelserne (luft, jord, vand eller kloak), skal virksomheden straks ringe 112.

Såfremt der sker driftsforstyrrelser eller uheld, som kan medføre væsentlig forurening eller fare herfor, skal virksomheden, jf. miljøbeskyttelsesloven § 71 straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter af situationen. Underretningen bevirker ingen indskrænkning i pligten til at søge følgerne af driftsforstyrrelsen eller uheld effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for forpligtigelsen til at genoprette den hidtidige tilstand.

Ovennævnte er lovbundne krav, hvorfor det ikke er medtaget som vilkår i miljøgodkendelsen.

| Venlig hilsen |  |
| --- | --- |
| Mark Jakobsen |  |
| miljøsagsbehandler |  |
| 2434 4149 |  |
| mark.jakobsen@aalborg.dk |  |

Kopi til:

Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning

trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening

dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening

Lokalafdeling Aalborg:

dnaalborg-sager@dn.dk

DOF centralt

natur@dof.dk

DOF Aalborg

aalborg@dof.dk

NOAH

noah@noah.dk

Greenpeace:

info.dk@greenpeace.org