| Journalnr.: | 25/4603 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 01-10-2025

BB Gris

Grønnevej 11, Hammelev, 8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn:		Jimmi Sørensen, driftansvarlig

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:		Prioriteret tilsyn. Der er ført tilsyn med:

Produktion

Gødningshåndtering

IE-særregler

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljørisikovurdering

CHR nr.:		95838

CVR nr.:		43388126

P nr.:			1028409636

Landbrugstype:

H § 16 a, stk 2 nr. 2: Slagtesvinehold IED

IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)

Kategori 1a

Nyeste tillægsgodkendelse:	23.11.2023

Godkendt produktionsareal:	2.284 m228

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.02.2023 | Indskærpelse | Forkert produktion i staldafsnit. Lovliggjort ved tillæg nr. 1 | Efterkommet |
| 28.02.2023 | Henstilling | Husdyrbruget skal efterleve særreglerne for IE-husdyrbrug | Efterkommet |

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Stald | Staldystem | Dato | Status | Produktionsareal(M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stald 1 - sostald | Søer, golde og drægtige / Løsgående, delvis spaltegulv | 23-11-2023 | Ude af drift | 0 |
| Stald 2 - smågrisestald | Slagtesvin / Drænet gulv + spalter (33%/67%) | 23-11-2023 | Etableret | 319 |
| Stald 3 - slagtesvinestald | Slagtesvin og smågrise / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | 23-11-2023 | Etableret | 1.170 |
| Stald 4 - Ny drægtighedsstald | Søer, golde og drægtige / Løsgående, delvis spaltegulv | 23-11-2023 | Ude af drift | 0 |
| Stald 5 - nr. 13 stald 1 | Slagtesvin og smågrise / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | 23-11-2023 | Etableret | 312 |
| Stald 6 - nr. 13 stald 2 | Slagtesvin og smågrise / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | 23-11-2023 | Etableret | 312 |
| Stald 7 - nr. 13 stald 3 | Slagtesvin og smågrise / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | 23-11-2023 | Etableret | 171 |

Registreret produktion

| Stald | Staldystem | Produktionsareal(M2) | I orden | Fuld produktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stald 1 - sostald | Søer, golde og drægtige / Løsgående, delvis spaltegulv | 0 | Ude af drift | Ude af drift |
| Stald 2 - smågrisestald | Slagtesvin / Drænet gulv + spalter (33%/67%) | 319 | Ja | Ja |
| Stald 3 - slagtesvinestald | Slagtesvin og smågrise / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | 1.170 | Ja | Ja |
| Stald 4 - Ny drægtighedsstald | Søer, golde og drægtige / Løsgående, delvis spaltegulv | 0 | Ude af drift | Ude af drift |
| Stald 5 - nr. 13 stald 1 | Slagtesvin og smågrise / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | 312 | Ja | Ja |
| Stald 6 - nr. 13 stald 2 | Slagtesvin og smågrise / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | 312 | Ja | Ja |
| Stald 7 - nr. 13 stald 3 | Slagtesvin og smågrise / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | 171 | Ja | Ja |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| Logbog for gyllebeholder | Gyllebeholderne uden teltoverdækning er ikke i brug. |
| Årlig indberetning (kun IE-husdyrbrug) - miljøledelse, logbøger, kontroller og fodringskrav | På tilsynet blev IE-indberetningen for 2024 gennemgået. Miljøledelse: Miljøledelsesplan blev fremvist, men denne mangler konkret og målbart miljømål. Der blev på tilsynet snakket om eksempler på mulige miljømål, herunder hvilke miljøarbejde som blev lavet i 2024, herunder forbedret genetik. Plan for kontrol reparation og vedligeholdelse: Plan for kontrol af gyllebeholder, gyllepumper, forsyningssystemer til vand og foder, Varme-, køle-, og ventilationssystemet, siloer og transportudstyr, luftrensningssystemer og udstyr til drikkevand fremvist på tilsynet. Dog mangler der frekvens for udførelse af hver kontrol (årlig kontrol, hver måned eller uge?). Logbog for gennemførte kontroller: På tilsynet blev der fremvist logbog for gennemførte kontroller. Dog er der kun ført logbog for januar og februar 2024. Der skal føres logbog med dato for gennemførte kontroller. Oplæringsmateriale til oplæring af personale: Tilstrækkeligt oplæringsmateriale blev fremvist på tilsynet. Beredskabsplan: Beredskabsplan blev fremvist på tilsynet. Beredskabsplanen indeholder handlingsplan i forbindelse med uheld samt liste med opdateret telefonnumre. Beredskabsplanen mangler en plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer, vandkilder og spildevandskilder. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav: -krav til reduktion af kvælstof udskilt: der anvendes fasefodring -krav til reduktion af fosfor udskilt. Der anvendes fasefodring. Fodringsrecept fremvist, hvori der ligeledes anvendes fytase. |
| Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Det er kun gyllebeholderen fra 2009 som er i anvendelse. Denne gyllebeholder er med teltdug. Teltoverdækningen er lukket. De tre andre gyllebeholdere er ikke i brug. På Gyllebeholderen fra 1997 på 3159 m3 er der krav om teltoverdækning. Denne er ikke opsat, da gyllebeholderen ikke er i brug. Gyllebeholderen må ikke tages i brug, før der er opsat teltoverdækning. Indløbet på gyllebeholderen på 550 m3 fra 1980 er knækket. Hvis denne gyllebeholder skal tages i brug, skal indløbet repareres inden. Seneste beholderkontrol er udført på alle fire gyllebeholdere i 2020. Beholderkontrollen skal udføres hvert 10. år. |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Se feltet Årlig indberetning.

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 2,8

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk