| Journalnr.: | 21/12934 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 17-11-2021

Lykke Andersen I/S

Tolstrupvej 6/10 , 8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn:		Lykke Andersen I/S og

Norddjurs Kommune, Jakob Sølvhøj Roelsgaard,

Tilsynstype:		Basistilsyn.

Der er ført tilsyn med opbevaring af gødning, bekæmpelsesmidler og ensilage samt dyrehold mv

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Andet

CHR nr.:		29814

CVR nr.:		30212185

P nr.:			1012997325

Landbrugstype:

H § 12, stk. 1: Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven til husdyrbrug større end 250 DE

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse/tilladelse:	23/02/2015

Godkendte dyreenheder:	332,53 DE

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Ingen håndhævelser indenfor de seneste 5 år

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Dyretype | Indgang | Udgang | Enhed | Antal dyr | DE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) |  | 11.000 | 1 årsko | 160 | 232,60 |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 0 | 5 | 1 årsdyr | 34 | 8,90 |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 0 | 5 | 1 årsdyr | 16 | 4,19 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 10 | 25 | 1 årsdyr | 42 | 20,68 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 10 | 25 | 1 årsdyr | 98 | 48,25 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 5 | 10 | 1 årsdyr | 50 | 16,60 |
| Tyrekalve 0-6 mdr. tung race | 40 | 60 | 1 produceret | 100 | 1,31 |

Registreret produktion

| Dyretype | Tilladt antal dyr | Tilladt DE | Observeret | Observeret DE | I orden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) | 160,00 | 232,60 | 139 | 214,49 | Ja |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 34,00 | 8,90 |  |  |  |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 16,00 | 4,19 |  |  |  |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 98,00 | 48,25 | 72 | 31,48 | Ja |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 42,00 | 20,68 |  |  |  |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 50,00 | 16,60 |  |  |  |
| Tyrekalve 0-6 mdr. tung race | 100,00 | 1,31 | 70 | 2,07 |  |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemaerkning |
| --- | --- |
| Skadedyr, typer og bekæmpelse |  |
| Affald, typer og opbevaring |  |
| Lovligt dyrehold/produktionsareal og hertil knyttede vilkår, samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | Der er færre dyr end tilladt, dyreholdet er således iunden for rammerne af godkendelsen. |
| Opbevaring af olieprodukter og bekæmpelsesmidler m.v. | Bekæmpelsesmidler opbevares på fast gulv uden afløb, i et aflåst rum. Olie opbevares efter forskrifterne. |
| Ensilageopbevaring | Ensilage opbevares i markstakke |
| Zink |  |
| Husdyrgødning | Dybstrøelse udbringes direkte. Gyllebeholder har fint flydelag og dykket nedløb. |
| Indberetning af egenkontrol | Ingen krav om egenkontrol |
| Vaskeplads og spildevand |  |
| Bemærkninger |  |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Ikke relevant

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,5

Tilsyn udført af:	Jakob Sølvhøj Roelsgaard

Miljøsagsbehandler

Tel: 8959 4016

E-mail: jasr@norddjurs.dk