Egedal Kommune

Rådhustorvet 2

3660 Stenløse

Tlf: 7259 6000

Mail: kommune@egekom.dk

www.egedalkommune.dk

Revideret Miljøgodkendelse

JSK Container & Entreprise

Svalehøjvej 20, 3650 Ølstykke

22. Februar 2013

Egedal Kommune

Center for Teknik og Miljø

Kortmateriale er gengivet af Egedal Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Luftfotos – Danmarks Digitale Orthofoto - er gengivet af Egedal Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.

Stamdata

| Virksomhedens navn | JSK Container & Entreprise |  |
| --- | --- | --- |
| Adresse | Svalehøjvej 20, 3650 Ølstykke |  |
| Matrikel nr. og ejerlav | 2cd Svestrup by, Ølstykke |  |
| CVR-nummer | 17979795 |  |
| P-nummer | 1004114554 |  |
| Ejendommens ejer | JSK Container & Entreprise Jens Knudsen Svalehøjvej 20 3650 Ølstykke |  |
| Virksomhedens kontaktperson | Jens S. Knudsen Tlf. 47 10 14 02 |  |
| Ansøger | Nørskov Miljø Ganløseparken 17 3660 Stenløse Tlf. 21 12 06 34 |  |
| Listepunkt | A 203: Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m3 pr. time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af J 104. A205: Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m2 eller derover. |  |
| Godkendelsesmyndighed | Egedal Kommune |  |
| (i)-mærket, godk.bek. 486 / 25-05-2012 | Nej |  |
| Omfattet af VVM, bek. 1510 / 15-12-2010 | Nej |  |
| Omfattet af risikobek., bek. 1666 / 14-12-2006 | Nej |  |
| Omfattet af VOC-bek. bek. 350 / 29-05-2002 | Nej |  |
| Grønt regnskabs pligt, bek. 210 / 03-03-2010 | Nej |  |
| Dato for øvrige miljøgodkendelser | Miljøgodkendelse af 2-10-2002 (ophæves) |  |
| Godkendelsesdato | 22. februar 2013 |  |

Aktiviteter

Hovedaktivitet: Overfladebehandling ved maling med organiske opløsningsmidler af containere, samt andre jern- og stålemner, herunder blæserrensning af metaloverflader for afrensning af rust og maling – Listepunkt A 203

Væsentlige biaktiviteter: Reparation og service af containere ved brug af boremaskiner, sakse, drejebænk, slibemaskine og svejseanlæg – listepunkt A 205

Væsentlige miljøforhold: Luftemissioner af opløsningsmidler fra afkast og diffuse kilder, Støj, diffust støv, slibestøv, NOX og CO. Dertil oplag af diverse metalaffald, maling og maleraffald, erhvervsaffald (brugte filterposer, malingstøv, afdækningsmateriale mv.). Farligt affald, herunder malerrester.

Ansøgning

Egedal kommune har den 2. oktober 2012 modtaget ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse af JSK Container & Entreprise. Ansøgningen er indsendt af Nørskov Miljø på vegne af JSK Container & Entreprise. Ansøgningen omfatter tilladelse til etablering af ny malerkabine på ca. 120 m2 i en eksisterende bygning. Derudover ansøges om etablering af regenerativt forbrændingsanlæg (RTO) til rensning af afkastluften fra virksomhedens sprøjtekabiner.

Virksomheden er, med Ølstykke kommunes afgørelse af 20. juni 2002, miljøgodkendt. Efter etablering af det ansøgte, forventes en produktionsforøgelse på mellem 20 og 50 %. Virksomheden modtager containere, som efter service og reparation, rengøres ved blæserrensning og males. Der foregår derudover henstilling af containere inden behandling og efter behandling på udendørs oplagsplads ved virksomheden.

Retsregler

Den ansøgte virksomhed er omfattet af bestemmelserne om godkendelse af forurenende virksomhed i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, idet virksomhedstype er optaget på listen over godkendelsespligtig virksomhed under Punkt A 203 og A 205 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelses-bekendtgørelsen).

Listevirksomheder må ikke anlægges eller påbegyndes før der er meddelt miljøgodkendelse.

For anlæg omfattet af disse listepunkter (A 203 og A205) er der, i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelses § 32, stk. 1, indarbejdet standardvilkår svarende til bilag 5, afsnit 2 i hidtidige godkendelsesbekendtgørelse, nr. 486 af 25. maj 2012.

Egedal Kommune har, i overensstemmelse med reglerne i godkendelsesbekendt-gørelsens §§ 44 og 61 foretaget en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse. Godkendelsesmyndigheden er, jf. bekendtgørelsens § 32, stk. 1, forpligtet til at bruge ovennævnte standardvilkår og indsætte dem i godkendelsen.

Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med § 46, i godkendelsesbekendtgørelsen været forelagt ansøger til kommentering inden meddelelsen.

Godkendelse

Egedal Kommune godkender hermed det ansøgte på de i følgende afsnit nævnte vilkår.

- Vilkår, der supplerer Miljøstyrelsens standardvilkår, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 22, er mærket med *

- Vilkår, der er justeret i forhold til Miljøstyrelsens standardvilkår, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 22, er mærket med **

Godkendelsen er meddelt på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger fremsendt i godkendelsesprocessen.

Afgørelsen omfatter:

- Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33, stk. 1, og vilkår i eksisterende miljøgodkendelse, der fortsat er gældende. Vilkår der er meddelt iht. hertil, er mærket med A

- Revurdering efter miljøbeskyttelseslovens § 41b og standardvilkår i godkendelsesbekendtgørelsen, jf. 32, stk. 1. Vilkår der er meddelt iht. hertil, er mærket med B

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra Egedal kommune. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig, jf. miljøbeskyttelsesloven § 37.

Godkendelsen bortfalder, hvis virksomhedens godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a, stk. 1.

Vilkår

Generelt

- Udenomsarealer angivet på bilag 2, må kun benyttes til oplag af containere og andet materiel med tilknytning til virksomheden, samt parkering af biler. A*

- Containere og andet materiel, må ikke stables højere end 3 meter. A*

- Virksomheden aktiviteter må kun foregå de steder, som er angivet på vedlagte situationsplan, bilag 3. A*

- Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal”, menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrollere afledning af nedbør. B

Indretning og drift

Blæserensningsanlæg

- Ved tør fristråleblæsning skal døre, vinduer og porte til blæserensningskabinen være lukkede. B

- Døre og porte fra blæserensningskabinen til det fri skal være tætsluttende. Forholdet mellem udsuget luft og indblæst erstatningsluft skal tilpasses således, at der kan opretholdes et konstant undertryk i kabinen under drift. B

- Afrensede emner skal være rengjorte for brugt blæserensningsmateriale, før emnerne køres eller transporteres ud af blæserensningskabinen. B

- Emnerne må ikke køres ud af blæserensningskabinen, før støvet fra blæserensning og rengøring har lagt sig. B

- Brugt blæsemiddel, der er aflejret på gulvet i blæserensningskabinen, skal opsamles i silo under gulvrist hver gang der udføres sandblæsning i kabinen. B**

- Rengøring af blæserensningskabine skal ske for lukkede porte, døre og vinduer. B

- Der skal være indrettet målested med indretning og placering som anført under punkterne 8.2.3.3 – 8.2.3.5 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 / 2001 Luftvejledningen. Målestederne skal være placeret, inden procesluften blandes med andre luftstrømme, f.eks. rumluft og afkastluft fra andre processer. B

Vådmaleanlæg

- Ved malingspåføring skal døre, vinduer og porte til produktionslokalet være lukkede. B

- Døre og porte til det fri skal være tætsluttende. Forholdet mellem udsuget luft og indblæst erstatningsluft skal tilpasses således, at der ved maling i haller er undertryk under drift. B

- Der skal være installeret overvågning af udsugningskapaciteten ved hjælp af udsugningsalarmer, der automatisk går i gang med et lys- eller lydsignal, når udsugningskapaciteten falder. B

- Ved ventilationssvigt skal malingspåføring straks indstilles og må først genoptages, når ventilationsanlægget fungerer korrekt. B

- Al udsugningluft fra virksomhedens 2 malerkabiner skal inden afkast føres til RTO-anlæg (Regenerativt Termisk Forbrændingssystem). B*

- RTO anlægget skal indrettes som ansøgt og drives iht. vilkår 49. B*

- Der skal være indrettet målesteder med indretning og placering som anført under punkterne 8.2.3.3 – 8.2.3.5 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 / 2001 Luftvejledningen. Målestederne skal være placeret, inden procesluften blandes med andre luftstrømme, f.eks. rumluft og afkastluft fra andre processer. B

Luftforurening

Blæserensningsanlæg

- Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for total støv på 5 mg / normal m3. B

- Virksomhedens afkast skal være dimensionerede, så B-værdierne i nedenstående tabel er overholdt: B

Blæsemiddeltype; B-værdi mg / m3. Stålgrit, stålshot o. lign.; 0,08.

- Afkast fra blæserensningsanlæg skal føres minimum 8 m over terræn. A*

Vådmaleanlæg

- Maleanlæg omfatter alle processer på virksomheden, hvor der udføres vådmaling. B*

- Virksomheden skal overholde emissionsgrænseværdierne i nedenstående tabel: B

Parameter; Emissionsgrænseværdi mg/normal m3. Total støv fra malingspåføring; 10.

- Emissionsgrænseværdien for total støv anses for overholdt, hvis der er installeret et filter i udsugningen fra malerhallen, - kabinen eller sprøjteboksen, der kan tilbageholde mindst 90% af malingstøvet. B

- Virksomhedens afkast skal være dimensionerede, så B-værdierne i følgende tabel er overholdt: B

| Parameter | B-værdi mg/m3 |
| --- | --- |
| Malingstøv generelt | 0,08 |
| Blandingsfortyndere | 0,15 |

- Afkast fra maleanlæg skal føres minimum 14 m over terræn. A

Metalbearbejdning

- I afkast S 2 fra slibeprocesser skal emissionsgrænseværdien på 5 mg/normal m3 for total støv overholdes. B

- Før nye filtre på afkast fra svejseprocesser tages i brug, skal virksomheden fremskaffe nedenstående oplysninger fra leverandøren:

    - Dokumentation fra producenten af filtermaterialet om at filtret er velegnet til den konkrete proces, samt at filtret kan tilbageholde mindst 99 % af svejse- og/eller skærerøgen.

    - Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. B

- Afkast fra slibe- og svejserøg skal føres minimum 1 m over taget på det sted på tagfladen hvor den er placeret. A

Støj

- Virksomhedens drift må ikke give anledning til et støjniveau i dB(A), der overstiger følgende værdier målt i skel: A*

| Ugedag | Periode | Niveau |
| --- | --- | --- |
| Mandag - fredag | kl. 07.00 - 18.00 | 55 dB(A) |
| Mandag - fredag | kl. 18.00 - 22.00 | 45 dB(A) |
| Lørdag | kl. 07.00 - 14.00 | 55 dB(A) |
| Lørdag | kl. 14.00 - 22.00 | 45 dB(A) |
| Søn- og helligdage | kl. 07.00 - 22.00 | 45 dB(A) |
| Alle dage | kl. 22.00 - 07.00 | 40 dB(A) |

- Støjniveauets maksimalværdi må i perioden kl. 22.00 til 07.00  ikke overstige 55 dB(A) målt ved virksomhedens skel. A*

Kontrol

- Efter anmodning fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden maximalt 1 gang om året gennem målinger dokumenterer at de i vilkår 30 og 31 stillede vilkår vedrørende støj er overholdt. A*

- Måling af støj udføres som angivet i miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, 6/1984 og 5/1993. Målinger skal udføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift og skal udføres af et af Miljøstyrelsen godkendt firma. A*

Støjmåling kan eventuelt erstattes af støjberegninger foretaget af et af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium og i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993: ”Beregning af ekstern støj fra Virksomheder”.

Affald

- Affald skal opbevares, transporteres og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regulativer i kommunen. A**

- Der må maksimalt opbevares 200 liter malings- og opløsningsmiddelrester og 200 kg andet miljøfarligt affald. A*

Blæserensningsanlæg

- Kasseret blæsemiddel skal når genanvendelse ikke er mulig opsamles og opbevares i tætte, lukkede eller overdækkede containere eller i lukkede bigbags el. lign. B

Vådmaling

- Opfejet malingstøv, der ikke er klassificeret som farligt affald, skal opbevares i lukket container el.lign. B

Metalforarbejdning

- Spildolie, forurenet absorptionsmateriale og andet farligt affald, skal opbevares i egnede lukkede beholdere, der er tætte og markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. B

- Filterstøv skal opsamles og opbevares i egnede lukkede beholdere, containere, big-bags eller lignende, som er tætte. B

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Blæserensning

Intet

Vådmaleanlæg

- Farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. B

- Fortynder og opløsningsmiddelholdig maling, der ved spild o. lign. kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand, skal opbevares på samme måde som farligt affald, jf. vilkår 40. B

Metalforarbejdning

- Produktion på maskiner, hvorfra der kan ske spild af køle-smøremiddel, skal foregå på en tæt belægning med mulighed for opsamling af spild. B

- Ved udendørs opbevaring af metalaffald, der indeholder rustbeskyttende olie og/eller køle-smøremidler, skal affaldet opbevares i lukket, regntæt container eller på tilsvarende måde være beskyttet mod påvirkning af regn. Afdryppet olie eller køle-smøremiddel skal kunne opsamles i egnet spildbakke eller lignende. B

- Olieprodukter, såvel nyt som brugt, skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. B

- Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. B

- Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. B

Egenkontrol

Blæserrensning og vådmaling

- Filtre og cykloner skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filter-/cyklonleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Driftsinstruks for filtre og cykloner skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene/cyklonerne.

  - Renluftsiden af posefilter o. lign. skal efterses visuelt mindst 1 gang om ugen for kontrol af utætheder. Alternativt kan der installeres støvalarmer i afkast. B

- Senest 6 måneder efter, at det nye vådmaleanlæg og RTO-anlægget er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol for flygtige organiske forbindelser på gasform i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time i afkast fra sprøjtekabine, flash-off zone og tørre-/hærdeovn. Tilsynsmyndigheden kan herefter kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog højst én gang årligt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år. B

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

RTO-anlæg

- RTO-anlægget skal vedligeholdes iht. vedligeholdelsesinstruktioner i driftsmanualen, jf. bilag 8. B*

Metalforarbejdning

- Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene.

- Renluftsiden af posefilter o. lign. fra metalbearbejdningsaktiviteter skal efterses visuelt mindst 1 gang om måneden for kontrol af utætheder. B

- Der skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden, dog højst 1 gang årligt, foretages præstationskontrol i afkast fra slibeprocesser i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 25 er overholdt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, øges maksimal kontrolhyppighed til hvert 2. år. B

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

- Prøvetagning og analyse skal ske efter de i nedenstående tabel nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. B

Prøvetagnings- og analysemetoder.

Navn; Parameter; Metodeblad nr. a). Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas; Total støv, slibestøv-rustfrit stål og slibestøv i øvrigt; MEL-02. Bestemmelse af koncentrationer af metaller i strømmende gas (manuel opsamling på filter og vaskeflasker); Nikkel og krom i slibestøv; MEL-08a. a); Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk.

Driftsjournal

- Virksomheden skal føre journal over den daglige brugstid af blæsekabinen. I journalen føres for hver dag anlægget er i drift i nødvendigt omfang

Dato, anlæggets driftstid og underskrift for den person, der foretager opgørelsen og fører journalen. A**

- Virksomheden skal føre journal over det daglige forbrug af xylen i sprøjtemalekabinen. Dette kan ske ud fra kendskabet til primer/malingsforbruget og malingens indhold af Xylen. I journalen anføres for hver dag anlægget er i drift i nødvendigt omfang:

Dato, forbruget af Xylen, anlæggets driftstid og underskrift for den person, der foretager opgørelsen og fører journalen. A**

- Der skal føres en driftsjournal med angivelse af: B

      - Tidspunktet for og karakteren af vedligehold af filter, herunder udskiftning af filterposer og fejl i filtre, der har udløst alarmfunktion. Resultatet af den ugentlige kontrol af renluftsiden af posefilter o. lign., eller hvis der har været alarmer, skal noteres i journalen.

      - Vedligeholdelsesarbejder for RTO-anlægget iht. vedligeholdelsesmanualen, bilag 8.

      - Årlig opgørelse af forbruget af maling og opløsningsmidler (herunder fortynder).

      - årlig opgørelse af bortskaffede mængder af spildolie, forurenet absorptionsmateriale, brugte køle-smøremidler og andet farligt affald, f.eks. i form af filterstøv og brugt filtermateriale.

- Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. B

Ophør

- Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. B

Anden lovgivning

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til de miljømæssige

forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning f.eks. planloven, byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente evt. andre fornødne godkendelser og tilladelser.

Grundlag for godkendelsen

Da ansøgningen om godkendelse vedrører en virksomhed, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 og da der for virksomhedens aktiviteter foreligger standardvilkår, jf. hidtidige godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 1 og 2, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der er opført i hidtidige godkendelsesbekendtgørelses Punkt 1.3 og 2.3 – Ansøgningskrav. Der er ikke øvrige godkendelsespligtige aktiviteter på virksomheden.

Disse krav ses opfyldt i ansøgningsmaterialet, som omfatter flg.: ” Ansøgning om revideret miljøgodkendelse af JSK Container & Entreprise Ansøgning af 20. oktober 2012”, vedhæftet bilag - modtaget i kommunen 20. oktober 2012, jf. godkendelsens bilag 6.

Der er i godkendelsesforløbet ikke fremsendt supplerende oplysninger fra ansøger.

Miljøteknisk beskrivelse

Den følgende beskrivelse bygger på ansøgningsmaterialet, samt supplerende oplysninger om virksomheden. Miljøgodkendelsen bygger på det samlede materiale.

Vilkår i afgørelsen er fastsat med udgangspunkt i standardvilkår i hidtidige gældende godkendelsesbekendtgørelses bilag 5 (nr. 486 af 25. maj 2012), i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 32, stk. 1.

Virksomhedens aktiviteter omfatter nedenstående punkter, jf. bekendtgørelsens bilag.

- A 203: Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget overstiger 10.000 normal m3 pr. time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af J 104.

- A 205: Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m2 eller derover.

Aktiviteten på virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 2, vedr. standardvilkår for visse virksomheder, anlæg eller aktiviteter omfattet af bilag 2, jf. § 17 og § 22.

Der er således fastsat standardvilkår i afgørelsen i overensstemmelse med ovenstående aktiviteter.

Egedal Kommune har, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 32, stk. 1, for forurening, der ikke er reguleret af standardvilkårene, fastsat supplerende vilkår. Disse er opstillet i overensstemmelse med bekendtgørelsen § 22, pkt. 1-10.

Beskrivelse af virksomheden

Virksomheden er allerede etableret på en eksisterende erhvervsejendom i lokalplanlagt erhvervsområde ved Ølstykke. I forbindelse med etableringen er virksomheden, med Ølstykke Kommunes miljøgodkendelse ad 26. juni 2002 miljøgodkendt.

Egedal kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. Seneste miljøtilsyn er udført den 4. september 2012. Virksomhedens drift har hidtil overholdt miljøgodkendelsens vilkår. Der har ikke været støv- eller støjklager over virksomheden.

Der søges om udvidelse af produktionen, samt etablering af RTO anlæg. (Regenerative Termiske forbrændingsanlæg).

Virksomheden vil også efter udvidelsen omfatte klargøring og reparation af containere med følgende overordnede arbejdsgange:

- Modtagelse af containere, som stilles på udendørs oplagsplads

- Containere køres ind på smedeværksted til service og reparation

- Containere rengøres i blæserensningskabinen

- Containere males i vådmale sprøjtekabinen, hvor containeren efter maling hærdes færdig

- Færdige containere stilles på udendørs oplagsplads inden afhentning

Virksomhedens indretning efter udvidelsen vil have følgende dimensioner, jf. situationsplanen bilag 3.

| Samlet bebygget areal | 948 m2, heraf: |
| --- | --- |
| Reparationsværksted | ca. 160 m2 |
| Sprøjtekabine 1 (eksisterende) | ca. 70 m2 |
| Sprøjtebabine 2 (Ny) | 120 m2 |
| RTO anlæg |  |
| Blæserensningskabine | ca. 70 m2 |
| Maskinrum og lager | ca. 108 m2 |
| Til udlejning | ca. 280 m2 |
| Kontor | ca. 20 m2 |
| Bolig | ca. 120 m2 |

Herudover:

- Udendørs lager areal for containere ca. 3.000 m2

Sprøjtekabiner

Processen foregår ved, at maling på væskeform (vådmaling) accelereres af et overtryk, hvorved malingen via forskellige former for dyssearrangementer påsprøjtes emnet/overfladen. Der forekommer ofte flere påføringer, afsluttende med tørring ved henstand i kabinen. Den effektive maletid andrager 3 – 4 timer om dagen. Anvendte malingtyper, der baseres på Xylen og Butyl-acetat, fremgår af bilag 9.

Etablering af den nye malerhal skal i eksisterende bygninger, således at en del af det eksisterende værkstedsareal inddrages til den nye malerkabine. Der etableres derudover et regenerativt termisk forbrændingsanlæg (RTO) til rensning af afkastluften fra sprøjtekabiner.

Der bliver plads til 2 containere i den nye malekabine på 120 m2.

RTO-anlægget

Der kobles et RTO anlæg (Retherm RL 25) til afkastet fra malekabiner. Anlægget afbrænder de organiske forbindelser med en rensningsgrad, der normalt er over 99 %. Anlæggets funktion fremgår af bilag 7. Anlægget opstartes ved opvarmning til 800 °C med naturgas, hvorefter der tilføres afkastluft fra malekabinen. Derefter tilføres der kun naturgas som ”pausefyring”. Forbrug af naturgas er anslået til 100 m3 årligt. Leverandøren Reeco Stroem A/S har en procedure RT-25, der beskriver hvordan anlægget skal vedligeholdes og kontrolleres. Virksomheden vil anvende denne procedure. Procedure RT-25 fremgår af bilag 8.

Da der ikke må komme partikler til RTO, monteres der et nyt filter mellem filter i malekabine (Paint Stop) og RTO. Ved svigt vil afkastluften midlertidigt ledes gennem det eksisterende afkast fra malekabinen.

Den nye malerkabine og RTO-anlægget forventes ibrugtaget umiddelbart efter meddelelse af miljøgodkendelsen.

Smedeværksted

Smedeværkstedet foretager reparation og service af containere ved brug af boremaskiner, sakse, drejebænk, slibemaskine og svejseanlæg. Der er i værkstedet 3 arbejdsstationer med lift, hvor skæring, svejsning og reparation af containere foregår.

Blæserensningskabinen

Blæserensningen foregår ved tør fritstråleblæsning ved benyttelse af stål- og jerngrit. Formålet er at rengøre metaloverflader for rust og gammel maling. Blæserensningen foregår med én operatør i en lukket kabine med ventilation på langs af kabinen med en lufthastighed på 0,25 m/sek.

Varmeanlæg

Opvarmning af rummene sker med varmtluftaggregater Airheat type AV-425, kapacitet 425 kW, påmonteret oliebrænder og forsynet med isoleret stålskorsten.

Ansøgte produktion

Med den nye malekabine for ventes en produktionsforøgelse på 20 - 50 %.

Virksomhedens produktion efter udvidelsen vil derfor være:

- Reparation og overfladebehandling af affalds- og skibscontainere: 300-500 stk.

- Andre jern- og stålemner: 20 tons

Virksomheden beskæftiger efter udvidelsen fortsat ca. 12 medarbejdere.

Normal driftstiden vil efter udvidelsen, i lighed med eksisterende driftstid, være.

- Mandag til fredag	kl. 7.00 - 16.00

- Lørdag		kl. 8.00 – 16.00

Daglig driftstid af blæserrensningskabinen er ca. 6-7 timer, idet der hver dag blæserenses 2-3 containere. Daglig driftstid af malerkabinerne vil være 2-3 timer.

Der arbejdes normalt ikke i aften - og nattetimerne, samt på søn- og helligdage.

Råvareforbrug

Virksomhedens årlige råvareforbrug vil være som følger. Mængden af maling og fortynder øges 50% ifht. 2001. Øvrige mængder er uændret.

| Råvare | Mængde |
| --- | --- |
| Stålplader og stålprofiler | 30 tons |
| Ilt- og gasflasker |  |
| Stål og jerngrit |  |
| Cromadex 222 og 290 * | 15.000 l |
| Interprimer 306 * | 19.000 l |
| Butylacetat * | 9.000 l |
| Div. lak, maling, fortynder * | 350 l |
| Brændstof til kørende materiel | 2.000 l |
| Fyringsolie | 750 l |
| Gas | 1560 m3 |
| El | 36.000 KWh |

Det primære indholdsstof i Cromadex og Interprimer er Xylen, sikkerhedsdatablade fremgår af bilag 9. Det maksimale forbrug af lak, maling og fortynder er 54,5 kg/time ved grunding. Heraf er 19,3 kg flygtige stoffer, der fremover afbrændes i RTO-anlægget.

Blæserensningsmidlet genanvendes i anlægget til det er slidt op, hvorefter det bortskaffes.

Spildfortynder regenereres ikke.

Miljøteknisk vurdering

Beliggenhed og planforhold

Ejendommen er beliggende i Erhvervsområdet, der er omfattet af Ølstykke Kommunes lokalplan nr. 2 af 11. januar 1978, som er udlagt til Lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomheder. Der må i lokalområdet ikke udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 9, herunder virksomhed som giver anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller lugtgener, og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealanven-delser. Området må endvidere anvendes til forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området. Der må dog ikke indenfor området drives handel med dagligvarer eller foregå anden detailhandel. Byrådet kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes én bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden.

Virksomheden etableres i et erhvervsområde, og det er kommunens vurdering, at

der i miljøgodkendelsen er fastsat de fornødne vilkår med henblik på regulering af

virksomhedens påvirkning af det omgivende miljø.

Kommunens vurdering

Der etableres med det ansøgte ikke bygninger, ligesom forureningen ikke antages at blive forøget væsentligt. Godkendt udvidelse vurderes ikke at være i modstrid med grundlaget for det lokalplanlagte område.

Støj

Til fastsættelse af støjgrænser er anvendt Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984

om ”Ekstern støj fra virksomheder” sammenholdt med områdeanvendelsen.

Ejendommen hvorpå virksomheden ligger er beliggende i lokalplanlagt område, som er udlagt til Lettere industri-, lager- og værksteds- og servicevirksomhed mv.

uden mulighed for bolig, for andre end de til virksomheden tilknyttede personer.

Grænseværdierne er derfor fastsat svarende til de vejledende grænseværdier for områdetype 2, som omfatter almindelig erhvervs- og industrivirksomheder.

Kommunens vurdering

Ny malerkabile etableres i eksisterende bygning. Det fremgår af ansøgningen, at transport til og fra virksomheden vil omfatte kundebesøg og medarbejdere. Dertil kommer intern transport. Dette vil være uændret ifht. eksisterende drift. Antallet af lastbiler, der afleverer eller henter containere vil være 20-25 pr. dag efter udvidelsen, hvilket vil øges i forhold til eksisterende drift. Al transport vil foregå indenfor normal arbejdstid i tidsrummet 7-18. Til -og frakørsel forventes ikke at give anledning til noget væsentligt støjbidrag, set i forhold til de aktiviteter der i forvejen er i det lokalplanlagte ervervsområde, som omfatter flere mindre erhvervsvirksomheder. Støjfrembringelsen fra værksted (boremaskiner, sakse, drejebænk, slibemaskiner og svejseanlæg) sker via langsomgående ventilatorer og motorer samt ny støjsvag ventilator, som monteret ultimo 2012. Støjfrembringelsen vil derfor være begrænset, idet arbejdet udelukkende foregår indendørs med lukkede døre og vinduer. Af godkendelsen fremgår, at støjfrembringelsen fra blæserrengøringen dæmpes igennem anvendelse af stofmellemstykke. Afkastluften ledes til RTO via ventilatorerne fra malekabinerne. Der er indbygget en brænder, som skal tændes ved opstart af anlæg.

Det fremgår af ansøgningen, at der etableres med udvidelsen en ny el. kompressor, der placeres indendørs, der erstatter den eksisterende diesel kompressor, der er placeret udenfor. Den eksisterende kompressor bibeholdes som reserve. Det forventes, at tiltaget vil sikre, at støjgener fra kompressor, under normal drift vil mindskes.

Kommunen vurderer at støjgrænserne kan overholdes også efter udvidelsen. Det er endvidere kommunens vurdering, at virksomheden har inddraget fornødne tiltag til minimering af støjgener.

I tilfælde af klage eller såfremt der opstår tvivl om, at virksomheden overholder

støjgrænserne er der indsat vilkår om, at virksomheden for egen regning skal lade

udføre en støjmåling.

Luft

Primær kilde til luftforurening er svejserøg og slibestøv, fra metalbearbejdning, støvemission fra blæserrensningsanlæg, samt støvemission og emission af organiske opløsningsmidler fra maleraktiviteter. Der er indsat standardvilkår herfor om indretning af afkast.

Kommunens vurdering

Det fremgår af ansøgningen, at der efter udvidelsen, som hidtil, vil være 5 afkast fra virksomheden med filtre og afkasthøjder som følger, hvor afkastnumre henviser til situationsplan med afkast bilag 3.:

| Afkast | Luftmængde Nm3/time | Effekt | Filter | Forurening | Afkasthøjde (m over terræn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Blæserensning | 18.000 |  | Polyester/patron NA-806-0 fra Nordic Air Filtration | Støv | 8 |
| 2. Eksisterende malekabine Ny male- Kabine | 20.500 25.000 |  | Paint Stop Green fra Sprayparts ApS. | Ingen, da afkast ledes til RTO | (14) |
| 3. Svejsning CO2, inert. 4 svejse-pladser Slibning | 6.000 |  | 4 stk. filterpatroner High Vac 2, filterklasse M | Røg og gasarter. Støv. | 1m over tag |
| 4. RTO |  |  |  | CO, CO2 | 8 |
| 5. Opvarmning med varmluft-aggregat olie |  | Airheat AV-425. Kapacitet 425 KW. Oliebrænder påmonteret |  | NOx, CO, CO2 | 7,6 |

Der er, i forbindelse med meddelelse af eksisterende miljøgodkendelse i 2002 fremsendt dokumentation for afkasthøjder og overholdelse af B-værdier (OML-beregninger). Der sker, i forhold til eksisterende drift, ikke ændringer af afkast, udledning eller aktiviteter i blæserrensningsanlæg (afkast 1), smedeværksted (afkast 3) og varmeanlæg (afkast 5). Det er således kommunens vurdering, at spredningen fra virksomhedens afkast fortsat, med de aktuelle afkasthøjder ikke giver anledning til overskridelse af luftvejledningens B-værdier. Da der er mere end 40 m til nærmeste bolig, der tilhører indehaveren af JSK Container & Entreprise vurderes afkast fra smedeværksted på 1 m over tag, kombineret med det monterede filter, at være tilstrækkelig til at sikre overholdelse af B-værdierne. Der er stillet vilkår for drift af filtre.

I forbindelse med udvidelsen af virksomhedens vådmaleanlæg etableres et RTO-anlæg, som ud fra producentens dataark, jf. bilag 7 forventes at have en rensningsgrad på op til 99 %. Anlægget drives ved den afbrænding af de tilførte opløsningsmidler, hvor overskudsvarme anvendes til rumopvarmning ved varmegenvinding. Egedal Kommune vurderer, at maleranlægget efter udvidelsen, ved til ledning af al afkast til RTO-anlæg og overholdelse af de stillede vilkår, herunder drift af RTO-anlæg, ikke vil give anledning til overskridelse af de fastsatte B-værdier for blandingsfortyndere på 0,15 mg/l. Der er således ikke stillet krav om fremsendelse af supplerende spredningsberegninger til dokumentation af virksomhedens immission af støv og organiske opløsningsmidler fra vådmaleranlægget.

Der er ikke stillet standardvilkår for regelmæssig rengøring af området foran blæserensningskabinen, idet området er indendørs og således alene vurderes omfattet af arbejdsmiljølovgivningen.

Spildevand

Virksomheden har i ansøgningen oplyst, at der ikke udledes processpildevand, men

kun overfladevand fra et befæstede arealer, der ledes til offentlig spildevandskloak via virksomhedens eksisterende sandfang og olieudskiller. Oplag af brændstof sker i en 1200 l tank fra 2004. Tanken er placeret indendørs, jf. bilag 3 og anvendes til tankning af trucks. Der er ikke andre tanke på virksomheden. Opbevaring af affald sker indendørs i container med lukket bund, således at der ikke kan ske udsivning.

Virksomheden afleder derudover sanitært spildevand til offentlig kloak.

Kommunens vurdering

Det vurderes at, virksomheden, ved overholdelse af de stillede standardvilkår og virksomhedens oplysninger i forbindelse med ansøgningen, vil blive drevet på en måde, så der er skabt en høj grad af sikkerhed for, at der ved spild eller udsivning af olie og andre kemikalier ikke kan ske en forurening af jord og grundvand.

I det omfang den eksisterende tilslutningstilladelse ikke er fyldestgørende for virksomhedens afledning af spildevand, skal virksomheden ansøge særskilt herom jf.

Miljøbeskyttelseslovens § 28.

Affald

Det fremgår af ansøgningen, at affaldsopbevaringen og bortskaffelsen på virksomheden sker som følger:

| Affalds art | Opbevaring | Mængde årlig | EAK-kode | Modtager |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maling og opløsningsmidler | Skibscontainer indendørs. | 200 l | 080112 | Sadolin NJ-Handel |
| Jern og metal | Lukket 13 m3 container. | 10 t |  | Jernpladsen |
| Blandet brandbart. Malestøv fra ATEX-støvsuger | Lukket 9 stk. 650 l containere. Tømmes hver 14. dag. | 5 t |  | Vestforbrænding |
| Kabler | Lukket 800 l container indendørs. | Tømmes en gang årligt. |  | Jernpladsen |
| Jord | Åben 11 m3 container. |  |  | Vestforbrænding |
| Støv fra filteranlæg ved malekabiner/sand-blæsningskabine | Indendørs i poser |  | 080112 | SMOKA |
| Olieaffald, herunder hydraulikolie | Tank, indendørs |  |  | DOG |

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering at alle de beskrevne fraktioner opbevares og bortskaffes forsvarligt og efter gældende regler herfor, herunder kommunens regulativ for erhvervsaffald.

- Egenkontrol

Kommunens vurdering

Der er stillet egenkontrolvilkår på baggrund af standardvilkår for A 203 og A205. Det er Egedal Kommunes vurdering, at virksomheden med de samlede vilkår har mulighed for at måle og registrere de parametre, der kan medføre miljøproblemer, og på den måde følge op på uregelmæssigheder.

VVM

Virksomheden er ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 eller 2 og der er derfor ikke udført VVM-screening eller VVM-redegørelse.

- Naturområder, vandløb mv.

- Der er ikke vandløb eller naturområder i umiddelbar nærhed eller på virksomhedens område. Nærmeste vandløb er Salsmode grøft og Værebro å, som ligger hhv. 400 og 900 m sydøst og sydvest for virksomheden. Der ligger enkelte mindre søer og et moseområde hhv. 400 m øst for og 550 m nord for virksomheden.

- Det vurderes, at virksomheden pga. afstanden til naturområderne, ikke vil medføre påvirkninger af disse.

- Natura 2000 områder

Ifølge § 7 stk. 1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj 2007 skal der før, der træffes afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområder). Dette omfatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

JSK Container og Entreprise er placeret uden for et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er Roskilde Fjord nr. 120, der ligger godt 2,7 km vest for virksomheden. Området er samtidig EF-Fuglebeskyttelsesområde Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø nr. 105. En negativ påvirkning af Natura 2000 området vurderes pga. afstanden ikke mulig.

Egedal Kommune har ikke kendskab til forekomst af dyre- eller plantearter inden for virksomhedens område, som er optaget på Habitatdirektivets bilag IV.

Det vurderes, at virksomhedens drift ikke kan skade eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag.

Partshøring
Denne miljøgodkendelse har i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler, været til partshøring hos virksomheden i perioden 12. december 2012 til 8. januar 2013 og 29. januar 2013 til 21. februar 2013.

Ansøgers konsulent, Nørskov Miljø, har i forbindelse med partshøringen fremsendt en række kommentarer, som er indarbejdet i afgørelsen, herunder præcisering af virksomhedens aktiviteter, håndtering af brugt blæsermiddel i område foran kabine og antal medarbejdere. Således er standardvilkår for rengøring af indendørs område foran kabinen fjernet, idet området kun vurderes omfattet af arbejdsmiljølovgivningen.

Af kommentarerne fremgår, at ansøger ønsker enkelte standardvilkår ifht. indretning af målesteder ved blæserrensningsanlæg og eksisterende vådmaleanlæg, ligesom standardvilkår for præstationskontrol for vådmaleanlæg ønskes fjernet. Der henvises til, at begge aktiviteter er bestående aktiviteter, for hvilke, der ikke tidligere har været opstillet vilkår om indretning af målesteder. Egedal kommune har i den forbindelse valgt at fastholde krav om indretning af målesteder, som anført i standardvilkår, med henvisning til, at vilkåret muliggør efterfølgende entydig kontrol af udledningen og overholdelse af afgørelsens grænseværdier. Det er kommunens vurdering, at fravær af disse vilkår i eksisterende miljøgodkendelse og det faktum, at der er tale om eksisterende aktiviteter mht. blæserrenseanlægget og eksisterende maleranlæg ikke medfører, at disse vilkår undlades i nærværende miljøgodkendelse. Der stilles ikke vilkår for præstationskontrol for eksisterende anlæg. Det er kommunens vurdering, at etablering af målestederne ikke er uproportional.

Ifht. den nye malerkabine og RTO-anlæg, er der opstillet standardvilkår for etablering af målesteder og præstationskontrol i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Det er kommunens vurdering, at det er miljømæssigt relevant og proportionalt at fastsætte disse vilkår, ligesom resultater af præstationskontrollen muliggør kommunens vurdering af RTO-anlæggets funktion på JSK Container & Entreprise.

Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig fra datoen for meddelelse af godkendelsen.

Ved klage kan Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning.

Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget

ansvar.

Bortfald af godkendelsen

Miljøbeskyttelseslovens § 78 a. En tilladelse, godkendelse eller dispensation efter

loven eller efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder, hvis den

ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at uudnyttede tilladelser, godkendelser eller dispensationer efter loven eller efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder på et andet tidspunkt end efter stk. 1.

Offentliggørelse

Afgørelsen bekendtgøres på Egedal Kommunens hjemmeside den 25. februar 2013. Derudover orienteres en række interessenter direkte. Jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse.

Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunens afgørelser.

Klageperioden er 4 uger fra offentliggørelsen. Eventuel klage skal således være

kommunen i hænde senest d. 25. marts 2013 indenfor kommunens åbningstid.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der må antages

at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages

af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Egedal Kommune, Rådhustorvet 2,

3660 Stenløse eller på mail kommune@egekom.dk. Klagen vil herfra blive sendt

videre til Natur- og Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der

indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets

hjemmeside www.nmkn.dk.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen endvidere prøves ved domstolene.

Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Carsten Nøhr

Miljøsagsbehandler, Cand.scient

Egedal Kommune

Bilag

- Oversigtsplan

- Placering

- Tegning med virksomhedens indretning med afkast (situationsplan)

- Lovgrundlag benyttet ved afgørelsen

- Dokumentation for støjvilkår

- Ansøgningen med bilag

- Beskrivelse af RTO-anlæg

- Procedurebeskrivelse RTO-anlæg

- Sikkerhedsdatablade

Kopi af godkendelsen sendt til:

- Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden - hvs@sst.dk

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø - dn@dn.dk

- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Købehavn SV -fr@friluftsraadet.dk

Bilag 1 Oversigtsplan

Bilag 2 Placering

Bilag 3 Tegning over virksomhedens indretning med afkast

Bilag 4 Lovgrundlag

Godkendelsen meddeles på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelses tidspunktet):

- Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.

- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1454 af 20. december 2013    (godkendelsesbekendtgørelsen).

- Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn, nr. 463 af 21. maj 2007. (brugerbetalingsbekendtgørelsen).

- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1321 af 21. december 2011 (olietankbekendtgørelsen).

- Bekendtgørelse om affald, nr. 1415 af 12. december 2011 (affald bekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger:

- Miljøstyrelsen luftvejledning nr. 2/2001

- Miljøstyrelsen B-værdivejledning nr. 2/2002 med supplement nr.1252/2008.

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, ekstern støj fra virksomheder

- Bilag 5 Dokumentation for støjvilkår

Dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal ske ved støjmålinger i omgivelserne, udført efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984 eller kildestyrkemålinger kombineret med beregning udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern industristøj som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Kvalitetskrav til målinger og afrapportering
Målinger og beregninger skal udføres af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af en person, som er certificeret til at udføre sådanne målinger, jf. ”Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr. 900 af 17. august 2011” med evt. senere ændringer.

Målinger og afrapportering skal udføres som angivet i bekendtgørelsens bilag 4.

Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning, og driftsforholdene skal beskrives i målerapporten.

Ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Støjkilderne skal beskrives, og deres kildestyrke angives.

Rapporten sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at målingen er gennemført.

Vurdering af resultater
Støjgrænsen anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier ligger under vilkårets grænseværdi med tillæg af måleubestemthed. For faste støjkilder kan der normalt accepteres en maksimal måleubestemthed på 3 dB(A), jvf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, pkt. 3.5. En måleubestemthed > 3 dB(A) skal begrundes.

Bilag 6 Ansøgning

Ansøgning om revideret miljøgodkendelse

Af JSK Container & Entreprise

2. oktober 2012

A. Ansøger og ejerforhold

Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer.

Nørskov Miljø

Ganløseparken 17

3660 Stenløse

Tlf. 21 12 06 34

Indgiver hermed på vegne af nedenstående virksomhed ansøgning om miljøgodkendelse.

Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer.

JSK Container & Entreprise

Svalehøjvej 20

3650 Ølstykke

Tlf. 47 10 14 02

Matrikelnummer:	2cd Svestrup by, Ølstykke

CVR-nummer:	17979795

P-nummer:		1004114554

Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen.

JSK Container & Entreprise

Jens Knudsen

Svalehøjvej 20

3650 Ølstykke

Tlf. 47 10 14 02

Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer.

Samme som ejer.

B. Oplysninger om virksomhedens art

Virksomhedens listebetegnelse.

A 203 Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget overstiger 10.000 normal m3 pr. time.

Anlæg, der foretager overfladebehandling af jern, stål og andre metaller, herunder  undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af J 104.

Beskrivelse af det ansøgte projekt.

Virksomheden har en miljøgodkendelse fra 26. juni 2002. Produktionen er fortsat som beskrevet i miljøgodkendelsens punkt B 3. Procesbeskrivelse.

Som tillæg hertil vil virksomheden etablere:

- En ny malekabine på ca. 120 m2 i den eksisterende bygning. Med den nye malekabine for ventes en produktionsforøgelse på 20 - 50 %.

- Et regenerativt termisk forbrændingsanlæg (RTO) til rensning af afkastluften fra sprøjtekabiner.

Ad A)

Der bliver plads til 2 containere i den nye malekabine. Der anskaffes en ny el. kompressor, der placeres indendørs, der erstatter den eksisterende diesel kompressor, der er placeret udenfor. Den eksisterende kompressor bibeholdes som reserve.

Ad B)

Der kobles et RTO anlæg (Retherm RL 25) til afkastet fra malekabiner. Anlægget afbrænder de organiske forbindelser med en rensningsgrad, der normalt er over 99 %.

Anlægget opstartes ved opvarmning til 800 °C med naturgas, hvorefter der tilføres afkastluft fra malekabinen. Derefter tilføres der kun naturgas som ”pausefyring”. Forbrug af naturgas er anslået til 100 m3 årligt.

Leverandøren Reeco Stroem A/S har en procedure RT-25, der beskriver hvordan anlægget skal vedligeholdes og kontrolleres. Procedure RT-25 er vedlagt som bilag 5.

Da der ikke må komme partikler til RTO, monteres der et nyt filter mellem filter i malekabine (Paint Stop) og RTO.

Ved svigt vil afkastluften midlertidigt ledes gennem det eksisterende afkast fra malekabinen.

Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.

Virksomheden er permanent.

C. Oplysninger om etablering

Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer.

Bygningens indretning bliver ændret, da en del af værkstedsarealet inddrages til en ny malekabine.

Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift.

Den nye sprøjtekabine og forbrændingsanlægget forventes ibrugtaget ultimo 2012.

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

Oversigtsplan.

Vedlagt som bilag til ansøgningen (nr. 1)

Virksomhedens daglige driftstid.

Normal driftstid:	Mandag til fredag	kl. 7.00-16.00

Lørdag		kl. 8.00-16.00

Der arbejdes normalt ikke i aften og nattetimerne, samt på søn- og helligdage.

Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

Transport til og fra virksomheden:

- Kundebesøg og medarbejdere.

- Lastbiler, der afleverer eller henter containere (20-25 pr. dag.)

Foregår indenfor normal arbejdstid.

Til -og frakørsel forventes ikke at give anledning til noget væsentligt støjbidrag, set i forhold til de aktiviteter der i forvejen er i området.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

Vedlagt som bilag til ansøgningen

F. Beskrivelse af virksomheden

Virksomheden drives fortsat som beskrevet i nuværende miljøgodkendelse, punkt. 3 Procesbeskrivelse.

Arbejdsgangen i malekabinerne vil blive tilrettelagt således, at der først male i kabine 1 og dernæst i kabine 2, mens der tørres i kabine 1. Som nu vil der fortsat være 1-2 malere i arbejde ad gangen.

Årsproduktion:

Reparation og overfladebehandling af affalds- og skibscontainere: 	300-500 stk.

Andre jern- og stålemner:	20 tons.

Forbrug af råvarer og hjælpestoffer

Alle nedenstående forbrug er skønnet årsforbrug.

| Råvare | Mængde |
| --- | --- |
| Stålplader og stålprofiler | 30 tons |
| Ilt- og gasflasker |  |
| Stål og jerngrit |  |
| Cromadex 222 og 290 * | 15.000 l |
| Interprimer 306 * | 19.000 l |
| Butylacetat * | 9.000 l |
| Div. lak, maling, fortynder * | 350 l |
| Brændstof til kørende materiel | 2.000 l |
| Fyringsolie | 750 l |
| Gas | 1560 m3 |
| El | 36.000 KWh |

* Årsforbrug i 2011 + 50 %.

Det primære indholdsstof i Cromadex og Interprimer er xylen, se sikkerhedsdatablade (bilag nr. 9)

Det maksimale forbrug af lak, maling og fortynder er 54,5 kg/time ved grunding. Heraf er 19,3 kg flygtige stoffer, der fremover skal afbrændes i RTO-anlægget.

Blæserensningsmidlet genanvendes i anlægget til det er slidt op, hvorefter det bortskaffes.

Spildfortynder regenereres ikke.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

| Afkast | Luftmængde Nm3/time | Effekt | Filter | Forurening | Afkasthøjde. meter over terræn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Blæserensning | 18.000 |  | Polyester/patron NA-806-0 fra Nordic Air Filtration | Støv | 8 |
| 2. Eksisterende malekabine Ny male- Kabine | 20.500 25.000 |  | Paint Stop Green fra Sprayparts ApS. | Ingen, da afkast ledes til RTO | 14 |
| 3. Svejsning CO2, inert. 4 svejse-pladser Slibning | 6.000 |  | 4 stk. filterpatroner High Vac 2, filterklasse M | Røg og gasarter. Støv. | 1m over tag. ** |
| 4. RTO |  |  |  | CO, CO2 | 8 |
| Opvarmning med varmluft-aggregat olie |  | Airheat AV-425. Kapacitet 425 KW. Oliebrænder påmonteret |  | NOx, CO, CO2 | 7,6 |

** Der er mere end 40 m til nærmeste bolig, der tilhører indehaveren af JSK Container & Entreprise.

Der er ikke foretaget beregning af afkasthøjde fra malekabinerne, da afkastluften renses af RTO anlægget.

Spildevand

Der udledes kun sanitært spildevand, samt tag- og overfladevand.

Spildevandet ledes til offentlig kloak. Kloakplan á 1. november 2002 er fortsat gældende.

Støj

| Indendørs støjkilder | Støjdæmpende foranstaltninger |
| --- | --- |
| Ny kompressor | Er kun i drift indenfor normal arbejdstid og fortrinsvis om hverdagen. Arbejder med lukkede døre og vinduer. |
| Boremaskiner, drejebænk, slibemaskine, sakse, svejseanlæg |  |
| Sprøjtemaleanlæg | Er kun i drift indenfor normal arbejdstid og fortrinsvis om hverdagen. |
| Blæserensningsanlæg |  |

| Udendørs støjkilder | Støjdæmpende foranstaltninger |
| --- | --- |
| Kompressor | Vi fremover kun fungere som reserve til den nye kompressor. |
| Ventilatorer | Eksisterende malekabine og ny malekabine Langsomtgående ventilatorer og motorer for at opnå så lavt støjniveau som muligt. Svejsning og slibning Der monteres en støjsvag ventilator ultimo 2012. |
| RTO | Afkastluften ledes til RTO via ventilatorerne fra malekabinerne. Der er indbygget en brænder, som skal tændes ved opstart af anlæg. |

Affald

| Affalds art | Opbevaring | Mængde årlig | EAK-kode | Modtager |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maling og opløsningsmidler | Skibscontainer indendørs. | 200 l | 080112 | Sadolin NJ-Handel |
| Jern og metal | Lukket 13 m3 container. | 10 t |  | Jernpladsen |
| Blandet brandbart. Malestøv fra ATEX-støvsuger | Lukket 9 stk. 650 l containere. Tømmes hver 14. dag. | 5 t |  | Vestforbrænding |
| Kabler | Lukket 800 l container indendørs. | Tømmes en gang årligt. |  | Jernpladsen |
| Jord | Åben 11 m3 container. |  |  | Vestforbrænding |
| Støv fra filteranlæg ved malekabiner/sand-blæsningskabine | Indendørs i poser |  | 080112 | SMOKA |

Jord og grundvand

| Arealtype | Befæstningstype |
| --- | --- |
| Oplag af brændstof og olie | Indendørs på betongulv |
| Oplag af farligt affald samt maling og fortynder | Indendørs skibscontainer med lukket bund. |

I. Andet

Standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden.

Standardvilkår for blæserensning

Pkt. 7. Arealer foran blæserensningskabinen skal rengøres regelmæssigt rengøres. (Tilsynsmyndigheden kan fastsætte hyppigheden heraf).

Arealet foran kabinen er indendørs og reguleres af arbejdsmiljøloven.

Pkt. 9. Indretning af målesteder. I nuværende miljøgodkendelse er der ikke krav om indretning af målesteder og der har ikke været krav om målinger.

Pkt. 16. Præstationskontrol senest 6 måneder efter at anlægget er sat i drift.

Anlægget er flere år gammelt, og som oplyst ovenfor har der ikke været krav om målinger.

Standardvilkår for vådmaleanlæg

Pkt. 4. Indretning af målesteder. I nuværende miljøgodkendelse er der ikke krav om indretning af målesteder og der har ikke været krav om målinger. Målinger burde være overflødige, når RTO anlægget er i brug.

Pkt. 14. Præstationskontrol senest 6 måneder efter at anlægget er sat i drift.

Anlægget er flere år gammelt, og som oplyst ovenfor har der ikke været krav om målinger.

Virksomheden overholder øvrige vilkår.

Der er ingen øvrige miljømæssige oplysninger, der ikke er belyst via standardvilkårene.

Bilagsfortegnelse

- Beskrivelse af Regenerative termiske forbrændingsanlæg.

- Beskrivelse af Re-Therm RL system.

- Procedure RT-25

- Sikkerhedsdatablade fra International og Sadolin.

Bilag 7 Beskrivelse af Regenerative Termiske forbrændingsanlæg (RTO).

Bilag 8 Procedure RT-25

Bilag 9 Sikkerhedsdatablade fra International og Sadolin

Interprime 206 - Grey

Cromadex 222

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1454 af 20. december 2012

Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26/06/2010