Frese A/S

| Sorøvej 8 4200 Slagelse | Center for Miljø, Plan og Teknik Virksomheder og Landbrug Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk |
| --- | --- |

Dato: 25/03-2025

Sagsnr.: 25-004344

Kontaktperson: Simon Ravn Petersen

Direkte tlf. 24524098

Mail: simrapet@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

Opfølgning på miljø- og affaldstilsyn Slagelse Kommune har den 25.03.2025 foretaget et basismiljøtilsyn jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven og et affaldstilsyn jf. § 7 i affaldstilsynsbekendtgørelsen på Sorøvej 8. Den første del af brevet består af opfølgning på miljøtilsyn og opfølgning på affaldstilsyn, hvori eventuelle håndhævelser og generel information om tilsynet gives. Den sidste del af brevet består af miljøtilsynsrapporten og affaldstilsynsrapporten, hvori de observerede forhold er beskrevet. Du bedes læse hele brevet.

Opfølgning på miljøtilsyn Miljøtilsynet er udført jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven. Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger indskærpelser. BEK nr. 1477 af 12/12/2017 i Maskinværkstedsbekendtgørelsen Kapitel 7 § 31. stk. 5. Køle- og smøremiddel, maling, blandingsfortyndere og olieprodukter, såvel nyt som brugt, samt forurenet absorptionsmateriale, kasseret blæsemiddel, filterstøv, malingsstøv og andet farligt affald samt afpresset materiale og affald fra tromling skal opbevares i egnede lukkede beholdere, der er tætte og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak eller med spildbakke. Oplagspladsen eller spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Og § 32. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. Indskærpelse efterkommet per 12-05-2025 fotodokumentation vedhæftet i tilsynsrapporten. Inden tilsynet offentliggøres Inden tilsynet offentliggøres for I det til gennemsyn. Hvis I har bemærkninger til tilsynsnotatet, skal disse være modtaget hos Slagelse Kommune senest 14 dage efter brevets datering. Evt. bemærkninger sendes til teknik@slagelse.dk att. Simon Ravn Petersen. Offentliggørelse af tilsynet Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen. Orientering om brugerbetaling Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen. I 2025 opkræves 487,25 kr. pr. time for miljøtilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden. Taksten er fastsat af Miljøstyrelsen. Klagevejledning Jf. miljøbeskyttelsesloven § 69 stk. 3, kan tilsynsmyndighedens afgørelse ikke påklages til anden myndighed. Søgsmål Jf. §101 i miljøbeskyttelsesloven kan søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes medfør loven, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Dvs. den 17 november 2025. Opfølgning på affaldstilsyn Affaldstilsynet er udført jf. § 7 i affaldstilsynsbekendtgørelsen. Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. Orientering om gebyr Der opkræves et gebyr for tilsynsarbejdet jf. affaldsbekendtgørelsens § 10. Gebyret er fastsat efter bekendtgørelsens §11. I 2025 opkræves 954 kr. inkl. moms pr. time for affaldstilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden. Gebyret er vedtaget i Byrådet d. 07. oktober 2024. Klagevejledning Jf. affaldstilsynsbekendtgørelsens § 12, kan tilsynsmyndighedens afgørelse ikke påklages til anden administrativ myndighed. Kontakt Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Simon Ravn Petersen

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Simon Ravn Petersen og Kenneth Lauritsen, Slagelse Kommune.

Fra virksomheden deltog: Tonny Deneke Operations director og Henrik Lillelund quality & enviromental manager, Frese.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 8.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:

’MVB Maskinværksteder >1000 m2 Ingen’: (Kategori: 1b) MVB

Virksomheden har følgende biaktiviteter: Ingen

Matrikler (BBR)

| Matr.nr | Ejerlavskode | Ejerlavsnavn |
| --- | --- | --- |
| 69ca | 2001452 | SLAGELSE MARKJORDER |

Ejeroplysninger (BBR)

| Ejernavn | Ejernavn 2 | Ejeradresse | Ejeradresse 2 | Postnr | Adr.beskyttet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ejendommens ejer | , , |  |
| --- | --- | --- |
| Betalers adresse | Frese A/S, Sorøvej 8, 4200 Slagelse Attention: Tonny Deneke og Henrik Lillelund CVRnr: 12375344 |  |
| Tlf. / mobil / fax | 58 50 24 01 / / |  |
| E-mail |  |  |
| Hjemmeside | https://www.frese.eu/da-DK |  |
| CVR- / P-nummer | 12375344 / 1000376876 |  |
| Etableringsdato | I 1958 |  |
| Godkendelsesdato §33 | Miljøgodkendelse fra 1995, og en tillægsgodkendelse fra 2005. |  |
| Spildevandstilladelse | Nej |  |
| Kort beskrivelse | Virksomheden producerer ventiler til vandforsyning til alm husstande, sportsstations- og hoteller verden over. |  |
| Antal ansatte: |  |  |
| Produktionsareal (m2): | 6480m2 fordelt på flere bygninger. |  |
| Driftstider (kl): | Hverdage: Lørdage: Søn- og helligdage: |  |
| Kommune-/lokalplanlægning | Ingen lokalplan for området. |  |
| Faktisk anvendelse | Områdetype 1 Erhvervs og industri |  |
| Afstand til boliger | > 100 m 20 - 100 m < 20 m |  |
| Miljøledelse | Frese har ikke et miljøledelsessystem eller målsætning herom. Men har målsætning om at nedbringe Co2 emissioner. |  |
| Bemærkning |  |  |

Indretning og drift

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| - Drejebænke maskiner - Udsug i bygning 6 - Olietønder | Står på fast underlag m. spildbakke. Til mindre skære arbejder. Står på spildbakke og uden mulighed for påkørsel. |

Gældende afgørelser

| Reg. dato | Dok. dato | Gruppe | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/03-2025 | 12/05-2025 | Indskærpelse | Se begyndelsen af brevet. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Styrket affaldstilsyn | Spraydåser Farve og malingemballage Hård plast Papir Pap Biorest Træaffald Metal spåner Batterier Lysstofrør Akkumulator Elektronik Plastikbånd Stena recycling afhenter alle ovenstående fraktioner. Dokumentation kontrolleret i Affaldsdatasystemet fra Miljøstyrelsen. |

Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Olietågeaerosoler | Olietågefiltre bliver vedligeholdet og serviceres efter leverandørens anvisninger. Analyse resultater dokumenter at emissionsgrænseværdier overholdes. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Bygningens afløbsforhold | Afløb til offentligt kloaksystem |

Tanke (BBR)

| Matr.nr | Ejerlav | Fabr.år | Fabr.nr | Klassifikation | Type nr | Etab.år | Indhold | Størrelse | Placering | Om-/tilbyg. År | Sløjf. frist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69ca | 2001452 |  |  | Tank |  | 1962 | Fyringsgasolie | 8.000 | Nedgravet |  |  |
| 69ca | 2001452 | 1972 | 1465 | Tank | 05-001 | 1973 | Mineralske olieprodukter | 30.000 | Nedgravet |  | 20-04-2012 |
| 69ca | 2001452 | 1974 | 2675 | Tank | 05-001 | 1974 | Fyringsgasolie | 30.000 | Nedgravet |  | 12-02-2014 |
| 69ca | 2001452 | 2024 |  | tank |  | 2024 | olietågeaerosol | 4000 | overjordisktank |  | 2074 |
| 69ca | 2001452 | 2024 |  | tank |  | 2024 | olietågeaerosol | 4000 | overjordisktank |  | 2074 |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Drift | Hverken Slagelse Kommune eller virksomheden har modtaget nogle støjklager i ende værende tilsynsperiode. |

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC?	Nej

Andet

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |

Håndhævelser

| Dato | Håndhævelsestype | Bemærkning |
| --- | --- | --- |
| 25/3-2025 | indskærpelse | To 4000l tanke står uden spildbakke og uden påkørsel værn. Indskærpelse efterkommet per 12/05-2025. |

Tilsynsrapport for Affaldstilsyn

Tilsynet er udført af: Simon Ravn Petersen og Kenneth Lauritsen, Slagelse Kommune.

Fra virksomheden deltog: Tonny Deneke Operations director og Henrik Lillelund quality & enviromental manager, Frese.

Virksomheden er omfattet af affaldstilsynsbekendtgørelsen.

Virksomheden har ansvar for at det sorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, bliver materialenyttiggjort, jf. affaldsbekendtgørelsens § 63, stk. 3.

Fraktioner

Virksomheden sorterer husholdningslignende affald (affaldsbekendtgørelsens § 63, stk. 2), efter følgende fraktioner:

Kryds af (hvis virksomheden ikke har affaldsfraktionen, sættes ikke kryds)

| Har Affald, sorterer | Har Affald, sorterer ikke | Fraktion |
| --- | --- | --- |
| X |  | Glasaffald |
| X |  | Metalaffald |
| X |  | Plast (hård og blød) |
| X |  | Papiraffald |
| X |  | Papaffald |
| X |  | Madaffald |
|  |  | Haveaffald |
| X |  | Træaffald |
|  |  | Tekstilaffald |
| X |  | Mad- og drikkekartonaffald |
| X |  | Genanvendeligt farligt affald (herunder batterier og elektronik) |
|  |  | Genanvendeligt PVC-affald |
| X |  | Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse (Plastikstropper) |
|  |  | Restaffald til forbrænding (fra 1. juli 2025 skal det emballeres i klare plastsække) |

Passer fraktionerne med det affald virksomheden faktisk har?

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Affaldsfraktioner | Dataene er korrekte |

Specielle affaldstyper

F.eks. dæk, lyskilder, batterier, porcelæn, fritureolie eller andet

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Affaldsfraktioner | Lysstofrør, batterier, elektronik, akkumulatorer afhentes af Stena, dokumentation aflæst i (ADS). Affaldsdatasystemet. |

Hvilke aktører henter virksomhedens forskellige fraktioner?

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Affaldsfraktioner | Stena |

Må disse aktører hente fraktionerne?

Kan ses i affaldsregistret.

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Affaldsfraktioner | Dataene er korrekte |

Stemmer oplysninger om aktører med Miljøstyrelsens data?

Kan ses i Affaldsdatasystemet under virksomhedsrapport

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Affaldsfraktioner | Dataene er korrekte |

Stemmer oplysninger om fraktioner i Miljøstyrelsens data med virksomheden fraktioner?

Kan ses i Affaldsdatasystemet

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Affaldsfraktioner | Dataene er korrekte |

LBK nr. 928 af 28/06/2024: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

BEK nr. 1221 af 22/11/2024: Bekendtgørelse om affaldstilsyn.

BEK nr. 1536 af 09/12/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

BEK nr. 1519 af 29/06/2021: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

BEK nr. 1221 af 22/11/2024: Bekendtgørelse om affaldstilsyn