Miljøgodkendelse Anlæg til opbevaring af affald Lindøvej 40, 5450 Otterup

Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 28. oktober 2016 Dokument nr. 480-2016-226421 Sags nr. 480-2015-103786

Sagsoversigt:

| Virksomhedens navn og kontaktoplysninger | HedeDanmark Jens Juulsvej 16 8260 Viby Kontaktperson: Kristian Birkemose Email: kbi@hededanmark.dk |
| --- | --- |
| Ejendommens adresse | Lindøvej 40 5450 Otterup |
| Matrikel nr. | 21 a, Skeby By, Skeby |
| Ejendommens ejer: | Jens Peter Wistoft Larsen Lindøvej 40 5450 Otterup |
| Listebetegnelse | K212, Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.. |
| Tilsynsmyndighed | Nordfyns Kommune |
| Sagsnummer | 480-2015-103786 |

Sagens tidsfrister:

Miljøgodkendelsen offentliggøres 28. oktober 2016

Klagefristen udløber den 25. november 2016

Retsbeskyttelsesperioden udløber den 28. oktober 2024

Søgsmålfristen udløber den 28. april 2017

Indhold

Ansøgning	4

Afgørelse	4

VVM-vurdering	4

Vilkår for godkendelsen	6

Partshøring	11

Retsbeskyttelse	11

Gyldighed	11

Klagevejledning	11

Offentliggørelse	12

Bilagsliste	14

Miljøteknisk vurdering	15

1.  Beliggenhed og planforhold	15

1.1 Generelt	15

2 Forureningsbegrænsning	15

2.1 Lugt	15

2.2 Luft	16

2.3 Støj	16

2.4 Affald	17

2.5 Fluer	17

2.6 Forurening af jord, grundvand eller overfladevand	17

2.7 Egenkontrol	18

2.8 Konsekvensvurdering	18

2.9 BAT – Bedst tilgængelige teknik	18

3.0 Sammenfatning	19

Bilag 1. Lovgrundlag m.v.	20

Bilag 2. Miljøteknisk beskrivelse fra ansøgningen	21

Bilag 3. Oversigtskort over placering af ejendommen Lindøvej 40, 5450 Otterup.	25

Ansøgning

Firmaet HedeDanmark a/s søger om godkendelse til midlertidig opbevaring af kommunalt spildevandsslam i eksisterende gyllebeholder på ejendommen beliggende Lindøvej 40, 5450 Otterup.

Afgørelse

På baggrund af den fremsendte ansøgning og Nordfyns Kommunes vurderinger meddeles hermed godkendelse til lager for midlertidig opbevaring af kommunalt spildevandsslam på ejendommen Lindøvej 40, 5450 Otterup.

Godkendelsen meddeles i medfør af kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven samt Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Der er taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens standardvilkår for listevirksomheder omfattet af listepunkt K212, der omfatter.: ”Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.”

| ”Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.” |  |
| --- | --- |

Afgørelsen er truffet på baggrund af de foranstaltninger som virksomheden har truffet for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed, og at til- og frakørsel til virksomheden kan foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

VVM-vurdering

Anvendelse af gyllebeholderen til opbevaring af spildevandsslam er omfattet af punkt 12d på bilag 2 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. I henhold til §3 i bekendtgørelsen, så er der foretaget en vurdering af ansøgningen efter kriterierne på bilag 3. Nordfyns Kommune har vurderet, at anvendelse af gyllebeholderen til opbevaring af spildevandsslam ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes gennem en VVM-procedure. Afgørelsen om at opbevaringen af slam ikke er omfattet af VVM-pligt er vedlagt.

Vilkår for godkendelsen

Generelle vilkår

- Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med oplysningerne i den miljøtekniske beskrivelse fra ansøgningen, med mindre andet fremgår af godkendelsens vilkår.

- En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift

- Den ansvarlige for virksomheden skal underrette Nordfyns kommune før virksomheden:

  - helt eller delvist overdrages, udlejes eller bortforpagtes

  - indstiller driften i en længere periode eller permanent

  - genoptager driften, efter at den har været indstillet i en længere periode

- Hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen bortfalder den.

- Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

Indretning og drift

- Anlægget må kun modtage og opbevare stabiliseret spildevandsslam.

- Der må maksimalt opbevares 2.200 m3.

- Affaldet skal opbevares i den ansøgte beholder.

- Tørret slam skal opbevares, så det ikke kan komme i kontakt med vand.

- Der må ikke opbevares affald i beholderen som har et tørstofindhold under 4%, (svarende til gylle).

- Pumpning af affald til og fra beholder skal ske under overvågning. Pumpe til tømning af beholder skal være monteret med en afbryder, der er placeret indendørs.

- Der må ikke ske sammenblanding af slam af forskellig oprindelse i beholderen.

- Anlægget må ikke give anledning til fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter Nordfyns Kommunes vurdering.

- Der skal gennemføres en effektiv fluebekæmpelse. Bekæmpelsen skal mindst svare til vejledningerne fra statens skadedyrsbekæmpelse.

- Støj fra til- og frakørende biler, lastvogne mv., samt støj fra intern kørsel skal begrænses mest muligt. Køretøjerne må ikke holde med motoren i tomgang med mindre af- og pålæsning gør det påkrævet.

- Virksomhedens samlede støj i dB(A) – målt udendørs ved nærmeste bolig og udendørs opholdsarealer i tilknytning hertil – må ikke overstige følgende værdier:

| Mandag-fredag Kl. 07-18 Lørdag Kl. 07-14 | Mandag-fredag Kl. 18-22 Lørdag Kl. 14-22 Søn- og helligdage Kl. 07-22 | Alle dage Kl. 22-07 |
| --- | --- | --- |
| 55 | 45 | 40 |

- Tilsynsmyndigheden kan forlange, dog højst 1 gang om året, at virksomheden dokumenterer, at de i vilkår 16 angivne støjgrænser er overholdt. Dette kan ske som måling eller beregning af det samlede støjniveau og skal udføres som ’Miljømåling – ekstern støj’ efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj. Målingen eller beregningen skal foretages ved fuld drift eller efter aftale med tilsynsmyndigheden, og resultaterne skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 3 måneder efter anmodningen herom.

Lugt

- Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige for omgivelserne.

- Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende lugt er velbegrundede, skal virksomheden for egen regning lade foretage undersøgelser og/eller lugtbegrænsende foranstaltninger.

- Oplysninger om slammets oprindelse og sammensætning skal være tilgængeligt for Nordfyns Kommune ved eventuel forespørgsel. Kommunen kan afvise opbevaringen af slammet, hvis kommunen vurderer, at det kan medføre væsentlige lugtgener.

Luftforurening

- Beholdere i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, der er placeret i en afstand af mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, skal efter endt fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el.lign., eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker el. lign.

- Indstilles påfyldning/tømning i mere end 7 dage, skal oplaget undervejs dækkes som anvist under vilkår 21.

- Driften må ikke give anledning til støvgener som af Nordfyns Kommune vurderes at være væsentlige.

Affald

- Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger.

Beskyttelse af jord og grundvand

- Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderen skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og evt. overdækning.

- Beholderen skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning.

- Beholderen må ikke være forsynet med spjæld eller lignende forbindelse til fortank.

- Beholderen skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

- I beholdere, som ikke er forsynet med overdækninger, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm´s fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant.

- Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.

- Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivelse.

- Inden køretøjer forlader omlæsningspladsen, skal de rengøres for rester af slam eller andet affald, der kan forurene omliggende arealer.

- Vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af slam og andet organisk affald, skal ske på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning

- Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

- Oplags- og omlæsningspladser, beholdere og containere til slam og andet organisk affald, opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, teltoverdækning samt betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt.

Egenkontrol, vedligeholdelse m.v.

- Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller usædvanlig lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen.

- Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af beholdere, jf. vilkår 21, ikke er defekt.

- Beholdere uden overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen. Dog hyppigere i perioder med meget nedbør.

- Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollerer omlæsningspladsen samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet.

- Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m3 eller derover skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Hvis der ikke foreligger en rapport sammen med ansøgningen, kan myndigheden kræve en sådan udarbejdet, inden tanken tages i brug.

- Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.

- På baggrund af tilsynsrapporten jf. vilkår 41 kan Nordfyns Kommune fastsætte krav om supplerende eftersyn.

- Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:

  - dato for og resultat af kontrol af inspektionsbrønde

  - dato for og resultat af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant

  - dato for og resultat af kontrol af overdækning af beholderen

  - dato for og resultat af, kontrol samt evt. foretagne udbedringer og reparationer af beholderen, samt evt. rampe.

- Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år og skal være tilgængelig for Nordfyns Kommune.

Partshøring

Udkast til miljøgodkendelsen har været i høring hos HedeDanmark.

Der ud over er der foretaget partshøring af ejeren af gyllebeholderen samt de omkringliggende naboer. Det er vurderet, at parter inden for ca. 300 m fra anlægget er parter i sagen. Der er foretaget høring af 6 naboer.

Kommunen modtog ingen bemærkninger i forbindelse med partshøringen.

Retsbeskyttelse

Med nærværende godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 er virksomheden omfattet af 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen. Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger) kan kommunen dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (§ 41 og 41 a i miljøbeskyttelsesloven).

Når der er forløber 8 år efter meddelelsen af miljøgodkendelsen kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelsen.

Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter offentliggørelsen.

Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning.

Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

Miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato.

Hvis godkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste tre år.

Klagevejledning

Afgørelsen er truffet i medfør af kapitel 5 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1317 af 19. november 2015 med senere ændringer. Afgørelsen kan i henhold til lovens kapitel 11 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

De klageberettigede er: ansøger, miljøministeren og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Endvidere er en række foreninger og organisationer klageberettigede.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på hjemmesiderne ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlig grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævent, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse. Klagen skal være modtaget hos Natur- og Miljøklagenævnet senest den 25. november 2016.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer inden indskrænkelse i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Hvis afgørelsen påklages får ansøger besked.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Offentliggørelse

Kopi af afgørelse er sendt til:

  - HedeDanmark, Jens Juulsvej 16, 8260 Viby. Kontaktperson: Kristian Birkemose, Email: kbi@hededanmark.dk

  - Jens Peter Wistoft Larsen, Lindøvej 40, 5450 Otterup

Omkringboende:

  - Sofie Skogemann Bengtson, Lindøvej 24, 5450 Otterup

  - Jan Bengtson, Lindøvej 24, 5450 Otterup

  - Dorthe Irene Skogemann, Lindøvej 24, 5450 Otterup

  - Nicolai Møller Andersen, Lindøvej 28, 5450 Otterup

  - Jens Christian Andersen, Lindøvej 28, 5450 Otterup

  - Pia Møller Andersen, Lindøvej 28, 5450 Otterup

  - Arnanguak Bodil Jonasine Joelsen, Lindøvej 32, 5450 Otterup

  - Per Egholm Gervig Joelsen, Lindøvej 32, 5450 Otterup

  - Torben Johansen, Lindøvej 36, 5450 Otterup

  - Bo Rydbjerg, Lindøvej 46, 5450 Otterup

  - Anne Louise Bondegaard Jørgensen, Lindøvej 46, 5450 Otterup

  - Laila Bøgh Roed, Lindøvej 40, 5450 Otterup

  - Sanne Guldbrandt, Lindøvej 50, 5450 Otterup

  - Thomas Hansen, Lindøvej 50, 5450 Otterup

  - Gitte Skjellerup Toft, Bryggerivej 1 B, 5450 Otterup

  - Mogens Holmstrøm Toft, Bryggerivej 1 B, 5450 Otterup

Diverse organisationer:

  - Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Nytorv2, 1.sal, 6000 Kolding. E-post: sesyd@sst.dk

  - Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø; e-post: dnnordfyn-sager@dn.dk

  - Danmarks Naturfredningsforening Nordfyn, Leo Jensen. E-post: leo@leonidaskomm.dk

  - Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-post fr@frisluftsraadet.dk og fynnord@friluftsraadet.dk

  - Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-post til hovedforeningen: natur@dof.dk; E-post til lokalforeningen: nordfyn@dof.dk

  - Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K. E-post: info@ecocouncil.dk

  - Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. E-mail: mst@mst.dk

Miljøgodkendelsen offentliggøres den 28. oktober 2016 på Nordfyns Kommunes hjemmeside, www.nordfynskommune.dk

Bilagsliste

Bilag 1: Lovgrundlag m.v.

Bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse fra ansøgningen

Bilag 3: Oversigtskort

Bilag 5: Afgørelse om ikke VVM-pligt.

Miljøteknisk vurdering

1.  Beliggenhed og planforhold

1.1 Generelt

Beholderen er beliggende i landzone og ligger ca. 30 m fra ejendommens stuehus, som bebos af ejeren, og ca. 225 m fra nærmeste nabobeboelse, som er Lindøvej 28.

Ind- og udkørsel til beholderen sker via Lindøvej, se kortbilag 3. Fyldning af gyllebeholderen vil ske ved at der etableres en rampe op til kanten således, at lastbiler kan bakke op til kanten, hvorefter slammet vil kunne tippes ned i beholderen. Der vil blive etableret hegn og låger ved rampen således, at børn og dyr ikke kan komme i kontakt med slammet, eller ved uheld falde i beholderen.

Beholderen vil kunne være i drift hele året rundt. Tilkørsel til depotet vil ske på hverdage mellem kl. 7.00 og 18.00. Undtagelsesvist vil der være til- og frakørsel på øvrige tidspunkter, f.eks i forbindelse med driftsforstyrelser på produktionsstedet. I forbindelse med tilkørsel vil der være aktivitet ved lageret i 15-30 min pr. tilkørsel. Derudover vil der være ingen eller ringe aktivitet. Tilkørsel af slam til depotet vil ske løbende på hverdage. Der vil være tilkørsel af ca. to containere per uge.

Tømning af gyllebeholderen vil ske med en lastbilkran med læssemaskine. I forbindelse med tømning vil der kunne være aktivitet ved lageret i hele tidsrummet fra kl. 7.00 til 18.00. I forbindelse med spidsbelastningsperioder vil der kunne være aktivitet udenfor ovennævnte periode. Tømning forventes, at kunne ske på ca. 8 arbejdsdage. Der vil blive frakørt 1-3 gange årligt.

Der leveres afvandet slam fra kommunalt rensningsanlæg. Der sker ikke yderligere behandling af slammet inden udspredning. I det omfang spildevandsslammet er egnet hertil, vil det blive genanvendt til jordbrugsformål i hht. Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 (Slambekendtgørelsen).

For at sikre at beholderen kan inspiceres ved egenkontrol, stilles der vilkår om at tanken skal være tømt og spulet ved denne kontrol.

2 Forureningsbegrænsning

2.1 Lugt

Der foreligger ikke oplysninger om sammensætning og koncentrationen af lugtafgivelsen fra spildevandsslammet.

Håndteringen af slammet vil kunne medføre lugt. Selve opbevaringen vurderes ikke, at medfører lugtgener, hvis flydelaget er tæt.

Hvis Nordfyns Kommune modtager klager i forbindelse med lugt, vil kommunen kunne stille krav om gennemførelse af lugtbegrænsende foranstaltninger.

Efter endt påfyldning vil der blive etableret et flydelag i overensstemmelse med reglerne for opbevaring af husdyrgødning. Flydelaget vil blive lavet af snittet halm. Der stilles vilkår om tykkelse af flydelaget, på baggrund af, at der er under 300 m til nærmeste nabo.

Der stilles vilkår om, at der skal føres logbog efter retningslinjerne for erhvervsmæssigt dyrehold samt, at det sikres, at flydelaget er tilstrækkeligt. Der bliver desuden stillet vilkår om at påfyldning og tømning ikke må ske over en længere periode uden at der kommer nyt flydelag på.

2.2 Luft

Der kan forekomme støv fra transport, samt ved snitning af halm til flydelag.

Eventuelle støvklager til Nordfyns Kommune vil kunne medføre at kommunen vil stille krav om støvdæmpende foranstaltninger jf. vilkår 23.

2.3 Støj

De væsentligste støjkilder i forbindelse med det ansøgte vurderes at være til- og frakørsel til beholderen.

Gyllebeholderen er på 2.400 m3 og det maksimale oplag af affald kan være 2.200 m3. Ansøger har informeret om, at der vil blive tilkørt ca. 2 container per uge. Dvs. ca. 104 transporter med lastbil per år ved tilkørsel. Spildevandsslammet vil primært blive udbragt på arealer tilhørende Lindøvej 40. Det vil blive bragt ud med traktor og spreder. Der vil være ca. 84 transporter med traktor og spreder per år. En stor del af jorden ligger tæt på gyllebeholderen og i de tilfælde vil transporten ikke komme ud på offentlig vej.

Antallet af tilkørsler til ejendommen vil være uændret, idet beholderen på nuværende tidspunkt anvendes til opbevaring af spildevandsslam til ejendommens egne arealer. Der vil formentlig ske en beskeden stigning i antallet i transporter på offentlig vej i forbindelse med frakørsel. Det skyldes, at der fremadrettet kan være behov for at sprede spildevandsslammet ud på andre arealer.

Det er efter Nordfyns Kommunes vurdering rimeligt, at sikre de omboende mod væsentlige støjgener. Derfor stilles følgende vilkår omkring støj:

  - Støj fra til- og frakørende biler, lastvogne mv., samt støj fra intern kørsel skal begrænses mest muligt. Køretøjerne må ikke holde med motoren i tomgang med mindre af- og pålæsning gør det påkrævet.

  - Virksomhedens samlede støj i dB(A) – målt udendørs ved nærmeste bolig og udendørs opholdsarealer i tilknytning hertil – må ikke overstige følgende værdier:

| Mandag-fredag Kl. 07-18 Lørdag Kl. 07-14 | Mandag-fredag Kl. 18-22 Lørdag Kl. 14-22 Søn- og helligdage Kl. 07-22 | Alle dage Kl. 22-07 |
| --- | --- | --- |
| 55 | 45 | 40 |

- Tilsynsmyndigheden kan forlange, dog højst 1 gang om året, at virksomheden dokumenterer, at de i vilkåret angivne støjgrænser er overholdet. Dette kan ske som måling eller beregning af det samlede støjniveau og skal udføres som ’Miljømåling – ekstern støj’ efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj. Målingen eller beregningen skal foretages ved fuld drift eller efter aftale med tilsynsmyndigheden, og resultaterne skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 3 måneder efter anmodningen herom.

2.4 Affald

Der vil ikke genereres andet affald end det oplagrede i forbindelse med oplagringen. Det snittede halm til overdækning, vil blive udbragt sammen med affaldet.

Anvendelse af spildevandsslammet vil ske i henhold til gældende lovgivning, afhængig af slutdisponeringen. I det omfang spildevandsslammet er egnet hertil, vil det blive genanvendt til jordbrugsformål iht. Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 (Slambekendtgørelsen).

Der stilles vilkår om affaldstype for at sikre, at der ikke sker oplag af andre affaldstyper end det godkendte i beholderen.

2.5 Fluer

Slamopbevaring kan medføre fluegener for de omkringboende. For at sikre, at der ikke opstår fluegener i forbindelse med opbevaringen vurderer Nordfyns Kommune, at der skal stilles vilkår om fluebekæmpelse i forbindelse med opbevaring af slam i beholderen.

2.6 Forurening af jord, grundvand eller overfladevand

Nordfyns Kommune har stillet vilkår, der skal sikre, der ikke sker forurening af jord, grundvand eller overfladevand. Dette i form af at spild straks skal opsamles, tanken må ikke fyldes således der er risiko for overløb af forurenet regnvand, samt opsamling af vaskevand skal ske på fast bund, med afløb til opsamling.

Forureningsrisikoen ved håndtering af spildevandsslam vurderes at være lav på baggrund af dets konsistens og tørstofindhold, der gør det muligt at opsamle spild inden det ledes til vandløb eller siver ned i grundvandet.

Der er stillet vilkår om min. tørstofindhold. Dette er på baggrund af, at der kan være afvigelser for tørstofindholdet i de forskellige slamtyper, så vilkår om minimums tørstofindhold er for at sikre der ikke er forøget forureningsrisiko.

2.7 Egenkontrol

Gyllebeholderen er etableret i 2004. Der er lavet beholderkontrol på beholderen i 2014, og beholderen skal kontrolleres næste gang i 2024.

Resultatet af beholderkontrollen skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for evt. reparationer. Kopi af rapporten skal desuden sendes til kommunen senest 6 uger efter kontrollen.

Såfremt beholderkontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed, kan kommunen på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn eller beslutte om beholderen skal tages ud af brug.

Der stilles vilkår om løbende kontrol af tanken, samt opbevaringen af slammet. Dette er for at sikre, at evt. uheld hurtigt opdages.

2.8 Konsekvensvurdering

Ifølge bekendtgørelse nr. 923 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, så skal Nordfyns Kommune konsekvensvurdere afgørelsen ved at foretage en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en række internationale naturbeskyttelsesområder samt visse beskyttede arter og deres levesteder.

Gyllebeholderen ligger lige på grænsen til Natura 2000 området Odense Fjord. Det nærmeste område som er udpegningsgrundlag ligger ca. 280 m fra beholderen. Det er strandenge. Øvrig tørnatur ligger mere end 500 m væk fra gyllebeholderen.

I henhold til ’Ammoniak i landbrug og Natur’ så udgør ammoniakfordampning fra spildevandsslam omkring 0,01 % af den årlige fordampning af ammoniak fra landbruget (husdyrgødning, handelsgødning, halmludning, afgrøder og spildevandsslam).

Ammoniakfordampning fra opbevaring af spildevandsslam vil således være væsentligt mindre end ved opbevaring af husdyrgødning. Etablering af et minimum 10 cm flydelag vil på lignende vis som for husdyrgødning reducere en evt. ammoniakfordampning.

Nordfyns Kommune vurderer, at det ansøgte projekts indvirkning på udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder vil være væsentlig mindre end hvis beholderen blev brugt til opbevaring af husdyrgødning. Ligeledes vurderer kommunen, at projektet ikke vil have noget væsentlig indvirkning på beskyttelsen af visse arter og deres levesteder.

2.9 BAT – Bedst tilgængelige teknik

Opbevaringen af stabiliseret spildevandsslam sker med henblik på genanvendelse. Nyttiggørelse af affald er i sig selv BAT relateret.

Anlægget er omfattet af standardvilkår og standardvilkår betragtes i henhold til Miljøstyrelsen som værende BAT.

BAT-standard for gyllebeholdere er i henhold til BREF-dokumentet en fast tank, der kan modstå termiske, kemiske og mekaniske påvirkninger. Bunden og siderne skal være tætte og tanken skal jævnligt og mindst en gang årligt tømmes og inspiceres. Der er ingen spjæld, men alt overpumpes via neddykket rør. Derudover skal der være overdækning i form af fast låg eller flydelag. Omrøring kun i forbindelse med udbringning. Der er stillet en række vilkår i miljøgodkendelsen, både under overskriften Beskyttelse af jor og grundvand som under Egenkontrol, vedligeholdelse m.v., som omhandler disse krav.

3.0 Sammenfatning

Kommunen har sat vilkår i overensstemmelse med afsnit 21.4.2 i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 682 af 18. juni 2014. Baggrunden er, at ansøgning om miljøgodkendelse er indsendt den 2. november 2015 og godkendelsen gives i henhold til bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed.

Nordfyns Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Det vurderes, at når godkendelsens vilkår overholdes, så kan anlægget drives uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet og som vil kunne ske uden væsentlige gener for de omboende.

Bilag 1. Lovgrundlag m.v.

Lov om miljøbeskyttelse:

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1317 af 19. november 2015. Med senere ændringer.

Godkendelsesbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 514 af 27. maj 2016. Her fremgår det af kapitel 20 §59, at verserende sager i første instans om godkendelse, herunder udvidelse eller ændringer, som er indsendt efter den 6. januar 2013 og inden den 1. januar 2016, færdigbehandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed. Ansøgningen er indsendt den 2. november 2015.

Kommunen har sat vilkår i overensstemmelse med afsnit 21.4.2 i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 682 af 18. juni 2014.

Støjvejledningen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj

fra virksomheder.

Luftvejledningen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1990 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

- Bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brandstoffer nr. 640 af 12. juni 2014.

Lugtvejledningen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.

Affaldsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

Olietankbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Bilag 2. Miljøteknisk beskrivelse fra ansøgningen

Følgende ansøgning om godkendelse er indsendt til kommunen:

Lokalisering : Lindøvej 40, 5450 Otterup

Kommune : Nordfyns Kommune

Ejer: Jens Peter Wistoft Larsen, Lindøvej 40, 5450 Otterup

Ansøger: HedeDanmark a/s, Jens Juulsvej 16, 8260 Viby

”Indledning

Hermed ansøges om godkendelse af lager til midlertidig oplag af kommunalt spildevandsslam.

Ansøgningen giver svar på de enkelte punkter i afs. 12.3 i Bekendtgørelse nr. 1481 af 12. december 2007 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed).

Lageret har tidligere været anvendt i forbindelse med ejendommens drift som gyllebeholder. Anvendelse af affaldet vil ske i henhold til gældende lovgivning, afhængig af slutdisponeringen.

Da der et tale om ændret anvendelse af landbrugsbygning, anmeldes den ændrede anvendelse hermed i henhold til Bekendtgørelse af lov om planlægning, § 38.

Ligeledes anmeldes den ændrede anvendelse i henhold til Bek. nr. 1510 af 15/12/2010 (Samlebekendtgørelsen), § 2.

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Ansøger:

HedeDanmark a/s

Jens Juuls Vej 16

8260 Viby J.

CVR nr. – 27623549

Lageret er beliggende på følgende adresse:

Lindøvej 40, 5450 Otterup

Matr. nr.: 1as, Skeby Strand, Skeby

Nordfyns Kommune

Navn og adresse på ejer:

Jens Peter Wistoft Larsen
Lindøvej 40
5450 Otterup

Telefon: 5122 5362

Kontaktperson:

Kristian Birkmose, HedeDanmark a/s

Telefon: 4016 6172

E-mail: kbi@hededanmark.dk

B. Oplysninger om virksomhedens art

K212 – Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra de under pkt. K211 nævnte anlæg.

Projektet omfatter lager til midlertidig opbevaring af kommunalt spildevandsslam. Lageret etableres i bestående gyllebeholder (se bilag 2).

Anvendelse af spildevandsslammet vil ske i henhold til gældende lovgivning, afhængig af slutdisponeringen. I det omfang spildevandsslammet er egnet hertil, vil det blive genanvendt til jordbrugsformål i hht. Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 (Slambekendtgørelsen).

Alternative slutdeponeringsløsninger kunne være kompostering eller forbrænding.

Projektet er ikke midlertidigt.

C. Oplysninger om etablering

Der vil evt. blive etableret rampe ved lageret, således at affaldet kan tippes direkte ned i beholderen. Rampen forsynes med aflåst port, som opfylder Arbejdstilsynets krav. Se bilag 2.

Evt. etablering af rampe sker umiddelbart inden ibrugtagning af lageret. Etableringen forventes gennemført på 2-3 arbejdsdage.

D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed og driftstid

Se bilag 1 og 2.

Lageret er placeret umiddelbart nord-øst for ejendommen. Beboelsen på ejendommen er beboet af ejer. Nærmeste naboejendom er beliggende i en afstand af over 200 m.

Til- og frakørsel vil ske på hverdage, kl. 7:00 – 18:00. Undtagelsesvis vil der være til- og frakørsel på øvrige tidspunkter, f.eks. i forbindelse med driftsforstyrrelser på produktionsstedet eller spidsbelastningsperioder.

I forbindelse med tilkørsel vil der være aktivitet ved lageret i 15 – 30 minutter pr. tilkørsel. Derudover vil der være ingen eller ringe aktivitet.

I forbindelse med tømning vil der kunne være aktivitet ved lageret i hele tidsrummet fra kl. 7:00 – 18.00. I forbindelse med spidsbelastningsperioder vil der kunne være aktivitet udenfor ovennævnte periode. Tømning forventes at kunne ske på ca. 8 arbejdsdage.

Støjbelastningen vil ikke være større end hvad der ellers vil kunne forventes fra en landbrugsejendom i drift.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

Se bilag 2.

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

Lageret har følgende dimensioner:

Diameter (indvendig)	:	 28 m

Højde		:	4 m

Højde (over omkringliggende terræn)	: 2 m

Højde, port (over omkringliggende terræn)	: 3,8 m

Volumen 		:	2.400 m3

Maksimal oplag af affald	:	2.200 m3

Beholderen er udført af betonbund med sider af betonelementer.

Affaldet forventes slutdisponeret indenfor et år efter tilførsel. Dog kan det af hensyn til logistik, mv. blive aktuelt at oplagre i en længere periode.

Beholderen er opført i 2004 og af fabrikat Agritanken.

Affaldet vil blive til- og frakørt med lastbil eller traktor med slamspreder.

Affaldet håndteres i det fri.

Der sker ingen behandling af affaldet i forbindelse med oplagringen.

Der vil ikke forekomme reparation eller vask af materiel på virksomheden.

Der er intet energianlæg på virksomheden.

Der er intet oplag af olie eller brændstof.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Spildevand

Der vil ikke genereres spildevand fra lageret, der udgør et lukket system. Regnvand, der falder i beholderen, vil blive slutdisponeret sammen med affaldet.

Støj

Støjbelastning vil forekomme i forbindelse med til- og frakørsel, samt læsning af affaldet. Støjbelastningen vil ikke være større end hvad der ellers vil kunne forventes fra en landbrugsejendom i drift.

Affald

Der vil ikke genereres andet affald end det oplagrede i forbindelse med oplagringen. Det snittede halm til overdækning, vil blive udbragt sammen med affaldet.

I. Andet

Spildevandsslammet forventes genanvendt til jordbrugsformål i hht. Bek. nr. 1650 af 13/12/2006 (Slambekendtgørelsen). Genanvendelsen vil ikke nødvendigvis ske i kommunen hvor lageret er beliggende. I forbindelse med genanvendelsen vil der blive sendt leveringsmeddelse til modtagerkommunen for hver enkelt leverance i henhold til Slambekendtgørelsens bestemmelser. ”

Bilag 3. Oversigtskort over placering af ejendommen Lindøvej 40, 5450 Otterup.

JORDBRUG OG MILJØ, 1. Ammoniak i landbrug og natur. Knud Tybirk, Danmarks Miljøundersøgelser. Villy Jørgensen, Danmarks JordbrugsForskning. Miljø- og Energiministeriet. Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri. December 1999.