Cura Skadeservice A/S

Team Byg, Miljø og Affald Næstved Kommune 5588 5588 www.naestved.dk Dato 1-4-2020 Sagsnr. 06.01.15-P19-2-20 CVR-nr. 34479372 Kvalitetssikrer Julie Lindberg Sagsbehandler Jesper Dickow +4555886155 jedic@naestved.dk

Valhøjs Allé 160 B

2610 Rødovre

Tilslutningstilladelse til afledning af processpildevand fra Glasmagervej 12 4684 Holmegaard

Denne tilslutningstilladelse er udarbejdet på baggrund af ansøgning om afledning af processpildevand fra afvaskning af løsøreskader. Der ansøges om afledning fra 2 vaskeborde samt vaskeplads på matrikel nummer 8e, Sibberup By, Fensmark.

Vaskeaktiviteterne foregår indendørs.

Næstved Kommune giver tilladelse i henhold til § 28 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven til afledning af spildevand fra vaskepladsen og vaskeborde til forsyningens ledninger på følgende vilkår:

1. TILLADELSENS OMFANG

1.1. Tilladelsen omfatter det fra virksomhedens vaskeborde og vaskeplads forekommende processpildevand.

2. TILSLUTNING

2.1. Processpildevand, som defineret i afsnit 1.1, skal ledes igennem et udskilleranlæg bestående af sandfang, olie- og benzinudskiller og inspektionsbrønd inden tilslutning til forsyningsselskabets spildevandsledning i Glasmagervej.

3. INDRETNING OG DIMENSIONERING

Udskilleranlæg

3.1. Sandfangets rumindhold skal være mindst 300 liter

3.2. Olie- og benzinudskiller skal opfylde følgende krav:

3.2.1. Olie- og benzinudskilleren skal være lukket og etableret med dykket tilløb.

3.2.2. Afløbsstrøm ved størst belastning: min. 3 l/s.

3.2.3. Opsamlingskapacitet: min. 200 liter.

3.2.4. Olie- og benzinudskilleren skal være CE-mærket.

3.2.5. Olie- og benzinudskilleren skal være forsynet med flydelukke.

3.2.6. Der skal være etableret sikring af olie- og benzinudskiller

mod tømning ved hævertvirkning.

3.3. Der skal placeres en brønd til udtagning spildevandsprøver efter olie- og benzinudskilleren og før tilslutning til offentlig kloak, og der må ikke være andre tilløb end fra vaskepladsen.

3.4. Inspektionsbrønden skal overholde følgende krav:

3.4.1. Inspektionsbrøndene skal have en diameter på mindst 0,315 meter.

3.4.2. Tilløbet til inspektionsbrønden skal være udformet sådan, at det er muligt at udtage en øjebliksprøve i fri vandstråle.

3.4.3. Olie- og benzinudskilleren samt inspektions-/prøvebrønde skal være placeret således, at de til enhver tid er tilgængelige for tilsynsmyndigheden.

3.4.4. Der må ikke være vandlås på tilledninger til olie- og benzinudskilleren.

3.5. Vaskeborde og vaskeplads skal have tæt belægning, så det sikres at alt processpildevand ledes til udskilleranlægget.

Ved tæt belægning forstås en belægning, som i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenede stoffer, som tilledes vaskepladsen.

3.6. Virksomheden skal inden ibrugtagning lade udføre tæthedskontrol af det samlede afløbssystem fra vaskeplads til og med olieudskilleren. Tæthedskontrollen af olieudskilleren skal foretages efter den anbefalede metode i Teknologisk instituts Rørcenter 006 anvisning med prøvetid på minimum 1 time.

Hvis der konstateres lækage, skal afløbssystemet udbedres, og der skal inden ibrugtagning gennemføres ny tæthedsprøvning, der viser at olieudskilleranlægget er tæt. Dokumentation skal fremsendes til Næstved Kommune.

Kloakplan

3.6. Der skal fremsendes tegning ”som udført” for det færdige anlæg til Næstved Kommune.

4. KRAV OG KRAVVÆRDIER

4.1. Næstved Kommune kan til enhver tid forlange udtagning og analyse af prøver af processpildevandet. De parametre som skal undersøges for, er oplistet i vilkår 4.2

4.2. Følgende grænseværdier skal overholdes i udløbet fra olieudskilleren

| Parameter |  | Koncentrationskrav |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Enhed |  | Grænseværdi |  |
| pH | min. |  | 6,5 |
| maks. |  | 9,0 |  |
| Suspenderet stof | mg/l |  | 500 |
| Cadmium | μg/l |  | 3 |
| Kobber | μg/l |  | 500 |
| Bly | μg/l |  | 100 |
| Zink | μg/l |  | 3000 |
| DEHP | μg/l |  | 87 |
| PAH | μg/l |  |  |

4.3. Prøverne skal - på virksomhedens regning - udtages og analyseres af et uvildigt firma eller laboratorium, der er akkrediteret hertil.

4.4. Analyseresultaterne skal sendes til Næstved Kommune.

4.5. Prøverne skal udtages fra inspektionsbrønden under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift, dvs. der vaskes på vaskepladsen.

4.6. Prøverne må tidligst tages 4 uger efter sidste tømning af udskilleren.

4.8. Hvis en grænseværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden umiddelbart underrette Næstved Kommune, samt iværksætte tiltag der sikrer overholdelse af gældende kravværdier. Der skal ved overskridelser udtages ny prøve som dokumentation for at spildevandet overholder gældende kravværdier.

5. DRIFT OG KONTROL

5.1. Vaskeborde og vaskeplads må kun anvendes til de ansøgte vaskeaktiviteter af løsøreskader.

5.2. Der må kun anvendes vaskemidler, der er dokumenteret at have ingen eller ringe påvirkning af olie- og benzinudskillerens funktion og ringe påvirkning af det ydre miljø. Der må ikke anvendes A- og B-stoffer i vaskeproduktet.

5.3. Olieudskilleren skal tømmes senest, når 70 % af opsamlingskapaciteten er opbrugt, og at sandfanget tømmes, når 50 % af slamvolumen er fyldt op, dog minimum 1 gange om året.

5.4. Flydelukker renses efter behov, dog mindst 1. gang årligt.

5.5. Olie- og benzinudskilleren skal fyldes med vand umiddelbart

efter tømning samt inden ibrugtagning.

5.6. Der skal føres journal over:

- Dato for tømning af sandfang samt olie- og benzinudskiller.

- Forbrug af rengøringsprodukter år.

- Vandforbrug pr år.

5.7. Dokumentation og journal for tømning skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

BAGGRUND OG MILJØMÆSSIG VURDERING

Cura A/S er et skadeservicefirma som primært arbejder med brand, vand og skimmelskader ude og hjemme. Løsøreskader tages med hjem til renovering.

Denne renovering ønskes etableret på Glasmagervej 12 i Fensmark. Der ansøges om etablering af to vaskborde samt en vaskeplads til større emner indendørs.

Løsøreskader kan deles op i tre og bearbejderes på forskellige måder.

Løsøre Sod:

Er fra brandskader og tages hjem til renovering. Processen er at sod afvaskes med rengøringsmidlet Hydrosol.

Løsøre Vand:

Løsøre efter en vandskade. Dette behandles omtrent på samme måde som en brandskade.

Løsøre Skimmel:

Fremgangsmåden for renovering, er støvsugning med Hepafilter til at fange skimmelsporene samt en let aftørring med vaskevand (Hydrosol).

Cura A/S oplyser at renovering af løsøre hjemme udgør under 10 % af deres omsætning, en såkaldt biaktivitet.

Historik

Der har tidligere været autoværkstedsaktiviteter på adressen med afløb fra værksted til olieudskiller.

Der foreligger ikke oplysninger om udskillerens størrelse, men at det er en klasse 2 udskiller.

Ejer Frederik Holm oplyser, at den gamle udskiller er flyttet i 2009 og der foreligger kloaktegning på afløbsforholdene.

Afløb har været afproppet, men er genetableret således at alt procesvand fra vaskeaktiviteter ledes gennem udskiller.

Det er aftalt med Frederik Holm, at det skal sikres at processpildevandet ledes gennem sandfang inden olieudskilleren, således at sod, snavs og større partikler ikke havner i olieudskilleren.

Næstved Kommunes vurdering

Næstved Kommune vurderer, at det rensede spildevand skal ledes til eksisterende spildevandsledning i Glasmagervej.

Det antages at udskillers er på 3 l/s.

Belastningen vurderes at være begrænset hvorfor sandfanget størrelse er beregnet til NS*100/fd

NS er nominel størrelse af udskiller

fd er densitetsfaktoren som sættes til 1.

For at sandfang og olieudskiller kan opretholde sin effekt kræver det at den tømmes.

Næstved Kommune stiller vilkår om, at olieudskilleren tømmes senest, når 70 % af opsamlingskapaciteten er opbrugt, og at sandfanget tømmes, når 50 % af slamvolumen er fyldt op, dog minimum 1 gange om året. Sandfanget skal tjekkes efter behov.

Cura A/S benytter rengøringsmidlet Hydrosol.

Hydrosol indeholder :

Alkylalkohol, ethyleret (5-15%) 	C-stof

Let nedbrydelig LC50>100

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (1-5%)	C-stof

Let nedbrydelig LC50>100

Larylethersulfat (1-5%)		C-stof

Alle aktive stoffer er C stoffer hvorfor Næstved Kommune vurderer at Hydrosol ikke udgør nogen væsentlig miljøpåvirkning som der skal stilles særlige vilkår for.

Grænseværdier

Spildevand fra vask af tekstiler vil kunne indeholde PAH, tungmetaller og miljøfremmede stoffer og afsmitning f.eks. plastblødgøren DEHP.

For at regulere indholdet af disse er der opstillet grænseværdier for udledningens indhold med udgangspunkt i de vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens tilslutningsvejledning.

Eventuel forekomst af PAH´er (polycykliske aromatiske hydrocarboner), stammer især fra mineralske olieprodukter (asfalt, tagpap og tungere oliedestilater) samt fra ufuldstændig forbrændingsprocesser og træimprægnering. PAH´er er A-stoffer og er derfor uønskede i spildevandet.

Da Cura A/S ikke direkte har processer, der giver anledning til forekomst af PAH´er i spildevandet, vil en evt. forekomst af PAH-´er i spildevandet i dette tilfælde være en diffus forurening, der kan være svær at eliminere fra spildevandet. Der kan derfor ikke fastsættes nogen egentlig grænseværdi.

Der kan stilles krav om målinger af PAH´er, hvis der opstår mistanke om, at spildevandet nedsætter Næstved Kommunes renseanlægs effektivitet, men der fastsættes ikke nogen grænseværdi.

Næstved Kommune vurderer på den baggrund, at der med de stillede vilkår er sikret en miljømæssig forsvarlig tilledning af processpildevandet til renseanlæg.

LOVGRUNDLAG

Tilladelsen meddeles i henhold til § 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse nr. 681 af 2. juli 2019).

KLAGEVEJLEDNING

Kommunens afgørelse vedrørende processpildevand kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 og 93 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsens adressat og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

En eventuel klage, skal indgives via klageportalen. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på klageportalen med NemId.

Klageportalen sender klagen til Næstved Kommune, som videresender klagen bilagt sagens akter og kommunens kommentar til sagen. Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en eventuel klage skal være sendt via klageportalen

Senest den 29. april 2020

En klage er først registret i klageportalen, når der er indbetalt et gebyr.

# GENERELT

Virksomheden skal være tilsluttet en tømningsordningen for olie-og benzinudskillere. Det kan være den periodiske tømningsordning for olie- og benzinudskillere, ved ALFA Specialaffald, tlf. 54 88 11 00 eller mail alfa@alfa.dk.

Der gøres opmærksom på, at virksomheden selv skal foretage tilmeldingen til ALFA Specialaffald. Ved ophør af virksomheden, ændring af aktiviteter eller lignende, der bevirker, at udskillersystemet ikke længere skal bruges, skal virksomheden afmelde ordningen. Afmelding kan kun foretages med godkendelse fra Næstved Kommune. Alternativt til Alfa Specialaffald, skal der søges dispensation hos Næstved Kommune til benyttelse at en anden entreprenør til tømningen.

Ved ændringer i spildevandets sammensætning og indhold eller kloaksystemets udformning, befæstelse mm., fremsendes fornyet ansøgning til behandling i Næstved Kommune. Desuden kan kommunen tage tilladelsen op til fornyet behandling, hvis der er miljømæssige argumenter for det.

Oplysninger om driftsuheld med betydning for spildevandets udledning skal straks videregives til NK-Spildevand, tlf.: 55 78 51 00.

Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder inden klagefristens udløb sker på den pågældendes eget ansvar og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Venlig hilsen Jesper Dickow Miljømedarbejder

Næstved Kommune

Bilag

Kloaktegning

Kopi

Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, trost@stps.dk

Danmarks Sportsfiskerforening, post@sportsfiskerforbundet.dk;

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk

NK- Spildevand, spildevand@NK-forsyning.dk

Ejer, Frederik Holm Fh@Fh-service.dk