| I/S FASAN Mogenstrup Genbrugsstation Bøgesøvej 29 Mogenstrup 4700 Næstved |  | Miljø og Affald Næstved Kommune Brogade 2 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 25-02-2009 Sagsnr. 2008-38608 Sagsbehandler Lone Teglkamp direkte 5588 6189 loteg@naestved.dk |
| --- | --- | --- |
| Miljøgodkendelse til Mogenstrup Genbrugsstation i Næstved Kommune, Bøgesøvej 29, 4700 Næstved # Resumé I/S FASAN har søgt om miljøgodkendelse til at anlægge en ny genbrugsstation på Bøgesøvej 29, Mogenstrup, 4700 Næstved. Den nye genbrugsstation kommer til at erstatte genbrugsstationen på Pederstrupvej i Mogenstrup. Den nye genbrugsstation indrettes med et publikumsareal og et serviceareal. Containere til bl.a. de store og tunge affaldstyper placeres på det lavere liggende serviceareal. Affaldet skal derfor ikke løftes op over containernes kant. Containere til affald, der skal behandles forsigtigt, placeres på publikumsarealet. Olie- og kemikalieaffald afleveres og opbevares i en bygning indrettet til formålet. Haveaffald afleveres på et særskilt område med henblik på bortkørsel til kompostering. Der skal således ikke foregå kompostering på pladsen. Sanitært spildevand fra pladsens mandskabsbygning, modtagehus for farligt affald og jordhotellet afledes til det offentlige kloaksystem. Overfladevand fra området for haveaffald afledes til nedsivningsanlæg, mens øvrigt overfladevand fra befæstede arealer renses i sandfang, inden det udledes via regnvandsbassinet syd for anlægget med udløb i Fladsåen. |  |  |
| Genbrugsstationen afskærmes med et 5 - 8 m bredt beplantningsbælte og mod øst en 3 - 4 m høj jordvold. Jordvolden forebygger støjgener ved de øst for liggende boliger. Volden opbygges primært af jord fra anlægsarbejder på arealet og af ren jord som tilkøres. |  |  |

Indholdsfortegnelse

1	Resumé	1

2	Afgørelse	3

3	Vilkår	4

3.1	Generelt	4

3.2	Affaldshåndtering	4

3.3	Farligt affald	6

3.4	Andet affald	7

3.5	Modtagelse af jord til jordhotellet	8

3.6	Haveaffald	8

3.7	Støj	9

3.8	Luftforurening	9

3.9	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	10

3.10	Spildevandsudledning	10

3.11	Udledning af overfladevand til Fladsåen	11

3.12	Spild og uheld	12

3.13	Driftsjournal og årlig afrapportering	12

3.14	Foranstaltninger ved lukning	13

4	Oplysninger om genbrugsstationens etablering	14

4.1	Oplysninger om ansøger og ejerforhold	14

4.2	Virksomhedens art	15

4.3	Beliggenhed og planforhold	15

5	Genbrugsstationens indretning	17

5.1	Til- og frakørsel	17

5.2	Afskærmning mod omgivelser	17

5.3	Hegn	17

5.4	Bygninger	17

5.5	Indretning af pladsen	17

5.6	Belægning	18

5.7	Modtagelse af farligt affald	18

5.8	Modtagelse af andet affald	18

6	Genbrugsstationens drift	20

6.1	Genbrugsstationen	20

6.2	Driftstider	20

6.3	Haveaffald	20

6.4	Farligt affald	21

6.5	Andet affald	21

7	Vurdering	24

7.1	Luftforurening	24

7.2	Spildevand	24

7.3	Udledning af overfladevand til Fladsåen	25

7.4	Støj	26

7.5	Affald	27

7.6	Jord og grundvand	28

7.7	Miljøledelse	28

7.8	Samlet vurdering	28

8	Driftsforstyrrelser og uheld	29

9	Referenceliste	29

9.1	Materiale der ligger til grund for afgørelsen	29

9.2	Andre tilladelser	29

10	Bilag	30

# Afgørelse

Næstved Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til en ny genbrugsstation på Bøgesøvej 29, 4700 Næstved på del nr. 1 af matr. nr. 1h, Mogenstrup by, Mogenstrup.

Der bliver adgang til genbrugsstationen fra Bøgesøvej. Pladsen ejes og drives af I/S FASAN.

Afgørelsen er truffet efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Genbrugsstationen er omfattet af punkt K 211 på bilag 2 i bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed:

"Containerpladser og genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. punkterne R12 og R13 i bilag 6B, og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3."

Som biaktivitet godkendes etablering af et jordhotel til modtagelse af rent og lettere forurenet jord fra Fasan’s øvrige genbrugsstationer. Denne aktivitet er på listen over godkendelsespligtige aktiviteter efter MBL’s § 33, listepunkt K 212.

Ansøgningen om genbrugsstationen har været VVM-screenet, da en genbrugsstation som et "anlæg til bortskaffelse af affald" er optaget på bilag 2 i Samlebekendtgørelsen. Næstved Kommune har i afgørelse af 30. april 2007 begrundet, hvorfor der ikke skal laves en egentlig VVM-redegørelse. Evt. fremtidige ændringer eller udvidelser af anlægget, som kan være til skade for miljøet, skal på ny vurderes.

Begrundelse for afgørelsen
Vi har vurderet, at når genbrugsstationen indrettes og drives i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse, kan den etableres på stedet uden væsentlige miljøpåvirkninger.

Vilkårene er fastsat dels på baggrund af standardvilkårene for listepunkt K 211 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 943 af 16. september 2004 med senere ændringer, og dels på baggrund af vores vurdering af de lokale miljøforhold og oplysningerne i ansøgningen fra december 2007. Ved fastsættelse af vilkårene er der lagt vægt på at beskytte omgivelserne mod forurening og gener fra genbrugsstationen.

# Vilkår

Vilkår mærket med [Sxx] er standardvilkår fra bekendtgørelse nr. 926 af 30. september 2005 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

## Generelt

  - En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på genbrugsstationen, som således er orienteret om godkendelsens indhold. [S1]

  - Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld. [S2]

  - Genbrugsstationen skal være indhegnet med et levende hegn bestående af et minimum 5 meter bredt bælte med tæt beplantning og - hvor nødvendigt - trådhegn eller lignende i en højde af mindst 1,8 meter. Hegnet skal holdes fri for evt. papir, plastfolie m.v. [S3 tilpasset]

  - Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne i korrekt aflevering. [S4]

  - Pladsen skal være aflåst uden for virksomhedens driftstid. [S5]

  - Døre og porte til bygningen, hvor der opbevares farligt affald, skal holdes forsvarligt aflåst, når der ikke er personale til stede på pladsen. [S6]

  - Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldstyper skal placeres / opbevares. [S7]

- Der må være aktiviteter med modtagelse og håndtering af affald på genbrugsstationen i tidsrummet:
- Mandag - fredag 	kl. 8.00-19.00
- Lørdag - Søndag	kl. 8.00-16.30

- Borttransport af fyldte containere må desuden ske i tidsrummet indtil kl. 22.00 på hverdage (mandag - fredag).

## Affaldshåndtering

  - Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldstyper:

| Fraktioner - ikke farligt affald | Betegnelser | EAK-koder Eksempler | Oplag |
| --- | --- | --- | --- |
| Småt brændbart | Andet kommunalt indsamlet affald, storskrald | 20 03 07 | Komprimator containere |
| Stort brændbart | Andet kommunalt indsamlet affald, storskrald | 20 03 07 | Åbne containere |
| Pap | Pap | 20 01 01 | Komprimator containere |
| Papir | Papir | 21 01 01 | Lukket container |
| Plast | Plastfolie og plast-dunke i delfraktioner | 20 01 39 | Stativ |
|  |  | 15 01 02 |  |
| Plasthavemøbler |  | 20 01 39 | Åbne containere |
|  |  | 17 09 04 |  |
|  |  | 17 02 03 |  |
| Glas og flasker | Glas | 20 01 02 | Lukket container |
| Jern og metal | Andet metal | 20 01 04 | Åbne containere |
| Trykflasker |  | 20 01 04 | Åbne minicontainere |
| Store husholdningsapparater kølemøbler og hvidevarer | Udstyr med CFC | 20 01 23 | Åbne containere |
|  | EE-affald | 20 01 35 |  |
| Små husholdningsapparater | EE-affald i 3 delfraktioner svarende til weee fraktioner 2,3 og 4 | 20 01 35 | Modtagehus i bure |
| Sten og Brokker | Mursten | 17 01 02 | Åbne containere |
|  | Tegl | 17 01 03 |  |
|  | Beton | 17 01 01 |  |
| Dæk | Brugte dæk med/uden fælg | 16 01 03 | Lukket container |
| Gips | Gipsbaserede byggematerialer | 17 08 02 | Lukket container |
| Asbest | Asbestholdige byggematerialer | 17 06 05 | Lukket container |
| Deponi | Keramik | 17 01 03 17 02 02 | Åbne containere |
|  | Specialglas | 17 09 04 |  |
|  | Blandet bygnings- og nedrivningsmateriale | 17 06 04 |  |
|  | PVC blød | 17 09 04 |  |
| Ren og lettere forurenet Jord | Jord og sten, husholdning | 20 02 02 | Åbne containere |
|  | Sand og grus | 17 05 04 |  |
| Imprægneret træ | Blandet bygnings- og nedrivningsmateriale | 20 01 38 | Åbne containere |
| Kabler |  | 17 04 11 | Åbne containere |
| Vinduesglas | Vinduer og ruder bygnings- og nedrivningsmateriale | 17 02 02 | Åbne containere |
| PVC genbrug | PVC byggematerialer | 17 09 04 | Åbne/lukkede containere |
| Tøj og sko | Tøj | 20 01 10 | Lukket container |
| Fortroligt papir |  |  | Aflåselige minicontainer |
| Restaffald | Fra husholdninger | 20 03 99 | I lukket container (aflåst) Kun i det omfang det er tilladt i henhold til Næstved Kommunes regulativer |
| Haveaffald | Grene, blade og hækafklip | 20 02 01 | Åben plads langs betonmur samt åbne containere |
|  | Stød og rødder | 20 02 03 |  |

[S9-tilpasset]

- Affaldet skal sorteres straks ved afleveringen og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald ved de dertil indrettede faciliteter i bygningen til opbevaring af farligt affald. [S10]

- Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. [S11]

## Farligt affald

  - Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald /år. I de 300 t/år medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer. [S12 tilpasset]

| Fraktioner - Farligt affald | EAK- koder | Oplag |
| --- | --- | --- |
| Batterier | 20 01 33 | Plastkasser, indendørs |
| Olieaffald | 20 01 26 | Spildeolietank |
| Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald | 20 01 21 | Små containere indendørs |
| Andet farligt affald som for eksempel : |  | Div. Materiel fra kommunekemi. |
| - maling, | 20 01 27 | Minicontainere |
| - opløsningsmidler, | 20 01 13 | Tønder |
| - medicinrester, | 20 01 32 | Tønder |
| - pesticider | 20 01 19 | Minicontainere |
| - spraydåser |  | Minicontainere |
| - andet farligt affald |  | Div. materiel til farligt affald |
| - kanyler og skarpe genstande |  | Kanylebokse |

- Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed. Dette omfatter ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer. [S13]

- Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. § 59, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald (affaldsbekendtgørelsen). Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes. [S14]

- Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldstype. [S15]

- Olieaffald og andet farligt affald (dog ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer) skal opbevares i godkendt emballage i den dertil indrettede bygning uden afløb til kloak.

- Rum til opbevaring af emballeret farligt affald skal have tæt gulv med fald til en opsamlingssump, hvorfra eventuelt spildt flydende affald kan opsamles. Sumpen skal have en størrelse, så den kan rumme indholdet af den største lagerenhed til flydende affald.

- Omhældning af olieaffald må kun finde sted i bygningen til farligt affald i dertil indrettede områder. [S16 og S19-tilpasset]

- Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager. [S17]

- Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte, syrefaste beholdere med låg eller i specialcontainer til farligt affald. [S18]

- Indholdet i trykflasker og spraydåser må ikke lukkes ud, og kølemøbler skal håndteres skånsomt, så der ikke sker brud på kølesystemet.

- Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes. [S25]

## Andet affald

  - I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling. [S21]

  - Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres. [S22]

  - Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud. [S23]

  - Modtagelse af restaffald samt kanyler og skarpe genstande kan ske i det omfang, hvor det i øvrigt er i overensstemmelse med Næstved Kommunes regulativer samt de fastlagte aftaler med Kommunen.

  - Der må modtages ren og lettere forurenet jord. Der gælder en begrænsning af lettere forurenet jord fra områdeklassificerede områder på 1 m3. Der må maksimalt modtages og opbevares 240 t rent og lettere forurenet jord på pladsen. Jorden skal opbevares i enheder af maksimalt 60 t. Jorden skal analyseres før bortskaffelse i henhold til gældende regler. Containerne med jord (fra borgerne) skal være placeret på befæstet areal med afløb via sandfang til regnvandsbassinet syd for anlægget.

## Modtagelse af jord til jordhotellet

- På det befæstede areal ved jordhotellet må der midlertidigt oplagres op til 240 tons ren og lettere forurenet jord fra Fasan’s øvrige genbrugsstationer.

- Inden modtagelse på jordhotellet skal virksomheden vurdere forureningsklassen ud fra jordpartiets historik, udseende og lugt. Kun jordpartier der forventes at være kl. 1, eller 2 må modtages på jordhotellet.

- Jordpartierne skal placeres i båsene i jordhotellet. Højden må ikke overskride 3 meter.

- Tilsynsmyndigheden kan i tvivlstilfælde kræve, at virksomheden foranstalter, at der udføres analyser af forureningsgraden af det enkelte parti af forurenet jord. Prøvetagning skal foregå i henhold til "Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland", pt. juli 2001 udgave inklusiv rettelsesblade. Analysen skal udføres af akkrediteret laboratorium. Analyserapporten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter, at den foreligger. Skulle analyserapporten vise, at det pågældende parti er forurenet jord af klasse 3 eller 4, skal dette parti være fjernet fra jordhotellet senest 1 måned efter virksomhedens har modtaget analyserapporten.

- Det enkelte parti af forurenet jord skal afmærkes og registreres således, at partiet til enhver tid kan genfindes.

- Det enkelte parti af forurenet jord må højst oplagres i 12 måneder på jordhotellet.

Der må ikke være større ansamlinger af vand på pladsen foran jordhotellet.

## Haveaffald

  - Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstede arealer med fald mod afløb. [S20-tilpasset]

  - Vådt haveaffald skal bortskaffes mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. [S36-tilpasset]

## Støj

  - Det samlede støjbidrag, målt som det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A), må i intet punkt uden for pladsens område overstige følgende værdier:

|  | Man-Fre 07:00-18:00 Lør-Søn 08:00-16:30 | Man-Fre 18:00-22:00 Lør-Søn 14:00-16:30 |
| --- | --- | --- |
| Ved skel til nærmeste boliger omkring genbrugsstationen | 55 | 45 |

- Tilsynsmyndigheden kan kræve, at genbrugsstationen bekoster støjmåling /-beregning til dokumentation af, at vilkår 18.3 er overholdt. Tilsynsmyndigheden kan udpege under hvilke driftssituationer støjmålingen /-beregningen skal foretages. Så længe kravværdierne i vilkår 31 er overholdt, kan tilsynsmyndigheden højst kræve støjmåling og/eller beregning én gang om året.

- Støjmålinger skal foretages efter de til enhver tid gældende retningslinjer.

- Støjmålinger eller støjberegninger skal foretages af et firma/laboratorium som har opnået akkreditering ved DANAK eller personer som har opnået personlig certificering ved Miljøstyrelsens Reference Støjlaboratorium, p.t. DELTA. Referencepunkter fastlægges i forbindelse med den første støjundersøgelse i samarbejde med tilsynsmyndigheden. Ændring af referencepunkter kan kun ske efter tilsynsmyndighedens krav eller accept.

- Resultatet af støjmålinger og/eller -beregninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at genbrugspladsen er blevet pålagt at foretage målingerne/beregningerne.

## Luftforurening

  - Driften af genbrugsstationen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. [S24]

  - Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygningen, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 m over tagryg. Ved tag forstås det aktuelle tag, hvor afkastet er placeret. [S26]

## Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

  - Genbrugsstationens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb. [S28]

  - Containere med jern- og metalaffald skal placeres på et område med impermeabel belægning med fald mod sump eller afløb. Ved impermeabel forstås uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som findes i / på jern- og metalaffaldet. [S29]

  - Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb. [S30]

  - Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret. [S31]

  - Sumpen til opsamling af spild af farligt affald i bygningen til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tømte. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald. [S32]

  - Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et impermeabelt areal med fald mod afløb via en olieudskiller. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår. [S33]

  - Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af de befæstede og impermeable arealer, herunder gulv i bygningen til farligt affald og udbedre evt. skader. Tilsynsmyndigheden kan højst 1 gang årligt kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn. [S37]

  - Virksomhedens arealer skal holdes rene for spild ved jævnlig rengøring, fejning og spuling efter behov.

## Spildevandsudledning

  - Sanitært spildevand fra pladsens mandskabsbygning, modtagehus for farligt affald og jordhotellet skal afledes til det offentlige kloaksystem. Der er meddelt særskilt tilslutnings-tilladelse til Næstved Kommunes spildevandsrenseanlæg.

  - Overfladevand fra området for haveaffald skal afledes til nedsivningsanlæg, mens øvrigt overfladevand fra befæstede arealer renses i sandfang inden det udledes via regnvandsbassinet syd for anlægget. Der er meddelt særskilt tilladelse for nedsivning af overfladevand fra haveaffalds-området samt fra et mindre vejareal ved Bøgesøvej.

## Udledning af overfladevand til Fladsåen

Udledningstilladelsen omfatter udledning af regnvand fra befæstede arealer til Fladsåen. Regnvand fra følgende arealer afledes dog til offentligt spildevandssystem: Arealer for af- og pålæsning af farligt affald samt areal for jordhotel.

Tilladelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 med følgende vilkår:

- Udledningen må ikke være til hinder for at målsætningen kan opfyldes for de vandområder, der modtager overfladevandet.

- Udledningen sker via udløb til Fladså i punktet SYS34/DVR90 X: -114810,85, Y: 84796,84, Z: 9,8.

- Udledningen skal ske via bassin og regulator med maksimalt afløb på 4 l/s eller ved foranstaltninger med tilsvarende effekt.

- Overbelastningshyppigheden for bassin må ikke overstige T=5.

- Bassin må udelukkende modtage overfladevand fra Genbrugsstation. Eventuelt øvrige tilledninger fra grøfter eller dræn skal separeres udenom bassin.

- Udledningen skal forsynes med renseforanstaltninger, der sikrer, at overfladevandet løbende renses for olieprodukter og partikulært materiale samt tjener som opsamlingskapacitet for spild i tilfælde af uheld. Dette kan ske enten ved etablering af sandfang/olieudskiller dimensioneret efter nyeste anvisninger eller ”vådt bassin” med dykket afløb eller foranstaltninger med tilsvarende effekt.

- Inden udløb til recipient skal der etableres mulighed for afspærring af afløbet. Af hensyn til beredskabet skal det via skiltning fremgå hvor der kan ske afspærring af afløb.

- Der må ikke udledes sand og/eller slam der giver anledning til aflejringer i vandområdet.

- Udledningen må ikke medføre erosion omkring udløbet.

- Bassin skal oprenses ved indløb minimum 1 gang årligt. Generelt skal bassinet oprenses når lagtykkelsen af det bundfældede sand/slam mellem ind- og udløb udgør mere end 10% af afstanden mellem bund og overløbskant. Pejling af slamdybder skal ske minimum én gang årligt. Vækster der er til ulempe for bassinfunktionen skal fjernes minimum én gang årligt. Der må ikke forekomme oliefilm på overfladen af bassin.

- Oplysninger om funktionen af renseforanstaltninger skal registreres i en løbende 5 års periode og skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Registreringen skal omfatte: Navn på den tilsynsførende og dato for tilsyn samt Aktivitet ifm. tilsyn - pejling af sand-/slamdybde, oprensning af bassin, kontrol af vandbremse, generelle observationer

## Spild og uheld

  - Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder. [S34]

  - Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. [S35]

  - Forurening som følge af driftsuheld, hærværk eller lignende skal hurtigst muligt meddeles til tilsynsmyndigheden. Udenfor normal arbejdstid kan miljøvagten og/eller beredskabet kontaktes på tlf. 112. Efterfølgende informeres tilsynsmyndigheden

## Driftsjournal og årlig afrapportering

  - Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald og øvrige affaldstyper.

- Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af  befæstede arealer og gulve i bygningen til farligt affald jf. vilkår 37

- Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. [S38-tilpasset]

- Virksomheden skal én gang årligt inden 1. marts det efterfølgende år sende en årsrapport til tilsynsmyndigheden med oplysninger om de frakørte mængder af hver affaldstype og dato for evt. tømning af sump i bygningen til farligt affald.

## Foranstaltninger ved lukning

  - Virksomheden skal senest 1 måned efter at der er truffet beslutning om lukning af virksomheden, indsende en plan til tilsynsmyndigheden, som beskriver de nødvendige foranstaltninger for at undgå fremtidig forureningsfare. Omfang og indhold af planen, samt tidsplan for hvornår foranstaltningerne skal være udført, skal accepteres af tilsynsmyndigheden.

Næstved Kommune

Lone Teglkamp

Civilingeniør

# Oplysninger om genbrugsstationens etablering

Kommunens eksisterende genbrugsstation har for lille kapacitet og ligger ikke hensigtsmæssigt i forhold til omkringliggende boligområder. Genbrugsstationen udgør en barriere for fremtidig udvikling af boligområder i Mogenstrup.

Fladså Kommune har tidligere besluttet, at den nuværende genbrugsstation på Pederstrupvej i Mogenstrup skal nedlægges, da den i takt med den igangværende udvikling ligger midt i et beboelsesområde.

Som led i kommunens affaldsplan vil kommunalbestyrelsen sikre, at borgerne kan komme af med forskelligt affald på en miljømæssigt forsvarlig måde.

På genbrugsstationen bliver affaldet sorteret i forskellige fraktioner, der muliggør, at det kan bortskaffes under hensyntagen til såvel miljøet som ressourcer ved bl.a. afbrænding, kompostering, genanvendelse, nedbrydning eller deponering.

Den aktuelle lokalitet er valgt af Fladså Kommune i samarbejde med I/S FASAN.

Lokalplan og kommuneplantillæg for en placering af en ny genbrugsstation ved Bøgesøvej blev politisk godkendt (endeligt) den 14. september 2006.

## Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Ansøger

Ansøger til etablering af den nye genbrugsstation i Mogenstrup er:

I/S FASAN (Fælleskommunalt Affaldsselskab for Sydsjælland og Møn)

Ved fjorden 20

4700 Næstved

CVR-nr.:	65278316

I/S FASAN repræsenteres af afdelingschef Allan Johansen

Ejerforhold

Navnet på det nye anlæg bliver:

Mogenstrup Genbrugsstation

Bøgesøvej 29

Mogenstrup

4700 Næstved

Ejendommen er del nr. 1 af matr. nr. 1h Mogenstrup by, Mogenstrup

Ejer af den nye genbrugsstation er I/S FASAN. Ved etablering af genbrugsstationen oprettes et selvstændigt cvp-p nr. under I/S FASAN

Kontaktperson angående drift på anlægget bliver:          Afdelingschef Allan Johansen

## Virksomhedens art

Listebetegnelse

Virksomheden består som tidligere beskrevet af en genbrugsstation med listebetegnelsen:

| Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald: Biaktivitet Jordhotel | K 211 K 212 |  | Genbrugsstationer, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6A og D14 og D15 i bilag 6A til Affaldsbekendtgørelsen med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere, med et samlet volumen på mindst 30 m3. Som biaktivitet omfatter virksomheden et jordhotel for opsamling af jord fra Fasan’s øvrige genbrusstationer i Næstved Kommune. |
| --- | --- | --- | --- |
| Risikobekendtgørelsen |  |  |  |

Genbrugsstationen vurderes ikke at være omfattet af risikobekendtgørelsen.

Overordnet beskrivelse af virksomheden

Virksomheden er et nyanlæg. Arealet er på 31.395 m². En del af anlægget har tidligere været benyttet til asfaltproduktion.

Eksisterende bebyggelse og anlæg på området består af to ældre bygninger opført i letbeton, hvoraf den ene har en tilbygning samt en nyere pavillon i træ. Området er opfyldt og planeret til et fladt plateau.

## Beliggenhed og planforhold

Virksomhedens beliggenhed

Genbrugsstationen ønskes placeret på et område der hidtil har været anvendt til asfaltfabrik. Området er for blandet bolig og erhverv og er beliggende i landzone. Beliggenhed og afgrænsning fremgår af bilag 1, Oversigtsplan.

Øst for området ligger tre boliger nedenfor det plateau, som området omfatter. Boligerne ligger henholdsvis Bøgesøvej nr. 27C, 27A og 30 med en afstand på ca. 80, 120 og 240 meter. Ca. 300 meter vest for området ligger bygningerne i forbindelse med Mogenstrup Kro og Mogenstrup Kirke. Syd for området er der etableret golfbaner.

Genbrugsstationen har en overordnet indretning som vist på bilag 2, situationsplan.

Regionplanforhold

Området er beliggende i en zone med drikkevandsinteresser. Hensynet til drikkevandsinteresserne betyder, at det skal sikres at der ikke sker forurening af grundvandet ved placering og indretning af anlæg.

Arealet ligger tæt på Mogenstrup Vandværks boringer og indenfor indvindingsoplandet til vandværket.

Naturbeskyttelse

Det meste af arealet ligger i et nationalt geologisk interesseområde. Dette betyder at der i henhold til regionplan retningslinjerne skal tages særlige hensyn til geologien. Arealet har indtil nu været anvendt til industriformål og de eksisterende bygninger tænkes anvendt ved etablering af genbrugsstationen. Arealet er omkranset af bevoksning, hvorfor det visuelle indtryk af resterne af Mogenstrup Ås ikke ændres ved at indrette arealet til genbrugsstation.

Lokalplanområdets delområde 2 gennemløbes af Fladsåen, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbet er B2-målsat.

Der foreligger forslag til landskabsfredning af Mogenstrup Ås, som omfatter arealer umiddelbart nord for Bøgesøvej - nord for matr.nr. 1h.

Kommune- og lokalplanforhold

Området er beliggende i landzone.

Der er udarbejdet et tillæg nr. 1 til Kommuneplanen 2005-2017. Tillægget udlægger et nyt rammeområde, område 6. L7.9 til offentligt formål ved Bøgesøvej, som muliggør etablering af en genbrugsstation.

Lokalplanforslaget, som samtidig er forslag til kommuneplantillæg 2005 – 2017 for området er vedtaget den 14. september 2006 og fastlægger planbestemmelser der giver mulighed for etablering af en genbrugsstation. Lokalplanen opdeler området i 2 delområder.

Delområde 1 kan benyttes til genbrugsstation med tilhørende adgangsvej og anlæg. Delområde 2 kan benyttes til grønt område i form af beplantningsbælte eller som naturareal.

# Genbrugsstationens indretning

Genbrugsstationens overordnede indretning fremgår af vedlagte bilag 2. Situationsplan (som er vejledende)

## Til- og frakørsel

Det fremgår af bilaget, at genbrugsstationens til- og frakørsel sker via Bøgesøvej der giver adgang til Mogenstrup. Til- og frakørsel sker i pladsens nordøstlige hjørne. Der er etableres særskilt til- og frakørsel for transport af containere med mulighed for fjernbetjening af port, jf. bilag 2. For at afhjælpe de dårlige oversigtsforhold ved ind- og udkørsel til pladsen, er der etableret en venstresvingsbane samt iværksat hastighedsregulering ved svinget på Bøgesøvej.

## Afskærmning mod omgivelser

Genbrugsstationen er afskærmet mod omgivelserne med et beplantningsbælte der er mindst 8 meter bredt mod syd, øst og vest. Mod nord langs Bøgesøvej afskærmes genbrugsstationen af et 5 meter bredt beplantningsbælte.

## Hegn

Lokalplanen forudsætter brug af levende hegn således at anvendelse af trådhegn minimeres, hvor det er muligt. Uvedkommendes adgang til genbrugsstationen udenfor dennes åbningstider sikres ved en kombination af tæt bevoksning, trådhegn og aflåselige porte ved til- og frakørselsvejen.

## Bygninger

Den eksisterende mandskabsbygning på ca. 240 m², hvor der er indrettet kontor og spisefaciliteter, omklædningsrum samt bad/ toilet beholdes som den er. Bygningen er placeret centralt, så der opnås størst mulig udsyn over aktiviteterne på genbrugsstationen. En eksisterende bygning på ca. 175 m² er blevet renoveret og anvendes til modtagelse af farligt affald og elektronikskrot. Bygningen anvendes ligeledes til lettere værkstedsaktiviteter, tankning af maskiner og presning af plastemballager. Værkstedsbygningen fremstår uden gulvafløb. Denne bygning er placeret ved indkørslen til pladsen i den nordøstlige ende.

## Indretning af pladsen

Genbrugsstationen er indrettet som vist i Bilag 2. Mod øst er et modtageområde for farligt affald samt elektronikaffald, som foregår i den renoverede bygning. Farligt affald afleveres, omhældes, sorteres og opbevares her. Farligt affald vil blive opbevaret i minicontainere og tromler i lagerrum. Bygningen er etableret med tæt belægning med afløb til lukket sump. Arealet som anvendes til udendørs af- og pålæsning af farligt affald er etableret med tæt belægning forsynet med afspærringsventil.

Mod vest er indrettet en plads for modtagelse af haveaffald.

Den vestlige del af delområde 1 vil blive anvendt til logistikareal til intern håndtering af materiel/containere. Denne del af arealet er delvist befæstet.

Depotområdet mod øst anvendes til materiel og mellemlager af jord således at der kan udtages prøver af jorden ved partier a 30 ton.

Langs pladsens vestlige og sydlige side er opstillet containere til diverse typer affald. Langs med områdets skel mod vest er indrettet en depotplads til opbevaring af tomme containere.

Centralt på pladsen opstilles containere til byggeaffald og jord

Langs pladsens sydvestlige kant bag containerrækken er etableret et operatørområde til lastbiler således, at afhentning af containere kan foregå i pladsens åbningstid uden at genere borgere, der benytter pladsen.

## Belægning

Belægningen varierer mellem asfalt, beton og betonbelægningssten. Arealet under hhv. jern & metal, store apparater og aflæsningsareal for farligt affald er udført i beton med impermeabel belægning. Arealet ved de nedsænkede containere er udført i beton. Den samlede disponering vedr. belægning fremgår af bilag 2.

## Modtagelse af farligt affald

Farligt affald emballeres i godkendte beholdere indendørs i bygningen til opbevaring af farligt affald inden videre transport til modtageanlæg

Elektronik - herunder store husholdningsapparater - grovsorteres inden videre transport til genanvendelse. Lysstofrør (belysning) videretransporteres i de containere, hvori de er placeret.

Der etableres særlige forhold for omhældning af spildolie. Dunke, bøtter og tromler aftappes over i en spildolietank (overjordisk) ligesom oliefiltre sikres tømt ved afdrypning samme sted.

## Modtagelse af andet affald

Alt andet affald end farligt affald afleveres af brugerne i et antal containere/andet materiel samt på området til haveaffald på genbrugsstationen.

Der vil blive opstillet op til 30 containere til bl.a. affaldsfraktionerne jern, papir og pap, glas, beton, brændbart affald og ikke brændbart affald. Affaldet vil blive sorteret i henhold til gældende lovgivning samt genanvendelige fraktioner, som der findes afsætning for. Antallet af containere og fraktioner vil blive tilpasset løbende. Den forventede placering som fremgår af  bilag 2, vil således kunne ændre sig.

Haveaffald afleveres i et dertil indrettet afsnit af pladsen, som afgrænses af en ca. 2,1 m høj betonelementmur langs den vestlige afgrænsning. Placering heraf fremgår ligeledes af bilag 2

I/S FASAN anser den på tegningen viste placering for vejledende og ønsker frihed til at flytte aktiviteter inden for dette område i overensstemmelse med driftsmæssige hensyn. Det kan blandt andet blive aktuelt at udsortere rent træ, plastkofangere, asfalt m.v. Væsentlige ændringer i placering vil blive meddelt godkendelsesmyndigheden.

Genbrugsstationen vil være bemandet i åbningstiden. Mandskabet vil have til opgave:

- at vejlede publikum

- at holde pladsen ryddelig

- at optimere fyldningsgraden i containere

- at grovsortere elektronikaffald og hårde hvidevare og placere dette affald i relevante containere, og

- at sortere og emballere farligt affald inden videresendelse til godkendt aftager som for tiden er ALFA og Kommunekemi

Genbrugsstationen forventes primært benyttet af indbyggerne i Ny Næstved Kommune samt i mindre grad af virksomheder i området.

# Genbrugsstationens drift

## Genbrugsstationen

Der var forventet en årlig affaldsomsætning på genbrugsstationen på ca. 5.800 ton i 2007. Mængden forventes at stige med 3-5 % om året. på genbrugsstationen  modtages og sorteres affaldet. Bortset fra farligt affald og i et vist omfang elektronikaffald og hårde hvidevare foretager publikum selv aflevering og sortering.

Brugerne vil have fri adgang til aflæsning af de fastlagte affaldsfraktioner på genbrugsstationen. Adgang for virksomheder forventes at medføre en stigning i affaldsmængden på 7-8 %. Der er etableret trafikregulerende foranstaltninger på genbrugsstationen herunder markeringer af primære køre- og aflæsningsarealer.

Affaldet opsamles i henholdsvis åbne og lukkede containere afhængigt af fraktionernes karakter. Pap og småt brændbart affald forventes opsamlet i mobile komprimatorer.

## Driftstider

Genbrugsstationens driftstid er ved åbningen fastlagt til følgende:

Åbningstider

- Mandag 			12.00 - 18.00

- Tirsdag			lukket

- Onsdag - torsdag		12.00 - 18.00

- Fredag - lørdag		 08.00 - 16.30

- Udover de perioder, hvor brugerne har adgang til at aflevere affald på pladsen, må det forventes, at fulde containere i et vist omfang vil blive afhentet om aftenen, indtil kl. 22.00, dog kun mandag til fredag.

- De ovennævnte åbningstider er bl.a. bestemt af personalenormeringen på genbrugsstationen. Der ansøges generelt om følgende åbningstider:

- Mandag – fredag		08.00 – 19.00

- Lørdag – søndag 		08.00 – 16.30

## Haveaffald

Haveaffald aflæsses på særligt indrettet areal. Med jævne mellemrum skubbes haveaffaldet sammen, for at sikre tilstrækkelig aflæsningsplads for genbrugsstationens brugere. Haveaffaldet omlæsses i containere til videre transport til modtageanlæg.. Haveaffaldets opholdstid vil således altid være under en uge.

## Farligt affald

Farligt affald modtages og sorteres i henhold til gældende retningslinjer.

Det sorterede affald pakkes, emballeres og mærkes af uddannet personale for videreforsendelse til godkendte behandlingsanlæg.

| Fraktioner - Farligt affald | EAK- koder | Årlig mængde (t) | Maksimalt oplag (t) | Oplag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Batterier | 20 01 33 | 15 | 3 | Plastkasser, indendørs |
| Olieaffald | 20 01 26 | 8 | 4 | Spildeolietank |
| Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald | 20 01 21 | 1 | 0,5 | Små containere indendørs |
| Andet farligt affald som for eksempel : |  |  |  | Div. Materiel fra kommunekemi. |
| - maling, | 20 01 27 | 22 | 4 | Minicontainere |
| - opløsningsmidler, | 20 01 13 | 1 | 0,4 | Tønder |
| - medicinrester, | 20 01 32 | 0,2 | 0,1 | Tønder |
| - pesticider | 20 01 19 | 1,8 | 0,4 | Minicontainere |
| - spraydåser |  | 1 | 0,4 | Minicontainere |
| - andet farligt affald |  | 6 | 2 | Div. materiel til farligt affald |
| - kanyler og skarpe genstande |  |  |  | Kanylebokse |
| I alt farligt affald i ton |  | 56,0 |  |  |

## Andet affald

Genbrugsstationen vil modtage affald i form af genanvendelige fraktioner, haveaffald, stort og småt brændbart affald henholdsvis ubrændbart affald samt farligt affald. Brugerne sorterer og afleverer affald og genbrugsmaterialer i de opstillede containere.

Tabel over forventede affaldsmængder i 2007

Udover affaldsmængder fra brugerne anvendes genbrugsstationen som mellemdepot for plastemballager for FASAN - drevne genbrugsstationer samt jord fra genbrugsstationerne i Præstø og Mern. Senere evt. suppleret med jord fra Næstved Genbrugsstation.

Jordhotellet består af 5 båse med betonelementer på hver 5x5 m med betonstøbt underlag med en randzone på 2 m udover båsen. Båsene afgrænses af betonelementer på maks. 2 m i højden. Jorden grupperes således, at jord fra Næstved genbrugsstation adskilles ift. Jord fra de øvrige genbrugsstationer. Der planlægges at maksimalt 4 båse er i brug og en reserve som kun undtagelsesvis anvendes i kort tid. Der kan oplagres ca. 60 ton pr. bås hvilket svarer til 2 partier a 30 ton, således at der kan udtages prøver fra hvert parti a 30 tons, som analyseres før slutdisponering i henhold til gældende regler for bortskaffelse af jord. Der oplagres maksimalt 240 ton jord. Jordhotellet betragtes som et arbejdsdepot/kortvarigt mellemlager.

Afløb fra jordhotellet føres via sandfang/aquadræn til offentligt spildevandsanlæg. Det samlede areal udgør ca. 210 m2.

# Vurdering

## Luftforurening

På genbrugsstationen vil der forekomme emission fra person-/ lastbilkørsel.

Forurening fra personbilkørsel vil forekomme i større eller mindre omfang i hele genbrugsstationens åbningstid. Forurening fra lastbilkørsel kan forekomme i hele genbrugsstationens driftstid, dog mest som enkelthændelser i formiddagstimerne på hverdage. Lastbilkørslen bliver minimeret ved anvendelse af store containere, komprimatorcontainere og overvejende trækkørsel på genbrugsstationen.

Ved pladsens udformning og indretning er der sigtet mod en høj grad af brugervenlighed, hvor trafikken på pladsen afvikles glidende og i videst muligt omfang uden eller med mindre kødannelse. Herved opnås også en begrænsning i luftforureningen.

Næstved Kommune vurderer at genbrugsstationen, med den aktuelle placering og udformning, ikke vil give anledning til nævneværdig luftforurening.

## Spildevand

Spildevand og regnvand fra genbrugsstationen kan inddeles i følgende typer:

Sanitært spildevand fra mandskabsbygning, som ledes via pumpebrønd til det offentlige spildevandssystem

Overfladevand fra arealet for af- og pålæsning af farligt affald samt Overfladevand fra jordhotellet afledes via sandfang og olieudskiller til det offentlige spildevandssystem. Afløb fra arealet forsynes med en afspærringsventil til brug ved af- og pålæsning.

Overfladevand fra området med haveaffald samt fra et mindre vejområde ved Bøgesøvej afledes til nedsivningsanlæg. Vejområdet kan p.g.a. terrænforholdene ikke afvandes til det interne regnvandssystem. (der er meddelt særskilt nedsivningstilladelse)

Arealerne under containerne for jern, metal, kølemøbler og hvidevarer, der  udgør ca. 160 m2 med tæt belægning, afvandes via afløb til olieudskiller og derfra videre sammen med øvrigt overfladevand via bassin til Fladsåen.

Overfladevand fra det øvrige befæstede areal, ledes til Fladsåen via eksisterende sedimentations- og sparebassin syd for genbrugsstationen.

Oversigt over afløbsforhold fremgår af bilag 3.

Næstved Kommune vurderer, at de fastlagte vilkår for udledning af spildevand og overfladevand sikrer, at virksomhedens aktiviteter kan gennemføres uden at det medfører en væsentlig miljøpåvirkning af Kommunens renseanlæg, recipienten eller jord og grundvand.

## Udledning af overfladevand til Fladsåen

I miljøgodkendelsen for Mogenstrup Genbrugsstation er det vurderet, hvor der er risiko for spild af miljøfarlige stoffer på befæstede arealer. Overfladevand fra disse arealer afledes til offentligt spildevandssystem. Øvrigt overfladevand ledes til Fladså. Overfladevand fra området med haveaffald afledes dog ikke til Fladså pga. et forventeligt varierende indhold af opløst organisk stof (ensilagesaft). Særskilt tilladelse meddeles for nedsivning af overfladevand fra haveaffaldsområdet.

Denne udledningstilladelse omhandler nedenfor angivne arealer og spildevandstyper. Den hydrologiske reduktionsfaktor er forudsat at være 0,9. Eventuelle eksisterende tilløb til bassin fra grøft, dræn eller lignende er ikke indregnet i nedenstående, da det i nærværende udledningstilladelse er forudsat at opland til udløb udelukkende er Genbrugsstationen.

| Lokalitet | Type | Total areal [ha] | Befæstelses- grad [%] | Reduceret areal [red. ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mogenstrup Genbrugs-station | Overfladevand fra vej- og oplagsareal | 1,06 | 100 | 0,95 |

Udløb fra Mogenstrup Genbrugsstation sker til Fladså mellem st. 19.10.64 og 19.10.70. Fladså er her B2 målsat. Ved st. 19.10.70, som er nedstrøms udledningspunktet, er faunaklassen målt til hhv. 5, 5 og 6 ved de seneste 3 målinger i 2001-2003. Målsætningen på en faunaklasse på 6 var dermed opfyldt. Der er ikke udført senere målinger, men Vand og Natur vurderer, at tilstanden ikke er forringet siden 2003.

Ansøger skal undersøge om der er eksisterende tilløb fra f.eks. grøft eller dræn til bassinet. Viser det sig at der er tilløb fra grøft, skal denne ledes uden om bassinet. Der skal i givet fald laves et reguleringsprojekt.

Overfladevand fra stærkt trafikerede veje indeholder stoffer, som kan være meget giftige for vandlevende organismer. I sammenligning hermed har tag- og overfladevand fra villakvarterer ofte et væsentligt mindre indhold af giftige komponenter. Overfladevand fra Genbrugsstationen vurderes i denne henseende som udgangspunkt at være i kategori med villakvarterer, idet overfladevand fra befæstede arealer hvor der håndteres miljøfarligt affald afskæres til offentligt spildevandssystem. Der vurderes dog at være en forøget risiko for at mindre mængder miljøfarligt affald ved uheld også spildes på befæstede arealer som afleder til Fladså.

Den pt. mest effektive rensning for miljøfarlige stoffer er ved bundfældning og tilbageholdelse i hensigtsmæssigt udformede bassiner, da stofferne i høj grad er partikulært bundne. Vilkåret for neddrosling af udløbet regulerer indirekte størrelsen af bassinet og dermed overfladehastigheden som er afgørende for bundfældningen.

Udledningen sker til §3 beskyttet vandløb. Mellem genbrugsstation og Fladså er der ingen beskyttede eller fredede områder.

På denne åstrækning er Fladså udpeget som VMP II område. Udpegningen til potentielt vådområde betyder at bassinet muligvis skal flyttes i tilfælde af et fremtidigt projekt.

Den hydrauliske og stofmæssige påvirkning af Fladså som følge af udløb fra Genbrugsstationen vurderes at være acceptabel med opfyldelsen af vilkår i nærværende tilladelse. Rensningsgraden i hensigtsmæssigt udformede bassiner vurderes at være i størrelsesordenen 80 % på partikulært bundne næringssalte og miljøfarlige stoffer, forudsat at vilkår for drift af anlæg overholdes. Det skal i den anledning bemærkes, at udformningen af det skitserede bassin ikke er hensigtsmæssig, idet indløbet er placeret med retning direkte og uhindret mod udløb. Dette kan have den effekt, at en stor andel af de suspenderede stoffer ikke bundfældes, men i stedet udledes til recipient med manglende opfyldelse af vilkår om aflejringer i vandområdet til følge.

Næstved Kommune vurderer, at der på grund af oplandets arealanvendelse kan forventes at kunne forekomme olie- og benzinspild på de befæstede arealer. Derfor stilles vilkår om at udløb skal forsynes med renseforanstaltninger, der sikrer, at overfladevandet løbende renses for olieprodukter.

Med henblik på at forhindre udledning af miljøfarlige stoffer, der ved uheld er spildt på oplandsarealet, stilles vilkår om at der inden udløb til recipient skal etableres mulighed for afspærring af afløbet. Af hensyn til beredskabet skal det via skiltning fremgå hvor der kan ske afspærring af afløb.

Tilladelsen er givet under forudsætningerne beskrevet i miljøgodkendelsen. Hvis der sker ændringer, der har betydning for udledningerne, som f.eks. udvidelse af befæstede arealer eller modtagelse af nye potentielt miljøfarlige fraktioner, skal der ansøges om ny udledningstilladelse.

## Støj

Støj fra genbrugsstationen vil opstå fra følgende kilder:

- Kørsel på genbrugsstationens område (køretøjer ≤3.500 kg)

- Håndtering/ ombytning af containere med lastvogne

- Kombinationer af aflevering af hårde fraktioner i tomme

containere

- Læsning af haveaffald med maskine

- Håndtering og presning af affald med maskiner og komprimatorer

Det vurderes, at den samlede årlige trafikintensitet til genbrugsstationen vil være ca. 83.000 privatbiler og varevogne

svarende til et gennemsnit på ca. 270 køretøjer pr. dag.  Der vil være betydelige sæsonvariationer. Derudover forventes der årligt ca. 820 afhentninger af containere med lastbil. Der forventes en stigning af brugere på ca. 3-5 % om året.

Der forventes følgende gennemsnitlige kørsel til og fra genbrugsstationen:

| Køretøj | Frekvens | Frekvens |
| --- | --- | --- |
| Personbiler, gennemsnitlig | 270 pr. dag | 83.000 pr. år |
| Lastbiler, hverdage (afhentning af containere) | 6 pr. dag | 820 pr. år |

Antallet af køretøjer på genbrugsstationen varierer i gennem året.

Det forventes, at mindst 85 % af fjerntransporten foretages uden for normal åbningstid. Samtidig forventes graden af trækkørsel at blive mere end 70 %.

Øst for anlægget er der tre beboelsesejendomme hhv. 80, 120 og 240 meters afstand. Netop den østlige del af genbrugsstationen er forsynet med 2 meter høje betonelementer. Ved det østlige skel erstattes betonelementerne af en ca. 3,5 meter høj jordvold. Jordvolden placering fremgår af bilag 2.

Områderne vest og syd for genbrugsstationen (kro, boliger og golfbaner) er jf. amtets tidligere vurdering klassificeret til blandet bolig og erhverv.

På basis af ovenstående data er der foretaget en beregning af den forventede støj emission fra anlægget. Beregningerne viser at områderne omkring anlægget vil blive belastet med følgende støj niveauer:

- mod vest 28,9 dB(A), LAeq, 8h og 28,7 dB(A), LAeq, 1h.

- mod syd 32,0 dB(A), LAeq, 8h og 29,7 dB(A), LAeq, 1h.

- mod øst 41,9 dB(A), LAeq, 8h og 38,9 dB(A), LAeq, 1h.

- mod nord 43,8 dB(A), LAeq, 8h og 38,6 dB(A), LAeq, 1h.

## Affald

Spredning af løst affald såsom pap, papir og småt brændbart affald imødegås dels ved at disse fraktioner opsamles i containere med begrænset indkastmulighed og dels ved at pladspersonalet foretager fortløbende oprydning inde på pladsen samt foretager eventuel oprydning på omkringliggende arealer. Spredning af miljøfremmede stoffer via luften i form af støv forhindres ved opførelsen af beplantningsbælte rundt om området.

Omfanget af personalets oprydning vil blive afstemt efter det aktuelle behov og der vil blive indarbejdet procedure for faste inspektions-/oprydningsintervaller.

## Jord og grundvand

Jord og grundvand beskyttes gennem belægning af kørearealer og containeres standpladsarealer, løbende rengøring af pladsen samt afledning af overfladevand fra størstedelen af pladsen.

## Miljøledelse

FASAN er i gang med indførelse af miljøledelse (ISO 14.001). Princippet i miljøledelsen er dels at sikre et registreringssystem til dokumentation af genbrugsstationens miljørelaterede opgaver og dels at sikre et evaluerings- og målsætningssystem med udgangspunkt i FASANs miljøpolitik.

Miljøledelsen medfører fortsat udvikling af konkrete miljøtiltag og – forbedringer.

## Samlet vurdering

Næstved Kommunes samlede vurdering er, at når anlægget er indrettet og drives i overensstemmelse med:

- De oplysninger der foreligger i virksomhedens ansøgning

- vilkårene i denne miljøgodkendelse

- vilkårene i tilladelsen for udledning af spildevand og overfladevand til offentlig kloak

- vilkårene i tilladelserne til nedsivning af overfladevand fra haveaffaldsområdet og vejareal

Kan virksomhedens aktiviteter gennemføres uden væsentlig miljøpåvirkning og gene af omgivelserne.

# Driftsforstyrrelser og uheld

Beskrivelse af foranstaltninger

Eventuelt spild i relation til modtagelse og opbevaring af farligt affald vil blive opsamlet i modtagebygningens pumpesump. Eventuelt spild opsamles fra pumpesumpen og videresendes til godkendt behandlingsanlæg.

Betydende mængder spild af olie eller lignende produkter på kørearealer m.m. begrænses i udbredelse ved udspredning af opsugningsmateriale. Overskydende spild opsamles af genbrugsstationens afløbssystem, idet det forsynes med afspærringsventiler.

Til imødegåelse af eventuelle brandrisici og ulykkesrisici udstyres genbrugsstationen med følgende udstyr:

- Brandtæppe, nødbruser, ildslukkere (pulver, 6 kg)

- Øjenskyllevand, førstehjælpskasse,

Samt andet jf. brandmyndighedens anvisning.

# Referenceliste

## Materiale der ligger til grund for afgørelsen

- Ansøgning fra I/S FASAN (udarbejdet af COWI) af december 2007.

- Supplerende oplysninger i støjberegning, breve, høringssvar og telefonnotater.

- Storstrøms Amt, Regionplan 2005-2017.

- Lokalplan, område 6, L7.9 og Kommuneplan 2005-2017 Næstved Kommune

- Næstved Kommunes afgørelse af december 2006 om at der ikke skal udarbejdes en VVM redegørelse.

## Andre tilladelser

Næstved Kommune har meddelt særskilt tilladelse til, at:

- sanitært spildevand fra genbrugsstationen samt overfladevand fra pladsen med jordhotellet ledes til kommunalt renseanlæg

- Overfladevand fra området for haveaffald afledes til nedsivningsanlæg

- Overfladevand fra vejområde ved Bøgesøvej afledes til nedsivningsanlæg

# Bilag

Bilag 1	Oversigtskort

Bilag 2	Situationsplan

Bilag 3     Afløbsoversigt

Bilag 1 	Oversigtskort

Ny Genbrugsplads

Bekendtgørelse om affald nr. 1634 af 13. december 2006 med senere ændringer

Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (Samlebekendtgørelsen) nr. 1006 af 20. oktober 2005.