Miljøgodkendelse

af

svineproduktion

på Annexvej 7, 7190 Billund

1.0	Generelt:	4

2.0	Indretning og drift:	5

3.0	Husdyrhold:	5

4.0	Opbevaring og udbringning af husdyrgødning:	6

5.0	Til- og frakørsel:	7

6.0	Luft og lugtforurening:	7

7.0 	Støj:	8

8.0	Støv:	8

9.0	Vandforsyning:	8

10.0	Skadedyrsbekæmpelse:	9

11.0	Olietank:	9

12.0	Affald:	11

13.0	Olie- og kemikalieaffald:	12

14.0	Spildevand:	12

15.0	Renere teknologi:	13

16.0	Tilsyn og kontrol:	13

18.0	Bemærkninger til godkendelsen:	14

19.0	Godkendelsens varighed:	14

20.0	Klagevejledning:	15

21.0	Offentliggørelse.	16

Miljøteknisk beskrivelse	17

1.0	Godkendelsens omfang og forudsætninger:	17

1.1	Dyrehold og drift:	17

1.2	Beregning af dyreenheder:	18

1.3	Bygninger:	18

2.0	Drift og indretning:	19

3.0	Støj:	20

5.0	Lugt og luft:	21

5.1 	Lugtberegning:	21

6.0	Håndtering af husdyrgødning:	22

6.1	Arealer:	22

6.2	Dybstrøelse/kompost:	23

7.0	Opvarmning:	23

8.0	Spildevand:	23

9.0	Vandforsyning:	23

10.0	Affald:	23

11.0	Skadedyrsbekæmpelse	23

12.0	Planlægningsmæssige forudsætninger:	24

14.0	Jord og grundvand:	24

15.0	Egenkontrol	24

Billund Kommunes samlede vurdering af godkendelsen.	25

Bilag 1: Beregning af lugt	26

Forslag til

Virksomhedsgodkendelse.

I henhold til Lov om miljøbeskyttelse

Lov nr. 358 af 6. juni 1991.

Jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001

I/S Søndergaard har den 25. marts 2004 ansøgt Billund Kommune om miljøgodkendelse af en slagtesvineproduktion på Annexvej 7, 7190 Billund. Ejendommen ønskes godkendt til en produktion på 9.750 stk. slagtesvin pr. år (35,8 kg til 102 kg), i alt 264,4 dyreenheder.

Årsagen til ansøgningen er et ønske om, at udvide slagtesvineproduktionen og etablere en ny stald på 805 m2.

Virksomheden er beliggende: Annexvej 7, 7190 Billund, matr. nr. 1a m. fl. Krog By, Grene, ejendoms nr. 551-007731. Ejendommen ejes af I/S Søndergaard, Annexvej 7, 7190 Billund.

Billund kommune meddeler herved miljøgodkendelse til anlæg af husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder. Godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår, som er gældende for hele virksomheden:

Godkendelsen meddeles i henhold til Lov om miljøbeskyttelse Lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 § 33, hvor virksomheden er optaget i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) Nr. 943 af 16. september 2004 under punkt I 101, pkt. a.

Godkendelsen er meddelt på grundlag af det i den miljøtekniske beskrivelse anførte.

Generelle vilkår:

Vilkår, der er markeret med fed, er vilkår som indgår i amtets tillæg til Regionplan nr. 30 (VVM).

# Generelt:

1.1	Ændring af ejerforhold eller ansvar for driften skal meddeles tilsyns-myndigheden senest 1 måned efter ændringen.

1.2	Uheld, der medfører forurening af omgivelserne, dvs. luft, vand eller jord, skal straks meddeles til Billund kommune, Teknisk Service, tlf. 7213 1104 eller/og til alarmcentralen på tlf. nr. 112.

1.3	Øvrige relevante myndigheders godkendelse skal foreligge inden byggeriet kan påbegyndes og miljøgodkendelsen kan udnyttes.

1.4	Er virksomheden ikke bragt i overensstemmelse med de i miljøgodkendelsen nævnte vilkår senest to år efter godkendelsens ikrafttræden, bortfalder miljøgodkendelsen.

  - Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

  - De for virksomheden gældende love og bekendtgørelser skal stedse efterleves, uanset at de der nævnte krav/regler kan være en skærpelse af de stillede vilkår i denne miljøgodkendelse.

# 2.0	Indretning og drift:

2.1	Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen i vedlagte Miljøteknisk beskrivelse.

  - Virksomhedens maksimale dyrehold pr. år må ikke uden fornyet godkendelse udvides til en produktion større end 9.750 stk. slagtesvin (35,8 kg – 102 kg), i alt 264,4 DE, beregnet i henhold til husdyrbekendtgørelsens, bek. nr. 604 af 15. juli 2002.

  - Tilladelsen er givet til kontinuerlig drift.

  - Den nye svinestald skal opføres med delvis spaltegulv.

  - Virksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere, at de aktuelle regler for husdyrhold i relation til Landbrugsministeriets og Energi- og Miljøministeriets regler herfor overholdes.

  - Endvidere skal virksomheden dokumentere, at det nødvendige areal til udbringning af husdyrgødning er til disposition, eller at der foreligger aftale herom i henhold til de i bekendtgørelsen herfor gældende regler. Det nødvendige udbringningsareal for husdyrgødning på Annexvej 7 er opgjort til 188,9 ha.

  - Ved ophør af driften, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, og ejendommen skal fremstå i miljømæssig god stand.

# 3.0	Husdyrhold:

  - Husdyrholdet er beregnet som følgende:

9750 slagtesvin 30 – 102 kg 	= 278,57 DE

- Korrektion for 30 – 35,8 kg	=   14,14 DE

I alt				=   264,4 DE

Der vil årligt blive produceret 600 stk. grise fra 35,8 – 50 kg i dybstrøelse. Disse grise fedes færdig på enten fuldspaltegulv eller delvis spaltegulve.

Den årlige gylle produktion er som følgende:

| Stk. | art | årlig gylleprod. m3 | årlig dybstrøelse |
| --- | --- | --- | --- |
| 9150 | Slagtesvin 35,8 - 102 | 4484 |  |
| 600 | Slagtesvin 50 - 102 | 294 |  |
| 600 | Slagtesvin 35,8 – 50 kg |  | 102 |
|  | Ekstra vand og strøelse | 722 | 108 |
| i alt |  | 5.500 | 210 |

3.2	På en slagtesvineproduktion, skal der være mindst 9 måneders opbevaringskapacitet, i henhold til husdyrbekendtgørelsen nr. 604 af 15. juli 2002, § 8, stk. 2. På denne virksomhed skal opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning være på 4.125 m3, mens kravet til kompost er på 158 m3.

Den til enhver tid nødvendige lagerbeholdning skal være til rådighed for ejendommen evt. ved overførselsaftale, som skal indgås gennem Billund Kommune.

# 4.0	Opbevaring og udbringning af husdyrgødning:

  - Virksomheden skal overholde de til enhver tid gældende regler, som de er beskrevet i husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 604 af 15. juli 2002, med evt. senere ændringer.

  - Udbringning og udkørsel af husdyrgødning (gylle og dybstrøelse) må ikke finde sted nærmere end 200 m fra byzone og landsbysamfund fra fredag kl. 18:00 til mandag kl. 07:00, samt på helligdage.

  - Udbringning af husdyrgødning skal i øvrigt ske under hensyntagen til god landbrugsskik.

  - Kompost/dybstrøelse må oplagres i marken, hvis den i ethvert delparti har et tørstofindhold på mindst 30 %. Komposten skal være overdækket med lufttæt materiale under opbevaringen.

  - Ved kompost forstås husdyrgødning, som har undergået en komposteringsproces.

  - I praksis sker kompostering ved sammenblanding af husdyrgødning (dybstrøelse) og plantemateriale, f.eks. halm, til et ensartet fint materiale.

  - Dybstrøelse, der har ligget i en stald i mindst 3 - 4 måneder, vil ofte være så kompostlignende, at det kan opbevares i marken som kompost.

  - Komposten opsættes i stakke (miler). Milerne skal være af en passende størrelse, dvs. ca. 2 m brede i bunden og ca. 1,5 m høje .

  - Dybstrøelse fra svin: Grisene fordeler ikke naturligt gødningen over hele måtten som f.eks. kvæg. Dybstrøelse fra slagtesvin kan således ikke betragtes som så kompostlignende, at det uden videre kan opbevares i marken som kompost, selvom der er gået 3-4 måneder fra indsættelse af grisene. Det vil i så tilfælde være nødvendigt at sammenblande gødningen grundigt inden opsætning i miler, f.eks. ved at køre det igennem en møgspreder.

  - De fastsatte afstandskrav i husdyrgødningsbekendtgørelsen skal overholdes, og stakken må højest ligge samme sted i 12 måneder og ikke samme sted igen før efter 5 år.

4.13	Foder- og gødningsrester skal oplagres på dertil indrettede anlæg.

4.14	Gyllebeholdere skal til enhver tid være overdækkede af et tæt flydelag, eller af en dertil egnet tæt overdækning, som forhindrer ammoniakfordampning fra beholderne.

4.15	Med mindre gyllen suges direkte over i gyllevognen, skal der etableres en påfyldningsplads i forbindelse med alle gylletankene. En påfyldningsplads skal dimensioneres med styrke og tæthed som en møddingsplads og etableres senest ½ år efter denne godkendelses ikrafttræden. Der skal være et fald mod et afløb, så spild opsamles. Der skal etableres automatisk tilbagepumpning til gyllebeholderen.

4.16	Såfremt en gyllebeholder monteres med fast pumpeudstyr, skal el installationen indrettes sådan, at pumpen ikke kan startes utilsigtet.

4.17	Hvis der monteres fjernbetjent pumpeudstyr på en gyllebeholder, skal der være monteret en timer, så pumpen stopper automatisk når gyllevognen er fuld.

4.18	Væsken fra luftrenseanlægget skal anvendes til gødskningsformål, efter gældende regler.

# 5.0	Til- og frakørsel:

  - Transport til og fra ejendommen skal fortrinsvis ske i dagtimerne. Det årlige kørselsbehov må ikke udvides med mere end 10 % i forhold til det i den tekniske beskrivelse angivne.

  - Udstyr, der anvendes til transport og udkørsel af husdyrgødning, skal være tæt og effektivt renholdt ved udkørsel til offentlig vej.

  - Tilkørselsveje og arealer omkring bygningerne og gyllebeholdere m.m. skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, jord m.v.

  - Til- og frakørselsvejene på ejede og lejede arealer skal holdes i god stand, så støj fra køretøjer minimeres mest muligt, ligesom de køretøjer der anvendes i produktionen, skal anvendes hensynsfuldt, når nabobeboelse passeres.

5.5	Evt. spild på vejarealer, cykelstier, stier eller andre belægninger skal fjernes efter arbejdets afslutning og/eller samme dag ved arbejdstids ophør.

# 6.0	Luft og lugtforurening:

6.1	Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for ejendommens areal.

  - Staldventilation skal indrettes, så lugtudslip herfra ikke giver lugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige for området. Antallet af afkast minimeres mest muligt, og afkasthastigheden må aldrig komme under 5 m/s.

  - For at efterleve kravet til ammoniakfordampning fra stalden skal der installeres et luftrenseanlæg på den nye stald. For at sikre, at anlægget vedligeholdes skal der indgås en serviceaftale om mindst et årligt tilsyn.

  - Der skal foretages tilstrækkelig rengøring af staldene, og anvendes de teknisk/kemisk bedst egnede midler og metoder til formindskelse af udslip af ammoniak fra produktionen.

  - Den samlede beregnede lugtgene ved nabobeboelsen nærmest Annexvej 7 må ikke overstige 10 lugtenheder (LE).

  - Der skal monteres overbrusningsanlæg på spaltearealerne for derved at undgå søle og øget ammoniakfordampning.

  - Spredning af gylle skal ske med nedfælder for at mindske lugtgener og ammoniakfordampning mest muligt.

6.8	Afledning af husdyrgødning til opbevaringsanlæggene skal ske gennem tætte, lukkede ledninger, så lugt og ammoniakfordampning minimeres mest muligt og pumpningen skal foregå hensigtsmæssigt i forhold til flydelaget. Der kan ses bort fra dette, hvis der etableres fast låg eller teltdug over beholderne.

6.9	Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.

# 7.0 	Støj:

  - Tomgangskørsel af motorer på diverse køretøjer må ikke finde sted nærmere end 200 m fra beboelser i over 3 minutter, med mindre det har et driftsmæssigt formål. For evt. markvanding gælder særlige støjvilkår, som vil blive beskrevet i markvandingstilladelsen.

  - Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau, ved den nærmest liggende enkeltbolig, 1,5 m over terræn, må maksimalt udgøre følgende værdier:

| Dagtimer |  |  | Midlingstid |
| --- | --- | --- | --- |
| Mandag-fredag | kl. 07.00 - 18.00 | 55 dB (A) | 8 timer |
| Mandag - fredag | kl. 18.00 - 22.00 | 45 dB (A) | 1 time |
| Lørdag | kl. 07.00 - 14.00 | 55 dB (A) | 7 timer |
| Lørdag | kl. 14.00 - 22.00 | 45 dB (A) | 4 timer |
| Søn- og helligdage | kl. 07.00 – 22.00 | 45 dB (A) | 8 timer |
| Alle dage * | kl. 22.00 – 07.00 | 40 dB (A) | ½ time |

* Støjens spidsværdi må om natten (kl. 22.00 - 07.00) ikke overstige 55 dB (A).

7.3	Støjkontrol kan ske i form af støjberegning, udført i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”, eller i form af støjmåling, udført i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomhed” eller nyere.

  - Der skal foretages en effektiv støjdæmpning af evt. ventilationspumper m.v..

  - Der fodres 2 gange i døgnet.

# 8.0	Støv:

  - I tørre perioder, hvor transport på private grusveje kan give gener ved beboelser, institutioner m.v., skal støvflugten dæmpes ved sprinkling af vejene forbi disse.

  - Ved indblæsning af foder skal støvmængden søges reduceret.

# 9.0	Vandforsyning:

  - Vandforsyningen til hele ejendommen sker fra en fællesboring med Annexvej 2, Annexvej 2 B og Annexvej 7. Boringen er ikke godkendt til forbrug over 3000 m3/år. Boringen skal godkendes senest 3 år efter at denne miljøgodkendelse træder i kraft.

  - Det årlige forbrug af vand i bedriften er beregnet til ca. 6000 m3/år. I dette er indregnet drikkevand til slagtesvin, vask i stalde og privatforbruget. Herudover anvendes 175 m3/år til marksprøjter og vask af udendørs maskiner.

  - Herudover er der følgende markvandingsboringer på ejendommen:

| Adresse | DGU nr. | m3/år | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejede boringer |  |  |  |  |
| Annexvej 7 | 114.0893 | 20.000 | 12.06.1998 | 12.06.2013 |
|  | 114.0894 | 20.000 | ----do---- | ----do---- |
|  | 114.0895 | 30.000 | ----do---- | ----do---- |
|  | 114.0896 | Reserve boring | ----do---- | ----do---- |
|  | 114.1702 | 8.000 | ----do---- | ----do---- |
| Kobjergvej 5A | 114.1156 | 48.000 | 13.02.2002 | 13.02.2017 |
| Østerbyvej 6 | 114.08.59 | 21.000 | 13.02.2002 | 13.02.2017 |
|  | 114.0874 | 25.000 | ----do---- | ----do---- |
|  | 114.1579 | 25.000 | ----do---- | ----do---- |
| Lejet jord |  |  |  |  |
| Koldingvej 5 | 114.0539 | 20.000 | 12.12.2005 | 12.12.2020 |

  - Indenfor en radius af 5 meter omkring markvandingsanlæg og drikkevandsboring må der ikke anvendes sprøjtemidler, gødning eller andre stoffer, der kan forurene grundvandet. Der må ikke foregå rengøring af landbrugsredskaber og ikke foregå påfyldning af marksprøjter.

# 10.0	Skadedyrsbekæmpelse:

10.1	Der skal overalt på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse, i henhold til de veterinære bestemmelser.

  - Opbevaring af foder m.m. skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

  - Hvis der indgås aftale med skadedyrsbekæmpelsesfirma, skal dette meddeles Billund Kommune, ved indsendelse af kopi af kontrakten.

# 11.0	Olietank:

11.1	I henhold til Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005, § 3, stk. 2, er denne ikke gældende for overjordiske olietank på listevirksomheder, hvorfor der stilles følgende vilkår:

11.2	Virksomheden skal fremsende kopi af tankattest til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter etableringens færdiggørelse. Tankattesten skal indeholde de oplysninger, der fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. (§ 16, stk. 3).

11.3	Virksomheden skal sikre, at tanken og tilhørende rørsystemer er typegodkendt. (§ 17, stk. 1 og 2).

11.4	Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. (§ 18, stk. 1, nr. 1).

11.5	Anlæg må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan fjernes. (§ 18, stk. 1, nr. 3).

11.6	Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. (§ 18, stk. 1, nr. 4)

11.7	Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider. (§ 18, stk. 1, nr. 5).

11.8	Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald mod tanken og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal være ført mindst 50 cm over terræn. (§ 18, stk. 1, nr. 6).

11.9	Virksomheden skal overholde de krav til etablering, som er anført på tankattesten. (§ 18, stk. 1, nr. 7).

11.10	Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankudløbet. (§ 18, stk. 3, nr. 1).

11.11	Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. (§ 18, stk. 3, nr. 2).

11.12	Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. (§ 18, stk. 3, nr. 3).

11.13	Ståltanke skal på en konstruktion være hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan foretages. (§ 18, stk. 3, nr. 4).

11.14	Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. (§ 18, stk. 3, nr. 5).

11.15	Plasttanke, der er godkendt til placering direkte på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. (§ 18, stk. 3, nr. 6).

11.16	Tanke, som er udvendigt korrosionsbeskyttet med bitumen, må ikke flyttes. (§ 21).

11.17	Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af et anlæg skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen. (§ 22, stk. 1 og 2).

11.18	Hvis et anlæg under 6.000 l er tilsluttet fyringsanlæg til bygningsmæssig opvarmning med en indfyret effekt på højest 120 KW gælder desuden: (§ 24, stk. 1).

- Rørforbindelsen (sugerøret) mellem tanken og forbrugssted skal være enstrenget.

- Sugerøret skal udføres i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

- Sugerøret skal afsluttes ved oliefyret med en smeltesikringsventil.

- Sugerør, som fremføres overjordisk og som ikke er indstøbt, skal være forsvarligt understøttet med rørbærere. Olieafluftere, filtre og lignende komponenter skal være forsvarligt fastmonteret.

- Påfyldningsrør og udluftningsrør skal være fremført med fald mod tanken, afsluttet med henholdsvis aflåseligt standardpåfyldningsdæksel og standardudluftningshætte. (§ 24)

- Anlægget skal være forsynet med overfyldningsalarm. (§ 28, stk. 1)

11.19	På anlæg under 6.000 l tilsluttet fyringsanlæg til bygningsmæssig opvarmning med en indfyret effekt på højst 120 KW skal der være installeret enstrenget rørsystem. (§ 28, stk. 2)

11.20	Følgende tanke under 6.000 l må ikke tages i brug til opbevaring af olieprodukter: (§ 25, stk. 1)

- Tanke, der har været anvendt til opbevaring eller opsamling af andet end olieprodukter, eksempelvis husspildevand og ajle.

- Tanke, der har været anvendt til opbevaring af olieprodukter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres, og som skal anvendes til opbevaring af lettere olieprodukter.

- Tanke, der er sløjfet.

11.21	Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget eller pipelinen er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget. (§ 29, stk. 1).

11.22	Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden. (§ 29, stk. 2).

11.23	Virksomheden skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke. (§ 30).

11.24	Reparation af en tank skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer eller bruger. (§ 31).

11.25	Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt dokumentation for udførte reparationer og ændringer. (§ 32).

11.26	Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes. (§ 33).

# 12.0	Affald:

12.1	Dagrenovation skal være tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning, i henhold til Billund Kommunes regulativ for dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra erhverv.

  - Erhvervsaffald, skal håndteres i henhold til Billund Kommunes affaldsregulativer.

  - Animalsk affald, herunder selvdøde dyr og aflivede grise, må ikke nedgraves eller opbevares sammen med fast eller flydende gødning. Animalsk affald skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt og opbevares på et befæstet areal og overdækkes ind til afhentningstidspunktet således at der ikke opstår uhygiejniske forhold. Anmeldelse til destruktionsanstalt skal ske inden 24 timer.

# 13.0	Olie- og kemikalieaffald:

13.1	Rester af desinfektionsvæsker, medicin og sprøjtemidler der ikke må/kan anvendes på ejendommen skal deklareres og afleveres, i henhold til gældende regler herom til Affaldscenter Billund, Esbjerg Modtagestation eller anden godkendt modtager.

  - Tom sprøjtemiddelemballage skal deklareres og afleveres i KK-sække som erhvervsaffald til Affaldscenter Billund, Esbjerg Modtagestation eller anden godkendt modtager.

  - Øvrige tomme emballage fra olie og kemikalier skal afleveres i henhold til Billund Kommunes affaldsregulativer.

  - Sprøjtemidler skal opbevares i aflåst giftrum eller -skab.

  - Påfyldning af brændstof på traktorer og andre landbrugsmaskiner skal ske på betonlagt plads, der er indrettet på en sådan måde, at evt. spild ikke medfører risiko for forurening af jord og grundvand.

  - Eventuelt spild af olie eller kemikalier skal opsamles med savsmuld eller lignende og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ for farligt affald.

13.7	Påfyldning af marksprøjte, samt vask af traktorer og landbrugsmaskiner, skal ske på den gamle møddingsplads eller anden plads med styrke og tæthed som angivet i Landbrugetsbyggeblad nr. 103.11-03 af marts 2003, rev. 25.04.2003 eller nyere og med afløb til opsamlingsbeholder eller evt. på godkendt møddingsplads.

13.8	Ved påfyldning af marksprøjte skal vandforsyningen sikres mod ”tilbagesug”.

# 14.0	Spildevand:

14.1	Spildevand fra vask af stalde, maskiner m.v. skal opsamles og udspredes efter de til enhver tid gældende regler.

  - Tagvand og vand fra rene befæstede arealer må afledes til dræn/vandløb eller nedsives. Overfladevandet skal passere et sandfang før afledning til dræn/vandløb eller nedsivning, og der skal foreligge en udledningstilladelse.

  - Tagnedløbsbrønde og brønde for rent vand skal indenfor 15 meter fra staldene, gyllebeholderne og evt. møddingsplads, være ført min. 10 cm over terræn, således at der ikke kan løbe overfladevand til dræn/vandløb eller faskiner.

# 15.0	Renere teknologi:

15.1	Virksomheden skal løbende overveje muligheden for indførelse af renere teknologi (BAT).

# 16.0	Tilsyn og kontrol:

Egenkontrol:

16.1	Der skal på virksomheden føres “egenkontrol” med den til enhver tid gældende produktion. Der skal foreligge en opgørelse over produktionens størrelse i henhold til husdyrbekendtgørelsen og denne godkendelse. Opgørelsen, med dertil hørende bilag, skal forevises som dokumentation for overholdelse af miljøgodkendelsen ved miljøtilsyn. Dokumentationen skal opbevares i mindst 5 år.

  - Der skal føres journal over afsætning og udbringning af virksomhedens husdyrgødning, indeholdende mængder og tidspunkter. Opgørelsen skal være tilgængelig ved miljøtilsyn. Dokumentationen skal opbevares i mindst 5 år.

  - Der skal føres logbog som skal gemmes i mindst 5 år.

  - Der skal til enhver tid over for kommunen kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at husdyrgødningen udbringes i henhold til gældende lovgivning.

16.5	Hvert år senest den 15. april skal der indsendes evt. nye forpagtnings- eller udbringningsarealer til Ribe Amt indtil 01.01.07 og herefter til Billund Kommune. De nye arealer vil herefter blive screenet. Materialet skal indeholde en oversigtplan over udspredningsarealer.

16.6	Såfremt tilsynsmyndigheden modtager støj eller lugtklager fra virksomhedens drift og produktion, er virksomheden forpligtet til at føre følgende egenkontrol:

Støj: For egen regning skal virksomheden eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt. Støjmåling kan maksimalt kræves én gang pr. år, og skal foretages i overensstemmelse med den til en hvert tid gældende vejledning.

Et eksemplar af målerapporten skal være kommunen i hænde senest 3 måneder efter anmodningen om beregningen.

Lugt: For egen regning skal virksomheden lade foretage undersøgelse af forskellige lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, således at lugten udenfor staldene formindskes. Lugtmåling kan maksimalt kræves én gang pr. år, og skal foretages i overensstemmelse med de gældende regler på området.

Et eksemplar af lugtberegningen skal være kommunen i hænde senest 3 måneder efter kommunens anmodning.

16.7	Der skal på ejendommen forefindes en plan for placeringer af markstakkene. Planen skal gennem i 5 år

16.8	Den fremtidige udvaskning af nitrat fra rodzonen på bedriftens udbringningsarealer må ikke overstige 50 mg/l som et gennemsnit for de af bedriftens dyrkede arealer, der ligger i nitratfølsomme indvindingsområder. Dette skal dokumenteres ved en generelt accepteret model (i dag Simmelsgård IIIb) senest 15. april hvert år.

  - For de af bedriftens dyrkede arealer i oplande til Ringkjøbing Fjord må der fra vækståret 2006/2007 ikke tilføres mere fosfor fra både husdyr- og handelsgødning i løbet af et sædskifte, end der fjernes med afgrøderne. Der skal være fosforbalance på de dyrkede arealer som har: Et fosfortal over 4,0 eller et fosfortal over 2,0 og som er drænede eller udgrøftede. Det skal dokumenteres ved en generelt accepteret model (i dag Simmelsgård IIIb). Da der er tale om et gennemsnit over 3 år, skal første beregning foreligge senest den 15. april 2008.

  - Ammoniakfordampningen fra stalde og gylletanke på I/S Søndergaard må ikke overstige 4.200 kg/år. Som dokumentation for at luftrenseanlægget virke skal der senest den 15. april 2007 indsendes dokumentation, på baggrund af en måling fra anlægget + en beregning over ejendommen samlede ammoniakfordampning. Tilsvarende dokumentation skal herefter indsendes hvert 2. år, det vil sige 15. april 2009 osv. Dokumentationen skal gennem i mindst 5 år.

  - Som dokumentation på, at der på årsbasis modtages grise med en gennemsnitsvægt på 35,8 kg skal der af hver levering vejes ca. 10 %. De vejede grise skal være repræsentative for leveringen. Dokumentationen skal gemmes i mindst 5 år.

  - Som dokumentation for at afgangsvægten er gennemsnitlig 102 kg, skal en kopi af slagteriafregninger pr. 1. oktober hvert år altid være på ejendommen. Dokumentationen skal gemmes i mindst 5 år.

17.10	Der skal på kommunens foranledning gennemføres en ammoniakmåling fra staldafkastene. Der kan maksimalt kræves en måling pr år. Målingen skal gennemføres at et akkrediteret laboratorium. Dokumentation skal foreligge senest 3 måneder efter kommunes anmodning.

# 18.0	Bemærkninger til godkendelsen:

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget miljømæssig belastning, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33, forhåndsanmeldt og før der er gennemført en VVM screening og/eller en nyt Regionplantillæg.

# 19.0	Godkendelsens varighed:

Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 2 år fra den 10. maj 2006, eller hvis den ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Desuden bortfalder godkendelsen, hvis forudsætningerne ikke er opfyldt.

Miljømyndigheden skal foretage den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år, efter at virksomheden er godkendt første gang, dvs. efter den 1. maj 2013, i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) nr. 943 af 16. september 2004.

Godkendelsesmyndigheden skal regelmæssigt mindst hvert 10. år tage virksomhedens samlede miljøgodkendelse op til revurdering dvs. senest i efteråret 2015, i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 943 af 16. september 2004, § 17, stk. 1.

Dog kan miljøgodkendelsens vilkår om egenkontrol revideres inden for retsbeskyttelsesperioden, i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, § 72, stk. 2.

I retsbeskyttelsesperioden, dvs. indtil den 1. maj 2014, skal tilsynsmyndigheden dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, i henhold til Lov om miljøbeskyttelse, Lov nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 § 41, hvis:

- Der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning.

- Forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse.

- Forureningen i øvrigt går ud over det, som bliver lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

- Væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.

- Det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

- Der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheden, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

# 20.0	Klagevejledning:

Kommunalbestyrelsens og Amtsrådets afgørelser og beslutninger kan påklages af virksomheden selv og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, i henhold til Lov om miljøbeskyttelse Lov nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, § 98.

Endvidere er de i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 nævnte landsdækkende og lokale foreninger og organisationer klageberettigede i det omfang, der er tillagt dem klageret.

Klagefristen er 4 uger fra den 10. maj 2006 til den 7. juni 2006. Klagen skal indgives skriftligt og stiles til Skov- og Naturstyrelsen, men fremsendes til Billund Kommune, Teknisk Service, Rådhuscentret 1, 7190 Billund eller pr. e-mail til teknisk@billundkommune.dk, som videresender klagen til Skov- og Naturstyrelsen.

Såfremt afgørelsen påklages, vil dette straks blive meddelt ansøger.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 10. november 2006 i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Bygge- og anlægsarbejder, der foranlediges af denne godkendelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger skriftlig tilladelse fra Billund kommune.

# 21.0	Offentliggørelse.

Godkendelsen vil blive annonceret i Billund Ugeavis den 10. maj 2006.

Godkendelsen er sendt til:

Ribe Amtsråd, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

Embedslægeinstitutionen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 KBH C

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh Ø

Friluftsrådet v/Axel Lindgreen, Hjortevej 9, 6715 Esbjerg N.

Beredskabschefen, Rådhuset, 7190 Billund.

Henrik Søndergaard, Annexvej 7, 7190 Billund.

Kim Søndergård, Annexvej 2 A, 7190 Billund.

Arne Søndergård, Annexvej 2 B, 7190 Billund.

Marianne Elisabeth Kristensen, Annexvej 9 A, 7190 Billund.

Løvlund Dambrug, Annexvej 9 B, 7190 Billund.

Billund kommune har ved sagsbehandlingen fået bistand af Annette Læbo Mathiesen, Grindsted kommune. Hun har udarbejdet miljøgodkendelsen og kan kontaktes på tlf. 7972 7454.

Billund kommune kan i øvrigt kontaktes på telefon 7213 1104.

# Miljøteknisk beskrivelse

af

Landbrugsejendommen matr. nr. 2a m. fl. Krog By, Grene ejd. nr.: 551-007731 beliggende Annexvej 7, 7190 Billund.

Billund Kommune modtog den 25. marts 2004 en ansøgning om miljøgodkendelse af en slagtesvineproduktion på 264,4 dyreenheder, beliggende på, Annexvej 7, 7190 Billund, cvr. nr. 26.59.34.84 og p. nr. 1.009.090.769 tilhørende I/S Søndergaard.

I forbindelse med godkendelsen vil der blive foretaget en produktionsudvidelse fra 7.500 stk. slagtesvin svarende til 208 dyreenheder, til 9.750 stk. slagtesvin (35,8 kg – 102 kg) svarende til 264,4 dyreenheder. Herudover etableres der en ny slagtesvinestald på 805 m2.

Virksomheden er omfattet af Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) nr. 943 af 16. september 2004, pkt. I, 101 a, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 om særligt forurenende virksomheder, § 33, samt EUs IPPC-forordning.

Som grundlag for sagens behandling ligger:

- Ansøgning m. bilag.

- Forslag til tillæg nr. 30 til Regionplan 2012 for Ribe Amt.

Supplerende materiale til sagsbehandlingen er modtaget den:

    - Revideret ansøgning.

02.12.2004	Supplerende materiale

Virksomheden er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens liste, punkt I 101 a.

# 1.0	Godkendelsens omfang og forudsætninger:

Miljøgodkendelsen omfatter hele virksomheden, med undtagelse af husspildevand fra stuehuset. Godkendelsen omfatter også tilladelse til udledning af tag- og overfladevand.

## 1.1	Dyrehold og drift:

Der vil på virksomheden være 2.742 stipladser efter etablering af den nye slagtesvinestald.

Virksomheden forventer at producere 9.750 stk. slagtesvin, svarende til 264,4 DE. Grisene overføres til ejendommen når de gennemsnitlig vejer 35,8 kg og de forlader ejendommen til slagtning når de gennemsnitlig vejer 102 kg.

Opvæksten foregår som følgende:

3650 stk. slagtesvin pr. år fra 35,8 kg til 102 kg vil blive produceret på drænet gulve.

5500 stk. slagtesvin pr. år fra 35,8 kg – 102 kg vil blive produceret på delvis spalte gulve.

600 stk. slagtesvin pr. år fra 35,8 kg – 50 kg vil blive produceret i dybstrøelse. Herfra går de over i de øvrige stalde til færdig opfedning på enten fuldspaltede gulve eller delvis spaltegulve.

Der vil blive tale om kontinuerlig drift.

## Beregning af dyreenheder:

Da der ikke er tale om en almindelig slagtesvineproduktion er antallet af DE beregnet som følgende:

Beregningen er sket i henhold til Landbrugetsbyggeblad revideret 30.11.2004 med følgende korrigeret for slagtesvin:

Ved afvigende vægtgrænser for smågrise og slagtesvin skal der korrigeres på følgende måde:

    - Grise med vægt fra 7,2 kg – 40 kg : 4000 kg beregnes som 1 DE. ((9750*(35,8 – 30))/4000 = 14,14 DE

9750 stk. fra 30 – 102 kg 	= 278,57 DE

- korrigeret 			=   14,14 DE

I alt 			= 264,43 DE

## 1.3	Bygninger:

Der vil blive opført en ny slagtesvinestald på 805 m2, bygning nr. 61. Stalden vil blive med fuldspaltet gulv, hvoraf 1/3 er drænspalter, (BAT-system). Bygningens højde vil blive tilpasset de bestående bygninger.

Af de eksisterende stalde er bygning nr. 60 ligeledes en fuldspaltet stald med 1/3 drænspalter (BAT-system), mens bygning nr. 20, 21 og 22 er med delvis spaltegulv. Bygning nr. 23 anvendes til dybstrøelse.

Alle øvrige bygninger bevares.

# 2.0	Drift og indretning:

Virksomheden består af følgende anlæg:

| Nr. | Beskrivelse | Størrelse |
| --- | --- | --- |
| 61 | Ny slagtesvinestald (35,8-102 kg) | 805 m² |
| 60 | Slagtesvinestald (35,8-102 kg) | 1.100 m² |
| 20 | Slagtesvinestald (50-102 kg) | 138 m² |
| 21 | Slagtesvinestald (50-102 kg) | 151 m² |
| 22 | Slagtesvinestald (50-102 kg) | 121 m² |
| 23 | Dybstrøelsesstald (35,8-50 kg) | 529 m² |
| 24 | Udleveringsrum | 58 m² |
| 70 | Gylletank (1990) | 800 m³ |
| 80 | Gylletank (2002) | 2.800 m³ |
| 50 | Kartoffelhus | 738 m² |
| 30 | Maskinhus | 1.188 m² |

I bygning nr. 23 går grisene i dybstrøelse fra de vejer 35,8 kg til de vejer ca. 50 kg, hvilket svarer til ca. 7 uger.

Gødningsmåtten skiftes for hvert 2. hold, dvs. hver 14 uge ~ 3½ mdr.

Dybstrøelsen/komposten lægges i markstak og overdækkes i henhold til gældende regler.

Der anvendes meget halm: Dels for at sikre, at grisene er rene, og dels fordi grisene æder halmen.

Anlæg til opbevaring af husdyrgødning:

| Nr. | Beskrivelse | Flydende m3 | Fast m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Udleveringsrum | 58 |  |
| 20 | Slagtesvinestald (50-102 kg) | 16 |  |
| 21 | Slagtesvinestald (50-102 kg) | 25 |  |
| 22 | Slagtesvinestald (50-102 kg) | 72 |  |
| 23 | Dybstrøelsesstald (35,8-50 kg) |  | 529 |
| 60 | Slagtesvinestald (35,8-102 kg) | 410 |  |
| 61 | Slagtesvinestald (35,8-102 kg) ny | 273 |  |
| 70 | Gyllebeholder (1990) | 800 |  |
| 80 | Gyllebeholder (2002) | 2.800 |  |
| I alt | Samlet lagerkapacitet til rådighed: | 4.454 | 529 |

Der er ikke tankningspladser med afløb til gyllebeholder ved de to gyllebeholdere.

Den årlige gylle- og dybstrøelseproduktion er følgende:

| Stk. | art | årlig gylleprod. m3 | årlig dybstrøelse m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.150 | Slagtesvin 35,8 - 102 | 4484 |  |
| 600 | Slagtesvin 50 - 102 | 294 |  |
| 600 | Slagtesvin 35,8 – 50 kg |  | 102 |
|  | Ekstra vand og strøelse | 722 | 108 |
| i alt |  | 5.500 | 210 |

Der beregnes 1,7 m3 dybstrøelse pr. tons.

Det samlede beregnede opbevaringsbehov er 5.500 / 12 * 9 = 4.125 m³. Dvs. at der på ejendommen er den tilstrækkelige opbevaringskapacitet.

# 3.0	Støj:

Der forekommer støj fra husdyr og normalt forekommende kørsel med landbrugsmaskiner, samt til- og frakørsel af foder og produkter.

Fodring vil foregå maksimalt 2 gange pr. døgn.

Der er ikke et korntørringsanlæg på ejendommen

Der modtages færdigfoder som blæses op i gastætte siloer. Der vil kunne forekomme mindre støvmængder ved indblæsningen.

4.0	Transport:

Transport til og fra ejendommen består af følgende efter udvidelsen:

|  | Før | Efter |
| --- | --- | --- |
| Udbringning af gylle heraf: | 160 | 207 |
| Fast møg/dybstrøelse | 16 | 10 |
| Levering af levende dyr | 68 | 88 |
| Afhentning af levende dyr | 26 | 26 |
| Afhentning af selvdøde dyr | 130 | 100 |
| Levering af korn mv. | 52 | 65 |
| Transport af halm | 21 | 15 |
| Affald | 26 | 26 |
| I alt pr år | 499 | 537 |

Transportbehovet vil efter udvidelsen blive forøget fra de nuværende 499 transporter pr. år til 537 pr. år. Da transporterne normalt vil forekomme i dagtimerne og finde sted med lastvogne og traktorer, forventes støjen ikke at virke belastende.

# 5.0	Lugt og luft:

Gyllebeholderne har tæt, naturligt flydelag, evt. kunstigt frembragt.

Staldene er mekanisk ventileret. Ventilationssystemet er trinløst reguleret for at mindske energiforbruget.

Der etableres overbrusning med forstøver af vand på spaltearealerne, herved undgås at dyrene søler sig og ammoniakfordampningen i stalden nedsættes.

Der forventes ingen luftforurening ud over, hvad der normalt kan forventes fra en slagtesvinebesætning med gylleanlæg.

Udbringning af gylle vil ske med nedfælder, hvorved såvel lugt som ammoniakfordampningen begrænses.

For at efterleve kravet i Regionplanstillæg nr. 30 om en maksimalt ammoniakfordampning fra ejendommen på 4200 kg/år, bliver der etableret et ammoniakrenseanlæg på staldafkastet fra den nye stald.

Anlægget anvender svovlsyre til rensning af luften. Den væske som fremkommer ved rensningen vil blive anvendt til gødskningsformål.

## 5.1 	Lugtberegning:

Lugtberegningen er foretaget ved hjælp af FMK, Fyn, Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, 2. udgave, maj 2002. Ifølge denne beregnes lugtemissionen fra stalde som den gennemsnitlige lugtenhed pr. sekund (LE) pr. 1.000 kg dyrevægt over en time.

I sommerperioden med lufttemperatur ude ≥ 20 °C er lugtemissionen (LE/S)

150 for grise større end 25 kg.

Ved staldlugtgenekriterier forstås det maksimale timemiddel immissionsbidrag er beregnet ud fra et område (i dette tilfælde type III), dvs. ”boliger i landzone uden for landsby og uden for samlet bebyggelse”, hvor genekriterium er 10 LE/m³.

Der er ikke medregnet lugtreduktion fra det opsatte lugtrenseanlæg, idet der ikke er tale om lugtrensning, men kun om rensning af luften for ammoniak.

Før: Grisenes middel vægt er beregnet således:

Vægtdifference ind – ud = 102 – 30 = 72 kg, gennemsnit = 36 kg. Middelvægt 30 + 36 = 66 kg

Efter: Grisenes middel vægt er beregnet således:

Vægtdifference ind - ud = 102 –35,8 = 66,2 kg, gennemsnit 33,1. Middelvægt 35,8 + 33,1 = 68,9 kg

Før udvidelsen

| 2.106 stk. svin | 66 kg pr/stk. | 139 t | 150 LE/s/t | 20849 LE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Efter udvidelsen

| 2.742 stk. svin | 68,9 kg pr/stk. | 188,9 t | 150 LE/s/t | 28335 LE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geneafstanden er den afstand, indenfor hvilken lugten er direkte generende. Geneafstanden for den nuværende stald er ca. 150 m, mens geneafstanden for begge stalde er ca. 175 m efter udvidelse.

Afstanden defineres som afstanden fra massemidtpunktet (vægtet gennemsnit) til naboskel (Annexvej 9 A). I bilag 1 beregnes afstanden fra ejendommens massemidtpunkt (MMP) til naboskel (Annexvej 7). MMP er beregnet til ca. 189 m.

Afstanden til nabobeboelse fra massemidtpunktet er således overholdt.

Annexvej 9 A ligger nordnordvest for Annexvej 7, hvilket betyder, at vinden skal være i sydsydøst for at give direkte gene. Denne vindretning er ikke særlig fremtrædende i Danmark.

Konsekvensområdet er det område, hvor det erfaringsmæssigt har vist sig, at lugt i det væsentlige kan observeres. Registrerbart – men ikke generende – lugt må således undtagelsesvis forventes også at kunne forekomme i en lidt større afstand fra kilden end konsekvensområdet angiver.

Beregningerne viser at konsekvensområder inden udvidelsen er ca. 600 m, mens den efter udvidelsen er ca. 750 m. Dette betyder, at 9 andre ejendomme er berørt. Ingen af disse bliver brugt til fritidsformål, og der er ikke ved lokalplan udlagt arealer til fritidsformål.

# 6.0	Håndtering af husdyrgødning:

## 6.1	Arealer:

Ejendommen har et samlet jordtilliggende inkl. gylleaftaler på 241,7 ha, hvoraf udspredningsarealet udgør 220,8 ha.

Ejendommens ejede arealer er følgende:

| Ejendommen areal | Ha | Forpagtet +Gylleaftaler |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexvej 7 | 61,9 | Forpagtet | 20,7 |  |
| Kobjergvej 5 | 41,8 | Løvlundvej 12 | 27,0 |  |
| Østerbyvej 6 | 69,4 |  |  |  |
| I alt | 173,1 | I alt | 47,7 | 220,8 |

Arealkravet med en dyretæthed på 1,4 DE/ha er 264/1,4 DE/ha = 188,6 ha.

Overførselsaftaler og gylleaftaler skal indgås skriftligt, og kopier af disse skal findes på ejendommen og sendes til kommunen.

## 6.2	Dybstrøelse/kompost:

Der produceres dybstrøelse, som etableres og opbevares i henhold til gældende regler.

# 7.0	Opvarmning:

Der er ingen opvarmning i staldene.

# 8.0	Spildevand:

      - Tag- og overfladevand ledes direkte ud i Grindsted Å.

- Der er ikke bad og toilet i staldbygningerne.

- Spildevandet fra vask af stalde bliver ledt til gyllesystemet.

- Spildevandet fra vaskepladsen vil blive ledt til gyllebeholder eller på anden måde opsamlet og udspredes i henhold til gældende lovgivning.

# 9.0	Vandforsyning:

Ejendommens vandforsyning sker fra en fællesboring mellem Annexvej 2A, Annexvej 2B og Annexvej 7. Der er ikke meddelt tilladelse til boringen.

Markvanding sker fra 12 boringer.

# 10.0	Affald:

Affaldet omfatter: Emballage fra desinfektionsmidler, medicin og tom sprøjtemiddelemballage, medicin- og sprøjtemiddelrester, spildolie, landbrugsfolie, pap og papir m.v., samt selvdøde dyr.

Medicinrester og emballage herfra opbevares i aflås pesticidskab.

Spildolie opbevares i tomme olietønder der sikres mod tæring ved ikke at være placeret direkte på underlaget. Spildolien bortskaffes til Affaldscenter Billund eller anden godkendt modtager.

Kemikalieaffald skal bortskaffes i henhold til kommunens regulativ for farligt affald.

Tom sprøjtemiddelemballage skal afleveres i KK-sække eller efter nærmere aftale.

Landbrugsfolie og plastik skal bortskaffes som erhvervsaffald til Affaldscenter Billund eller anden godkendt modtager.

Rent pap og papir skal anvendes til genbrug, evt. makuleret.

Animalsk affald afleveres til godkendt destruktionsanstalt og opbevares tildækket på befæstet areal indtil afhentning.

# 11.0	Skadedyrsbekæmpelse

Der smøres fluebekæmpelsesmiddel i vindueskarme.

Rottebekæmpelse foretages i samarbejde med Billund Kommune.

# 12.0	Planlægningsmæssige forudsætninger:

I regionplanen er ejendommen beliggende i et område med ”værdifuldt landbrugsområde”, samt ”værdifuldt landbrugsområde med grundvandsinteresser”. I landbrugsområder med grundvandsinteresser prioriteres foranstaltninger, der mindsker udvaskning af nitrat højt. En del af ejendommen er beliggende i et nitratfølsomt OSD-område (Område med Særlige Drikkevandsinteresser).

# 14.0	Jord og grundvand:

Dieseltanken er placeret i maskinhuset på ikke befæstet areal.

Pesticiderne opbevares i et aflåst pesticidrum i forbindelse med kartoffelhuset.

# 15.0	Egenkontrol

Der føres logbog over flydelag i gyllebeholdere i overensstemmelse med Skov-og Naturstyrelsens anvisninger.

Ejendommens produktion, foderforbrug mv. registreres løbende.

Der føres sprøjtejournal.

Der udarbejdes mark- og gødningsplan, som løbende holdes ajour.

# Billund Kommunes samlede vurdering af godkendelsen.

Billund Kommune modtog den 25. marts 2004 en ansøgning om miljøgodkendelse af en slagtesvineproduktion på 264,4 dyreenheder beliggende på Annexvej 7, 7190 Billund, tilhørende I/S Søndergaard.

I forbindelse med godkendelsen vil der blive foretaget en produktionsudvidelse fra 7.500 stk. slagtesvin svarende til 208 dyreenheder til 9.750 stk. slagtesvin (35,8 kg – 102 kg) svarende til 264,4 dyreenheder. Der etableres en ny slagtesvinestald på 805 m2.

Virksomheden er omfattet af Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) nr. 943 af 16. september 2004, pkt. I, 101 a, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 om særligt forurenende virksomheder, § 33, samt EUs IPPC-forordning.

Den nødvendige opbevaringskapacitet er til stede på ejendommen, lige som ejendommen råder over et tilstrækkeligt stort udspredningsareal til at udvidelsen kan gennemføres uden øget miljøbelastning.

Luftberegningen viser, at geneafstanden stiger fra ca. 150 m til ca. 175 m. Afstanden til nærmeste nabo er 189 m. Konsekvensområdet stiger fra ca. 600 m til 750 m.

Ejendommens drift forventes ikke at påvirke miljøet negativt i forhold til den nuværende produktion, hvis de af Ribe Amt opstillede vilkår overholdes:

Det er Billund Kommunes vurdering, at virksomhedens drift miljømæssigt ikke belaster omgivelserne væsentligt, når vilkårene efterleves.

# Bilag 1: Beregning af lugt

Massemidtpunkt

|  | Staldnummer |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | 61 | 23 | 22 | 21 | 20 | Sum |
| Antal dyr | 1.224 | 918 | 300 | 100 | 120 | 80 | 2.742 |
| Middelvægt | 68,9 | 68,9 | 42,9 | 76 | 76 | 76 |  |
| Samlet Vægt (t) | 84,33 | 63,25 | 12,87 | 7,6 | 9,12 | 6,08 | 173,73 |
| Afstand (MMP) (m) | 186 | 149 | 263 | 284 | 268 | 270 |  |
| Samlet Vægt · Afstand | 15.686,05 | 9424,28 | 3.384,81 | 2.158,40 | 2.444,16 | 1641,60 | 34739,30 |
| MMPafstand til naboskel (sum (SV · A) / sum (SV)) |  |  |  |  |  | 189 | m |

Geneafstand

| Type | Områdebeskrivelse | Genekriterium | Geneafst. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Boligområde i byzone samt sommerhusområde | 1 LE/m³ | 518 |
| II | Byzoneområde i øvrigt samt landsby eller landzoneområde med "samlet bebyggelse" | 3 LE/m³ | 291 |
| III | Boliger i landzone uden for landsby og uden for "samlet bebyggelse" | 10 LE/m³ | 164 |