S LAG E LS E

KOM M UNE

Miljøgodkendelse af Harboes Bryggeri A/S	Miljø og Natur

Dahlsvej 3

4220 Korsør

Tlf.: 5857 3600

Fax: 5857 9110

teknjk@slagelse.dk www.slagelse.dk

2.

marts

2010

Stamoplysninger

Virksomhedens navn:

Virksomhedens placering:

Matrikel nr.

Virksomhedens art:

Virksomhedens ejerforhold: Ejendommen er ejet af:

Hovedaktivitet

Væsentlige biaktiviteter

CVR nr. p-nr,

Listebetegnelse:

(hovedaktivitet)

Godkendelsesdato:

Kontaktperson:

Teknisk Forvaltnings journalnr.:

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Arbejdstllsynet,

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Embedslægeinstitutionen,

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk

Harboes Bryggeri A/S

Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør

248b, 248c, 248ar og 248ap Skælskør Markjorder.

Bryggeri og mineralvandsfabrik

Harboes Bryggeri A/S

11105,00 Fremstilling af øl

Rensning af spildevand i eget anlæg

43910515

1001845555

Virksomheden er omfattet af

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 1 listepunkt E 106 "Bryggerier og mineralvandsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter pg mere end 300 tons pr, dag i gennemsnit på kvartalsbasis".

2, marts 2010

Jens Løpphentin

2007-029555

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sport5fi5kerforbundet.dk

Fiiluftsrådet

Greenpeace Info@nordic.greenpeace.org Byggeri, Slagelse Kommune byggeri@slagelse.dk

Danmarks Fiskeriforening majl@dkfIsEdk

Dansk Ornitologisk Forening natur@-åQfLåk + faresoe@dof.dk

Miljøcenter Nykøbing postanyk,mlm.dk

Læsevejledning

Miljøgodkendelsen er opbygget i 2 dele. 1. del Indeholder godkendelsesvilkår, samt oplysninger om klagevejledning, retsbeskyttelse m.m. 2. del er den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, der svarer til det grundlag, hvorpå godkendelsen gives. Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering redegør for virksomhedens indretning og drift, og for den miljøbelastning virksomheden giver anledning til. Yderligere fremgår det af beskrivelsen, hvilke forureningsbegrænsende foranstaltninger vlrksomheden har foretaget, samt begrundelser for de fastsatte vllkår.

Det fremgår af referencelisten, hvilket materiale der har ligget ti] grund for denne miljøgodkendelse.

Resume

Harboes Bryggeri A/S har ved skrivelse af 23. december 2008 søgt om revision af miljøgodkendelse for bryggeriet af 29. marts 1998 og miljøgodkendelse af renseanlægget af 28. marts 2005. Godkendelserne sammenskrives nærværende revlsion.

Harboes Bryggeri A/S fremstilter øl, vand, vinbaserede produkter, læskedrikke (sodavand, energidrikke, cider og smoothies) samt maltekstrakt som bl.a, bruges i bagerlndustrien. Harboes Bryggeri A/S har eget spildevandsrensningsanlæg, som også er omfattet ad denne miljøgodkendelse

Virksomheden er beliggende ved Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør og omfatter matrikel 248-c, Skælskør Markjorde, Skælskør.

Der er I miljøgodkendelsen stillet krav om, hvor meget virksomheden må støje, lugte og udlede af stoffer med spildevandet til Spegerborgrenden. Kravene følger de retningslinEert som Miljøstyrelsen gennem bekendtgørelser, vejledninger og miljørapporter har angivet.

Der er i forbindelse med ansøgningen og udarbejdelsen af miljøgodkendelsen foretaget en række undersøge*ser og vurderinger af yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger (BAT) på virksomheden. Det er foreslået, at renseanlægget udvides og optimeres,

Det er vurderet, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlig gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

STAMOPLYSNINGER2

LÆSEVEJLEDNING3

RESUME3

AFGØRELSE OG GODKENDELSESVILKÅR5

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING.. . . 	22

Ophør...

UDTALELSER OG HØRINGSSVAR............ 	. 	.

SAMLET

REFERENCER.......... ,

BILAG

| Bilag 1 : | Oversigt over virksomhedens placering |
| --- | --- |
| Bilag 2: | Situationsplan for virksomheden m. luftafkast m.m. |
| Bilag 3: | Tegning over kloak- og regnvandsledninger |
| Bilag 4: | Situationsplan for renseanlæg |
| Bilag 5 : | Situationsplan for øltapperi |
| Bilag 6: | Situationsplan for dåsekolonne |
| Bilag 7: | Situationsplan for PET 1 |
| Bilag 8: | Situationsplan for PET 4 |
| Bilag | Situationsplan for PET 2005 |

Bilag 10: Situationsplan for pakkelinie Bilag 1 1 : Beskrivelse af spildevandsprøvetagning Bilag	Kontrolprogram Bilag 13 : Grønt regnskab 2008-2009

Afgørelse og Godkendelsesvilkår

Slagelse Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af Harboes Bryggeri A/S i henhold til S 41b Miljøbeskyttelsesloven l , med senere ændringer, på følgende vilkår:

Generelle forhold li En kopl af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Indretning og drift

2, Virksomheden skal Indrettes og drives I overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den miljøtekniske beskrivelse og vurderlng,

- Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:

  - Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv.

  - Procedurer for rengørlng af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder.  Virksomhedens egenkontrol.

  - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld. 	Procedure for vedligehold og kalibrerlng af apparatur.

Virksomheden og tilsynsmyndigheden skal senest d* 1. juli 2010 i fællesskab ved et møde have præclseret for hvilke områder, der skal foreligge procedurer. Ved mødet aftales det, hvornår eventuelle manglende procedurer skal være nedskrevet og implementeret. Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet og tilsynsmyndigheden.

- Stationære tankanlæg til opbevaring af produkter og kemikalier skaf:

Være tætte og i god vedligeholdelsesstand,  være forsynet med overfyldningsalarm eller lignende, der markerer, når tanken er 90 % fuld (alarmen og eventuelt overvågnings- og styringspanel skal kunne reglstreres fra påfyldningsstedet) samt  være korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for det type produkt, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette

1 Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.

udskilles.

Eventuelle utætheder skal udbedres straks efter, at de er konstateret. Ved tankanlæg forstås tanke med tilhørende rørsystemer og slanger.

Tankene skal være udformet som lukkede beholdere med fast tagr og de skal så vidt muligt være hævet over underlaget, så Inspektion af bunden er muligt.

Påfyldningsrør på tankene skal være afsluttet med hætte eller dæksel.

Udendørs tanke skal

• enten males, således at tankoverfiaden har en samlet strålevarmerefleksionskoefficient på mindst 70 0/0, eller  isoleres eller anden foranstaltning, således at samme effekt opnås med hensyn til reduktion af temperaturafhængige emissioner fra tanken.

Tankantæg skal være placeret I tætte tankgårde uden afløb eller anden lignende foranstaltning (f.eks. omfangsdræn) eller med afspærringsventil, hvor volumenet af den største tank maksEmalt udgør 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet (dette afsnit under vilkår 4 gælder ikke olietanke under 6rOOO).

- Virksomheden skal pejle olieudskiller og sandfang efter behov, dog mindst hver 3. måned. Resultatet skaf noteres i en driftsjournal. Udski*leren skal tømmes senest når 75 % af den maksimale kapacitet er nået. Sandfangene skal tømmes senest, når de er halvt fyldte. Dog skal udskilleren og sandfang tømmes mindst 1 gang årligt, med mindre anden regelmæssig tømnlng er fastsat af Slagelse Kommune. Udskilleren påfyldes vand efter endt tømning.

Det påhviler virksomheden jævnligt at kontrollere vandstanden I udskilleren, dog mindst hver 3. måned* Dato for kontrol noteres I driftsjournalen. Pejling og kontrollen af vandstand kan evt. udføres samtidig med tømning af olieudskiller.

Drlftsjournalen skal opbevares i mtndst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden pg forlangende.

- Olieudskilleren, skal mindst hver IO, år fra etableringstidspunktet være tæthedsprøvet i overensstemmelse med norm for tæthed af afløbssystemer, DS 455, eller tilsvarende norm. Hvis der konstateres lækage, skal udskilleren straks enten renoveres, så den ved en ny tæthedsprøvning viser sig at være tæt, eller udskiftes med en ny

udskiller. Hvis udskilleren ikke kan tæthedsprøves i henhold til DS 455 eller tilsvarende norm, skal rørsystemet Inddrages i tæthedsprøvningen, eller udskilleren skal udskiftes med en ny udskiller.

- Såfremt der ved Inspektion eller tæthedskontrol af udskillere og sandfang konstateres skader eller uregelmæssigheder, skal Slagelse Kommune straks kontaktes.

8, Virksomhedens aktiviteter må ikke uden for vlrksomhedens område give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndigheden vurderes som væsentlige. Kravet gælder både bryggeriets og renseanlæggets aktiviteter.

9.	Virksomhedens lugtb*drag fra punktkilder skal søges reduceret mest mulig. Virksomhedens samlede koncentration af lugtstoffer beregnet efter OML-modeflen som den maksimale månedlige 99 % fraktll af 1 minuts middelværdier, må ikke overstige 5 LE/m 3 i boligområder og 10 LE/m 3 1 erhvervsområder. Kravet gælder kun bryggerlet

IO.	Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal virksomheden ved OML-beregninger dokumenteret at vilkår 9 overholdes. Beregningerne skal udføres i henhold til Miljøstyrelsens lugtvejIedning  .

Resultatet af beregningerne med angivelse af beregningsforudsætningerne sendes til tilsynsmyndigheden.

Kravet gælder kun bryggeriet.

1 1. Hvis renseanlægget på Harboes Bryggeri giver anledning til lugtgener jf. vilkår 8, skat Harboes Bryggeri fremsende en redegørelse, hvori der redegøres for hvilke foranstaltninger virksomheden agter at iværksætte for at fremtldige gener undgås. Redegørelsen skal ligeledes indeholde en tidsplan for implementering af de valgte foranstaltninger, Tilsynsmyndigheden skal godkende redegørelsen,

1 2.	Lugt skal dokumenteres ved planlagte ændringer af produktionsform/renseprocesser i sammenligning med hidtidig produktion/renseproces. Dokumentationen skal med stor sikkerhed vise den relative effekt af de planlagte ændringer. Dokumentationen skal fremsendes til -- og godkendes af myndigheden, inden ændringen foretages.

- Afkast fra udsug (der vurderes at kunne give miljø- eller lugtgener) skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af en konkret vurdering, kræve at der etableres et egnet filter, som f.eks. kulfllter, på specifikke afkast.

- Der skal være indrettet målested i afkast (jf. vilkår 13, 15 og 16) med indretning og placering som anført under punkterne 8.2.3.2.-8.2.3.4. i Miljøstyrelsens Vejledning nr.2/2001 Luftvejlednlngen.

- Emissionen af CO fra hvert afkast fra kedelcentralen må ikke overstige 75 mg/Normal m 3 tør røggas ved 10 % 02 tør røggas.

- EmissEonen af NOX, fra hvert afkast fra kedelcentralen må ikke overstige 65 mg/NormaE rn 3 tør røggas ved 10 % 02 tør røggas.

- Senest d. 1 R september 2010, skal der ved præstationskontrot foretages 2 enkeltmåltnger hver af en varighed på 45 minutter med henblik på at dokumenteret at emissionsgrænseværdierne I vilkår 15 og 16 er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrlft) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tllsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skat indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget Herefter skal der udføres en årlig præstationskontrol efter samme retningslinjer. Hvis resultatet af præstationskontroflen for hvert enkelt stof er under 85 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette eller disse stoffer.

- Emlsslonsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmållnger udført ved præstationskontrollen er mindre end elfer lig med emissionsgrænseværdlen.

- Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 1 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Tabel 1. Prøveta nin s- o anal semetoder

| Navn | Parameter | Metodeblad nr. * |
| --- | --- | --- |
| Bestemmelse af koncentratEoner af kvælstofoxlder (NOX ) i strømmende as | NOX | MEL-03 |
| Bestemmelse af carbonmonooxid CO i strømmende as | CO | MEL-06 |

* Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-/abdk.

- Driften af virksomheden må ikke uden for virksomhedens skel give anEedning til støvgener. Støv fra diffuse kilder skal begrænses ved effektiv renholdelse af udendørs arealer.

Spildevand

- Harboes renseanlæg må maksimalt tilsluttes spildevand svarende til 58.000 PE, målt som den gennemsnitlige månedlige COD-belastning i indløbet, hvor 1 PE er defineret som 120 g organisk stof/døgn målt som

COD.

- Udiednlngen skal overholde følgende krav jf. tabel 2:

Tabel 2

| Parameter | Tilstand | Transport | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- |
| TSS |  |  |  |
| BI5.mod | 7 mg" 10 m [l |  | Vejledende Gældende |
| COD |  | 75 mg/l | Ikke endeligt fastsat. Se vilkår 25 og 26. |
| Total fosfor |  |  |  |
| Total kvælstof |  | 5 mg" gns. 3,9 kg/dg max. 5 6 k /d | Se vilkår 28 |
| Parameter | Tilstand | Transport | Bemærkninger |
|  |  |  | Gældende 1/4 "30/10 Gældende 1/11-31/3 - se vilkår 28 |
| litmætnin |  |  | Ve ledende ennemsnit |
|  |  |  | Veledende |

- Der må ikke udledes stoffer i mængder og koncentrationer, der er skadelige for recipienten. Der må endvidere ikke forekomme flydestoffer i synligt omfang samt opstå slamaflejringer I nærheden af udledningsstedet.

- Virksomheden skal til enhver tid begrænse stofindholdet spildevandsudledningen mest muligt.

Det rensede spildevand må kun indeholde stoffer, som er forudsat med denne godkendelse, eller som efterfølgende godkendes eller aftales med tilsynsmyndigheden. Hvis indholdet af de enkelte stoffer afviger væsentligt fra det forudsatte, skal virksomheden reagere herpå.

Overskrides en vejledende grænseværdi skal virksomheden undersøge forholdet og redegøre for de nærmere omstændigheder. Slagelse Kommune vil om nødvendigt tage sagen op med henblik på at fastsætte en bindende grænseværdi for den konkrete parameter.

- Der skal senest d. 1. juli 2010 være udarbejdet en redegørelse for CODindholdet i spildevandet. Redegørelsen skal danne grundlag for den endelige fastsættelse af udlederkravet til COD. Redegørelsen skal godkendes af tilsynsmyndigheden.

- COD-kravet jf. vilkår 22 må godt overskrides, såfremt alle de andre parameter i vilkår 22 er overholdt. Dette vilkår (vilkår 26) bortfalder 1. august 2010.

- Alt overfladevand fra befæstede arealer skal ledes via regnvandssystemet til Spegerborgrenden eller Skælskør Inderfjord. Afløbene skal kunne afspærres i tilfælde af større spild af kemikalier, produkter eller lignende.

- Falder temperaturen i reaktionstanken tif under 6 0 Cf i en sammenhængende periode på 6 døgn eller mere, bortfalder kravet til NH3-NH4 Z N og total kvælstof I en midlertidig periode, som aftales med Slagelse Kommune.

Drift og Måleprogram

- Der skal til enhver tid være mindst én driftsleder ansat til driften af renseanlægget på Harboes Bryggeri. Harboes Bryggeri skal fade den til en hver tid fungerende driftsleder af renseanlægget opnå uddannelsesbevis i henhold til bestemmelserne i *'bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand nr.

1446 af 	dec. 2007",

Den p.t. fungerende driftsleder skal senest d. 1. maj 2010 have søgt optagelse på den bevisgivende uddannelse og senest året efter have gennemført uddannelsen.

Nyansatte driftsledere uden bevisgivende uddannelser skat senest 1/2 år efter ansættelse have søgt optagelse på den bevlsgivende uddannelse og senest året efter have gennemført uddannelsen.

Kopi af det bevisgivende certifikat for betjening af anlægget i henhold til bekendtgørelsen, fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 14 dage efter ansættelsen eller senest 14 dage efter modtagelse af det bevisgivende certifikat fra kursusudva*get,

- For at sikre, at analyseresultater i spildevandskontrollen er vallde, skal virksomheden sikre, at anvendt måleudstyr fungerer tilfredsstillende. Hermed menes, at der skal udføres det nødvendige vedllgehold og kalibreringer af prøvetagningsudstyr og analyseapparatur. Udstyr til kontinuerte driftmålinger skal kontrolleres af en ekstern fagmand (f.eks. leverandøren) mindst én gang om året. Tidspunkt for kontrol skal noteres i renseanlæggets driftsjournal eller målernes logbog, og servicerapporten fra kontrollen skal gemmes i 5 år.

- Udtagning, opbevaring, transport m.v. af prøver i spildevandsudledningen skal ske overensstemmelse med Slagelse Kommunes retningslinier gældende for Harboes Bryggeri, jf. Bilag 11 Disse er udarbejdet i henhold til Miljøstyrelsens 'Teknisk Anvisning for punktkllder" og kan revideres om nødvendEgt.

- Der skal bygningsmæssigt til en hver tid være mulighed for, at der på tilfredsstillende vis kan udtages vandføringsvægtede døgnprøver af til- og afløbsvandet hele året, også under frostperloder, Der skal i forbindelse med prøvetagnlngsstedet forefindes de nødvendige installationer for tilslutning af prøvetagningsudstyr. Impulser fra anlæggets vandmængdernåier skal anvendes. Der skal endvidere forefindes stikkontakt med 220V.

- Der skal i kontrolperioden udtages 24 vandføringsvægtede døgnprøver af afløbsvandet og 12 vandføringsvægtede døgnprøver af Indløbsvandet til analysering for de kravfastsatte parametre samt parametre anført i kontrolprogram Bilag 12, Udtagning af egenkontrolprøver skal ske efter en forudbestemt prøvetagningsplan udarbejdet af virksomheden, der angiver på hvilke dage prøverne skal udtages. Prøvetagningsplanen fremsendes til kommunen inden begyndelsen af en ny kontrolperrode. Prøverne skal udtages jævnt fordelt over året og ugedagene, Kontrolperioden er fastsat til et år og følger kalenderåret

For året 2010 starter kontrolperioden ved meddelelse af nærværende godkendelse og kontrolperioden løber fra 1. april 2010 frem til 31.12.2010, Prøvetagningsplan for 2010 skal fremsendes til kommunen senest d. 1. april 2010.

- Hvis analyseresultaterne efter en kontrolperiode viser, at spildevandskravene er overholdt, kan antallet udløbsprøver efter aftale med tilsynsmyndigheden sættes ned til 12 døgnprøver om året. Hvis analyseresultaterne I en kontrolperiode herefter viser, at spildevandskravene ikke er overholdt skal der igen i udløbet udtages 24 døgnprøver om året.

- Det er tilsynsmyndigheden, som beslutter, om en spildevandsprøve skal kasseres. Spildevandsprøverne SKAL udtages på de dage, som er fastlagt af virksomheden jf. vilkår 33. Prøveudtageren må under ingen omstændigheder afvises I.f.m, prøveudtagning eller ved afhentning af spildevandsprøver, Dette kan kun fraviges, såfremt Harboes Bryggeri i det pågældende døgn har afledt spildevandet tik Skælskør renseanlæg. I den forbindelse skal der efter aftale med tilsynsmyndigheden fastsættes en ny prøvetagningsdag.

- Analysering af prøver i spildevandsudløbet skal ske i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om kvalltetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v." nr. 1353 af 11. december 2006 eller senere ændringer heraf,

- Anvendelse af alternative analysemetoder kan forhåndsaftales med Slagelse Kommune. Ved valg af alternative analysemetoder skal det dokumenteres, at den alternative metode er mindst ligeså følsom som den metode, der er anført i ovenstående skema.

- Resultaterne af analyserne skal, sammen med oplysnlng om korresponderende vandmængde samt oplysninger om nedbørsforhold I prøvetagningsdøgnet og det foregående døgn, indsendes til SlageEse Kommune på papir eller elektronisk, så snart de foreligger.

- Tilledning af fejlproduktioner eller andet affald til det aerobe anlæg, skal ske efter en fastlagt procedure, som aftales jf, vilkår 3.

- Iltindholdet i bassin 1 og 2 enkeltvis, må som gennemsnit over et døgn, Ikke komme under 0,5 gram 02 pr. m 3 1

- Slambelastningen må Ikke på noget tldspunkt afvige fra niveau 4-6 kilo SS pr. rn 3 .

- Slamvolumen i renseanlæggets aktive slamdel må ikke overstlge 750 ml/liter, medmindre - kortvarigt og undtagelsesvist at sEamindeks er under 125 ml/gram, Er slamindex over 125 ml/gram skal slamvolumet Indenfor 48 timer reduceres til under 750 ml/lk

- Harboes Bryggeri skal ved hver måneds begyndelse fremsende samtlige drlftsdata fra renseanlægget (på f.eks. regneark) fra måneden før til tilsynsmyndigheden, I eventuelle perioder med lugtgener fra renseanlægget kan myndigheden kræve, at driftsdata fremsendes hver dag pr. mail.

- Der skal senest d. 31. juli 2010 etableres udligningstanke eller lignende foranstaltning til neutralisering af surt og basisk spildevand inden udledning til renseanlæg.

- Virksomhedens samlede støjbelastning af omgivelserne må ikke overstige følgende grænseværdier, angivet som det konstante, ækvivalente, korrigerede lydtryksnlveau i dB (A),

Tabel 3:

|  | Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 kl. 07.00 - 14.00 | Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00 - 22.00 Søn- og helfigdage kl. 07.00 - 22.00 | Alte dage kl. 22.00 07.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Boligområder udenfor b kerne | 45 | 40 | 35 |
| B kerne | 55 | 45 | 40 |
| Erhvervsområder | 60 | 60 | 60 |

Maksimalværdlen af støjniveauet må om natten Ikke overstige 55 dB(A) målt ved nærmeste bolig. Grænseværdierne gælder både for bryggeriet og renseanlæg

De i ovenstående tabel 3 anførte grænseværdier skal overholdes inden for de nedenfor anførte tidsrum:

  - For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes Indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

e For aftenperioden kl. 18,00-22,00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

  - For natteperloden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Disse tidsrum betegnes som referencetidsrum.

- Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog normalt højest 1 gang årligt dokumentere, at vilkår 45 overholdes.

Dokumentation for overholdelse af vilkår 45 skal ske form af resultater af støjberegninger eller støjmålinger udført, når virksomheden er i fuld normal drift og i øvrigt efter tilsynsmyndighedens anvisninger.

Udføres dokumentatlon for overholdelse af vilkår 45 som beregninger, skal disse udføres efter den nordfske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder"- eller nyere. Dokumentationen skal Indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives.

Udføres dokumentationen som måling, skal dette ske ved måling af den støj virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal udføres som beskrevet I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" - eller nyere.

Beregningerne eller målingerne skal' gennemføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK til at udføre "Miljømålinger - ekstern støj" eller godkendt af Miljøstyrelsen til af udføre "Miljømålinger - ekstern

Rapport med dokumentation af målinger/beregnlnger for støjemlssioner indsendes til Slagelse Kommune i et eksemplar senest 2 måneder efterr at disse er foretaget.

Affald

- Alt affald fra vlrksomheden skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening.

- OlieaffaEd og andet farligt affald ska] bortskaffes mindst 1 gang årligt.

- Spild i sumpe, spildbakker og lignende opsamlingsområder skal opsamles efter behov, dog mindst en gang i kvartalet.

Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevarlngsenhed med brændstof, olie, kemikalier eller farligt affald i omÆdet jf. vilkår 54.

- Spild af olie og kemikalier skal opsamles straks, Hvis der opstår risiko for, at splid af affald/spildevand kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes.

- Alt opsamlet spild indeholdende Olle og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

- Enhver form for afbrænding/forbrændlng af affald, herunder olieaffald} er forbudt.

- Tilsynsmyndigheden kan kræve dokumentation for alle partier slam (containere), som udspredes på landbrugsjord. Dokumentationen omfatter:

  - Mængde

  - Dato for bortkørsel og udspredning

  - Modtager og destination

Jord og grundvand

- Råvarer, slam, olie, kemikalier og farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være Indrettet således, at spild af slam, Oller kemikalier og farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak Området skal kunne rumme Indholdet af den største opbevarlngsenhed i området. Indholdet skal være tydeligt afmærket på beholderne. Dette gælder dog ikke for opbevaring i tanke.

Ved impermeabelt areal forstås et område med tæt belægning, der kan modstå de forurenende stoffer, som findes i og vil kunne frigives fra produkter og affald, der håndteres på arealet, således at de forurenende stoffer ikke kan sive ned til jord og grundvand gennem belægningen.

55, Impermeable og befæstede arealer på virksomheden, hvor der er risiko for spild forurenende stoffer, skal generelt skal være i god vedligeholdelsesstand, Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Virksomheden og tilsynsmyndigheden skal senest d. 1. juli 2010 i fællesskab ved et møde have screenet, hvilke områder der er risiko for spild med forurenende stoffer.

56. Virksomheden skal mindst en gang i kvartalet foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af:

  - belægninger og fuger på alle impermeable og befæstede arealer og gulve, hvor der er risiko for splld af olie, kemikalier eller lignende.

  - sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner,  stationære containere og egne transportcontainere,

  - gruber og lignende særlige oplagsområder og  tankgårde.

57E Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de impermeable og befæstede arealer

m.m. med henblik på dokumentation af vilkår 55, dog højst en gang årligt. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal

Indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet.

Indberetnlng/rapportering

- Virksomheden skal senest d. 1. november 2010 gøre rede for anvendelsen af kernlkalier tll rengøring. Der skal redegøres for valget af de anvendte rengørlngskemikaller og indholdet af A-, B- og C-stoffer jf* Miljøstyrelsens spildevandsvejlednfng. Redegørefse kan evt. ske i forbindelse med det grønne regnskab.

- Virksomheden skal føre en journal, hvori det noteres:

  - Forbrug af hjælpestoffer.

  - Forbrug af energi og vand.

  - Affaldsmængder samt håndteringen af disser herunder mængder til henholdsvis genanvendelse, forbrænding, deponerlng og andet.

  - Tidspunkt og resultat af rutinecheck jf, vilkår 30, 56 og 68.

  - Drifttider for de enkelte delanlæg.

  - Uregelmæssigheder i driften (tidspunkt, varighedf årsag, virkning).  Kalibrering af elektronisk måleudstyr på renseanlægget, herunder størrelsen af eventuel fejlvisning.

  - Samtlige interne målinger foretaget på spildevand, emlssioner og støj.

Journalen skal desuden indeholde anatyserapporter fra uvildige laboratorier samt rapporter fra kontrol af energlanlæg (oliefyr/gasoliefyr/naturgasfyr).

- Journalen kan være papirbaseret og/eller elektronisk. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år og være tilgængelige for tilsynsmyndTgheden.

- For spildevand skal virksomheden afrapportere analyseresultaterne i form af en årsopgørelse, hvor samtlige parametre som minimum opgøres på måneds- og årsmængder.

Som en del af afrapporteringen skal det fremgå om der har været driftsforstyrrelser eller andre afvigelser, som har haft indflydelse på analyseresultaterne.

Alle analyseresultater skal registreres og opbevares i mindst 5 år. Tilsynsmyndigheden kan få udleveret analyseresultater for enkelstoffer efter anmodnlng.

62*	Der skal føres den nødvendige drlftkontrol, til sikring af stabil, optimal drift af rensenanlægget. Resultaterne af driftkontrollen skal føres en drlftjournal, tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

I driftjournalen skal som minlmum anføres: daglig udledt spildevandsmængde (m 3/døgn) daglig nedbør (mm) daglig registrering af pH, temperatur og iltmætning I udløbet daglig registrering af slamvolumen i bassin 1 og 2 daglig registrering af BIS og COD I Ind- og udløb ugentlig registering af NH4 /NH3-N, TN og TP i udløbet daglig vurdering af afløbsvandet lugt, farve og udseende produceret mængde slam drlftsforstyrrelser

63. Såfremt der i forbindelse med egenkontrollen i henhold til vilkår 33 konstateres overskridelser for kravværdlerne (herunder de vejledende) i vilkår 22, skal virksomheden senest 14 dage herefter, fremsende en redegørelse for årsagen til overskridelsen, samt hvilke forebyggende foranstaltninger, virksomheden agter at igangsætte for at forebygge fremtidige overskridelser. Dette gælder ligeledes, såfremt resultaterne tyder på, at kravværdierne efter beregning Ikke kan overholdes i kontrolperlodenj eller hvis analyseresultater må udgå eller ikke udføres.

Bedst tilgængelig teknologi

- Der må maksimalt anvendes 6,0 hl vand/hl produceret øl opgjort på årsbassis i det grønne regnskab

- Der må maksimalt anvendes 2,0 hl vand/hl produceret sodavand opgjort på årsbassls i det grønne regnskab.

- Såfremt vilkår 64 og 65 ikke kan overholdes skaE virksomheden for det pågældende år i det grønne regnskab redegøre for årsagen til overskridelsen, samt hvilke foranstaltninger og tiltag, virksomheden agter at igangsætte for at reducere ressourceforbruget.

Driftsforstyrrelser og uheld samt forebyggelse

67. Ved driftsuheld eller driftsforstyrrelser, hvor der er sket* eller hvor der er fare for en større forurening af omgivelserne, skal alarmcentralen straks kontaktes på tlf.: 112.

Ved drlftsuheld, hvor der er risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal virksomheden foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå forurening. Tilsynsmyndigheden skal orienteres om uheldets art, omfang og Iværksatte afværgeti}tag,

Virksomheden skal senest 14 dage efter hændelsen skriftligt overfor Slagelse Kommune redegøre for baggrunden for uheldet, samt hvilke tiltag der påtænkes foretaget forebyggelse af lignende uheld fremover.

68* Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage eftersyn og funktlonsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer.

- Der skal foreligge nødplan, som beskriver, hvad der vil bllve gjort for at sikre recipienten bedst muligt mod forurening i tilfælde af uheld på renseanlægget - herunder angivelse af tidshorisont for afhjælpning af nedbrud på mekaniske dele. Nødplan skal fremsendes Slagelse til orientering.

- Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden og nærmeste omboende (ved offentlig annoncering og på virksomhedens hjemmeside), inden der påbegyndes planlagte reparationerr tømning af tanke og beholdere for bundfald eller andre forhold, der kan medføre lugtudslip fra renseanlæg. Kravet gælder ligeledes ved reparationer eller lignende af procesanlæg på bryggeriet. Der skal varsels minimum 2 dage inden planlagte reparationer.

- Ved utilsigtede lugtudslip fra virksomheden skal Slagelse kommune underrettes indenfor en time enten pr. telefon eller mail. Hvis lugtudslippet sker uden for den normale arbejdstid (8,00-15,00), skal underretningen ske senest kl. 9.00 den følgende morgen. Naboer underrettes via virksomhedens hjemmeside. Mailen skal indeholde information om, hvad der er sket, hvor lang tid man regner med der går før normalsituatlonen er genoprettet, samt hvad der gøres for at løse problemet. Lugtudslippet/lugtgenerne registreres I en logbog til senere brug I det grønne regnskab.

Ophør

- Hvis driften af virksomheden ophører på adressen skaf affald bortskaffes på bekostning af virksomhedens ejer og efter tilsynsmyndighedens anvisninger. Produktlonsudstyr og råvarer, der kan udgøre en miljømæssig risiko, skal fjernes.

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden fremsender en nedlukningsplan indeholdende foranstaltninger i forbindelse med ophør af driften, herunder:

  - Fjernelse af oplag af Æ- og færdigvarer, hjælpestoffer og affald.

  - Eventuel afvikling og rydning af produktionsanlæg. 	Redegørelse for hvordan virksomheden vil bringe stedet tll tilfredsstillende miljøstand.

Vilkår nr. 21-44, 61-63 og 69 er fastsat I medfør af 5 30, stk. 1 1 Miljøbeskyttelsesloven3.

Hvis ikke andet er anført gælder kravene hele virksomheden herunder renseanlæg.

Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen om miljøgodkendelse vil blive offentliggjort ved annoncering i Søndagsavisen den 7. marts 2010

Miliøgodkendelsen

Mlljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af

- Ansøgeren

- Enhver, der har en Individuelt væsentlig interesse sagens udfald

- Sundhedsstyrelsen

- Landsdækkende foreninger og organtsatloner i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens SS 99 og 100

- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Slagelse Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Afgørelsen kan inden 4 uger skriftligt påklages til Miljøklagenævnet, og eventuel klage skal senest ved klagefristens udløb den 6. april 2010 være modtaget i Slagelse Kommune, Miljø og Natur, Dahlsvej 3, 4220 Korsør, email: teknlk@slagelse.dk.

Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Virksomheden vil blive underrettet, såfremt der Inden ktagefristens udløb indgives klage fra anden side.

Betin elser mens en kla e behandles

En klage har opsættende virkning for et påbud eller forbud, medmindre

Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. 5 95, stk, 1 1 miljøbeskyttelsesloven.

En revision meddelt efter 41b sidestilles med et {bud det VII sige, at virksomheden ikke behøver at opfylde nye krav i miljøgodkendelsen i den tid,

3

Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.

Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Nævnet bestemmer andet.

Afgørelsen om ikke-VVM pligt

Harboes Bryggeri er en eksisterende virksomhed, som startede produktlonen i 1883, Der er med revisionen af miljøgodkendelsen ikke planlagt væsentlige ændringer. på den baggrund er det vurderet, at virksomheden kan miljøgodkendes uden VVM-redegørelse.

Afgørelsen om, at virksomheden/anlægget kan miljøgodkendes uden VVMredegørelser kan påklages til Naturklagenævnet af

- enhver med retlig interesse i sagens udfald

- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

- miljøministeren

Afgørelsen vil blive annonceret sammen med godkendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget Naturklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen, klagefristen udløber således den 6. april 2010

Virksomheden vil blive underrettet, såfremt der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden side,

Gebyr på klage

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klager sende en opkrævning på gebyret,

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget, Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn .dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen,

Betingelser, mens en klage behandles

Ved klage over afgørelsen om Ikke VVM-pligt kan Naturklagenævnet eventuelt bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at evt. igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses.

Søgsmål

Opmærksomheden henledes på miljøbeskyttelseslovens S 101 , stk. 1, vedrørende søgsmål. Heraf fremgår det, at såfremt det ønskes at prøve afgørelsen ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Fristen for at anlægge søgsmål udløber således d. 8. september 2010.

Ændringer og udvidelser

Opmærksomheden henledes på, at virksomheden ikke må udvides, ændres anlægsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og eventuelt godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 5 33,

Affaldshåndtering

Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med gældende regulativer for Slagelse Kommune, herunder benytte en transportør og et modtageanlæg, der indgår I den fælleskommunale indsamlingsordning Kavo. I affaldsbogen på AffaldPlusrs hjemmeside www.affaldplus.dk findes en oversigt over korrekt sortering og bortskaffelse af erhvervsaffald, "Regulativ for erhvervsaffald i Slagelse Kommune" kan findes på Slagelse Kommunes hjemmeside www.slagelse.dki

Slagelse Kommune skal altid underrettes, såfremt virksomheden ønsker at importere eller eksportere affald.

Øvrige forhold

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til de miljøtekniske forhold. Der er således ikke taget stilling tll eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Godkendelser af bilag 1 listevirksomheder, der er (i)-mærkede, skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Indkaldelse af revlslon af virksomhedens miljøgodkendelse VII derfor ske senest d, 2. marts

2020.

Nikolaj Mikkelsen

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Indledning

Harboes Bryggeri A/S har ved skrivelse af 23. december 2008 søgt om revision af mlljøgodkendelse for bryggeriet af 29. marts 1998 og miljøgodkendelse af renseanlægget af 28. marts 2005.

Revisionen af miljøgodkendelse omfatter:

- Samlet miljøgodkendelse for hele bryggeriet inkl, renseanlæg

- Nye kravværdier for opløste fosforsalte,

- Nye kravværdier for COD

- Kontrol af spildevand efter DS2399

- Nye vilkår for lugt

- Nye og reviderede driftskrav

- Øget egenkontrol i form af flere "egenanalyser",

- Optimering af renseanlæg

- Nye renere teknologitlltag og krav

- Krav til måling CO og NOX / røggas

Et traditionelt rensningsanlæg er ikke godkendelsespligtlgt i henhold til miljøbeskyttelsesloven* Hvis der på en listevirksomhed udføres en eller flere biaktivlteter, som Ikke er optaget på listerne I bilag 1 og 2, omfatter godkendelsespligten dog alle forurenende aktiviteter på virksomheden herunder rensningsanlægget (jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1640 af 13. december 2006),

Beliggenhed og planforhold

Virksomhedens adresse er Harboes Bryggeri, Spegerborgrenden 34, 4230 Skælskør og omfatter matrikel nr. 248b, 248c, 248ar og 248ap Skælskør Markjorder, I Slagelse Kommune. Virksomheden er beliggende ved inderfjorden i Skælskør By, som I henhold til Kommuneplan for 2005-2016, Skælskør Kommune, er udlagt tll erhverv (område OO El). For Harboes Bryggeri findes gældende lokalplan nr. 125, Skælskør Kommuner offentliggjort marts 2005. Det fremgår af lokalplanen, at planområdet udlægges til erhvervsformål bl.a. for anvendelse til bryggeri med produktion, tappehaller, lager og administration og anden tilknyttet virksomhed herunder renseanlæg.

Et afgrænset område af arealet hvorpå virksomheden er beliggende, er registreret som forurenet på "vldensniveau 2". Desuden er der på arealet registreret og tinglyst et affaldsdepot. For begge områder gælder, at de ikke må bebygges eller overgå til anden anvendelse, før der er indhentet tilladelser fra myndighederne.

Harboes Bryggeri har produceret øl på samme lokalitet siden 1883. Virksomhedens placering og udstrækning er vist på kort (Bilag 1), med angivelse af anvendelse af bygningsmassen på virksomheden.

For placering af gaskedler/afkast henvises til Bilag 1

For indretning af de forskellige produktionslinier, henvises til Bilag 5 - 10.

Virksomheden afløbsforhold (bortledning af regnvand) fremgår af Bilag 3. Regnvand og renset spildevand ledes til Spegerborgrenden, der Iøber syd for virksomheden. Spegerborgrenden er BO målsat. Desuden ledes der regnvand direkte til fjorden.

Der ligger boliger ved Skel til virksomheden både nord og vest for virksomheden.

Området er udlagt med drikkevandslnteresse. Der er 4 vandindvindingsboringer på ejendommem

Virksomhedens beliggenhed er markeret med rød markering/plet på kortudsnittet. Kortet er nord-syd vendt.

EF-fu lebesk ttelsesomÆde 95

Harboes Bryggeri er beliggende op ad EF-fuglebeskyttetsesområde 95. EFfuglebeskyttelsesområderne er oprettet E henhold til EF-direktivet af 2. april 1979 vedrørende beskyttelse af vilde fugle (79/409/EØF). Direktivet forpligter medlemslandene til bl.a. at udpege og sikre levesteder for bestemte arter af ynglefugle og regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter.

Harboes Bryggeri er foruden fuglebeskyttelsesområdet også beliggende op ad to internationale naturbeskyttelsesområder, Dels et RamsaromÆde (nr. 19) og dels et EF-habitatområde (nr. 143),

Det er Slagelse Kommunes vurderlng, at bryggeriet i sin helhed kan og vil blive drevet på en sådan måde, at det ikke medfører en væsentlig påvirkning af de naturbeskyttelsesområder, der grænser op til Harboes Bryggeri.

Bryggeriet og spildevandslægget vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af beskyttelsesområderne med de vilkår, der gives i miljøgodkendelsen. Vilkårene vil i overensstemmelse med hensigten i dansk miljølovgivning blive udformet, så virksomhedens miljøbelastning og påvirkningen af fuglelivet minimeres, uden at det dermed hindrer driften af anlægget.

Beskrivelse af virksomhedens produktion

Der produceres som udgangspunkt 24 timer/døgn, alle ugens 7 dage. Der er ikke støjkilder der afviger fra den samlede virksomheds driftstid,

Virksomhedens maksimale produktionskapacitet ønskes, af konkurrencemæssige hensyn, ikke oplyst. I Bilag 13 (Grønt regnskab) er oplyst produktlonstallene for de sidste 5 år. Som gennemsnit er produktlonen som følger:

Tabel 4

|  | Gennemsnitli- tirs roduktton |
| --- | --- |
|  | 860.000 hl |
| Vand | 1.425.000 hl |
| Maltekstrakt | 5,000. tons |
| Mask | 11.500 tons |

Forbrug af råvarer fremgår af Bilag 13, Grønt Regnskab 2008/2009.

Produktionsgang

Malten afvejes, knuses og mixes med vand. Derefter kører mæskforløbet efter receptbundne temperatur og tlder.

Mæsken pumpes til mæskfilteret, hvor korndele filtreres fra urten. Urten pumpes tll urtkedlen hvor humle doseres. Efter kogning nedsvales ølurten over varmeveksler og pumpes til gærtankene, hvor gær tilsættes, og det endelig gæringsforløb til øl foregår ved temperatur på ca. 12 0 C.

Efter gæringen afkøles øllet igen og lagres på tankene. Øllet filtreres over kiselgurfilter og mellemlagres på tryktanke inden aftapning i øltapperiet.

Inden tapning på de rengjorte flasker, dåser eller engangsflasker pasteuriseres øllet. Tapningen foregår på automatiseret tappeanlæg, hvor flaskelnspektion, tapning, kapselpåsætntng, etiketpåsætnlng og slutinspektion er Integreret. Herefter pakkes produkterne automatisk på paller.

Maltekstrakt :

Malten afvejes, knuses og mixes med vand. Derefter køres mæskforløbet efter receptbundne temperaturer og tider t

Urten inddampes til strupkonslstens og opbevares på lagerbeholdere inden aftapning direkte til salg. Salgsemballager kan være dunke, tromler, container eller tankbiler.

Mineralvand :

Grundsaften til forskellige mineralvandsprodukter blandes af sukker, syrer, safter og essenser saftblanderieti Produkterne bliver tilsat C0 2 og pasteuriseret inden aftapning.

Oplysning om vandbehandling :

Vandet kommer fra egne boringer og fra den kommunale vandforsyning, hvorefter det på virksomheden undergår flere forskellige behandlinger. Neden for er angivet behandlinger.

Generelt : P} bryggeriet flndes 5 slags vand:

1. Råvand

Blanding af vand fra vore egne 4 boringer og vand fra den kommunale forsyning. Vandet kommer fra boringerne, hvorefter jernet bliver fjernet af jernfilter, Vandet samles med kommunevand i en cisterne. Efter behov pumpes "råvand" til en hydrophor ( —trykbeholder). Herfra fordeles vandet tit de enkette afdelinger.

2. BI dvand ionb ttervand

Grundet høj hårdhed af råvand bliver en del af råvandet blødgjort over en kationbytter.

3. Osmosevand

Grundet høj hårdhed af råvand bliver en del af råvandet blødgjort med omvendt osmoseanlæg.

4. Kildevand

Vor egen kilde godkendt tll kildevand.

5, Naturligt mineralvand

Vor egen kllde godkendt til minera}vand.

Mælkesyreanlæg :

- Prlnclp:

Med mælkesyre indstilles "pH" af urten i bryghuset, Dette resulterer i teknologiske forbedringer I brygprocessen (bedre og hurtigere forgæring, bedre smag, bedre kemisk og fysisk stabilitet af øllet).

- Mælkesyren fremstilles af vor egen urt med mælkesyrekultur: Lactobacillus Amylovorus,

En delmængde af et bryg pumpes til mælkesyrebeholderen. Her omdanner mælkesyrebakterierne maltose til mælkesyre og C0 2 . Når mælkesyrekoncentratlonen er god nok, tilsættes selve mængden til urtkedlen I bryghuset. Her dør mælkesyrebakterierne på grund af kogetemperaturen,

Tilsætning af C0 2 til produkter :

Efter forgæring er der kun 2 g C0 2/l i øllet. Af hensyn til smagen skal der være ca. 5 g/l. Der tilsættes derfor efter filtrering C0 2 -gas fra anlægget indtil 5g/l (carbonisering)

Yderligere C0 2 -behov i virksomheden :

- Carboniserlng af sodavand (ca,5-6g/l)

- Forspænding af filtre

- Tømning af filtre

4, Forspænding af tryktanke

- Kulsyreblæsnlng af øllet (litrester fjernes)

- Tømning af tryktanke

- Forspænding af rørsystemer, buffertanke, tappemaskiner i øl- og vandtapperier

- Forspænding af flasker i øl- og vandtapperier

Beskrivelse af kulsyrefremstilling :

C0 2 opstår ved forgæring. Til eksempel vil forgæring af en urt med 12% Indbryg (extrakt) til en restextrakt på 4,4% danne ca.3,5 kg/hl. I praksis kan ca.X? kg/hl C0 2 genindvindes.

Princip:

- fri C0 2 -gas samles I en gasbeholder

- C02 _ gas vaskes Igennem vand

- gas komprimeres og køles

-gas tørres

-gas renses over aktiv kulfilter

-gas køles ned og kondenseres til væske

-gas opbevares i C0 2 -lagertanke ved C0 2 -behov

C02 -væske varmes op I C0 2 -fordamper

-gas ledes til anvendelsesstedet

Beskrivelse af assimilering :

Til forgæring af urt skal der tilsættes gær - ca. 15 millioner gærceller/mti Efter forgæring "høstes" gæren, hvorefter gæren kan tilsættes til en ny portion gær. Efter 4-5 ganges brug taber gæren gærkraft. Herefter er optimal (kvalitets/smagsmæssig) forgæring ikke mulig. Gæren skal derfor formeres eksternt. Dette sker I en "assimileringstank"t hvor gær/urtblanding under kontinuerlig steril lufttllsætning bliver ompumpet og efter behov doseret til forgæring.

Oplysninger om rensning og desinfektion af genbrugsflasker :

princlp:

Flaskerne bliver rengjort I en skyllemaskine, der er en kombineret opblødnings- og sprøjtemaskine.

BehandEing af flaskerne I skyllemaskinen:

- Flaskerne føres Ind i maskinen

- Forbehandling	--------> resttømning

NaOH, ca. 30 0 C)	 forblødning

3, Ludkar	 > etiketfjernelse

NaOH, ca.80 0 C)	--------> smudsopbløder

Tilsætning af rengøringsforstærker/inhibitorer (0,1-0,5%)

- Ludsprøjtning --------> sprøjtnlng indog udvendig

NaOH, ca.80 0C

- Eftersprøjtning -> sprøjtning Indog udvendig

(ca. 0,8% NaOH, ca. 60 0C)

- Varmvandssprøjtntng ---> sprøjtning indog udvendig

NaOH, ca. 30 0C

- Frlskvandssprøjtning	-> sprøjtning ind- og udvendig

Tilsætning af chlordioxid (0,4-1,5mg/l)

8, Dryppezone  restvand løber ud af flasken

9. Flaskerne føres på baner til tappemaskinen

10, Flaskerne kontrolleres for restvæske 4 gange inden tapning

| Bilag 1: |  |
| --- | --- |
| Halvosen | 3280 KW |
| Falkenborg | 4680 KW |
| PET 2004 | 1550 KW |
| PET 2000 | 1180 KW |
| Maitekstrakt | 4500 KW |
| Administration | 90 KW |

1, Oplysning om energianlæg (naturgaskedler), placering er angivet på

Râvareliste og energiforbrug Tabel 5

FORBRUG

| RÂVARER: |  | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TON | 21,306 | 16.160 | 16.030 | 17.118 | 26.008 |
| Humleekstrakt | KG | 6.877 | 4.769 | 5,582 | 5.810 | 8.957 |
| Sukker | TON | 6.234 | 6,570 | 7-866 | 7.705 | 5.499 |
| Ekstrakter og essenser | TON | 1.294 |  | 1.207 | 1.134 | 729 |
| Kutsyre | TON | 5.150 | 4.837 | 5.216 |  | Z379 |
| Natriumhydroxid Hjalpematerialer: | KG | 14.125 | 17.500 | 13.900 | 17.000 | 12.000 |
| Filtermaterialer | TON | 147 | 131 | 179 | 191 | 207 |
| Rengorlngsmidler | TON | 540 | 418 | 502 | 427 | 596 |
| Ovrige hjelpemidler | TON | 1.103 | 940 | 985 | 992 | 1.284 |
| Emballage Energiforbrug: | TON | 6.535 | 5.790 | 6.953 | 64934 | 5,402 |
| Naturgas |  | 3.251.845 | 2.913.588 | 2.792.724 | 3.025.276 | 3.382.072 |
| Elektricltet Vandforbrug: | MWh | 13,248 | 12.945 | 14.213 | 13.991 | 11.806 |
| Vand fra egen boring |  | 245.366 | 245.609 | 233.137 | 241464 | 252.506 |
| Vand fra Kommunen |  | 481.496 | 439.864 | 490.649 | 458.086 | 493.593 |

Tanke

'Tankgård" med olietank

Harboe har en 5.900 liters olietank opstillet I en aflåst "tankgård". Det er oplyst, at olietanken bruges som reservetank i tilfæide af problemer med gasleverance. Der var Ingen skiltning på tanken med nærmere oplysninger om tanken. Tanken er af mærket Roug og er fra 2002. Tanken er placeret på fast bund.

Olietanken er opstillet tæt ved afløb til kloak. Der skal etableres en korrekt tankgård, hvor der ikke var risiko for, at der ved spild kunne løbe Olle eller andet (fra de andre tanke i gården) til afløb.

Gastank

Der ud over er der en Gas tank på 11.000 liter, som står udendørs på ubefæstet areal. Tanken anvendes til påfyldning af gaffeltrucks. Tanken er fra 1970 og efterses regelmæssigt. Næste tilsyn er I juli 2010.

Andre tanke

Her ud over er der en række andre produkttanke og CIP-tanke, som både står Indendørs og udendørs

Inden på virksomhedens arealer opvares store mængder råvare m.m. i beholdere, hvor der f.eks. ved påkørsel er risiko for, at indholdet kan løbe til regnvandsbrønde med udløb til Spegerborgrenden. Der vil blive stillet krav om, at råvarer m.m. opbevares på en sådan måde, at der ikke er risiko for, at indholdet beholderne kan løbe til regnvandssystemet.

Værksteder:

Der er to værksteder.

Truckværksted anvendes til vedligeholdelse af trucks. Alle trucks er gas- el. etrucks, der er således ingen dieseltrucks. Der svejses kun i meget begrænset omfang max. En time pr. uge. Svejsning udføres udendørs på plads. Der er Ingen afløb fra værkstedet. Udendørs på oplagsplads/vaskeplads er der 2 afløb, der føres til olieudskiller. Der er indgået aftale om regelmæssig tømning/lnspektion af olieudskiller med AffaldPlus. Det er tidligere konstateret at vaskepladsen er sort af olie, og at der er oliefilm på overfladevand på vaskepladsen. Ved vaskepladsen er det også tidligere konstateret, at der står motordele og bilbatterierr som Ikke står under tag, hvorfor der er risiko for spild og afvaskning ved regn.

Smedeværksted anvendes til div. smede opgaver. I smedeværkstedet er der opstitlet båndpudser, drejebænk* presser og fil bænke, der ud over er der et svejsested. Der er etableret svejse udsuge Udsugning fra svejserøg og båndpudser er ført 1 meter over tag.

Luft, lugt og støvende aktiviteter

Det vurderes, at virksomheden - i forbindelse med selve produktionsprocesserne - ikke har emissioner der er omfattet af

Miljøstyrelsens B-værdivejledning, nr. 2, 2002, samt Luftvejledningen, nr. 2,

2001.

Dette begrundes i, at virksomhedens emissioner som udgangspunkt består af mindre mængde af vanddampt evt indeholdende organiske stoffer, hvortll der Ikke er fastlagt B-værdier,

Dette understøttes af, at der i eksisterende godkendelse af 1998 er alene er fastsat vilkår om NOX - S02 og støv i øvrigt. Disse vllkår relaterer til fyringsanlæg.

Virksomhedens stålskorsten på 41 meter, er der i forbindelse med byggeansøgning foretaget skorstensberegning af. Skorstenen blev i sin tid dimensioneret til oliefyr. Som det fremgår af ansøgningen, fyres der med naturgas.

Virksomheden råder over 6 kedler. Den samlede indfyrede effekt er 15,3 MW. Kedlerne kan både anvende gas samt olie ved svigt af gasleverancer* Følgende kedelanlæg findes på virksomheden, placering er angivet på Bilag 1:

Halvosen	3280 KW

Falkenborg	4680 KW

PET 2004	1550 KW

PET 2000	1180 KW

Maltekstrakt	4500 KW

Administration	90 KW

Fra kedeEcentraIen udsendes røggas der indeholder NOX og CO. Røggasserne fra forbrændingen føres tll stålskorstenen,

Der stilles vilkår om overholdelse af luftvElkår meddelt som standardvilkår til listepunkt G201: "Kraftproducerende anlæg, varme-producerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW"'

Vedr. støvgener modtages der malt og byg, som pumpes ind via et lukket system, således at støvgenerne er minimale. Øvrige råvarer modtages i lukket emballage.

4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 622 af 12. juni 2005 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Alle ventilationsanlæg vedligeholdes regelmæssigt af Glenco. Placering af anlæg fremgår af bilag 2.

Ifølge "Pollution Prevention and Abatement Handbook - Breweries" giver bryggerier ikke anledning til luftforurening, dog kan der forekomme mindre "dufte" fra produktionen.

Der har dog været væsentlige lugtproblemer fra Bryggeriets renseanlæg, særligt i 2009. Dette tilskrives primært for meget overskudsslam beluftningstankene, på grund af utilstrækkelig styring af anlægget* Renseanlægget drives dog i dag optimalt, og der er i lang periode ikke konstateret lugtproblemer på renseanlægget.

I Miljøstyrelsens vejledning på lugtområdet (nr. 4 1985) er der vejledende værdier for, hvor meget en virksomhed (med punktkilder) må bidrage til lugtniveauet i omgivelserne fra 5 til 10 lugtenheder per kubikmeter (LE/m3), Værdierne er fastlagt for at sikre naboerne mod lugtgener. For punktkilder er der givet faste retningslinier for, hvorledes prøvetagning og beregning foretages. på en punktkilde kan lugtemisslonen måles relativt nøjagtigt, og repræsentative prøver kan udtages.

I vejledningen er der ikke angivet retningslinier for bestemmelse af lugtemission fra åbne arealkilder (eksempelvis renseanlæg) og måleteknikken fra punktkilder kan ikke umiddelbart overføres til arealkildert Lugtmålinger på arealkilder vurderes som usikret da forskellige metoder anføres at give varierende resultater, og er vanskelige at håndtere i sagsbehandllngen.

I Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 1211 2008 konkluderes det derfor, at der ikke eksisterer en metode, der kan dokumentere, at vilkår på 5-10 LE/m3 overholdes tæt på kilden. Vanskelighederne ved vurdering af lugten gør det tilsvarende vanskeligt at udstikke klare retningslinier for en drift af anlæggene, som sikrer den mindste påvirkning af omglvelserne. Derfor er det også vanskeligt at stille vilkår i miljøgodkendelser.

Ifølge Miljøstyrelsens lugtvejledning bør arealkllder overdækkes eller minimeres. I de seneste år har reguleringen af arealkilder taget udgangspunkt i, at de Ikke kan overdækkes, og der er derfor oftest stillet krav om, at virksomhederne ikke må give anlednlng til (væsentlige) lugtgener.

Flere rensningsanlæg I bl.a. København, Frederlcla, Hundested og Stigsnæs har dog hel eller delvis overdækning af anlæggene. Herved mindskes bestrygningen med luft og lugtgenerne reduceres tilsvarende. På Lundtofte Renseanlæg renses afsugningsluften via et biofilter renset tEl et lugtlmmissionskoncentrationsbidrag på < 5 LE/m3. Ved overdækning opnås en reduktion på over 90 % I forhold til ingen overdækning.

Det nævnes som almindeligt at overdække kanaler med ubehandlet spildevand og kanaler fra den primære sedimentation, ligesom stambehandllng typisk overdækkes. Det er derimod sjældent, at f.eks. beluftningstanke og efterklaringstanke overdækkes,

Årsager til lugt fra renseanlæg kan bl.a skyldes langvarig tilbageholdelse af spildevand i selve rensningsanlægget vil øge omsætningen af det organiske stof og dermed risikoen for anaerobe forhold. Under disse forhold VII sutfatrespirationen ofte blive den mest favorable nedbrydningsvej, hvilket vil føre til massiv afdampning af sulfid, som er forbundet med kraftige lugtgener. Sulfid har en meget lav lugttærskel på 0,001 mg/l og bruges ofte som indikator for lugtgener fra spildevand. Man har haft succes med reduktion af lugtgener fra sulfld ved kontrolleret doser*ng af nitrat til spildevandet.

Det må forventes, at der i fremtiden fejlighedsvis kan forekomme lugt fra Harboes renseanlæg på grund af utilsigtede driftsproblemer. Men med en korrekt styring af anlægget, vil sådanne hændelser hurtigt kunne registreres og korrigerende handlinger foretages.

på baggrund af ovenstående fastsættes der separate lugtkrav for henholdsvis Bryggeriet og renseanlægget. Kravene VII følge henholdsvis lugtvejledningen fra Miljøstyrelsen nr. 4 1985 og Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 1211 2008, hvori der er forslag tll vllldr.

For renseanlægget betyder dette, at:

- Driftsparametre, der er relevante for udvlkEingen af lugt, skaf måles regelmæssigt I tid og sted og rapporteres som del af dokumentation for driften.

- Lugt skal dokumenteres ved planlagte ændringer af produktionsform i sammenligning med hidtidig produktion. Dokumentationen skal med stor slkkerhed vise den relative effekt af de planlagte ændringer.  Alle hændelser med særlig lugtudvikling skal registreres og rapporteres.

Spildevand - Renseanlæg

Renseanlægget på Harboes Bryggeri er et beluftet laguneanlæg med 2 procestanke udstyret med bunddiffusorer. I procestankene er der indbygget klarignszoner og efterfølgende er der et efterpoleringstrln med flydespærring til redution af suspenderet stof overført fra procestankene.

Harboes Bryggeri byggede deres eget renseanlæg i 1987. Anlægget er efter leverandørens anvisninger udlagt til at behandle op til 7.000 kg COD pr. dag (1500 - 1800 m3 med COD op til 4.000 mg/l), svarende til ca, 58.000 PE. Driften af anlægget opretholdes ved forbrug af el (til produktion af trykluft, drift af slampresse samt Installationer i kontrolhuset) samt brug af slamflokkuleringsmidler. Forbruget af el er ca, 140.000 kWh/måned og forbruget afflokkulerlngsmiddel ca. 15,000 kg pr. måned. Den mikrobiologiske flora, som findes i anlægget, fungerer som en selvopretholdende organisme, der reguleres naturligt ved celledeling og holdes nede ved fjernelse af slammateriale. Renseanlægget kører i døgndrift året rundt.

Procesforløb

Med henvisning til Bilag 4 beskrlves procesflowet som følger: Via 2 trykledninger fra Harboes Bryggeri ledes spildevandet til renseanlægget. Eventuel tilledning til anlægget fra slagteriet sker via en separat rørføring. Fordeling af spildevand mellem (I) og (II) sker I forholdet 2: 1.

Der etableres 2 forklaringstanke, som bl.a. kan modtage CIP og lignende splldevand, hvor der f.eks. er behov for pH-justering,

I beluftningsbasslnerne (I) og (II) sker den biologiske omsætning i spildevandet under en kontinuert beluftning vha. kompressoreme (KI -KIV). I disse bassiner tilsættes flokkulerlngsmldleme. I slamsamlerenden og i FLOCAS-opsamlingssystem skilles slammet fra det rensede spildevand. Slammet presses og køres dagligt væk fra anlægget til deponering eller til anvendelse i jordbrug.

Fra klaringstanke i ved/l beluftnlngsbassinerne ledes spildevandet via biograven til Spegerborgrenden.

Rådnetank biogas og udligningstanke

Harboes Bryggeris renseanlæg har igennem en perlode haft problemer med renseprocessent På den baggrund har virksomheden planlagt at etablere en rådnetank. Planerne ligger p.t. dog ikke klar, hvorfor etablering af rådnetank ikke er omfattet af nærværende miljøgodkendelse.

Desuden har Harboes Bryggeri besluttet, at der skal etableres 2 stk. 300 m g udligningstanke, som vil kunne tllbageholde eventuelle fejludledninger. Her kan der ligeledes ske en sammenblanding af surt og basisk spildevand. Dette betyder, at det ikke bliver nødvendigt, at neutralisere splldevandet for at kunne overholde det fastsatte krav om, at pH skal ligge mellem 6,5 og 8,5. Harboes Bryggeri har oplyst, at udligningstankene er opstlllet og Idriftsat sommeren 2010.

Udledt mængde spildevand

Der udledes ca. 13-1500 m 3 spildevand fra anlægget pr, døgn. I nedenstående skema er opgjort gennemsnittet af de målte analyseresultater for 2007.

Tabel 6

|  | Indløb renseanlæ | Udløb renseanlæ | Kravværdler |
| --- | --- | --- | --- |
| B15 | 2670 m /l |  |  |
| COD | 4653 m I |  |  |
| Total - N |  |  |  |
| Suspenderende stof | 335 mg/l | 13 mg/l | 30 mg/l |
| Iltmætnin |  |  | Min 60 % |

Gennemsnit af analyseresultater 2007*

på årsbasis udledes der ca. 500.000 m3 spildevand. Der produceres ca. 3.400 tons spildevandsslam, som udspredes på landbrugsjord.

Afledningen af spildevandet sker til Spegerborgrenden, som i Kommuneplanen er målsat BO. De angivne vilkår I denne udledningstilladelse skal derfor primært tilgodese vandkvaliteten i Skælskør Fjord. I kommuneplanen er Skælskør Fjord fastlagt som skærpet målsætning, og det gælder for områder med særlige naturvidenskabelige interesser m.m. Der er ingen forskel på områder med skærpet målsætning og baslsmålsætning, hvad angår vandkvaIltet, og det betyder, at en eventuel påvirkning ikke må kunne henføres tiE identificerbare kilder, f.eks. spildevandsafledning.

Overfladevand fra befæstede arealer ledes via regnvandssystemet til

Spegerborgrenden eller Skælskør Inderfjord. Der stilles krav om at afløbene skal kunne afspærres i tilfælde af større spild af kemikalier, produkter eller lignende.

Drift og prøveudtagning

Drift

Slagelse Kommune finder det væsentligt, at udstyr til kontrol af spildevandsemissioner fungerer tilfredsstillende. Virksomheden skal derfor sikre dette således, at analyseresultater kan betragtes som valide. Det er virksomhedens ansvar, at det er de rigtige vedligehold og vedligeholdsintervaller, der gennemføres på forskelligt apparatur, ligesom det er vlrksomhedens ansvar, at udføre og følge de nødvendige forskrifter for korrekt kalibrering.

Der stilles vilkår om, at der skal udarbejdes en procedure for vedligehold og kalibrering af apparatur.

Harboes Bryggeri har historisk set og særligt halvåret 2009 haft problemer med styring af renseanlægget. Slagelse kommune vil derfor stille krav om, at driftslederen af Harboes renseanlæg har opnået uddannelsesbevis jf. bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand nr. 1446 af 11, dec. 2007. Her er angivet i S 1, stk. 5 at "Tilladelsesmyndigheden kan ved meddelelse af udledningstilladelser for fælles private spildevandsanlæg for mere end 1.000 personækvivalenter stille vilkår om, at driftslederen har opnået uddannelsesbevis i henhold til bestemmelserne i denne bekendtgørelse. "

Harboes Bryggerl har oplyst, at der senest ved udgangen af 2010 installeres og idriftsættes et SRO-anlæg (Styring, Regulerlng og Overvågning), som registrerer oplysninger til en driftsdatabase døgnet rundt. Der installeres et SRO-anlæg svarende tilr hvad der styres, reguleres og overvåges på store danske offentlige renseanlæg (f.eks. Skælskør renseanlæg). Herudfra kan anlægspersonalet overvåge den daglige drift og foretager justeringer. Dette sikrer en altid optimal driftsform samt et godt dokumentationsmaterlalee SRO er en væsentltg del ved at drive et renseanlæg i dag.

Der kan spares driftsudgifter og samtldlg opnås en større driftssikkerhed ved anvendelse af SRO.

Prøveudtagning

Der udtages dagligt en flowproportional døgnprøve i ind- og udløb, som anvendes til driftsanalyser. Prøverne indgå også som en del af egenkontrollen, hvor de analyseres på eksternt laboartoire.

Det er væsentligt for vurdering af analyseresultater som valide, at prøveudtagning og håndtering af prøven Indtil analysering sker korrekt. Der er fastsat standarder for dette område i "Teknisk anvisning for punktkilder".

Bekendtgørelse om kvalitetskrav tll miljømållnger fastslår, at analyser som udgangspunkt skal udføres af akkrediteret laboratorium, men analyser, som indgår i en vlrksomheds egenkontroll kan udføres af virksomhedens eget laboratorium. Slagelse Kommune har generelt den holdning, at analyser til egenkontrol udføres akkrediteret, hvilket er kravfastsat til de fleste virksomheder med særskllt splldevandsudledning.

rndhold og krav til stoffer

Udlednlngstllladelsen fastsætter vilkår om, at der ikke må forekomme uæstetiske forhold i det vandomÆde, der udledes til, i form af synlige rester fra renseanlægget eller overfladevandafvandingen.

Slagelse Kommune har set på spildevandsbekendtgørelsens krav til offentlige renseanlæg, da Harboes splldevand og renseanlæg ikke adsklller Slg væsentligt for offentlige renseanlæg og spildevand. Heri er det bestemt, at kravene til udledningen Ikke kan fastsættes højere, men at lavere grænseværdler derlmod kan fastsættes. Det er påvist, at når Harboes renseanlæg drives korrekt, kan de nationale spildevands krav overholdes og for visse parametre kan de skærpes.

Fastsættelse af en kravværdi er vurderet i forhold til bedste tllgængelige teknik og et generelt ønske om reduktion af udledning af nærlngssalte. Parametrene gennemgås nedenfor,

Fosfor

Af hensyn til næringssaltbelastningen er der f Danmark et generelt ønske om at reducere udledninger af fosfor og kvaelstof. I henhold tit spßdevandsbekendtgørelsen skal udfednlngen af fosfor således nedbringes mest muligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. I den tilhørende vejledning anføres det, at kravværdier gældende for offentlige spildevandsanlæg også bør gælde for industrielle udtedere. Kravværdien til total-P er i bekendtgørelsen fastsat til 1,5 mg/l.

I den forbindelse skal man være opmærksom på, at der I plan for "Kystvand Sydvest" ikke er sat speclelte krav til udledninger af fosfor til kystvandene SV.

Det er vurderet, at fosfor Ikke er afgørende for udvlklingen af eutrofieringen,

Total-kvælstof/Total-N

I henhold til splldevandsbekendtgørelsen skal udledningen af kvælstof nedbringes mest mullgt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknlk. I den tilhørende vejledning anføres det, at kravværdier gældende for offentlige spildevandsanlæg også bør gælde for industrie[ie udledere. Kravværdien til total-N er i bekendtgørelsen fastsat til 8 mg/l

Skæiskør Kommune, Vestsjællands Amt og Harboe A/S indgik aftale om fordellng af den i Kystvandplan Sydvest tilladeli e kvælstof ure 7.0 tons for Skælskør Fjord og Nor. Fordeling er som følger:

| Regnvandsbetingede udløb | 0.5 tons |
| --- | --- |
| Skælskør renseanlæg | 5.17 tons |
| Ka}kunslagteriet | 033 tons |
| Harboe's renseanlæg | 1.09 tons |

7,09 tons

Da spildevand fra Kalkunslagteriet ledes til Harboes Bryggeri, skal denne kvælstofdel medregnes for Harboes Bryggeri. Således må Harboes Bryggeri maksimalt udlede 1.42 tons kvæstof med spildevandet til Spegerborgrenden, For at kunne overholde denne kvælstofkvote er kravet til renseanlægget på Harboes Bryggeri skærpet.

Biolo isk Iltforbru BI

I splldevandsbekendtgørelsen er kravværdlen for Blsmod. fastsat til 15 mg/i, hvilket bør gælde for Industrielle udledere, jf. tllhørende vejledning. Dette er normalt skærpet til 10 mg/l som gældende og 7 mg/l som vejledende, da renseanlæg I dag kan rense ned til disse niveauer. Kravene vil også gælde renseanlægget på Harboes Bryggerl.

Kemisk Iltforbrug/COD

I spildevandsbekendtgørelsen er kravværdlen for COD fastsat til 75 mg/l, hvilket bør gælde for industrielle udledere, jf. tilhørende vejledning.

Biologisk renset spildevand Indeholder såvel en partikulær som en opløst fraktion af organisk stof, der Tkke er blevet omsat eller tilbageholdt I rensningsanlægget Selv om den partikulære fraktion Indeholder svært nedbrydetigt COD, opfattes denne fraktlon I reglen ikke som rest-COD, men snarere som COD der egentlig er 'fjernet" i renseprocessen men blot Ikke tilbageholdt i separationstrlnnet. Det partikulære COD og kvælstof vil således almindeligvis kunne reduceres til meget lave niveauer via en forholdsvis enkel enhedsoperation, f.eks. sandflltrerlng. I forhold til biologisk rensning kan begrebet rest-COD derfor defineres som indholdet af COD i en filtreret prøve af afløbsvandet fra et velfungerende biologisk renseanlæg.

Tilstedeværelsen af opløst organisk stof i afløbsvand fra biologiske renseanlæg, kommunale såvel som industrielle, er helt universel For kommunale renseanlæg måles typisk et årligt gennemsnitligt niveau på 20-40 mg COD/I. Omkrlng halvdelen af COD-indholdet kan reglen tilskrives COD på partikulær form, således at et typisk nlveau for rest-COD i kommunalt splldevand er 10-20 mg/l.

Harboes Bryggeri har jfr det grønne regnskab fra 2008-09 haft en stor stigning i udEedningen af COD. Fra 2007 til 2009 er der sket en fordobling i udledningen fra ca. 13 ton tll 26 ton pr. år.

Slagelse kommune har fastsat et foreløbigt COD-krav for Harboes Bryggeri på IOO mg/l, svarende til det eksisterende krav. Det nationale krav for COD på offentlige renseanlæg er 75 mg/l. Harboes Bryggeri har tidligere vist, at det nationale krav kan overholdes. Noget tyder dog på, at der er sket nogle ændringer på bryggeriet, som bevirker, at COD-indholdet i spildevandet er steget væsentligt og at dette muligvis skyldes svært nedbrydeligt COD.

Slagetse kommune har stlllet krav om, at der udarbejdes en redegørelse for indholdet af COD, og at der på baggrund af denne undersøgelse fastsættes et endeligt udlederkrav til COD. Kravet kan fastholdes eller fastsættes lavere eller højere end 100 mg/l, afhængig af redegørelsens konklusioner.

Surhedsgrad/pH pH i indløb til renseanlæg kan variere i området 3-12 afhængig af forbruget af syre/base i rengøringsprocesserne. Dette styres, ved indløb til renseanlæg, hvor der tilsættes syre/base til pH-udligning. Der er desuden internt på virksomheden krav om, at CIP-vask ikke må tilledes renseanlægget uden accept fra driftsfolkene af anlægget.

Vandets pH-værdi i renseanlægget skal helst ligge omkring 7,0. En for høj pH-værdl kan føretil massiv ammonlak fordampning, mens en lav pH-værdi øger biotilgængeligheden af eventuelle tungmetaller I spildevandet.

Spildevandsudlednlngen har hidtil kunnet overholde kravet til pH på Dette krav fastholdes og fastsættes som et vejledende krav.

Der kan accepteres en vejledende kontrol, idet der kan accepteres enkelte mindre overskridelse af pH. Ved væsentlige eller vedvarende overskridelser kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages forbedringer på anlægget.

Sus enderet stof SS

Suspenderet stof er uopløst stof i spildevandet og normalt findes en betydelig del af forureningsindholdet på denne form. For meget suspenderet stof kan give anledning til slamaflejringer omkring udledningspunktet. Et krav på 30 mg/l er et normalt krav til renseanlæg ved udledninger til recipient.

Ammonium- og ammoniak-N/NH3-NHcN

Kravet på 2-3 mg/l fastsættes af hensyn til reciplenten, Idet ammoniak er et stærkt giftstof, selv i små koncentrationer.

Iltmætning

Af hensyn til dyrelivet i Spegerborgrenden fastsættes et vejledende krav på minimum 60 % iltmætning ved udledning af spildevandet til reclpient.

Udlederkrav overfladevand

Slagelse Kommune accepterer, at virksomheden udleder overfladevand opsamlet på virksomhedens arealer uden forudgående rensning.

Der stilles krav om, at der skal være afspærringsventiler på samtlige afløb fra virksomhedens regnvandssystemj som Iøber direkte til recipient.

Kontrol spildevand

Slagelse Kommune har skelet til spildevandsbekendtgørelsen, hvor det for offentlige renseaniæg er beskrevet, at der pr. år skal udføres mindst 24 målinger i udløb og 12 prøver I indløb, når størrelsen af renseanlægget er >

50.000 PE. Den maksimafe kapacltet på Harboes er oplyst til 7.000 kg COD/døgn svarende ca. 58.000 PE. Det er anlæggets kapacltet og ikke den faktlske belastning, som er afgørende for antallet af målinger. Slagelse Kommune vil derfor stille krav om 24 målinger i udløb og 12 prøver Indløb,

Kontrol af kravene sker efter anvendelse af retningslinjerne for transportkontrol i den tii enhver tid gældende danske standard for afløbskontrol og statistisk kontrolberegnlng af afløbsdata. Det betyder, at kontrollen med udledningen af BI 5, COD, total-N og total-P sker efter dansk standard DS 2399

Kontrol skal ske ved måling af udledte døgnmængder med overnævnte antal prøver jævnt fordelt over kontrol perioden (1 år).

Udlednlngskravene til Harboes renseanlæg I miljøgodkendelse af 28. marts 2005 er bl.a. fastsat som max. krav. Dette betyder, at Harboes renseanlæg på intet tidspunkt må overskride sine udledningskrav.

Ved statistisk beregning efter DS 2399 vil der kunne accepteres en overskridelse i 20 % af tiden. En forøgelse af prøveantallet til 24 udløbsprøver komblneret med beregning efter DS 2399 findes derfor rimelig.

Slagelse Kommune VII udtage stikprøver som kontrol af, om vilkår i udledningstllladelserne er overholdt.

Resultatet af kommunernes egenkontrol og Slagelse Kommunes stikprøvekontrol danner grundlag for kontrolberegningerne og Slageise Kommunes håndhævelse af overskridelser af udledningstilladelserne.

Hvert år efter kontrolperiodens afslutning vurderes det, om Harboes renseanlæg har overholdt udledningstilladelsen vllkår med hensyn til kravværdier og prøvetagning. Om der er betydende overskridelser af kravværdier og ved manglende udløbs- og indløbsprøver i kontrolperioden. Der håndhæves også, hvis prøveudtagningen ikke er jævnt fordelt over kontrolperioden, og hvis der er parametre, der gentagne gange ikke er blevet analyseret for i løbet af

Ifølge de statiske beregningsregler kan der ikke tages enkeltanalyseresultater ud af beregningen, selv om prøven er udtaget under en anmeldt driftsforstyrrelse. Viser det sig, at der efter kontrolberegningen er en overskridelse af kravværdien på grund af en analyse, der er udtaget under et anmeldt drlftsuheld, vil Slagefse Kommune i hvert enkelt tilfælde vurdere, om der skal håndhæves på overskridelsen.

Afrapportering

Det er præciseret I vTlkårene, hvilken afrapportering virksomheden skal foretage. Bl.a. skal virksomheden fremsende analyseresultater, så snart de foreligger,

Herudover skal Virksomheden skal årligt afrapportere det foregående års analyseresultater og hvorvidt virksomheden overholder kravene til spildevandsudledningen.

Kommunen flnder det væsentligt, at virksomheden sammen med afrapporteringerne kommer med relevante kommentarer, Det VII slge, at det fremgår om driften har været normal, ener der har været driftsforstyrrelser. Eventuelle høje værdier skal søges forklaret.

Det er kommunens ønske, at så stor en del som muligt af afrapporteringen sker i form af virksomhedens miljøredegørelse/grønne regnskab.

støj

Virksomheden har oplyst, at følgende støjkilder vurderes at være de væsentligste på virksomheden:

- Intern kørsel og transport

- Kompressorer ved produktionen

- Kompressorer ved renseanlæg

Ad. 1: Intern kørsel og transport.

Det vurderes, at støjniveauet herfra er begrænset. Den interne transport på virksomheden er som udgangspunkt begrænset, idet produkterne "transporteres" i rør under det meste af fremstillingsprocessen.

Efter at produkterne er tappet på flasker/dåser, transporteres disse til lagerafdelinger rundt på virksomheden, Lagerafdelingerne ligge som oftest i umiddelbart nærhed/samme bygning som selve tapperiet for de enkelte

produkttyper, hvorfor der ikke i denne forbindelse vil være emissioner til omgivelserne.

Ad. 2.: Kompressorer ved produktionen.

Som det fremgår af Bilag 1, er der placeret 3 kompressorer i forbindelse med selve produktionen. Disse kompressorer er enten etableret Inde produktlonsbygninger eller i kompressorhus, Det er på den baggrund vurderet, at disse støjkilder Ikke giver anledning til væsentlige emissioner til omgivelserne.

Ad* 3.: Kompressorer ved renseanlæg.

På Bilag 4 (plan over renseanlæg) er angivet placering af 4 kompressorer. Kompressorerne er angivet med et K.

I juni 2001 blev der foretaget en "Miljømåling - ekstern støj", over renseanlæggets støjforhold. Rapporten konkluderer, at "hvis de vejledende grænseværdier for støj ikke skal overskrides, må kompressor 3 Ikke være i drift om natten"

Kompressoren er efterfølgende støjdæmpet.

I juli 2003 blev der foretaget en støjberegning ved opsætning af en ny kompressor, samt den samlede fremtidige støjbelastning fra renseanlægget efter etablering af kompressoren.

Af notatet fremgår det, at grænseværdierne i eksisterende godkendelse er overholdt døgnet rundt.

Transport genrelt

Transportveje til og fra virksomheden med lastvognstrafik og anden tung trafik foregår Vla Ladebrovej, markeret med rødt på kortudsnit under pkt. 11. Dette er i overensstemmelse med 5 5.4 i Lokalplan 125, Harboes Bryggeri. Transport til og fra virksomheden foregår således på veje, der ligger uden for tæt bymæssig bebyggelse, og det vurderes, at der ikke er væsentlige støjbelastninger for trafikstøj.

Der er tilkørsel til renseanlægget fra Ladebovej. Under normal drift vil der ca. to gange pr. dag vær kørsel med lastbil i forbindelse med afhentning af presset slam. Desuden vil der i visse perEoder være kørsel med slamsuger for at afhente upresset slam. Al transport vil være I dagtimerne.

St *krav

Slagelse Kommune har fulgt Miljøstyrelsens støjvejledning. Her udover er der stillet krav om, at tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal dokumentere, at støjkravene overholdes, dog normalt højest 1 gang årligt.

Forlnden et sådan krav stilles, skal tilsynsmyndigheden have foretaget en orienterende støjmåling, som sandsynliggøre at støjkravene ikke overholdes.

Der er Ikke sat støjkrav til rekreative områder, da der er forskel på internationale naturbeskyttelsesomÆder og de rekreative områder, der er nævnt i Miljøstyrelsens støjvejledning. I naturbeskyttelsesområderne er der generelt et ønske om, at der sker så lidt trafik som muligt, og delområder kan være lukket for offentligheden. I de rekreative områder, der nævnes i støjvejledningen, er det en betingelse, at der er offentlig adgang til området, og at området er udlagt med henblik på brug af offentligheden. Området ved

Ladebovej er udlagt til landbrug.

Ifølge "Pollution Prevention and Abatement Handbook - Breweries" skal støjkravene kunne overholdes.

Affald

Virksomheden genererer følgende affaldsfraktloner:

Tabel 7

| Affald: |  |  | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flasker og glas |  |  | 281 | 282 | 158 | 302 | 251 |
|  | 5 | TON | 81 | 73 | 83 | 53 | 53 |
| Brandbart materiale | 6 | TON | 306 | 258 | 284 | 332 | 487 |
| Ikke brandbart materiale | 7 | TON | 109 | 130 | 149 | 182 | 43 |
| Plast | 8 | TON | 427 | 361 | 267 | 623 | 334 |
| Jern o metal | 9 | TON | 97 | 82 | 35 | 9 | 78 |
| Olie o kemikalieaffald | 10 | TON | 2 | 2 |  | 1 | 1 |

For alt affald på nær Olle og kemikalie affald er der indgået aftale med Ragn SelEs.

Opbevaring af affalds sker i containere. Der er opstillet mindre containere til de enkelte fraktioner rundt om på virksomheden. Ved hver container er der skilte med indholdsbetegneEsee Se nedenstående.

- Flasker og glas: Samles I containere og bortskaffes til genanvendelse

- Papir og pap: Samles i containere og bortskaffes til genanvendelse

- Diverse affald: Samles i containere og bortskaffes til forbrænding 	Diverse ikke brændbart: Samles i containere og bortskaffes til deponl

- Plastflasker og kapsler: Samles og bortskaffes til genanvendelse

- Jern og metal: Sendes til genanvendelse

- Farligt affald: Opsamles på oplagsplads og bortskaffes til godkendt modtagerstation

- Spildevandsslam: opsamles i container ved renseanlæg og køres på landbrugsjord.

- Mask og lignende (korn) køres til

Farligt affald består af olieaffald, batterier og spraydåser. Farligt affald er placeret under tag på fast bund, hvor det ikke er muligt at spild kan løbe til kloak eller ud på jorden.

Spildolie: Spildoliemængden er ca. 1500 liter pr. år som opsamles 1 200 liter tromler og afhentes af Dansk Oliegenbrug.

Batterier: Udtjente batterier opbevares indendørs. Den årlige mængde er ca. 300 kg. Som leveres tilbage til leverandøren.

Spraydåser: Spraydåser opbevares 1 200 1 tromler indendørs. Harboe Brygger} A/S er først I forbindelse med denne revision begyndt særskilt at opsamle spraydåser. Der er således ikke afleveret til godkendt modtager og den årlige mængde er således heller ikke kendt.

Vedr. opbevaring af affald stilles der standardkrav jf. godkendelsesbekendtgørelsen fra Miljøministeriet*

Jord og grundvand

Virksomheden er delvist etableret på befæstede arealer.

Der er etableret oplagsplads for farligt affald. Oplagspladsen er indrettet med tæt bund og opkant således, at indholdet af det største beholdervotumen kan tilbageholdes.

I renseanlægget er slamsamlerenden et støbt betonbassin. Bassin -III og blograven er bassiner, som er gravet ud i jorden og belagt indvendigt med en kraftig plastdug for at forhindre, at spildevandet trænger ned i undergrunden. Skulle der være mistanke om utætheder i dugen, kan hvert bassin bypases og dermed tømmes, så det kan inspiceres.

Der vurderes derfor ikke at være væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand.

Vedr. forebyggelse mod jord og grundvandsforurenlng stilles der standardkrav jf. godkendelsesbekendtgørelsen fra Miljøministerlet.

Bedst tilgængelige teknologi

Som udgangspunkt er det BAT beskrivelserne i relevante BREF dokumenter, der skal lægges til grund for en vurdering af, hvad der er BAT-teknologi for en specifik industri. (BREF-dokumenter er vejledende dokumenter udarbejdet af EU og medlemsstaterne i fællesskab, og vedtaget gennem en omfattende procedurer som involverer konsultation med alle berørte parter. BREF står for BAT-reference).

For Harboes Bryggeri vurderes relevant BREF dokument, at være BREF for

Fødevarer, drikkevarer og mælk i

De særlige BAT gældende for hele sektoren for drikkevarer drejer sig om at undgå produktion af C02 direkte fra fossilt brændsel, genvinding af gær, Indsamling af forbrugt filtrerfngsmateriale og valg og optimal brug af flaskerengørlngsanlæg. De særlige BAT for bryggerisektoren reducerer både vand- og energiforbruget. I bryggerisektoren er BAT at nå ned på et vandforbrug på 3,5 - 10 hl/hl færdigt ø}/vand.

Vedr. lugtgener er der i BREF dokumentet beskrevet en enkelt teknlk, som endnu ikke har været udnyttet kommercielt og stadigvæk befinder sig på forsknings- eller udviklingsstadiet, Det drejer sig om brug af UV/ozon i absorption tit reduktion af lugtgener. Teknikken er medtaget i BREF dokumentet, så man er opmærksom på den ved en eventuel kommende revision af dokumentet.

Harboes Bryggeri A/S forsøger til stadighed at producere under de mest optimale vilkår i relation til renere teknologi. Ved investeringer i nye maskiner/anlæg foretages til stadlghed en vurdering i relation til BAT.

I forhold til Miljøprojekt nr. 267: "Renere teknologt i malteri-, bryggeri og mineralvandsindustri", Miljøstyrelsen 1994, kan oplyses følgende:

Tabel 8

| Energiforbrug | Miljøprojekt, ennemsnjtij•:•; t. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forbrug af vand (hl vand/hl øl/vand |  |  | 3,4 |  |  |
| Forbrug af Olle (kg olie/hl øl/vand |  |  |  |  |  |
| Forbrug af el kvh/hl øl/vand | 9,6 kWh | 5,9 kwh | 5,4 kWh | 5,7 kwh | kwh |
| Forbrug af naturgas m3/hl ø}/vand |  |  |  | 1,1 m 3 | 1,5 m 3 |

Som det fremgår, har Harboes optimeret processerne, og minimeret energi- og ressourceforbruget til fremstillingen af produkter, Der er dog sket en stigning i energi- og ressourceforbruget i 2009, som virksomheden bør se nærmere på.

Det er oplyst, at Harbo Bryggeri A/S haft samarbejde med Dong Energi, med henblik på at reducere energiforbruget. Et eksempel er driften af renseanlægget, hvor ændringer har medført en reduktion af forbruget af elektricitet, hvilket fremgår af tallene i det grønne regnskab (2008-09).

Ifølge "Pollution Prevention and Abatement Handbook - Breweries", må det forventes, at bryggerier kan opnå en udledning af spildevand på 3-5 hl/ht øl. Harboes Bryggeri udledte i 2009 ca. 1,7 hl spildevand/hl øl/vand.

Der er stillet krav til vandforbrug pre produceret enhed (øl og vand).

Det anbefales bl.a. I "Pollution Prevention and Abatement Handbook Breweries", at anvende phosphorfrie rengøringsmidEer.

Myndigheden skal så vidt muligt fastsætte kravene til virksomhederne som

f.eks. grænseværdier svarende til det forureningsniveau, der kan opnås ved anvendelsen af BAT. Således er spildevandskravene skærpet i forhold til de nationale krav for B15 og kvælstof

Biologisk spildevandsrensning er bedst tilgængelig teknik for omsætning af biologisk nedbrydeligt stof i spildevand.

Driftsforstyrrelser og uheld

Hvis virksomheden, herunder renseanlægget drives korrekt, vurderes det, at der ikke vil være driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre en væsentlig forøget forurening I forhold til normal drift. Efterfølgende er de værst tænkelige uheld anført.

på virksomheden er der opstillet 10.000 liters tank} indeholdende lud (50% opløsning i sommerperioden og 32 % i vinterperioden), Tanken er opstillet i tankgård således, at hvis der skulle ske en tanksprængning eller lignende, da kan alt indholdet tilbageholdes i støbt tankgård med opkant.

Et muligt uheld kunne være:

Lud anvendes forske"ige steder i produktionen og opbevares i 1050 liters plastpalletanke med stålnet. Tankene transporteres rundt med gaffeltruck. I tilfælde afr at truck/tank vælter og lud løber ud på jord/asfalt, vil ludet enten løbe til virksomhedens renseanlæg (hvis uheldet sker i hal) eller til virksomhedens regnvandsafløb*

I tilfælde af, at ludet løber til renseanlægt vil der blive tilsat syre således, at pH

Hvis nævnte uheld sker på udearealer, vil lud løbe til nærmeste regnvandsbrønd og herfra til enten fjorden eller til Spegerborgrenden.

Harboes Bryggeri A/S har ikke kendskab til/registreret, at et sådant uheld er sket, og virksomheden har ikke udarbejdet en handlingsplan, der beskriver hvilke foranstaltninger der skal foretages, I givet fald uheldet er ude.

Endelig kan det tænkes, at udledningen fra renseanlægget ikke kan overholde udledningsvilkårene, fx i tilfælde af, at der er sket en utilsigtet tilledning af øvrige stoffer/væsker der anvendes i produktionen.

I dette tilfælde, lukkes der af for udledningen til Spegerborgrenden, og spildevandet bortledes til det kommunale renseanlæg.

Harboes Bryggeri A/S har gennem flere år anvendt denne procedure, og er af den opfattelse, at der ligger en aftale om dette,

Desværre har det ikke været muligt at genfinde aftalen (hvis den er nedfældet på papir). Det kan oplyses, at det i eksisterende spildevandstilladelse af 28. marts 2005 er anført, at "Der er indgået aftale med Skælskør Kommunes Regningsanlæg om aftagelse af spildevand ved større driftsforstyrrelser". Det anbefales, at der udarbejdes en skriftlig aftale.

Både Bryggeriet og renseanEægget er omgrænset af hegn, så uvedkommende Ikke umiddelbart kan komme til bassiner, tanke e'ler andet.

Virksomhedens renseanlæg er ikke opbygget med automatisk styring, regulering og overvågning (SRO) hele døgnet. Virksomheden har oplyst, at der etableres SRO i 2010c Alle større private og offentlige renseanlæg har i Danmark i dag etableret SRO.

Virksomheden har ligeledes oplyst, at der etableres udligningstanke t forbindelse med driften af renseanlægget.

Virksomheden er ikke omfattet af bekendtgørelsen om vurdering af sikkerheden i forbindelse med risikobetonede aktiviteter, der kan medføre større uheld. Virksomhedens ammoniakanlæg er 4.500 kg og er dermed under grænsen på 5.000 kg, jf. risikobekendtgørelsen

Der stilles vilkår om, at virksomheden ved uheld med miljøkonsekvenser eller risiko herfor straks anmelder disse til Alarmcentralen, tlf. 112.

Ophør

Hvis driften af virksomheden ophører på adressen skal affald bortskaffes på bekostning af virksomhedens ejer og efter tilsynsmyndighedens anvisninger. Produktionsudstyr og råvarer, der kan udgøre en miljømæssig risikot skal fjernes.

Udtalelser og høringssvar

Der er foretaget høring af virksomheden og andre myndigheder

Udtalelse fra andre myndigheder

Miljøgodkendelsen har været sendt høring hos Miljøcenter Nykøbing. De er ikke fremkommet med bemærkninger.

Udtalelse fra Virksomheden

Udkastet til miljøgodkendelse har været forelagt Harboes Bryggeri. Udkastet har været drøftet på en række møder, og er blevet tilrettet på nogte relevante områder.

Samlet vurdering

Det er Slagelse Kommunes vurdering, at hvis virksomhed drives korrekt, vil det ansøgte ikke vil give anledning til gener i området, og at der derfor kan meddeles godkendelse til det ansøgte.

Referencer

- Miljøgodkendelse af Harboes Bryggeri A/S af 29. maj 1998

- Tankattest nr. 125367 Roug med fabrfkatlonsgr 2002

- Teknisk anvisning for punktkilder version 3 - Miljøstyrelsen oktober

2004 	Miljøgodkendelse af renseanlægget på Harboes Bryggeri af 28. marts

2005

- Lokalplan nr. 125 af marts 2005 Skælskør kommuner 	Miljøstyrelsens spildevandsvejledning - 'Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg". Vejledning nr. 2

2006.

- Ansøgning om revurdering af Miljøgodkendelse af 23. december 2008 	Supplerende ansøgningsmateriale af 14t december 2009 	Grønt regnskab 2008/2009 (vedlagt som bilag).

Mitjøstyrelsens vejledning nr. 14016 af 31. december 1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.