DPA Entreprise ApS

Team Byg, Miljø og Affald Næstved Kommune 5588 5588 www.naestved.dk Dato 16-12-2019 Sagsnr. 06.01.00-P19-4-19 CVR-nr. 31755328 Sagsbehandler Jesper Dickow +4555886155 jedic@naestved.dk

Glasmagervej 41

4684 Holmegaard

Tilslutningstilladelse til Glasmagervej 41 4684 Holmegaard

Denne tilslutningstilladelse er udarbejdet på baggrund af ansøgning om etablering af vaskeplads på delareal af matrikel nummer 1at Holmegaard, Holme-Olstrup.

Næstved Kommune giver tilladelse i henhold til § 28 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven til afledning af spildevand og regnvand fra vaskepladsen til forsyningens ledninger på følgende vilkår:

1. TILLADELSENS OMFANG

1.1. Tilladelsen omfatter det fra virksomhedens vaskeplads forekommende processpildevand og overfladevand.

2. TILSLUTNING

2.1. Processpildevand, som defineret i afsnit 1.1, skal ledes igennem et udskilleranlæg bestående af sandfang, olie- og benzinudskiller og inspektionsbrønd inden tilslutning til forsyningsselskabets spildevandsledning i Glasmagervej.

3. INDRETNING OG DIMENSIONERING

Udskilleranlæg

3.1. Sandfangets rumindhold skal være mindst 1500 liter

3.2. Olie- og benzinudskiller skal opfylde følgende krav:

3.2.1. Olie- og benzinudskilleren skal være lukket og etableret med dykket tilløb.

3.2.2. Afløbsstrøm ved størst belastning: min. 8 l/s.

3.2.3. Opsamlingskapacitet: min. 200 liter.

3.2.4. Olie- og benzinudskilleren skal være CE-mærket.

3.2.5. Olie- og benzinudskilleren skal være forsynet med koalescensfilter og flydelukke.

3.2.6. Der skal være etableret sikring af olie- og benzinudskiller

mod tømning ved hævertvirkning.

3.3. Der skal placeres en brønd til udtagning spildevandsprøver efter olie- og benzinudskilleren og før tilslutning til offentlig kloak, og der må ikke være andre tilløb end fra vaskepladsen.

3.4. Inspektionsbrønden skal overholde følgende krav:

3.4.1. Inspektionsbrøndene skal have en diameter på mindst 0,4 meter.

3.4.2. Tilløbet til inspektionsbrønden skal være udformet sådan, at det er muligt at udtage en øjebliksprøve i fri vandstråle.

3.4.3. Olie- og benzinudskilleren samt inspektions-/prøvebrønde skal være placeret således, at de til enhver tid er tilgængelige for tilsynsmyndigheden.

3.4.4. Der må ikke være vandlås på tilledninger til olie- og benzinudskilleren.

3.5. Vaskepladsen skal have tæt belægning. Pladsen skal være indrettet (hævet eller med sidebegrænsning), således at der ikke tilføres vand fra omkringliggende areal.

3.5.1. Ved tæt belægning forstås en belægning, som i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenede stoffer, som tilledes vaskepladsen.

3.6. Virksomheden skal inden ibrugtagning lade udføre tæthedskontrol af det samlede afløbssystem fra vaskeplads til og med olieudskilleren. Tæthedskontrollen af olieudskilleren skal foretages efter den anbefalede metode i Teknologisk instituts Rørcenter 006 anvisning med prøvetid på minimum 1 time.

Hvis der konstateres lækage, skal afløbssystemet udbedres, og der skal inden ibrugtagning gennemføres ny tæthedsprøvning, der viser at olieudskilleranlægget er tæt. Dokumentation skal fremsendes til Næstved Kommune.

Kloakplan

3.6. Der skal fremsendes tegning ”som udført” for det færdige anlæg til Næstved Kommune.

4. KRAV OG KRAVVÆRDIER

4.1. Næstved Kommune kan til enhver tid forlange udtagning og analyse af prøver af processpildevandet til analyse for parametrene pH, olie, tungmetaller samt trykprøvning af udskilleranlæggene. Resultaterne skal dokumentere overholdelse af vilkår 4.2, 4.3 og 4.4.

4.2. pH-værdien for processpildevandet skal, målt i prøve fra inspektionsbrønden, ligge i intervallet pH= 6,5-9,0.

4.3. Indholdet af mineralsk olie i spildevandet må ikke overstige

10 mg/l målt efter DS/R 209 (modificeret) metoden. Hvis virksomheden i stedet vælger at få analyseret efter en af metoderne Reflab 5:2019 eller ISO 9377-2 er grænseværdien 20

mg/l.

4.4. Prøverne skal - på virksomhedens regning - udtages og analyseres af et uvildigt firma eller laboratorium, der er akkrediteret hertil.

4.5. Analyseresultaterne skal sendes til Næstved Kommune.

4.6. Prøverne skal udtages fra inspektionsbrønden under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift, dvs. der vaskes på vaskepladsen.

4.7. Prøverne må tidligst tages 4 uger efter sidste tømning af udskilleren.

4.8. Hvis en grænseværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden umiddelbart underrette Næstved Kommune og senest en måned efter fremsend en redegørelse til Næstved Kommune som forklarer overskridelsen. Redegørelsen skal også indeholde en handleplan for nedbringelsen af belastningen til under kravværdierne.

5. DRIFT OG KONTROL

5.1. Vaskepladsen må kun anvendes til vask af køretøjer og mindre maskiner (entreprenørmateriel, som minigraver og gravemaskiner).

5.2. Der må kun anvendes vaskemidler, der er dokumenteret at have ingen eller ringe påvirkning af olie- og benzinudskillerens funktion og ringe påvirkning af det ydre miljø.

5.3. Til kontrol af, at grænseværdien overholdes, skal virksomheden hvert år lade udtage en repræsentativ stikprøve fra anlægget. Stikprøven skal udtages ved spidsbelastning. Spildevandet skal analyseres for de parametre beskrevet under vilkår 4. Virksomheden kan ansøge om fritagelses fra årlig prøveudtagning efter 2 sammenhængende år uden overskridelser.

5.4. Olie- og benzinudskilleren skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt.

5.5. Koalecensfilter og flydelukker renses efter behov, dog mindst 1. gang årligt.

5.6. Olie- og benzinudskilleren skal fyldes med vand umiddelbart

efter tømning samt inden ibrugtagning.

5.7. Sandfanget skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt.

5.8. Der skal føres journal over:

Dato for tømning af sandfang samt olie- og benzinudskiller.

Forbrug af vaskeprodukter pr. måned eller år.

5.9. Dokumentation og journal for tømning skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

BAGGRUND OG MILJØMÆSSIG VURDERING

Ansøger ønsker at etablere en vaskeplads til vask af egne varevogne og entreprenørmateriel.

Der ansøges om tilledning af procesvand fra et afløb fra udendørs vaskeplads på 75 m2, hvorfor beregningen jf. Rørcenteranvisning bør se således ud:

Udendørs vaskeplads på 75 m2:

NS = (Qr + (Qs x fx) x fd = (75 x 0,014 + (2 x 2)) x 1,5 = 7,05 l/s

Sandfang = NS*300/ fd = 7,05*300/ 1,5 = 1410 l.

Ansøger ønsker at benytte en olieudskiller på 10 l/s, med opsamlingskapacitet på 267 l. Sandfang på 2500 liter.

Der er stillet krav om udtagning og analyse til kontrol af udskilleranlægget.

Vurdering

Næstved Kommune vurderer på den baggrund, at der med de stillede vilkår er sikret en miljømæssig forsvarlig tilledning af processpildevandet til renseanlæg.

LOVGRUNDLAG

Tilladelsen meddeles i henhold til § 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse nr. 681 af 2. juli 2019).

KLAGEVEJLEDNING

Kommunens afgørelse vedrørende processpildevand kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 og 93 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsens adressat og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

En eventuel klage, skal indgives via klageportalen. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på klageportalen med NemId.

Klageportalen sender klagen til Næstved Kommune, som videresender klagen bilagt sagens akter og kommunens kommentar til sagen. Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en eventuel klage skal være sendt via klageportalen

Senest den 13. januar 2020

En klage er først registret i klageportalen, når der er indbetalt et gebyr.

# GENERELT

Virksomheden skal være tilsluttet en tømningsordningen for olie-og benzinudskillere. Det kan være den periodiske tømningsordning for olie- og benzinudskillere, ved ALFA Specialaffald, tlf. 54 88 11 00 eller mail alfa@alfa.dk.

Der gøres opmærksom på, at virksomheden selv skal foretage tilmeldingen til ALFA Specialaffald. Ved ophør af virksomheden, ændring af aktiviteter eller lignende, der bevirker, at udskillersystemet ikke længere skal bruges, skal virksomheden afmelde ordningen. Afmelding kan kun foretages med godkendelse fra Næstved Kommune. Alternativt til Alfa Specialaffald, skal der søges dispensation hos Næstved Kommune til benyttelse at en anden entreprenør til tømningen.

Ved ændringer i spildevandets sammensætning og indhold eller kloaksystemets udformning, befæstelse mm., fremsendes fornyet ansøgning til behandling i Næstved Kommune. Desuden kan kommunen tage tilladelsen op til fornyet behandling, hvis der er miljømæssige argumenter for det.

Oplysninger om driftsuheld med betydning for spildevandets udledning skal straks videregives til NK-Spildevand, tlf.: 55 78 51 00.

Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder inden klagefristens udløb sker på den pågældendes eget ansvar og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Venlig hilsen Jesper Dickow Miljømedarbejder

Næstved Kommune

Bilag

Kloaktegning

Kopi

Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, trost@stps.dk

Danmarks Sportsfiskerforening, post@sportsfiskerforbundet.dk; sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk

NK- Spildevand, spildevand@NK-forsyning.dk