| Journalnr.: | 22/10385 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 10-11-2022

Jacob Thomsen

Skansevej 3, 8586 Ørum Djurs

Til stede ved tilsyn:		Jackob Thomsen

Stine Junge, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:		Basistilsyn.

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.:		29631

CVR nr.:		32637884

P nr.:			1015809570

Landbrugstype:

H § 12, stk. 1: Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven til husdyrbrug større end 250 DE

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse/tilladelse:	15-09-2017

Godkendte/tilladte dyreenheder:	410,13 DE

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Ingen indskærpelser inden for de sidste 3 år (tilsynsfrekvens).

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Dyretype | Indgang | Udgang | Enhed | Antal dyr | DE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malkekøer Jersey uden opdræt (8594 kg EKM) |  | 11.500 | 1 årsko | 6 | 8,24 |
| Malkekøer Jersey uden opdræt (8594 kg EKM) |  | 11.500 | 1 årsko | 234 | 321,53 |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer | 0 | 6 | 1 årsdyr | 60 | 12,01 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. Jersey og visse mindre racer | 12 | 24 | 1 årsdyr | 120 | 46,65 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. Jersey og visse mindre racer | 6 | 12 | 1 årsdyr | 60 | 16,49 |
| Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer | 25 | 85 | 1 produceret | 120 | 5,22 |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| Affald, typer og opbevaring | Affald renovation: Brd. Fisker. Ingen spildolie på ejendommen, da service af maskiner foretages reperatør og olie medtages. Medcin mm.: Dyrlæge medtager. |
| Ensilageopbevaring | Ensilage opbevares i plansiloer med fast bund og afløb til beholder. |
| Husdyrgødning | Gyllebeholder 3000m2: Flydelag OK. Beholderkontrol foretaget i 2013. Gyllebeholder 4300 m2: Flydelag og dykket indløb OK. Beholderkontrol foretaget i 2013. Logbog for flydelag fremvist og OK. Der gøres opmærksom på, at der fremtidigt skal føres logbog i MST skema for logbog eller på landmand.dk (MST skema vedhæftet tilsynsbrev). Kalvehytter: Er placeret på fast bund med afløb til beholder. Dybstrøelse kommer i gyllebeholder. Kompost i markstak: Overdækket. Flyttes til ny mark hver gang. Udbringningsmetode for gylle: Gylle nedfældes. |
| Lovligt dyrehold | Gødningsregnskaber for de sidste 3 planperioder blev gennemgået forinden tilsynet. Der er ingen bemærkninger til dyreholdet. I gødningsregnskaberne fremgår det, at der er dyr af tung race på besætningen. På tilsynet blev det oplyst, at der her er tale om krydsningskalve (jersey/kødkvæg). |
| Opbevaring af olieprodukter og bekæmpelsesmidler m.v. | Handelsgødning: Fast. Opbevares på fast bund og overdækket. Kemikalier: Maskinstation foretager sprøjtning og derfor ingen kemikalier på ejendommen. Olietanke (også reg. i BBR): - 1989, 2500 l, underjordisk fyringsolie - 1992, 1500 l, overjordisk dieselolie |
| Skadedyr, typer og bekæmpelse | Der er ingen problemer med rotter. Der er mange katte på ejendommen, og der gøres grundigt rent. Hvis der ses rotter, kontaktes kommunen for bekæmpelse. |
| Vaskeplads og spildevand | Vaskeplads til rengøring af traktorer og markredskaber foretages på fast bund med afløb til beholder. Spildevand fra malkerum/staldrengøring samt restvand/ensilagesaft udledes til gyllesystem. |

Antal markstakke: 1

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,47

Tilsyn udført af:	Stine Junge

Miljøsagsbehandler

Tel: 5013 11 15

E-mail: stju@norddjurs.dk