Miljøkonsekvensrapport

Tillæg

til miljøgodkendelse efter § 16a

slagtesvin, IE-husdyrbrug

Ansøgningsskema:

Skemanr 244.980

Skovhusvej 35

9310 Vodskov

| Udarbejdet af: Miljøfaglig Chef Nina Gamby Gråkjær A/S, Fabersvej 15, 7500 Holstebro. Tlf:96 13 55 55 Mail: ng@graakjaer.dk. Mobil: 24 85 73 56 |  |
| --- | --- |

Indhold

1.1	Oplysninger m.v. til miljøkonsekvensrapport	4

1.1.1	oplysninger om IE-Husdyrbruget	5

1.2	Ikke teknisk resumé	6

1.3	Oplysninger om ansøger og Ejerforhold	8

1.3.1	Andre husdyrbrug	9

1.3.2	Erhvervsmæssigt nødvendigt	9

1.4	Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte	10

1.4.1	Indretning, drift og produktionsareal	10

1.5	Lokalisering og beliggenhed	13

1.5.1	Faste afstandskrav	14

1.5.2	Kort over Fredninger og beskyttelseslinjer	16

1.6	Foranstaltninger til begrænsning af det ansøgtes virking på miljøet	18

1.6.1	Ammoniakemission og BAT-krav	18

1.6.2	Ammoniakdeposition til naturområder	18

1.6.3	Bilag IV arter	24

1.6.4	Lugtgeneafstande og lugtemission	24

1.7	Øvrige emissioner og genebegrænsende foranstaltninger	28

1.7.1	Støj	28

1.7.2	Rystelser	30

1.7.3	Lys	31

1.7.4	Fluer og skadedyr	31

1.7.5	Støv fra stalde og foder	31

1.7.6	Rengøring	32

1.7.7	Spildevand og vandforbrug	32

1.7.8	Energiforbrug og ventilation	34

1.7.9	opbevaringskapacitet og gyllehåndtering	34

1.7.10	Affald og kemikalier	34

1.7.11	transporter til og fra ejendommen	35

1.8	Egenkontrol og dokumentation	36

1.8.1	Dokumentation:	36

1.8.2	Teknologier og til- og fravalg af teknologi	37

1.8.3	BAT daglig drift	38

1.8.4	BAT Fodring	38

1.8.5	BAT Opbevaring af husdyrgødning	38

1.8.6	Management	40

1.8.7	Forebyggelse af uheld	40

1.8.8	Beredskabsplan	41

1.8.9	Redegørelse for uheld	41

1.8.10	Uheld med gylle	41

1.8.11	Døde dyr	41

1.8.12	Strømsvigt	41

1.8.13	Brand	41

1.9	Husdyrbrugets ophør	42

1.10	Generelle virkninger	43

1.10.1	Grænseoverskridende virkninger på Miljøet	43

1.10.2	Befolkningen og menneskers sundhed	43

1.10.3	Biologisk mangfoldighed i forhold til kategori 1– og 2-natur samt bilag IV-arter	43

1.10.4	Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima	44

1.10.5	Materielle goder, kulturarv og landskabet	44

1.10.6	Miljøledelse	44

Oplysninger m.v. til miljøkonsekvensrapport

Nedenstående er uddrag fra Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, bilag 1 pkt. E:

Miljøkonsekvensrapporten skal udover eller med udgangspunkt i oplysningerne i pkt. B mindst omfatte følgende oplysninger:

1) En beskrivelse af det ansøgte med oplysninger om

a) det ansøgtes placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender,

b) det ansøgtes forventede væsentlige og eventuelle kumulative indvirkninger på miljøet,

c) det ansøgtes særkender eller de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, og

d) den eller de rimelige alternative løsninger, som ansøger har undersøgt, og som relevante for det ansøgte og dets særlige karakteristika, og hovedårsagerne til den eller de valgte løsninger under hensyn til det ansøgtes indvirkninger på miljøet.

e) alle yderligere oplysninger omhandlet i bilagets pkt. F nedenfor, som er relevante for de særlige karakteristika, der gør sig gældende for det ansøgte og for det miljø, der kan forventes at blive berørt.

2) Et samlet, ikke-teknisk resumé af oplysningerne, hvis det ansøgte vedrører et IE-husdyrbrug.

3) Oplysning om den kompetente ekspert, der har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten.

Ud over ovenstående oplysninger i miljøkonsekvensrapporten er medtaget relevante oplysninger i henhold til bekendtgørelsens bilag 1 punkt F.

Det er ansøgers vurdering, at denne rapport indeholder alle oplysninger, som bør indeholdes i en miljøkonsekvensrapport.

De indsatte luftfoto m.v. kommer fra www.husdyrgodkendelse.dk

oplysninger om IE-Husdyrbruget

I forbindelse med implementering af EU-direktivet om industrielle emissioner, skal driftsherren informere kommunen om manglende overholdelse af vilkår samt at driftsherren ved ophør som IE-husdyrbrug skal give kommunen besked om og komme med en redegørelse i forhold til Jordforureningsloven. Ved godkendelse af husdyrbruget med overholdelse af beskyttelsesniveauerne, vurderer ansøger at gældende EU-lovgivning er implementeret.

Der er i februar 2017 offentliggjort BAT konklusioner for husdyrbrug, hvilket medfører, at et IE-brug skal opfylde betingelser for miljøledelse fra det tidspunkt, hvor der meddeles godkendelse efter §16a stk. 2.

Miljøledelsen skal omfatte:

- en formuleret miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,

- fastsætte miljømål,

- udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,

- minimum 1 gang årligt evaluerer miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner

- minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet.

Ansøger er gjort opmærksom på at dette er gældende lovgivning

Ikke teknisk resumé

Kort beskrivelse af tidligere godkendelser og nuværende ansøgning

Der er ikke tidligere meddelt miljøgodkendelse på Skovhusvej 35, Vodskov. I da her der ikke registreret noget dyrehold på ejendommen, da det ophørte 21. oktober 2019. Nu ansøges der om at etablere en ny sl.svinestald syd for de eksisterende produktionsbygninger. Der er valgt ikke at anvende de eksisterende produktionsbygninger til dyrehold, da det ikke er økonomisk rentabelt at skulle starte de gamle stalde op igen. Det vil kræve nyt foder, ventilation- og gylleanlæg. Derudover er inventar slidt og der skal ny bund i staldene. De eksisterende produktionsstalde anvendes i dag til kartoffelhuse.

Den nye stald indrettes med delvis fast gulv, og der anvendes luftrensning og evt. gyllekøling som miljøteknologi. Den nye stald bliver med 3.600 m2 produktionsareal.

Nærværende tekstbilag er beskrevet med udgangspunkt i de oplysningskrav, der fremgår af bilag 1 i Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. Ønskes der yderligere oplysninger kan de indhentes ved sagsbehandlingen af sagen.

Beliggenhed

Ejendommen er placeret, så lugtbidraget fra det samlede anlæg ikke overstiger grænseværdierne for hhv. nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone.

Ejendommen er beliggende udenfor beskyttelseslinjer og fredninger.

Produktionens påvirkning af omgivelserne

Lugtemission

Lugtbidraget fra udvidelsen af husdyrbruget forventes ikke at genere omkringboende, eftersom lugtgeneafstandene til hhv. enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone er overholdt.

Samlet ammoniakemission, BAT emissionsniveau og ammoniakdeposition på naturområder

Den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets er på i alt 4.521 kg N. BAT emissionsniveauet er opfyldt.

Alle afskæringskriterier til kategori 1, 2 og 3 natur er overholdt.

Anvendelse af Bedst tilgængelig Teknik

Der er anvendt BAT indenfor følgende områder: Energi, vand, management, foder, staldindretning, miljøteknologi og opbevaring af husdyrgødning.

Alternative løsninger og 0-alternativ

Alternative løsninger har været undersøgt, men det vurderes, at det ansøgte projekt tager hensyn til naboer og omgivende natur og miljø og opfylder kravene til en effektiv husdyrproduktion.

En alternativ løsning, der har været undersøgt, er at anvende de eksisterende produktionsbygninger. Dette har ikke været muligt, da de har stået tomme siden 2019. Der er valgt ikke at anvende de eksisterende produktionsbygninger til dyrehold, da det ikke er økonomisk rentabelt at skulle starte de gamle stalde op igen. Det vil kræve nyt foder, ventilation- og gylleanlæg. Derudover er inventar slidt og der skal ny bund i staldene.

Den valgte placering af den nye stald er valgt på baggrund af, at den skal placeres i tilknytning til de eksisterende produktionsbygninger, så ejendommen står som en samlet enhed.

0-alternativet beskriver forholdene, hvis udvidelsen ikke finder sted. 0-alternativet vil betyde, at der ikke vil være husdyrproduktion på Skovhusvej 35 i større skala. Ud fra et økonomisk og miljømæssigt synspunkt vil dette være uhensigtsmæssigt, eftersom ejendommen er købt til at kunne rumme en større sl.svineproduktion.

De miljømæssige konsekvenser, ved ikke at etablere den nye stald, er, at der så vil blive produceret slagtesvin på flere mindre ejendomme, hvor der ikke er etableret miljøteknologi og lavet miljømæssige forbedringer i staldanlægget, såsom lavenergi belysning og energibesparende ventilatorer. Derudover vil der komme en del flere transporter med foder og gylle til de mindre anlæg, da der er mindre opbevaring til hhv. foder og gylle. Derfor er det bedre miljømæssigt at få samlet produktionen på en større enhed, hvor der kan transporteres en større mængde og dermed færre transporter.

Oplysninger om ansøger og Ejerforhold

Andre husdyrbrug

Husdyrbruget er ikke teknisk, forurenings- eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Nedenfor er angivet det nærmeste husdyrbrug.

Erhvervsmæssigt nødvendigt

Det er erhvervsmæssigt nødvendigt at ansøge om denne godkendelse, eftersom der ønskes at optimere slagtesvineproduktionen på ejendommen i en ny stald, der lever op de nyeste miljø- og dyrevelfærdsmæssige krav. Ved at etablere dyreholdet vil der være en produktionsenhed som er fremtidssikret miljø- og velfærdsmæssigt. Den nye stald bliver etableret med nyeste miljøteknologi og de nyeste velfærdskrav implementeres i staldanlægget.

Der er ikke særlige landskabelige interesser i området. Anlægget er beliggende i et landbrugslandskab med spredtliggende gårde. Landskabet er åbent med læhegn langs markerne. Der er ikke registreret beskyttede diger eller fortidsminder i nærheden af ejendommen.

Ejendommen ligger i et område, som ikke er omfattet af fredninger eller bygge- og beskyttelseslinjer. Der er ikke udpeget skovrejsningsområde, værdifuldt eller uforstyrret landskab, særlig natur, eller omfattet af geologiske, økologiske, eller kulturhistoriske udpegninger.

Der bliver taget hensyn til den nye bygnings indpasning i landskabet. Der bliver valgt farver og materialer, så den nye stald ses om en samlet enhed med de eksisterende produktionsbygninger.

Det forventes, at der holdes den samme højde på den nye stald som på den eksisterende stald, så det igen ligner en samlet enhed. Dog er der ikke taget nye jordprøver, så det vides endnu ikke, hvor dybt bygningen kan placeres. Dette håndteres, når anlægget er købt ved en entreprenør.

Derudover er der beplantning syd og vest for den nye stald, hvilket det forventes, at det bibeholdes. Dette rammer stalden inde, så den ikke ses fra syd.

Det vurderes, at ejendommen ikke vil påvirke det omkringliggende landskab.

Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte

Indretning, drift og produktionsareal

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer af det eks. staldanlæg.

Den nye stald, der nu skal etableres, bliver etableret med 25-49 pct. fast gulv og luftrensning evt. kombineret med gyllekøling til reduktion af ammoniak fra staldanlægget. Derudover vil der blive anvendt hyppig udslusning.

Fordelingen af produktionsarealer, staldsystemer og dyretype er som følger:

| stald | Dyretype og staldsystem | 8-års drift | nudrift | Ansøgt drift |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ny slagtesvinestald | Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | - | - | 3600 |

Situationsplan:

Nedenfor er angivet oversigt over det nye produktionsanlæg. Man kan se placeringen af den nye stald i forhold til de eksisterende stalde og gyllebeholder.

Nedenfor er vist tegning af den nye stald. Der er angivet facadetegning, 3D tegning, isometri, situationsplan og plantegning.

Gyllehåndtering:

Gylle ledes til den eksisterende gyllebeholder. Det er biogas, der afhenter gylle på ejendommen.

Pumpning og håndtering af gylle vil foregå i lukket rørsystem. Pumpning vil foregå indenfor normal arbejdstid og altid under opsyn.

Lokalisering og beliggenhed

Anlægget ligger i landzonen. Anlægget ligger ikke i område udpeget som større uforstyrret landskab, biologisk interesseområde, international natur eller kulturbeskyttelsesområde.

Husdyrbruget ligger udenfor kystnærhedszonen, søbeskyttelseslinjer, skovbyggelinjer, kirkebyggelinjer, åbeskyttelseslinjer, fortidsmindebeskyttelseslinje, fredede områder, kulturhistorisk bevaringsværdige områder, værdifuldt kulturmiljø, økologiske forbindelser, geologisk bevaringsværdige områder og netop udenfor større sammenhængende landskabsområder og bevaringsværdige landskaber.

Det er vigtigt, at staldanlægget har så få gener over for naboer, boligområder og naturen som muligt. Etablering af produktionen sker udelukkende i ny bygning. Det vurderes, at anlægget vil fremtræde som en integreret del af ejendommen.

Nedenfor er vist den nye stalds placering i forhold til det eksisterende staldanlæg.

Den nye stald etableres i tilknytning til det eks. bygningsanlæg, og derved vil den nye stald opfattes som en samlet enhed sammen med de eksisterende bygninger. Der vil være en afstand fra den eksisterende bygning til den nye stald på ca. 13 meter.

Der vælges farver og materialer, der ikke vil skæmme det omkringliggende landskab, og der tænkes ind, at hele bygningsmassen skal fremstå som en samlet enhed. Materialer og farver på den nye slagtesvinestald vil være farve der passer ind i den eksisterende bygningsmasse. I forbindelse med byggeansøgningen vil materialer og farvevalg fremgå.

Den eks. beplantning bibeholdes, dog bliver man nødt til at fjerne en noget af beplantning for at få en byggepladsvej rundt stalden. Der forventes ikke at der bliver etableret yderlige beplantning i forbindelse med den nye stald.

Nedenfor er angivet den eksisterende beplantning.

Eftersom det omkringliggende landskab er et robust landskab, hvor større byggerier kan placeres, vurderes det, at det ansøgte projekt ikke påvirker omgivelserne i negativ retning.

Faste afstandskrav

De fast afstandskrav er angivet i Husdyrgokendelse.dk, hvor der er angivet markører og ud fra disse angivelser er nedenstående tabel fremkommet.

Tabellen viser, at alle afstandskravene fra det nye staldanlæg er overholdt.

I tabellen er angivet afstande fra de markører som er angivet i Husdyrgodkendelse.dk til staldanlægget.

Nedenfor er angivet de lovmæssige afstandskrav.

|  | Afstand fra anlægget | Lovkrav (minimum) |
| --- | --- | --- |
| Boring ved stuehus, målt fra ny stald | 98 m | 25 m |
| Vandløb/dræn/søer, målt fra ny stald | 686 m | 15 m |
| Offentlig vej og privat fællesvej, målt fra ny stald | 88 m | 15 m |
| Levnedsvirksomhed | >25 m | 25 m |
| Beboelse på samme ejendom, målt fra ny stald | 115 m | 15 m |
| Skel mod syd, målt fra ny stald | 30 m | 30 m |
| Nabobeboelse, målt fra ny stald | 501 m | 50 m |

Kort over Fredninger og beskyttelseslinjer

Anlægget er beliggende udenfor fredninger og beskyttelseslinjer, som det fremgår af nedenstående oversigt.

Grøn skravering angiver skovbyggelinjer

Rød cirkel angiver bufferzone omkring gravhøj

- Beskyttede sten- og jorddiger

Ved sten- og jorddiger og lign. forstås menneskeskabte, linjeformede forhøjninger af sten, jord, græstørv, tang eller lignende materialer, som fungerer eller har fungeret som hegn og har eller har haft til formål at markere administrative, ejendoms- eller anvendelsesmæssige skel i landskabet. Digerne er vigtige elementer i kulturlandskabet, som både viser tidligere tiders arealudnyttelse, ejendoms- og administrationsforhold, fungerer som levesteder og spredningskorridorer for dyr og planter og bidrager til et afvekslende landskab, ofte med egnstypiske dige struktur.

Der er et beskyttede dige ca. 368 meter nordøst fra den nye stald. Der er ingen diger, hvor den nye stald skal etableres.

-Fredede fortidsminder

Nærmeste fredning er et fortidsminde ca. 270 meter sydøst for ejendommen.

Det vurderes, at ingen af disse bliver påvirket af husdyrbruget på Skovhusvej 35, eftersom hele staldanlægget både det eksisterende staldanlæg og det nye staldanlæg er beliggende udenfor beskyttelsesområderne.

Foranstaltninger til begrænsning af det ansøgtes virking på miljøet

Ammoniakemission og BAT-krav

Emissionen af ammoniak er beregnet via www.husdyrgodkendelse.dk

Nedenfor er vist den faktiske emission, når der etableres en ny slagtesvinestald med luftrenser evt. kombineret med gyllekøling. De to miljøteknologier har en ammoniakreduktion på 36 procent.

Nedenfor er angivet ammoniakemissionen fra det samlede staldanlæg.

Nedenfor ses ammoniakeffekt af renser.

Ammoniakdeposition til naturområder

I det følgende er ammoniakdepositionen til omkringliggende naturområder blevet beregnet og beskrevet.

Kategori 1 naturområde:

Denne kategori omfatter de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000-planlægningen.

Det skal bemærkes, at ikke alle naturområder, særligt søer, kan findes i ansøgningssystemet eller kan findes i et offentligt tilgængeligt lag på Danmarks Miljøportal (www.arealinformation.dk), idet det først kræver en konkret besigtigelse for at bestemme søernes naturtype.

For de Natura 2000-naturtyper, som ikke er kortlagt (primært søer), skal kommunen vurdere den eventuelle påvirkning. Ud over søer drejer det sig om Klinter eller klipper ved kysten (1230), Forstrand og begyndende klitdannelser (2110), Hvide klitter og vandremiler (2120), Kystklitter med havtorn (2160), Kystklitter med gråris (2170), Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter (8220) og Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter med pionerplantesamfund (8230).

Kategori 1-natur omfatter ligeledes § 3-heder og -overdrev inden for Natura 2000-områder, som ikke er nævnt ovenfor.

For kategori 1-natur gælder, at den totale ammoniaktilførsel på naturområdet ikke må overskride følgende beskyttelsesniveau:

- 0,2 kg N/ha ved mere end 2 husdyrbrug (mere end 1 ejendom ud over ansøger)

- 0,4 kg N/ha ved 2 husdyrbrug (ansøger samt 1 ejendom)

- 0,7 kg N/ha ved 1 husdyrbrug (ansøger)

Der er kumulation med et andet husdyrbrug, så totalbelastningen til kategori 1-natur må være 0,4 kg N pr. ha pr. år.

Habitatnatur, ammoniakfølsomme naturtyper, heder og overdrev i N2000 områder:

Nærmeste Natura2000 område ligger mere end 5 km fra ejendommen. Der er en totaldeposition på 0,0 kg N pr. ha pr. år.

Nedenstående viser oversigt over nærmeste kategori 1 natur.

Totaldepositionen overholder dermed Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau på 0,4 kg N/ha/år.

Det vurderes derfor, at området ikke vil få en negativ påvirkning i forbindelse med etablering af den nye stald.

Kategori 2 naturområde:

For højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, som ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 2-natur) er beskyttelsesniveauet en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/ha år.

Ammoniakfølsomme naturtyper (§7) samt heder >10 ha og overdrev >2,5 ha:

Nærmeste Kat 2 naturområde ligger ca. 1,5 km øst fra ejendommen. Der er en totaldeposition på 0,2 kg n pr. ha pr. år.

Nedenstående viser oversigt over nærmeste kategori 2 natur.

Det vurderes, at afsætning af ammoniak fra produktionen til kategori 2 natur ikke indebærer nogen risiko for en negativ påvirkning på grund af den store afstand til området, og totalbelastningen er under 1 kg N/ha/år.

- .

Kategori 3 naturområde:

For heder, og overdrev samt moser og ammoniakfølsomme skove uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 3-natur) er beskyttelsesniveauet en merdeposition på 1,0 kg N/ha år. Sidstnævnte beskyttelsesniveau kan dog ud fra en konkret vurdering fastsættes højere.

Skov defineres som arealer, der er større end ½ ha og mere end 20 meter brede, og som er bevokset med træer, der danner eller inden for et rimeligt tidsrum vil danne en sluttet skov af højstammede træer, jf. skovlovens definition af skov.

En skov betegnes som ammoniakfølsom, når:

- der har været skov på arealet i lang tid (i størrelsesorden mere end ca. 200 år), så der er tale om gammel »skovjordbund«,

- skoven er groet frem af sig selv på et naturareal, fx tidligere hede, mose eller overdrev, så jordbunden ikke har været dyrket mark inden for en periode svarende til perioden for gammel »skovjordbund« (dvs. i størrelsesorden mere end ca. 200 år), eller

- der i skoven er forekomst af naturskovindikerende eller gammelskovsarter, som er medtaget på listen over arter, der er brugt ved prioritering af naturmæssigt særligt værdifulde skove omfattet af § 25 i lov om skove, og arterne har væsentlig, definerende betydning for skovens naturværdi.

Heder, moser og overdrev (§ 3 natur) som ikke samtidig er omfattet af kategori 1 og 2 samt ammoniakfølsomme skove:

Ca. 700 meter vest for ejendommen er der et moseområde. Beregninger viser, at merdepositionen fra husdyrbruget er 0,4 kg N pr ha pr år.

- Ammoniakemissionen til moseområdet er overholdt, da den er under 1 kg N pr ha pr. å i merbelastning.

Nedenstående oversigt viser nærmeste kategori 3 natur, placeret vest for ejendommen.

På baggrund af den beregnede ammoniakdeposition til omkringliggende naturområder vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre forringelse eller tilstandsændring af naturkvaliteten. Dette begrundes med, at bekendtgørelsens afskæringskriterierne og beskyttelsesniveauer, for de nærtliggende naturområder er overholdt.

Nedenstående skærmprint fra Husdyrgodkendelse.dk viser ammoniakdepositionen på de udvalgte naturområder:

Tabellen viser samlet resultat af ammoniakberegningerne til hhv. kat 1, 2 og 3 natur.

Bilag IV arter

For bilag IV-arter gælder således, at deres yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges, og derfor er aktiviteter ikke tilladte, som kan udgøre en trussel for den enkelte art. Det bemærkes, at fugle behandles særskilt i EF-fuglebeskyttelsesdirektivet.

Følgende arter kan dog have levested eller tage sporadisk ophold i området: Damflagermus, vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, troldflagermus, birkemus, odder, markfirben, spidssnudet frø, strandtudse, stor vandsalamander, bæver og ulv. Odderen er optaget på rødlisten 2019 som sårbar. Rødlisten er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akut truede, sårbare eller sjældne i den danske natur.

Eftersom der ikke er registret nogle af følgende arter indenfor 800 meter af staldanlægget, vurderes det, at projektet ikke medfører ændringer af naturområder der påvirker bilag IV arter og deres leve- og rastesteder.

Oversigt over forekomst af Bilag IV arter i en radius af 800 meter fra staldanlægget. Der er ikke forekomst af Bilag IV arter.

Lugtgeneafstande og lugtemission

Beregningerne er foretaget i www.husdyrgodkendelse.dk.

Der kan forekomme lugtemission fra produktionen fra selve staldanlægget ved gylleudslusning og rensning af staldanlæg og ved udbringning på marker. For at mindske risikoen for lugt foretages jævnligt rengøring i og omkring siloer og bygninger, og anlægget forventes ikke at give anledning til lugtgener ud over, hvad der er normalt for denne type af animalsk

produktion.

Ventilationsluften fra staldene medbringer en given mængde lugt. I staldene mindskes lugten ved, at der jævnligt rengøres, samt at der er overbrusning. Derudover vil samtlige ventilationsafkast blive rengjort ved vask af staldene.

Da ventilationsafkastene er placeret ca. 1 meter over tagfladen, bliver luften opblandet og fortyndet inden den falder ned omkring staldanlægget.

Der er etableret overbrusningsanlæg på bedriften for på den måde at sikre, at grise har mulighed for afkøling i varme perioder. Samtidig kan en god drift og styring af overbrusning af gødearealer medvirke til at kontrollere dyrenes gødeadfærd, og dermed medvirke til at sikre, at husdyrgødningen hurtigt føres fra stald til lager. Herved mindskes både lugtgener og ammoniaktab, og muligheden for udklækning af fluelarver reduceres. Desuden kan overbrusningsanlæg have en reducerende effekt på mængden af støv i stalden.

I nedenstående tabel vises, at lugtgeneafstandene til hhv. nabo, samlet bebyggelse og byzone er overholdt, og konsekvensradiussen er beregnet til 1.061 meter. Det er inden for denne zone, at kommunen laver nabohøring.

Nedenfor er vist oversigt over hvor hhv. nabo, samlet bebyggelse og byzone er placeret i forhold til staldanlægget.

Kort over placering af nabo og samlet bebyggelse. Skovhusvej 25 er den nærmeste nabo uden landbrugspligt.

Kort over samlet bebyggelse og byzonen.

Lugtkilder - staldluft

Ventilationsluften fra staldene indeholder en given mængde lugt. I staldene mindskes lugten ved, at der jævnligt rengøres, samt at der er overbrusning. Derudover vil samtlige ventilationsafkast blive rengjort ved vask af staldene.

Lugtkilder - husdyrgødning

Der vil være lugtgener i forbindelse med omrøring af gyllen umiddelbart før udbringning, samt ved udbringning af gylle. Generne vil være begrænset til en forholdsvis kort periode.

Udbringningen vil være begrænset til få dage om året og arbejdet foretages så vidt det er muligt indenfor normal arbejdstid.

Ved udbringning af gylle tages der hensyn til naboer.

Udbringning af gyllen foretages primært med slangeudlægger i veletableret afgrøde, men en del af gyllen nedfældes eller nedpløjes/nedharves forud for etablering af vinterraps og vårsæd for at minimere lugtgener og mindske ammoniakfordampningen.

Pumpning og håndtering af gylle i øvrigt foregår altid indenfor normal arbejdstid.

Øvrige emissioner og genebegrænsende foranstaltninger

Støj

Støjkilder på bedriften er husdyr, driften i øvrigt - herunder kørsel med landbrugsmaskiner samt til- og frakørsel af foder, produkter og dyr til ejendommen. Staldene er med mekanisk ventilation, der kører året rundt. Derudover sidder ventilatorerne inden i bygningen, og det vurderes, at det er minimalt, hvad der vil være af støj fra ventilatorerne udenfor ejendommen.

Kompressor til foderanlægget kører flere gange dagligt i forbindelse med blanding og udfordring af foder. Eftersom dette foregår i en lukket bygning, vurderes det, at det ikke giver anledning til støjgener udenfor ejendommen. Der er ingen støjgener fra tørring af korn.

Flytning af grise til og fra ejendommen vil fortrinsvis foregå tidlig morgen. Der kan i forbindelse med håndtering af dyr forekomme støj. Der er tale om en kortvarig arbejdssituation, som kun forekommer få gange om ugen.

I sæsonen for udbringning af gylle kan der forekomme transporter om aften og weekenden, dvs. udenfor normal arbejdstid. Disse transporter er begrænset til en kort periode om året. Pumpning af gylle vil foregå indenfor normal arbejdstid. Transporter til og fra ejendommen foregår primært indenfor normal arbejdstid, og disse transporter medfører kun kortvarig støj, såsom når andre biler/lastbiler kører på en vej.

Støj fra husdyrbruget forventes ikke at være eller blive til væsentlig gene for de omkringboende, eftersom der er stor afstand til nærmeste nabo. Støjniveauet fra husdyrbruget forventes ikke at være udover, hvad der må forventes for et husdyrbrug af denne type.

Miljøstyrelsen har angivet en række vejledende støjgrænser for virksomheder i det åbne

land. Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen, og det faktuelle støjniveau kendes derfor ikke, og kan ikke sammenholdes med de

vejledende støjgrænser.

Der vil komme støj fra de to nye fodersiloer placeret ved stalden støj fra den nye udlevering, samt minimal støj fra ventilatorer på den nye stald, eftersom det er støjsvage ventilatorer.

Rystelser

Virksomhedens bidrag til niveauet for vibrationsniveauet (dB re 10-6 m/s2) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997,

Tabel 8: Angivelse af vægtet accelerationsniveau og lydtryksniveau.

| Anvendelse | Tidspunkt | Vægtet accelerationsniveau Law i dB |
| --- | --- | --- |
| Boliger i boligområder (hele døgnet) | Hele døgnet | 75 |
| Boliger i blandet bolig/erhvervsområde | 18-7 | 75 |
| Børneinstitutioner og lignende | I åbningstiden | 75 |
| Boliger i blandet bolig/erhvervsområde | 7-18 | 80 |
| Kontorer, undervisningslokaler og lignende | Hele døgnet | 80 |
| Erhvervsbebyggelse | Hele døgnet | 85 |
| Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter | Hele døgnet | 80 |

| Anvendelse | Tidspunkt | A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB | G-vægtet lydtryksniveau dB |
| --- | --- | --- | --- |
| Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende | 18-7 | 20 | 85 |
|  | 7-18 | 25 | 85 |
| Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum | Hele døgnet | 30 | 85 |
| Erhvervsbebyggelse | Hele døgnet | 35 | 90 |

Kilde: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997.

Brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette vil typisk være rystelser maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser der giver gener for det omgivende miljø. Denne type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurderingen af dette forhold indgår i arbejdspladsvurderingen (APV) og behandles ikke nærmere her.

I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et omfang, der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje. Rystelser fra ejendommen eller transporter i forbindelse med driften af denne, forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne, og det vurderes, at grænseværdierne overholdes til alle områder nævnt i ovenstående tabeller.

Lys

Der er etableret dagslysstyring på belysning i staldene, og at udendørs belysning er dagslysstyret eller med bevægelsessensorer.

I staldanlæg er energibesparende belysning.

Det vurderes, at lysgener ikke vil være af væsentlig karakter, på baggrund

af den beskrevne type og placering af belysning, og fordi der findes en del beplantning

i nærheden af ejendommen.

Fluer og skadedyr

For at bekæmpe skadedyr, som kan være til gene for naboer og for selve ejendommen, foretages regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørsarealerne samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddelige og renholdt.

Fluer bekæmpes efter behov. Hvis der opstår problemer med fluer, vil de blive bekæmpet efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agrøkologisk Institut.

Rottebekæmpelse foretages af autoriseret firma. Aftalen med det pågældende firma i dag, er at de kommer på ejendommen 6 gange årligt og tilser de opstillede kasser.

Rotter kan overføre sygdomme, æder mad og husdyrfoder og ødelægger bygninger og kloaksystemer. Enhver, der opdager rotter, har pligt til at anmelde det til kommunen. Det gælder for både private og virksomheder. Man kan forebygge rotter ved at rydde op udendørs, så de ikke har mulighed for at bygge rede og ved at sørge for, at de ikke har adgang til madrester, foderrester og korn.

Det vurderes, at fluer bekæmpes i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agroøkologisk Institut, såfremt der opstår behov derfor.

Det vurderes at der på baggrund af det oplyste, ikke vil ske en væsentlig opformering af fluer og skadedyr på husdyrbruget, og ejendommens skadedyrsbekæmpelse vurderes at være tilstrækkelig.

Støv fra stalde og foder

Der kan opstå støvgener for omkringboende og forbipasserende, ved levering af foder/

indblæsning i silo, kørsel på grusveje.

Foder til grisene blæses ind i lukkede siloer, så der ikke er støvproblemer. Der etableres to nye siloer i forbindelse med den nye bygning.

Det vurderes, at transport til og fra ejendommen ikke giver støvgener for de omkringliggende naboejendomme. I tørre perioder med kraftig vind kan der opstå støvgener ved kørsel på grusveje, men det vil være af en begrænset og lokal karakter, og forventes ikke at genere omkringboende eller trafikanter.

Det vurderes, at støvgenerne på ejendommen vil være minimale.

Rengøring

Staldene rengøres efter hvert hold. Staldene sættes i blød og vaskes med højtryksvasker.

Det vurderes, at der foretages de nødvendige foranstaltninger til at opretholde en god hygiejne i staldene.

Spildevand og vandforbrug

Fra ejendommen vil der være husspildevand, sanitetsvand og vaskevand fra stalde. Der er ikke offentlig kloakering i området.

Ejendommen er tilsluttet egen boring.

Sanitetsvand fra beboelse ledes til septitank.

Staldene bliver kontrolleret dagligt, og hvis der opstår utilsigtet og synligt vandspild vil det blive opdaget og repareret med det samme.

Der anvendes drikkenipler placeret i fodertrugene, så der er optimale forhold for adgang til vand for svinene og et lavt drikkevandspild.

Inden vask af stalden sættes stalden i blød, hvorefter stalden vaskes med højtryksrenser med koldt vand. Både iblødsætning og vask med højtryksrenser er vandbesparende.

Der bruges mindst mulig vand til overbrusning. Overbrusning bruges som køling af dyrene i de varmeste måneder af året og nedsætter desuden ammoniakfordampning og energiforbrug til ventilation.

Staldanlægget vil blive gennemgået jævnligt, så utætte rør og drikkeventiler vil blive udskiftet, så snart det opdages.

Vaskevand fra stald opsamles i gyllekanalerne og føres hermed til gylletanken. Mængden af vaskevand indgår i behovet for opbevaringskapacitet i beholderen . Vaskevandet udspredes med husdyrgødningen.

Regnvand fra den nye stald vil blive håndteret i forbindelse med byggeansøgningen.

Oversigt over afløbsforhold for eksisternde anlæg og det nye anlæg.

Energiforbrug og ventilation

Der anvendes energi til ventilation, fodring, lys mv. Ved løbende renovering og reparation vil der være fokus på at vælge løsninger der minimerer energiforbruget f.eks. energibesparende lyskilder mv.

Lyset i staldene styres efter timer og lyser kun 15-16 timer i døgnet.

Al ventilation sker ved et computerstyret temperaturreguleret styringssystem, der sikrer, at ventilationen kører optimalt både med hensyn til temperatur og fugt i staldene, og i forhold til elforbruget. Hyppig rengøring af ventilationsafkastene, nedsætter energiforbruget betragteligt.

Der forventes et elforbrug på ca. 265.850 kWh.

Det vurderes, at der tages de nødvendige foranstaltninger i produktionsanlægget til minimering af energiforbruget.

opbevaringskapacitet og gyllehåndtering

Gylle opbevares i fortank og i gyllebeholderne.

Al omlastning af gylle sker med gyllevogn med fastmonteret kran, hvor pumpen sidder på gyllevognen, og der sker en automatisk tømning af pumperøret. Omlastning sker altid under opsyn, derfor vurderes det, at der ikke er større risiko for uheld i forbindelse med utilsigtet igangsætning af pumper, spild m.m.

Gyllebeholderne er stabile beholdere, lavet af typegodkendt beton, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger.

Beholdernes bund og vægge er tætte og beskyttet imod tæring.

En gang årligt tømmes gyllebeholderne, hvorved gyllebeholderne visuelt kan kontrolleres for evt. skader.

Der foretages lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse, hvilket betyder, at beholderne hvert 10. år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle. Der er ingen stationære pumper, hvilket fjerner risikoen for tab af gylle til miljøet.

Der forventes en gylleproduktion på ca. 11.740 m3 gylle. Der vil være til 9 mdr.s opbevaring på ejendommen, biogas og andre lejede gyllebeholder.

Der er ingen opbevaring af fast møg på ejendommen.

Det vurderes, at opbevaringskapaciteten er tilstrækkelig.

Affald og kemikalier

Døde dyr fjernes dagligt fra staldene og placeres i container eller under kadaverkapsel, udviklet til formålet. Der etableres et nyt rum ved mellemgang til døde dyr, hvor de kan være på køl.

Brændbart affald opbevares i container indtil afhentning af godkendt renovatør. Ikke brændbart affald opbevares og bortskaffes til modtagerstation.

Jern og metal afhændes til produkthandler og glas m.m. bortskaffes via en indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller til kommunalgenbrugsplads.

Klinisk risikoaffald i form af medicinglas og -rester samt kanyler bortskaffes via indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder, afhentes af godkendt renovatør.

Farligt affald sorteres og opbevares indendørs indtil bortskaffelse.

Der er ingen kemikalier eller smøreolie på ejendommen.

Det vurderes, der ikke vil ske nogen skadelig påvirkning, eftersom alt olie og kemikalier håndteres korrekt. Det vurderes, at affaldshåndteringen opfylder kommunens krav.

transporter til og fra ejendommen

Til- og frakørselsforhold

Arbejdskørsel til og fra produktionen foregår via Skovhusvej. Der er gode oversigtsforhold ved ud og indkørsel.

Transporter

Hovedparten af transporterne udgøres af levering af smågrise, slagtesvin til slagtning, husdyrgødning, korn og foder. Transporterne med husdyrgødning og korn er sæsonbetinget, mens levering/afhentning af smågrise/slagtesvin sker 1-2 gange ugentligt.

På dage med gyllekørsel og kornkørsel er der mere trafik. Det tilstræbes at kørslen bliver holdt på hverdage i normal arbejdstid, men i højsæsonen vil der være øget trafik på - og omkring ejendommen udenfor de anførte tidspunkter.

Gyllen transporteres med traktor og gyllevogn ud til udbringningsarealerne, og biogastransporter foregår med lastbil.

Transporterne vil primært foregå indenfor normal arbejdstid 06-18, dog kan kørsler med levende dyr ske tidligere. Alle grænser for tilladelig støj vil blive overholdt.

Nedenfor er angivet anslået antal transporter efter udvidelsen:

|  | Antal pr år |
| --- | --- |
| Levering af smågrise | 52 |
| Afhentning af sl.svin | 52 |
| Daka, døde dyr | 52 |
| Foder | 78 |
| Gylle | 335 |
| Diverse | 10 |

Egenkontrol og dokumentation

På ejendommen påtænker ansøger følgende egenkontrol af produktionen:

Alle dyr tilses minimum en gang dagligt og alle regler vedr. dyrevelfærd opfyldes.

Staldene, inkl. mekanisk udstyr, kontrolleres dagligt, og der udføres små reparationer med det samme eller tilkaldes service.

Der er serviceaftale med leverandør af alarmanlæg, luftrenser og evt. gyllekølingsanlæg.

Der føres logbog over gyllebeholdernes (uden teltoverdækning) flydelag og alle gyllebeholderne er tilmeldt de lovpligtige 10-årige beholderkontrol.

Den daglige drift af ejendommen drives efter principperne ”Godt Landmandskab”, således anlægget giver mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne.

Der er en sundhedsaftale med dyrlæge, hvor besætningens generelle sundhed vurderes, og hvor det enkelte dyr behandles efter behov. Medicinforbruget søges minimeret ved systematisk sundhedsrådgivning.

Der tages i videst muligt omfang hensyn til naboer i forbindelse med udbringning af husdyrgødning.

Personalet på ejendommen bliver løbende efteruddannet.

Foder tilpasses dyrenes behov og sundhed.

Alle medarbejdere er instrueret i forsvarlig håndtering af forurenende stoffer herunder gylle, kemikalier og brændstof.

Al produktion tilrettelægges således at belastning af den enkelte medarbejder mindskes.

Luftrenser og evt. gyllekølingsanlæg vil blive kontrolleret og serviceret af firma.

Rengøring i og omkring bygningerne og silo, foretages jævnligt, med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Den jævnlige rengøring og visuelle kontrol sikrer bl.a. at der ikke opstår uhygiejniske forhold, ressourcespild eller punktforurening.

Dokumentation:

For at kunne dokumentere miljøgodkendelsen kan følgende fremvises på kommunens forlangende:

- Foderplaner

- Slagteriafregninger

- CHR-registreringer

- Registrering af årligt forbrug af el og vand

- 10 års beholderkontrol og logbøger over flydelag

- Minimiljøledelse

Teknologier og til- og fravalg af teknologi

Bedriftens ansvarlige har fokus på, hvilke staldsystemer der er bedst anvendelige i relation til miljø, og dermed tab af ammoniak til omgivelserne, samt til dyrenes velfærd.

Bedriften og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper der tilgodeser miljøet i det omfang loven tilsigter.

Den nye stald er indrettet, så der kan rengøres efter hvert hold og derved nedsætte risikoen for sygdomme, nedsætte lugt fra staldene og mindske støvet i stalden for både dyr og mennesker.

Håndteringen af gylle er med træk og slip. Pumpning og håndtering af gylle vil foregå i lukket rørsystem. Pumpning vil foregå indenfor normal arbejdstid ca. 1 gang om ugen.

Teknologiblade

Til slagtesvin findes følgende teknologiblade:

Luftrenser

Delvist fast gulv

Køling af gylle i svinestalde

Overdækning af gyllebeholder

Svovlsyrebehandling af gylle

Valg af teknologi

Delvis fast gulv

Luftrensning og evt. gyllekøling

Hyppig udslusning

I den nye stald etableres der luftrenser og evt. gyllekøling med en samlet ammoniakreduktionsprocent på 36.

Proteinindholdet i foderet optimeres løbende, så der fodres efter grisenes behov, og derved sker der ikke en merudledning.

Fravalg af teknologi

- Overdækning af gyllebeholder

- Forsuring

Der er valgt ikke at etablere forsuringsanlæg i staldene, eftersom at BAT kravet er overholdt, og der er etableret luftrenser og evt. Derved er BAT-kravet overholdt ved hjælp af anden teknologi end forsuringsanlæg.

Det vurderes, at der er implementeret den miljøteknolig, som der har været muligt for at overholde BAT-kravet og lugt- og ammoniakemissionen til hhv. nabo, samlet bebyggelse og byzone og ammoniak til kategori 1, 2 og 3 natur.

BAT daglig drift

Bedriftens ansvarlige har fokus på, hvilke staldsystemer der er bedst anvendelige i relation til miljø, og dermed tab af ammoniak til omgivelserne, samt til dyrenes velfærd.

Bedriften og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper der tilgodeser miljøet i det omfang loven tilsigter. Der henvises Itil ejendommens miljøledelsessystem.

Den daglige drift er tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse, således anlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne. Dette søges opnået ved bl.a. at reduceret vand- og energiforbrug og ved reduktion af ammoniakfordampning fra staldene og lager.

Ansøger vurderer, at det er BAT at monitere følgende procesparametre mindst en gang om året:

Vandforbrug

Energiforbrug

Brændstofforbrug

Antallet af indgående og udgående dyr

Foderforbrug

Gødningsproduktion

BAT Fodring

Svin fodres med færdigblandet, indkøbt foder, som opbevares i og fordeles med foderstrenge til krybber. Halm til foder opbevares i halmhus.

Foderplaner laves i samarbejde med en produktionsrådgiver med henblik på at opnå den mest optimale fodring af svinene og undgå overforsyning med næringsstoffer, der vil ende som uudnyttede næringsstoffer i gyllen.

På ejendommen anvendes fytase i foderet for udnyttelse af fosfor.

Det vurderes, at BAT for foder er opfyldt på ejendommen.

BAT Opbevaring af husdyrgødning

Gyllen opbevares i beholder.

Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen/andre ejendomme/biogas, så den lagrede gylle kan udbringes i perioder, hvor der er optimale vækstbetingelser for den voksende afgrøde.

Gyllen opbevares i stabile beholder, der kan modstå mekaniske, termiske, samt kemiske påvirkninger.

Beholdernes bund og vægge er tætte og beskyttede mod tæring.

Gyllebeholderne tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse.

Gylle omrøres umiddelbart før tømning af beholderen ved f.eks. tilførsel på marken.

Gyllebeholdere er underlagt 10-års beholderkontrol og er under dagligt opsyn.

Der foretages løbende eftersyn og vedligeholdelse af gyllebeholderne.

Gylle suges fra de eksisterende beholdere og op i gyllevognen ved hjælp af en sugekran, der er påmonteret på gyllevognen. Sugekran minimerer risikoen for eventuelle uheld eller spild i forbindelse med påfyldningen af gyllevognen.

Det vurderes, at BAT for opbevaring af husdyrgødning er opfyldt på ejendommen.

Management

Den daglige drift er tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse, således anlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne. Dette søges opnået ved reduceret vand- og energiforbrug og ved reduktion af ammoniakfordampning fra staldene.

Der foretages daglige tilsyn af bedriften og løbende vedligeholdelse af anlægget.

Vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet.

Gylle udsluses ca. en gang om ugen.

Logistikken i forbindelse med fodring og håndtering af dyr, er indrettet, så afstanden giver færrest muligt driftstimer.

Rengøring i og omkring bygningerne og siloer, foretages jævnligt, med henblik på at minimere risikoen for lugt, og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Den jævnlige rengøring og visuelle kontrol sikrer, at der ikke opstår ressourcespild eller uhygiejniske forhold.

Døde dyr fjernes dagligt fra staldene og placeres i container eller under kadaverkapsel, så der ikke opstår uhygiejniske forhold. Se endvidere tidligere afsnit omhandlende ”Affald”.

Medicinforbruget søges minimeret ved systematisk sundhedsrådgivning med dyrlæge og der er 10-12 årlige besøg af dyrlægen, hvor besætningens generelle sundhed vurderes, og hvor det enkelte dyr behandles efter behov. Herudover er der diverse rådgivningsbesøg.

Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse og medarbejdere er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt, og hvilket vilkår der er stillet til driften i den forbindelse. Medarbejdere holdes ajour med nye krav og regler på regelmæssige personalemøder.

Alle medarbejdere er instrueret i forsvarlig håndtering af forurenende stoffer herunder gylle, kemikalier og brændstof og produktionen tilrettelægges således, at belastning af den enkelte medarbejder mindskes.

Der anvendes fluebekæmpelse i anlægget.

Forebyggelse af uheld

Det er vurderet, at der sker forebyggelse af uheld på ejendommen med udgangspunkt i nedenstående beskrivelser.

Anlæg og tekniske foranstaltninger renses, vedligeholdes og udskiftes i en sådan grad at det sikrer en korrekt brug og effekt. Medarbejderne er grundigt introducerede til opgaverne, hvilket er med til at sikre, at disse bliver udført korrekt, og med minimal risiko for uheld som følge af forkert håndtering af kemikalier, gylle, olie mv. Ejer og andre med fast adgang til bedriften er vejledt i beredskabsplanen, hvilken har en fast plads på staldkontoret og i ejers privatbolig.

Al omlastning af gylle sker med gyllevogn med fastmonteret kran, hvor pumpen sidder på gyllevognen, og der sker en automatisk tømning af pumperøret. Omlastning sker altid under opsyn, derfor vurderes det, at der ikke er større risiko for uheld i forbindelse med utilsigtet igangsætning af pumper, spild m.m.

En gang årligt tømmes gyllebeholder, i forbindelse med den normale udbringning af gylle, hvorved gyllebeholderen visuelt kan kontrolleres for evt. skader. Der foretages desuden lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse, hvilket betyder, at beholderen hvert 10 år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Ved at følge de retningslinjer der er anført i beredskabsplanen forventes skadevirkninger ved evt. uheld minimeret, da der vil ske forureningsbegrænsende foranstaltninger i form af inddæmning, oppumpning m.v.

Beredskabsplan

Beredskabsplanen bliver opdateret i forbindelse med byggetilladelsen, da der vil komme krav i forhold til brandkrav med etablering af den nye stald.

Ejer og andre med fast adgang til bedriften er/bliver vejledt i beredskabsplanen, hvilken får en fast plads på staldkontoret. Beredskabsplan, der beskriver, hvilke forholdsregler medarbejder og ejer skal tage ved brand, udslip af gylle eller ved andre uheld og kritiske situationer.

Redegørelse for uheld

Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, kan ske i forbindelse med håndtering og opbevaring af husdyrgødning og kemikalier, ved strømsvigt samt udslip af dieselolie.

Uheld med gylle

I tilfælde af mindre gylleudslip vil gyllen samle sig om lækagestedet. Ved større gylleudslip opdæmmes med bigballer, og slamsuger og miljømyndigheder kontaktes med det samme.

Al omlastning af gylle sker med gyllevogn med fastmonteret kran, hvor pumpen sidder på gyllevognen, og der sker en automatisk tømning af pumperøret. Omlastning sker altid under opsyn, derfor vurderes det, at der ikke er større risiko for uheld i forbindelse med utilsigtet igangsætning af pumper, spild m.m.

En gang årligt tømmes gyllebeholder i forbindelse med den normale udbringning af gylle, hvorved gyllebeholderen visuelt kan kontrolleres for evt. skader. Der foretages desuden lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse, hvilket betyder, at beholderen hvert 10 år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Døde dyr

Døde dyr fjernes dagligt fra staldene og placeres i container eller under kadaverkapsel, udviklet til formålet. DAKA afhenter ca. en gang om ugen. Derved undgås uhygiejniske forhold og at der kan observeres døde dyr af forbipasserende. Desuden kan ræve, hunde og vilde katte ikke komme til de døde dyr.

Det vurderes, at håndtering af døde dyr opfylder gældende lovkrav.

Strømsvigt

Ved længerevarende strømsvigt vil energiforsyningsselskabet blive kontaktet. Der er nødopluk i staldene, og alarmer der straks tilkalder en medarbejder.

Brand

Ved brand tilkaldes brandvæsnet.

Der er opsat pulverslukkere strategiske steder på ejendommen. Der iværksættes slukningsarbejde i det omfang det er forsvarligt. Dyr forsøges reddet ud.

Husdyrbrugets ophør

Ved husdyrbrugets ophør, rengøres stalde- og gødningsopbevaringsanlæg. Evt. nedbrydning af stalde og fortank/gyllebeholder vil ske i henhold til gældende regler.

Der er ikke truffet foranstaltninger til forebyggelse af forurening ved virksomhedens ophør, da virksomheden ikke forventes lukket. Desuden vil en evt. forurening kun kunne stamme fra håndtering af gylle. Eftersom dette er lagt i faste rammer, anses det ikke for hensigtsmæssigt at foretage yderlige.

Alternative løsninger og 0-alternativ

Alternative løsninger har været undersøgt, men det vurderes, at det ansøgte projekt tager hensyn til naboer og omgivende natur og miljø og opfylder kravene til en effektiv husdyrproduktion.

En alternativ løsning, der har været undersøgt, er at anvende de eksisterende produktionsbygninger. Dette har ikke været muligt, da de har stået tomme siden 2019, og de anvendes nu til kartoffelhuse. Der er valgt ikke at anvende de eksisterende produktionsbygninger til dyrehold, da det ikke er økonomisk rentabelt at skulle starte de gamle stalde op igen. Det vil kræve nyt foder, ventilation- og gylleanlæg. Derudover anvendes de til lagring af kartofler.

Den valgte placering af den nye stald er valgt på baggrund af, at den skal placeres i tilknytning til de eksisterende produktionsbygninger, så ejendommen står som en samlet enhed.

0-alternativet beskriver forholdene, hvis udvidelsen ikke finder sted. 0-alternativet vil betyde, at der ikke vil være husdyrproduktion på Skovhusvej 35 i større skala. Ud fra et økonomisk og miljømæssigt synspunkt vil dette være uhensigtsmæssigt, eftersom ejendommen er købt til at kunne rumme en større sl.svineproduktion.

De miljømæssige konsekvenser, ved ikke at etablere den nye stald, er, at der så vil blive produceret slagtesvin på flere mindre ejendomme, hvor der ikke er etableret miljøteknologi og lavet miljømæssige forbedringer i staldanlægget, såsom lavenergi belysning og energibesparende ventilatorer. Derudover vil der komme en del flere transporter med foder og gylle til de mindre anlæg, da der er mindre opbevaring til hhv. foder og gylle. Derfor er det bedre miljømæssigt at få samlet produktionen på en større enhed, hvor der kan transporteres en større mængde og dermed færre transporter.

Generelle virkninger

Grænseoverskridende virkninger på Miljøet

Det vurderes, at der ingen grænseoverskridende virkninger er fra husdyrbruget. Det vurderes, at der ikke vil være luftbåren forurening eller gener, der vil kunne påvirke nabolande.

Befolkningen og menneskers sundhed

Husdyrproduktionen på ejendommen overholder lugtgeneafstandene til hhv. nabo, samlet bebyggelse og byzone, hvorved det ikke forventes, at projektet ikke vil påvirke de omkringboende i negativ retning.

Støvgener minimeres ved at foderet håndteres i lukkede systemer og ved fornuftig håndtering af halm ved strøning, hvorfor det ikke forventes at omkringboende bliver væsentligt generet af støv fra husdyrproduktionen.

De fastsatte grænser for støjgener overholdes dag og nat ved hensynsfuld kørsel med transporter og ved kørsel med hovedparten af transporterne indenfor almindelig arbejdstid minimeres støjgenerne, hvorfor det ikke forventes at omkringboende bliver væsentligt generet af støj fra husdyrproduktionen.

Der holdes generelt en god hygiejne, så tiltrækningen af rotter og mus samt mulighederne for udklækning af fluelarver minimeres, hvorfor det ikke forventes at omkringboende er væsentligt generet af skadedyr fra husdyrbruget.

Smittebeskyttelse

Smittebeskyttelse er både beskyttelse af besætningens egne dyr mod indførsel af smitsomme sygdomme, beskyttelse mod spredning af sygdomme mellem forskellige besætninger og beskyttelse mod spredning af zoonotiske smitstoffer fra besætninger til det omgivende samfund (zoonoser er sygdomme, der kan smitte mellem dyr og mennesker).

Der er regler om smittebeskyttelse for svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale. For svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale gælder desuden særlige regler om smittebeskyttelse, hvor den besætningsansvarlige i samarbejde med besætningsdyrlægen skal udarbejde en smittebeskyttelsesplan, som har til formål at modvirke smittespredning fra besætningen.

Biologisk mangfoldighed i forhold til kategori 1– og 2-natur samt bilag IV-arter

Ammoniakfordampningen fra husdyrbruget overholder alle lovens afskæringskriterier for ammoniakdeposition til kategori 1 og 2 natur. Tilstanden af nærmeste kategori 1 og 2 naturområder forventes derfor ikke en tilstandsændring i forbindelse med etabling af den nye stald.

Biologisk mangfoldighed

I miljøkonsekvensrapporten er der beregnet til hhv kat 1 og 2. Beregningerne viser at for kat 1 natur er der totaldepositionen på 0,0 kg N pr. ha pr. år, hvilket betyder, at ingen af de angivne kat 1 naturområder bliver påvirket af projektet på grund af den store afstand fra staldanlægget til naturområderne.

Beregninger til kat 2 naturområder viser ligeledes en totaldeposition på 0,4 kg N pr. ha pr. år, hvilket betyder at ingen af de angivne kat 2 naturområder bliver påvirket af projektet på grund af den store afstand fra staldanlægget til naturområderne.

Det er vurderet at projektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre husdyrbrug har skadevirkning på kat 1 eller kat 2 natur.

Bilag IV arter

Flere arter som er opført på EU-habitatdirektivets bilag IV er observeret i Lemvig kommune.

Følgende arter kan have levested eller tage sporadisk ophold i området: Damflagermus, vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, troldflagermus, birkemus, odder, markfirben, spidssnudet frø, strandtudse, stor vandsalamander, bæver og ulv. Odderen er optaget på rødlisten 2019 som sårbar. Rødlisten er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akut truede, sårbare eller sjældne i den danske natur.

Eftersom der ikke er registret nogle af følgende arter indenfor 800 meter af staldanlægget, vurderes det, at projektet ikke medfører ændringer af naturområder der påvirker bilag IV arter og deres leve- og rastesteder.

Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima

Udbringning af husdyrgødning fra gården reguleres af generel lovgivning for udbringning af husdyrgødning.

Generelt er markdriften omfattet af regulering mht. næringsstoftilførsel og sædskifte, hvilket har positiv betydning for jordens frugtbarhed og udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet.

Det forventes ikke, at projektet har negativ indvirkning på luft eller klima.

Materielle goder, kulturarv og landskabet

Der er taget højde for påvirkningen af materielle goder, kulturarv og landskabet. Der er ingen fredninger, der bliver påvirket af produktionen. Det vurderes, at ingen af disse tre parametre vil blive påvirket væsentligt i forbindelse med opførslen af byggeriet.

Miljøledelse

IE-husdyrbrug skal indføre et mini-miljøledelsessystem med formulering og gennemførelse af en miljøpolitik med tilhørende miljømål. For hvert miljømål skal der udarbejdes en handlingsplan. Miljøarbejdet skal hvert år evalueres ligesom mål og handlingsplaner eventuelt skal justeres. Brugen og evalueringen af miljøledelsessystemet med tilhørende mål og handleplaner skal kunne dokumenteres ved tilsyn.

Med afsæt i husdyrbrugets miljøpolitik skal der således opstilles en handlingsplan med konkrete indsatsområder. Der kan her tages afsæt i relevante områder, hvor der kan gøres en indsats for at spare ressourcer:

- Råvarer: Foder, rengøringsmidler, andre hjælpestoffer, effektivitet

- Vand: Drikkevandsspild, vaskevand

- Affald: Nedbringe mængden, sortering, genanvendelse

- Energi: Lys, ventilation, varmelamper, fyring, varmekilde, isolering, varmefordeling, genvinding, brændstof, dæktype, reduceret kørsel, udskiftning af materiel.

Kravet om indførelse og dokumentation af et miljøledelsessystem er en del af implementeringen af BAT-konklusionen og er indarbejdet i gældende lovgivning.

Ejendommens mini-miljøledelsessystem kan udarbejdes efter Miljøstyrelsens vejledning ”Miljøledelse for landbrug”. Nedenunder er Skovhusvejs mini-miljøledelse vist.

Miljøledelse