| Journalnr.: | 24/2590 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 17-04-2024

Jesper Kaag Andersen

Birkedalvej 22A, Skindbjerg, 8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn:		Jesper Kaag Andersen, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:	Prioriteret tilsyn. Der er ført tilsyn med IE særregler og opbevaring af husdyrgødning

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.:		126668

CVR nr.:		14895531

P nr.:			1000824701

Landbrugstype:

H § 16 a, stk 2 nr. 1: Sohold IED

IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a)

Kategori 1a

Nyeste godkendelse/tilladelse:	20. februar 2022

Godkendt/tilladt produktionsareal: 4.685m2

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.04.2024 | Henstilling | Utilstrækkeligt flydelag i forbindelse med tømning af gyllebeholderne | Meddelt |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| C. Logbog for gyllebeholder | Logbog over flydelagets tilstand samt aktivitet i beholderen føres. Logbog over flydelagets tilstand føres hver måned. |
| E. Logbog vedr. overholdelse af krav til miljøteknologier | Vilkår i miljøtilladelse om gyllekøling i farestaldene og luftrensningssystem i smågrisestalden. Logbog over luftrensningsanlægget føres en gang om måneden., med angivevlse af forbrug osv. Service aftale om årlig kontrol af gyllekøling er indgået med KlimaDan. |
| F. Årlig indberetning (kun IE-husdyrbrug) - miljøledelse, logbøger, kontroller og fodringskrav | Årlig indbertning 2023 Logbøger for miljøteknologier Logbog for luftrensningsanlægene fremvist ved tilsyn Logbog for gennemførte kontroller Logbog med dato for gennemførte kontroller af gyllebeolder, gyllepumpe, forsyningssytemer, varme-, køle- og ventilationssytemer osv. fremvist ved tilsyn. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav: - Nedsættelse af den samlede mængde kvælstof: tildeling af mindre råprotein. - Nedsættelse af den samlede mængde fosfor: letfordøjeligt uorganisk fosfat Oplæsringsmaterile Oplæsringsmateriale til oplæring af personlae fremvist ved tilsyn. Oplæringsmaterialet ligger udprintet i mappe. Plan for regelmæssig kontrol: Plan med frekvens af kontrol for gyllebholder, gyllepumper, forsyningssytemer til vand og foder, varme-, køle- og ventilationssystmer, luftrensningssystemer fremvist ved tilsynet. Beredskabsplan: Beredskabsplan med plan/hanslingsplan for håndtering af forureningsulykker fremvist. Ligeledes indeholder beredskbasplanen plan over husdyrbruget med angivelse af placering af olietank osv. |
| H. Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Ingen møddingplads |
| I. Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Beholder 3400 m3: - fastmonteret pumperør: intet - dykket indløb: Indløbets stand ok. Ikke dykket, da beholder næsten tom. Beholder 3400 m3: - fastmonteret pumperør: intet - dykket indløb: ok stand. |
| J. Fast overdækning på beholdere/flydelag | Utilstrækkeligt flydelag i forbindelse med tømning af beholdere. Gyllen køres ud inden for 7 dage. |
| K. Krav om gyllealarm og beholderbarriere | Ingen krav |
| L. Beholderkontrol | Beholderkontrol sidst udført i henholdvis 2025 og 2019 (uden bemærkninger). Beholderkontrol frekvens hver 10. år. |
| N. Markoplag | Ingen markoplag |
| U. Bemærkninger |  |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Se afsnittet om årlig indberetning

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,5

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk