Til ansøgning om §16a miljøgodkendelse udarbejdet af:

Kristina Rasmussen

Miljørådgiver│ Miljøingeniør

Tlf. 9635 1196

krc@agrinord.dk

Luneborgvej 134

9382 Tylstrup

Projektbeskrivelse og miljøkonsekvensrapport

Tina Madsen

Fagligleder Miljø – mink og svin

Tlf. 9635 1194

tim@agrinord.dk

- Datablad (A)

| Ansøger |  | Poul Faurholt Jensen, Gammel Vråvej 32, 9382 Tylstrup |
| --- | --- | --- |
| Ejer |  | Poul Faurholt Jensen, Gammel Vråvej 32, 9382 Tylstrup |
| Husdyrbrugets adresse |  | Luneborgvej 134, 9382 Tylstrup |
| CVR-nummer |  | 40122540 |
| CHR-nummer |  | 106522 |
| Kommune |  | Aalborg Kommune |
| Ejendomsnummer |  | 8510326111 |
| Husdyrbrugets matrikel-nr. |  | Matrikel: 12b - Tylstrup By, Ajstrup |
| Andre husdyrbrug drevet af ansøger Biaktiviteter |  | Forsøgsvej 24, 9382 Tylstrup, CHR 62793 Gammel Vråvej 32, 9382 Tylstrup, CHR 92434 Ingen |
| Skema nr. i husdyrgodkendelse.dk Miljøkonsekvensrapport Godkendelse efter: |  | Skema nr. 223023 Version 1 Husdyrbruglovens §16a stk. 2 |
| Konsulent |  | Kristina Rasmussen Agri Nord Hobrovej 437 9200 Aalborg SV Tlf.: 9635 1196 mail: krc@agrinord.dk |
| Ansøgning indsendt |  | 13. juli 2023 |

- Forord

På husdyrbruget Luneborgvej 134, 9283 Tylstrup, ønskes der miljøgodkendelse til det eksisterende anlæg efter ny stipladsmodel. Husdyrbruget har flere end 2000 stipladser til slagtegrise og er dermed defineret som et IE-brug. Miljøgodkendelse til husdyrbruget skal derfor søges og meddeles efter Husdyrbruglovens §16 a stk. 2.

Det er første gang der søges om godkendelse efter ny stipladsmodel, og derfor skal eksisterende forhold og evt. ændringer eller udvidelser på husdyrbruget vurderes samlet.

Oplysningerne i denne miljøkonsekvensrapport supplerer oplysningerne i det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk i henhold til oplysningskravet beskrevet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. Angivelsen af numre (A), (B1) mv. henviser til det relevante oplysningskrav i bilag 1.

Miljøkonsekvensrapporten påviser, beskriver og vurderer det ansøgte projekts forventede væsentlige og eventuelle kumulative indvirkninger på miljøet. Rapporten beskriver desuden de foranstaltninger som ansøger har truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Beskrivelsen indeholder følgende emner jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §4 stk. 8.

Stk. 8. Miljøkonsekvensrapporten, herunder de oplysninger, som ansøger skal give efter bilag 1, pkt. E og F, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere det ansøgtes væsentlige direkte og indirekte virkninger i forhold til

1) befolkningen og menneskers sundhed,

2) biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter,

3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,

4) materielle goder, kulturarv og landskabet,

5) samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter nr. 1-4 og

6) sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af faktorerne efter nr. 1-5.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver og vurderer det ansøgtes forventede væsentlige indvirkninger på miljøet. Der er beskrevet de emner, som er fundet relevante for påvirkningerne fra det pågældende husdyrbrug. Rapporten beskriver også de virkemidler og driftsmæssige forhold, som ansøger har truffet for at undgå eller begrænse eventuelle virkninger. Miljøkonsekvensrapporten og ansøgningen indeholder de oplysninger, som ansøger skal give efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, pkt. A, B, C (hvis det er en IE-sag), E og F.

Miljøkonsekvensrapporten og beregninger udført i det digitale ansøgningssystem Husdyrgodkendelse.dk, danner grundlag for kommunens afgørelse om miljøgodkendelse til husdyrproduktionen på ejendommen.

I miljøkonsekvensrapporten er der ikke vurderet på overholdelse af krav i henhold til Bekendtgørelse af lov om dyrevelfærd (Dyrevelfærdsloven). Det er således til enhver tid ejers ansvar at de lovmæssige krav overholdes, såsom pladskrav og indretning af stalde.

Indhold

Datablad (A)	2

Forord	3

1.	Ikke teknisk resumé (E2)	6

1.1. Ikke-teknisk resumé af påtænkte foranstaltninger ved IE-brugets ophør (E1)	7

1.2. Undersøgte alternativer til teknologi og foranstaltninger (E3)	8

2.	Konklusion	9

3.	Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte (B, E1a)	10

3.1. Indretning og drift af anlæg (B1)	10

3.1.1. Ansøgt drift i forhold til tidligere godkendelser	10

3.1.2. Produktionsareal, staldsystem, dyretype og miljøteknologi	11

3.1.3. Opbevaringsanlæg, håndtering, produktion og kapacitet	16

3.1.4. Ventilation	19

3.2. Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2)	19

3.2.1. Erhvervsmæssig nødvendighed	20

3.3. Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (B3)	20

3.4. Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed (B4)	20

3.4.1. Landskabs- og planmæssige forhold	20

3.4.2. Generelle afstandskrav (§§ 6, 7 og 8)	25

3.5. Husdyrbrugets ammoniakemission (B5, E1b, E1c)	27

3.5.1. Ammoniakdeposition og beliggenhed i forhold til natur	27

3.5.2. Bilag IV-arter (E1b og F)	36

3.6. Husdyrbrugets lugtemission (B6, E1b, E1c)	38

3.7. Øvrige emissioner og potentielle genepåvirkninger (B7, E1b, E1c)	41

3.7.1. Transporter	42

3.7.2. Rystelser	45

3.7.3. Støv	45

3.7.4. Støj	46

3.7.5. Lys	48

3.7.6. Skadedyr	48

3.7.7. Egenkontrol for øvrige emissioner og genepåvirkninger	48

3.8. Reststoffer, affald og naturressourcer (B8, E1b, E1c)	50

3.8.1. Døde dyr	50

3.8.2. Affald	50

3.8.3. Olier og kemikalier	51

3.8.4. Energiforbrug	51

3.8.5. Vandforbrug og påvirkning af vandressourcen	52

3.9. BAT- Ammoniak (B9, E1b, E1c)	54

3.10. Grænseoverskridende virkninger (B10, E1b, E1c)	56

4.	Supplerende miljøkonsekvensvurderinger (E og F)	57

4.1. Beskrivelse af det ansøgte	57

4.1.1. Det ansøgtes placering, udformning, dimensioner (E1a og F1a og b)	57

4.1.2. Forventede indvirkninger på miljøet. (E1b og Fc og d) og evt. foranstaltninger til at undgå, forebygge eller begrænse skadelige indvirkninger på miljø (E1c).	57

4.1.3. Befolkningen og menneskers sundhed (F4)	57

4.1.4. Påvirkninger af jordarealer, jordbund og vand, luft og klima (F4)	57

4.1.5. Risici for større ulykker og katastrofer (E1c)	59

4.1.6. Alternative løsninger som ansøger har undersøgt (E1d og F2, F3)	59

5.	Oplysninger i relation til IE-husdyrbruget (C)	61

5.1. Foranstaltninger ved IE-husdyrbrugets ophør (C1)	61

5.2. BAT- Råvare, energi, vand, management mv. (C2)	61

5.2.1. BAT- råvare	62

5.2.2. BAT-Energi	63

5.2.3. BAT-Vand	63

5.2.4. BAT-Management	63

6.	Bilag	65

- Ikke teknisk resumé (E2)

Nudrift og det ansøgte projekt

Ansøgningen omhandler miljøgodkendelse til produktion af smågrise og slagtesvin på adressen Luneborgvej 134, 9382 Tylstrup.

Husdyrbruget har en gældende tilladelse til at producere 6.000 smågrise (17-32 kg) og 6.000 slagtegrise (32-108 kg).

Produktionen finder sted i 2 stalde. På ejendommen er der desuden to gyllebeholdere, to fodersiloer og foderrum.

Husdyrbruget søger om miljøgodkendelse til byggeri af en ny stald, en gyllebeholder, et nyt forrum og en ny vaskeplads, samt opstilling af fire nye fodersiloer. Byggeriet skal placeres i tilknytning til de eksisterende bygninger og nord for eksisterende staldanlæg. Højden på den nye stald bliver 7 meter. Det samlede produktionsareal inklusive produktionsarealet i den ny stald udgør 2.334 m2.

Derudover søges der om fleksibilitet til en produktion af smågrise og slagtegrise med mulighed for at justere på dyrenes vægtgrænser i stald 1 og 3.

Med godkendelsen er der en frist på 6 år til at gennemføre det ansøgte projekt med byggeri. Dvs. byggeriet skal være færdigmeldt indenfor 6 år fra godkendelsesdatoen i sidste instans.

Konsekvenser for omboende, natur og miljø

Lugt
Beregninger foretaget i husdyrgodkendelse.dk viser, at kravene i lovgivningen om lugtpåvirkning af naboer, samlet bebyggelse og byzoner er overholdt.

Trafik, støj og støv

Antallet af transporter til og fra ejendommen øges, da der skal udbringes en større mængde husdyrgødning og afhentes flere grise til slagtning fra ejendommen. En forøgelse i støjniveauet i forbindelse med det ansøgte knytter sig primært til transporter.

Der forventes ingen væsentlige støvgener for omkringboende i forbindelse med det ansøgte, da støv fra staldanlæg hindres ved overbrusning og støv som følge af transport ikke bør berøre naboer, da der ikke er beboelser langs den grusbelagte adgangsvej ind til husdyrbruget.

Landskab
Af hensyn til det omkringliggende landskab ønskes det nye byggeri opført i tilknytning til de eksisterende bygningsdele. Den nye stald ønskes opført i forlængelse af det eksisterende anlæg mod nord. Den nye gyllebeholder ønskes opført øst for det eksisterende anlæg. Det forventes ikke at påvirke landskabsoplevelsen. De nye fodersiloer ønskes opstillet nord for de eksisterende fodersiloer.

Den nye stald opføres i grå farver. Ejendommen er omgivet af eksisterende beplantning mod syd, øst og vest der slører indsynet til staldanlægget. Farven på teltoverdækningen på de to eksisterende gyllebeholder på 2.000 m3 bliver koksgrå, hvis der påmonteres teltoverdækning på den nye gyllebeholder på 3.000 m3, vil den blive koksgrå, da det er den farve, der bedst falder i med omgivelserne og derfor ses mindst i landskabet.

Påvirkning af natur og Bilag IV-arter

Beregninger viser, at hverken natur beskyttet efter danske nationale regler eller efter EU-regler, vil modtage et større ammoniakbidrag end de grænser, der er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det ansøgte forventes ikke at påvirke beskyttede arter efter EU´s naturbeskyttelsesdirektiver. Det skyldes, at der ikke fjernes eller ødelægges yngle- eller rasteområder i forbindelse med det ansøgte.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Husdyrbruget er underlagt krav om at anvende den bedst tilgængelige teknologi i forhold til ammoniak.

Da der ikke ændres i det bestående staldanlæg, er kravet opfyldt med de eventuelle vilkår, der er stillet i tidligere godkendelser.

For det ansøgte er der krav om, at der højst må udledes 4.621 kg ammoniak pr. år. Dette krav til emissionen er i lovgivningen sat ud fra viden om, hvad der kan lade sig gøre, ved at anvende de bedste teknikker på markeder, der er tilgængelige til en pris, der er realistisk i forhold til produktionens størrelse. For at nå kravet bliver der etableret gyllekøling i det nye staldanlæg og en gylletanke vil blive overdækket med telt.

Husdyrbruget har mere end 2000 stipladser til slagtegrise og er derfor et IE-brug. Det betyder, at husdyrbruget er omfattet af en række særregler, som kun gælder for IE-brug med ophæng i EU´s BAT-konklusioner for store husdyrbrug.

Husdyrbruget skal derfor have et miljøledelsessystem, have plan for uddannelse af personale, have plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab samt krav til optimeret udnyttelse af protein og fosfor i foder, krav om energieffektiv belysning.

Anlægget opføres med nyeste teknologi til energioptimering. Anlægget vil derfor opføres med lavenergibelysning samt ventilation med lavenergimotorer. Derudover vil fodertransport i anlægget ske med snegl og kædetræk.

Tiltag til at begrænse miljøpåvirkninger

Der er i ansøgningen redegjort for hvilke teknikker og metoder, der er taget i anvendelse for at begrænse miljøpåvirkningen mest muligt. Blandt andet er nedenstående tiltag anvendt:

- Fluer vil blive bekæmpet kontinuerligt med rovfluer i gyllekanalerne og der er aftale med skadedyrsbekæmpelsesfirma for at sikre, at der ikke opstår tilhold af rotter.

- Der etableres teltoverdækning på en eksisterende gyllebeholdere og med mulighed for teltoverdækning på ny gyllebeholder som et frivilligt tiltag. Overdækning af gyllebeholdere reducerer mængden af husdyrgødning i tankene med 10 % grundet manglende regnvand, hvilket reducerer transport med husdyrgødning tilsvarende.

- Der etableres gyllekøling i den nye stald for at reducere ammoniakfordampningen fra anlægget.

- Anlægget optimeres løbende i forhold til energiforbrug.

- Foder er tilpasset dyrenes behov i de enkelte vækststadier, hvilket giver den bedste udnyttelse af næringsstofferne i foderet.

- Der bliver udarbejdet en beredskabsplan for husdyrbruget, som skal sikre, at forurening i forbindelse med et evt. uheld begrænses mest muligt.

Samlet vurderes det, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger vedr. det ansøgte projekt til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi, samt at husdyrbruget ikke medfører væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Ikke-teknisk resumé af påtænkte foranstaltninger ved IE-brugets ophør (E1)

Hvis husdyrproduktionen på ejendommen ophører, vil anlægget blive tømt og rengjort således at der ikke opstår risiko for forurening eller unødig risiko for skadedyr. Eventuelt oplag af foder, hjælpestoffer og affald fra produktionen vil blive bortskaffet i henhold til gældende regler.

Gyllebeholderen tages ikke nødvendigvis ud af drift med ophør af husdyrproduktionen, da der fortsat kan være markbrug tilknyttet ejendommen. Hvis gyllebeholderen tages ud af drift, vil den blive tømt og husdyrgødningen udbragt efter gældende lovgivning.

Undersøgte alternativer til teknologi og foranstaltninger (E3)

Miljøstyrelsen har udarbejdet en liste over teknologier som vurderes miljøeffektive og driftssikre til reduktion af ammoniak. Teknologierne kan anvendes uanset størrelsen på husdyrbruget, men mange teknikker er meget omkostningstunge og kræver en særlig opbygning af anlægget for at kunne anvendes på en væsentlig andel af produktionen. Derfor vil valg af teknik til reduktion af ammoniak variere dels i forhold til størrelsen på husdyrbruget og dels i forhold til udformning af staldanlægget.

Der er få teknikker optaget på teknologilisten til reduktion af lugtemissionen. Krav til lugt er i denne ansøgning opfyldt uden krav til reduktion. Der anvendes derfor ingen supplerende teknologi udover regelmæssig rengøring af staldanlægget samt godt management.

Krav til ammoniakreduktion i henhold til BAT opfyldes ved integration af anlæg til gyllekøling i stald 3 og overdækning af to gyllebeholdere. Alternativer til den anvendte teknologi er kemisk luftrensning, biologisk luftrensning eller gylleforsuring, som er fravalgt da omkostningen ikke står mål med effekten.

Luftrensning (kemisk og biologisk) er fravalgt, da de teknikker er mere omkostningstunge. Opbygningen af anlægget med flere mindre staldafsnit placeret ved siden af hinanden vil betyde at der skal laves tværkanaler til ventilationsluften for at kunne udnytte en luftrenser. Opbygning af ventilationskanaler, hvor luften skal flyttes over lange afstande, giver et stort tryktab og dermed øges energibehovet væsentligt.

Gylleforsuring er ligeledes fravalgt, da det vil kræve en stor fortank til opblanding af gylle med syre. Fortanken skal placeres tæt på anlægget, da husdyrgødning skal pumpes tilbage ind i anlægget. Der er ingen mulige placeringer for denne fortank.

De anvendte teknikker til ammoniakreduktion fjerner 30 % mere ammoniak end det i loven fastsatte krav til BAT for ammoniak.

Konklusion

Projektet omfattet byggeri af et en ny stald, en ny gyllebeholder, en ny vaskeplads, fire nye fodersiloer og et nyt forrum. Der ændres ikke på eksisterende svinestalde.

Byggeriet og projektet som helhed kræver ingen dispensationer.

Ved ansøgning om miljøgodkendelse foretages miljøkonsekvensberegninger i forhold til lugt og ammoniak. Beregningerne viser at emissionerne vedr. lugt overholder alle afskæringskriterier.

Beregningerne viser at emissionerne vedr. ammoniak overholder afskæringskriterier til kategori 1-; 2- og 3-natur, samt to naturpunkter i §3 beskyttet natur. Ammoniakemissionen på de øvrige nærtliggende registrerede §3-naturtyper (fire naturpunkter) vurderes ikke at være væsentlig, da søer og enge i området ikke vurderes at være ammoniakfølsomme pga. deres placering, hvor de vurderes at være næringsstofpåvirket som følge af nærheden til husdyrbrugets staldanlæg og dyrket mark.

Lys, støv og støj ændres minimalt i forhold til nuværende produktion og vurderes ikke at indvirke væsentligt på det omkringliggende miljø.

Antallet af transporter med afhentning af dyr til slagteri vurderes at blive øget fra 33 til 71 årlige transporter. Ligeledes forventes antallet af transporter i forbindelse med udbringning af flydende husdyrgødning at blive øget fra 220 til 350 årlige transporter. Antallet af øvrige transporter fra ejendommen ændres ikke som følge af det ansøgte projekt.

Der forventes et optimeret forbrug af foder, vand og energi pr. produceret enhed i forhold til det nuværende produktionsomfang. Der forventes ikke en øget affaldsproduktion af hverken typen eller mængden pr produceret enhed. Det forventelige vil være at affaldsmængden falder pr. produktionsenhed, da der vil være færre rester at korttidsholdbare produkter, når de kan anvendes i en større produktion.

Det vurderes at husdyrproduktionen hverken med nuværende tilladelse eller med en godkendelse til det ansøgte vil få utilsigtet miljømæssige konsekvenser.

Med godkendelsen er der en frist på 6 år til at gennemføre det ansøgte projekt.

I det ansøgte projekt skal der foretages bygningsmæssige ændringer. Godkendelsen vil derfor først anses som fuldt udnyttet når alle tiltag og bygningsmæssige ændringer er implementeret. Byggeriet skal være færdigmeldt indenfor de 6 år fra godkendelsesdatoen i sidste instans. Udnyttelse af godkendelsen erstatter alle tidligere tilladelser og godkendelser på ejendommen.

Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte (B, E1a)

I dette kapitel redegøres der for det ansøgte projekt, husdyrbrugets indretning og drift, beliggenhed i forhold til omgivelserne og husdyrbrugets potentielle påvirkning på omgivelserne.

Situationsplanen over staldanlæg m.v. fremgår af nedenstående figur. Oplysningerne om produktionsarealet fremgår af husdyrgodkendelse.dk og navngivningen af stalde m.v. referer til nedenstående situationsplan.

Nye og eksisterende anlæg uden fysiske ændringer i bygningsdelen

Ejendommens stald- og opbevaringsanlæg, som indtegnet i husdyrgodkendelse.dk

Indretning og drift af anlæg (B1)

Ansøgt drift i forhold til tidligere godkendelser

8-års drift

Det er et krav i lovgivningen at merdepositionen af ammoniak til kategori 3-natur beregnes som forskellen mellem depositionen fra husdyrbruget i ansøgt drift og depositionen fra husdyrbruget i såvel den nuværende drift som 8-års driften.

List produktionstilladelser indtil 8 års drift.

- I 2015 var der tilladelse til en produktion med 6.000 smågrise (17-32 kg) og 6.000 slagtegrise (32-108 kg), meddelt 23. februar 2015. Dyreholdet var opstaldet i samme staldanlæg som anvendes i nudrift.

Produktionstilladelsen af 23. februar 2015 definerer 8-års driften.

Nudrift
På ejendommen Luneborgvej 134 er der tilladelse til en produktion med 6.000 smågrise (17-32 kg) og 6.000 slagtegrise (32-108 kg). Produktionstilladelsen er meddelt den 23. februar 2015 som en §11 miljøgodkendelse. Godkendelsen er udnyttet.

I den eksisterende godkendelse indgår staldafsnit 1 og 2, som indgår i denne ansøgning og som ses i situationsplanen ovenfor. Husdyrbrugets anlæg består derudover af: to gyllebeholdere, to udendørs siloer til foder og foderrum.

Der er ingen foderlade med indblæsning af foder eller korntørring på ejendommen. På ejendommen fodres med færdigfoder, som leveres direkte i de to fodersiloer.

Jordene tilhørende ejendommen drives fra en anden ejendom Gammel Vråvej 32 under bedriften. Der er således ikke langtidsopbevaring af kemikalier til markbrug eller olietank til markdiesel.

Ansøgt drift

Der foretages ingen fysiske ændringer af eksisterende bygninger på ejendommen. Der ændres ligeledes ikke på anvendelsen af de enkelte bygninger eller foretages ændringer i udformning af de eksisterende staldafsnit.

Der opføres nyt byggeri i form af en ny stald 3, et nyt forrum, en ny vaskeplads, opstilling af fire nye fodersiloer á 32 m3 og opførelse af en ny gyllebeholder á 3.000 m3 med mulighed for teltoverdækning som et frivilligt tiltag.

Projektet søges for at få mulighed for en fleksibel produktion i dele af staldarealet. Ved en fleksibel produktion kan der i det enkelte staldafsnit være en produktion af dyr fra fravænningsvægt til slagtning.

Der søges om en Flexgruppe i forhold til dyretype:

- Flexgruppe med smågrise og slagtegrise i stald 1 og 3.

Projektet forudsætter ikke om dispensationer fra generel lovgivning.

Andre tilladelser:

- Før nyt byggeri igangsættes, vil der blive søgt om byggetilladelse til dette og denne skal være meddelt.

- Der vil blive søgt om særskilt udledning af tagvand fra nye driftbygninger.

Ibrugtagning af godkendelsen

Med godkendelsen er der en frist på 6 år til at gennemføre det ansøgte projekt med byggeri. Dvs. byggeriet skal være færdigmeldt indenfor 6 år fra godkendelsesdatoen i sidste instans.

Produktionsareal, staldsystem, dyretype og miljøteknologi

Produktionsarealet er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. Arealer hvor dyrene kortvarigt opholder sig skal ikke medtages i opgørelsen.

Det samlede produktionsareal i ansøgt drift er opgjort til 2.334 m2. Anlæggets kapacitet svarer til 3.512 stipladser. Opgørelsen i stald 1 er inklusive inventar og foderkrybbeareal. Opgørelsen i stald 2 og 3 er inklusive inventar, men eksklusive foderkrybbeareal.

Produktionsarealet er opgjort ud fra tegninger og ansøgers opmåling af anlægget. Tegninger og skitser er vedlagt (se bilag).

Alle staldafsnit opføres med delvis spaltegulv, hvor minimum 25 % af produktionsarealet i hver sti er med fast gulv uden underliggende gyllekumme.

Produktionsarealerne i ansøgt drift fremgår af nedenstående tabel sammen med oplysninger om den faktiske gulvtype i hver stald. Der sker ingen ændringer af gulvtypen med det ansøgte.

Opgørelse af produktionsareal i ansøgt drift.

Dyretype, produktionsareal og staldsystem, samt anvendt miljøteknologi til reduktion af ammoniakemission er sammenstillet i nedenstående oversigt for hhv. ansøgt drift, nudrift og 8-års drift.

| Staldafsnit | Drift | Dyretype | Produktionsareal | Staldsystem i husdyrgodkendelse.dk | Teknologi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ansøgt drift | Flex små- og slagtegrise | 532 | Delvis spaltegulv 25-49% fast | - |
|  | Nudrift | Slagtegrise Smågrise | 266 266 | Delvis spaltegulv 25-49% fast Toklimastald, delvis spaltegulv | - |
|  | 8 års drift | Slagtegrise Smågrise | 266 266 | Delvis spaltegulv 25-49% fast Toklimastald, delvis spaltegulv | - |
| 2 | Ansøgt drift | Slagtegrise | 830 | Delvis spaltegulv 25-49% fast | Gyllekøling |
|  | Nudrift | Slagtegrise | 830 | Delvis spaltegulv 25-49% fast | Gyllekøling |
|  | 8 års drift | Slagtegrise | 830 | Delvis spaltegulv 25-49% fast | Gyllekøling |
| 3 – Ny stald | Ansøgt drift | Flex små- og slagtegrise | 972 | Delvis spaltegulv 25-49% fast | Gyllekøling |
|  | Nudrift |  | - | - | - |
|  | 8 års drift |  | - | - | - |

Oversigt over dyretype, produktionsareal, staldsystem og teknologi i hhv. 8 årsdrift, nudrift og ansøgt drift som oplyst i husdyrgodkendelse.dk.

Tabellen nedenfor giver et overblik over sum af produktionsarealet i ansøgt drift, nudrift og 8-års drift.

| Drift: | Ansøgt drift | Nudrift | 8-årsdrift |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktionsareal (m2) | 830 m2 til slagtegrise 1.504 m2 til Flexgruppe små- og slagtegrise Total 2.334 m2 produktionsareal | 1.096 m2 til slagtegrise 266 m2 til smågrise Total 1.362 m2 produktionsareal | 1.096 m2 til slagtegrise 266 m2 til smågrise Total 1.362 m2 produktionsareal |

Oversigt over produktionsarealet i de tre drifter: Ansøgt, nudrift og 8-års drift.

I eksisterende produktion, som er identisk med 8-års driften, er der 266 m2 produktionsareal i staldafsnit 1 til produktion af smågrise og samlet 1.096 m2 produktionsareal i staldafsnit 1 og 2 til produktion af slagtegrise.

I den eksisterende produktionstilladelse er der vilkår til teknologien gyllekøling i stald 2.

Ansøgt drift omfatter produktion af grise i stald 1-3 med et samlet produktionsareal på 2.334 m2. I stald 2 er der 631,68 m2 produktionsareal med gyllekøling i gyllekanalerne, mens der i stald 3 vil være 698,88 m2 produktionsareal med gyllekøling i gyllekanalerne.

Størrelsen af produktionsarealet med det aktuelle staldsystem, dyretype samt anvendt teknologi indgår i beregningerne af lugt og ammoniak i Husdyrgodkendelse.dk. Beregning af BAT i relation til ammoniak er ligeledes baseret på ovenstående samt BAT-forudsætningen for de enkelte staldafsnit (jf. afsnit 2.9).

Flexgruppe
Der søges om godkendelse til en flexgruppe bestående af smågrise og slagtegrise. Flexgruppe betyder, at der kan produceres grise i vægtintervallet fra fravænning til slagtning. Der kan således produceres smågrise, slagtegrise eller en kombination af begge dyregrupper. Denne tilpasning sker primært grundet store udsving i slagtevægt bestemt af slagterierne, hvilket betyder, at der er behov for løbende at kunne justere i vægt.

Ved beregning af emissioner fra anlægget tager modellerne automatisk udgangspunkt i den dyretype som medfører det skrappeste krav i henhold til lovgivningen eller giver den højeste emission. De beregnet emissioner er ammoniak og lugt, og krav til maksimal ammoniakfordampning (BAT). Det betyder, at beregninger i forhold til BAT for ammoniak samt emission af lugt og ammoniak for ansøgninger hvori der indgår flexgruppe altid vil være en worst case beregning. Det er derfor ikke nødvendigvis den samme dyretype som indgår i beregning af hhv. lugt, ammoniak samt krav til BAT.

I nedenstående tabel fremgår mulige dyretyper og staldsystemer for ansøgt produktion som flexgruppe. Staldafsnit 1 og 3 ved den valgte flexgruppe.

Mulig produktion ved den valgte flexgruppe, jf. husdyrgodkendelse.dk

Når der vælges en flexgruppe, skal der ligeledes redegøres for hvilken produktionstype, som kan give anledning til størst forbrug, antal transporter mv, og derudfra skal beskrivelsen tage afsæt i den produktionstype med størst forbrug. Ressourceforbruget og produktionen af husdyrgødning er forskellig for produktion af smågrise og af slagtegrise.

I nedenstående tabel er ressourceforbruget opgjort pr. kvadratmeter produktionsareal for hhv. smågrise og slagtegrise. Tabellen viser således divergensen mellem de to dyregrupper, når der søges til en flexgruppe. Data er omregnet fra dyr til produktionsareal så data er sammenlignelige, da der kan produceres væsentlige flere smågrise på samme areal end slagtegrise.

| In- og output pr. kvadratmeter produktionsareal (2022) | Smågrise | Slagtegrise |
| --- | --- | --- |
| Antal stier | 3,33 | 1,54 |
| Producerede enheder / m2 | 19,8 | 5,73 |
| Tilvækst kg /m2 | 481 | 470 |
| Foderforbrug /m2 | 899 FE/817 kg | 1302 FE/1264kg |
| - Tilskudsfoder/korn* | 270 kg/547 kg | 278 kg / 986 kg |
| Energi kW /m2 | 237 | 80 |
| Vandforbrug m3/m2 | 2,99 | 3,21 |
| Gødning m3/m2 | 2,55 m3 Delvis spaltegulv | 3,12 m3 Delvis spaltegulv |
| Transporter dyr, antal Transporter gødning, antal Transporter tilskudsfodre (40 tons) Transporter korn (20 tons) | 0,067 0,133 0,007 0,03 | 0,04 0,157 0,007 0,05 |

Opgørelse pr. m2 produktionsareal for smågrise og slagtegrise. *Ved hjemmeblandet foder indkøbes tilskudsfoder (mineraler, fedt, vitaminer mv.) derudover anvendes eget korn. Andel af tilskudsfoder i forhold til korn er 33 % ved smågrise og 22 % ved slagtesvin. Den procentvise andel ud af det totale foderforbrug er stort set identisk, hvorfor der ikke er forskel i antal eksterne transporter med tilskudsfoder. Forskellen i foderforbruget til smågrise og slagtegrise er således primært korn.

Af tabellen ses, at gødningsproduktion, vandforbrug og foderforbrug pr. kvadratmeter produktionsareal er størst ved slagtegrise. Tilsvarende er antal transporter ca. 7 % større ved slagtegrise end ved smågrise.

Energiforbruget ved en smågriseproduktion er væsentligt højere end energiforbruget for produktion af slagtegrise. Det skyldes, at en smågriseproduktion med indsættelse vægt på 7 kg forudsætter et opvarmet staldrum. Varmebehovet for smågrise aftager med øget vægt og ved ca. 15 kg har smågrisene ikke behov for ekstra opvarmning. Indsættelse af smågrise over 15 kg vil derfor have samme energibehov som slagtegrise. Energiforbruget er defineret ud fra normtal for produktionstypen, og medtager derfor ikke øget energiforbruget til drift af miljøteknologi.

Ansøgningen er beskrevet ud fra ressourcebehovet og påvirkninger i relation til slagtegriseproduktion, da det er den produktion som vil give anledning til størst forbrug og antal transporter.  Da 81 % af produktionskapaciteten i den gældende godkendelse er til slagtegrise, vil en flexgruppe med små- og slagtegrise kun medvirke til at øge niveauet minimalt.

I forhold til støj, støv og rystelser fra anlægget vil der ikke være nogen væsentlig forskel på om det er en produktion af smågrise eller slagtegrise, da driften af anlægget vil være uændret ved de to produktioner.

Miljøteknologi
Der er krav til gyllekøling i stald 2, hvilket er et BAT-krav til reduktion af ammoniak videreført fra miljøgodkendelse fra 2015.

I dette projekt er der udover de aktuelle staldsystemer forudsat integration af følgende teknologi/teknologier:

Stald 2: Gyllekøling, videreført vilkår 27 fra § 11 miljøgodkendelse af 23.2.2015
Stald 3: Gyllekøling

Gyllelagre: Fast overdækning (telt eller betonlåg) på gylletanke 1 og 2.

Gyllekøling: Gyllekøling er en teknologi hvor der enten nedstøbes køleslanger i bunden af gyllekanalerne eller slangerne eftermonteres i bunden af kanalerne. Køleslangerne køler gyllen ned hvorved ammoniak reduceres. Når køleslangerne forbindes til en varmepumpe, kan varmen fra gyllen genanvendes til opvarmning af staldrum og beboelse og vand.

Gyllekøling kan reducere ammoniak med op til 30%.

Teknikken anvendes i stald 2 og 3, hvor der påmonteres køleslanger til gyllekøling i kanalerne.

I stald 2 er der 1 sektion á 8 stier á 2,0 m*4,28 m og 5 sektioner á 16 stier á 1,6 m*4,4 m kanaler svarende til 631,68 m2 kanaler med køleslanger. I stald 3 er der 4 sektioner med 16 stier á 1,6 m*4,5 m og 4 sektioner med 8 stier á 2,4 m*3,1 m kanaler svarende til 698,88 m2 kanaler med køleslanger.

Effekten af gyllekølingen i denne ansøgning er bestem af behovet for at reducere ammoniakemissionen så påkrævede BAT-krav kan overholdes.

I stald 2 og 3 er der tilsammen 184 stier svarende til 1.330,56 m2 kanaler, hvor der monteres køleslanger.

Krav til ammoniakreduktion ved gyllekøling er på 15,9 % i staldafsnit 2 og på 4,5 % i staldafsnit 3 for at opfylde det samlede BAT-krav.

I staldafsnit 2 giver det et videreført vilkår med krav om en gennemsnitlig køleydelse på 20,75 W/m2. Med 631,68 m2 kanaler er der en køle effekt på 114.820 kWh. Driftstid vil afhænge af varmepumpens køleydelse.

I staldafsnit 3 giver det et krav om en gennemsnitlig køleydelse på 5,43 W/m2. Med 698,88 m2 kanaler er der en køle effekt på 33.243 kWh. Driftstid vil afhænge af varmepumpens køleydelse.

På husdyrbruget er der opstillet en DVI VV 32 varmepumpe i forbindelse med gyllekølingsanlægget.

Indretning og drift

- Gyllekanalerne i staldafsnit 2 og 3 - i alt 1.330,56 m2 - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.

- Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på hhv. mindst 20,75 W/m2 og 5,43 W/m2

- Varmepunken skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig drifttid

- Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

- Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

- Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.

- Afviges der fra vilkårene om gyllekøling skal der indsendes en beregning, som efterviser at den vilkårsfastsatte effekt stadig opnås.

Opbevaringsanlæg, håndtering, produktion og kapacitet

Gødningsopbevaringsanlæg

I de anvendte staldsystemer produceres der flydende husdyrgødning.

Der er to gyllebeholdere på ejendommen fra hhv. år 2005 og 2016. Der søges om at opføre yderligere én gyllebeholder på ejendommen.

Gylletank 2 fra 2016 er i nudrift påmonteret teltoverdækning som et frivilligt tiltag.

I normtal for produceret husdyrgødning er der tillagt regnvand. Ved overdækning af lagertanke modregnes den korrektion der er foretaget i normtallet ved at reducere gødningsmængden med 10 %. En overdækning af lageret bidrager således ud over en ammoniakreduktion også til en mindre mængde husdyrgødning og dermed også færre transporter med husdyrgødning.

Husdyrbrugets opbevaringsanlæg i ansøgt drift, nudrift og 8-års drift fremgår af oversigten nedenfor.

| Gyllebeholder | Kapacitet (m3) | Overfladeareal (m2) | Drift | Teknologi | Andre krav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gyllebeholder 1 (år 2005) | 2.000 | 474 | Ansøgt drift | Overdækning | - |
|  |  |  | Nudrift | - |  |
|  |  |  | 8 års drift | - |  |
| Gyllebeholder 2 (år 2016) | 2.000 | 474 | Ansøgt drift | Overdækning | - |
|  |  |  | Nudrift | - |  |
|  |  |  | 8 års drift | - |  |
| Ny gyllebeholder 3 | 3.000 | 816 | Ansøgt drift | - | - |
|  |  |  | Nudrift | - |  |
|  |  |  | 8 års drift | - |  |
| Kanaler |  |  |  |  |  |
| I alt | 7.000 m3 lagerkapacitet |  |  |  |  |

Oversigt over opbevaringsanlæg og anvendt teknologi i 8-års drift, nudrift og ansøgt drift

Overfladearealet af beholderne er beregnet automatisk ved indtegning af beholderne i husdyrgodkendelse.dk.

Overfladearealet af gødningsopbevaringsanlæg indgår i beregning af anlæggets samlede emission af ammoniak.

På gyllebeholder 3 søges der om mulighed for at monterer teltoverdækning som et frivilligt tiltag.

Krav vedr. alarm, barriere eller terrænændring

Ny gyllebeholder 3 ligger indenfor 100 meter af grøft, men udenfor 100 meter af vandløb eller sø større end 100 m2, samt udenfor risikoområde. Der er således ikke krav om gyllealarm, barriere eller terrænændring.

Placering af gyllebeholder i terrænet i forhold til vandløb og søer, https://sdfikort.dk/spatialmap

Håndtering
Husdyrgødningen bliver opbevaret og håndteret efter bestemmelserne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Flydende husdyrgødning ledes i lukkede rørføringer til fortank og pumpes til gyllebeholder.

Omrøring sker normalt kun i forbindelse med at gyllebeholderne tømmes forud for udspredning. Gyllebeholderne tømmes med sugetårn til gyllevogn, som sikrer, at der ikke sker spild eller overløb i forbindelse med påfyldning af gyllevogn.

Forventet gødningsproduktion og opbevaringskapacitet.

Flydende husdyrgødning 
Anlæggets samlede produktionsareal med flydende husdyrgødning udgør op til 2.334 m2 med mulighed for produktion af slagtegrise, hvoraf der er mulighed for produktion af flexgruppen små- og slagtegrise på 1.504 m2 af det samlede produktionsareal. Ved maksimal udnyttelse af anlægget forventes årsproduktionen af flydende husdyrgødning at udgøre ca. 7.282 m3 (2.334 m2 produktionsareal * 3,12 m3 gylle/m2).

Gylletankene på 2*2.000 m3 udgør 57,1 % af den samlede lagerkapacitet i gylletankene. Normproduktionen af husdyrgødning kan således reduceres med 5,71 %, svarende til 416 m3. Der skal således opbevares 6.866 m3 husdyrgødning.

Der er søgt om etablering af 30 m2 vaskeplads på ejendommen. Vaskepladsen får afløb til gyllebeholder via gyllesystem i staldafsnit. Vaskepladsen anvendes til rengøring af grisetransporter. Fra ejendommes vaskeplads på 30 m2 tilføres der årligt ca. 121 m3 vand til gyllebeholder (100 m3 vaskevand + 21 m3 regnvand (30 m2 vaskeplads * 0,7 m3 vand/m2).

Den samlede forventelige produktion af flydende husdyrgødning inklusive vaskevand udgør i alt ca. 6.987 m3.

Den samlede opbevaringskapacitet til på ejendommen til flydende husdyrgødning udgør 7.000 m3. Kapacitet i kanaler og fortanke er ikke indregnet.

I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen er der krav om minimum 9 mdr. opbevaringskapacitet. 

Med en forventet gødningsproduktion på i alt 6.987 m3 pr år er der opbevaringskapacitet til 12,0 mdr.

Dybstrøelse
Der er ingen produktion af dybstrøelse på ejendommen.

Vurdering
En opbevaringskapacitet på 12,0 mdr. anses for erhvervsmæssigt nødvendigt, da en kapacitet på over 9 mdr. vil give langt større mulighed for at udbringe husdyrgødningen til det tidspunkt hvor jorden er tjenlig hertil og hvor afgrøden kan udnytte næringsstofferne optimalt.

Det vurderes at håndtering og opbevaring af husdyrgødning på ejendommen følger gældende lovgivning. Lovgivningen for området anses er BAT.

I dette projekt er der investeret i teltoverdækning på de to eksisterende gylletanke. Det vurderes at teltoverdækningens åbninger skal være lukkede i de perioder, hvor der ikke udbringes husdyrgødning eller er behov for omrøring.

Ventilation

Staldanlægget er mekanisk ventileret med undertryksventilation.

Ventilationsafkast er jævnt fordelt i forhold til de enkelte sektioner. En del af afkastene er placeret i kip, hvilket giver et højere afkast og resulterer i en større opblanding af luften fra stalden.

Ventilationen i staldafsnit 1 og 2 er styret ved multistep.

I staldafsnit 3 vil der blive monteret lavenergi ventilation.

Ordforklaring:

Frekvenstyret ventilation: Alle ventilatorer kører på samme tid og med ens styrke, men ventilatorerne kan drosle ned og op afhængig af behov.

Multistep/Trinvis indfasning: Ventilatorerne tilsluttes enkeltvist efter behov. Mindst 1/3 af ventilatorerne er variable. Herved forstås, at de kan køre mellem 0 og 100 %. De øvrige ventilatorer drifter enten 0 eller 100%.

Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2)

Der bliver opført nye anlæg på ejendommen, mens der ikke ændres i de eksisterende anlæg.

Der opføres et nyt staldafsnit med udleveringsrampe (stald 3) i forlængelse af den eksisterende stald 2, et forrum vest for stald 1, en ny vaskeplads ved indleveringen mellem stald 1 og 2, en ny gyllebeholder og fire nye fodersiloer.

Der skal ikke nedrives bygninger på ejendommen.

Staldanlæg

Der opføres en ny staldbygning med udleveringsrampe i forbindelse med det ansøgte.

Gødningsopbevaring

Der opføres en ny gyllebeholder i forbindelse med det ansøgte.

Der påmonteres teltoverdækning på en eksisterende gyllebeholder (1. gylletank).

Der ændres ikke i øvrige gødningsopbevaringsanlæg i forbindelse med det ansøgte.

Foderopbevaring

Der opstilles fire nye fodersiloer á 32 m3 i forbindelse med det ansøgte. De enkelte siloer har en højde på 11,32 m. De nye siloer er identiske med de to eksisterende fodersiloer på ejendommen.

Der ændres ikke i eksisterende foderopbevaringsanlæg i forbindelse med det ansøgte.

Anlægsarbejde

I forbindelse med det ansøgte vil der blive gravet ud til nyt forrum, ny vaskeplads, ny stald og ny gyllebeholder.

Den opgravede jord genanvendes som jordforbedring på samme matrikel.

Erhvervsmæssig nødvendighed

Efter nævnets praksis kan opførelse af en stald, gyllebeholder og fodersiloer på et husdyrbrug være erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift, hvis byggeriet knytter sig til bedriftens husdyrproduktion, og ikke ligger udover sædvanlig størrelse og kapacitet i forhold til ejendommens ansøgte dyrehold og landbrugsareal.

Byggeriet af nye driftbygninger og gyllebeholder, samt opstilling af fodersiloer er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom, byggeriet opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer og har en sædvanlig størrelse og kapacitet i forhold til størrelsen på det ansøgte dyrehold.

Det ansøgte staldbyggeri vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommes drift som landbrugsejendom.

Byggeriet er ikke usædvanligt og byggeriet knytter sig alene til driften på denne ejendom.

Byggeriet opføres i tilknytning til eksisterende byggeri.

Den ansøgte gyllebeholder anses ligeledes for erhvervsmæssigt nødvendigt ved udnyttelse af denne godkendelse.

Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (B3)

Ansøger driver husdyrbrug på flere adresser:

Forsøgsvej 24 og Gammel Vråvej 32, 9382 Tylstrup.

Husdyrbruget er dog ikke teknisk og forureningsmæssigt forbundet med de øvrige husdyrbrug eller med anlæg til husdyrproduktion på andre adresser. Anlægget skal derfor ikke godkendes samlet med andre anlæg til husdyrproduktion.

Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed (B4)

Landskabs- og planmæssige forhold

Landskab

Husdyrbruget er lokaliseret i Aalborg Kommune og er beliggende i det åbne land ca. 950 m nord for Tylstrup By. Husdyrbruget ligger i et område der er karakteriseret af motorvej, jernbane og landbrug med spredt bebyggelse og mange levende hegn.

Husdyrbrugets geografiske placering

Det nye byggeri opføres i tilknytning til eksisterende byggeri. Byggeriet ligger indenfor ejendommens eksisterende byggefelt og vil derfor ikke fremstå markant synligt for omgivelserne.

Fotoet nedenfor viser husdyrbruget set fra Hirtshalsmotorvejen i nordgående retning.

- Ny stald vil blive opført i forlængelse af staldgavl længst til venstre i billedet mens de nye siloer opstilles mellem eksisterende bygninger i forbindelse med nuværende fodersiloer.

- Nyt forrum opføres vest for stald til højre i billedet afskærmet af eksisterende beplantning.

- Ny vaskeplads etableres mellem eksisterende staldbygninger.

- Da ny gyllebeholder bliver placeret i forlængelse af de eksisterende gyllebeholdere og bag eksisterende byggeri, forventes den nye gyllebeholder ikke at blive synlig fra Hirtshalsmotorvejen.

Ejendommen er ikke synlig fra Luneborgvej eller Tylstrup Landevej.

Opførelse af nyt forrum Opsætning af nye fodersiloer Opførelse af ny gyllebeholder Opførelse af ny stald, ved forlængelse af eksisterende stald

Husdyrbrugets placering i forhold til Hirtshalsmotorvejen/ nærmeste nabo (google maps)

Forholdet til Kommuneplanen

Projektets byggefelt ligger i et område, der ifølge kommuneplan 2021 har følgende relevante udpegninger:

| Aktuelle udpegninger i kommuneplanen | Retningslinjer i kommuneplanen/Formål med udpegningen |
| --- | --- |
| Naturbeskyttelsesinteresser | Ejendommen er delvist omfattet af udpegningen. Bygningssættet er udenfor udpegningen. Udpegningen er derfor ikke relevant for det ansøgte. |
| Økologiske forbindelser | Ejendommen er delvist omfattet af udpegningen. Bygningssættet er udenfor udpegningen. Udpegningen er derfor ikke relevant for det ansøgte. |
| Bevaringsværdige landskaber | Ejendommen er delvist omfattet af udpegningen. Bygningssættet er udenfor udpegningen. Udpegningen er derfor ikke relevant for det ansøgte. |
| Større sammenhængende landskab | Ejendommen er delvist omfattet af udpegningen. Bygningssættet er udenfor udpegningen. Udpegningen er derfor ikke relevant for det ansøgte. |

Udpegninger og retningslinjer i kommuneplanen

Bygge- og beskyttelseslinjer, fredede områder og kulturarvsarealer

Nye anlægsdeles placering i forhold til beskyttelseslinjer m.v. er opsummeret i nedenstående tabel.

| Beskyttelseslinje | Ligger det ansøgte indenfor beskyttelsen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nej | JA | Delvis |
| Søbeskyttelseslinje | ☒ | ☐ | ☐ |
| Åbeskyttelseslinje | ☐ | ☒ | ☐ |
| Skovbyggelinje | ☒ | ☐ | ☐ |
| Kirkebyggelinje | ☒ | ☐ | ☐ |
| Klitfredning | ☒ | ☐ | ☐ |
| Strandbeskyttelseslinje | ☒ | ☐ | ☐ |
| Kystnærhedszone | ☒ | ☐ | ☐ |
| Fortidsmindebeskyttelseslinje | ☒ | ☐ | ☐ |
| Beskyttelse sten- og jorddiger | ☒ | ☐ | ☐ |
| Kulturarvsarealer | ☒ | ☐ | ☐ |
| Fredet område | ☒ | ☐ | ☐ |
| Ikke-fredede fortidsminder | ☒ | ☐ | ☐ |

Byggeriets placering i forhold til bygge- og beskyttelseslinjer

Husdyrbrugets placering ift. beskyttelseslinjer (kort fra plandata.dk).

Byggefelterne for det ansøgte byggeri ligger delvist indenfor åbeskyttelseslinjen.

Ny stald 3 er placeret således at ca. 125,8 m2 af produktionsarealet vil være inden for åbeskyttelseslinjen med optil ca. 14 meter, markeret med en rød trekant over den blåskraveret åbeskyttelseslinje. Stald 3 er placeret med en afstand til vandløbet på 139 meter fra nærmeste bygningsgavl. Den nye gyllebeholder er placeret uden for åbeskyttelseslinjen.

Det ansøgte staldbyggeri opføres indenfor åbeskyttelseslinjen. Da byggeriet vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt og byggeriet opføres i tilknytning til eksisterende bygninger indenfor eksisterende bygningsparcel skal der ikke søges om dispensation i forhold til åbeskyttelseslinjen.

Vurdering af landskabs- og planmæssige forhold

Der opføres ikke bygninger udenfor det eksisterende byggefelt i forbindelse med det ansøgte, da nye bygninger opføres indenfor 15 meter af den eksisterende bebyggelse.

Ny driftbygning, stald 3, er delvis i strid med bygge- og beskyttelseslinjer, åbeskyttelseslinjen. Der opføres ikke nye fodersiloer eller ny gyllebeholder i strid med bygge- og beskyttelseslinjer. Det ansøgte strider desuden ikke imod retningslinjerne i kommuneplanen for Aalborg Kommune.

Det ansøgte projekt vurderes ikke at være i strid med fredede områder, fortidsminder, kulturarvsarealer eller registreringen af jord- og stendiger.

Da de nye anlægsdele opføres i tilknytning til eksisterende byggeri og idet der er en slørende beplantning omkring ejendommen, vurderes det, at det ansøgte, ikke vil forringe oplevelsen af landskabet væsentligt.

Generelle afstandskrav (§§ 6, 7 og 8)

Afstandene til de i husdyrbruglovens §§ 6-8 nævnte områder fremgår af nedenstående tabeller. Afstandskravene i §§ 6 og 7 har karakter af forbudszoner.

Afstandskravene i § 8 skal overholdes ved udvidelser eller ændringer af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug, der kan medføre forøget forurening. Der er dog mulighed for at give dispensation for manglende overholdelse.

Det ansøgte projekt omfatter byggeri af en ny stald, en ny gyllebeholder og opstilling af fire fodersiloer. Samt et nyt forrum og en ny vaskeplads til vask af grisetransport.

I staldafsnit 1 søges til flexgruppe ”små- og slagtegrise”. Denne ændring giver en forøget emission af ammoniak og lugt.

I staldafsnit 2 ændres den ammoniakreducerende effekt af gyllekølingssystemet jf. ny viden i teknologiblad 2019. Denne ændring giver en øget ammoniakemission, men uændret lugtemission.

I nyt staldafsnit 3 søges til flexgruppe ”små- og slagtegrise”. Da det er en ny stald som skal opføres, vil der være en forøget emission af ammoniak og lugt.

En ny gyllebeholder medfører en øget ammoniakemission.

Afstandskrav skal derfor overholdes i forhold til staldafsnit 1, 2, 3 og ny gyllebeholder.

Byggeri af fodersiloer er ikke omfattet af afstandskrav.

| Forbudszoner jf. husdyrbrugloven § 6 for staldafsnit 1, 2, 3 og ny gyllebeholder |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Afstandskrav | Placering | Aktuel afstand |
| Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde | 50 m | Tylstrup By, Ajstrup | 908 m |
| Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, til blandet bolig -og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institution, rekreative formål etc. | 50 m | Lokalplan 29-006 - Rekreativt område | > 6.000 m |
| Nabobeboelse | 50 m | Tylstrup Hedevej 22 | 517 m |
| Forbudszoner jf. husdyrbrugloven § 7 for staldafsnit 1, 2, 3 og ny gyllebeholder |  |  |  |
| Afstand til kategori 1-natur | Min. 10 m | >10 meter | > 5.400 m |
| Afstand til kategori 2-natur | Min. 10 m | >10 meter | > 5.900 m |

Forbudszoner nyt byggeri

| Afstande og afstandskrav jf. husdyrbrugloven § 8 for staldafsnit 1, 2, 3 og ny gyllebeholder |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Afstandskrav | Aktuel afstand |
| Ikke-almene vandforsyningsanlæg | Min. 25 m | 604 m |
| Almene vandforsyningsanlæg | Min. 50 m | 1449 m |
| Vandløb, herunder dræn og søer | Min. 15 m | 137 m til vandløb (stald 3) 91 m til sø (stald 1) 57 m til grøft (ny gyllebeholder) |
| Offentlig vej og privat fællesvej | Min. 15 m | 368 m til offentlig vej 238 m til privat fællesvej |
| Levnedsmiddelvirksomhed | Min. 25 m | >25 m |
| Beboelse på samme ejendom | Min. 15 m | 24 m |
| Naboskel | Min. 30 m | 105 m |
| Afstandskrav nyetablering af opbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning § 8 for ny gyllebeholder |  |  |
| Vandløb, herunder dræn og søer | Min. 100m | 152 m til vandløb 146 m til sø |

Afstandskrav ved ændring der medfører forøget forurening

Vurdering
Det vurderes at afstandskravene i §§ 6, 7 og 8 er overholdt med god margin for de eksisterende og nye anlæg.

Husdyrbrugets ammoniakemission (B5, E1b, E1c)

Emissionen af ammoniak fra det ansøgte projekt fremgår af beregninger i husdyrgodkendelse.dk, se nedenstående tabel.

Det samlede resultat af ammoniakberegningerne i husdyrgodkendelse.dk.

Den samlede ammoniakemissionen fra det ansøgte projekt (stald og lager) udgør 4.620,6 kg NH3-N/år. Emissionen fra staldanlægget stiger fra 1.931,7 kg N (de to staldanlæg) til 4.100,8 kg N (ansøgt staldanlæg). Fordampningen fra staldanlægget reduceres i stald 2 med 15,9 % og i stald 3 med 4,5 % grundet gyllekøling. Emissionen fra gyllelager stiger fra 383,2 til 519,9 kg N, hvilket delvist skyldes opførelse af en ny gyllebeholder, ligesom at to eksisterende gyllebeholdere overdækkes med telt, teltoverdækning af gylletanke reducerer ammoniakfordampningen med 50 % i forhold et ikke overdækket lager.

Derudover er der en beregningsmæssige forskel fra den nuværende drift til den ansøgte drift, hvor der i ansøgt drift regnes på en worst case produktion, hvor der kun er slagtegrise på ejendommen.

Ammoniakdeposition og beliggenhed i forhold til natur

Resultat af beregning

Af tabellen nedenfor ses resultatet af de N-depositionsberegninger der er gennemført i husdyr-godkendelse.dk. Beregningerne er baseret på afstand fra anlæg til naturpunkt, vindretning og ruheder bestemt for opland og natur.

Resultat af beregninger af ammoniakdeposition i de afsatte naturpunkter (fra husdyrgodkendelse.dk)

I Husdyrgodkendelse.dk regnes der på hvor stor en del af husdyrbrugets ammoniakemission der afsættes på omkringliggende natur. Naturområder er udpeget i henhold til naturbeskyttelseslovens §3. Udpegningerne er vejledende for alle naturtyper.

Naturområder er opdelt i fire kategorier. Kategori 1; 2 og 3 natur samt øvrige vejledende udpeget naturtyper der ikke hører under de tre kategorier. Punkterne hvortil der er beregnet er navngivet som 1.x for kategori 1-natur; 2.x for kategori 2-natur, 3.x for kategori 3-natur og 4.x for øvrige naturtyper.

Der regnes på totaldepositioner til kategori 1- og 2-natur. Der regnes på merdepositionen til kategori 3-natur, dog således, at der både regnes på den kumulative merdeposition fra nudrift til ansøgt drift og fra 8-års drift til ansøgt drift.

I dette projekt er ammoniakemissionen identisk over en 8 års periode, da der ikke er sket ændringer af anlægget og produktionen siden februar 2015.

Naturpunktets ruhed samt ruhed for oplandet (strækningen mellem husdyrbruget og naturpunktet) samt antal brug der skal indgå i kumulation i relation til krav vedr. kategori 1-natur fremgår af husdyrgodkendelse.dk

Beskyttede naturområder fremgår af nedenstående oversigtsfoto:

Oversigtsfoto – Nærmeste naturpunkter. Husdyrbrugets placering markeret med rød cirkel.

Kategori 1-natur (1.x punkter)

Kategori 1-natur er ammoniakfølsomme naturtyper herunder habitatnaturtyper samt §3 beskyttede heder og overdrev, beliggende i internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder).

Nærmeste kategori 1-natur (naturpunkt 1.1) er en skovbevokset tørvemose beliggende i en afstand af mere end 5 km nordvest for husdyrbruget. Tørvemosen ligger indenfor habitatområde nr. SAC12, Store Vildmose.

Husdyrbrugets placering i forhold til kategori 1-natur

Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen må totaldepositionen til kategori 1-natur ikke overstige følgende værdier:

- 0,2 kg N/ha/år, hvis der er >1 andet husdyrbrug i nærheden.

- 0,4 kg N/ha/år, hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden.

- 0,7 kg N/ha/år, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden.

Den beregnede totaldeposition i nærmeste naturpunktpunkt (1.1) er på 0,0 kg N/ha/år.

Kumulation
Der er et andet husdyrbrug, der skal indregnes i kumulation i forhold til naturområde 1.1. Det er husdyrbruget på adressen Taffelgårdsvej 168, 9382 Tylstrup.

Når totaldepositionen er 0,2 kg N/ha/år eller derunder er kravet til maksimal N-deposition overholdt uanset antal brug i kumulation.

I dette projekt er totaldepositionen 0,0 kg N/ha/år.

Kategori 2-natur (2.x punkter)

Kategori 2-natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder. Det er højmoser, lobeliesøer, heder over 10 ha og overdrev over 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Nærmeste kategori 2-natur (naturpunkt 2.1) er et overdrev. Det ligger 6 km nordøst for husdyrbruget.

Husdyrbrugets placering i forhold til kategori 2-natur

Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er den maksimale grænse for totaldepositionen til kategori 2-natur på 1,0 kg N/ha/år.

Den beregnede totaldeposition til kategori 2-natur er på 0,0 kg N/ha/år. Grænseværdien fastsat i lovgivningen er dermed overholdt.

Kategori 3-natur (3.x punkter)

Kategori 3-natur er ammoniakfølsom skov og ammoniakfølsomme heder, moser eller overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, der ikke er omfattet af kategori 1-natur eller kategori 2-natur.

Der er registreret en mose og et overdrev, som er kategori 3-natur i området omkring anlægget, hvortil der er beregnet merdeposition af ammoniak. Der er beregnet til to forskellige naturpunkter.

Nærmeste kategori 3 natur er mose beliggende 684 m nordøst for anlægget (punkt 3.1). Merdepositionen i punktet er på 0,2 kg N/ha/år, hvis der indføres teknologi til reduktion af ammoniak i henhold til lovgivningens generelle krav.

Husdyrbrugets placering i forhold til kategori 3-natur og øvrig natur

Den beregnet merdeposition til det øvrige område med kategori 3-natur er på 0,1 kg N/ha/år. Der er regnet til relevante naturområder hele vejen rundt anlægget.

Ved merdeposition af ammoniak på under 1,0 kg N/ha/år for kategori 3-natur skal der ikke foretages yderligere vurdering.

Øvrig vejledende registreret § 3 beskyttet natur (§3-natur) (4.x punkter)

Ud over natur defineret under kategori 1, 2 og 3 skal der foretages en vurdering af om merdeposition på andre naturtyper, som er vejledende udpeget i henhold til naturbeskyttelseslovens §3 kan føre til tilstandsændringer. Med henvisning til beskyttelses-niveauet for kategori 3-natur anses merdepositioner under 1 kg N/ha/år ikke at kunne føre til tilstandsændringer.

Nærmeste §3 beskyttet natur består af enge beliggende syd og øst for anlægget samt to søer.

Beregninger foretaget i husdyrgodkendelse viser, at ændringerne på husdyrbruget ikke giver anledning til merbelastninger til øvrig natur i naturpunkt 4.1 (eng) og 4.4 (sø). Kravene er derfor umiddelbart overholdt.

Beregninger foretaget i husdyrgodkendelse.dk viser, at ændringerne på husdyrbruget giver anledning til en merdeposition til søen mod vest (naturpunkt 4.3) på 1,1 kg N/ha/år og en totaldeposition på 3,0 kg N. Søen vurderes ikke at være ammoniakfølsom da den forventes at være næringsstofpåvirket som følge af nærheden til husdyrbrugets staldanlæg og dyrket mark.

Der er registreret en større sammenhængende eng mod øst, beregninger foretaget i husdyrgodkendelse.dk viser, at ændringerne på husdyrbruget giver anledning til en merdeposition af ammoniak. Der er beregnet til tre forskellige naturpunkter.

Beregninger viser, at ændringerne på husdyrbruget giver anledning til en merdeposition til engarealet (naturpunkt 4.2, 4.5 og 4.6) på hhv. 2,1; 1,4 og 1,9 kg N/ha/år og en totaldeposition på hhv. 3,9; 3,3 og 3,6 kg N. Engen vurderes ikke at være ammoniakfølsom da den forventes at være næringsstofpåvirket som følge af nærheden til husdyrbrugets staldanlæg og dyrket mark.

Engen er §3 beskyttet natur og beliggende ca. 124 m øst for anlægget (naturpunkt 4.5). Merdepositionen i punktet 4.5 er 1,4 kg N/ha/år, hvis der indføres teknologi til reduktion af ammoniak i henhold til lovgivningens generelle krav. Der skal foretages en konkret vurdering af, om der skal stilles krav til den maksimale merdeposition af ammoniak fra husdyrbruget til §3 beskyttet natur, da merdepositionen er over 1 kg N/ha/år.

På Miljøgis oplyses det at baggrundsbelastningen for samlet deposition af kvælstof på arealet er 12,9 kg N/ha/år i et gennemsnit over 3 år for perioden 2019-2021

https://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=husdyr2017

Den samlede belastning på engarealet (totalbelastning + baggrundsbelastningen) er maksimalt på 16,8 kg og derved i den lave ende af tålegrænse intervallet (15-25 kg) for naturtypen.

Engen er placeret i et område i landskabet som er kuperet. Vest for engen er togstrækning fra Aalborg til Hjørring placeret. Som det ses på nedenstående billeder, dyrkes markerne nord og syd for engen. Markerne ligger så de skråner ned mod engen. Det vurderes derfor at engen er stærkt påvirket af afstrømning og erosion fra de omkringliggende landbrugsarealer.

Bilag IV-arter (E1b og F)

Der er foretaget en søgning over registreret fund af bilag IV-arter i statens kortdata http://naturdata.miljoeportal.dk indenfor en radius af ca. 2 km fra ejendommen (se nedenstående figur).

Resultat af søgning på fund af bilag IV-arter i en radius af ca. 2 km fra ejendommen (kort fra arter.dk)

Ifølge søgningen er der ikke registreret Bilag IV-arter indenfor en radius af 2 km fra anlægget.

De ændringer der sker ved ændring af eksisterende bygningsanlæg anses ikke som muligt potentielle leve, yngle eller rasteområder for Bilag IV arter.

De ændringer der sker ved opførelse af nye anlægsdele, vil foregå på arealer der i forvejen påvirkes ved drift af markjorden. Området hvor der skal bebygges anses derfor ikke som mulige potentielle til leve, yngle eller rasteområder for Bilag IV arter.

Der inddrages ikke uberørte arealer med krat o.lign. til bygninger, fodersiloer eller gylletanken.

Der nedrives ikke bygninger eller fælles træer i forbindelse med det ansøgte projekt. Det areal der inddrages til byggefelt, er på nuværende tidspunkt dyrket mark, som ikke forventes at huse bilag IV-arter.

Den forøgede ammoniakemission fra anlægget vurderes ikke at påvirke levesteder eller vegetation omkring anlægget. Tilstanden omkring anlægget er således minimalt ved projektet og påvirker ikke potentielle leve, yngle eller rasteområder.

Vurdering vedr. biologisk mangfoldighed med vægt på natur og bilag IV-arter

Natura-2000 afgrænsningen ligger ca. 5,4 km nordvest for anlægget. Der er beregnet deposition af ammoniak til kanten af Natura-2000 afgrænsningen. Depositionen af ammoniak i dette punkt overholder de fastsatte kriterier for maksimal totaldeposition. Totaldepositionen er fastsat ud fra et forsigtighedsprincip, så ammoniakbidraget ikke fører til en negativ tilstandsændring af naturområderne indenfor Natura-2000 udpegningen. Da naturpunkterne er placeret langs afgrænsningen hen mod husdyrbruget, vil ammoniakbidraget falde med afstanden fra anlægget. Det kan derfor konkluderes, at områder længere inde i Natura-2000 området vil have et ubetydeligt til ingen bidrag af ammoniak fra anlægget.

Grænseværdier for totaldeposition af ammoniak overholdes for kategori 1- og 2-natur. Grænseværdierne er fastsat efter et forsigtighedsprincip i forhold til at sikre, at der ikke sker negative tilstandsændringer.

Merdepositionen på kategori 3-natur er under 1 kg N/ha/år, hvilket ligeledes ikke bør bidrage til en negativ tilstandsændring.

Ammoniakbidrag på de øvrige nærtliggende registrerede §3-naturtyper vurderes heller ikke at være væsentlig, da merdepositionen er under 1 kg N/ha/år, hvilket ikke bør bidrage til en negativ tilstandsændring.

Ammoniakbidrag på øvrige nærtliggende registrerede §3-naturtyper (naturpunkt 4.2; 4.3; 4.5 og 4.6) vurderes heller ikke at være væsentlig, da søer og enge i området ikke vurderes at være ammoniakfølsomme pga. deres placering, hvor de vurderes at være næringsstofpåvirket som følge af nærheden til husdyrbrugets staldanlæg og dyrket mark.

Det vurderes, at projektet ikke bidrager til en væsentlig forøgelse af ammoniakemissionen og at det hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre husdyrbrug vil påvirke kategori 1-, 2- eller 3-natur negativt, eller have en væsentlig negativ indvirkning på øvrige nærtliggende § 3 natur.

I henhold til naturdata.dk er der ikke registreret arter omfattet af habitats direktivets Bilag IV indenfor en afstand af 2 km fra husdyrbruget. Projektet påvirker ikke tilstanden i søer omkring anlægget og ejer af husdyrbruget er ikke bekendt med at de eksisterende bygninger eller beplantninger omkring anlægget skulle huse Bilag IV-arter, hvorfor det vurderes at projektet har en neutral effekt på kendte levesteder samt yngle- og rasteområder for Bilag IV-arter.

Potentiel forekomst i området af Bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og ikke dyrkede arealer i øvrigt. Da der ikke fjernes potentielle levesteder for Bilag IV-arter i forbindelse med det ansøgte projekt og projektet ikke vurderes at medføre tilstandsændringer for omkringliggende naturområder, vurderes det ansøgte projekt at have en neutral effekt på potentielle levesteder samt yngle- og rasteområder for Bilag IV-arter. Opdyrket arealer vurderes ikke at være områder der anvendes af Bilag IV-arter til leve, raste eller yngleområder.

Husdyrbrugets lugtemission (B6, E1b, E1c)

Den primære kilde til lugt fra dyreholdet er staldluftventilation. Der foreligger kun systematiske og anvendelige målinger/oplysninger om lugt fra staldanlæg. Lugt i forhold til omkringboende vurderes derfor udelukkende ud fra staldanlæg til dyrehold. Lugtgener fra opbevaringsanlæg samt lugtgener som kan forekomme i forbindelse med udbringning indgår ikke i lugtberegningerne og håndteres derfor primært via generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Lugtemissionen fra staldanlægget beregnes ud fra kvadratmeter produktionsareal, gulvtype og dyretype. Den vægtede gennemsnitsafstand for lugt er beregnet fra anlæggets lugtcentrum i forhold til den fysiske indtegning af staldanlægget i husdyrgodkendelse.dk og lugtemissionen pr. staldafsnit.

Lugtgeneafstanden i husdyrgodkendelse.dk beregnes efter to modeller. FMK-modellen, som har været anvendt siden slut 1990érne og en standardiseret OML-model, i husdyrgodkendelse.dk kaldet ”NY”. Resultat af lugtberegningen vises ved den model, som beregner den største geneafstand.

Der skal foretages lugtberegning til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig. De tre kategorier er defineret i husdyrgødningsbekendtgørelsen:

|  | Byzone Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde |
| --- | --- |
|  | Samlet bebyggelse Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. eller Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone |
|  | Enkelt bolig Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget |

Beliggenheden af nabobeboelser, samlet bebyggelse og byzone i forhold til husdyrbruget fremgår af kortet nedenfor.

Husdyrbrugets placering i forhold til nærmeste nabobeboelser uden landbrugspligt.

Nærmeste nabobeboelse noteret uden landbrugspligt, Tylstrup Hedevej 22, er lokaliseret 555,8 meter nordvest for husdyrbruget (målt fra centrum af husdyrbruget).

Nærmeste beboelse i samlet bebyggelse, Ultvedvej 35, er lokaliseret 1.000 meter sydøst for husdyrbruget (målt fra centrum af husdyrbruget).

Den nærmeste byzone for Tylstrup by/byzone er lokaliseret 947,5 meter syd for husdyrbruget (målt fra centrum af husdyrbruget).

Kumulation
Hvis der er andre husdyrbrug, med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år, nærmere end 300 m fra samme punkt i byzone, sommerhusområde, lokalplanlagt boligområde i landzone, samlet bebyggelse m.v., eller nærmere end 100 m fra enkeltbolig skal geneafstanden forøges med hhv. 10 pct., hvis der er et andet husdyrbrug og 20 pct., hvis der er to eller flere husdyrbrug.

Der er ingen ejendomme med husdyrproduktion indenfor 300 meter af samlet bebyggelse eller byzone eller indenfor 100 meter fra de nabobeboelser, hvortil der er regnet lugtgeneafstand.

Resultat af lugtberegning

Skemaet nedenfor viser beregninger af geneafstande foretaget i Husdyrgodkendelse.dk.

Resultat af beregning af krav til lugtgeneafstand foretaget i Husdyrgodkendelse.dk sammenholdt med vægtet gennemsnitsafstand.

Der er foretaget lugtberegning til de tre nærmeste nabobeboelser.

Den nærmeste nabobeboelse (Tylstrup Hedevej 22) er placeret nordvest for anlægget. Mens nabobeboelserne på Tylstrup Nørrehede 9 og Tylstrup Nørrehede 19 er placeret øst/nordøst for anlægget. Beregningen viser at lugtgeneafstanden til nabobeboelserne er uden korrektion og dermed 235,1 meter.

Beregningen viser, at geneafstanden i forhold til nabobeboelser er overholdt med en pæn margin i forhold til den faktiske afstand (den vægtede gennemsnitsafstand).

Lugtgeneafstanden til samlet bebyggelse (Ultvedvej 35) er 1.000 meter. Beregningen viser at lugtgeneafstanden korrigeres i forhold til samlet bebyggelse grundet placering sydøst for anlægget. Geneafstanden reduceres dermed til 448,2 meter. Da den fysiske afstand er 1 km, er geneafstanden overholdt med stor margin.

Lugtgeneafstanden til byzone er 658,0 meter. Beregningen viser at lugtgeneafstanden korrigeres i forhold til byzone grundet placering syd for anlægget. Geneafstanden reduceres dermed til 625,1 meter. Da den fysiske afstand er 947,5 meter, er geneafstanden overholdt med god margin.

Lugtreducerende teknologi

Der er ikke anvendt miljøteknologier til at reducere lugt fra anlægget. Der henvises til afsnit (3.1.2).

Vurdering af lugtgener for omboende
Beregninger af lugtgeneafstande i Husdyrgodkendelse.dk viser, at det ansøgte overholder kravene til lugtgeneafstand.

Det vurderes derfor, at der ikke er risiko for væsentlige lugtgener ud over hvad der kan forventes ved nabobeboelser, byzone eller samlet bebyggelse.

Øvrige emissioner og potentielle genepåvirkninger (B7, E1b, E1c)

På situationsplan med tilhørende tabel nedenfor ses anlægsoplysninger samt hvor støjkilder er placeret.

| Nr. | Støjkilder | Noter | Nr. | Indretninger | Noter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Indlevering af dyr | Nord og syd for staldanlæg | 1 | Olietanke | Ikke relevant |
| B | Udlevering af dyr |  | 2 | Spildolie | Ikke relevant |
| C | Omrøring af gylletank |  | 3 | Fortank |  |
| D | Overjordiske gyllepumper |  | 4 | Kemirum, sprøjtemidler | Ikke relevant |
| E | Indblæsning af foder | Nye og gamle fodersiloer | 5 | Rengøringsmidler | Eksisterende teknikrum og nyt forrum |
| F | Korntørringsblæser | Ikke relevant | 6 | Septiktank | I gårdsplads |
| G | Luftkompressor | Ikke relevant | 7 | Affaldscontainer | Ikke relevant, bortskaffes via Gammel Vråvej 32 |
| H | Højtryksrenser | Ny vaskeplads | 8 | Projektører (belysning) | Ikke relevant |
| I | Gavlventilator | Ikke relevant | 9 | DAKA | Nord for gylletank 1 |
| J | Hjemmeblanding af foder jf. afsnit 3.7.3 | Ikke relevant | 10 | Vaskeplads | Ny vaskeplads mellem stald 1 og 2 |
| K | Kornrenser ved gastætte silo | Ikke relevant | 11 | Fyrrum | Ikke relevant |
| L | Blæser ved amerikanersilo og planlager med tørring | Ikke relevant |  |  |  |
| M | Vask af vogne | Ny vaskeplads |  |  |  |

Situationsplan med tabel for støjkilder og anlægsoplysninger

Nabobeboelser

Nedenfor er potentielle gener fra husdyrbruget som transporter, støj, støv, fluer, skadedyr og lys beskrevet.

597 meter sydvest for anlæggets bygninger og 370 meter fra indkørsel til driftsanlægget er nærmeste nabobeboelse placeret. Nordvest for anlægget er der over 500 meter til nærmeste nabobeboelse med Hirtshalsmotorvejen placeret mellem nabobeboelsen og husdyrbruget. Øst for anlægget er der over 500 meter til nærmeste nabobeboelse. Nord for anlægget er der over 600 meter til nærmeste nabobeboelse.

Transporter

Adgangsvej og intern transportvej

Der er én adgangsvej til ejendommen fra Luneborgvej.

Adgangsvej til privaten

Interne veje og adgangsvej

Adgangsvej og interne transportveje

Adgangsvejen til husdyrbruget er bred, så det er let at svinge ind på grusvejen. Ved udkørsel på Luneborgvej fra adgangsvejen til driftsanlægget er der ikke beplantninger, bygninger eller kurvede vejforløb der forhindrer gode oversigtsforhold.

Oversigt over antallet af transporter til og fra husdyrbruget fremgår af nedenstående tabel. Transporter er defineret som biler større end 3500 kg og en transport er defineret som en til- og frakørsel (tur-retur).

| Type | Antal transporter |  | kapacitet | Hyppighed |  | Tidsrum Transport |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Før | Efter | Efter | Før | Efter |  |
| Indlevering af dyr eks. smågrise/slagtegrise | 52 | 52 | 360 pr. transport | Jævnt fordelt hen over året |  | 6.00-18.00 |
| Afhentning af dyr til slagteri | 33 | 71 | 200 pr. transport | Jævnt fordelt hen over året |  | Kan forekomme om natten |
| Afhentning af døde dyr til destruktion | 52 | 52 |  | Jævnt fordelt hen over året |  | 6.00 – 18.00 |
| Levering af færdigfoder | 52 | 52 | Før 20 tons Efter 32 tons | Jævnt fordelt hen over året |  | 6.00 – 18.00 |
| Udkørsel af gylle (traktor og gyllevogn, kapacitet 20 tons) | 220* | 350* | 20 tons | Primært i foråret |  | 07.00-23.00 |
| Levering af fyringsolie | 6 | 6 |  | Ved behov |  | 6.00 – 18.00 |
| Afhentning af dagrenovation | 26 | 26 |  | Jævnt fordelt hen over året |  | 6.00-18.00 |
| Afhentning af emballage/papir/pap | 12 | 12 |  | Månedligt/ Ved behov |  | 6.00-18.00 |
| Afhentning af jern til skrot | 1-3 | 1-3 |  | Ved behov |  | 6.00-18.00 |

Transporter til og fra ejendommen.

* Antallet af transporter med husdyrgødning er beregnet ud fra at transporterne sker med traktor og gyllevogn med en kapacitet på 20 tons. Hvis en del af gyllen i stedet flyttes med lastbil, vil antallet af transporter falde væsentligt, da lastbiler har en større kapacitet. Derudover er der ikke foretaget et skøn over hvor stor en andel af husdyrgødningen som udbringes på arealer tæt på anlægget. En del af de markarealer, som hører til ejendommen og husdyrbruget er lokaliseret i tilknytning til husdyrbruget og transporter som finder sted direkte fra ejendommen til markarealer vil reducere antallet af transporter på offentlig vej.

Det samlede antal transporter forventes at øges fra 456 til 624 årlige transporter, da antallet af transporter med afhentning af dyr til slagteri og udkørsel af gylle stiger hhv. fra 33 til 71 og 220 til 350 årlige transporter.

Der er transport i forbindelse med sæsonarbejde i marken ved udbringning af flydende husdyrgødning. Antallet af transporter med husdyrgødning afhænger dels af maskinel til transport, da antallet vil falde væsentligt, hvis transporten sker med lastbil. Derudover er der ikke foretaget et skøn på hvor stor en andel af husdyrgødningen som udbringes på arealer tæt på anlægget. Bedriften råder over en del jord i området omkring anlægget, så en del af transporterne med gylle vil ikke ske ad offentlig vej. I eksisterende drift produceres 678 m3 husdyrgødning fra smågrisene og 3.420 m3 husdyrgødning fra slagtegrisene, hvilket totalt giver 4.098 m3 husdyrgødning. I ansøgt drift produceres der 6.987 m3 husdyrgødning inkl. vaskevand fra staldvask og vaskeplads, når effekt af teltoverdækning er indregnet.

Transporter som leverer dyr, foder og fyringsolie, eller transporter der afhenter levende eller døde dyr samt affald er transporter, hvor husdyrbruget ofte ikke har indflydelse på det faktiske leverings- eller afhentningstidspunkt. Transporterne sker primært indenfor normal arbejdstid fra 6.00-18.00. Afhentning af dyr til slagteri kan dog også finde sted i nattetimerne.

Transport med færdigfoder vil være uændret, da lagerkapaciteten i siloanlægget stiger. Dermed kan der leveres en betydelig større mængde pr transport.

Transporter som f.eks. udbringning af husdyrgødning til markarealer er transporter som er sæsonbetonede i forbindelse med markarbejde i foråret, i høst og i efteråret. Selv om husdyrbruget ofte selv står for disse transporter og dermed har indflydelse på tidsrummet for kørslerne er det dog ofte vejrforholdene der er afgørende for hvornår markarbejde kan finde sted. Ved sæsonarbejde vil der kunne forekomme kørsel i aftentimerne og i weekender.

Hvis husdyrbruget på et senere tidspunkt vælger at leverer flydende husdyrgødning til biogas vil det betyde yderligere 5 ugentlige transporter inden for normal arbejdstid i hverdage, hvilket ikke vurderes at give gener ved nabobeboelser og øvrige boligområder.

Vurdering af transporter

Antallet af transporter øges i forbindelse med det ansøgte.

Det er primært levering af grise til slagteri og transport med husdyrgødning som øges. Da to af gylletankene overdækkes med telt, vil gødningsmængden og dermed også antal transporter med husdyrgødning falde med 10 % i forhold til normen.

Transport med foder vil stort set være uændret, da der kan leveres mere pr. gang og transporterne dermed optimeres.

Diverse andre transporter som ikke direkte er tilknyttet husdyrbruget vil være uændret.

Det er forventeligt med en del trafik i forbindelse med en virksomhed af denne størrelse. Det vurderes, at transport på interne transportveje til og fra husdyrbruget ikke giver gener ved nabobeboelser og øvrige boligområder.

Det vurderes ikke at omfanget af transporter vil antage et omfang, der vil være til væsentlig gene.

Oversigtsforholdene ved til- og frakørsel til ejendommen er gode, idet der ikke er beplantninger eller bygninger der hindrer gode oversigtsforhold ved udkørsel fra driftsanlægget. Til- og frakørsel til ejendommen vurderes derfor ikke at være til gene i forhold til den øvrige trafik.

Rystelser

Driften i anlægget bidrager ikke til rystelser.

Transport til og fra anlægget ad grusvej med traktor og lastbiler forventes ikke at give anledning til rystelser 50 meter fra transportvejen, dels da gummihjul absorberer stød og dels da vejbelægningen ikke bidrager til rystelser som eks. en brostensbelægning.

Der er ingen nabobeboelser eller andre nabobygninger i så kort afstand fra indfaldsvejene til ejendommen.

Vurdering af gener fra rystelser

På grund af nabobeboelsers beliggenhed i relativ stor afstand fra grusvejen (over 50 meter) vurderes disse ikke at være udsat for rystelser ved trafik på interne transportveje.

Støv

Støv kan hovedsageligt opstå ved håndtering af korn, foder og halm samt fra transporter til og fra husdyrbruget og ved intern kørsel på ejendommen. Derudover kan der afgives støv med ventilationen.

Der sker ingen fremstilling eller blanding af foder på ejendommen, da foder indkøbes færdigblandet. Ved levering af foder blæses foderet i lukket system direkte ind i fodersiloerne.

Der anvendes vådfoder på ejendommen som ikke giver anledning til støv.  Der kan forekomme støv i staldene fra gødning, afstødning af hud og hår fra dyrene og strøelse.

Støvet i staldene reduceres ved regelmæssig overbrusning i staldanlægget som binder støvet. En mindre del vil blive ventileret ud. Efter hvert hold grise vil anlægget inklusive ventilationen blive rengjort ved vask. Der vil således ikke ske en ophobning af støv i staldanlægget eller i ventilationsafkast.

Adgangsvejen til ejendommen samt de interne transportveje er grusveje. Transporter på jord- eller grusveje kan give anledning til lokale støvgener i tørre perioder.

Vurdering af støvgener

Der vurderes ikke at være støvkilder fra driften af husdyrbruget, som giver anledning til væsentlige gene ved nabobeboelser. Det skyldes, at der ikke er væsentlige kilder til støv i anlægget og at evt. støv i staldluften reduceres ved regelmæssig overbrusning af stierne. Derudover foretages rengøring af de enkelte staldafsnit efter hvert hold grise. Håndtering af råvarer sker i lukkede systemer og primært indendørs, hvilket ikke giver væsentlige støvgener.

Tunge transporter til og fra husdyrbruget passerer ikke forbi beboelser langs grusvejen og støv i forbindelse med de interne transporter ved staldanlægget og gyllebeholderne forventes ikke at give anledning til støvgener ved nabobeboelser, da der er ca. 130 meter fra indfaldsvejen til nærmeste beboelse og mere end 500 meter fra husdyrbruget til nærmeste nabobeboelse. Derudover er der både bygninger og beplantninger mellem støvkilde og nærmeste nabo til at dæmpe og hindre støv. Støv vurderes derfor ikke at være en væsentlig gene for omgivelserne.

Støv i forbindelse med transporter søges mineret ved hensynsfuld kørsel og lav hastighed.

Støj

Det vejledende grundlag for vurdering af støj fra husdyrbrug, er faste støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ’Ekstern støj fra virksomheder’.

De faste støjgrænser er inddelt i perioder over døgnet og ugen, i dagtimerne kan støjbidraget midles over 8 timer, i aftentimerne er midlingstiden 1 time og i natperioden er midlingstiden 0,5 time. Middelværdien betegnes som det ækvivalente støjniveau i dB(A).

Støjbidragets maksimale spidsværdi er støj som fremkommer kortvarigt, f.eks. ved til og frakørsel på et husdyrbrug.

| Dag | Kl. | Midlingstiden | dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mandag-Fredag | 07-18 | 8 timer | 55 |
| Lørdag | 07-14 | 7 timer | 55 |
| Lørdag | 14-18 | 4 timer | 45 |
| Søn- og helligdage | 07-18 | 8 timer | 45 |
| Alle dage | 18-22 | 1 time | 45 |
| Alle dage | 22-07 | 0,5 time | 40 |
| Spidsværdi | 22-07 | - | 55 |

Et landbrug skal overholde grænseværdierne hos nabobeboelser og ikke kun på husdyrbruget.

Normalt vil de fleste støjende aktiviteter på et husdyrbrug med grise foregå inden for normal arbejdstid kl. 7-16. På en slagtegriseejendom vil indlevering af smågrise oftest ske i tidsrummet kl. 7-18, mens udlevering af slagtegrise potentielt vil foregå i tidsrummet kl. 6-15.

Gængse udendørs støjkilder på en svineejendom er støj fra ind- og udlevering af dyr, omrøring af gylletanke og pumpning af gylle ved pumper placeret over jordoverfladen samt indblæsning af foder i siloer. Derudover er transporter til og fra husdyrbruget samt intern kørsel på husdyrbruget en støjkilde.

Støjkilder som kan forekomme på griseejendomme, er blæsere til tørring af korn, som ikke er lydsvage og/eller placeret indendørs, luftkompressor i maskinhus, samt vask med højtryksrenser udendørs. Ventilation kan forekomme ved en gavlventilator, hvilket er en udendørs støjkilde grundet placeringen. Ventilation på tagflade er ikke en støjkilde, da ventilationsmotorerne er placeret inde i bygningen under tagfladen.

Anlæg til hjemmeblanding af foder er normalt ikke støjkilde, da det er lydsvagt og oftest placeret indendørs. På ganske få ejendomme kan ældre hjemmeblandeanlæg dog være en støjkilde, hvis de er placeret i uisoleret bygning.

Støjkildernes placering på ejendommen fremgår af situationsplanen under afsnit 3.7.

| Støjkilder | Drifttid | Tiltag mod støjkilder |
| --- | --- | --- |
| Indlevering af dyr | Dagtimer, kortvarig |  |
| Udlevering af dyr | Kan finde sted om natten, kortvarig op til 30 min |  |
| Omrøring af gylletank | I forbindelse med udbringning af husdyrgødning primært i forårsmåneder og få dage i efteråret. – primært dagtimer men kan forekomme i aftentimer. |  |
| Overjordiske gyllepumper | Dagtimer |  |
| Indblæsning af foder | Dagtimer | Placeret mellem bygninger mod nord og dermed i god afstand til nabobeboelser. |
| Intern kørsel | Dagtimer og aftentimer ved sæsonarbejde |  |
| Transport- til og fra ejendommen | Der kan forekomme transporter i forbindelse med høst og udbringning af gylle i aften- og natperioden. |  |

Støjkilder, drift tid og tiltag mod støjkilder

På denne ejendom indkøbes al foder som færdigfoder. Der sker derfor ingen tørring, formaling eller blanding af foder på ejendommen.

Ind- og udlevering af dyr. Omrøring af flydende husdyrgødning er en sæsonbetonet støjkilde, da omrøring normalt kun finder sted forud for udbringning af husdyrgødning i forår og efterår. Støjkilder som er inde i bygninger, er generelt lydsvage så som udfodring og vask af stalde. Støjende aktiviteter på et husdyrbrug vil meget sjældent foregå samtidigt.

Udover støjkilder fra anlægget kan der forekomme støj som følge af transporter til- og fra husdyrbruget og intern transport på husdyrbruget.

Antallet af transporter øges som følge af det ansøgte, idet der primært bliver flere transporter med dyr og husdyrgødning. Støj som følge af transporter finder primært sted i dagtimer. Udbringning af flydende husdyrgødning er en sæsonbetonet aktivitet, som også kan foregå udenfor almindelig arbejdstid i sæsonen. Antallet og typen af transporter er beskrevet under afsnit 3.7.1 transporter.

Transport ud af bedriften sker så vidt muligt indenfor normal arbejdstid. De transporter som primært kan ske udenfor normal arbejdstid, er ved levering af slagtegrise, hvilket vil ske ca. 1,4 gange pr uge. Derudover vil det være transport med husdyrgødning i sæsonen som kan forekomme udenfor normal arbejdstid. Transporter forbi nabobeboelser vil kunne høres, men adskiller sig ikke fra støj fra anden vejtransport. Transporter er beskrevet under afsnit 3.7.1 transporter.

I forbindelse med projektet vil der ikke tilkomme andre typer af støjkilder end dem som allerede forekommer på ejendommen ved nuværende drift.

Vurdering af potentielle støjgener

Der forekommer aldrig støj fra alle støjkilder samtidig. Flere af støjkilderne er kortvarige eller sæsonbetonede. Aktiviteter i bygninger vurderes at være så lydsvage, at de ikke vil bidrage til støjgener.

Ind- og udlevering sker nord og syd for anlægget, hvor der ikke er naboer tæt på. Omrøring af husdyrgødning finder sted i gyllebeholderne, som er lokaliseret øst for husdyrbruget og dermed også i stor afstand fra naboer. Indblæsning af foder finder sted i siloer mellem bygninger. Da staldanlægget er placeret mellem naboer og støjkilderne vurderes det at bygningerne vil virke støjdæmpende.

Da langt hovedparten af støjkilderne finder sted i dagtimer og der er mere end 500 meter til nærmeste nabo forventes støj som følge af aktiviteter på husdyrbruget ikke at udgøre en væsentlig gene for omkringboende.

Lys

Udendørsbelysningen består alene af orienteringslys ved indgange til bygninger. Nødvendige projektører er monteret på maskiner og er kun tændt ved behov.

Der er kun lys i staldene i forbindelse med arbejde i staldene og i forbindelse med udfordring og sådan at velfærdskravene vedr. belysning, fastsat ved lov kan opfyldes Staldene er ikke oplyst om natten.

Vurdering af lyspåvirkninger

Der er intet lys ved bygninger som vurderes at kunne være til gene for omkringboende eller trafikanter. Det skyldes, at der ikke er lys i staldene om natten og at udendørs belysning alene består af orienteringslys ved bygninger.

Skadedyr

Gener fra fluer og andre skadedyr håndteres hovedsagelig gennem forebyggelse, hvor regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder er med til at begrænse forekomst af skadedyr.

Foder opbevares i tætte siloer og foderrum rengøres jævnligt. Evt. foderspild fjernes løbende.

Rotter
Der er indgået sikringsaftale med skadedyrsbekæmpelsesfirma.

Fluer
Stuefluer bekæmpes med rovfluer som tilsættes gyllekanaler.

Den viden der er om fluer tyder ikke på, at fluer udvikles i gyllebeholdere uden teltoverdækning da flydelaget er for tørt. I gyllebeholderne med teltoverdækning vil fluer ikke kunne overleve pga. de høje temperaturer under dugen.

Vurdering af skadedyr

Opbevaring af foder sker i fodersiloer og i lukket foderrum, og evt. spild fjernes løbende.  Derudover holdes arealer omkring anlægget ryddelige, så der ikke opstår øget risiko for tilhold af skadedyr (rotter og mus m.v.).

Regelmæssig vask af stalde efter hver hold grise er medvirkende til at reducere områder i staldene hvor fluer vil kunne opformeres. I anlæg hvor der anvendes rovfluer bekæmpes fluerne kontinuerligt, hvilket betyder, at der normalt ikke er væsentlig forekomst af fluer.

Det vurderes, at husdyrbruget forebygger og bekæmper fluer og rotter på en måde, så disse skadedyr ikke forventes at medføre skade eller uhygiejniske forhold for omkringboende eller udgøre en risiko for menneskers sundhed.

Egenkontrol for øvrige emissioner og genepåvirkninger

Love og bekendtgørelser som regulerer aktiviteter på landbrugsejendomme, foreskriver en lang række krav i forhold til egenkontrol. Der er der bl.a. krav om førelse af logbog over flydelag på gyllebeholdere, beholderkontrol, udarbejdelse af gødningsregnskab og sprøjtejournal, løbende opdatering af CHR m.v. Kravene som er fastsat ved lov, er ikke omtalt i dette afsnit.

Besætningen er godkendt efter DANISH-produktstandarden som er danske svineproducenters kvalitetsprogram, hvilket skal efterleves. Standarden sikrer, at besætningen lever op til dansk- og EU-lovgivning vedr. dyrevelfærd, miljø og fødevaresikkerhed. Besætningen bliver som minimum auditeret hvert tredje år.

I henhold til DANISH-produktstandarden skal ansøger bl.a. følge nedenstående branchekrav vedr. egenkontrol i svinebesætningen, som bl.a. har betydning for dyrevelfærd, miljø og menneskers og dyrs sundhed:

- Identifikation og sporbarhed af grise.

- Der skal være dokumentation for foderets sammensætning. Færdigoder og/eller tilskudsmidler skal være indkøbt fra godkendt foderstofvirksomhed.

- Besætningen skal overholde krav til høj smittebeskyttelse.

- Besætningen skal føre et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen.

- Mærkefarver, der anvendes i besætningen, skal være fødevaregodkendte.

Der er på ejendommen indgået aftale om årlig service på ventilationsanlægget og foderanlæg, således driften heraf fungere optimalt.

Ejendommen har ingen egenkontrol for øvrige emissioner og genepåvirkninger udover miljøteknologi.

Som følge af det ansøgte projekt vil egenkontrollen på ejendommen ligeledes omfatte kontrol med anlæg til gyllekøling.

Egenkontrol vedr. gyllekøling:

- Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse, aflæsning og registrering af driftstimer.

- Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end ______ dage/uger.

- Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicerapporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Egenkontrol ved teltoverdækning er omfattet logbog over skader på dugen og perioder for udbringning af husdyrgødning, hvor dugen er åben.

I denne godkendelse er der videreført vilkår om gyllekøling i stald 2 fra § 11 miljøgodkendelse af 23.2.2015

Med en godkendelse efter §16a stk. 2 omfattes husdyrbruget desuden af en række lovbestemte særregler for IE-husdyrbrug; herunder krav om miljøledelsessystem, krav om uddannelsesplan for personale, plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligehold og beredskab, fodringskrav, krav til energieffektiv belysning i overensstemmelse med bygningsreglementet og krav til støvemission fra anlægget jf. afsnit 4.2. Disse krav bliver ligesom de ovenfor beskrevne punkter en del af husdyrbrugets egenkontrol.

Vurdering af egenkontrol

Det vurderes, at generelle krav til egenkontrollen, krav i produktstandarden DANISH og løbende service af produktionsapparatet samt særregler for IE-brug som træder i kraft ved godkendelsens udnyttelse, samlet vil medvirke til at driften sker på en miljømæssig forsvarlig måde, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Reststoffer, affald og naturressourcer (B8, E1b, E1c)

Døde dyr

Døde dyr opbevares midlertidigt nord for gylletank 1 og flyttes til kølebrønd på Forsøgsvej 24. Døde dyr overdækkes og afhentes efter behov af DAKA.

Vurdering vedr. opbevaring og håndtering af affald.

Det vurderes, at døde dyr opbevares korrekt i henhold til bekendtgørelse om opbevaring af døde produktionsdyr (BEK nr. 558 af 01/06/2011).

Korrekt opbevaring sikre, at der ikke er risiko for, at der opstår uhygiejniske forhold eller risiko for forurening.

Affald

På IE-brug, skal affaldshåndteringen leve op til affaldshierarkiet, jf. §6b i lov om miljøbeskyttelse, hvilket betyder, at affald skal behandles efter følgende hierarki:

- Affaldsforebyggelse.

- Forberedelse med henblik på genbrug.

- Genanvendelse.

- Anden nyttiggørelse.

- Bortskaffelse.

I forbindelse med produktionen på ejendommen produceres der husdyrgødning som genanvendes som gødning på markerne. Foderspild søges minimeret mest muligt, da det er en unødig omkostning i produktionen. Foderspild reduceres ved at kontrollere samlinger og andre steder, hvor der kan opstå utætheder. Derudover reduceres foderspild også ved at tømme fodersiloerne jævnligt inden de igen fyldes, således foderet ikke bliver hengemt i siloerne.

De affaldsmængder som skal håndteres, opbevares og bortskaffes, er primært emballage fra de hjælpestoffer som anvendes i produktionen. Derfor er det svært at nedbringe affaldsmængden, da husdyrbruget har ringe indflydelse på emballeringen. Mængden af affald er dog begrænset i forhold til produktionens størrelse, da foder, som er den råvarer der indkøbes absolut størst mængde, leveres uden emballage.

Affaldet består primært af plastdunke fra sæber, desinfektionsmidler, klinisk risikoaffald (kanyler og medicinrester) og farligt affald (spraydåser til mærkning af dyr), lysstofrør fra stalde, papir, pap og plast fra emballering samt jern og metal.

Ved genanvendelse af papir og pap kræves det at materialerne er rene. Hovedparten af emballagen har været i kontakt med indholdet, eller der blevet snavset i forbindelse med brugen heraf. Der er således svært at genanvende hovedparten af de emballager som indkøbes til staldanlægget.

| Affaldstype | Håndtering | Bortskaffelse |
| --- | --- | --- |
| Brændbart affald | Opbevares i særskilt container | Aftale med Marius Pedersen |
| Genanvendeligt affald | Opbevares i sorterede fraktioner | Aftale med Marius Pedersen |
| Spraydåser | Opbevares på Forsøgsvej 24 | Afleveres til godkendt modtager. |
| Klinisk risikoaffald - medicinrester - brugte kanyler | Opbevares på Forsøgsvej 24 | Afleveres til godkendt modtager. |
| Byggeaffald | - | Genbrugsstation/medtages af entreprenør |
| Lysstofrør | Opbevares på Forsøgsvej 24 | Afleveres til godkendt modtager. |
| Spildolie, oliefiltre | Opbevares på Gammel Vråvej 32 |  |
| Jern og metal | - | Produkthandel |
| Husholdningsaffald | Container | Dagrenovation |

Håndtering af affald på Husdyrbruget

Affaldet sorteres på ejendommen og bortskaffes som beskrevet i ovenstående skema.

Vurdering

Det vurderes samlet, at affaldshierarkiet er iagttaget og at sortering, opbevaring og bortskaffelse af affald sker miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativer.

Olier og kemikalier

Olier

Der er ingen olietanke på ejendommen. Ligeledes er der er ingen oplag af smøreolie til markmaskiner på ejendommen.

Stuehuset opvarmes med stoker-/pillefyr. Stalden opvarmes med varme fra gyllekølingsanlæg.

Olieaffald(spildolie)
Der opbevares ingen spildolie på ejendommen idet spildolie medtages i forbindelse med service af maskinparken.

Kemikalier

Husdyrbrugets forbrug af kemikalier består af rengøringsmidler til vask af staldanlægget.

Rengøringsmidler opbevares i rum med afløb til gyllesystem.

Der er ingen langtidsopbevaring af markkemikalier på ejendommen.

Kemiaffald

Det er sjældent, at der er restprodukter af sæbe eller desinfektionsmidler. Det tilstræbes at anvende midlerne så restprodukter undgås. Eventuelle rester afleveres på genbrugsplads.

Vurdering
Det vurderes at rengøringsmidler opbevares korrekt i forrum uden risiko for forurening og med mulighed for opsamling/opsugning af evt. spil. Der opbevares ikke kemikalier eller olier på ejendommen.

Energiforbrug

Stuehuset opvarmes med varme fra stokerfyr. Opvarmning af staldanlægget sker ved varme fra gyllekølingsanlæg med tilknyttet varmepumpe, hvilket reducerer udledning af CO2 til opvarmning.

Energiforbrug i form af strøm anvendes i driftbygningerne for størstedelen til ventilation, udfodring, højtryksrensning samt belysning og drift af anlæg til gyllekøling. Derudover anvendes der el til pumpning af gylle.

Energiforbruget forventes at stige med ca. 36.000 kWh i forbindelse med det ansøgte, da der opføres en ny stald som forbruger energi til belysning og ventilering. Den nye stald etableres med lavenergi ventilation og lavenergibelysning og er isolerede.

Normen for energiforbrug er 80 kWh pr. kvadratmeter produktionsareal, hvilket vil svarer til et årlig energiforbrug på 186.720 kWh for denne ejendom.

Da anlægget bliver opført efter gældende byggestandarder, vurderes det, at energiforbruget vil ligge på et optimeret niveau for de enkelte energiforbrugende enheder. Drift af gyllekøling vil samlet få energiniveauet til at stige, men har derimod afledte effekter på klimagasser ved udfasning af olie til opvarmning og dermed CO2 udledningen.

Energiforbrug til drift af gyllekøling er ikke indeholdt i normen for energiforbrug, og forbrugt heraf skal derfor tillægges. Det aktuelle energiforbrug på ejendommen inklusive drift af gyllekølingsanlægget er væsentligt lavere end normen, hvilket skyldes, at der løbende er fokus på at optimere energiforbrugende enheder.

Gyllekølingsanlægget reducerer udledning af ammoniak fra gyllekummer med køleslanger. Varmen fra gyllekølingsanlægget anvendes til opvarmning af stalde, hvilket har betydet en mindre udledning af CO2 til opvarmning.

Vurdering vedr. energiforbrug og klima

I slagtegriseproduktion ligger mulighederne for at spare på energi primært indenfor områderne ventilation, foderfremstilling, belysning og isolering. I smågriseproduktion ligger mulighederne for at spare på energi derudover også ved opvarmning.

Der er ingen foderfremstilling på ejendommen.

Eksisterende stalde er indrettet med lavenergibelysning, multistep ventilation og bygningerne er isoleret. Der er ved renovering af enheder i det eksisterende anlæg fokus på forbrug af energi. Ved renoveringer vil der blive opgraderet til mindre energiforbrugende enheder på lys, foder og ventilation.

Den nye stald etableres med lavenergi ventilation og lavenergibelysning og er isolerede. Det vurderes, at den nye stald med helt nye løsninger vil ligge lavt i energiforbrug på belysning og ventilation.

Alle ventilatorer vaskes i forbindelse med vask af de enkelte stalde, hvilket reducerer modstanden. Der er temperaturstyring på ventilationsanlæggene i staldene.

Energiforbrug skal indgå i det løbende miljøledelsesprogram, hvorigennem der fortsat vil være fokus på energiforbruget.

Det vurderes, at husdyrbruget har fokus på energi og er indstillet på at foretage handlinger med henblik på lavest mulige klimaaftryk af produktionen.

Vandforbrug og påvirkning af vandressourcen

Ejendommen forsynes med vand fra Tylstrup vandværk.  Der forbruges vand til drikkevand til dyrene samt overbrusning af dyr og rengøring af stalde, foder- og ventilationsanlæg.

Forbruget af vand i en slagtegrisestald til hhv. drikkevand, spild og rengøring udgør 0,559 m3 pr. slagtegris (norm) svarende til ca. 3,21 m3 vand/m2 produktionsareal. Mens forbruget af vand i en smågrisestald til hhv. drikkevand, spild og rengøring udgør 0,152 m3 pr. smågris (norm) svarende til ca. 2,99 m3 vand/m2 produktionsareal.

Vandforbruget er på 0,559 m3 pr slagtegris er fordelt på:

- 0,459 m3 til drikkevand. Forbruget til drikkevand afhænger af foderforbrug. Med faldende foderforbrug falder grisens vandbehov. Hen over de sidste 15 år er foderforbruget i kilo foder faldet, samtidig er afgangsvægten på grisene steget med 11 kg. Denne ændring i både foder og vægt har betydet at vandforbruget pr. gris er uændret.

- 0,075 m3 til drikkevandsspild. Dette forbrug er faldet ved drikketrug og drikkenipler over truget. Den generelle lovgivning foreskriver dog overbrusning af dyrene i de varme perioder, hvilket betyder at sparret forbrug af vand i forbindelse med spild nu forbruges i forbindelse med overbrusning.

- 0,025 m3 til vask. Iblødsætning af anlægget reducerer lidt på forbruget af vaskevand, men det samlede vandbehov til vask er så ubetydelig, at det ikke ændrer ved det samlede vandbehov.

Vandforbruget er på 0,152 m3 pr smågris er fordelt på:

- 0,117 m3 til drikkevand. Forbruget til drikkevand afhænger af foderforbrug. Med faldende foderforbrug falder grisens vandbehov. Hen over de sidste 15 år er foderforbruget i kilo foder faldet, samtidig er afgangsvægten på grisene steget med 11 kg. Denne ændring i både foder og vægt har betydet at vandforbruget pr. gris er uændret.

- 0,015 m3 til drikkevandsspild. Dette forbrug er faldet ved drikketrug og drikkenipler over truget. Den generelle lovgivning foreskriver dog overbrusning af dyrene i de varme perioder, hvilket betyder at sparret forbrug af vand i forbindelse med spild nu forbruges i forbindelse med overbrusning.

- 0,02 m3 til vask. Iblødsætning af anlægget reducerer lidt på forbruget af vaskevand, men det samlede vandbehov til vask er så ubetydelig, at det ikke ændrer ved det samlede vandbehov.

Med 2.334 m2 produktionsareal kan vandbehovet opgøres til 7.492 m3 vand.

Derudover kommer vandforbrug til vask af grisetransport, velfærdsrum til personale og privatbeboelse.

Det aktuelle forbrug af vand i husdyrproduktionen er for 2022 estimeret til 4.314 m3.

| Vandforbrug 2022 | Vandforbrug estimeret uden ny stald med flexgruppe små- og slagtegrise i stald 1* inkl. vandforbrug på ny vaskeplads | Vandforbrug estimeret med byggeri af ny stald* inkl. vandforbrug på ny vaskeplads |
| --- | --- | --- |
| 4.314 m3 | 4.472 m3 | 7.592 m3 |

*Estimeret ved normaltal

Tabel – Beregning af vandforbrug ved normtal.

Husdyrbrugets vandforbrug søges begrænset via nedenstående tiltag:

- Iblødsætning forud for vask

- Dagligt eftersyn af rørføringer til vand.

- Integration af drikkeventiler over fodertrug.

Spildevand

Der er opsat tagrender på det eksisterende staldanlæg. Der etableres tagrender på det nye staldanlæg. Tagvand ledes ud i marken via nedsivning.

Spildevand fra vask af stalde opsamles i ejendommens gyllesystem og er indregnet i normtallene for gylleproduktion. Rengøringsvand fra stalde ledes til gyllesystem.

Der etableres en ny vaskeplads til vask af grisetransport på ejendommen. Vaskepladsen får afløb til gyllebeholder via gyllesystem i staldafsnit.

Sanitært spildevand fra stalde ledes til trixtank og derfra til nedsivningsanlæg jf. nedsivningstilladelse meddelt af Aalborg Kommune den 15. marts 2007.

Billede udsnit fra nedsivningstilladelsen:

Billeder fremgår også af bilag 2.

Vurdering af vandforbrug og påvirkning af vandressourcen

Det vurderes, at der ikke forbruges mere vand end der er behov for på ejendommen og at der i den daglige drift er fokus på at reducere vandspild ved løbende vedligeholdelse af rørføringer samt løbende udskiftning af utætte drikkevandsventiler. Drikkenipler er placeret over fodertrug for at opsamle evt. spild, som så vil drikkes af dyrene.

Vandforbrug skal indgå i det løbende miljøledelsesprogram, hvorigennem der fortsat vil være fokus på forbruget.

Det vurderes at husdyrbruget har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at minimere vandforbruget.

BAT- Ammoniak (B9, E1b, E1c)

BAT (Bedst Tilgængelige Teknik) er en fællesbetegnelse for teknikker og teknologier, som omkostningseffektivt kan begrænse forurening af ammoniak fra stalde og gødningsopbevaringsanlæg. BAT-krav for ammoniak er fastsat til et konkret udledningsniveau for ammoniak i husdyrloven.

BAT kravet indtræder ved en samlet ammoniakemission på mere end 750 kg NH3N pr år.

For eksisterende stalde hvor krav om BAT er fastlagt i en eksisterende godkendelse skal BAT-kravet genberegnes med inddragelse af effekten af tidligere vilkår, medmindre vilkårene er stillet til en miljøteknologi, som ikke længere er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, eller på anden måde er anerkendt.

I den tidligere godkendelse var der stillet vilkår vedr. gyllekøling. Vilkåret vedr. gyllekøling med reducerende ammoniakemission er videreført.

Den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af BAT er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. Den samlede BAT beregning fremgår af nedenstående tabel.

Den samlede BAT beregning fra husdyrgodkendelse.dk

BAT-beregningen er baseret på nedenstående forudsætning om eksisterende og nye/renoverede staldafsnit.

Forudsætning for BAT-beregningen (fra husdyrgodkendelse.dk)

Fordampning fra gyllelagre indgår ikke i BAT-krav for produktionsarealet, men tillægges som det ses af den samlede BAT beregning ovenfor. I det konkrete projekt er fordampningen fra gyllelagre dog reduceret med 50 % ved teltoverdækning på to af gyllebeholderne fra 710 kg NH3-N til 520 kg NH3-N pr år.

Opfyldelse af krav om BAT sker ved frit valg med hensyn til hvilke staldsystemer og teknologier der vælges. Kravet stilles samlet til hele anlægget. Det betyder, at opfyldelsen af det samlede krav kan ske ved integration af teknologi i en del af anlægget, hvis det er det mest hensigtsmæssige for husdyrbruget.

I dette projekt er der valgt et staldsystem med delvis spaltegulv (25-49% fast gulv) i alle staldsektioner. Derudover vil to eksisterende gyllebeholdere på hver 2.000 m3 blive overdækket med telt. I eksisterende stald 2 er der etableret gyllekøling med en ammoniakreducerende effekt på 15,9 % jf. vilkår i tidligere godkendelse, mens der i den nye stald 3 etableres gyllekøling med en ammoniakreducerende effekt på 4,5 %.

I projekter hvor der ikke fortages udvidelser eller renoveringer vil kravet til BAT kunne opfyldes med den gulvtype der forefindes uanset ammoniakfordampningen. Det skyldes, at omkostningen til at ændre gulvtypen ikke står mål med miljøeffekten, da gyllekummen under spalterne også skal ændres (det er ikke nok evt. at lukke spalteåbningen). Tilsvarende er omkostningen til implementering af teknik i eksisterende stalde mere omkostningstungt end i nyt anlæg, hvilket betyder, at det ligeledes ikke er BAT at indsætte teknologi i eksisterende stalde.

BAT-kravet på husdyrbruget er beregnet til 4.621 kg NH3-N/år. Den faktiske emission er identisk med det beregnede krav.

Det ansøgte overholder således krav til BAT vedr. ammoniak.

Vurdering, begrænsning af ammoniakemission

I eksisterende stalde, hvor der ikke foretages renoveringer eller ændringer i staldsystemet, stilles der ikke krav om ammoniakreducerende teknikker, da det vil være uforholdsmæssigt dyrt at integrere i forhold til den effekt der vil kunne opnås.

Det vurderes at husdyrbrugets staldanlæg opfylder krav om BAT vedr. integration af gyllekøling i nye stalde og etablering af delvis spaltegulv.

Det vurderes således at husdyrbrugets staldanlæg og gyllelager opfylder krav til ammoniakreduktion iht. BAT.

Grænseoverskridende virkninger (B10, E1b, E1c)

Husdyrbruget ligger langt fra den danske landegrænse og der vurderes ikke at være emissioner fra husdyrbruget, der har grænseoverskridende virkning.

Supplerende miljøkonsekvensvurderinger (E og F)

Beskrivelse af det ansøgte

Det ansøgtes placering, udformning, dimensioner (E1a og F1a og b)

Der henvises til afsnittet: Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte.

Forventede indvirkninger på miljøet. (E1b og Fc og d) og evt. foranstaltninger til at undgå, forebygge eller begrænse skadelige indvirkninger på miljø (E1c).

Der henvises til de foretagne vurderinger i afsnittene 3.5 – 3.10. vedr. natur bilag IV-arter, lugt, støj, støv lys, skadedyr, transporter, rystelser, energi, vand og klima.

Befolkningen og menneskers sundhed (F4)

Husdyrbrugets indretning, drift og beliggenhed er beskrevet i afsnit B. Herunder bl.a. emissioner i form af ammoniak (afsnit 3.5), lugt (afsnit 3.6), støj (afsnit 3.7.3) og støv (afsnit 3.7.4) og lys (3.7.5) som kan være til gene for omgivelserne og påvirke menneskers sundhed og trivsel. Disse forhold vil derfor ikke blive nærmere beskrevet her.

Der er i en stor del af den lovgivning der regulerer landbruget indbygget hensyn til befolkningen og menneskers sundhed. Det gælder f.eks. i forhold til hvordan afgrøder og produktionsdyr må behandles, samt tilbageholdelsestid for hvornår produkterne kan sælges.

Ud over den generelle lovgivning er der branchekodeks for produktion af kød og mælk. Disse kodekser udvider kravet til også at hindre anvendelse af visse typer råvarer, som ikke påviseligt har nogen påvirkning på menneskers sundhed, men som brancheforeningen mener ikke bør indgå i produktionen.

Vurdering vedr. befolkningen og menneskers sundhed

Det vurderes, at der ikke er nogen særlige forhold på husdyrbruget eller beliggenheden i forhold til nabobeboelser, institutioner eller sygehuse der gør, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen skal stilles særlige vilkår i forhold til menneskers sundhed.

Det vurderes, at husdyrbruget ikke udgør en særlig sundhedsrisiko, samt at husdyrbruget kan godkendes som ansøgt uden at være til gene for menneskers sundhed.

Påvirkninger af jordarealer, jordbund og vand, luft og klima (F4)

Jordarealer og jordbund

Husdyrbrugets påvirkning af jordarealer sker primært ved brug af husdyrgødning og bekæmpelsesmidler i markbruget. Reguleringen heraf varetages af anden lovgivning end husdyrlovgivningen. Der er derfor ikke lavet konsekvensvurdering af markdrift.

Risikoen for påvirkning af jordarealer ved selve bygningsparcellen er forurening med olie og kemikalier. Kemikalier til driften af husdyranlægget er pakket i enheder på optil 25 liter. De opbevares og anvendes inde i staldanlægget, hvor der ikke er mulighed for afløb til jordoverflade. Kemikalier til driften er primært sæber.

Der er ingen opbevaring af olier på ejendommen.

Risikoen for udsivning af gødningsstoffer fra anlægget er minimal, da stald, gyllerør og gyllebeholdere udføres i tætte og stabile materialer i henhold til bygningsreglementet. Derudover vil det ældre staldanlæg tages ud af drift, hvilket betyder at det ikke udgør en risiko.

Vand herunder grund- og overfladevand

Vandforbrug og mulighederne for at minimere vandforbruget er beskrevet i afsnittet 3.8.5.

Gyllebeholderne kontrolleres regelmæssigt for utætheder og er underlagt beholderkontrol. De eksisterende gyllebeholdere er placeret mere end 100 meter fra vandløb og søer større end 100 m2.

Den nye gyllebeholder opføres med 146 meter afstand til sø og 152 meter til vandløb og er beliggende udenfor risikoområde.

Der bliver desuden udarbejdet en beredskabsplan som skal sikre, at der er en plan for hvordan et utilsigtet udslip af flydende husdyrgødning håndteres således tab til vandmiljøet undgås. Planen udarbejdes når projektet realiseres, da det ikke er muligt at indtegne placering af brandslukker, flugtveje mv. inden projektet er færdigbehandlet i byggesagsbehandlingen.

Bygningsmassen ligger i område med drikkevandsinteresser.

Husdyrbrugets placering (rød markering) i forhold til IOL, OSD, område for drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsområde.

Forurening af grundvand ved en bygningsmasse sker primært ved en punktforurening, som ikke håndteres i kombination med en nedadgående vandstrømning. Indretningen af staldanlægget med lukkede rørføringer og støbt bund vil ikke give anledning til en punktforurening, da konstruktionerne ikke påvirkes mekanisk hvorved der opstår brud. Derudover er der under en støbt bund ingen nedadgående vandstrømning, da det afledes væk fra tagfladen.

Risiko for punktforurening med olie eller kemikalier til jord anses generelt for at være minimal. Skulle der forekomme en punktforurening på jordoverfladen kan denne dog nemt håndteres og der er derfor ingen risiko for punktforurening af grundvand.

Luft og klima

Forurening af luften sker primært gennem ammoniakfordampning og støv fra produktionen. Disse emner er belyst i afsnit 3.5 (husdyrbrugets ammoniakemission) og 3.7.4 (Støv). Klimaet påvirkes primært gennem energiforbrug og transporter til og fra husdyrbruget. Disse emner er belyst i afsnittet vedr. transporter (3.7.1) og afsnittet vedr. energi (3.8.4).

Vurdering 
Ejendommen har overbrusning i stierne og håndterer foder i lukkede systemer, som reducerer støv fra anlægget.

Transport til og fra anlægget søges løbende optimeret, ved at udnytte kapaciteten på transporterne, hvilket betyder at der så vidt muligt aftages hele træk.

Risici for større ulykker og katastrofer (E1c)

Ansøger har forholdt sig til mulige uheld og mulighederne for at forbygge og afbøde virkningerne af uheld i den udarbejdede beredskabsplan.

Sker der uheld der kan medføre alvorlige påvirkninger af natur og miljø vil alarmcentralen straks blive kontaktet. Ligeledes vil kommunens Tekniske Forvaltning efterfølgende blive underrettet.

Alternative løsninger som ansøger har undersøgt (E1d og F2, F3)

Alternativer til nye anlægsdeles placering

De ændringer der foretages i forbindelse med det ansøgte projekt, er opførelse af en stald og en gyllebeholder. I forbindelse med placeringen af de nye anlægsdele har andre placeringer været i spil.

I forbindelse med ansøgning om ny stald er placering af den ny stald øst for de eksisterende staldbygninger blevet fravalgt, da det ville have bidraget til en mindre harmonisk ejendom med en staldbyggelinje forskudt fra de eksisterende byggelinjer.

Ligeledes er placeringen af den nye gyllebeholder øst for eksisterende stald og nord for eksisterende gyllebeholder blevet fravalgt, da det med den placering ikke vil være muligt at benytte de eksisterende rørføringer fra staldafsnit til fortank og gyllebeholder.

Anlægget er placeret ved eksisterende bygninger for at samle bygningsmassen og ligeledes give mulighed for at udnytte eksisterende lagerkapacitet til husdyrgødning.

Det ansøgte giver også mulighed for en mere fleksibel produktion idet husdyrbruget med en ny godkendelse ikke vil skulle søge på ny, hvis der opstår behov for at justere produktionen i forhold til grisenes ind- og afgangsvægte.

Alternativer til valg af teknologi

Der er ikke vurderet på alternativer til valg af teknologi i de eksisterende staldsystemser, da der ikke er integreret teknologier i stald 1 udover de eksisterende staldsystemer og da der allerede er vilkår om integreret teknologi med gyllekøling i stald 2 er der ikke vurderet på alternativer.

I forhold til reduktion af ammoniakfordampningen er der valg det staldsystem i ny stald 3 som giver en lav ammoniakfordampning kombineret med gyllekøling teknologi.

I forhold til gylletanke forefindes ikke bedre alternativer end teltoverdækning.

0-alternativet
0-alternativet beskriver den situation hvor husdyrbruget kører videre på den eksisterende godkendelse. 0-alternativet vil betyde, at husdyrbruget ikke vil kunne leve op til krav vedr. opbevaringskapacitet, at husdyrbruget ikke vil kunne udvise den fleksibilitet og omstillingsevne som markedet forlanger og på sigt ikke vil kunne udnytte de fordele der ligger i stordrift for at holde omkostningerne pr. produceret enhed nede.

I alle virksomheder er der løbende krav til at tilpasse og optimere driften efter markedsforholdene.

Med en godkendelse efter husdyrbruglovens §16a til en udvidelse af staldanlægget og mulighed for fleksibilitet i produktionen, kan husdyrbruget være konkurrencedygtigt og samtidig være i stand til at omstille sig i forhold til markedsvilkår.

Med en godkendelse efter §16a får husdyrbruget status af IE-brug og bliver underlagt en række særregler, som skal medvirke til at produktionen har et stadig mindre ressourceforbrug og reduceret påvirkning af omgivelserne.

Vurdering i forhold til placering af nye anlæg og valg af teknologi

Samlet set vurderes den valgte placering at være den bedste ud fra hensyn til produktion, landskab, den visuelle oplevelse af husdyrbruget, naboer samt mulighederne for at overholde Husdyrlovens afstandskrav ved opførelse af nyt byggeri.

I forhold til teknologi vil øvrige løsninger samlet set være mere bekostelige, kræve mere vedligehold og større energiforbrug hvorfor disse er fravalgt.

Oplysninger i relation til IE-husdyrbruget (C)

Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, da anlægget rummer mere end 2.000 stipladser til slagtegrise (over 30 kg).

Anlægget har et samlet produktionsareal (stiareal) på 2.334 m2 til svin. En simpel beregning af anlæggets stipladser viser, at der er mere end 2000 stipladser i anlægget.

Foranstaltninger ved IE-husdyrbrugets ophør (C1)

I forbindelse med ophør vil der blive truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at overlevere anlægget i forsvarlig miljømæssig tilstand.

Der vil blive gennemført en rengøring af anlægget samt tømning af gyllekanalerne, så der ikke opstår uhygiejniske forhold eller risiko for forurening. Oplag af foder, hjælpestoffer mv. vil blive bortskaffet.

Gyllebeholderene tages ikke nødvendigvis ud af drift med ophør af husdyrproduktionen, men tømmes for husdyrgødning i henhold til generel lovgivning.

Senest 4 uger efter driftsophør af husdyrholdet anmeldes dette til kommunen.

Ved ophør af aktiviteter på et IE-brug bliver husdyrbruget omfattet af reglerne i kap. 4 i jordforureningsloven. Ved ophør skal den ansvarlige for driften bl.a. vurdere jordens og grundvandets forureningstilstand som følge af de aktiviteter der har fundet sted på husdyrbruget. Kommunen kan stille krav om, at der skal foretages undersøgelser, analyser eller målinger af stoffer til brug for vurderingen.

Vurdering af foranstaltninger ved ophør
Det vurderes, at ovenstående beskrevne tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare, og til at sikre, at husdyrbruget ikke vil blive et attraktivt levested for rotter og andre skadedyr.

BAT- Råvare, energi, vand, management mv. (C2)

EU-Kommissionen vedtog den 15. februar 2017 nye BAT-konklusioner som gælder for IE-Brug.

En del af EU´s BAT-krav til IE-brug er allerede implementeret i den generelle lovgivning som gælder for alle husdyrbrug. Derudover er krav, som kun gælder IE-brug integreret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17. Særreglerne til IE-brug omfatter følgende krav:

Miljøledelsessystem

Den, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget, skal gennemføre og overholde et miljøledelsessystem, herunder

1) formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,

2) fastsætte miljømål,

3) udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,

4) minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner og

5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet.

IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem i overensstemmelse med de krav der er nævnt ovenfor.

Krav om oplæring af personale hvad angår:

1) Relevant lovgivning.

2) Transport og udbringning af husdyrgødning.

3) Planlægning af aktiviteter.

4) Beredskabsplanlægning og -styring.

5) Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

IE-husdyrbruget skal udarbejde oplæringsmateriale, vedr. ovenstående forhold. Materialet skal være tilgængeligt for personalet og opdateres løbende. Oplæringsmaterialet skal kunne fremvises på forlangende til tilsynsmyndigheden.

Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab

IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser. Planen skal som minimum opfylde betingelserne:

1) Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder) minimum 1 gang årligt.

2) Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere.

3) Forsyningssystemer til vand og foder.

4) Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, herunder optimering og optimeret styring heraf.

5) Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).

6) Luftrensningssystemer (f.eks. ved regelmæssige inspektioner).

7) Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen for løbende indstilling i så fald fastsættes i planen.

8) Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse, som begge skal være i god stand.

9) Udarbejdelse af beredskabsplan.

Kontrol, reparation og vedligeholdelse, skal ske regelmæssigt.

Fodringskrav

IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles, som minimum enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer.

IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles, som minimum anvende enten fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, et eller flere fodertilsætningsstoffer som nedsætter den samlede mængde fosfor der udskilles (f.eks. fytase) og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer eller letfordøjeligt uorganisk fosfat som f.eks. monocalciumfosfat i stedet for mindre fordøjelige fosforkilder

Krav om energieffektiv belysning

IE-husdyrbrug er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement. Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningssystem eller belysningsanlæg.

IE-husdyrbrugene skal opbevare fakturaer for gennemførte udskiftninger i fem år og disse skal kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlæg

IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem.

Årlig indberetning til kommunen vedr. overholdelse af kravene.

IE-husdyrbrug skal en gang årligt senest den 31. marts indsende følgende informationer til kommunalbestyrelsen hvis ikke kommunalbestyrelsen indenfor det seneste kalenderår har gennemført et miljøtilsyn på ejendommen:

1) Logbøger for eventuel miljøteknologi.

2) Dokumentation for miljøledelsessystem

3) Logbog over gennemførte kontroller

4) Dokumentation for overholdelse af fodringskrav

Ovenstående BAT-krav til IE-brug er direkte afskrift fra lovgivning. Det er ligeledes krav som kommunen vil følge op på i forbindelse med de regelmæssige miljøtilsyn som skal ske på husdyrbruget.

BAT- råvare

Ved forbrug af råvarer (foder, vand, hjælpemidler mv.) er udgangspunktet, at der ikke anvendes mere, end der er behov for i produktionen. Anlægget indrettes på en måde som giver de mest optimale muligheder for en rationel og optimeret drift i forhold til forbruget af råvarer og energi.

Fodermidler opbevares i siloer og transport foregår i et lukket system. Fodersiloerne er placeret på fast bund. Opbevaringen og transporten af foder sker således at utætheder hurtigt identificeres.

Som en del af BAT-kravet skal husdyrbruget have en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse som bl.a. omfatter forsyningssystemer til vand og foder. Planen vil medvirke til at sikre, at der fortsat er fokus på mindst muligt forbrug af råvare.

Derudover skal husdyrbruget dokumentere, at udskillelsen af fosfor og kvælstof i husdyrgødningen minimeres jf. de beskrevne metoder under BAT-fodringskrav i afsnittet ovenfor.

Overholdelse af BAT-krav vedr. kontrol, reparation, vedligehold og fodringskrav vurderes i forbindelse med tilsyn eller i forbindelse med at husdyrbruget indsender dokumentation herfor til kommunen jf. krav om årlig indberetning til kommunen som beskrevet ovenfor.

BAT-Energi

Energiforbrugende aktiviteter er beskrevet under punkt 3.8.4. samt de anvendte energikilder.

Der er fastlagt bindende BAT-krav til IE-brug vedr. energi. Kravene indebærer, at der ved opførelse af nye stalde eller ved udskiftning af belysningskilder i eksisterende anlæg skal etableres energieffektiv belysning.

Derudover er der bindende BAT-krav omfattende plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, samt materiel, hvilket bl.a. omfatter varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, herunder optimering og optimeret styring heraf.

Desuden skal husdyrbruget implementerer et miljøledelsessystem med mål og handlingsplan for bl.a. energiforbrug.

Overholdelse af BAT-krav vedr. kontrol, reparation, vedligehold og krav vedr. energieffektiv belysning vurderes i forbindelse med tilsyn eller i forbindelse med at husdyrbruget indsender dokumentation herfor til kommunen jf. krav om årlig indberetning til kommunen som beskrevet ovenfor.

BAT-Vand

Vandforbruget er beskrevet under afsnit 3.8.5. samt de tiltag husdyrbruget praktisere for at minimere vandforbruget.

Som en del af et bindende BAT-krav til IE-brug skal husdyrbruget have en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse af materiel som bl.a. skal omfatte udstyr til drikkevand. Herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes, og frekvensen for løbende indstilling skal fastsættes i planen. Planen vil medvirke til at sikre, at der ikke sker unødigt vandspild på grund af utætte drikkevandssystemer.

Vandforbrug skal desuden indgå som en del af husdyrbrugets miljøledelse, hvorigennem der fortsat vil være fokus på forbruget af vand.

BAT-Management

Husdyrbruget har allerede mange rutiner og procedure for at sikre at produktionsanlægget fungerer optimalt med lavest muligt forbrug og miljøpåvirkning.

En del af det gode management er bl.a. at sikre, at grisene gøder korrekt i stierne. Dette styres ved klimastyring og overbrusning. Derudover er godt management at sikre, at der ikke opstår uhygiejniske forhold for dyr eller mennesker. Det er således standard at stalde vaskes mellem hvert hold grise og der er indgået aftale om skadedyrsbekæmpelse på husdyrbruget.

IE-husdyrbruget er omfattet af den række særregler for IE-brug som beskrevet ovenfor under afsnit 4.2.

IE-husdyrbruget skal derfor dokumentere og eller sikre, at følgende efterleves:

- Miljøledelsessystem

- Oplæring af personale

- Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab

- Fodringskrav

- Krav om energieffektiv belysning

- Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlæg

Der skal ske årlig indberetning til kommunen vedr. overholdelse af kravene.

IE-husdyrbrug skal en gang årligt senest den 31. december indsende følgende informationer til kommunalbestyrelsen, hvis ikke kommunalbestyrelsen indenfor det seneste kalenderår har gennemført et miljøtilsyn på ejendommen:

1) Logbøger for eventuel miljøteknologi.

2) Dokumentation for miljøledelsessystem

3) Logbog over gennemførte kontroller

4) Dokumentation for overholdelse af fodringskrav

Bilag

Bilag 1: Overblik over produktionsarealer i de enkelte staldafsnit.

Stald 1

2 sektioner á 16 stier 5,50*2,40 m = 13,20 m2/sti * 32 stier = 211,20 m2

1 sektion á 8 stier 5,50*2,50 m = 13,75 m2/sti * 8 stier = 110,00 m2

Samlet produktionsareal 532,40 m2 inkl. inventar og foderkrybbeareal

Gulvprofil: Delvis spaltegulv, m. 25-49 % fast gulv

Stald 2

5 sektioner á 16 stier 2,4*4,4 m = 9,68 m2/sti - 1,1 m2 krybbe/sti = 151,36 m2 pr sektion

1 sektion á 8 stier 2,4*4,28 m = 10,27 m2/sti - 1,07 m2 krybbe/sti = 73,62 m2 pr sektion

Samlet produktionsareal: 830,42 m2 inkl. inventar, men ekskl. foderkrybbeareal

Gulvprofil: Delvis spaltegulv, m. 25-49 % fast gulv

Stald 3

4 sektioner á 16 stier á 2,4 m *4,5 m = 10,8 m2/sti - 0,90 m2 krybbe/sti = 9,90 m2/ sti = 158,4 m2/sektion

4 sektioner á 8 stier á 2,4 m *4,5 m = 10,8 m2/sti - 0,24 m2 krybbe/sti = 10,56 m2/ sti = 84,48 m2/sektion

Samlet produktionsareal 971,52 m2 inkl. inventar, men ekskl. foderkrybbeareal

Gulvprofil: Delvis spaltegulv, m. 25-49 % fast gulv

Bilag 2: Staldtegninger (eksisterende og nye anlæg)

Staldtegningerne og nedsivningstilladelse er uploadet som separate filer.

- Stald 1: byggetegning 2006

- Stald 2: Tilb. Svinestald snit D; Tilb. Svinestald terr. Pl.

- Nedsivningstilladelse meddelt af Aalborg Kommune den 15. marts 2007.

- Ny stald 3: Indretningsskitse med stimål

Bilag 3: Billeder af staldgulve

Stald 1:

Stald 2:

Bilag 4: Beredskabsplan

Der bliver udarbejdet en beredskabsplan som skal sikre, at der er en plan for hvordan et utilsigtet udslip af flydende husdyrgødning håndteres således tab til vandmiljøet undgås. Planen udarbejdes når projektet realiseres, da det ikke er muligt at indtegne placering af brandslukker, flugtveje mv. inden projektet er færdigbehandlet i byggesagsbehandlingen

Bilag 5: logbog til brug for hyppig udslusning af gylle.

Logbog for tømning af gyllekummer

År ______

Tømning af gyllekummer sker fast:

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag

Registrering over afvigende tømning

| Dato/uge | Årsag |
| --- | --- |

Husdyrloven §3 stk. 1 nr. 2 Husdyranlæg: Stald eller lignende bygning eller indretning, hvor husdyr i almindelighed opholder sig eller har adgang til, med tilhørende dyrehold. §3 stk. 1 nr. 3 Gødningsopbevaringsanlæg: Bygning eller anden fast placeret indretning, hvor der opbevares husdyrgødning, restvand eller ensilagesaft. §3 stk. 1 nr. 4 Ensilageopbevaringsanlæg: Bygning eller anden fast placeret indretning, hvor der opbevares ensilage.

Antallet af husdyrbrug i nærheden defineres i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26 stk. 2.

Ekstern støj fra virksomheder, VEJ nr. 14018 af 1. november 1984