Miljøgodkendelse til genanvendelse af ren jord til etablering af støjvold beliggende langs Hillerødmotorvejens

forlængelse

Ullerød Nord

DATABLAD

Miljøgodkendelse af støjvold

| Godkendt af Hillerød Kommune, Miljø og Byg | D. 2. juli 2019 |
| --- | --- |
| Virksomhedens art og liste- betegnelse: K 206 | Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. |
| Virksomhedens beliggenhed: | Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Aktivitet: Matr. 4b Tulstrup By, Alsønderup og 5b Ullerød By, Ullerød |
| Virksomhedens ejer: | Hillerød Kommune, Trafik Vej og Park |
| Virksomhedens driftsansvarlige: | Gitte Munk |
| Grundens ejer: | Hillerød Ejendomme Trollesmindealle 27 3400 Hillerød |
| CVR-nr.: | 29189366 |
| Tidsbegrænsning | 31. december 2022 |
| Tilsynsmyndighed: | Hillerød Kommune |

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	5

2.	Afgørelse	5

3.	Vilkår	5

Generelt	5

Indretning og drift	6

Luftforurening	6

Støj	6

Jord og grundvand	7

Forhåndsgodkendelse af jord	7

Modtagekriterier	8

Egenkontrol	8

Uheld og spild	9

Indberetning	9

Ophør	9

4.	Klagevejledning	10

5.	Miljøteknisk vurdering	11

Beliggenhed og planforhold	11

VVM	12

Anden lovgivning	12

Bedst tilgængelig teknik	12

Generelt	13

Indretning og drift	13

Luftforurening	13

Støj	14

Jord og grundvand	14

Overfladevand og spildevand	16

Affald	17

Driftsforstyrrelser og uheld	17

Indberetning/rapportering	17

Ophør	17

Bilagsfortegnelse

Bilag 1

Ansøgning om miljøgodkendelse til støjvold langs Hillerød Motorvejens forlængelse, Ullerød Nord, Niras 7. marts 2019

Indledning

NIRAS har på vegne af Hillerød Kommune v/ Gitte Munk, Trafik, Vej og Park, Trollesminde Allé 27, 3400 Hillerød, ansøgt om miljøgodkendelse til genanvendelse af ren jord til etablering af støjvold beliggende langs Hillerødmotorvejens forlængelse, ved det kommende boligområde Ullerød Nord. Støjvolden placeres på den vestlige del af matriklerne 4b Tulstrup By, Alsønderup og 5b Ullerød By, Ullerød. Støjvolden skal i overensstemmelse med lokalplan 400 afskærme det kommende boligområde mod støj fra motorvejens forlængelse.

Aktiviteten er omfattet af listepunkt K206 i godkendelsesbekendtgørelsen: K206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Der forekommer ikke standardvilkår for den ansøgte aktivitet.

Afgørelse

Denne afgørelse omfatter etablering af anlæg for modtagelse og genanvendelse af ren jord til opbygning af støjvold mellem Hillerødmotorvejens forlængelse og det fremtidige boligområde på matriklerne 4b Tulstrup By, Alsønderup og 5b Ullerød By, Ullerød. Støjvolden skal sikre, at de vejledende støjgrænser for trafikstøj kan overholdes i det kommende boligområde. Støjvolden kan etableres i en højde på op til 10 meter og kan modtage op til 220.000 m3 genanvendt ren jord.

Hillerød Kommune, Miljø og Byg, meddeler hermed Hillerød Kommune, Trafik, Vej og Park, miljøgodkendelse til etablering af støjvolden. Godkendelsen gives i henhold til §33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, på nedenstående vilkår.

Til grund for ansøgningen ligger flg. sagsakter:

- Ansøgning om miljøgodkendelse til støjvold langs Hillerød Motorvejens forlængelse, Ullerød Nord, udarbejdet af NIRAS og dateret den 7. marts 2019

- Mail af 2. maj 2019. ”Miljøgodkendelse støjvold” inkl. Vejdirektoratets tilladelse til opførelse af støjvold

- Risikovurdering ift. grundvand udarbejdet af NIRAS og dateret den 23. maj 2019

Vilkår

- Generelt

Virksomheden skal etableres i overensstemmelse med ansøgning om miljøgodkendelse af 7. marts 2019 jf. bilag 1.

Nærværende miljøgodkendelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 2 år fra dags dato.

En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for anlæggets etablering og drift.

Godkendelsen er tidsbegrænset til den 31. december 2022.

Støjvolden skal etableres i overensstemmelse med Vejdirektoratets tilladelse af 13. marts 2019 ”Afgørelse: Tilladelse til opførelse af støjvold. Dokument 19/00896-10.

Etablering af sektion SYD II må først påbegyndes, når der foreligger tilladelse fra Hillerød Kommune, Natur til at nedlægge §3 området, der er beliggende inden for dette område.

- Indretning og drift

Der må kun foregå anlægsaktiviteter på anlægget på hverdage i tidsrummet kl. 07:00-18:00. Derudover må der i tidsrummet kl. 06:00-07:00 ankomme personale til pladsen.

Der skal foreligge en driftsinstruks for anlægget, jf. ansøgningens bilag 3, der beskriver hvordan det sikres at jorden forhåndsgodkendes og modtages korrekt. Det skal af instruksen desuden fremgå hvem og hvordan, der foretages egenkontrol.

Driftsinstruksen skal være nedskrevet og fremsendes til Hillerød Kommunes accept, inden opstart. Driftsinstruksen skal til enhver tid være opdateret ift. denne godkendelses vilkår, være tilgængelig for personalet og kunne fremvises for Hillerød Kommune på forlangende.

Anlægget skal, når der er åbent for tilkørsel af jord, altid være bemandet af personale med kendskab til denne miljøgodkendelse og driftsinstruksen.

Anlægget skal uden for åbningstid afskærmes, så der ikke er mulighed for at tilkøre jord eller andet til området.

Støjvolden må kun etableres efter de i ansøgningen/driftsinstruksen angivne dimensioner og med de anmeldte jordmængder, det vil bl.a. sige til en højde på op til 10 m og med modtagelse af op til 220.000 m3 genanvendt ren jord.

Støjvolden må kun opbygges af ren jord, svarende til jord der overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier klasse 0-1 for kulbrinter, tjærestoffer og tungmetallerne bly, cadmium, nikkel, kobber, chrom og zink samt arsen, og uden risiko for andre forurenende stoffer.

Støjvolden skal løbende slutafdækkes med 0,5 meter dokumenteret ren muldjord og tilsås med græs.

Slutafdækningen skal til enhver tid være vedligeholdt, sådan at erosion og sætninger undgås.

- Luftforurening

Det skal sikres, at driften ikke medfører støvgener uden for anlægsområdet i perioden, hvor støjvolden er under opbygning. Støvende udendørs aktiviteter skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger, som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

Hvis der uden for anlægsområdet konstateres støvgener, der efter Hillerød Kommunes vurdering er væsentlige, kan Hillerød Kommune forlange, at virksomheden iværksætter de fornødne tiltag for at bekæmpe støvdannelsen.

- Støj

Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i områder, der anvendes til nedenstående formål, må ikke overstige Miljøstyrelsens grænseværdier i dagperioden og natperioden på hverdage inden for de angivne tidsrum:

| Områdetype | Mandag-fredag kl. 07-18 | Mandag-fredag kl. 06-07 |
| --- | --- | --- |
| Erhvervsområde LP60 | 60 | 60 |
| Boligområder, åben og lav LP62, LP135, LP308, LP336, LP394 | 45 | 35 |
| Beboelse i det åbne land | 55 | 45 |
| Reference-tidsrum | 8 timer | ½ time |

- Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time). Hvis støjen indeholder tydeligt hørbare toner eller impulser skal man lægge 5 dB til det ækvivalente støjniveau for at bestemme støjbelastningen.

Tilsynsmyndigheden kan forlange – dog højest én gang årligt – at virksomheden ved målinger dokumenterer, at støjvilkår overholdes. Beregninger og målinger skal udføres som ”Miljømåling – ekstern støj” af et firma, som er godkendt af Miljøstyrelsen hertil efter de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.

- Målerapporten skal indsendes til tilsynsmyndigheden. Hvis målingerne viser, at kravværdierne overskrides, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støjen dæmpes eller driften omlægges.

- Jord og grundvand

Entreprenørtank, til brændstof, skal være typegodkendt og opstilles på fast stabilt underlag og være sikret mod påkørsel.

Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger), skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube.

Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden til opsugning og håndtering af spild. Opsamlet spild af brændstof eller olie inkl. opsugningsmateriale, skal håndteres som farligt affald.

- Forhåndsgodkendelse af jord

Virksomheden må kun indbygge ren jord fra lokaliteter, der er forhåndsgodkendt i henhold til denne miljøgodkendelse. Forhåndsgodkendelsen skal udføres af virksomheden, før jorden køres til støjvolden. Ved forhåndsgodkendelsen skal virksomheden sikre, at jorden er analyseret i overensstemmelse med vilkårene i denne tilladelse og at jorden, på baggrund af områdets historik, ikke forventes forurenet med andre parametre, end hvad der er analyseret for.

Jord, der modtages til indbygning, skal være analyseret og anmeldt i overensstemmelse med bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelsen med flytning af jord. Jord fra kortlagte arealer, områdeklassificerede områder og offentlige vejarealer skal som minimum være analyseret med en prøve pr. 30 ton (fyldjord).

Ved et jordparti forstås en mængde jord, der stammer fra et afgrænset areal, og som har været udsat for den samme miljøpåvirkning. Et jordparti kan kun bestå af enten intakt jord eller fyldjord/overjord.

Hvis jord i et tilført vognlæs udviser forureningsindikationer så som misfarvning, lugt eller fri fase, eller hvis jorden indeholder byggeaffald, asfaltrester, slagge, træ eller andet affald, skal læsset afvises.

- Modtagekriterier

Al analyseret jord skal overholde grænseværdierne i tabel 1.

| Forurening | Maksimal koncentration i jord (mg/kg TS) |
| --- | --- |
| Metaller |  |
| Cadmium | 0,5 |
| Chrom, total | 500 |
| Kobber | 500 |
| Kviksølv | 1 |
| Nikkel | 30 |
| Bly | 40 |
| Zink | 500 |
| Arsen, uorg. | 20 |
| PAH’er |  |
| PAH, total | 4 |
| Benz(a)pyren | 0,3 |
| Dibenz(a,h) antracen | 0,3 |
| Kulbrinter |  |
| Total olie, C6-C35 | 100 |
| C6-C10 | 25 |
| C10-C15 | 40 |
| C15-C20 | 55 |
| C20-C35 | 100 |

Tabel 1 Grænseværdier for ren jord

- For hver enkelt forureningskomponent må gennemsnittet af analyseresultaterne ikke overskride ovennævnte krav. Intet enkelt analyseresultat må overskride kravet med mere end 50%. I de tilfælde, hvor kun to jordprøver repræsenterer ét jordparti, skal begge analyseresultater for hver forureningskomponent overholde grænseværdien for den pågældende kategori.

Jord, for hvilken analyser og kategorisering viser, at den ikke er omfattet af virksomhedens anmeldte affaldsfraktioner skal afvises, alternativt videredisponeres hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag.

Der skal løbende registreres, hvor meget jord, der køres til og evt. fra støjvolden.

Dokumentation for tilkørte/afviste jordpartier skal være tilgængelig for Hillerød Kommune under hele anlægsperioden og skal ved anmodning sendes til Hillerød Kommune. Dokumentationen skal som minimum indeholde:

- stamoplysninger for opgravningsstedet (ejernavn, adresse og matr.nr.),

- jordmængder,

- jordklasse, i form af analyseresultater og kategorisering af jorden samt

- transportørens navn, adresse og CVR-nr.

- Egenkontrol

Hvert jordparti, der bliver kørt til volden, skal kontrolleres inden aflæsning på anlægsområdet. Egenkontrollen skal løbende udføres af en person med ansvar for modtagelse af jorden, som kender til driftsinstruks og miljøgodkendelse.

Der skal gennemføres en visuel kontrol af alle vognlæs jord.

Der skal løbende, og under hele anlægsperioden, føres driftsjournal for tilkørte/afviste jordpartier med angivelse af:

  - Visuel kontrol

  - Dato for modtagne forhåndsgodkendte jordpartier med tilhørende analyseresultater og kategorisering.

  - Dato for modtagne ikke forhåndsgodkendte jordpartier og afviste jordpartier

  - Analyser og kategorisering af ikke forhåndsgodkendte jordpartier og dato for modtagelse af disse data

  - Opgørelse over uheld og spild, samt hvilke afværgetiltag der er foretaget for at undgå lignende uheld og spild

  - Dokumentation for bortskaffet affald

- Driftsjournalen skal være tilgængelig for, og på forlangende sendes til, Hillerød Kommune.

Efter færdiggørelse af støjvolden, skal der gennemføres besigtigelse af slutafdækningen af støjvolden inkl. skråninger og eventuel erodering skal udbedres.

- Uheld og spild

Al personale skal være oplyst om procedurer i tilfælde af spild af brændstof, hydraulikolie eller andet, der kan forurene jord og grundvand. Såfremt der er et spild, skal synligt forurenet jord straks graves af og bortskaffes til godkendt modtager.

- Indberetning

Virksomhedens indberetning til tilsynsmyndigheden skal indeholde følgende, når støjvolden er færdigindbygget:

- En samlet opgørelse over mængden af jord der hhv. er modtaget og afvist.

- Skema med registrering fra egenkontrol inkl. visuel kontrol.

- Situationsplan med angivelse af areal(er), hvor der er sket opfyldning.

- Kortsnit med angivelse af koter før og efter opfyldningen i støjvolden.

- Dokumentation for visuel kontrol med slutafdækning

- Dokumentation for fjernelse af evt. forurening, jf. vilkår 35.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremsendes til Hillerød Kommune, senest 3 måneder efter ophør af anlægsaktiviteter.

- Ophør

Når støjvolden er færdigetableret skal entreprenørtanke, kørselsveje, skurvogne mv. fjernes. Såfremt der er tegn på at være sket jordforurening fra entreprenørtanke eller kørende materiel, skal jordforureningen fjernes og området reetableres.

- To uger inden virksomhedens aktiviteter ophører, skal dette skriftligt meddeles Hillerød Kommune.

Klagevejledning

Denne tilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 indenfor en klagefrist på 4 uger. Klagen skal derfor være indgivet senest den 30. juli 2019.

Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98, 99 og 100.

Evt. klager skal indsendes via klageportalen, som findes på borger.dk eller virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune via klageportalen. Ved klage skal der betales et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes klagen automatisk først til Hillerød Kommune. Hvis Hillerød Kommune fastholder afgørelsen, sender Hillerød Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Der gives får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis der ønskes fritagelse for at bruge Klageportalen, skal en begrundet anmodning fremsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Denne tilladelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 endvidere indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter at den er meddelt eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder fra den endelige afgørelse er meddelt.

Miljøteknisk vurdering

- Beliggenhed og planforhold

Støjvolden skal etableres som støjværn mellem Hillerød Motorvejens forlængelse og det nye udbygningsområde Ullerød Nord. Støjvolden placeres mellem Stamvejen og Hillerødmotorvejens forlængelse vest for Ullerød Nord, inden for matriklerne 4b og 5b, Tulstrup By, Alsønderup. Støjvolden indgår i Hillerød Kommunes lokalplan 400 (LP 400) for Ullerød Nord. Støjvolden skal sikre, at vejstøjen fra Hillerødmotorvejens forlængelse ikke overskrider Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for trafikstøj ved boliger i det nye udbygningsområde inden for samme LP 400. Støjvolden er således en forudsætning for, at der kan etableres boliger i denne del af lokalplanområdet. Placering af LP 400 for Ullerød Nord samt støjvoldens udformning fremgår af Figur 1.

Figur 1 Planforhold omkring Ullerød Nord og voldens placering og udformning ift. omgivelserne

Anlæggelsens af støjvolden sker i et landområde med begrænset bebyggelse, benævnt delområde 12 i LP 400. Ullerød Nord udstykkes løbende til boligområder, og der må i den periode forventes tung trafik i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. I syd støder støjvolden op til LP 336 og i nordlig retning mod LP 135, begge områder for åben og lav boligbebyggelse. Øst for LP 400 ligger yderligere boligområder (LP 334, LP 394 og LP62) samt erhvervsområdet LP 60.

Nærmeste enkeltstående ejendomme i det åbne land, beliggende vest for Hillerødmotorvejens forlængelse, er Enebakken 4, med en afstand på ca. 100 m til støjvoldens vestlige fod, samt Frederiksværksvej 160, med en afstand på ca. 50 m til støjvoldens vestlige fod.

Støjvolden etableres i fire sammenhængende sektioner (SYD I, SYD II, Midt og NORD). Inden for sektion SYD II ligger der et beskyttet vandhul på godt 1.500 m2, hvilket er ynglested for den særligt beskyttede art spidssnudet frø. Vandhullet fremgår ikke af den vejledende udpegning af §3-beskyttet natur. I perioden februar – marts 2019 bliver der etableret erstatningsvandhuller nord for støjvolden, og vandhullet i sektion SYD II planlægges sløjfet efter 1. september 2019.

Det er Hillerød Kommunes vurdering, at etablering af støjvolden som ansøgt, er i overensstemmelse med de planmæssige rammer for området, herunder lokalplan 400.

- VVM

Etablering af støjvolden i Ullerød Nord er omfattet miljøvurderingsloven (pkt. anlæg til bortskaffelse af affald og anlægsarbejde i byzone). Støjvolden er screenet som en del af det samlede byggemodningsprojekt i henhold til lov om miljøvurdering (daværende planlov) og fundet ikke VVM-pligtig. Afgørelsen er offentliggjort den 30.oktober 2015 på www.hillerod.dk. Andre dele af det screenede projekt er påbegyndt inden for 3 år og derfor vurderer Hillerød Kommune, at afgørelsen fortsat er gyldig.

- Anden lovgivning

Vejbyggelinje

Hillerød Kommune, Trafik, Vej og Park har ansøgt Vejdirektoratet om tilladelse til at opføre støjvolden, og Vejdirektoratet har den 13. marts 2019 meddelt tilladelse på nogle givne vilkår, bl.a. krav til voldens afstand til Hillerødmotorvejens forlængelse, tilkørselsveje, jordens renhed og respekt for eventuelle afvandingsanlæg. Der stilles vilkår om, at etablering af støjvolden skal ske i overensstemmelse med Vejdirektoratets tilladelse til opførelse af støjvolden dateret 13. marts 2019.

§3-beskyttet natur flyttet

Hillerød Kommune oplyser, at der er etableret erstatningsnatur for vandhullet beliggende indenfor sektion SYD II. Vandhullet, som er eksisterende §3 sø/mose, må dog først nedlægges, når naturmyndigheden har meddelt tilladelse efter naturbeskyttelsesloven. Der stilles vilkår om, at sektion SYD II først må igangsættes, når Naturmyndigheden har meddelt tilladelse til at nedlægge vandhullet.

- Bedst tilgængelig teknik

Der kan ikke meddeles miljøgodkendelse, medmindre det er godtgjort, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT (bedst anvendelige teknikker), og virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Støjvolden er en metode til nyttiggørelse af affald i form af overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejde ifb. byggemodning af nye boligområde. Overskudsjorden erstatter jomfruelige materialer, som ellers skulle have været anvendt til etablering af støjvolden.

Der frembringes ikke affald ved arbejdet med etablering af støjvolden.

Ved at holde jorden tæt på en del af opgravningsstederne ved de nye boligområder, begrænses nødvendigheden af transport med jord, og dermed mindre CO2-udledning.

- Generelt

Støjvolden er permanent, men anlægsaktiviteterne forventes afsluttet i 2022.

Fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 32.

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres, at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer, at denne overholdes til enhver tid.

- Indretning og drift

Miljøpåvirkningen fra virksomheden vurderes at være af lokal karakter. Emissionsparametre vil overvejende være støv og støj fra anlægsarbejder.

Støjvolden opbygges af fire sammenhængende sektioner. Støjvolden forventes at få tilkørt 220.000 m3 ren overskudsjord, fra udbygningsområder, som f.eks. Triumfbuen og andre projekter. Etableringen starter i den sydlige ende, sektion SYD I, der ligger ud for det ibrugtagne byggeri.

Jorden tilkøres via Frederiksværksgade og op langs Stamvejen. Det forventes, at Stamvejen, der skal ligge langs støjvoldens østside, etableres når sektion SYD I er færdig, hvorefter det vil være muligt at tilkøre anlægget ad Tulstrupvej, i den nordlige ende af LP 400. Der stilles vilkår om, at anlægget ikke må tilkøres fra Hillerødmotorvejens forlængelse, i overensstemmelse med Vejdirektoratets tilladelse.

Ansøger oplyser, at der kun vil foregå anlægsaktiviteter i tidsrummet kl. 07- 18 på hverdage, mens personalet vil tilkøre pladsen i tidsrummet fra kl. 6 – 7, på hverdage, for at klargøre materiel. Der stilles vilkår om, hvornår virksomheden må være i drift og at der kun må udføres anlægsarbejde inden for normal arbejdstid, i overensstemmelse med Hillerød Kommunes forskrift om støj og støv for bygge- og anlægsarbejder.

For at sikre, at jordvolden etableres som ansøgt og det kontrolleres, at den tilførte jord overholder vilkårene i denne godkendelse, samt at der ikke tilføres forurenet jord eller affald til virksomheden, stilles der vilkår om at der skal være en driftsinstruks tilstede på anlægget, og at denne er tilgængelig for personalet.

For at undgå at jordvolden sætter sig eller der sker erosion, stilles der krav om, at der løbende skal foretages slutafdækning af støjvolden med 0,5 meter dokumenteret ren muldjord. Jordvolden skal efter endt etablering tilsås med græs.

- Luftforurening

I anlægsfasen vil der være risiko for støvgener i perioder med tørt og blæsende vejr pga. jordhåndtering med maskiner samt ved lastbilskørsel af jorden. Området for projektet er åbent terræn og der er derfor ikke træer og vegetation af en højde der kan begrænse en evt. støvspredning.

Hillerød Kommune stiller vilkår om, at virksomheden skal sikre at driften ikke medfører støvgener uden for anlægsområdet i perioden, hvor anlægget er under opbygning. Dette kan f.eks. ske ved vanding af området i tørre perioder.

Hillerød Kommune vurderer at virksomheden ikke vil medføre støvgener i omgivelserne, hvis vilkåret i afgørelsen overholdes.

- Støj

Der vil være nogen støj i omgivelserne, der hidrører fra til- og frakørsel af lastbiler samt intern kørsel med ikke-vejgående maskiner som dozere, tromler mv. Der vil i gennemsnit ske 15-20 daglige transporter med lastbiler. Der forekommer hovedsageligt støjende aktiviteter, når anlægget har åbent, dvs. på hverdage fra kl. 07-18 og kun i en midlertidig periode. Ansøger ønsker desuden, at personalet skal kunne tilkøre anlægget i perioden kl. 06-07, med henblik på klargøring af materiel.

Da aktiviteterne ved anlæggelse af støjvolden ikke har midlertidig karakter, kan støjen ikke umiddelbart reguleres efter Hillerød Kommunes forskrift om støj og støv for bygge- og anlægsarbejder.

Grænseværdierne for støj er derfor fastsat på grundlag af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for industristøj, og gælder for de formål der er udpeget i lokalplanerne. Så længe boligområderne inden for LP 400 ikke er taget i brug, er det dog ikke et krav at overholde støjgrænsen for boliger.

For boliger i det åbne land stilles der vilkår om, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen ikke må overstige 55 dB i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer, højst 15 meter fra beboelsen, på hverdage i perioden kl. 07-18.

Boligerne på Moseholmsvej vil i en vis udstrækning blive udsat for øget kørsel med lastbiler. Trafikken forventes dels at stamme fra tilkørsel af jord til støjvolden, dels af kørsel som følge af byggeaktiviteter indenfor LP400. Aktiviteterne tæt ved disse boliger er imidlertid af midlertidig karakter, idet anlægsaktiviteterne flytter sig med voldens opbygning, og idet tilkørsel kan ske fra nord via Tulstrupvej, efter anlæggelse af Stamvejen.

Der indsættes ikke vilkår om løbende dokumentation for at støjvilkårene er overholdt. I stedet indsættes der vilkår om, at Hillerød Kommune, dog højst en gang årligt, kan forlange, at virksomheden dokumenterer, at støjvilkårene er overholdt. Hvis målingen viser at støjgrænsen er overskredet, skal der iværksættes støjreducerende tiltag af virksomheden.

- Jord og grundvand

Støjvolden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område), jf. bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, se Figur 2, og indenfor indvingsoplandet til Æbelholt kildeplads. Det betyder, at der bør stilles skærpede vilkår til forebyggelse af jord- og grundvandsforurening. Støjvolden ligger dog udenfor for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).

Figur 2 Indvindingsopland til Ullerød Vandværk er markeret med turkis streg, mens støjvoldens placering, indenfor OSD område (lyseblåt skråt skraveret), er markeret med lyseblå firkant.

Brændstof til tankning af materiel opbevares i entreprenørtanke med volumen på mindre end 6.000 l. Området, hvor der sker tankning vil blive afmærket, og der udlægges køreplader, så evt. spild fra tankning kan opsamles. Der stilles vilkår om at entreprenørtanken skal være typegodkendt, være sikret mod påkørsel og stå på et fast stabilt underlag, der skal sikre mod jord- og grundvandsforurening.

Der er ingen værkstedsaktiviteter, idet service og reparationer af materiel foretages eksternt, ligesom der ikke vil blive vasket materiel eller køretøjer på anlægsområdet. Der vil heller ikke ske sortering eller nedknusning eller lignende på området.

Ansøger oplyser, at støjvolden opbygges med ren indbygningsegnet overskudsjord (klasse 0-1) og indeholder således ikke forureningskomponenter i koncentrationer, der overstiger Miljøstyrelsens gældende jordkvalitetskriterier for kulbrinter, tjærestoffer (PAH’er) og tungmetallerne bly, cadmium, nikkel, kobber, kviksølv, chrom, zink og arsen.

Miljøstyrelsen har fastsat jordkvalitetskriterier, der skal sikre, at den fri og meget følsomme anvendelse af jorden er sundhedsmæssigt forsvarlig. Ud over at jorden skal efterleve jordkvalitetskriterierne, må jorden ved inspektion ikke syne forurenet eller afgive lugt som følge af forureningen.

Ifølge ansøger kan der tilkøres jordpartier fra flere forskellige projekter. Der stilles vilkår om, at jord der tilkøres støjvolden skal være analyseret og anmeldt i overensstemmelse med bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Der stilles ikke vilkår om stikprøvekontrol fordi det erfaringsmæssigt er svært, at genfinde den jord der allerede er indbygget, når man får analyseresultater. Indsatsen er i stedet lagt ved modtagekontrollen.

Ansøger har vedlagt en driftsinstruks, der skal være tilstede for driftspersonalet på anlægget og til enhver tid være opdateret. Driftsinstruksen fastsætter bl.a. krav om at hvert vognlæs skal ledsages af en jordanvisning fra kommunen samt analyseresultater for jorden.

Der stilles krav om at al den tilkørte jord skal være forhåndsgodkendt og dokumenteret ren, inden jorden tilkøres anlægget. Ligeledes stilles der vilkår om, at jord der ikke er forhåndsgodkendt eller der ved visuel kontrol viser tegn på forurening, skal afvises fra anlægget.

Ansøger har oplyst, at der ikke vil forekomme risiko for nedsivning af skadelige stoffer til grundvandet i området, da der kun tilføres ren jord.

Det er Hillerød Kommunes vurdering, at ren jord, der overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, kan indbygges i støjvolden uden at udgøre en væsentlig forureningsrisiko for jord og grundvand.

- Overfladevand og spildevand

Hillerød Kommune forventer ingen ændring i afstrømningsmønsteret for matriklen ifm. etableringen af støjvolden.

Når volden står færdig, vil den rene jord, som bliver indbygget i støjvolden, være indkapslet og beskyttet mod erosion af det øvre jordlag, der udlægges med minimum én meter ren jord og muld. Der er stillet vilkår om, at der ved indbygning af jord skal ske en hurtig og løbende slutafdækning med ren muldjord.

Etablering af støjvolden genererer ikke spildevand. Der opstilles mandskabsvogne på pladsen, hvorfra der udledes sanitært spildevand. Spildevandet vil hvis muligt tilsluttes det offentlige spildevandssystem, alternativt vil det blive opsamlet i tank. Der genereres ca. 100 m3 spildevand pr. år i etableringsperioden. Der stilles ikke vilkår til spildevand.

- Affald

Indbygning af overskudsjord genererer minimale mængder af affald. Primært vil der være tale om affald fra skurvogne. Reparationer og service af entreprenørmaskiner vil foregå eksternt. Dette affald bortskaffes jf. kommunens regulativer.

Efter etableringen af støjvolden vil der ikke blive genereret affald.

- Driftsforstyrrelser og uheld

Ansøger oplyser, at for at forebygge driftsforstyrrelser og uheld vil anlægget i hele åbningstiden være bemandet, og der vil blive ført fuldt tilsyn af en person, som har kendskab til miljøgodkendelse og driftsinstruks og med kompetencer til at udføre egenkontrollerne. Der stilles vilkår herom.

For at sikre at der udelukkende genanvendes ren jord, er der stillet vilkår om forhåndsgodkendelse, visuel kontrol og sikring mod ukontrolleret tilkørsel af jord.

For at mindske risikoen for uheld med brændstof og lignende på anlægget, er der stillet vilkår om håndtering af udstyr ved tankning.

Det skal sikres, at der ikke sker uacceptabel nedskridning af jord, fx i forbindelse med kraftig nedbør. Der er derfor stillet vilkår om, at der skal foretages løbende slutafdækning af støjvolden.

- Indberetning/rapportering

Indberetningen er fastsat med henblik på kontrol af krav til virksomhedens drift, herunder for at kontrollere overholdelse af grænseværdier. Der stilles krav om, at der foretages egenkontrol med en række forhold, der skal sikre at alt jord bliver forhåndsgodkendt inden modtagelse og at der alene tilføres ren jord i overensstemmelse med vilkårene i denne miljøgodkendelsen, ligesom det skal sikres at jordvolden er sikret mod erosion og sætninger.

Med henblik på at sikre kvaliteten af egenkontrollen, er der stillet vilkår om, at forhåndsgodkendelse skal udføres af et firma, der har den fornødne kompetence hertil.

- Ophør

Denne miljøgodkendelse indeholder vilkår om, at der ved ophør af driften, dvs. når der ikke længere køres jord til støjvolden, skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Driften anses først for ophørt, når materiel, kørselsveje og skurvogne er fjernet og eventuelle miljømæssige foranstaltninger, f.eks. ved fjernelse af jordforurening, er foretaget.

Der stilles desuden vilkår om, at virksomheden, to uger inden anlægsaktiviteterne ophører, skal underrette tilsynsmyndigheden om ophørstidspunkt, således at der bliver mulighed for at udføre et afsluttende miljøtilsyn på virksomheden.

Samlet vurdering

Der er ansøgt om genanvendelse af ren jord i forbindelse med etablering af en støjvold mellem Hillerødmotorvejens forlængelse og det kommende boligområde Ullerød Nord. Støjvolden etableres i overensstemmelse med LP 400 og er en forudsætning for, at der kan etableres boliger i området, uden at støjen fra motorvejen overskrider Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for trafikstøj i boligområdet.

Der er i denne miljøgodkendelse stillet vilkår, som vurderes at sikre at virksomheden ikke påfører en risiko over for jord, grundvand og overfladevand samt sikrer, at der ikke opstår væsentlige støjgener og støvgener som følge af virksomhedens anlægsfase.

Hillerød Kommune vurderer samlet set at anlægget kan etableres på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed

Lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 om miljøbeskyttelse

Lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 om miljøbeskyttelse