Haderslev Kommune Teknik og Klima Christian X's Vej 39 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 51415313 timj@haderslev.dk

Sagsident: 22/14690 • Sagsbehandler: Timm Jäger

TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

Haderslev Kommune meddeler tidsbegrænset tillæg til miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens  § 33, stk. 1, for ” Naturbiogas Sode A/S” på matr. nr. 54 Sode, Halk Haderslev, Hejsager Næsvej 137A, 6100 Haderslev

Resumé

Naturbiogas Sode ønsker at foretage mindre justeringer på det eksisterende biogasanlæg på Hejsager Næsvej 137 A, 6100 Haderslev. Justeringerne består i etablering af en ny kedel samt justering af forhold omkring luftrensning. Der opstilles derudover 3 nødstrømsgeneratorer.

De ønskede energioptimeringer vil på sigt betyde en større besparelse i produktionen og derved en større rensningsgrad af biogassen der kan udbringes til forbrugere,

| Indholdsfortegnelse: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Del 1 | Sagens lovgrundlag og baggrund ………………………………………………………………………………………………………………………. | 3 |
|  | Retsbeskyttelse …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. | 3 |
| Del 2 | Kommunens afgørelse …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. | 4 |
|  | Vilkår for afgørelsen …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 4 |
|  | Generelle oplysninger …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 7 |
| Del 3 | Afgørelsens forudsætninger ……………………………………………………………………………………………………………………………..………. | 8 |
| Del 4 | Offentliggørelse, klagevejledning og underretning ………………………………………………….………………………. | 12 |
| Del 5 | Bilag …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. | 13 |

DEL 1

Sagens lovgrundlag og baggrund

Virksomheden, Naturbiogas Sode A/S, Hejsager Næsvej 137A, 6100 Haderslev, er omfattet af

bilag 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen, og har følgende listepunkt:

- 5.3.b): Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor

- kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder

- sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand:

i) Biologisk behandling.

Virksomheden har et fyringsanlæg, der er registeret efter Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore

fyringsanlæg,

Kommunen er godkendelsesmyndighed ifølge Godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 3.

Denne afgørelse omfatter matr. nr., 54, Sode, Halk Haderslev, Hejsager Næsvej 137A, 6100 Haderslev.

Baggrunden for denne afgørelse er:

- Virksomheden har søgt om tillæg til miljøgodkendelse til etablering og drift af en naturgasfyret varmtvandskedel med en indfyret effekt på 6 MW til opvarmning af anlæggets procestanke samt etablering af forbehandlingsrum til fiberholdigt fast biomasse. Herudover er der ændringer til håndtering og rensning af luftstrømme fra anlægget.

Virksomheder, som er opført på bilag 1-listen er bl.a. omfattet af reglerne om forudgående offentlighed og regelmæssig revurdering, jf. kapitel 9 og 15 i bekendtgørelsen.  Da nogle af de ansøgte ændringer vedrører selve biogasanlægget, som er omfattet af bilag 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen, er ansøgningen annonceret.

Den forudgående offentlighed er blevet foretaget i perioden den xx 20xx på internetportalen for Digital Miljøadministration DMA), http://dma.mst.dk. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse med denne offentliggørelse.

Tillægsgodkendelsen meddeles tidsbegrænset, idet afgørelse om miljøgodkendelse til etablering og drift af Naturbiogas Sode A/S er påklaget og en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet kan medføre en svær håndterbar situation, hvis miljøgodkendelsen ophæves eller hvis vilkårene i miljøgodkendelsen ændres. Tillægsgodkendelsen meddeles derfor således, at den er afhængigt af udfaldet af afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der laves en samlet vurdering når afgørelsen foreligger. Dette betyder derfor også, at vilkårene i tillægsgodkendelsen ikke meddeles med de sædvanlige 8 års retsbeskyttelse.

Retsbeskyttelse og revurdering

Tillægsgodkendelsen meddeles derfor således, at den er afhængigt af udfaldet af afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der laves en samlet vurdering når afgørelsen foreligger. Dette betyder derfor også, at vilkårene i tillægsgodkendelsen ikke meddeles med de sædvanlige 8 års retsbeskyttelse.

Tilsynsmyndigheden kan endvidere til enhver tid revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

DEL 2

Kommunens afgørelse

Haderslev Kommune meddeler:

- Tillæg til miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, til etablering og drift af naturgaskedel med en indfyret effekt på 6 MW.

- Tillæg til etablering af snitterum til forbehandling af fast biomasse.

- Tillæg til Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, til ændringer af luftstrømme på anlægget.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i Godkendelsesbekendtgørelsen.

Haderslev Kommune meddeler tilladelse til, at de ansøgte ændringer etableres og drives som anført i beskrivelsen og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på nedenstående vilkår.

Vilkår for afgørelsen

Generelt

- Godkendelsen til etablering og drift af naturgasfyret varmtvandskedel på 6 MW samt nyt snitterum bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen, jf. Godkendelsesbekendtgørelsen § 32, stk. 1.

- Godkendelsen meddeles tidsbegrænset således, at den er afhængigt af udfaldet af afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om miljøgodkendelse til etablering og drift af Naturbiogas Sode A/S fra 29. august 2019.
Der laves en samlet vurdering når afgørelsen foreligger.

- En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

- Driftsherren skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, Haderslev Kommune, når vilkår i godkendelsen ikke overholdes. Driften af virksomheden eller den relevante del heraf indstilles, indtil vilkårene igen overholdes, hvis den manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt. Driftsherren skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene overholdes igen.

Drift og indretning

Se vilkår i miljøgodkendelse fra 29. august 2019.

Luftforurening

Se også vilkår i miljøgodkendelse fra 29. august 2019, som er gældende for virksomhedens samlede aktiviteter, herunder vilkår om B-værdier.

- 6 MW naturgaskedel (kedel 2) skal overholde emissionsgrænseværdier og afkasthøjde, som er anført i Tabel 1.

| Afkast nr. | Afkast fra | Emissionsgrænseværdier mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas |  | Minimal afkasthøjde over terræn i meter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOx | CO |  |
| N-gas2 | Kedel 2, 6 MW naturgasfyret | 65 | 75 | 24 |

Tabel 1 Emissionsgrænseværdier og afkasthøjde for kedel 2.

Lugt

- Som alternativ til vilkår 34 i virksomhedens miljøgodkendelse fra 29. august 2019 kan virksomheden overholde følgende vilkår:

Lugtemission fra faste afkast må ikke give anledning til et lugtbidrag (1 minuts midlingstid), der overstiger 5 LE/m3 i boligområder og 10 LE/m3 i industriområder eller boliger i det åbne land i 1,5 m højde.

Støj

Se vilkår i miljøgodkendelse fra 29. august 2019, som er gældende for virksomhedens samlede aktiviteter.

Vibrationer

Se vilkår i miljøgodkendelse fra 29. august 2019, som er gældende for virksomhedens samlede aktiviteter.

Lavfrekvent støj og infralyd

Se vilkår i miljøgodkendelse fra 29. august 2019, som er gældende for virksomhedens samlede aktiviteter.

Spildevand

Se vilkår i miljøgodkendelse fra 29. august 2019, som er gældende for virksomhedens samlede aktiviteter.

Affald

Se vilkår i miljøgodkendelse fra 29. august 2019, som er gældende for virksomhedens samlede aktiviteter.

Jord- og grundvandsforurening

Se vilkår i miljøgodkendelse fra 29. august 2019, som er gældende for virksomhedens samlede aktiviteter.

Driftsforstyrrelser

Se vilkår i miljøgodkendelse fra 29. august 2019, som er gældende for virksomhedens samlede aktiviteter.

Virksomhedens ophør

Se vilkår i miljøgodkendelse fra 29. august 2019.

Egenkontrol

Se vilkår i miljøgodkendelse fra 29. august 2019, som er gældende for virksomhedens samlede aktiviteter.

Journalføring/Rapportering

Se vilkår i miljøgodkendelse fra 29. august 2019, som er gældende for virksomhedens samlede aktiviteter.

Generelle oplysninger

Opmærksomheden henledes på Miljøbeskyttelseslovens § 71, der indeholder bestemmelse om, at den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor. Vedkommende skal endvidere straks forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer m.v. eller afværge den overhængende fare for forurening.

Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen efter Miljøbeskyttelseslovens § 33.

Denne godkendelse omfatter udelukkende virksomhedens forhold til Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Anden tilladelse herunder evt. byggetilladelse skal indhentes hos de respektive myndigheder.

Spildevand skal afledes i overensstemmelse med gældende spildevandstilladelser.

Affald skal håndteres i henhold til Haderslev Kommune regulativ for erhvervsaffald, jf. endvidere affaldsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af affald, som ikke er beskrevet i regulativet, sker efter en konkret anvisning fra kommunen. I samme forbindelse henvises der til kommunens forskrift om opbevaring af farligt affald og kemikalier, der dog ikke er retligt gældende for godkendelsespligtige virksomheder.

Evt. import og eksport af affald skal foregå i henhold til de til enhver tid gældende EU-forordninger og bekendtgørelser, for tiden: EU’s Affaldstransportforordning nr. 1013/2006 og import-/eksportbekendtgørelsen.

DEL 3

Afgørelsens forudsætninger

Gældende miljøgodkendelser og tilladelser

Tabel 2. Gældende tilladelser og afgørelser.

| Dato | Betegnelse | Journal | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- |
| 29-08-2019 | Miljøgodkendelse til etablering og drift af Naturbiogas Sode A/S | 18/34567 | Miljøgodkendelsen er påklaget |
| 13-09-2019 | Registrering af mellemstort fyringsanlæg |  |  |

Afgørelser og oplysninger vedrørende anden lovgivning

Miljøvurderingspligt m.v.

De ansøgte aktiviteter er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkterne:

3 a) ” Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)”, samt

13 a) ”Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)”.

Der skal derfor foretages en screening for at undersøge, om anlægget er omfattet af pligt til at foretage en særlig vurdering af virkningerne på miljøet, dvs. til udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Konklusionen på screeningen er, at anlægget ikke er miljøvurderingspligtigt.

Natura 2000-områder

I henhold til § 6, stk. 1, i Habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Der er ca. 1,9 km til det nærmeste Natura 2000-område, som er Habitatområde H96 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 47, som begge er en del af Natura 2000-område nr. 112 (Lillebælt).

Med baggrund i virksomhedens karakter og omfanget af ændringer, er det vurderet, at aktiviteterne ikke vil påvirke ovennævnte område eller andre Natura 2000-områder på grund af afstanden, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

Artsbeskyttelse – bilag IV-arter

I henhold til § 10 stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af projektet i henhold til Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

Der ikke er fundet nogle bilag IV-arter i projektområdet ved brug af Naturdatabasen i Danmarks Arealinformation.

De ansøgte ændringer på virksomheden betyder ingen ændringer af læhegn nord og syd for projektområdet, som er et potentielt fourageringssted for flagermus. Det vurderes, at ændringerne ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af levesteder og bestande af danske bilag IV-arter, idet der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, etableres anlæg, eller forekommer udledninger, som kan antages at ville få sandsynlig væsentlig negativ indflydelse, der yderligere vil påvirke de beskyttede arter.

Risikoaktivitet

Haderslev Kommune har i forbindelse med godkendelse af virksomheden i 2019 vurderet, at Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen, idet oplaget af biogas er mindre en risikobekendtgørelsens tærskelværdi, jf. miljøgodkendelse af 29. august 2019.

De ansøgte ændringer medfører ikke øget oplag af biogas eller andre stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen.

Miljøteknisk beskrivelse

Ansøger og ejerforhold

Ansøger

Naturbiogas Sode A/S

Hejsager Næsvej 137A

6100 Haderslev

Virksomhedens navn

Naturbiogas Sode A/S

Hejsager Næsvej 137A

6100 Haderslev

CVR nr.: 40096388

Matrikelnummer: 54 og 43, Sode, Halk Haderslev

Virksomhedens ejer

Naturbiogas Sode A/S

Hejsager Næsvej 137A

6100 Haderslev

Kontaktperson vedr. ansøgning om miljøgodkendelse:

Carsten Lund Thomsen

Granbakken 6, 7323 Give

Tlf. nr. 22 22 36 01

E-mail: clt@akset.dk

Kontaktperson hos virksomhedens rådgiver:

Dansk Biogasrådgivning A/S

Henrik Bækgaard

Glarmestervej 18 B

8600 Silkeborg

Tlf. nr. 41 86 13 07

E-mail: hrb@dkbiogas.dk

Beliggenhed

Biogasanlægget er på matrikelnummer 54, Sode, Halk Haderslev, med adressen Hejsager Næsvej 137A, 6100 Haderslev.

De ansøgte ændringer på biogasanlægget sker i eksisterende bygninger og der inddrages ikke nye arealer.

Ændringerne på virksomheden medfører ingen ændringer i til- og frakørselsforhold til virksomheden og antallet af transporter til og fra virksomheden vil være uændret.

Zonestatus

Virksomheden er beliggende i landzone.

Kommuneplanrammeområder

Virksomheden er beliggende i kommuneplanrammeområde 22.40.TA.03 ”Område til tekniske anlæg Hejsager Næsvej”, jf.  Kommuneplan 2021-2033. Området er udlagt til tekniske anlæg i form af biogasanlæg. Området må kun anvendes til biogasanlæg med tilhørende bygningsdele og faciliteter nødvendige for anlæggets drift.

Omkring virksomheden er der åbent land. Nærmeste enkeltliggende bolig (Grarupvej 52)  ligger i afstand af ca. 600 meter nordvest for virksomhedens skel.

Ca. 100 m øst for virksomhedens skel er et område udlagt til vindmøller, kommuneplanrammeområde 22.40.TA.01.

De vedtagne kommunerammeområder ses af BILAG 2.

Lokalplanområder

Virksomheden er beliggende i lokalplanområde 22-7 ” Biogasanlæg ved Hejsager Næsvej”. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til biogasanlæg med tilhørende bygningsdele og faciliteter nødvendige for anlæggets drift, herunder for eksempel tankanlæg, siloer, skorstene, modtagehal, teknikbygning, administrationsfaciliteter, vejadgang og parkering, gasopgraderings- og tilslutningsanlæg.

Det vedtagne lokalplanområde ses af BILAG 3.

Spildevandsplan

Jf. Haderslev Kommune Spildevandsplan 2021-2024 er en del af ejendommen beliggende i et område uden offentlig kloakering.

Grundvandsinteresser

Anlægget er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD), men udenfor indvindingsopland til vandværker.

Virksomhedens art

De ansøgte ændringer er omfattet af følgende bilag 1-listepunkt:

5.3.b): Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor

kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder

sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand:

i) Biologisk behandling.

Virksomheden har et fyringsanlæg, der er registeret efter Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore

fyringsanlæg,

Etablering

Virksomheden er miljøgodkendt i 2019.

De ansøgte ændringer er delvis gennemført på virksomheden. Ændringer af luftstrømme som beskrevet i ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse er gennemført i forbindelse med etablering af biogasanlægget.

Den nye naturgaskedel er etableret i eksisterende kedelrum og snitterum indrettes i eksisterende lagerhal. Snitterummet er ikke etableret pt.

Driftstid

Driftstiden på virksomheden er uændret.

Virksomheden vil fortsat være i drift alle årets timer. Virksomheden vil som hovedregel være bemandet indenfor almindelig arbejdstid. Når anlægget ikke er bemandet, vil der være en medarbejder på tilkaldevagt. Ved evt. uregelmæssigheder alarmeres vagten via anlæggets integrerede kontrol- og alarmsystem.

Transporter af biomasser til/fra biogasanlægget finder hovedsageligt sted i anlæggets åbningstid, på hverdage mellem kl. 07.00 – 18.00. Der kan som følge af kampagner med græs og majs være

perioder med kørsel i weekender.

Virksomhedens indretning og produktion

Naturbiogas Sode A/S har ansøgt om følgende ændringer på virksomheden:

- Idriftsætning af en 6 MW naturgasfyret kedel

- Etablering af snitterum i lagerhal

- Ændringer i håndtering af luftstrømme

6 MW Naturgasfyret kedel

Virksomheden har etableret en naturgasfyret kedel (kedel 2) med en maksimalt indfyret effekt på 6 MW i samme kedelrum som anlæggets eksisterende 5 MW naturgaskedel (kedel 1). Samlet set vil der på anlægget være en kedelkapacitet på 11 MW.

Røggassen fra den nye kedel 2 vil blive afledt via eksisterende skorsten sammen med røggas fra kedel 1. Røggasserne har hver deres røgrør.

Snitterum

Virksomheden ønsker at etablere et snitterum i lagerhal til forbehandling/forarbejdning af biomasser med højt indhold af fibre (som f.eks. halm, dybstrøelse mm.) inden disse tilføres biogasprocessen. Snitterummet (sektion 2) indrettes i eksisterende lagerhal.

Ændringer i luftstrømme mv.

Virksomheden oplyser, at der i forbindelse med etablering af anlægget er foretaget nogle mindre ændringer omkring håndtering af luftstrømme:

”i. Vilkår 18 – Luftrenseanlægget renser ventilationsluft fra modtagehal, opgraderingsanlæg, separering af fibre fra afgasset biomasse, biomasse hal til oplag af fast husdyrgødning/snittet materiale og evt. separerede fibre samt fortrængningsluft fra køretøjer, der aflæsser flydende husdyrgødning.

ii. Fortrængningsluft fra indleveringstank, (IT) og udkørselstank (UT) renses gennem enten ét samlet lokalt filter, eller to separate lokale filtre.

iii. Der er ingen fortrængningsluft fra anlæggets fortank (FT), da der ikke ledes luft ind i denne fortank.

iv. Vilkår 19 – Opbygning af luftrenseanlæg. Luftrenseanlægget er opbygget af to typer rensning. Alt off-gas og ventilationsluft rensesførst i en svovlskrubber (opdelt i 3 sektioner) for derefter at blive renset i anlæggets biofilter. Svovlskrubberen fjerner store mængder svovl under tilsætning af NPK gødning. Svovl fjernes fra gassen, ved at gassen ved opflow gennem skrubberen og med tilstedeværelse af NPK gødning og mikrobiel aktivitet æder den mængde svovl, der er tilstede. Når off-gas og ventilationsluft har passeret svovlskrubberen er såvel store mængder svovl og dermed også lugt fjernet. Biofiltret fungerer som et stort kammer, hvor der med rette temperatur, fugtighed og pH kan opretholdes de rette forhold for en mikrobiel aktivitet, der nedbryder de resterende svovl- og lugtforbindelser. Biofiltret er overdækket og med ét afkast. Der kan måles temperatur og pH, og der er lavet foranstaltninger til at holde den ønskede fugtighed.

v. Vilkår 20 – Biogasanlægget er forsynet med to gasfakler med afskærmning, i stedet for én fakkel. Dette gør det muligt, automatisk, at afpasse afbrændingskapaciteten til det aktuelle afbrændingsbehov.

vi. Vilkår 28 – Afkasthøjder. Afkasthøjden for biofilter og skorstensafkast er i overensstemmelse med tilladelsen, hhv. 30 meter og 14 meter. Der er et fælles lokalt eller to separate lokale filter på IT og UT med en højde over terræn på 3 meter. Der er et lokalt filter på SUB tanken med en højde over terræn på 3 meter.

vii. Vilkår 31 – Udstødningsgas fra køretøjer, der aflæsser såvel faste som flydende husdyrgødning/biomasser i hhv. lagerhal som læsse/lossehal, vil blive håndteret sammen med rumventilationen i anlæggets biofilter.

viii. Vilkår 47 – Dieseltank, på mindre end 6.000 liter er pt. placeret udendørs, op af gavlen på lagerbygningen. Her står den på befæstet areal.

ix. Vilkår 51 - Redegørelse for håndtering af nødsituation. Såfremt der sker uheld med udløb af biomasse, er anlæggets plan at der skal ske tilbagepumpning af biomasse ind i anlæggets indfødning. Samtidig vil der arrangeres bortkørsel af overskydende biomasse til eksterne gylletanke i området. Her vil der så vidt muligt blive bortkørt biomasse fra anlæggets lagertank (de sidste tanke i processen).”

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Naturbiogas Sode A/S har redegjort for Bedste tilgængelige teknik (BAT) i ansøgning om miljøgodkendelse, idet virksomheden har fremsendt en BAT-redegørelse for den samlede virksomhed.

Biogasanlæg er omfattet af BAT-konklusionen for affaldsbehandling.

Ansøger har redegjort for, at de ansøgte ændringer har betydning i forhold til følgende BAT-konklusioner:

BAT 3

| Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse | Nuværende miljøgodkendelse |
| --- | --- |
| Det vurderes, at det i forbindelse med et traditionelt biogasanlæg kun er relevant at beskrive kilder, samt redegøre for præstationskontroller. Af nedenstående kortudsnit fremgår kilderne til emission til vand og luft. Der sker ikke udledning af andet spildevand end ”husspildevand” fra teknikbygningen, afledning af rent overfladevand fra veje, tanke og tage til nedsivning langs tanke, veje og i nedsivningsbassiner, samt udsprinkling af urent overfladevand fra plansilo og områder med spild, på nærliggende arealer med afgrøder. Øvrigt spildevand (fra skyl af køretøjer, luftrensningsanlæg og opgraderingsanlæg) ledes til biogasanlægget og bliver derfor en del af den afgassede biomasse. Der er ingen automatisk målende systemer. | Det vurderes, at det i forbindelse med et traditionelt biogasanlæg kun er relevant at beskrive kilder, samt redegøre for præstationskontroller. Af nedenstående kortudsnit fremgår kilderne til emission til vand og luft. Der sker ikke udledning af andet spildevand end ”husspildevand” fra teknikbygningen, afledning af rent overfladevand fra veje, tanke og tage til grusbede/nedsivning langs tanke, bygning og veje, samt udsprinkling af urent overfladevand fra plansilo og områder med spild på nærliggende arealer med afgrøder. Øvrigt spildevand (fra skyl af køretøjer, luftrensningsanlæg og opgraderingsanlæg) ledes til biogasanlægget og bliver derfor en del af den afgassede biomasse. Der er ingen automatisk målende systemer. |

BAT 19

| Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse | Nuværende miljøgodkendelse |
| --- | --- |
| Der er udelukkende udledning af spildevand i form at husspildevand fra administrationsbygningen samt nedsivning af rent overfladevand. Urent overfladevand opsamles, og ledes i det omfang der er behov for vand i processen til biogasanlægget og bliver en del af biomassen, resten udsprinkles. a. Styring af vandforbrug Der er ikke udarbejdet vandspareplaner. De primære kilder til vandforbrug er skyl af tankbiler, til biofilter og opgraderingsanlægget. Biofilter og opgraderingsanlæg bruger det vand, der er nødvendigt for driften. Vask af tankbiler foregår med højtryksrenser. b. Recirkulation af vand. Se BAT 35 c. Impermeabel overflade Tanke, køresiloer mv. er etableret i impermeable materialer og overfladevand opsamles og indgår i biomassen eller udsprinkles (se BAT 3), hvorfor der ikke er risiko for forurening af jord eller grundvand. d. Teknikker til reduktion af sandsynligheden for og påvirkningen af overløb og fejl på tanke og beholdere Til styring af biogasanlæggets drift benyttes et elektronisk kontrolsystem – Styring, Regulering og Overvågning, SRO system. På alle tanke er der følere, der registrerer når tankene er fulde og lukker for ventiler og pumper og giver automatisk SMS-besked til driftsleder. e. Overdækning af områder til oplagring og behandling af affald De faste biomasser på plansiloen overdækkes med plast. Alle øvrige affaldsfraktioner håndteres i tanke og bygninger. f. Adskillelse af spildevand Spildevand er adskilt i husspildevand, rent overfladevand, urent overfladevand samt processpildevand, der indgår i biogasanlægget og dermed ender i den afgassede biomasse. g. Passende infrastruktur til overfladedræning Området opdeles fysisk og afvandingsmæssigt således at urent overfladevand opsamles og rent overfladevand afledes til nedsivning. h. Forholdsregler om projektering og vedligeholdelse for at gøre det muligt at opdage og reparere lækager Der er udarbejdet et egenkontrolprogram for biogasanlægget. Dette omfatter bl.a. daglig rundering på anlægget ved vagthavende, dagligt tjek af biofilter, kedel mm, ugentlige runderinger med tjek af pumper mv. for lækager mv., årlig kontrol af plansilo. i. Passende opsamlingskapacitet til opsamling af spildevand | Der er udelukkende udledning af spildevand i form at husspildevand fra administrationsbygningen samt udsprinkling af overfladevand fra køresiloer. Øvrigt spildevand (fx vand fra skyl af lastbiler) ledes til biogasanlægget og bliver derfor en del af biomassen. a. Styring af vandforbrug Der er ikke udarbejdet vandspareplaner. De primære kilder til vandforbrug er skyl af tankbiler, til biofilter og opgraderingsanlægget. Biofilter og opgraderingsanlæg bruger det vand, der er nødvendigt for driften. Vask af tankbiler foregår med højtryksrenser. b. Recirkulation af vand. Se BAT 35 c. Impermeabel overflade Tanke, køresiloer mv. er etableret i impermeable materialer og overfladevand opsamles og indgår i biomassen eller udsprinkles (se BAT 3), hvorfor der ikke er risiko for forurening af jord eller grundvand. d. Teknikker til reduktion af sandsynligheden for og påvirkningen af overløb og fejl på tanke og beholdere Til styring af biogasanlæggets drift benyttes et elektronisk kontrolsystem – Styring, Regulering og Overvågning, SRO system. På alle tanke er der følere, der registrerer når tanken er fuld og lukker for ventiler og pumper og giver automatisk SMS-besked til driftsleder. e. Overdækning af områder til oplagring og behandling af affald Biomasser oplagret i plansiloer vil blive overdækket med plast for at minimere mængden af belastet spildevand fra disse områder. f. Adskillelse af spildevand Spildevand er adskilt i husspildevand, rent tagvand, urent overfladevand samt processpildevand, der indgår i biogasanlægget og dermed ender i den afgassede biomasse. g. Passende infrastruktur til overfladedræning Området opdeles fysisk og afvandingsmæssigt således at urent overfladevand opsamles og rent overfladevand afledes til nedsivning. h. Forholdsregler om projektering og vedligeholdelse for at gøre det muligt at opdage og reparere lækager Der er udarbejdet et egenkontrolprogram for biogasanlægget. Dette omfatter bl.a. daglig rundering på anlægget ved vagthavende, dagligt tjek af biofilter, kedel mm, ugentlige runderinger med tjek af pumper mv. for lækager mv., årlig kontrol af plansilo. i. Passende opsamlingskapacitet til opsamling af spildevand |

BAT 34

| Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse | Nuværende miljøgodkendelse |
| --- | --- |
| Teknikker til reduktion af rørførte emissioner af støv, organiske forbindelser og lugtende forbindelser: a. Adsorption Der er i forbindelse med et lokalt filter (hybridfilter) mulighed for adsorption i den halvdel der rummer kul. Når kulfilteret ikke kan adsorbere mere, er det tanken at den halvdel der rummer biologiske måtter har oparbejdet tilstrækkelig biomasse til at kunne omsætte den indkomne svovl / lugt påvirkning. Først når såvel den del md biologi og den del med kul er opbrugt / ødelagt er det tid til at kassere filteret. Brugte filtre returneres til leverandøren. b. Biofilter Biofilteret er opbygget af flis som fungerer dels som bæremateriale for et biologisk filter, dels som struktur for en adsorption af andre lugtstoffer. Biofilteret fungerer med såvel adsorption, absorption og biologisk nedbrydning af luftstoffer. Filtermaterialet kan forventes udskiftet ca 1 gang hver 5 år. Som et forfilter til biofilteret kan anvendes en svovlskrubber. Her bruges muslingeskaller til kemisk at nedbryde høje svovlkoncentrationer via den naturlige kalk, der er i muslingeskallerne. På den måde sikres at biofilterets bakterier, mod eventuelle høje koncentration i luften. c. Stoffilter - findes ikke på biogasanlægget d. Termisk oxidation - findes ikke på biogasanlægget e. Vådskrubning – findes ikke på biogasanlægget | Teknikker til reduktion af rørførte emissioner af støv, organiske forbindelser og lugtende forbindelser: a. Adsorption I forbindelse med det biofilteret vil der etableres et kulfilter der adsorberer den mængde H2S, som ikke er blevet fjernet i biofilteret. Når kulfilteret ikke kan adsorbere mere, kasseres kullene. Brugte kul kommes retur i biogasanlæggets lagertank. b. Biofilter Biofilteret er opbygget af Leca nødder som fungerer dels som bæremateriale for et biologisk filter, dels som struktur for en adsorption af andre lugtstoffer. Biofilteret fungerer med såvel adsorption, absorption og biologisk nedbrydning af luftstoffer. Filtermaterialet kan forventes udskiftet ca 1 gang hver 10 år. Leca nødder afhændes til deponi ved udskiftning. Som et forfilter til biofilteret kan anvendes en svovlskrubber. Her bruges muslingeskaller til kemisk at nedbryde høje svovlkoncentrationer via den naturlige kalk, der er i muslingeskallerne. På den måde sikres at biofilterets bakterier, mod eventuelle høje koncentration i luften. c. Stoffilter - findes ikke på biogasanlægget d. Termisk oxidation - findes ikke på biogasanlægget e. Vådskrubning – findes ikke på biogasanlægget |

Kommunes vurdering af BAT

Virksomheden har redegjort for ændringer til tidligere BAT-redegørelse. Haderslev Kommune vurderer, at virksomheden fortsat anvender BAT, jf. gennemgang af ændringer i ovenstående skemaer.

For den nye naturgaskedel er der fastsat emissionsgrænseværdier i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Luftvejledning.

Haderslev Kommune vurderer derfor, at virksomheden samlet set lever op til BAT.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Fra den nye naturgaskedel emitteres røggasser. Der etableres et nyt røgrør i den eksisterende skorsten til røggas fra den nye kedel.

Virksomheden har gennemført en opdateret OML-spredningsberegning for NOx og CO, hvor den nye naturgasfyrede varmtvandskedel er medtaget. Kildestyrker for den nye kedel er beregnet på baggrund af luftvejledningens grænseværdier for naturgasfyrede kedler < 1 MW. Beregningen viser, at B-værdier for NOx og CO fortsat kan overholdes udenfor virksomhedens grund, jf. tabel 3. OML-beregningen omfatter også H2S.

| Stof | Maksimale beregnede immissionskoncentrationsbidrag (99 %-fraktil) mg/m3 | B-værdi mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| NO2 | xx | 0,125 |
| CO | xx | 1 |

Tabel 3. Beregnede immissionskoncentrationsbidrag.

Virksomheden har desuden gennemført en opdateret OML-spredningsberegning for lugt. I beregningen indgår følgende kilder:

- Naturgaskedel 1 (eksisterende 5 MW kedel)

- Naturgaskedel 2 (ny 6MW kedel)

- Afkast fra biofilter

- Afkast fra filter IT og UT

- Afkast fra filter monteret på SUB tank

Ansøger har anvendt 10 års vejrdata og lavet en skarp retningstolkning af OML-beregningens resultater. Der er beregnet et lugtbidrag på 4 LE/m3 ved nærmeste nabo på Grarupvej 52 og et lugtbidrag på 2 LE/m3 ved nærmeste samlede bebyggelse Hejsager.

Spildevand

De ansøgte ændringer medfører ingen nye spildevandsfraktioner eller øgede spildevandsmængder.

Saft og overflade fra håndtering af plantefibre (f.eks. dybstrøelse og halm) vil blive reduceret, da håndtering og neddeling af disse materialer fremadrettet vil ske i det nye indendørs snitterum.

Støj

I ansøgningen er det oplyst, at den nye gaskedel etableres i eksisterende kedelrum og vil ikke give anledning til en forøget støjpåvirkning i omgivelserne.

Forbehandling af plantefibre vil fremadrettet ske indendørs i det nye snitterum, hvorfor støjbelastningen fra denne aktivitet vil blive reduceret.

De øvrige ændringer på anlægget vil ikke medføre ændringer i støjpåvirkningen.

Vibrationer og infra- og ultralyd

Ændringerne på anlægget medfører ingen ændringer i forhold til vibrationer ellert infra- og ultralyd.

Affald

De ansøgte ændringer medfører ikke øget eller ændret affaldsproduktion fra virksomheden.

Jord- og grundvandsforurening

Etablering af en ny naturgasfyret kedel og ændret håndtering af luftstrømme vil ikke påvirke jord eller grundvand.

Etableringen af forbehandlingsrum / snitterum til plantefibre medfører at disse materialer, f.eks.

dybstrøelse og halm, håndteres inde i dette rum. Der vil således ikke være risiko for påvirkning af jord eller grundvand.

Dieseltanken på mindre end 6.000 m3 placeres langs den vestvendte gavl på lagerbygningen. Her står den på befæstet areal. Det var oprindeligt planlagt at opstille tanken indendørs.

Risikobetonede aktiviteter

Der er ingen oplysninger om ændringer af forhold, som vedrører risikobekendtgørelsen.

Driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden oplyser, at forhold omkring driftsforstyrrelser og uheld er uændret.

Virksomhedens ophør

Der er ændringer til forhold vedrørende virksomhedens ophør.

Ikke-teknisk resumé

Naturbiogas Sode ønsker at foretage mindre justeringer på det eksisterende biogasanlæg på Hejsager Næsvej 137A, 6100 Haderslev. Justeringerne består i lovliggørelse af en ekstra mindre naturgasfyret kedel samt justering af forhold omkring luftrensning.

Ændringerne på anlægget vil ikke øge lugtpåvirkningerne over den tilladte grænse ved hverken nærmeste

nabo eller samlet bebyggelse. Der vil ligeledes ikke være øgede støjpåvirkninger.

Indhentede udtalelser

Virksomhedens bemærkninger

Virksomhedens bemærkninger og eventuelle indsigelser anføres. Kan virksomheden tilslutte sig de i godkendelsen anførte vilkår bemærkes dette.

Forudgående offentlighed

Virksomheden er omfattet af reglerne om forudgående offentlighed, jf. Godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 9 om bilag 1 virksomheder. Meddelelsen om modtagelse af ansøgning om miljøgodkendelse blev offentliggjort på kommunens hjemmeside i perioden 24. august 2022 – 21. september 2022.

Haderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse med offentliggørelse af ansøgningen om miljøgodkendelse.

Kommunens vurdering og begrundelse

Der etableres således ikke grusbede til nedsivning af rent overfladevand.

BAT 3 stiller krav om opretholdelse af en fortegnelse over spildevands- og røggasstrømmene som et led i miljøledelsessystemet med henblik på at fremme reduktionen af emissioner til vand og luft.

Virksomheden har opdateret fortegnelsen over spildevandsstrømme i BAT-redegørelsen og har i ansøgning om miljøgodkendelse redegjort for afledning af røggasser.

Haderslev Kommune vurderer, at virksomheden fortsat efterlever BAT 3.

Det er beskrevet, at rent overfladevand nedsives, og at alle affaldsfraktioner udover biomasse i plansilo håndteres i tanke og bygninger.

BAT 19 handler om optimering af vandforbrug, reducering af mængden af produceret spildevand samt reducering af emissioner til jord og vand.

Haderslev Kommune vurderer, at virksomheden fortsat efterlever BAT 19, og at beskrivelsen præciserer, hvordan virksomheden efterlever BAT-kravet.

Der er etableret filtre med en anden opbygning end beskrevet i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse for biogasanlægget.

BAT 34 beskriver teknikker til at reducere rørførte emissioner til luft af støv, organiske forbindelser og lugtende forbindelser, herunder H2S og NH3 og at den bedste tilgængelige teknik er at anvende en af de beskrevne teknikker eller en kombination af disse.

Da virksomheden fortsat anvender teknikker beskrevet i konklusionen, vurderer Haderslev Kommune, at virksomheden fortsat efterlever BAT 34

Luftforurening

Den nye biogaskedel har en indfyret effekt på 6 MW og er dermed omfattet af Bekendtgørelse om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg”.

Luftvejledningen anbefaler følgende grænseværdier for biogasfyrede kedler med en indfyret effekt på 6 MW:

- NOx (regnet som NO2) = 65 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2/106 mg/Nm3 ved 3 % O2.

- CO = 75 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % O2/123 mg/Nm3 ved 3 % O2.

Virksomheden har i ansøgningen oplyst, at emissionskoncentrationer fra den nye kedel 2 forventes at være 6,99 mg NOx/Nm3 ved 3 % O2 og 125 mg CO/Nm3 ved 3 % O2.

Haderslev Kommune stiller derfor vilkår om emissionsgrænseværdier for den nye naturgaskedel i overensstemmelse med Luftvejledningen.

Der er i ansøgningen medsendt en OML-beregning for H2S. Der er i nuværende miljøgodkendelse stillet vilkår om overholdelse af B-værdi for H2S. Haderslev Kommune vurderer, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår for H2S, da den nye kedel fyres med naturgas.

Øvrige vilkår om luftforurening

Virksomheden oplyser, at der i forbindelse med etablering af anlægget er foretaget nogle mindre ændringer omkring håndtering af luftstrømme.

Haderslev Kommune har gennemgået de beskrevne ændringer og vurderet, om ændringerne kan rummes indenfor virksomhedens miljøgodkendelse, jf. Tabel 2.

| Ændringer oplyst i ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse | Vilkår i miljøgodkendelse af 29. august 2019 | Haderslev Kommunes vurdering |
| --- | --- | --- |
| i. Vilkår 18 – Luftrense anlægget renser ventilationsluft fra modtagehal, opgraderingsanlæg, separering af fibre fra afgasset biomasse, biomasse hal til oplag af fast husdyrgødning / snittet materiale og evt. separerede fibre samt ortrængningsluft fra køretøjer, der aflæsser flydende husdyrgødning. ii. Fortrængningsluft fra indleveringstank, (IT) og udkørselstank (UT) renses gennem enten ét samlet lokalt filter, eller to separate lokale filtre. iii. Der er ingen fortrængningsluft fra anlæggets fortank (FT), da der ikke ledes luft ind i denne fortank. | Vilkår 18 Anlægget skal være forsynet med luftrenseanlæg til reduktion af lugtemission, der er beregnet til den aktuelle luftkvalitet og med en kapacitet, der som minimum svarer til de maksimale luftmængder, som vil blive tilført renseanlægget. Følgende afsug skal føres til luftrenseanlægget: - Afsug fra modtagehal - Afkast fra opgraderingsanlæg - Afsug fra rum til separering af afgasset biomasse - Afsug fra eventuelt opsamlet fortrængningsluft fra køretøjer Fortanken, substrattankene og udkørselstanken skal monteres med hybridfilter, med kulfilter og biologisk kultur, til fjernelse af lugtemissioner. Luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. (S15 – tilpasset) | Virksomheden oplyser, at der ikke er fortrængningsluft fra fortanken. Øvrige forhold vurderes at være i overensstemmelse med vilkår 18. Haderslev Kommune vurderer, at der ikke er behov for ændring af vilkår eller behov for yderligere vilkår. |
| iv. Vilkår 19 – Opbygning af luftrenseanlæg. Luftrenseanlægget er opbygget af to typer rensning. Alt off-gas og ventilationsluft renses først i en svovlskrubber (opdelt i 3 sektioner) for derefter at blive renset i anlæggets biofilter. Svovlskrubberen fjerner store mængder svovl under tilsætning af NPK gødning. Svovl fjernes fra gassen, ved at gassen ved opflow gennem skrubberen og med tilstedeværelse af NPK gødning og mikrobiel aktivitet æder den mængde svovl, der er tilstede. Når off-gas og ventilationsluft har passeret svovlskrubberen er såvel store mængder svovl og dermed også lugt fjernet. Biofiltret fungerer som et stort kammer, hvor der med rette temperatur, fugtighed og pH kan opretholdes de rette forhold for en mikrobiel aktivitet, der nedbryder de resterende svovl- og lugtforbindelser. Biofiltret er overdækket og med ét afkast. Der kan måles temperatur og pH, og der er lavet foranstaltninger til at holde den ønskede fugtighed. | Vilkår 19 Biofiltre skal være forsynet med fast overdækning og afkast. Filtrets fugtighed og pH skal kunne reguleres. Filtrene skal være indrettet således, at det er muligt at lukke dele af et filter af, når det er ude af funktion. Biofilteranlægget skal drives efter leverandørens anvisninger. Off-gassen fra opgraderingsanlægget skal passere svovlskrubberen inden rensning i biofiltret. Tilsynsmyndigheden kan i såvel indkøringsperioden som i den daglige drift af anlægget, ved væsentlige lugtgener forlange at off-gassen skal passere et egnet kulfilter inden rensning i biofiltrene, for at minimere lugtgenerne fra anlægget. (S16 – tilpasset) | Biofilter på virksomheden fungerer som et stort kammer. Der er stillet vilkår om, at biofiltre skal indrettes, så dele af et filter kan lukkes af. Indretning er ikke i overensstemmelse med vilkår 19. |
| v. Vilkår 20 – Biogasanlægget er forsynet med to gasfakler med afskærmning, i stedet for én fakkel. Dette gør det muligt, automatisk, at afpasse afbrændingskapaciteten til det aktuelle afbrændingsbehov. | Vilkår 20 Anlægget skal være forsynet med en gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer. Faklen skal være forsynet med automatisk tændingsmekanisme og periodisk gentænding. Den skal være indrettet på en sådan måde, at emissionen af metan minimeres mest muligt. Faklen skal mindst kunne forbrænde den dimensionsgivende biogasproduktion opgjort pr. time. Gasfaklen skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. (S17) | Anlægget er forsynet med to gasfakler i stedet for én gasfakkel. Haderslev Kommune vurderer, at der ikke er behov for ændring af vilkår eller behov for yderligere vilkår. |
| vi. Vilkår 28 – Afkasthøjder. Afkasthøjden for biofilter og skorstensafkast er i overensstemmelse med tilladelsen, hhv. 30 meter og 14 meter. Der er et fælles lokalt eller to separate lokale filter på IT og UT med en højde over terræn på 3 meter. Der er et lokalt filter på SUB tanken med en højde over terræn på 3 meter. | Vilkår 28 Afkast skal have en minimumshøjde på - 30 meter ved biofiltret - 18 meter ved gaskedlen - 7 meter ved fortanken - 3 meter ved substrattankene - 1,5 meter ved udkørselstanken. (S24 - tilpasset) | Der er vilkår om afkasthøjde på 7 m ved fortank. Der er vilkår om en minimumshøjde på 7 meter for afkast ved fortank. De valgte afkasthøjder er overført fra OML-beregningen, der er vedlagt ansøgningen til miljøgodkendelsen, jf. side 60 i miljøgodkendelse fa 2019. Indretning er ikke i overensstemmelse med vilkår. |
| vii. Vilkår 31 – Udstødningsgas fra køretøjer, der aflæsser såvel faste som flydende husdyrgødning / biomasser i hhv. lagerhal som læsse/lossehal, vil blive håndteret sammen med rumventilationen i anlæggets biofilter. | Vilkår 31 Afkast fra udsug af udstødningsgas fra køretøjer skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (S26) | Udstødningsgas ledes til biofilter. Dette fremgår af miljøgodkendelse s. 22. Af Miljøprojekt Nr. 1136 2006 ”Forebyggelse af lugt og andre barrierer for biogasanlæg” fremgår følgende: Diskussion Ventilation i læssehallen kan udføres enten som direkte udsugning fra hallen eller indirekte ved udsugning gennem fortanken. Fordelen ved udsugning fra hallen er, at den kraftige lugt fra fortanken ikke blandes op i den store luftmængde. Fordelen ved udsugning gennem fortanken er, at lugt fra fortanken ikke suges tilbage i hallen. For at begrænse den mængde luft, der skal renses, kan der evt. arbejdes med at dele udsugningen i læssehallen, så luft med lugt suges ud gennem læssegruben og fortanken, mens luft som kun er forurenet med udstødningsgas ledes direkte ud i omgivelserne. Haderslev Kommune vurderer på baggrund heraf, at den nuværende håndtering af udstødningsgas er acceptabel (forudsat der er kapacitet til at håndtere den forøgede luftmængde) og at vilkår 31 gælder for afkast for separat afledning af udstødningsgasser. Det nuværende vilkår fastholdes og giver virksomheden mulighed for at udlede udstødningsgasser direkte over tag. |
| viii. Vilkår 47 – Dieseltank, på mindre end 6.000 liter er pt. placeret udendørs, op af gavlen på lagerbygningen. Her står den på befæstet areal. | Vilkår 47 Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning uden afløb til kloak, jord eller vand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (S35 – tilpasset) | Haderslev Kommune fastholder nuværende vilkår, da det er uklart, om der er søgt om ændringer til vilkåret og da der ikke er fremkommet nye oplysninger, som giver anledning til at ændre vilkåret. |
| ix. Vilkår 51 - Redegørelse for håndtering af nødsituation. Såfremt der sker uheld med udløb af biomasse, er anlæggets plan at der skal ske tilbagepumpning af biomasse ind i anlæggets indfødning. Samtidig vil der arrangeres bortkørsel af overskydende biomasse til eksterne gylletanke i området. Her vil der så vidt muligt blive bortkørt biomasse fra anlæggets lagertank (de sidste tanke i processen). | Vilkår 51 I tilfælde af større eller mindre uheld og udløb af biomasse skal der etableres en nødpumpekapacitet, der hurtigt kan pumpe biomasse væk til sikker opbevaring (Ikke standardvilkår) | Haderslev Kommune vurderer, at der ikke er behov for ændring af vilkår eller behov for yderligere vilkår. |

Tabel 4. Ændringer i luftstrømme.

På baggrund af virksomhedens beskrivelse i ansøgning om miljøgodkendelse, vurderer Haderslev Kommune, at virksomheden har foretaget eller ønsker at foretage følgende ændringer på anlægget:

- Der er i virksomhedens nuværende miljøgodkendelse stillet vilkår om, at biofiltre skal være indrettet, så det er muligt at lukke dele af et filter af, når det er ude af funktion. Det biofilter virksomheden har etableret, fungerer som et stort kammer.

- Der er etableret 2 gasfakler i stedet for én gasfakkel, så afbrændingskapacitet kan tilpasses det aktuelle behov.

- Afkasthøjder er i overensstemmelse med OML-beregning fra 2019, men adskiller sig fra vilkår 28 i virksomhedens miljøgodkendelse.

- Der er ikke et separat afkast for udstødningsgasser fra køretøjer. Udstødningsgas håndteres sammen med rumventilation i anlægget biofilter.

Lugt

Virksomheden har fremsendt en opdateret lugtspredningsberegning, som viser at en lugtgrænseværdi på 10 LE/m3 kan overholdes ved nærmeste nabo og en lugtgrænseværdi på 5 LE/m3 kan overholdes ved samlet bebyggelse, når den anvendes 10-års vejrdata. Haderslev Kommune har anmodet om en supplerende OML-beregning for lugt, hvor der anvendes 1-års vejrdata.

I virksomhedens nuværende miljøgodkendelse er lugtgrænseværdier fastsat i OU/m3. Da den nye lugtspredningsberegning er gennemført i LE/m3 og da den nye lugtvejledning, som anvendes OU som enhed for lugt fortsat ligger i udkast, har Haderslev Kommune valgt at supplere med et vilkår med lugtgrænseværdier i LE/m3. Grænseværdierne er fastsat, så de giver samme beskyttelsesniveau, som de nuværende lugtgrænseværdier i OU/m3.

På baggrund af den fremsendte OML-spredningsberegninger for lugt vurderer Haderslev Kommune, at virksomheden kan overholde lugtgrænseværdierne ved normal drift.

Der er i virksomhedens nuværende miljøgodkendelse fastsat vilkår om kontrol af lugt. Disse vilkår gælder også for nye og ændrede aktiviteter og Haderslev Kommune vurderer derfor, at det ikke er behov for at fastsætte yderligere vilkår om lugt.

Spildevand

De ansøgte ændringer giver ikke anledning til nye eller ændrede vilkår om spildevand. Egenkontrolvilkår, som omhandler spildevand, i den nuværende miljøgodkendelse omfatter også de nye og ændrede aktiviteter.

Støj

De ansøgte ændringer giver ikke anledning til væsentlige ændringer i virksomhedens støjbidrag.

Der er fastsat grænseværdier for virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne i virksomhedens nuværende miljøgodkendelse.

Haderslev Kommune vurderer, at der ikke er behov fastsættelse af yderligere vilkår om støj.

Vibrationer og infra- og ultralyd

De ansøgte ændringerne på anlægget medfører ingen ændringer i forhold til vibrationer samt infra- og ultralyd.

Haderslev Kommune vurderer, at der ikke er behov fastsættelse af yderligere vilkår.

Affald

De ansøgte ændringer medfører ikke øget eller ændret affaldsproduktion fra virksomheden.

Haderslev Kommune vurderer, at der ikke er behov fastsættelse af yderligere vilkår om affald.

Jord- og grundvandsforurening

Virksomheden har oplyst, at tank til dieselolie er opstillet udendørs. I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til anlægget blev det oplyst, at tanken til dieselolie ville blive opstillet indendørs i læsse/lossehallen.

I miljøgodkendelse fra 2019 er der stillet vilkår 47 om, at ”Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning uden afløb til kloak, jord eller vand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.”

Haderslev Kommune vurderer, at tanken til dieselolie kan placeres udendørs i overensstemmelse med dette vilkår. Haderslev Kommune vurderer derfor, at der ikke er behov for yderligere vilkår. Indretning af oplagspladsen skal være i overensstemmelse med vilkår 47.

Virksomheden har ikke redegjort for basistilstandsrapport i ansøgning om miljøgodkendelse. Haderslev Kommune har i forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheden i 2019 truffet afgørelse om, at der ikke skulle udarbejdes en basistilstandsrapport.

De ansøgte ændringer medfører ingen ændringer i virksomhedens brug, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer, hvorfor Haderslev Kommune vurderer, at virksomheden ikke med baggrund i de ansøgte ændringer skal udarbejde en basistilstandsrapport.

Risikobetonede aktiviteter

De ansøgte ændringer medfører ingen ændringer i oplag af stoffer/stofblandinger, som er omfattet af risikobekendtgørelsens bilag 1.

Hensynet til omgivelserne

Det vurderes, at de godkendte ændringer på virksomheden kan gennemføres uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Der er i afgørelsen lagt vægt på, at det vurderes, at ændringerne ikke i væsentligt omfang medfører risiko for grundvandsforurening, gener i form af luftforurening eller lugt, eller medfører væsentlige støjgener for omgivelserne.

Trafikale forhold

Ændringerne på virksomheden medfører ingen ændringer i til- og frakørselsforhold eller ændringer i antallet af til- og frakørsler.

Aktoversigt

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse.

Del 4

Offentliggørelse, klagevejledning og underretning

Offentliggørelse

Offentliggørelse om, at der er meddelt miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 for Sode Biogasanlæg, Hejsager Næsvej 137, 6000 Haderslev, vil blive annonceret på internetportalen for Digital Miljøadministration (DMA) http://www.dma.mst.dk  onsdag den 24. august 2022.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Den, til hvem afgørelsen er rettet.

- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

- De i §§ 98 – 100 nævnte klageberettigede organisationer og myndigheder i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort, dvs. den 21. september 2022.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevare-klagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/Mit-id. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Du skal betale et gebyr, når du klager. Betaling af gebyret sker ved elektronisk overførsel eller girobetaling. Gebyret tilbagebetales, eksempelvis hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen – se nærmere i vejledningen om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, der herefter videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet træffer herefter afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opsættende virkning og øvrige klagemuligheder

Miljøgodkendelsen kan udnyttes, fra det øjeblik, den er meddelt – jf. lovens § 96. Dog sker iværksættelse på eget ansvar, idet klagemyndigheden i tilfælde af klage kan ændre eller ophæve en miljøgodkendelse.

Underretning

Denne afgørelse er sendt til følgende:

- Naturbiogas Sode A/S,

- Embedslægeinstitutionen Syddanmark, e-mail: sesyd@sst.dk

- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnhaderslev-sager@dn.dk

- Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling for Haderslev v/ Bent Karlsson, e-mail: bent.karlsson1@outlook.dk

- Friluftsrådet

Bekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 af lov om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Haderslev Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 1. maj 2022.

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1031 af 27. maj 2021 om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr (import-/eksportbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Kommuneplan 2021-2033, Haderslev, vedtaget 30. november 2021

https://spildevandsplan.haderslev.dk/

Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg nr. 1535 af 09/12/2019

Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, BEK nr. 1535 af 09/12/2019,

Luftvejledningen, Vejledning nr. 2, Miljøstyrelsen, 2001