VI. Ikke teknisk resumé

Samtank A/S er beliggende mellem Kystværnsvej og firmaet Nynäs.

Anlægget er etableret løbende i perioden fra 1973 til dato. Der er sket en del tekniske

forbedringer siden opførelsen, og virksomheden foretager løbende forbedringer og tilpasninger af anlægget i takt med indhøstede erfaringer fra såvel Danmark som udlandet.

Lageret anvendes til oplagring af diesel- og gasolie. Samtank er ansvarlige for losning af skibe til lagret og udlevering af produkter til tankbiler.

Lageret har en samlet kapacitet på 40.500m3 fordelt på 6 overjordiske tanke i størrelser fra

500m3 til 15.000m3. Endvidere findes en del mindre hjælpetanke i størrelser fra 1m3 til 15m3.

På anlægget findes desuden 1 læsserampe med to læssebaner for fyldning af tankbiler,

pumpegruppe og kontorbygning. Hele lageret er indhegnet med trådhegn.

Sikkerhedsrapporten og den tilhørende analyse af virksomhedens risici belyser en række

forskellige uheldsscenarier dækkende over spild af produkter på anlægget og til Havnen fravirksomhedens læssefaciliteter til antændelse og brand på anlægget. De værst tænkelige uheld på lageret er vurderet til:

- Lækage ved kaj

- Brand ved tanke

- Lækage ved pumpegård

- Spild ved læsserampe

Situationer der kan udgøre en fare for uheld:

- Fejl i forbindelse med varmt arbejde

- Overfyldning af tank eller tankbil

- Utætheder på tank, ventiler, eller rør

- Sprængning af losseslange

Der er identificeret uheldsscenarier, som i værste tilfælde og med svigt af en række

sikkerhedsfunktioner kan medføre gener uden for virksomhedens afgrænsning.

I tilfælde af brand vil alarmering af nærmeste naboer ske via telefonisk kontakt. Varsling ved brand og større ulykker vil finde sted med sirenevarsling i lokalområdet efter afgørelse af relevante myndigheder. Samtank har udarbejdet en intern beredskabsplan for virksomheden og myndighederne har udarbejdet en ekstern beredskabsplan.

Det værst tænkelige uheld på Samtank kan opstå ved brand i tanke eller i skibe ved kaj.

Branden vil sandsynligvis ikke berøre omgivelserne nævneværdigt ud over generende røg. Det vil primært være de nærliggende nabovirksomheder, der vil kunne blive berørt af et uheld.

Virksomheden opfylder de gældende krav til den type anlæg i Danmark. Det betyder således, at virksomheden har opstillet en række barrierer, som skal imødekomme og sikre, at der ikke sker større uheld på virksomheden. Her skal eksempelvis nævnes følgende:

Anvendelse af ”best practice” i design- og udførelsesfasen.

Der er 3 niveauer af overfyldssikring ved læsning af tankbiler.

Automatisk pejlesystem på tanke med lækagealarm til vagttelefon.

Separate overfyldsikringer på tanke uafhængige af pejlesystem.

Uddannelse og en stadig vedligeholdelse af samtlige medarbejderes viden omkring

anlægget og dets særlige risici.

Etablering af fast slukningsanlæg på produkttankene. Anlægget vedligeholdes af

Samtank, men anvendes operativt af det kommunale redningsberedskab i Aarhus.

Olieudskiller i afløbssystem.

Et velfungerende kvalitetsstyrings- og sikkerhedsledelsessystem, som er ISO9001

certificeret herunder løbende overvågning af virksomhedens sikkerhedsniveau.

Samtank har således gjort, hvad der er praktisk muligt og økonomisk forsvarligt for at sikre

anlægget mod større uheld.