Rapport for miljøtilsyn hos Aalborg Kloakservice ApS, Ferslevvej 45, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

| Tilsynsdato | 23.11.2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baggrund for tilsynet | Prioriteret tilsyn - varslet |  |  |
| Telefon | 98382600 | CVR nr. | 31867347 |
| E-mail | jarytter@c.dk | P. nr. | 1019452510 |

| Virksomhedstype | 501b, Bortskaf/nyttig Farligt >10t/dg-fys-kem beh. |
| --- | --- |
| Godkendelsesdato | 09.04.2014 |
| Tilslutningstilladelse spildevand |  |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| 26-04-2017 | Aftale | Etablering af elektronisk logning iht. miljøgodkendelse eller ansøgning om ændring af vilkår |
| 08-11-2016 | Indskærpelse | Olieholdigt spildevand og øvrigt spildevand skal bortskaffes til godkendt modtager |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vandbehandlingsanlæg (godkendt 2014, listepunkt 5.1.b), oplag af sand fra vejbrønde (godkendt 2014 listepunkt K212) samt almindelig kloakservice ude hos kunderne (siden 1989, bilag 1, punkt H51). Vandbehandlingsanlægget fjerner olier, tungmetaller og kulbrinter fra spildevandet og anvendes som teknisk vand efterfølgende - dvs. til spuling på tømningsopgaver. Spildolien køres til behandling hos godkendt modtager, fx Dansk Oliegenbrug. Kapaciteten er 2 m3/timen - 7.200 m3 årligt. Sand fra vejbrønde afvandes på adressen på Ferslevvej 45 og bortskaffes til godkendt modtager. Max oplag er 60 m3 - årligt afvandes 300 tons. Slamsugning og tømning af olie- og benzinudskillere og tømning af røgvekslere på decentrale kraftvarmeværker. Slamsugere 5 stk. og 1 spulevogn. Fjerner vand, slam, olie eller kemikalier m.m. ude hos kunderne. Brønde, ledninger eller tanke renses og tømmes, Tv inspektion. Aalborg Kloakservice har genbrugsspuler med genbrugsvand. Teknikken består i, at der suges og spules samtidigt. Det opsugede vand løber igennem et avanceret filtersystem og bliver få sekunder efter genanvendt til spuling. Eget værksted til småreparationer af slamsugningsudstyr, dog ej på biler. Kun efterfyldning af motorolie mv. Vaskeplads til vask af udstyr. Biler vaskes hovedsageligt eksternt. |  |  |  |  |
| Produktionsareal (m2) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |  |  |
|  |  | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
|  | 4 | 6-18 | 7-14 |  |
|  | Miljøledelse |  |  |  |
|  | Nej |  |  |  |

Spildevand

| Krav Id | Id | Aktivitet/proces | Udledt spildevand |  |  | Rensning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (l/sek.) max | Mængde pr. år | Enhed |  |
| 1 | 1 | Højtryksspuling |  |  |  | Internt renseanlæg |
| 1 | 2 | Afvanding af sand |  |  |  | Internt renseanlæg |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Spildevand | Under tilsynet blev virksomhedens interne procedurer vedr. håndtering af spildevand drøftet. Dette på baggrund af hændelsen vedr. dumping af spildevand fra kælder samt spildevand indeholdende boremudder og olie i en regnvandsbrønd (se indskærpelse meddelt skriftligt den 8. november 2016). Det blev drøftet hvorledes sådan en hændelse kunne undgås fremover. F.eks. kunne virksomheden indføre en form for kørebog, som blev placeret i hver bil. Såfremt der er vigtige beskeder relateret fra den seneste kørsel, som er vigtige at give videre til den næste kørsel/chauffør, skrives denne besked i bogen. |
| Spildevand, egenkontrol | Ifølge vilkår 21 i virksomhedens miljøgodkendelse skal der udtages stikprøver af det rensede spildevand - en samleprøve af 1 liter pr. 1.200 m3 renset vand. Ifølge vilkår 22 i virksomhedens miljøgodkendelse skal olieseparationsanlægget være monteret med elektronisk logning, som registrerer dato og tidsrum, hvor anlægget har været i drift. Herunder skal anlægget være udstyret med måler, der i omhandlende perioder registrerer afledt mængde spildevand samt tilført mængde opsuget spildevand fra aktiviteter med virksomhedens egne biler. Under tilsynet blev det oplyst, at anlægget ikke er installeret med en sådan elektronisk logning. Prøverne til analyse af det rensede spildevand udtages udfra en opgørelse over indvejet mængde spildevand fra lastbilerne. Virksomheden lever således ikke op til vilkår 22 i den gældende miljøgodkendelse, da der ikke er installeret elektronisk logning. Under tilsynet blev det drøftet hvorledes det er muligt at installere elektronisk logning. Såfremt virksomheden kan godtgøre, at egenkontrol af afledt og tilført mængde spildevand kan ske på anden vis og som lever op til vilkår 22 vedr. registrering af tilførte og afledte mængde spildevand (med tilhørende registreringer af dato og tidsrum hvor anlægget har været i drift) skal virksomheden fremsende ansøgning om ændring af vilkår 22. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af alternativ metode til registrering. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal | Det prioriterede tilsyn havde fokus på udførelse af/udfyldelse af driftsjournal. Journal føres delvist elektronisk og delvist som håndskrevne notater i "dagbog" og i skemaer. Der noteres, når der er foretaget visuel kontrol af befæstede arealer, gulve og sumpe. |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn | På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening. |
| Bæredygtighed | Vi snakkede kort om, hvordan virksomheden kan driftes mere bæredygtigt. |