Jørgen Rasmussen Gruppen A/S Hagensvej 30 9530 Støvring

27. maj 2016

Miljø, MEF

Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
miljoe@aalborg.dk
www.aalborg.dk

Sagsnr.:
2015-032900

Init.: CRA/AMK/MMN
EAN nr.: 5798003742977

Åbningstider: 
Mandag - onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 14.00

Send så vidt muligt elektronisk post til Aalborg Kommune

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

.

Virksomhedens navn:	Jørgen Rasmussen Gruppen A/S

CVR-nummer:	24212122

P-nummer:	1018427636

Listepunkt	5.3 b) iii), K206, K212 og K203

Matr. nr.:	20be

Ejerlav:	Romdrup By, Romdrup

Adresse:	Rørdalsvej 244

Virksomhedens ejer:	Jørgen Rasmussen Gruppen A/S

Ansøger:	Jørgen Rasmussen Gruppen A/S

Ejendommens ejer:	Jørgen Rasmussen Gruppen A/S

INDHOLDSFORTEGNELSE	side

Aalborg Kommunes afgørelse

  - Godkendelse med vilkår	  5

  - VVM-screening	18

  - Basistilstandsrapport	18

  - Revurdering af afgørelse	18

  - Offentliggørelse og klagevejledning	18

1.4 Vejledning om evt. ændring af miljøgodkendelse	19

2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag	19

2.2 Bilag til sagen	20

2.3 Virksomhedens etablering mv.	20

2.4 Beliggenhed og kommuneplan mv.	20

2.5 Produktion	20

2.6 Forureningsforhold	22

2.7 Partshøring	23

2.8 Aalborg Kommune, Miljøs bemærkninger	23

Vedlagte bilag

3.1 Oversigtsplan med rammer

3.2 Ansøgning om miljøgodkendelse

3.3 VVM - anmdelse

1. Aalborg Kommunes afgørelse:

  - Godkendelse med vilkår:

Aalborg Kommune meddeler i medfør af § 41 i miljøbeskyttelsesloven nr. 1317 af 19. november 2015 påbud om ændring af godkendelse af 13. august 2012 med tillæg af 3. juli 2014 samt i medfør af § 33 tillæg til godkendelsen.

Listepunkter mv. Hovedaktiviteten er nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons pr. dag, herunder behandling af slagger og aske, listepunkt er 5.3 b) iii). Biaktiviteterne er listepunkt K206, listepunkt K212 samt nyt listepunkt K203, Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre eller lig med 50 tons. Baggrund for ændring af godkendelsen Virksomhedens miljøgodkendelse fra 2012 er fortsat omfattet af 8 års retsbeskyttelse. Men virksomhedens redegørelse for egenkontrollen i 2014 viste, at der var store overskridelser af kravværdierne i tilslutningstilladelsen, og derfor går forureningen ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse. På den baggrund er godkendelsen taget op til revurdering, jf. ML § 41a, stk. 2 punkt 3). Virksomheden har på den baggrund valgt en løsning, hvor der normalt ikke vil være afledning af spildevand til det kommunale kloaksystem. I den forbindelse er bassinkapaciteten udvidet fra 2.900 m3 til 4.800 m3. Endvidere afledes tagvand direkte til vandløb via et forsinkelsesbassin, sådan at det samlet set bliver nemmere af få vandbalance på pladsen. Aalborg Kommune, Miljø vurderer imidlertid, at det ikke kan styres, at der altid er et tilstrækkeligt stort oplag af slagger mv. på pladsen, sådan at alt nedbør på pladsen kan bortskaffes via fordampning i forbindelse med oversprøjtning af stakkene på pladsen. På den baggrund stilles krav om, at der skal etableres renseanlæg nu, sådan at perkolatvand kan afledes til det kommunale kloaksystem i de perioder, hvor driften af pladsen er ophørt, eller hvor der ikke er tilstrækkeligt oplag på pladsen. Renseanlægget etableres med en kapacitet på 1 m3 i timen. Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg vedr. K203 omfatter sanitært porcelæn EAK kode, 17 09 03, Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer. Tillægget vedr. listepunkt K206 omfatter tre nye EAK koder, 17 08 02 (Gipsbaseret byggematerialer), 17 09 04 (Blandet bygnings- og nedrivningsaffald) samt 20 03 99 (Kommunalt indsamlet affald, ikke andet sted specificeret) Tillægget vedr. listepunkt 5.3 b) iii) omfatter EAK kode, 19 01 14 (Bioflyveaske fra slamforbrændingsanlæg. Produktet ønskes desuden anvendt til opbygning af pladsen. Ny samlet godkendelse Alle eksisterende og nye vilkår medtages i en ny samlet miljøgodkendelse for virksomheden. Dvs. at virksomhedens miljøgodkendelse af 13. august 2012 og tillægget af 3. juli 2014 fortsat er gældende med de ændringer, der følger af den nye samlede miljøgodkendelse. Dog er alle eksisterende vilkår overført til den nye samlede miljøgodkendelse. Beskrivelserne mv. i de eksisterende miljøgodkendelser er fortsat en del af den nye samlede miljøgodkendelse. Der er følgende ændringer og tilføjelser til vilkårene: Vilkår 4a, 15a, 16.1 og 51er ophævet. Følgende nye vilkår er tilføjet: Vilkår 2.1 - 2.5, 4b, 15b, 16.1b, 51.a og 52 - 70.

Godkendelsens omfang

Jørgen Rasmussen Gruppen etablerede i 2013 en plads til modtagelse, sortering og mellemdeponering af restprodukter, bl.a. affaldsforbrændingsslagger, flyveaske, asfalt, opfej fra veje, sand fra sandfang samt glas og flasker med henblik på genanvendelse.

I 2014 fik virksomheden godkendelse til at udvide oplagspladsen. Udvidelsen omfattede en ny ca. 25.000 m2 stor befæstet oplagsplads syd for den eksisterende ca. 20.000 m2 store oplagsplads og de to oplagspladser sammenbygges. Det samlede areal af den udvidede oplagsplads er ca. 45.000 m2. Af hensyn til pladsens bæreevne udskiftes sætningsgivende jord med flyveaske, der udlægges i et ca. 3 m tykt lag. Der er tale om flyveaske i en kvalitet, der ligger ud over kategori 3 i restproduktbekendtgørelsen.

Godkendelsen i 2014 omfattede nye aktiviteter, bl.a. modtagelse og neddeling af beton og tegl, samt modtagelse og oplag af RDF-brændsel, der er brændbart affald udvundet af affald.

Godkendelsen i 2014 omfattede endvidere etablering af en administrationsbygning på op til 800 m2 indeholdende værksted, garage, lager, mandskabsfaciliteter og kontor samt en ca. 3.000 m2 stor hal til aflæsning og kontrol af varer samt oplagring. Der etableres en 30 – 40 m2 stor vaskeplads til rengøring af biler og maskiner.

Den udvidede oplagsplads giver mulighed for, at der på de to oplagspladser samlet kan håndteres og oplagres 60.000 ton restprodukter, og at der dagligt normalt vil kunne modtages op til 150 tons. 10 gange årligt vil der i forbindelse med modtagelse fra skib eller flytning af lagre kunne modtages eller bortkøres op til 3.000t pr. dag.

Oplagets maksimale højde over belægningen på pladsen vil være 7 m, svarende til 9,9 m angivet i DNN på pladsens højeste punkt. Oplagets højde i anlægsfasen vil maksimalt være 10 m svarende til 12,9 m DNN på pladsens højeste punkt.

De væsentligste miljøpåvirkninger er støj- og støvgener samt risiko for forurening af jord og grundvand. Ved fastsættelse af vilkår er der taget udgangspunkt i standardvilkårene for listepunkterne, K206 og K212, hvor der bl.a. er fastsat krav til overdækning og overrisling med vand, sådan at der ikke opstår støvgener uden for virksomheden. Der er endvidere krav om tætte belægninger og om opsamling af overfladevand og perkolat.

De eksisterende vilkår gælder i relevant omfang også for de nye aktiviteter på virksomheden. I forhold til listepunkt K203 er der suppleret med nogle af standardvilkårene efter listepunkt K203.

Virksomheden må være i drift mandage – fredage i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00 og lørdage i tidsrummet kl. 07.00 – 14.00. Virksomheden må ikke være i drift søn- og helligdage.

Virksomheden må dog være i drift alle dage hele døgnet med en begrænset aktivitet, fx ved modtagelse af en enkelt lastbil inden for en halv time i nattetimerne eller i forbindelse med vanding af støvende oplag på pladsen, idet virksomheden i forbindelse med ansøgningen har dokumenteret, at støjkravene kan overholdes.

Ifølge lokalplan nr. 08 – 066 skal der etableres et 15 meter bredt plantebælte langs med skel mod ejendommene på Romdrupholmsvej. Arealet kan iflg. lokalplanen tillige anvendes til støjvold, der skal beplantes.

Oversigt over tidsfrister

- Krav om at anlægsarbejdet skal afsluttes senest den 1. december 2016.

- Krav til indberetning af overskridelse af vilkår og krav om indberetning til tilsynsmyndigheden mindst 8 dage inden anlægsarbejde igen startes op samt tidsfrister vedrørende udnyttelse af miljøgodkendelsen, ophør af virksomheden samt fristen for udnyttelse af planlagte udvidelser af virksomheden mv. er fastsat i vilkår 3a – 6.

- Virksomheden skal jf. vilkår 51.a inden den 1. januar 2017 udarbejde beredskabsplan, der skal forebygge uheld og begrænse konsekvenserne af uheld.

- Krav om at inden 3 måneder efter miljøgodkendelsen er meddelt skal fremsendes plan for vedligeholdelse af regnvandsbassin, jf. vilkår 70.

Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:

Driftsjournal for egenkontrol

- Virksomheden skal føre driftsjournal, som ved tilsyn eller på forlangende skal forevises tilsynsmyndigheden. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år. 
I driftsjournalen skal kopi af følgende opbevares:

- Kommunens notater efter miljøtilsyn, miljøansøgninger, miljøgodkendelser, påbud, forbud, afledningstilladelse, spildevandsanalyser, kopi af deklarationer iht. genanvendelsesbekendtgørelsen § 10, EMAS- eller ISO 14.001 auditrapporter samt spildevands-, luft-, lugt- og støjrapporter.

- Registrering og kopi af indberetning af eventuelle uheld.

- Kopi af driftsjournal jf. vilkår 2.5, 26, 27, 39 og 63.

Indretning og drift mv.

- Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med beskrivelsen i afsnit 2, Afgørelsens forudsætninger.

  - Anlægsarbejdet skal være afsluttet senest den 1. december 2016. Hvis det ikke er muligt at anskaffe tilstrækkelig mængde flyveaske til færdiggørelse af pladsen, kan virksomheden vælge et andet egnet bundsikringsmateriale efter konkret accept fra tilsynsmyndigheden.

  - Alle partier af flyveaske eller andet bundsikringsmateriale skal særskilt godkendes af tilsynsmyndigheden, inden de anvendes til bundsikring af pladsen.

  - Sprinklersystem på 6 l/s skal konstant være opstillet, og sprinklingen skal starte automatisk ved nedbør.

  - Afløbet fra pladsen skal indrettes med omstillingsmuligheder, sådan at afløbet fra perkolattanken kan afledes selvstændigt til spildevandssystemet via forrenseanlæg, og der skal endvidere være mulighed for, at afløbet fra det 3.600 m3 store bassin kan ledes uden om den 1.200 m3 tank og direkte til kloak via vandbremsen på 5 l/s, hvis der forekommer perioder uden oplag af slagger mv. på pladsen.
Det skal afklares, hvordan en omstilling kan finde sted, sådan at afløbet fra den 3.600 m3 store tank efter en særskilt tilladelse kan ledes til vandløb via en vandbremse på 5 l/s.
Virksomheden skal, inden anlægsarbejdet igen startes op, fremsende rettet tegning til godkendelse, herunder skitsering af, hvordan en omstilling af afløbet til vandløbet kan etableres.

  - Forrenseanlægget skal drives, efterses og vedligeholdes efter leverandørens anvisning. Eftersyn og vedligehold skal udføre mindst en gang om året og skal noteres i driftsjournalen.

3a.	Den ansvarlige for virksomheden skal straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis der er vilkår i denne miljøgodkendelse, der ikke overholdes. Medfører den manglende overholdelse af vilkår, at der er en umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydelig omfang truer miljøet negativt, skal driften af virksomheden eller den relevante del heraf indstilles, indtil vilkåret er overholdt.

Virksomheden skal endvidere underrette tilsynsmyndigheden før virksomheden:
a) helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes,
b) indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller
c) genoptager driften, efter den har været indstillet i en længere periode, dog mindre end 3 år.

4b.	Virksomheden skal give besked til tilsynsmyndigheden mindst 8 dage inden anlægsarbejdet med udvidelsen af pladsen startes op igen. Der skal samtidig fremsendes en nærmere redegørelse for, hvem der udfører det eksterne tilsyn og hvad tilsynet omfatter, herunder tilsynsførendes navn, tlf. og mailadresse.

- Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, senest 3 måneder før driften ophører.

- Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning” menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

- Der skal på anlægget foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

9a	Der må være aktiviteter på virksomheden mandage – fredage i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00 og lørdage i tidsrummet kl. 07.00 – 14.00. Virksomheden må ikke være i drift søn- og helligdage. 
Virksomheden må dog være i drift alle dage hele døgnet med en begrænset aktivitet, fx ved modtagelse af en enkelt lastbil indenfor en halv time i nattetimerne eller i forbindelse med vanding af støvende oplag på pladsen.

- Virksomhedens område skal være aflåst uden for driftstid for at forhindre ukontrolleret adgang.

- Når der er aktivitet på virksomhedens arealer, skal der altid være en ansvarlig person fra virksomheden til stede.

- Aflæsning/aflevering samt frakørsel af restprodukter mv. skal foregå efter anvisning fra og under opsyn af virksomhedens personale.

- Slaggebehandlingspladsen må ikke modtage slagge med et indhold af uforbrændt organisk materiale på mere end 3 % TOC.

- Slaggen skal visuelt kontrolleres for uforbrændt organisk materiale ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i det dertil beregnede område. Hvis der er begrundet formodning om, at et leveret læs slagge indeholder for meget uforbrændt organisk materiale, kan tilsynsmyndigheden forlange, at virksomheden udtager repræsentative prøver af enkelte læs slagge og analyserer dem for TOC.

14.1	Oplagets maksimale højde over belægningen på pladsen må være 7 m, svarende til 9,9 m angivet i DNN på pladsens højeste punkt. Oplagets højde i anlægsfasen må maksimalt være 10 m svarende til 12,9 m DNN på pladsens højeste punkt.

15b.	Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affalds-arter/-fraktioner i de angivne mængder:

| Affaldsart / affaldsfraktion | Maksimalt oplag for væsentlige Affaldsarter / affaldsfraktion tons | EAK-kode / anden identifikation | Oplagsmåde *1) *2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kulbundaske fra kraftvarmeværker | 30.000 | 10 01 01 Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra kedelstøv henhørende under 10 01 04) | Indendørs i hal eller udendørs afgrænset af støttemure på 3 sider med mulighed for afdækning med presenninger |
| Kulflyveaske fra kraftvarmeværker | 30.000 | 10 01 02 Flyveaske stammende fra kul | Indendørs i hal eller udendørs afgrænset af støttemure på 3 sider med mulighed for afdækning med presenninger |
| Bioaske i form af flyveaske (tørv og ubehandlet træ) | 30.000 | 10 01 03 Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ | Indendørs i hal eller udendørs afgrænset af støttemurer på 3 sider med mulighed for afdækning med presenninger |
| TASP (tørt afsvovlingsprodukt) | 1.500 | 10 01 05 Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling | Indendørs i hal eller i lukket tæt container |
| Bioaske i form af bundaske eller slagge | 30.000 | 10 01 15 Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 14 | Indendørs i hal eller udendørs afgrænset af støttemure på 3 sider med mulighed for afdækning med presenninger |
| Bioaske i form af flyveaske (kombineret forbrænding) | 30.000 | 10 01 17 Flyveaske fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 16 | Indendørs i hal eller udendørs afgrænset af støttemure på 3 sider med mulighed for afdækning med presenninger |
| Slagge fra jern- og stålindustrien | 10.000 | 10 02 02 Ubehandlet slagge fra jern- og stålindustrien | Stakke udendørs |
| Jernstøberi materialer | 5.000 | 10 10 06 Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 10 05 | Stakke udendørs |
| Jernstøberi materialer | 5.000 | 10 10 08 Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 10 07 | Stakke udendørs |
| Svejseslagger | 2.000 | 12 01 13 Affald fra svejsning | Indendørs i hal eller i lukket container |
| Sandblæsningsaffald | 2.000 | 12 01 17 Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under 12 01 16 | Indendørs i hal eller i lukket tæt container |
| Blæsemidler | 2.000 | 12 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret | Indendørs i hal eller i lukket container. |
| Foringer og ildfaste materialer | 5.000 | 16 11 02 Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 01 | Stakke udendørs |
| Foringer og ildfaste materialer | 5.000 | 16 11 04 Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 03 | Stakke udendørs |
| Beton- og murbrokker *3) | 10.000 | 17 01 07 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under 17 01 06 | Stakke udendørs |
| Planglas | 1.500 | 17 02 02 Glas | Udendørs afgrænset af støttemure på 3 sider |
| Asfalt | 30.000 | 17 03 02 Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henhørende under 17 03 01 | Stakke udendørs |
| Affaldsforbrændingsslagge | 60.000 | 19 01 12 Bundaske og slagge, bortset fra affald henhørende under 19 01 11 | Stakke udendørs |
| Vasket sand fra renseanlæg | 9.000 | 19 08 02 Affald fra sandfang | Stakke udendørs afdækket efter behov |
| Fint skrotjern | 3.000 | 19 12 02 Jernholdigt metal | Stakke udendørs |
| Groft skrotjern | 3.000 | 19 12 02 Jernholdigt metal | Stakke udendørs |
| Frasepareret metal til genanvendelse | 1.500 | 19 12 03 Ikke-jernmetal | Stakke udendørs |
| RDF-brændsel | 5.000 | 19 12 10 Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald) | Udendørs afdækket med presenninger efter behov |
| Sigterest til forbrænding | 450 | 19 12 10 Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald) | Container afdækket med presenning |
| Slagge og aske fra mekanisk sortering | 55.000 | 19 12 12 Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald, bortset fra affald henhørende under 19 12 11 | Stakke udendørs afdækket efter behov |
| Glas/flasker | 1.500 | 20 01 02 Glas | Udendørs afgrænset af støttemure på 3 sider |
| Fejesand | 9.000 | 20 03 03 Affald fra gadefejning | Indendørs i hal eller i lukket container |
| Opsug fra vejbrønde | 6.000 | 20 03 06 Affald fra rensning af kloakker | Stakke udendørs afdækket efter behov |
| Gips | 10.000 | 17 08 02 Gipsbaserede byggematerialer | Udendørs afgrænset af støttemure på 3 sider |
| Sanitært porcelæn | 5.000 | 17 09 03 Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer | Indendørs i hal |
| Sanitært porcelæn | 5.000 | 17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03 | Indendørs i hal |
| Sanitært porcelæn | 5.000 | 20 03 99 Kommunalt indsamlet affald, ikke andet sted specificeret | Indendørs i hal |
| Bioflyveaske fra slamforbrændingsanlæg | 20.000 | 19 01 14 Flyveaske, bortset fra affald henhørende under 19 01 13 | Indendørs i hal eller udendørs afgrænset af støttemure på 3 sider med mulighed for afdækning med presenninger |
| Totalt alle fraktioner i alt | 60.000 |  |  |

*1) 	Se sektioneringsplanen i ansøgningens bilag 4

*2)	For nye affaldsfraktioner gælder bestemmelserne fra godkendelsestidspunktet, mens det for eksisterende affaldsfraktioner gælder senest et halvt år efter der er meddelt miljøgodkendelse.

*3) 	Beton, mursten og tegl skal inden knusning, frasorteres keramik (og evt. andre urenheder), for at opnå så høj en genanvendelsesprocent som mulig

- Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholder.

16.1b	Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området, dog tillades modtagelse og behandling af sanitært porcelæn EAK kode 17 09 03

- Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

  - Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.

18a.	Pladsen skal være forsynet med et vandings- eller sprinklersystem, der effektivt kan befugte slagger, flyveaske og bygge- og anlægsaffald mv. både under oplag og sortering for at hindre støvgener. Opsamlet regnvand og perkolat skal benyttes, så vidt muligt frem for grundvand, dog skal bygge- og anlægsaffald sprinkles med vand fra vandboring.

- Pladsen skal indrettes og renholdes, så vindflugt af uforbrændt affald hindres. Uforbrændt affald uden for virksomhedens areal skal fjernes.

- Pladsen skal indrettes, så alt perkolat og overfladevand kan opsamles i et bassin, hvorfra der ikke kan ske ukontrolleret overløb til omgivelserne.

Luftforurening

- Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

- Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomheden.

- Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- Alle arealer, hvorpå der opbevares, håndteres og transporteres affaldsfraktioner, skal være befæstet med en tæt belægning som fx beton, cementstabiliseret slagge, asfalt eller SF-stenbelægning med underliggende tæt membran, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

- Vandstanden indenfor membranen skal til enhver tid være min 20 cm under laveste grundvandstand udenfor, sådan at der altid er indadgående vandtryk gennem membranen.

25.1.	Inden anlægsarbejdet påbegyndes skal virksomheden fremsende detailprojekt af pumpeanlæg og SRO-anlæg mv., herunder oplysninger vedrørende placering af pejleboringer til styring af vandstanden.

- Alle alarmeringer mv. skal noteres i en driftsjournal.

- Pumpebrønd og SRO-anlæg skal efterses og vedligeholdes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Dokumentation for eftersyn og vedligehold skal også opbevares i driftsjournalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

- Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse samt aftapningsanordninger på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof skal være placeret inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakkens eller grubens volumen.

- Spildolie og evt. andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.

- Tætte belægninger skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

- Vask af køretøjer og materiel mv. skal ske på et areal med en fast belægning med fald mod sump eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Grundvandsmonitering

32a.	Der skal etableres mindst 3 moniteringsboringer for grundvandsmagasinet, heraf 1 opstrøms og 2 nedstrøms for oplagspladsen. Inden anlægsarbejdet påbegyndes skal virksomheden fremsende redegørelse til tilsynsmyndigheden vedrørende placering af moniteringsboringer for den udvidede plads.

Før boringerne etableres, skal der indhentes tilladelse iht. § 8 i bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

For de enkelte boringer skal være oplysninger om placering, boringernes dybde, filtersætning og geologiske forhold.

Et kortbilag skal angive boreprofiler, DGU – nr. filtersætning, suppleret med et oversigtskort med angivelse af boringernes placering samt strømningsretning i grundvandsmagasinet, med angivelse af pejleresultater.

Prøver fra boringer fra hver grundvandsmagasin skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium, jf. bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv. Før udtagning af prøver skal der foretages en renpumpning af boringen.

- Ved udtagning af prøver skal alle boringer pejles med reference til DNN. Virksomheden skal foretage en vurdering af grundvandets strømretning i grundvandsmagasinet, og med baggrund i dette en vurdering af hvorvidt boringerne er beliggende korrekt, dvs. mindst med 1 opstrøms og 2 nedstrøms for anlægget.

1 gang om året skal virksomheden lade udtage prøver i grundvandsmagasinet i de 3 moniteringsboringer og analysere dem for de i nedenstående skema angivne parametre. De første prøver skal udtages inden opbygningen af pladsen med flyveaske.

Resultatet af prøverne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden, hvis vejledende vandkvalitetskrav overskrides.

| Parametre | Analyse årligt | Vejledende vandkvalitetskrav |
| --- | --- | --- |
| pH | x | 7 – 8,5 |
| Ledningsevne | x | Min. 30 mS/m ved 25° C |
| Klorid | x | 250 mg/l |
| Sulfat | x | 250 mg/l |
| Natrium | x | 175 mg/l |
| Arsen | x | 5 µg/l |
| Barium | x | 700 µg/l |
| Bly | x | 5 µg/l |
| Cadmium | x | 2 µg/l |
| Chrom, total | x | 20 µg/l |
| Kobber | x | 100 µg/l |
| Kviksølv | x | 1 µg/l |
| Nikkel | x | 20 µg/l |
| Selen | x | 10 µg/l |
| Zink | x | 100 µg/l |

- Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid tage kontrolprogrammet op. Der kan herunder stilles yderlig/reducerede krav til omfanget af analyserne samt placering af prøvetagningssteder. Der vil dog højst blive krævet udtagning af prøver hver 3. måned.

Affald

- Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.

- Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Egenkontrol

- Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle tætte belægninger samt gruber. Dette kan gøres etapevist. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år.

Driftsjournal

- Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

– Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, gulve eller gruber.

– Dato for udtagning af moniteringsprøver samt resultat af analyserne.

– Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 15b. Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Indberetning

39.1	Virksomheden skal mindst en gang om året fremsende indberetning vedrørende resultatet af egenkontrol, jf. vilkår 26, 27 og 39.

Støj

- Virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A), må i intet punkt i de nævnte områder overstige de nedenfor anførte værdier:

|  | Landzone område (ved boliger) | Erhvervsområde med forbud mod generende virksomhed (4.8.I2, 4.8.T1 og 4.8.T2) | Erhvervsområde for virksomheder med særlige beliggenhedskrav (4.8.M3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dag: Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00 - 14.00 Lørdag kl. 14.00 - 18.00 Søn- og helligdage kl. 07.00 - 18.00 | 55 55 45 45 | 60 60 60 60 | 70 70 70 70 |
| Aften: Alle dage kl. 18.00 - 22.00 | 45 | 60 | 70 |
| Nat: Alle dage kl. 22.00 - 07.00 | 40 (55)*) | 60 | 70 |

*) Spidsværdi

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søndage kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

- I dagperioden på lørdage kl. 07.00-14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00-18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor dette tidsrum på 4 timer.

- For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

- For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Kontrol af grænseværdier for støj og indsendelse af dokumentation

41a	Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt udføre støjmålinger. Støjmålingerne skal udføres i en periode, hvor virksomhedens støjudsendelse under normale driftsforhold er maksimal.

- Støjberegninger eller støjmålinger skal foretages af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "miljømålinger - ekstern støj".

Målingerne skal udføres efter retningslinierne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, udsendt af Miljøstyrelsen, jf. vejledning nr. 6/1984.

Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Er dokumentationen udført som beregninger, skal den indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives sammen med oplysninger om dæmpningen af kildernes støjudsendelse opnået ved de gennemførte foranstaltninger.

- Det akkrediterede støjfirma skal til tilsynsmyndigheden fremsende forslag til måle- og beregningsforudsætninger til godkendelse, inden målingerne udføres. Forslaget skal omfatte alle de støjkilder/ aktiviteter, der er i gang på virksomheden.

- Målerapporten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingerne er foretaget, sammen med relevante oplysninger om produktionsforhold under målingerne.

- Den for området gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis virksomhedens samlede støjemission i det pågældende område fratrukket støjmålingens - /beregningens ubestemthed er mindre eller lig med støjgrænsen, jf. vilkår 40. Målingernes samlede ubestemthed fastsættes iht. Miljøstyrelsens støjvejledninger.

Vibrationer

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at det KB-vægtede accelerationsniveau, Law, overstiger 75 dB ved beboelser i rene boligområder, 80 dB ved boliger i alle andre tilfælde, samt 85 dB i erhvervsbebyggelser.

Kontrol vedr. vibrationer

- Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt, lade foretage målinger af accelerationsniveauet i virksomhedens omgivelser, til dokumentation for, at de i vilkår 46 fastsatte grænser overholdes.

- Vibrationsmålingerne skal foretages af et firma/laboratorium, der kan anerkendes af tilsynsmyndigheden.

- Målingerne skal udføres efter retningslinierne i de til enhver tid gældende retningslinier om måling af vibrationer, jfr. Nyt fra Miljøstyrelsen 2, 1983.

Lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer

- Virksomheden må ikke give anledning til gener i omgivelserne i form af lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, som af Tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig jfr. ”Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. ”

Unormale driftssituationer

51.a	Virksomheden skal inden den 1. januar 2017 udarbejde beredskabsplan, der skal forebygge uheld og begrænse konsekvenserne af uheld, der kan bevirke forurening af luft, jord og vandløb mv. I planen skal angives oplysninger om medarbejdernes inddragelse i planen. Kopi af beredskabsplanen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Supplerende vilkår listepunkt K203

- Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere.

- Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:

– Modtagelse, oplagring, om lastning, om emballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.

– Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv.

– Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder.

– Virksomhedens egenkontrol.

– Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

- Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger.

- Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen.

- Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares.

- Oplag af farlige affaldsfraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/ kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at sammenblanding ikke er mulig.

- Spild fra stoffer, der kan reagere med andre f.eks. oxiderende stoffer skal opsamles i separat spildbakke/sump. Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast.

Affald

- Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes.

- Spild af farligt affald i sumpe, brønde o.lign. opsamlingsbassiner samt i tankgårde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt.

- Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning.

Driftsjournal

- Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

– Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret.

– Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.

– Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer.

– Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.

– Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tankanlæg og øvrige faste rørsystemer samt eventuelle foretagne forbedringer.

– Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Udledning af tagvand til vandløb

- Tagvand fra kontor, lager og værksted udledes til Lodsholmgrøften via et lukket regnvandsbassin. Regnvandsbassinet skal dimensioneres med et fast afløb på 5 l/s og en gentagelseshyppighed på 5 år.

- Udledningen må ikke være til hinder for, at målsætningen kan opfyldes for det vandområde, der modtager spildevandet.

- Der må ikke udledes sand og/eller slam, der giver anledning til aflejringer i vandområdet.

- Udledningerne må ikke medføre uæstetiske forhold i vandløbet, på vandløbsbrinker og omkring udløbet.

- Udledningerne må ikke give anledning til oversvømmelse af arealerne omkring vandløbet.

- I anlægsfasen skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, ler m.v. til vandløbet.

- Senest 3 måneder efter udvidelsen af pladsen er taget i brug, skal virksomheden udarbejde en vedligeholdelsesplan for regnvandsbassinet. Vedligeholdelsesplanen skal fremsendes til Aalborg Kommune, Miljø til godkendelse.

1.2 VVM - screening

Aalborg Kommune har vurderet det ansøgte i forhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1832 af 16. december 2015.

Aalborg Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

1.3 Basistilstandsrapport
Aalborg Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14. Aalborg Kommune har vurderet, at der ikke frigives relevante farlige stoffer fra det ansøgte.

1.4 Revurdering af afgørelse

Denne miljøgodkendelse af virksomheden, hvis hovedaktivitet ikke er omfattet af en BAT-konklusion, skal tages op til revurdering senest den 13. august 2020.

Vedtages BAT-konklusion for den pågældende hovedaktivitet skal der igangsættes en revurdering af miljøgodkendelsen, når BAT-konklusionen offentliggøres.

1.5 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøgodkendelsen vil blive annonceret på Aalborg Kommunes hjemmeside: www.aalborg.dk/annoncer i perioden fra 30. maj til 27. juni 2016.

Afgørelsen i forhold til VVM offentliggøres sammen med miljøgodkendelsen.

Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgerne og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og 100.

Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af en række landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59.

Afgørelsen vedrørende basistilstandsrapport kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk .

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Hvor du også kan finde vejledning.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber den 27. juni 2016.

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

1.6 Vejledning om evt. ændringer i miljøgodkendelsen mv.

Første gang en virksomhed eller aktivitet får miljøgodkendelse, er miljøgodkendelsen retsbeskyttet i 8 år fra dato for meddelelse af miljøgodkendelse, dvs. at der er 8 års retsbeskyttelse for nye krav fra miljømyndigheden i denne periode.

Miljømyndigheden kan dog gribe ind overfor en miljøgodkendt virksomhed inden for retsbeskyttelsesperioden under visse forudsætninger. For nærmere oplysninger henvises til miljøbeskyttelseslovens § 41 og §§ 41a-41d.

Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene i en miljøgodkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. (Miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3).

Miljøgodkendelsen er fortsat gældende efter retsbeskyttelsesperiodens udløb. Men når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan Aalborg Kommune, Miljø ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 41 b.

Aalborg Kommune, Miljø kan for den eksisterende virksomhed/aktivitet vælge at meddele en ny miljøgodkendelse, som er sammenskrevet af nye og gamle vilkår. Godkendelsen meddeles i givet fald med i hjemmel i § 41. Dette udløser ikke en ny retsbeskyttelse. Men hvis der i denne forbindelse medtages nogle godkendelsespligtige ændringer i medfør af § 33 er der dog retsbeskyttelse på vilkår, der vedrører disse ændringer.

Såfremt virksomheden ønsker ændringer i miljøgodkendelsen, kan denne altid ansøge herom. Der skal altid indgives en ny ansøgning om miljøgodkendelse ved udvidelser eller ændringer, som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen.

2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag

Jørgen Rasmussen Gruppen A/S må ifølge må ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven nr.1317 af 19. nov. 2015 ikke etableres, udvides eller ændres, før Aalborg Kommune har meddelt godkendelse hertil, jf. også Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1447 af 2. dec. 2015, Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 1, listepunkt 5.3 b) iii), Nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons pr. dag, herunder behandling af slagger og aske.

Virksomhedens aktiviteter er endvidere omfattet af listepunkterne:

K206, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

K212, Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.

K203, Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre eller lig med 50 tons.

2.1.b Forudgående offentlighed

Oplysning om ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelse blev annonceret på hjemmesiden fra den 7.  – 30. juli 2015.

2.2 Bilag til sagen

- Miljøgodkendelse af 13. august 2012.

- Tillæg til miljøgodkendelse af 3. juli 2014.

- Tilsynsbrev af 19. februar 2015 vedrørende vurdering af egenkontrol af spildevandsafledningen i 2014, dokument 2012-34570-116.

- Ansøgning om miljøgodkendelse af oktober 2015, revideret februar 2016 samt VVM anmeldelse modtaget den 1. marts 2016.

- Udkast til miljøgodkendelse af 20. april 2016.

- Virksomhedens bemærkninger af 29. april og 2. maj 2016 til udkast til miljøgodkendelse.

- Partshøring af 4. maj 2016.

2.3 Virksomhedens etablering mv.

Oplysninger om virksomhedens etablering fremgår af ansøgningen side 2.

2.4 Beliggenhed og kommuneplan mv.

Virksomheden er beliggende i område 4.8.M3 Nørkæret. Virksomheden er omfattet af lokalplan 08 - 066.

2.5 Produktion

Se miljøgodkendelserne fra 2012 og 2014.

Udvidelse fremgår af side 2 i ansøgningen om miljøgodkendelse:

”Jørgen Rasmussen Gruppen A/S etablerede i 2013 en oplagsplads for restprodukter på Rørdalsvej i Aalborg Øst. Restprodukterne modtages, knuses, sorteres, mellemoplagres og afsættes efterfølgende blandt andet til bygge- og anlægsarbejder som et nyttigt materiale.

Udgangspunktet for oplag af produkterne er, at alle produkter opbevares inde i hallen. Er der ikke plads i hallen vil nogle produkter blive opbevaret i stakke på oplagspladsen. Stakkene placeres således, at de rene produkter oplagres længst væk fra bassiner til opsamling af overfladevandet således, at de rene produkter ikke forurenes af overfladevand fra områder med forurenede oplag.

Pladsen er i dag under udbygning med en ny ca. 25.000 m2 stor befæstet oplagsplads syd for den eksisterende. Pladsens samlede areal bliver ca. 45.000 m2.

De eksisterende aktiviteter og pladsen er omfattet af henholdsvis miljøgodkendelse af 13. august 2012 og tillæg til miljøgodkendelse af 3. juli 2014.

Alt overfladevand opsamles og genbruges til sprinkling af råvarer. De rene produkter sprinkles med rent vand fra den lokale almene vandforsyning.

Overfladevandet oplagres midlertidigt i et bassin på pladsen. Der vil ikke være overløb til kloakken, da det løbende vil blive ført tilbage til pladsen ved sprinkling af oplagene.

Perkolat vil også blive pumpet over i et bassin på pladsen og genanvendt til sprinkling. Der vil være overløb fra bassinet til spildevandskloak. Perkolat udledt via overløb til den offentlige kloak vil passere eget renseanlæg, hvor blandt andet tungmetaller frarenses, således at de vejledende grænseværdier vil kunne overholdes. Renseanlægget er beskrevet i bilag 4.

Eksisterende miljøgodkendelser til oplag og aktiviteter ønskes bibeholdt, dog suppleret af to yderligere produkttyper:

• Gips med EAK kode 17 08 02.

• Sanitært porcelæn med EAK koderne 17 09 03, 17 09 04, 20 03 99. Produktet vil blive knust, sorteret og oplagret inde i hallen. Herefter vil produktet kunne genanvendes som stabilt underlag for veje bygninger og pladser og erstatte stabile, jomfruelige materialer i form af sand og stabilgrus.

• Bioflyveaske fra slamforbrændingsanlæg med EAK kode 19 01 14. Produktet ønskes desudenanvendt til indbygning i pladsens opbygning.

I forbindelse med oplagshallen er der opstillet en 18 m høj og 138 m3 stor silo til modtagelse af tørre produkter (som f.eks. EAK-kode: 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.05, 10.01.15, 10.01.17 og lignende). Flere leverandører af restprodukter kan ikke komme af med de tørre produkter, da de er uhåndterbare, og idet de skal befugtes før de håndteres. De tørre produkter fragtes i tankbil og blæses ind i siloen, der befugter produkterne. Fra siloen føres produktet ind i den nye hal. Siloen er udstyret med et filter.

Procesforløb se side 8 og 9 i ansøgningen:

”Der ændres ikke på oplagspladsens opbygning men det sikres, at der er en afstand på mindst 6 m til pladsens kant og mellem oplagene således, at overfladevand kan løbe forholdsvis uhindret til opsamlingsbassinerne. Langs pladsens vestlige side og ved portene friholdes et areal fra oplag i en afstand af mindst 15 m fra pladsens kant.

Overfladevandet vil blive opsamlet og genanvendt til sprinkling af oplaget. De rene produkter vil dog blive sprinklet med rent vand. Projektet for afvanding af oplagspladsen er vedlagt som bilag

Som udgangspunkt vil alle produkter blive oplagret i hallen med undtagelse af forbrændingsslagge med EAK kode: 19.01.12, som er det mindst forurenende produkt.

Pladsen opdeles i områderne A til D (jf. bilag 5), hvor produkter, der ikke kan opbevares indendørs, vil blive oplagret i område:

- A oplagres ”råslagger” EAK kode 19.01.12

- B oplagres ”færdigslagger” EAK kode 19.01.12.

- C oplagres EAK koderne: 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.05, 10.01.15, 10.01.17, 10.02.02, 10.10.06, 10.10.08, 12.01.13, 12.01.17, 12.01.99, 16.11.02, 16.11.04

- D oplagres EAK koderne: 17.01.07, 17.02.02, 17.03.02, 17.08.02, 19.01.14, 19.08.02, 19.12.02, 19.12.03, 19.12.10, 19.12.12, 20.01.02, 20.03.03, 20.03.06.

- I hallen oplagres altid EAK koderne: 17 09 03, 17 09 04 og 20 03 99.

Produkterne vil oplagres i runde miler, der sikrer overfladevandets frie bevægelse og de mindst forurenende produkter opbevares længst væk fra bassinet til opsamling af overfladevand.”

2.6 Forureningsforhold

Oplysninger om forureningsforhold fremgår af ansøgningen side 11 – 16.

Bedste tilgængelige teknik

Se side 10 og 11 i ansøgningen.

Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand

Kilder til forurening eller gene:

- Utætte belægninger og membraner

- Uheld med udslip samt spild af olie fra transportmateriel og maskiner, herunder ved påfyldning.

- Udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag

- Forurenet overfladevand fra befæstede arealer

Luft

Støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og afhentning af flyveaske og slagge mv.

Lugt

Risiko for lugtgener fra oplag og håndtering af vasket sand fra renseanlæg og opsug fra vejbrønde.

Støj

Følgende støjkilder forekommer:

- Kørsel til og fra virksomheden

- Intern transport

- Aflæsning og håndtering af beton, sten, slagger, planglas og flasker og opbrudt asfalt

- Brug af entreprenørmateriel til sortering og slaggebehandling

- Neddeling og sortering af beton

Vibrationer

Risiko for vibrationer fra entreprenørmateriel.

Andet

Risiko for spredning af rester af uforbrændt affald fra slaggebehandlingspladser og fra plads med bioaske samt papir og lignende fra oplag af opfej fra veje.

Affald

Oplysninger vedrørende affald fremgå af ansøgningen side 13.

Unormale driftssituationer

Oplysninger vedrørende driftsforstyrrelser og uheld fremgår af ansøgning side 15.

2.7 Partshøring

Der blev foretaget partshøring vedrørende udkast til miljøgodkendelse hos virksomheden og hos naboerne den 4. maj 2016. Der indkom ikke bemærkninger fra naboerne.

2.8 Aalborg Kommune, Miljøs bemærkninger

Lokalisering

I det pågældende område kan lokaliseres virksomheder i miljøklasse 4 - 7 jf. den gældende lokalplan, lokalplan nr. 08.066.

Mellemdepot med sorteringsanlæg og nedknusning anses for at være i miljøklasse 5 - 6, jf. bilag A til Kommuneplanen. Dvs. at virksomheden umiddelbart kan lokaliseres i området. Tilsynsmyndigheden vurderer på den baggrund, at virksomheden kan drives på den pågældende lokalitet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, herunder at til- og frakørsel til virksomheden kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

Kortlægning af ejendommen

Det er pålagt Regionen, jf. jordforureningsloven, at kortlægge forurenede arealer. Ejendomme, hvor der udlægges flyveaske vil derfor som udgangspunkt blive kortlagt på vidensniveau 2. Dette er arealer, hvor der er tilvejebragt tilstrækkelig viden om forureningsniveau.

VVM

VVM afgørelsen vedrører både den nye plads og den midlertidig grundvandssænkning i anlægsfasen. Virksomhedens nye plads og de nye vandindvindingsanlæg er optaget på bilag 2, henholdsvis under punkt 12b og punkt 11l, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1832 af 16. december 2015 (VVM-bekendtgørelsen). Tilladelsen til vandindvinding meddeles i en særskilt tilladelse.

Aalborg Kommune har iht. til bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen vurderet virksomhedens anmeldelse i henhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 4.

Virksomheden er beliggende i et område for virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Inden for området er der iht. lokalplan nr. 08-066 udlagt et 15 m bredt beplantningsbælte, sådan at oplagene på virksomheden kan skærmes i relation til omgivelserne uden for det pågældende område.

Transporterne til virksomheden vil miljømæssigt påvirke omgivelserne i meget begrænset omfang.

Anlægget er ikke beliggende i et sårbart område i forhold til drikkevands- og naturinteresser eller nær boligområder. Projektet vil ikke give anledning til en væsentlig ændring af affaldsmængder eller sammensætning. Projektet vurderes ligeledes ikke at give anledning til en væsentlig påvirkning i forhold til støj, spildevand eller luft og lugt. Grundvandsænkninger vil ikke give anledning til nævneværdig indvirkning på de eksisterende vandindvindinger i området eller på vandløbene i området.

På den baggrund vurderes det, at anlægget med de ansøgte udvidelser ved dets art, dimensioner og placering ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på omgivelserne.

Etablering af anlægget vurderes derfor ikke at kræve kommuneplantillæg med ledsagende VVM-redegørelse.

Basistilstandsrapport

Aalborg Kommune vurderer, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport, da der ikke frigives relevante farlige stoffer fra det ansøgte. Der vil blive udvasket mindre mængder chlorid og tungmetaller fra affaldsoplag mv, men der vil ikke ske nedsivning til jord eller grundvand, idet et indadvendt grundvandstryk sikrer, at der ikke sker udsivning til grundvandet gennem membranen. Affaldet opbevares på tæt belægning med kontrolleret opsamling af overfladevand, som genanvendes eller evt. ledes til det kommunale renseanlæg via et forrenseanlæg på virksomheden.

Bedste tilgængelige teknik og forebyggelse af uheld

Tilsynsmyndigheden vurderer, at det af virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse fremgår, at virksomheden i overensstemmelse med kriterierne for BAT, jf. bilag 5 til godkendelsesbekendtgørelsen har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.

Bemærkninger i øvrigt til vilkårene

Vilkår 4a, 15a og 16.1er ophævet.

Følgende nye vilkår er tilføjet:

Vilkår 2.1 - 2.5, 4b, 15b, 16.1b og 52 - 70.

2.1	Fastsætter bestemmelse om at anlægsarbejdet skal være afsluttet senest den 1. december 2016. Baggrunden for at fastsætte en tidsfrist er, at den indadvendte grundvandsafstrømning skal sikres så hurtigt som muligt.

2.2	Virksomheden har ikke på forhånd kunne sende data på bundsikringsmateriale, inden der meddeles miljøgodkendelse, og derfor skal alle partier af flyveaske særskilt godkendes af tilsynsmyndigheden, inden de anvendes til bundsikring af pladsen.

2.3	Kravet stilles for at undgå oversvømmelse.

2.4	Kravet stilles for at sikre de fornødne omstillingsmuligheder.

2.5	Kravet om eftersyn og vedligehold skal bl.a. sikre, at anlægget kan startes op med kort varsel.

4b.	Krav om indberetning til tilsynsmyndigheden mindst 8 dage inden anlægsarbejdet med udvidelsen af pladsen igen startes op, jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 21, stk. 1, pkt. 4.

15b.	Nye affaldsfraktioner medtages.

52 – 63 Relevante standardvilkår iht. listepunkt K203.

64 – 70 Vilkår i forbindelse med udledning af tagvand til Lodsholmgrøften.

Unormale driftssituationer

I tilfælde af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører udslip til omgivelserne (luft, jord, vand eller kloak), skal virksomheden straks ringe 112.

Såfremt der sker driftsforstyrrelser eller uheld, som kan medføre væsentlig forurening eller fare herfor, skal virksomheden, jf. miljøbeskyttelsesloven § 71 straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter af situationen. Underretningen bevirker ingen indskrænkning i pligten til at søge følgerne af driftsforstyrrelsen eller uheld effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for forpligtigelsen til at genoprette den hidtidige tilstand.

Ovennævnte er lovbundne krav, hvorfor det ikke er medtaget som vilkår i miljøgodkendelsen.

Spildevand

Der vil blive afledt sanitært spildevand til den offentlige kloak, da oppumpet perkolat, vaskepladsvand og regnvand vil blive opsamlet og genanvendt i forbindelse med sprinkling på pladsen.

Etablering af renseanlæg

Aalborg Kommune, Miljø vurderer, at det ikke kan styres, at der altid er et tilstrækkeligt stort oplag af slagger mv. på pladsen, sådan at alt nedbør på pladsen kan bortskaffes via fordampning i forbindelse med oversprøjtning af stakkene på pladsen.

På den baggrund stilles krav om, at der skal etableres renseanlæg nu, sådan at perkolatvand kan afledes til det kommunale kloaksystem i de perioder, hvor driften af pladsen er ophørt eller hvor der ikke er tilstrækkeligt oplag på pladsen. Renseanlægget etableres med en kapacitet på 1 m3 i timen.

Udledning af tagvand til vandløb

Aalborg Kommune, Miljø har vurderet, at udledningen ikke giver anledning til hydrauliske problemer mv. i Lodsholmgrøften.

Udledning på 5 l/s til den nedre del af Lodsholmgrøften tæt ved udløbet i Romdrup Å. Fra sammenløbet med Romdrup Å er der kun 1,2 km til udløbet i Limfjorden.

Både den nedre del af Lodsholmgrøften og nedre del af Romdrup Å har et lavt fald, med bundkoter 0,5-1 m under normal fjordvandstand.

Vandstanden i den nedre del af Lodsholmgrøften er styret af vandstanden i Romdrup Å, og Romdrup Å er hovedsagelig styret af vandstanden i Limfjorden.

En udledning på 5 l/s vil derfor ikke påvirke de omliggende arealer.

En øget udledning med ekstra 5 l/s, vil heller ikke påvirke de omliggende arealer.

| Venlig hilsen |  |
| --- | --- |
| Christian Rasmussen |  |
| Miljøsagsbehandler |  |
| 9931 2424 |  |
| christian.rasmussen@aalborg.dk |  |

Kopi til:

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland

senord@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening

dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening

Lokalafdeling Aalborg:

dnaalborg-sager@dn.dk

DOF centralt

natur@dof.dk

DOF Aalborg

aalborg@dof.dk

NOAH

noah@noah.dk

Greenpeace:

info.dk@greenpeace.org

Danmarks Sportsfiskerforbund

post@sportsfiskerforbundet.dk

lbt@sportsfiskeriforbundet.dk

jkm@sportsfiskeriforbundet.dk

Finn Andersen, Team Byg, Erhverv

Tina Kitchen, ByMiljø og Ole Schwalbe, VandMiljø